Priedas Nr. 1

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

DUOMENŲ CENTRO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (toliau – techninė specifikacija arba aprašas)

Pirkimas skaidomas į 4 pirkimo objekto dalis:

1 pirkimo objekto dalis – Valdomi komutatoriai ir komutacinės spintos, 1 kompl.:

1.1. Valdomi komutatoriai, 2 vnt.

1.2. Fizinės duomenų perdavimo terpės suderinamumo moduliai, 24 vnt.

1.3. Komutacinės spintos, 2 vnt.

2 pirkimo objekto dalis –  Tarnybinės stotys (serveriai) ir duomenų saugyklos su komutacija, 1 kompl.:

2.1. Tarnybinės stotys (serveriai), 6 vnt.

2.2. Duomenų saugykla Nr. 1, 1 vnt.

2.3. Duomenų saugykla Nr. 2, 1 vnt.

2.4. Duomenų saugyklų komutatoriai, 2 vnt.

3 pirkimo objekto dalis – Modulinė automatizuota juostinė duomenų saugykla (biblioteka) ir eksploatacinės medžiagos, 1 kompl. :

3.1a modulinė automatizuota juostinė duomenų saugykla (biblioteka) (1 vnt.) arba

3.1b išplėtimo modulis Perkančiosios organizacijos turimai IBM TS4300 juostinei duomenų saugyklai (bibliotekai), 1 vnt.

(PASTABA: Tiekėjas turi siūlyti tik vieną iš variantų -  3.1a arba 3.1b)

3.2. Juostos kasetėse (laikmenos) atsarginėms kopijoms, 80 vnt.

4 pirkimo objekto dalis –  Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, 1 kompl.:

4.1. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, Nr. 1, 2 vnt.

4.2. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai Nr. 2, 2 vnt.

Bendrieji reikalavimai

- Atskiros pirkimo objekto dalies sudėtinės dalys, sudarančios siūlomą prekę, turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje, kad būtų galima naudoti kaip vientisą komplektą.

- Į atskiros pirkimo objekto dalies pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:

  - visų papildomų medžiagų, kurios gali būti reikalingos tinkamam sudėtinių dalių apjungimui į vientisą komplektą, kaina;

  - prekių pristatymo kaina;

  - kartu su perkama įranga perkamos programinės įrangos licencijų (reikalavimas taikomas  tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1 pozicijoje nurodytoms prekėms, 2 pirkimo objekto dalyje nurodytoms prekėms, 3 pirkimo objekto dalies 3.1 pozicijoje nurodytoms prekėms ir 4 pirkimo objekto dalyje nurodytoms prekėms) kaina ir jų įdiegimo (reikalavimas taikomas  tik  1 pirkimo objekto dalies 1.1 pozicijoje nurodytoms prekėms, 2 pirkimo objekto dalyje nurodytoms prekėms ir 3 pirkimo objekto dalies 3.1 pozicijoje nurodytoms prekėms) įrangoje kaina.

- Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė (atskiroms pirkimo objekto dalim) nurodyta techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių  priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai gamintojo įrangos naudojimo instrukciją lietuvių arba anglų kalbomis.

- Tiekėjas pravalo 1 pirkimo objekto dalies 1.1 pozicijoje, 2 pirkimo objekto dalyje, 3 pirkimo objekto dalies  3.1 pozicijoje  ir 4  pirkimo objekto dalyje nurodytą įrangą užregistruoti gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras ar gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas arba kitus lygiaverčius gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai)(toliau – gamintojo dokumentai), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės  specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimas (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros  parametro reikšmės), kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje nurodyti konkretų gamintojo dokumentą arba gamintojo patvirtinimą (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros  parametro reikšmės) , kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė .

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams patvirtinančius dokumentus, kurie nurodyti šios techninės specifikacijos skyriaus  „Žaliojo pirkimo reikalavimai“ 1 lentelėje (jei šioje lentelėje nurodyta, kad tam tikras dokumentas yra teikiamas kartu su pasiūlymu).

7. Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba gamintojo parengtas dokumentas „EC Declaration of conformity, arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

8. Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, (toliau - Direktyva 2009/125/EB), tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo atitikties deklaraciją arba lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2009/125/EB ) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su  pasiūlymu.

9. Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES (toliau – Direktyva 2011/65/ES), tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

Specialieji reikalavimai: . x x

1 pirkimo objekto dalis - Valdomi komutatoriai ir komutacinės spintos, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Valdomi komutatoriai, 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1. | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.1.2. | Ne mažiau kaip 12 vnt. ne žemesnių charakteristikų kaip 10GBASE-X SFP+ arba lygiaverčiai prievadai keičiamiems fizinės terpės moduliams įrengti, ne mažiau kaip 12 vnt. ne žemesnių charakteristikų kaip 10G Ethernet prievadai palaikantys ne mažiau kaip: 100Mbps, 1000Mbps ir 10000Mbps spartas, turi būti konsolės prievadai RJ-45 ir USB arba jiems lygiaverčiai. |  | .. |
| 1.1.3. | Ne mažiau kaip 1 GB DRAM arba lygiavertės, ne mažiau kaip 512 MB FLASH arba lygiavertės tipo atminties; Turi būti galimybė komutatoriuje talpinti ne mažiau kaip dvi programinės įrangos versijas; Turi būti galimybė kopijuoti konfigūracijas ir programinę įrangą prijungiant papildomą laikmeną per USB Type-C arba lygiavertį prievadą. |  |  |
| 1.1.4 | Turi būti maksimalus galimas komutavimo pralaidumas (angl. Switching Capacity) ne mažesnis kaip 480 Gbps. |  |  |
| 1.1.5. | Turi būti maksimalus galimas paketų perdavimas (vertinant ne mažesniais kaip 64 baitų ilgio paketais) ne mažesnis kaip 356 Mpps. |  |  |
| 1.1.6. | Komutavimo funkcionalumas (angl. Layer 2 Switching) (pilnai atitinkantis žemiau nurodytą arba lygiavertis): Turi būti IEEE 802.1d Spanning Tree arba lygiavertis protokolas; Turi būti IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree arba lygiavertis protokolas; Turi būti IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree arba lygiavertis protokolas; Turi būti IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) prievadų loginis apjungimas arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti IEEE 802.1Q VLAN arba lygiavertis; Turi būti ne mažiau kaip 4000 aktyvių virtualių potinklių (angl. VLAN) vienu metu; Turi būti MAC adresų lentelė (angl. MAC table) ne mažiau kaip 16 000 MAC adresų; Turi būti Maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis ne mažesnis kaip 9000 baitų; Turi būti ne mažiau kaip IGMPv1, IGMPv2 ir IGMPv3 snooping arba lygiavertis protokolų palaikymas; Turi būti privataus VLAN funkcionalumas arba jam arba lygiavertis; Turi būti dinaminis VLAN priskyrimas RADIUS arba lygiaverčiu protokolu, vykdant 802.1x arba lygiaverčią autentifikaciją; Turi būti automatizuoto VLAN konfigūravimo GVRP/GARP arba lygiavertis funkcionalumas ; Turi būti balso VLAN arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti PVE L2 izoliavimo arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti štormų kontrolė (angl. storm control) Broadcast, Multicast ir nežinomam Unicast duomenų srautams arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti automatizuotas pagal laiko grafiką valdomas prievadų įjungimas ir išjungimas arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti iSCSI srauto prioretizavimas ir optimizavimas arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti Port Mirroring/RSPAN/ERSPAN funkcionalumas, kuris leidžia specialiu VLAN per tinklą perduoduoti kopijuotus Ethernet kadrus arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 1.1.7. | Reikalavimai ne žemesnio kaip 3 OSI lygmens (angl. Layer 3) funkcionalumui (pilnai atitinkantys žemiau nurodytus arba lygiaverčiai): Turi būti ne žemesnės versijos kaip IPv4 maršruto parinkimas arba lygiavertis: ne mažiau kaip 980 statinių maršrutų (angl. static routes); ne mažiau kaip 120 IP sąsajų (angl. IP interfaces); turi būti Classless Interdomain Routing (CIDR) arba lygiavertis funkcionalumas ; Turi būti Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay iš Layer 3 sąsajos su IP adresu arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server arba lygiavertis suderinamumas; Turi būti galimybė konfigūruoti fizinius, agreguotus, VLAN ar loginius (angl. loopback) prievadus kaip L3 lygio prievadus arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti sąlyginis maršrutizavimas pagal prieigos sąrašų taisykles (angl. Policy-Based Routing based on ACL) arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti UDP Relay ir RIP v2 arba lygiavertis suderinamumas. |  |  |
| 1.1.8. | Komutatorių sujungimas (angl. Stacking) į vieną loginį komutatorių pilnai atitinkantis žemiau nurodytą arba lygiavertis: Turi būti galimybė sujungti (angl. Stacking) ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį komutatorių t. y. reikalaujama, kad įrenginys turėtų galimybę valdyti komutavimą programinės įrangos lygmenyje (vienas virtualus komutatorius) per ne mažiau kaip 8 fizinius komutatorius. Nereikalaujama atskiro „loginio komutatoriaus“ kaip fizinio įrenginio; Turi palaikyti skirtingų komutatorių sujungtų į vieną virtualų komutatorių prievadų sugrupavimą ir agregavimą (angl. LAG) arba lygiavertį funkcionalumą; Kartu su komutatoriumi turi būti pateiktas komutatoriaus gamintojo sertifikuotas jungimo į vieną loginį komutatorių kabelis, kurio ilgis ne mažiau 3 metrų. |  |  |
| 1.1.9. | Saugumo funkcionalumas (pilnai atitinkantys žemiau nurodytus arba lygiaverčiai): Turi būti SSH (angl. Secure Shell) arba lygiavertis protokolas; Turi būti SSL (angl. Secure Socket Layer) arba lygiavertis protokolas; Turi būti tapatumo nustatymas IEEE 802.1x arba lygiaverčiu protokolu; Turi būti autentifikavimą per Web sąsają (angl. Web based authentication) arba lygiavertis funkcionalumas funkcionalumas funkcionalumas; Turi būti apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping) arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti dinaminis ARP inspektavimas (angl. Dynamic ARP Inspection (DAI)) arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti TACACS+ ir RADIUS arba lygiavertis autentifikavimas; Turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį. Turi būti skirtingų prieigos teisių suteikimo administratoriui galimybė priklausomai nuo autentifikavimoarba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti apsauga nuo paslaugos trikdymo atakos (angl. Denial of Service (DoS)); Turi būti ne mažiau kaip 1000 prieigos kontrolės sąrašų (angl. Access Control Lists). |  |  |
| 1.1.10. | Turi būti paslaugos kokybės valdymas (angl. Quality of Service (QoS)), ne mažiau kaip 8 prioriteto lygiai visuose prievaduose (angl. Priority levels/queues); Turi būti IEEE 802.1p arba lygiaverčio standarto palaikymas ir CoS reikšmės išsaugojimas arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti paketų žymėjimas ir klasifikavimas pagal (ne žemesnis kaip): L2 CoS reikšmes; L3 TOS ir DSCP reikšmes; gavėjo / siuntėjo IP adresus; gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti įeinančio srauto pralaidimo ribojimas (angl. Ingress Rate limiting) arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 1.1.11. | Valdymo ir stebėjimo funkcijos (pilnai atitinkančios žemiau nurodytus arba lygiavertės): Turi būti pateikta centralizuota komutatorių valdymo programinė įrangą skirta valdyti ne mažiau kaip 25 komutatorius iš Windows arba lygiavertės operacinės sistemos aplinkos; Turi būti valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface) arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web) arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2, HTTP, HTTPS arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti palaikomi įrangos stebėsenos protokolai SNMPv2, SNMPv3, RMON (ne mažiau kaip 4 grupės), Syslog arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas (angl. upgrade) per Web sąsają arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti prievadų veidrodinis atvaizdavimas (angl. port mirroring) arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti virtualių potinklių veidrodinis atvaizdavimas (angl. VLAN mirroring) arba lygiavertis funkcionalumas; Srauto peradresavimas ir atvaizdavimas (angl. Flow-based redirection and mirroring) arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti saugus bylų kopijavimas (angl. Secure copy (SCP) arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti galimybė konfigūruoti prisijungimo metu rodomą pranešimą arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 1.1.12. | Suradimas tinkle (angl. Discovery (pilnai atitinkantys žemiau nurodytus arba lygiaverčiai): Turi būti Bonjour arba lygiavertis protokolas; Turi būti CDP arba lygiavertis protokolas; Turi būti LLDP (Link Layer Discovery Protocol) arba lygiavertis protokolas. |  |  |
| 1.1.13. | Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos licencijos, reikalingos 1.1.2 – 1.1.12 p. nurodytoms funkcijoms. |  | Tai patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų pateikti nereikia. |
| 1.1.14. | Komutatoriaus turi būti montuojamas į 19 colių spintą, turi būti ne aukštesnis kaip 1U, turi būti ne daugiau kaip 35 cm gylio. |  |  |
| 1.1.15. | Maitinimo įtampa turi būti 230 V / 50 Hz (galima paklaida 10 %) vidinis maitinimo šaltinis. |  |  |
| 1.1.16. | Veikimo sąlygos: aplinkos temperatūra ne mažiau kaip iki 50 °C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondenciuojanti) ne mažiau kaip iki 90 %. |  |  |
| 1.1.17. | a) Gamintojo suteikiamas garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 60 mėn. b) Garantinio termino laikotarpiu, ne ilgiau kaip per 5 kalendorines dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos Tiekėjas pašalinti Prekių trūkumus. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma įranga turi būti pakeista ekvivalentiška nauja. Pastaba: dėl b) punkto atitikties gamintojo dokumento ar patvirtinimo patekti nereikia. |  |  |
| 1.1.18. | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų pateikti nereikia. |
| 1.1.19 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas kartu su pasiūlymu papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 1.1.20 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Fizinės duomenų perdavimo terpės suderinamumo moduliai, 24 vnt. |  |  |
| 1.2.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.2.2 | Turi būti duomenų perdavimo sparta ne mažiau kaip 10 Gbps. |  |  |
| 1.2.3 | Turi būti skaidulų skaičius ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 1.2.4 | Turi būti bangos ilgis ne mažiau kaip 850 nm. |  |  |
| 1.2.5 | Turi būti suderinamas su daugiamode (angl. Multi mode) perdavimo terpę. |  |  |
| 1.2.6 | Turi būti programinis suderinamumas su šio aprašo „1.1 Valdomi komutatoriai, 2 vnt.“ dalyje siūloma įranga. |  |  |
| 1.2.7 | Gamintojo suteikiamas garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. |  |  |
| 1.2.8 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | Komutacinės spintos, 2 vnt. |  |  |
| 1.3.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.3.2. | Turi būti pastatoma serverinė spinta su perforuotomis rakinamomis priekinėmis ir galinėmis durimis, ir nuimamais šonais. |  |  |
| 1.3.3 | Įrangos montavimo erdvė ne mažiau kaip ICT 42U (Rack unit), plotis 800 mm, gylis 1000 mm, apkrova 800 kg. |  |  |
| 1.3.4 | Turi atitikti ANSI/EIA RS-310-D arba DIN 41491/PART 1, arba DIN 41494/PART 7, arba ETSI, arba IEC297-2:1982 arba vienam iš jų lygiavertį standartą. |  |  |
| 1.3.5 | Saugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP20. |  |  |
| 1.3.6 | Turi būti šalto valcuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtas milteliais arba lygiaverčiu būdu. |  |  |
| 1.3.7 | Suteikiamas garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

2 pirkimo objekto dalis- Tarnybinės stotys (serveriai) ir duomenų saugyklos su komutacija, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Tarnybinės stotys (serveriai), 6 vnt.: |  |  |
| 2.1.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 2.1.2 | Procesorius: Turi būti skirtas serverinėms sistemoms; Turi būti x86 tipo, ne mažiau kaip 64 bitų architektūros; Ne mažiau kaip 16 fizinių branduolių (angl. cores); Ne mažiau kaip 32 vykdymo gijas (angl. threads); Ne mažesnį kaip 4.0 GHz bazinį dažnį; Ne mažesnę kaip 256 MB L3 arba lygiavertę spartinančiąją atmintį; Ne mažesniu nei 4800 MT/s efektyviu greičiu DDR5 arba lygiaverčio tipo operatyviosios atminties palaikymą; Ne daugiau kaip 320 W šilumos sklaidos galia (TDP); Turi turėti virtualizacijos, tokių kaip AMD-V / Intel VT-x, IOMMU arba lygiaverčių technologijų palaikymą; Turi pasiekti ne mažiau kaip 54000 balų pagal PassMark CPU Mark testą (remiantis www.cpubenchmark.net) (dėl šio reikalavimo procesoriaus gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas neteikiamas, prašome pateikti PassMark internetinės svetainės ekrano vaizdą su konkrečiu CPU Mark testo balų įverčiu). |  |  |
| 2.1.3 | Procesorių skaičius ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 2.1.4 | Įdiegta operatyvioji atmintis ne mažiau kaip 512 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos. |  |  |
| 2.1.5 | Operatyvioji atmintis DDR5-5600 arba lygiavertė skaitymo ir rašymo greičio atžvilgiu, privalo turėti ECC (angl . Error-Correcting Code) klaidų taisymo arba lygiavertę technologiją. |  |  |
| 2.1.6 | Turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 480 GB (kiekviena laikmena) SSD arba lygiaverte karšto keitimo (angl. Hot Swap) arba lygiaverčio tipo laikmenomis, apjungtomis aparatiniu RAID-1 tipo arba lygiaverčiu diskų masyvu. |  |  |
| 2.1.7 | Tinklo sąsajos turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau kaip 10 Gbps Base-T arba lygiaverčiai prievadai. |  |  |
| 2.1.8 | Ne mažiau kaip 4 x 32G FC arba lygiaverčiai prievadai skirti duomenų saugyklos (SAN) prijungimui. |  |  |
| 2.1.9 | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. USB arba lygiavertės (iš jų 1 vnt. priekyje), 1 vnt. USB 3.0 tipo arba lygiavertės, 1 vnt. dedikuotas prievadas nuotoliniam valdymui, 1 vnt. prievadas monitoriui. Vaizdo sąsaja turi būti integruota arba lygiavertė, palaikanti ne mažiau kaip 16 bitų. |  |  |
| 2.1.10 | Turi būti TPM (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertis, ne žemesnės kaip 2.0 versijos. |  |  |
| 2.1.11 | Maitinimo šaltiniai ne mažiau kaip 2 vnt., vienas kitą dubliuojantys (angl. Redundant), ne prastesni kaip „Platinum“ arba lygiaverčio efektyvumo maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (angl. Hot-plug). Tarnybinės stoties (serverio) kiekvieno maitinimo šaltinio galingumas turi užtikrinti tarnybinės stoties (serverio) darbą, ir turi būtine mažesnis kaip 1400 W galios. Turi būti skirti dirbi nuo 230 V / 50Hz (galima paklaida ± 10 % ) kintamos srovės elektros tinklo. Sugedus vienam maitinimo šaltiniui, sistemos našumas neturi būti mažesnis, lyginant su našumu, kurs teikiamas esant veikiantiems abiem maitinimo šaltiniams. |  |  |
| 2.1.12 | Turi būti dubliuotų ventiliatorių sistema arba lygiavertis aušinimo sprendimas. |  |  |
| 2.1.13 | Turi būti montuojama į standartinę 19“ (colių) spintą (angl. rack-mount), turi būti komplektuojama su bėgeliais, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos su kabelių tvarkymo alkūne ne didesnio kaip 1U aukščio. |  |  |
| 2.1.14 | Korpuso priekinėje dalyje turi būti apšviečiamas LCD arba lygiavertis ekranas ir valdymo mygtukai tam, kad būtų galima nustatyti tarnybinės stoties (serverio) parametrus ir atvaizduoti tarnybinės stoties (serverio) būseną (momentinę vartojamą elektros galią, temperatūrą, tarnybinės stoties (serverio) vardą, klaidų pranešimus arba vartotojo nustatytą tekstą). |  |  |
| 2.1.15 | Turi būti nuotolinio valdymo sąsaja ne prastesnė kaip arba lygiavertė: Turi būti dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį ne mažiau kaip 10/100/1000 base-T Ethernet RJ-45 arba lygiavertę bei galimybę prisijungti per USB arba lygiavertę jungtį iš tarnybinės stoties (serverio) priekinio panelio; Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne mažesne kaip 128 bitų SSL arba lygiaverte šifravimo technologija; Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie pagrindinius (procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų) serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos arba lygiavertis; Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu arba lygiavertis; Valdymo kontroleris turi stebėti ir palaikyti automatinius tarnybinės stoties (serverio) komponentų mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimus arba lygiavertis. Sistemos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu arba lygiaverte apsauga;Turi būti „KVM over IP“ arba lygiavertis funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių optinių diskų (CDROM) įrenginių valdymas); Turi būti HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Turi palaikyti nuotolinį pilną tarnybinės stoties (serverio) įtampos išjungimą arba lygiavertis; Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose (HDD, SSD, NVMe) arba lygiavertis; Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų arba lygiavertis. |  |  |
| 2.1.16 | Programinės valdymo įrangos funkcionalumas (pilnai atitinkantis žemiau nurodytą arba lygiavertis): Turi įgalinanti atlikti visų infrastruktūros komponentų stebėjimą, įskaitant tarnybines stotis (serverius), duomenų saugyklas bei tinklo komutatorius arba lygiavertis; Turi integruotis į ne mažiau kaip: Microsoft System Center ir VmWare vSphere arba lygiaverčius; Turi stebėti, valdyti bei atnaujinti tarnybines stotis (serverius). Turi palaikyti tarnybinių stočių (serverių) instaliavimą panaudojant šablonus arba lygiavertis. |  |  |
| 2.1.17 | Gamintojo informacinės sistemos debesyje funkcionalumas (pilnai atitinkantys žemiau nurodytus arba lygiaverčiai): Turi būti, realizuojanti nurodytą arba lygiavertį funkcionalumą: prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. |  |  |
| 2.1.18 | Turi būti suderinama darbui su Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos technologijomis, ir šių sistemų šiuo metu naujausiomis (atnaujinamomis) versijomis: Microsoft Windows Server 2022/2025 Datacenter; VMware vSphere/ESXi 7/8. |  |  |
| 2.1.19 | a) Turi būti gamintojo suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn. garantija. b) Turi būti gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje arba lygiavertis ne trumpiau kaip: 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus, reakcijos laikas turi būti ne vėliau kaip sekanti darbo diena . Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas ar jo įgaliotas atstovas turi užtikrinti specialisto atvykimą į nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo nustatymo ; c)Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šį reikalavimą). |  |  |
| 2.1.20 | a) Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini; b) Visos komplektuojamos tarnybinės stoties (serverio) dalys komplektuojamos tarnybinės stoties (serverio) gamintojo arba jo oficialaus atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą; c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamykliniais kodais (jei dalys turi kodą). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.1.21 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas kartu su pasiūlymu papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 2.1.22 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB; c) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. | Duomenų saugykla Nr. 1, 1 vnt. |  |  |
| 2.2.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 2.2.2 | Maksimalus sistemos diskų skaičius (plečiamumas) ir tipas ne mažiau kaip 24 vnt. ne mažiau kaip 2.5“ (colio) SAS arba lygiaverčio sąsajos tipo. |  |  |
| 2.2.3 | Turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. valdiklių, kurie turi dirbti „aktyvus – aktyvus“ arba lygiaverčiu režimu, paskirstydami apkrovą tarp procesorių. Bet kuris loginis diskas turi būti pasiekiamas per bet kurio valdiklio bet kurį prievadą. |  |  |
| 2.2.4 | Įdiegta talpa turi būti ne mažiau kaip 30 TiB (tebibyte) naudingos (angl. Usable) talpos naudojant RAID6 arba lygiavertės technologijos, užtikrinančios bent dviejų diskų gedimų toleravimą, tipo diskų grupavimą su ne mažiau kaip vienu atsarginiu disku kiekvienoje diskų grupėje.. Visi grupėje naudojami diskai turi būti vienodos talpos ir tipo . |  |  |
| 2.2.5 | Diskų duomenų saugojimo technologija turi būti integroscheminė (angl. NAND Flash, SSD), diskai turi naudoti ne lėtesnę kaip 12 Gbps SAS arba lygiavertę sąsaja. |  |  |
| 2.2.6 | Turi būti galima sudaryti diskų masyvų RAID grupę sudarytą iš ne mažiau kaip 10 diskų, turi būti palaikomi ne mažiau kaip RAID1, RAID5, RAID6 tipo diskų masyvai su apsauga nuo ne mažiau kaip 2 diskų gedimo arba lygiavertis; Turi būti deklaruotas našumas RAID6 arba lygiaverčio duomenų apsaugos mechanizmo (užtikrinančio ne mažiau kaip dviejų diskų gedimų toleravimą) konfigūracijoje ne mažiau kaip 75000 IOPS (ne mažiau kaip 70 % skaitymo, blokų dydis ne mažiau kaip 16 KB) esant ne didesniam kaip 1 ms vėlinimui, ne mažiau kaip 40000 IOPS (rašymo apkrova, blokų dydis ne mažiau kaip 16 KB) esant ne didesniam kaip 0,5 ms vėlinimui. Lygiavertiškumo nuostata taikoma tik duomenų apsaugos technologijai, tačiau našumo rodiklių reikšmės privalo būti ne mažesnės už aukščiau nurodytas. |  |  |
| 2.2.7 | Spartinančioji atmintis (angl. Cache) ne mažiau kaip 64 GB kiekviename valdiklyje. Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota flash, arba baterija, arba lygiaverte technologija nuo elektros dingimo. Neleidžiama spartinančiąją atmintį plėsti SSD/Flash diskais. |  |  |
| 2.2.8 | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 1Gb Ethernet (iSCSI arba lygiaverčio protokolo) prievadai skirti tik valdymui; Ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau kaip 10 Gb Ethernet (FCoE arba iSCSI, arba vienam iš jų lygiavertis protokolas) prievadai; Ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau kaip 12 Gb SAS sąsajos tipo (išoriniai) arba lygiaverčiai prievadai; Ne mažiau kaip 8 vnt. ne mažiau kaip 16 Gb/s optinių (angl. Fibre Channel), arba lygiaverčių prievadų, turi būti suderinami su 2.1.8 p. ir 2.4.3 p.; Sąsajos modulių (jei naudojami) keitimas / perjungimas turi būti nepertraukiamas perjungimas (angl. Hot-swap). |  |  |
| 2.2.9 | Maitinimo šaltiniai ne mažiau kaip 2 vnt. vienas kitą dubliuojančių vidinių maitinimo šaltinių, keičiami darbo metu (angl. Hot-swap), turi atitikti ne prastesnį kaip 80 plus Gold arba lygiavertį standartą. Turi būti skirti dirbti nuo 230 V / 50Hz (galima paklaida ± 10 %) kintamos srovės elektros tinklo. Sugedus vienam maitinimo šaltiniui, sistemos našumas neturi būti mažesnis, lyginant su našumu, kurs teikiamas esant veikiantiems abiem maitinimo šaltiniams. |  |  |
| 2.2.10 | Aukštis ne daugiau kaip 2U (Rack unit). |  |  |
| 2.2.11 | Valdymo funkcijos (pilnai atitinkančio žemiau nurodytas arba lygiavertės): Saugykla, be papildomos programinės ar apratinės įrangos, turi galėti replikuoti duomenis į lygiavertes duomenų saugyklas; Saugyklos vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimai turi būti atliekami be paslaugų praradimo ir be duomenų pasiekiamumo sutrikimų (angl. non-disruptive upgrade) arba lygiavertis. Atliekant atnaujinimą, visos funkcijos (įskaitant duomenų skaitymą/rašymą) turi išlikti funkcionalios. Saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo arba lygiavertę sistemą, prijungiamą prie gamintojo techninės priežiūros centro arba lygiavertė. Sistema turi pateikti mazgų prevencinio keitimo rekomendacijas, diagnozuoti sutrikimus ir inicijuoti atsarginių dalių tiekimą, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas arba lygiavertė. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojui ir sistemos administratoriams arba lygiavertė; Turi būti pateikta saugyklos valdymo programinė įranga, leidžianti valdyti siūlomas duomenų saugyklas (nurodyti programinės įrangos pavadinimą ir versiją): Programinė įranga turi leisti kurti virtualius diskus, viršijančius fizinių diskų talpą (angl. thin provisioning), kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi tarp visų nurodytų fizinių diskų, apimančių kelias RAID grupes arba lygiavertė. Talpos resursų padalinimas ir valdymas turi būti atliekamas LUN ir VMware VVol arba lygiavertės virtualizavimo platformos lygmenyje arba lygiavertė; Turi leisti padalinti sistemos resursus kelioms virtualioms resursų grupėms, kurioms nustatomi skirtingi greitaveikos reikalavimai arba lygiavertė; Turi būti minimizuota skirtingų resursų grupių ir virtualių diskų tarpusavio įtaka (mažesnio prioriteto apkrovos neturi trikdyti didesnio prioriteto apkrovų darbo) arba lygiavertė; Apkrovų ribojimas turi būti nustatomas saugyklos virtualių diskų (LUN, WMware VVol arba lygiavertės virtualizavimo platformos) ir sąsajų lygmenyje); Saugyklose turi būti įdiegtos talpos optimizavimo priemonės, užtikrinančios duomenų suspaudimą ir išdubliavimą (angl. deduplication) arba lygiavertė; Duomenų suspaudimo ir išdubliavimo funkcionalumas turi būti aktyvuojamas LUN lygmenyje arba lygiavertė. |  |  |
| 2.2.12 | Turi būti suderinama darbui su Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos technologijomis, ir šių sistemų šiuo metu naujausiomis (atnaujinamomis): Microsoft Windows Server 2022/2025 Datacenter ir VMware vSphere/ESXi 7/8 versijomis. |  |  |
| 2.2.13 | a) Turi būti pilnai sukomplektuota gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą; b) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo; c) turi būti užtikrintas atskirų komponentų veikimas, tarpusavio suderinamumas. d) SAN saugykla, reikiami išplėtimo moduliai, optiniai moduliai turi būti suderinami su šio aprašo „2.4. Duomenų saugyklų komutatoriai“ dalies įranga ir licencijomis. Diskai (2.2.4 p.) ir reikiamos licencijos visai siūlomai talpai, užtikrinančios funkcionalumą (2.2.8 ir 2.2.11) turi būti komplekte. Pastaba: b, c ir d punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.2.14 | Programinės funkcijos ir licencijos (pilnai atitinkančios žemiau nurodytas arba lygiavertės): Turi būti įdiegtos ir aktyvuotos duomenų šifravimo priemonės, užtikrinančios įrašytų duomenų apsaugą (angl. data at rest encryption) visai saugyklos talpai saugyklų kontrolerių ir/arba diskų ar kitų pagalbinių aparatinių komponentų lygmenyje arba lygiavertės; Turi būti užtikrintas centralizuotas šifravimo raktų valdymas, panaudojant centralizuoto šifravimo raktų valdymo sprendimą, palaikantį OASIS KMIP 1.1 versijos arba lygiavertį protokolą ; Sprendimas turi būti pateiktas tokios komplektacijos, kad duomenų šifravimas veiktų be papildomos Perkančiosios organizacijos aparatinės/programinės šifravimo raktų valdymo arba lygiavertės įrangos, t. y. jei tam reikalinga aparatinė/programinė įranga, ji turi būti pateikta su visomis reikalingomis licencijomis kartu su siūloma saugykla; Turi būti palaikomas tiesioginis duomenų suspaudimas (angl. inline) arba lygiavertis, t. y. be būtinybės iš pradžių įrašyti duomenų į nekompresuotą formą, taikant blokinę prieigą arba lygiavertis; Turi būti pateikta virtualių diskų momentinio kopijavimo (angl. snapshot), klonavimo (angl. clone), duomenų migravimo programinė įranga inkrementiniu, daugiatiksliu, pilnu, KPI, RoW (Redirect-on-Write) ir CoW (Copy-on-Write) režimais arba lygiavertis; Programinė įranga turi turėti grafinę ir CLI arba lygiavertes sąsajas, palaikyti kaskadinį arba lygiavertį kopijavimą (kopijų kopijos); Turi būti pateikta virtualių diskų nuotolinio replikavimo (sinchroniniu bei asinchroniniu būdu) programinė įranga; Programinė įranga turi turėti grafinę ir CLI arba lygiavertes sąsajas, bei palaikyti susijusių virtualių diskų grupių (angl. consistency groups) replikavimą; Turi būti pateikta siūlomų saugyklų stebėjimo programinė įranga, kaupianti ilgalaikę (ne trumpiau kaip 1 metų) statistiką ne mažiau kaip apie saugyklų būseną, talpos užpildymą ir duomenų suspaudimą, našumo rodiklius; Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus nustatytus rodiklius bei apie neįprastą nustatytų parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu arba lygiaverčiais pavidalais, turi būti galima nustatyti reguliarių ataskaitų generavimą; Turi būti funkcija automatiškai kurti logiškai atskirtas duomenų kopijas, sukurtas WORM (Write Once Read Many) arba lygiaverte technologija, kurios būtų neprieinamos vartotojams, siekiant įgyvendinti duomenų apsaugos nuo kenkėjiškos programinės įrangos, atakų ir netyčinio duomenų ištrynimo mechanizmus. Ši funkcija gali būti įgyvendinama išorinės programinės įrangos pagalba, programinė įranga turi būti pilnumoje suderinama su siūlomu masyvu. Programinės įrangos licencijos turi būti pateiktos visai saugyklos talpai ir neribotam vartotojų skaičiui: Visam techninėje specifikacijoje programinės įrangos išvardintam funkcionalumui užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos programinės įrangos licencijos visai perkamai naudingai saugyklos talpai Pateikiama programinė įranga / licencijos turi neriboti naudotojų skaičiaus; Turi būti pateiktos nuolatinės (neriboto galiojimo) PĮ licencijos; |  |  |
| 2.2.15 | Maitinimo įtampa turi būti 230 V / 50 Hz (galima paklaida 10 %),maitinimo šaltinis turi būti vidinis. |  |  |
| 2.2.16 | Veikimo sąlygos aplinkos temperatūra ne mažiau kaip iki 50°C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondenciuojanti) ne mažiau kaip iki 90%. |  |  |
| 2.2.17 | a) Turi būti gamintojo suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn. garantija; b) Turi būti gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje arba lygiavertis ne trumpiau kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus, reakcijos laikas turi būti ne vėliau kaip sekanti darbo diena. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo nustatymo; c) Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šį reikalavimą). |  |  |
| 2.2.18 | a) Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. b) Visos komplektuojamos įrangos dalys privalo būti komplektuojamos įrangos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą; c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamykliniais kodais (jei dalys turi kodą). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.2.19 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 2.2.20 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3. | Duomenų saugykla Nr. 2, 1 vnt. (Paskirtis: NL (angl. Near Line) saugykla) |  |  |
| 2.3.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 2.3.2 | Maksimalus sistemos diskų skaičius (plečiamumas) ir tipas ne mažiau kaip 12 vnt. ne mažiau kaip 3.5“ (colio) SAS arba lygiaverčio sąsajos tipo.. |  |  |
| 2.3.3 | Turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. valdiklių, kurie turi dirbti „aktyvus – aktyvus“ arba lygiaverčiu režimu, paskirstydami apkrovą tarp procesorių. Bet kuris loginis diskas turi būti pasiekiamas per bet kurio valdiklio bet kurį prievadą. |  |  |
| 2.3.4 | Įdiegta talpa ne mažiau kaip 160 TiB (tebibyte) naudingos (angl. Usable) talpos naudojant RAID6 arba lygiavertės technologijos, užtikrinančios bent dviejų diskų gedimų toleravimą, tipo diskų grupavimą su ne mažiau kaip vienu atsarginiu disku kiekvienoje diskų grupėje.. Visi grupėje naudojami diskai turi būti vienodos talpos ir tipo. Turi būti galima paskirstyti loginį tūrį tarp ne mažiau kaip 2 vnt. skirtingų masyvų. |  |  |
| 2.3.5 | Diskų duomenų saugojimo technologija turi būti magnetinė (angl. HDD), diskai turi naudoti ne lėtesnę kaip 12 Gbps SAS arba lygiavertę sąsaja. |  |  |
| 2.3.6 | Turi būti galima sudaryti diskų masyvų RAID grupę, sudarytą iš ne mažiau kaip 10 diskų. Turi būti palaikomi ne mažiau kaip RAID1, RAID5, RAID6 tipo diskų masyvai, užtikrinantys bent dviejų diskų gedimų toleravimą, arba lygiavertė duomenų apsaugos technologija. Turi būti deklaruotas našumas RAID6 arba lygiaverčio duomenų apsaugos mechanizmo (užtikrinančio ne mažiau kaip dviejų diskų gedimų toleravimą) konfigūracijoje: ne mažiau kaip 2000 MB/s skaitymo (128 KB blokų dydis, 100 % sekvencinis), ne mažiau kaip 1350 MB/s rašymo (128 KB blokų dydis, 100 % sekvencinis). Lygiavertiškumo nuostata taikoma tik duomenų apsaugos technologijai, tačiau našumo rodiklių reikšmės privalo būti ne mažesnės už aukščiau nurodytas.“ |  |  |
| 2.3.7 | Spartinančioji atmintis (angl. Cache) ne mažiau kaip 64 GB kiekviename valdiklyje. Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota flash, arba baterija, arba lygiaverte technologija nuo elektros dingimo. Neleidžiama spartinančiąją atmintį plėsti SSD/Flash diskais. |  |  |
| 2.3.8 | Ne mažiau kaip 2 vnt ne mažiau kaip 1Gb Ethernet (iSCSI arba lygiaverčio protokolo) prievadai skirti tik valdymui; Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 10 Gb Ethernet (FCoE arba iSCSI arba lygiaverčių protokolų) prievadai; Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 12 Gb SAS sąsajos tipo (išoriniai) arba lygiaverčiai prievadai; Ne mažiau kaip 8 vnt. ne mažiau kaip 16 Gb/s optinių (angl. Fibre Channel) arba lygiaverčių prievadų, turi būti suderinami su 2.1.8 p. ir 2.4.3 p.; Sąsajos modulių (jei naudojami) keitimas / perjungimas turi būti nepertraukiamas perjungimas (angl. Hot-swap). |  |  |
| 2.3.9 | Ne mažiau kaip 2 vnt. vienas kitą dubliuojančių vidinių maitinimo šaltinių, keičiami darbo metu (angl. Hot-plug), turi atitikti ne prastesnį kaip 80 plus Gold arba lygiavertį standartą, turi būti skirti dirbti nuo 230 V / 50Hz (galima paklaida ± 10 %) kintamos srovės elektros tinklo. Sugedus vienam maitinimo šaltiniui, sistemos našumas neturi būti mažesnis, lyginant su našumu, kurs teikiamas esant veikiantiems abiem maitinimo šaltiniams. |  |  |
| 2.3.10 | Aukštis ne daugiau kaip 2U (Rack unit). |  |  |
| 2.3.11 | Valdymo funkcijos (pilnai atitinkančio žemiau nurodytas arba lygiavertės): Saugykla, be papildomos programinės ar aparatinės įrangos, turi gebėti replikuoti duomenis į lygiavertes duomenų saugyklas; Saugyklos vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimai turi būti atliekami be paslaugų praradimo ir be duomenų pasiekiamumo sutrikimų (angl. non-disruptive upgrade) arba lygiavertis. Atliekant atnaujinimą, visos funkcijos (įskaitant duomenų skaitymą/rašymą) turi išlikti funkcionalios. Saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo arba lygiavertę sistemą, prijungiamą prie gamintojo techninės priežiūros centro arba lygiavertė. Sistema turi pateikti mazgų prevencinio keitimo rekomendacijas, diagnozuoti sutrikimus ir inicijuoti atsarginių dalių tiekimą, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas arba lygiavertė. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojui ir sistemos administratoriams arba lygiavertę. Turi būti pateikta saugyklos valdymo programinė įranga, leidžianti valdyti siūlomas duomenų saugyklas (nurodyti programinės įrangos pavadinimą ir versiją). Programinė įranga turi leisti kurti virtualius diskus, viršijančius fizinių diskų talpą (angl. thin provisioning), kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi tarp visų nurodytų fizinių diskų, apimančių kelias RAID grupes arba lygiavertė. Talpos resursų padalinimas ir valdymas turi būti atliekamas LUN ir VMware VVol arba lygiavertės virtualizavimo platformos lygmenyje arba lygiavertė. Turi leisti padalinti sistemos resursus kelioms virtualioms resursų grupėms, kurioms nustatomi skirtingi greitaveikos reikalavimai arba lygiavertė. Turi būti minimizuota skirtingų resursų grupių ir virtualių diskų tarpusavio įtaka (mažesnio prioriteto apkrovos neturi trikdyti didesnio prioriteto apkrovų darbo) arba lygiavertė. Apkrovų ribojimas turi būti nustatomas saugyklos virtualių diskų (LUN, WMware VVol arba lygiavertės virtualizavimo platformos) ir sąsajų lygmenyje). Saugyklose turi būti įdiegtos talpos optimizavimo priemonės, užtikrinančios duomenų suspaudimą ir išdubliavimą (angl. deduplication) arba lygiavertė. Duomenų suspaudimo ir išdubliavimo funkcionalumas turi būti aktyvuojamas LUN lygmenyje arba lygiavertė. |  |  |
| 2.3.12 | Turi būti suderinama darbui su Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos technologijomis, ir šių sistemų šiuo metu naujausiomis (atnaujinamomis) versijomis: Microsoft Windows Server 2022/2025 Datacenter; VMware vSphere/ESXi 7/8. |  |  |
| 2.3.13 | a) Turi būti pilnai sukomplektuota gamintojo ar arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą. b) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo; c) turi būti užtikrintas atskirų komponentų veikimas, tarpusavio suderinamumas; d) SAN saugykla, reikiami išplėtimo moduliai, optiniai moduliai turi būti suderinami su šio aprašo „2.4. Duomenų saugyklų komutatoriai“ dalies pateikiama įranga ir licencijomis. Diskai (2.3.4 p.) ir reikiamos licencijos licencijos visai siūlomai talpai, užtikrinančios funkcionalumą (2.3.8 ir 2.3.11) turi būti komplekte. Pastaba: b, c ir d punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.3.14 | Programinės funkcijos ir licencijos (pilnai atitinkančios žemiau nurodytas arba lygiavertės): Turi būti įdiegtos ir aktyvuotos duomenų šifravimo priemonės, užtikrinančios įrašytų duomenų apsaugą (angl. data at rest encryption) visai saugyklos talpai saugyklų kontrolerių ir/arba diskų ar kitų pagalbinių aparatinių komponentų lygmenyje arba lygiavertės; Turi būti užtikrintas centralizuotas šifravimo raktų valdymas, panaudojant centralizuoto šifravimo raktų valdymo sprendimą, palaikantį ne OASIS KMIP 1.1 versijos arba lygiavertį protokolą; Sprendimas turi būti pateiktas tokios komplektacijos, kad duomenų šifravimas veiktų be papildomos Perkančiosios organizacijos aparatinės/programinės šifravimo raktų valdymo arba lygiavertės įrangos, t. y. jei tam reikalinga aparatinė/programinė įranga, ji turi būti pateikta su visomis reikalingomis licencijomis kartu su siūloma saugykla; Turi būti pateikta virtualių diskų momentinio kopijavimo (angl. snapshot), klonavimo (angl. clone), duomenų migravimo programinė įranga . Programinė įranga turi turėti grafinę ir CLI arba lygiavertes sąsajas, palaikyti kaskadinį kopijavimą (kopijų kopijos); Turi būti pateikta virtualių diskų nuotolinio replikavimo (sinchroniniu bei asinchroniniu būdu) programinė įranga; Programinė įranga turi turėti grafinę ir CLI arba lygiavertes sąsajas, bei palaikyti susijusių virtualių diskų grupių (angl. consistency groups) replikavimą; Turi būti pateikta siūlomų saugyklų stebėjimo programinė įranga, kaupianti ilgalaikę (ne trumpiau kaip 1 metų) statistiką ne mažiau kaip apie saugyklų būseną, talpos užpildymą ir duomenų suspaudimą, našumo rodiklius; Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus nustatytus rodiklius bei apie neįprastą nustatytų parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu arba lygiaverčiais pavidalais, turi būti galima nustatyti reguliarių ataskaitų generavimą. Turi būti funkcionalumas migruoti loginius tūrius tiek tarp masyvų, tiek jų viduje, nestabdant tų tūrių naudojančios aplikacijos veikimo. Migruojami pradiniai resursai ir paskirties resursai, nepriklausomai nuo to, ar yra apsaugoti skirtingais RAID lygiais ir/arba egzistuoja skirtingų technologijų kietuosiuose diskuose arba lygiavertis funkcionalumas. Programinės įrangos licencijos turi būti pateiktos visai saugyklos talpai ir neribotam vartotojų skaičiui: Visam techninėje specifikacijoje programinės įrangos išvardintam funkcionalumui užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos programinės įrangos licencijos visai perkamai naudingai saugyklos talpai; Pateikiama programinė įranga / licencijos turi neriboti naudotojų skaičiaus; Turi būti pateiktos nuolatinės (neriboto galiojimo) PĮ licencijos. |  |  |
| 2.3.15 | Maitinimo įtampa turi būti 230 V / 50 Hz (galima paklaida 10 %),maitinimo šaltinis turi būti vidinis. |  |  |
| 2.3.16 | Veikimo sąlygos: aplinkos temperatūra ne mažiau kaip iki 50°C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondenciuojanti) ne mažiau kaip iki 90%. |  |  |
| 2.3.17 | a) Turi būti gamintojo suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn. garantija; b) Turi būti gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje arba lygiavertis ne trumpiau kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus, reakcijos laikas turi būti ne vėliau kaip sekanti darbo diena . Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo nustatymo; c) Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šį reikalavimą). |  |  |
| 2.3.18 | a) Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. b) Visos komplektuojamos įrangos dalys privalo būti komplektuojamos įrangos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą. c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamykliniais kodais (jei dalys turi kodą). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.3.19 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 2.3.20 | Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4. | Duomenų saugyklų komutatoriai, 2 vnt. (PASTABA: Turi būti suderinama su šio aprašo 2.1, 2.2 ir 2.3 dalimis) |  |  |
| 2.4.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 2.4.2 | Turi būti SAN optinis komutatorius arba lygiavertis. |  |  |
| 2.4.3 | Aktyvių SAN prievadų skaičius ne mažiau kaip 16 vnt. ne mažesnės kaip 32 Gbps spartos prievadų su įdiegtais ir aktyvuotais, licencijuotais (paruoštais darbui) SW SFP+ LC tipo optiniais moduliais. Šie moduliai turi būti to paties gamintojo ir turėti tą patį arba lygiavertį garantijos tipą kaip ir siūlomas komutatorius. Šie moduliai turi būti pilnumoje suderinami su siūlomu komutatoriumi ir tą patį garantijos tipą kaip ir komutatorius (žr. 2.4.12 p.). |  |  |
| 2.4.4 | Turi būti automatinis greitaveikos nusistatymas (angl. auto sensing) ne mažiau kaip 8/16/32 Gbps, prievadai turi būti grupuojami į SAN zonas, turi būti užtikrinamas nesiblokuojantis visų prievadų darbas, vieno ar kelių modulių gedimas neturi nutraukti komutatoriaus darbo. |  |  |
| 2.4.5 | Valdymas (pilnai atitinkantis žemiau nurodytą arba lygiavertis) : Turi būti prievadų / WWN jungimas į zonas (zoning); Turi būti lokalių vartotojų/teisių palaikymas; Turi būti ne mažiau kaip 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) komutatoriaus stebėsenos ir valdymo portas. Turi būti valdymas naudojant interneto naršyklę (WEB GUI, HTTPS), turi būti palaikoma SNMPv3, RADIUS, SSH, CLI, Syslog arba lygiaverčiai protokolai ir technologijos. |  |  |
| 2.4.6 | Programinė įranga su reikiamomis licencijomis (pilnai atitinkančios žemiau nurodytas arba lygiavertės):: Turi būti pateikiama programine įranga įgalinanti kurti logines zonas (ang. zoning), be apribojimų apjungti su kitais lygiaverčiais SAN komutatoriais. Licencijos turi būti nuolatinės (neriboto naudojimo). Integruotis (valdymas ir stebėjimas tomis pat priemonėmis, bendra SAN zonų sistema) į Perkančiojoje organizacijoje esamą (turimą) SAN duomenų tinklą, kuris yra realizuotas Brocade San Fabric operacinės sistemos komutatorių pagrindu. |  |  |
| 2.4.7 | Ne mažiau kaip 2 vnt. vienas kitą dubliuojančių vidinių maitinimo šaltinių, keičiami darbo metu (angl. Hot-plug, Hot-swap), sugedus vienam maitinimo šaltiniui sistemos našumas neturi būti mažesnis, lyginant su našumu, kurs teikiamas esant veikiantiems abiem maitinimo šaltiniams. Komplekte turi būti pateikti elektros kabeliai prijungti prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio C19 arba IEC 60320 tipo lizdų. |  |  |
| 2.4.8 | Ne mažiau kaip 2 vnt. keitimo ventiliatoriai keičiami darbo metu (angl. Hot-plug, Hot-swap), aušinimo kryptis turi būti iš prievadų panelio. |  |  |
| 2.4.9 | Ne daugiau 1U aukščio, montavimo į 19“ (colių) komutacinę spintą, turi būti pateikiamos viso būtinos montavimo detalės. |  |  |
| 2.4.10 | Maitinimo įtampa turi būti 230 V / 50 Hz (galima paklaida 10 %), maitinimo šaltinis turi būti vvidinis. |  |  |
| 2.4.11 | Veikimo sąlygos aplinkos temperatūra ne mažiau kaip iki 50°C, aplinkos santykinė drėgmė (nesikondenciuojanti) ne mažiau kaip iki 90%. |  |  |
| 2.4.12 | a) Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn. gamintojo garantija; b) Reakcijos laikas turi būti sekanti darbo diena aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje ne trumpiau kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo nustatymo; c) Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šį reikalavimą). |  |  |
| 2.4.13 | a) Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. b) Visos komplektuojamos įrangos dalys privalo būti komplektuojamos įrangos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą; c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamykliniais kodais (jei turi kodus). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.4.14 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 2.4.15 | Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

3 pirkimo objekto dalis – Modulinė automatizuota juostinė duomenų saugykla (biblioteka) ir eksploatacinės medžiagos, 1 kompl.

Pirkimo tikslas: įsigyti a) naują modulinę automatizuotą juostinę duomenų saugyklą (biblioteką), skirta ilgalaikiam duomenų archyvavimui ir atsarginių kopijų kūrimui arba b) įsigyti išplėtimo modulį, suderinamą su esamos bibliotekos valdymo bloku, kuris padidintų bendrą kasečių ir įrenginių skaičių, atitiktų archyvavimo standartus ir būtų suderinamas su ne mažesnės kaip 18 TB talpos magnetinėmis juostomis (be glaudinimo), atitinkančiomis LTO-9  (arba naujesnį) arba lygiavertį standartą.

Tiekėjas teikiantis pasiūlymą 3 pirkimo objekto daliai turi pateikti tik vieną iš dviejų žemiau nurodytų  variantų:

3.1a  modulinė automatizuota juostinė duomenų saugykla (biblioteka), 1 vnt. , arba

3.1b Išplėtimo modulis Perkančiosios organizacijos turimai IBM TS4300 juostinei duomenų saugyklai (bibliotekai), 1 vnt.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1a | Modulinė automatizuota juostinė duomenų saugykla (biblioteka), 1 vnt. (PILDYTI TIK JEI SIŪLOMAS VARIANTAS 3.1a) |  |  |
| 3.1a.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 3.1a.2 | Turi būti magnetinių juostų (kasečių, laikmenų) arba lygiavertė technologija, palaikanti ne mažiau kaip 18 TB talpą be glaudinimo ir ne mažiau kaip 45 TB su glaudinimu vienoje juostoje (kasetėje, laikmenoje) atitinkanti LTO-9 (arba naujesnio standarto) arba lygiavertės technologijos. |  |  |
| 3.1a.4 | Turi būti modulis, talpinantis ne mažiau kaip 80 vnt. LTO-9 (arba naujesnio standarto) arba lygiavertės technologijos juostų (kasečių, laikmenų), su gamintojo numatyta galimybe plėsti iki ne mažiau kaip 160 vnt. juostų (kasečių, laikmenų) prijungiant papildomus juostų (kasečių, laikmenų) modulius. Papildomų atskirų saugyklų siūlyti kaip išplėtimo alternatyvos negalima. Turi būti automatinė juostų (kasečių, laikmenų) paėmimo ir įdėjimo sistema, kuri turi pasiekti visas juostas (kasetes, laikmenas) talpykloje be rankinio įsikišimo arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 3.1a.5 | Visos juostos (kasetės, laikmenos) turi būti prieinamos iš tos pačios bibliotekos valdiklio, visos fizinės juostų (kasečių, laikmenų) vietos turi būti aktyvios (jei juostų (kasečių, laikmenų) vietos licencijuojamos, licencijos pateikiamos pilnam kiekiui, kuris yra ne mažiau kaip 80 vnt. (žr. 3.1a.4)) arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 3.1a.6 | Turi būti galimybė keisti kasetes po vieną (po 1 vnt.) ir ištraukiant juostų (kasečių, laikmenų) stalčius, juostų (kasečių, laikmenų) atpažinimui turi būti naudojamas vidinis įrenginio brūkšninio kodo skaitytuvas (automatinė sistema), arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 3.1a.7 | Turi būti valdoma tiesiogiai per bibliotekos grafinę vartotojo sąsają be papildomų valdymo ar programinių sąsajų arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 3.1a.8 | Turi būti galimybė padalinti fizinę biblioteką į ne mažiau kaip 2 vnt. virtualių bibliotekų skirtingoms atsarginių kopijų sistemoms arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 3.1a.9 | Turi būti centralizuota bibliotekos valdymo programinė įranga (nurodyti programinę įrangą), teikianti šį funkcionalumą (pilnai atitinkantį žemiau nurodytą arba lygiavertį): Turi būti galimybė stebėti juostų (kasečių, laikmenų) būklę ir panaudojimą arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti galimybė planuoti automatinį duomenų perkėlimą ir archyvavimą arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti galimybė generuoti ataskaitas apie juostų (kasečių, laikmenų) juostų (kasečių, laikmenų) naudojimą ir gedimus arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti galimybė palaikyti vartotojų teisių valdymą ir audito žurnalus arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti galimybė integracijai su atsarginių kopijų (angl. backup) ir archyvavimo sistemomis per standartines API/SDK sąsajas arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 3.1a.10 | Turi atitikti šias archyvavimo ir duomenų apsaugos charakteristikas (pilnai atitinkančias žemiau nurodytas arba lygiavertės): Turi būti palaikomas automatinis deduplikavimas su ne mažiau kaip 2:1 santykiu arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti galimybė archyvuoti duomenis su politikomis, leidžiančiomis: nustatyti ne mažiau kaip 10 skirtingų saugojimo laikotarpių arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti galimybė automatiškai perkelti juostas (kasetes, laikmenas) į aukštesnio lygio saugojimą, turi būti galimybė apsaugoti archyvuotus duomenis nuo netyčinio ištrynimo (WORM funkcija) arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 3.1a.11 | Turi būti palaikomas šifruotas duomenų saugojimas AES-256 arba lygiavertis. Turi būti galimybė atlikti periodinį duomenų tikrinimą ir atkūrimą be operatoriaus įsikišimo. Turi būti MTBF (vidutinė gedimų tarp trukmė) ne mažiau kaip 100 000 val. |  |  |
| 3.1a.12 | Turi būti energijos suvartojimas ne daugiau kaip 400 W budėjimo režime. Gamintojo numatytos darbinės aplinkos sąlygos turi būti šiose ribose (ne siauresnėse kaip toliau nurodytos): temperatūra nuo 18 iki 27 °C (laipsnių Celsijaus), santykinė drėgmė nuo 20 iki 80%. |  |  |
| 3.1a.13 | Turi būti duomenų saugyklų (SAN) tinklo jungimo technologija FC (angl. Fibre Channel) arba lygiavertė, kurios greitaveika ne mažesne kaip 8 Gbps. Turi būti kompiuterinio tinklo sąsaja valdymui ne mažiau kaip 10/100/1000 Mbps. |  |  |
| 3.1a.14 | a) Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. b) Visos komplektuojančios bibliotekos dalys privalo būti komplektuojamos bibliotekos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą, c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamykliniais kodais (jei dalys turi kodą). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 3.1a.15 | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija. Garantinis aptarnavimas teikiamas ne trumpiau kaip 5 dienas per savaitę, ne trumpiau kaip 9 valandas per parą įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinis aptarnavimas suteikiamas ir atliekamas paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto tiekėjo, jei tiekėjas yra gamintojo autorizuotas aptarnavimo atstovas. Reakcijos laikas ne daugiau kaip sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai turi būti garantuojami siūlomos įrangos gamintojo. |  |  |
| 3.1a.16 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas kartu su pasiūlymu papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus, arba lygiavertis sprendimas |  |  |
| 3.1a.17 | a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

3.1b:  išplėtimo modulis, suderinamas su Perkančiosios organizacijos turimos bibliotekos IBM TS4300 (firmware 1.6.2.0-A00), valdymo bloku, kuris padidintų bendrą kasečių ir įrenginių skaičių, atitiktų naujus duomenų archyvavimo standartus ir būtų suderinamas su ne mažesnės kaip 18 TB talpos magnetinėmis juostomis (be glaudinimo) atitinkančiomis LTO-9  (arba naujesnį) arba lygiavertį standartą.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1b | Išplėtimo modulis Perkančiosios organizacijos turimai IBM TS4300 juostinei duomenų saugyklai (bibliotekai), 1 vnt. (PILDYTI TIK PASIRENKAMAS VARIANTAS 3.1b |  |  |
| 3.1b.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 3.1b.2 | Turi būti pilnai suderinamas su esamu bibliotekos valdymo bloku, kurio modelis yra IBM TS4300, mikrokodo (firmware) versija yra 1.6.2.0-A00. |  |  |
| 3.1b.3 | Integracijos principas turi būti modulinė fizinė integracija per gamintojo numatytą jungtį, be papildomų tinklinių sąsajų ar programinių sąsajų. |  |  |
| 3.1b.4 | Modulis turi talpinti ne mažiau kaip 40 vnt. LTO-9 (arba naujesnio) arba lygiaverčio tipo juostų. Turi būti gamintojo numatyta galimybė išplėsti ne mažiau kaip iki 160 vnt. juostų (kasečių, laikmenų) talpinimo. Visas fiziškai esantis juostų (kasečių, laikmenų) vietų kiekis privalo būti aktyvus (jei juostų (kasečių, laikmenų) vietos yra licencijuojamos, turi būti pateiktos licencijos visam fizinių vietų kiekiui). |  |  |
| 3.1b.5 | Turi būti galimybė keisti juostas (kasetes, laikmenas) po vieną ir ištraukiant juostų stalčius. Juostų (kasečių, laikmenų) atpažinimui turi būti naudojamas vidinis įrenginio brūkšninio kodo (angl. Barcode) skaitytuvas (automatinė sistema). |  |  |
| 3.1b.6 | Turi būti galimybė padalinti fizinę biblioteką į ne mažiau kaip 2 virtualias bibliotekas, kurios galėtų aptarnauti skirtingas rezervinio kopijavimo sistemas. |  |  |
| 3.1b.7 | Turi būti valdoma per esamos bibliotekos grafinę vartotojo sąsają be papildomų valdymo sąsajų. |  |  |
| 3.1b.8 | Turi būti galimybė prijungti papildomus bibliotekos stalčius (Modulius) juostų (kasečių, laikmenų) vietų plėtimui ir/ar rašymo-skaitymo įrenginių skaičiaus padidinimui esamoje sistemoje (IBM TS4300) po perkamo išplėtimo modulio įdiegimo ne mažiau 4 vnt. papildomų modulių. |  |  |
| 3.1b.9 | Duomenų įrašymo įrenginiai (angl. Drives) turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 vnt. vienodų skaitymo-rašymo įrenginių ne senesnės kaip LTO-9 arba lygiavertės kartos, kurių pajungimo technologija FC SAN arba lygiavertė ir greitaveika ne mažesnė kaip 8 Gbps. |  |  |
| 3.1b.10 | a) Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. b) Visos komplektuojančios bibliotekos dalys privalo būti komplektuojamos bibliotekos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą. c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais (jei dalys turi kodą). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 3.1b.11 | Gamintojo garantijos trukmė ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantinis aptarnavimas teikiamas ne trumpiau kaip 5 dienas per savaitę, ne trumpiau kaip 9 valandas per parą įrangos eksploatavimo vietoje. Reakcijos laikas ne daugiau kaip sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą.. |  |  |
| 3.1b.12 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 3.1b.13 | Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2 | Juostos kasetėse (laikmenos) atsarginėms kopijoms, 80 vnt. (PASTABA: Skirtos 3.1 punkto įrenginiui) |  |  |
| 3.2.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 3.2.2 | Ne mažesnės kaip 18 TB be duomenų glaudinimo ir ne mažesnės kaip 45 TB taikant ne žemesnį kaip 2,5:1 glaudinimo santykį talpos. |  |  |
| 3.2.3 | Ne lėtesnis kaip 400 MB/s (megabaitų per sekundę) be duomenų glaudinimo ir ne lėtesnis kaip 1000 MB/s taikant glaudinimą duomenų įrašymo greitis. |  |  |
| 3.2.4 | Duomenų laikymo trukmė ne trumpesnė kaip 30 metų esant 25 °C temperatūrai ir 40 % santykinei drėgmei, ne mažiau kaip 260 viso kasečių gyvavimo laikotarpio įrašymo ciklų. Darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 °C iki 45 °C, sandėliavimo temperatūra turi būti leistina ne siauresnėse ribose kaip nuo –20 °C iki 45 °C. |  |  |
| 3.2.5 | Turi būti magnetinis formatas, suderinamas su kasečių įrenginiu, atitinkančiais aukščiau nurodytus formato parametrus Tiekėjo pateikiamus 3.1a arba 3.1b (pasirinktinai kuris siūlomas) punkte. |  |  |
| 3.2.6 | Kiekviena kasetė turi būti su brūkšninio kodo (angl. barcode) etikete, tinkama vidinei įrenginio pateikiamo 3.1 punkte brūkšninio kodo nuskaitymo automatinei sistemai (3.1.5 p.). |  |  |
| 3.2.7 | Turi būti mechaninė jungiklio arba lygiaverčio tipo apsauga nuo duomenų įrašymo. |  |  |
| 3.2.8 | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų pateikti nereikia. |
| 3.2.9 | Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

4 pirkimo objekto dalis- Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, Nr. 1, 2 vnt. |  |  |
| 4.1.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 4.1.2 | Ne mažiau kaip: 10000 VA (9000 W) galios, esant 50% apkrovai autonomijos laikas ne mažiau kaip 9 min. |  |  |
| 4.1.3 | Ne prastesnės kaip „On-line“ dvigubos konversijos arba lygiavertės topologijos. |  |  |
| 4.1.4 | Įvesties įtampa turi būti palaikoma ne siauresnėse kaip 220–240 V ribose, išvesties įtampa turi būti stabilizuota, 230 V ± 2%, išvesties dažnis turi būti 50 Hz ± 2% sinchronizuotas su įvestimi. |  |  |
| 4.1.5 | Turi būti daugiafunkcinis LCD ekranas su valdymo ir nustatymo funkcijomis pagrindiniame ir išvestiniuose meniu languose arba lygiavertis. |  |  |
| 4.1.6 | Galinio skydelio funkcijos (pilnai atitinkančios žemiau nurodytas arba lygiavertės): Turi būti apsauga nuo perkrovų; Turi būti kontroliuojamų lizdų grupė ne mažiau kaip: C19 – 4vnt., C13 – 6 vnt.; Turi būti įžeminimo varžtas; Turi būti valdymo USB prievadas; Turi būti kompiuterinio tinklo RJ45 jungtis valdymui ne mažesnės kaip 1 Gb pralaidos. |  |  |
| 4.1.7 | Turi būti parengtas darbui su elektros paskirstymo sistema, turi būti energiją taupantis įrenginys. Darbinė aplinkos temperatūra turi būti ne mažiau kaip iki 40°C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondensuojanti) ne mažiau kaip iki 95 %. |  |  |
| 4.1.8 | a) Įrenginys turi būti pilnai sukomplektuotas gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrenginio komplektavimą , sudarytas iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio, akumuliatorių ir priedų. b) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo. (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus) c) Akumuliatoriaus tipas turi būti VRLA (angl. valve-regulated lead-acid) arba lygiavertis. |  |  |
| 4.1.9 | Turi būti suderinami su centralizuota arba integruota programine įranga, skirta UPS sistemų valdymui ir stebėsenai. Programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas arba būti lygiavertė: Turi būti suderinama darbui su Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis ir šių sistemų šiuo metu naujausiomis (atnaujinamomis) versijomis Microsoft Windows Server 2022/2025 ir pagrindinėmis Linux distribucijos operacinėmis sistemomis arba joms lygiavertėmis. Turi būti prieiga per grafinę žiniatinklio sąsają (Web UI), kurioje rodoma būsena realiuoju laiku. Turi būti galimybė nuotoliniu būdu pasiekti sistemą per HTTPS arba VPN ryšį. Turi būti galima pasiekti per naršyklę be papildomos programinės įrangos diegimo arba lygiavertis sprendimas. Turi būti realaus laiko parametrų stebėsena: įėjimo/išėjimo įtampos, dažnio, akumuliatoriaus įtampos, temperatūros, apkrovos lygio. Turi būti įvykių, gedimų ir naudotojo veiksmų žurnalas su paieškos ir filtravimo funkcija. Turi būti galimybė konfigūruoti įspėjimų siuntimą el. paštu, SNMP protokolu arba žiniatinklio pranešimų forma arba lygiavertis. Turi būti galimybė automatizuotai išjungti arba paleisti prijungtas tarnybines stotis (serverius) nutrūkus elektros tiekimui (per tinklą). Turi būti galimybė konfigūruoti elgseną esant dažniems elektros tiekimo trikdžiams (pvz., vėlinimas, cikliškas paleidimas). Turi būti naudotojų autentifikacijos ir audito galimybės (prisijungimų žurnalas, prieigos kontrolė). Turi būti palaikomi ne mažiau kaip šie ryšio protokolai arba lygiaverčiai: SNMP v1, v2c ir v3, HTTP/HTTPS. Turi būti galimybė integruoti su IT infrastruktūros valdymo sprendimais: VMware, Hyper-V, SCVMM, vCenter arba lygiaverčiais. Programinė įranga turi turėti galimybę centralizuotai valdyti ir stebėti ne mažiau kaip 4 vnt. įrenginių vienu metu. Turi būti vienos konsolės sprendimas, leidžiantis matyti visų įrenginių būseną, istoriją, gauti pranešimus ir atlikti nuotolinę konfigūraciją. Turi būti pateikta visa reikalinga programinės įrangos licencija ne mažiau kaip 60 mėnesių arba neterminuotam laikotarpiui. Programinė įranga turi būti legali, pilnai aktyvuota ir nereikalaujanti papildomų mokamų modulių pagrindinėms funkcijoms užtikrinti. Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą (bent saugumo pataisas) be papildomo mokesčio licencijos laikotarpiu. |  |  |
| 4.1.10 | Turi būti tinkamas montuoti į 19“ (colių) komutacinė spintą (angl. rack mount), aukštis turi būti ne daugiau kaip 6U (angl. rack units). Komplektacija ne prastesnė kaip įrenginys su švino rūgštine baterija(-omis), 1 vnt., valdymo ir monitoringo programine įranga, 1 licencija, bėgeliai montavimui į komutacinė 19“ (colių) spintą, 1 kompl., išorinis aplinkos temperatūros daviklis, 1 vnt. |  |  |
| 4.1.11 | Įrenginys turi būti gamykloje patikrintas ir ištestuotas pagal gamintojo nustatytą kokybės užtikrinimo procedūrą, įskaitant elektrinių parametrų (įėjimo/išėjimo įtampų, apkrovos, akumuliatorių veikimo) testavimą. Kartu su prekėmis turi būti pateikiamas gamintojo atliktos patikros ir testavimo protokolas arba sertifikatas, arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis įrenginio atitikimą gamintojo kokybės reikalavimams. Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. |  | Gamintojo dokumentų ir gamintojų patvirtinimų pateikti nereikia. |
| 4.1.12 | Turi atitikti EN/IEC 62040-1 : 2019/A11:2021 arba EN/IEC 62040-2 : 2006/AC:2006, arba EN/IEC 62040-2 : 2018 m , arba vienam iš jų lygiavertį standartą. |  |  |
| 4.1.13 | a) Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija įrenginiui ir ne mažiau kaip 24 mėn. gamintojo garantija akumuliatoriams. Garantinis aptarnavimas įrenginiui suteikiamas ir atliekamas įrangos gamintojo atstovo arba autorizuoto aptarnavimo centro, remonto darbus įrangos buvimo vietoje atlieka gamintojo įgaliotas specialistas. Pastaba: Garantinis aptarnavimas netaikomas akumuliatoriams |  |  |
| 4.1.14 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai Nr. 2, 2 vnt. |  |  |
| 4.2.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 4.2.2 | Ne mažiau kaip 5000 VA (4500 W) galios, esant 50% apkrovai autonomijos laikas ne mažiau kaip 10 min. |  |  |
| 4.2.3 | Ne prastesnės kaip „On-line“ dvigubos konversijos arba lygiavertės topologijos. |  |  |
| 4.2.4 | Įvesties įtampa turi būti palaikoma ne siauresnėse kaip 220–240 V ribose, išvesties įtampa turi būti stabilizuota, 230 V ± 2%, išvesties dažnis turi būti 50 Hz ± 3% sinchronizuotas su įvestimi. |  |  |
| 4.2.5 | Turi būti daugiafunkcinis LCD ekranas su valdymo ir nustatymo funkcijomis pagrindiniame ir išvestiniuose meniu languose arba lygiavertis. |  |  |
| 4.2.6 | Galinio skydelio funkcijos (pilnai atitinkančios žemiau nurodytas arba lygiavertės): Turi būti apsauga nuo perkrovų; Turi būti kontroliuojamų lizdų grupė ne mažiau kaip C19 – 4vnt., C13 – 6 vnt.; Turi būti įžeminimo varžtas; Turi būti valdymo USB prievadas; Turi būti kompiuterinio tinklo RJ45 jungtis valdymui ne mažesnės kaip 1 Gb pralaidos. |  |  |
| 4.2.7 | Turi būti parengtas darbui su elektros paskirstymo sistema, turi būti energiją taupantis įrenginys. Darbinė aplinkos temperatūra turi būti ne mažiau kaip iki 40°C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondensuojanti) ne mažiau kaip iki 95 %. |  |  |
| 4.2.8 | a) Įrenginys turi būti pilnai sukomplektuotas gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrenginio komplektavimą , sudarytas iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio, akumuliatorių ir priedų. b) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus) c) Akumuliatoriaus tipas turi būti VRLA (angl. valve-regulated lead-acid) arba lygiavertis. |  |  |
| 4.2.9 | Turi būti suderinami su centralizuota arba integruota programine įranga, skirta UPS sistemų valdymui ir stebėsenai. Programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas arba būti lygiavertė: Turi būti suderinama darbui su Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis ir šių sistemų šiuo metu naujausiomis (atnaujinamomis) versijomis Microsoft Windows Server 2022/2025 ir pagrindinėmis Linux arba lygiavertėmis distribucijos operacinėmis sistemomis. Turi būti prieiga per grafinę žiniatinklio sąsają (Web UI), kurioje rodoma būsena realiuoju laiku. Turi būti galimybė nuotoliniu būdu pasiekti sistemą per HTTPS arba VPN ryšį. Turi būti galima pasiekti per naršyklę be papildomos programinės įrangos diegimo arba lygiavertis sprendimas. Turi būti realaus laiko parametrų stebėsena: įėjimo/išėjimo įtampos, dažnio, akumuliatoriaus įtampos, temperatūros, apkrovos lygio. Turi būti įvykių, gedimų ir naudotojo veiksmų žurnalas su paieškos ir filtravimo funkcija. Turi būti galimybė konfigūruoti įspėjimų siuntimą el. paštu, SNMP protokolu arba žiniatinklio pranešimų forma arba lygiavertis. Turi būti galimybė automatizuotai išjungti arba paleisti prijungtas tarnybines stotis (serverius) nutrūkus elektros tiekimui (per tinklą). Turi būti galimybė konfigūruoti elgseną esant dažniems elektros tiekimo trikdžiams (pvz., vėlinimas, cikliškas paleidimas). Turi būti naudotojų autentifikacijos ir audito galimybės (prisijungimų žurnalas, prieigos kontrolė). Turi būti palaikomi ne mažiau kaip šie ryšio protokolai arba lygiaverčiai: SNMP v1, v2c ir v3, HTTP/HTTPS. Turi būti galimybė integruoti su IT infrastruktūros valdymo sprendimais: VMware, Hyper-V, SCVMM, vCenter arba lygiaverčiais. Programinė įranga turi turėti galimybę centralizuotai valdyti ir stebėti ne mažiau kaip 4 vnt. įrenginių vienu metu. Turi būti vienos konsolės sprendimas, leidžiantis matyti visų įrenginių būseną, istoriją, gauti pranešimus ir atlikti nuotolinę konfigūraciją. Turi būti pateikta visa reikalinga programinės įrangos licencija ne mažiau kaip 60 mėnesių arba neterminuotam laikotarpiui. Programinė įranga turi būti legali, pilnai aktyvuota ir nereikalaujanti papildomų mokamų modulių pagrindinėms funkcijoms užtikrinti. Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą (bent saugumo pataisas) be papildomo mokesčio licencijos laikotarpiu. |  |  |
| 4.2.10 | Turi būti tinkamas montuoti į 19“ (colių) komutacinė spintą (angl. rack mount), aukštis turi būti ne daugiau kaip 5U (angl. rack units). Komplektacija ne prastesnė kaip įrenginys su švino rūgštine baterija(-omis), 1 vnt., valdymo ir monitoringo programine įranga, 1 licencija, bėgeliai montavimui į komutacinė 19“ (colių) spintą, 1 kompl., išorinis aplinkos temperatūros daviklis, 1 vnt. |  |  |
| 4.2.11 | Įrenginys turi būti gamykloje patikrintas ir ištestuotas pagal gamintojo nustatytą kokybės užtikrinimo procedūrą, įskaitant elektrinių parametrų (įėjimo/išėjimo įtampų, apkrovos, akumuliatorių veikimo) testavimą. Kartu su prekėmis turi būti pateikiamas gamintojo atliktos patikros ir testavimo protokolas arba sertifikatas, arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis įrenginio atitikimą gamintojo kokybės reikalavimams Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. |  | Gamintojo dokumentų ir gamintojų patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |
| 4.2.12 | Turi atitikti EN/IEC 62040-1 : 2019/A11:2021 arba EN/IEC 62040-2 : 2006/AC:2006, arba EN/IEC 62040-2 : 2018 m arba vienam iš jų lygiavertį standartą. |  |  |
| 4.2.13 | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija įrenginiui ir ne mažiau kaip 24 mėn. gamintojo garantija akumuliatoriams. Garantinis aptarnavimas įrenginiui suteikiamas ir atliekamas įrangos gamintojo atstovo arba autorizuoto aptarnavimo centro, remonto darbus įrangos buvimo vietoje atlieka gamintojo įgaliotas specialistas. Pastaba: Garantinis aptarnavimas netaikomas akumuliatoriams |  |  |
| 4.2.14 | Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

Žaliojo pirkimo reikalavimai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Kam taikomas aplinkosauginis reikalavimas? | Aplinkosauginis reikalavimas/kriterijus | Kuo remiantis nustatytas aplinkosauginis reikalavimas? | Kurioje pirkimo sąlygų dalyje nustatytas aplinkosauginis reikalavimas | Kokie dokumentai turi būti pateikiami aplinkosauginio reikalavimo atitikties įrodymui: | Tiekėjo pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 pirkimo objekto dalies 2.1 pozicijoje siūlomoms prekėms | Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose Nr. 617/2013 ir 2019/424 (su pakeitimais_), dėl gaminių ekologinio projektavimo, nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Kriterijus nustatytas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) 4.4.4 papunkčio 4.4.4.2 papunktyje numatyto aplinkosauginio principo pagrindu | Techninė specifikacija | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Lygiavertiškumą įrodo Tiekėjas. | ......................(nurodoma koks dokumentas kartu su pasiūlymu yra pridedamas dėl 2 pirkimo objekto dalies 2.1 pozicijoje siūlomos prekės) |
| 2 | 1 pirkimo objekto dalies 1.1 pozicijoje, 2 pirkimo 2.1, 2.2, 2.3 ir 2.4 pozicijose siūlomoms prekėms | Prekė būtų ilgaamžė ir tvirta, t. y. prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėnesių gamintojo garantija | Kriterijus nustatytas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos), 4.4.4 papunkčio 4.4.4.4 papunktyje numatyto aplinkosauginio principo pagrindu | Techninė specifikacija ir Sutarties vykdymo sąlyga | Gamintojo suteikiamos garantijos terminą patvirtinantis gamintojo dokumentas arba gamintojo patvirtinimas. | ......................(nurodoma koks dokumentas - Gamintojo suteikiamos garantijos terminą patvirtinantis gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas - kartu su pasiūlymu yra pridedamas |
| 3 | Visoms 1, 2, 3 ir 4 pirkimo objekto dalyse nurodytoms prekėms | Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu reikalaus trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų (pvz.: transporto priemonės maršruto plano arba kitų lygiaverčių objektyvių įrodymų) | Kriterijus nustatytas, vadovaujantis, Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 papunktyje (<….>4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų) numatyto aplinkosauginio principo pagrindu | Techninė specifikacija ir Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo metu turės būti pateikiami trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodantys dokumentai (pvz.: transporto priemonės maršruto planas arba kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai) | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) laikytis šioje eilutėje nustatytų reikalavimų. Tiekėjas sutarties vykdymo etape Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) pateikti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančius dokumentus (pvz.: transporto priemonės maršruto planą arba kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus) |

Šis pirkimas taip pat yra žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4 punkto 4.4.3 papunkčiu, nes kartu su 1 pirkimo objekto dalies 1.1 pozicijoje, 2 pirkimo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 pozicijose, 3 pirkimo objekto dalies 3.1 pozicijoje ir 4 pirkimo  objekto dalies 4.1, 4.2 pozicijose perkamoms  prekėms perkama ir programinė įranga ir/ar licencijos (dėl šio reikalavimo atitikties dokumentų pateikti nereikia nei su pasiūlymu, nei vykdant sutartį).

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų ar gamintojo patvirtinimų pateikti nereikalaujama.

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija- tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.