GATVIŲ APŠVIETIMO STULPŲ METALINIŲ CINKUOTŲ GEMBIŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objektas |  | Gatvių apšvietimo stulpų metalinės cinkuotos gembės (toliau – Prekės) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo vieta |  | Prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai, adresu: Stadiono g. 2,Šiauliai. LT-76331 |  |
| Perkamų prekių kiekis |  | 200 vnt. gembių. |  |
| Techninės charakteristikos: GEMBĖ. Metalinės vienšakės gembės, skirtos gatvių apšvietimo šviestuvų tvirtinimui prie metalinių atramų. Korpusas d 60 mm lenkto vamzdžio, karštai cinkuotas iš vidaus ir iš išorės. Gembių konstrukcija ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST EN 40 keliamus reikalavimus. Pateikti eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo „laikantis 2011m. kovo 9d. Europos Parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr.305/20/1 (statybos produktų reglamentas-BNR)“ sertifikavimo įstaigos galiojantį patvirtinimą Lentelė Nr.1 |  |  |  |
| (Eil. Nr. | Parametrai |  |  |
|  | Būtini rodikliai |  | Turi atitikti sekančius reikalavimus |
| 1. | Dokumentacija ir standartai |  |  |
| 1.1 | Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti gaminys |  | LST- EN 40 |
| 1.2 | Gaminys turėti |  | CE ženklinimą |
| 1.3 | Galvanizavimas pagal standartą |  | EN 1461 |
| 2. | Konstrukcija ir matmenys |  |  |
| 2.1 | Gembės žaliava |  | Plienas |
| 2.5 | Aukštis H |  | Lentelė Nr.2 |
| 2.6 | Ilgis V |  | Lentelė Nr.2 |
| 2.7 | Diametras Ø |  | 60 mm (įmaunama) su gumine tarpine |
| 2.8 | Palinkimas |  | Ne daugiau 5° |
| 3. | Kiti parametrai |  |  |
| 3.1 | Plieninių dalių padengimas |  | Karšto cinkavimo būdu |
| Lentelė Nr.2 Nr.; Pavadinimas; aukštis Hv,mm; Ilgis V,mm; Ø,mm; Skaičius vnt.; R; Tipas. 1; Vienšakė; 1500; 1500; 60; 100; 500; P. 2; Vienšakė; 1000; 1000; 60; 100; 500; P. PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias deklaracijas ir sertifikatus (lietuvių kalba), eksploatacinių savybių deklaraciją. Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4 p., taiko aplinkos apsaugos kriterijų: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos prekės atitinka nurodytą kriterijų. |