NEĮGALIŲJŲ KELTUVŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos:

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras.

- Pirkimo objekto aprašymas:

  - Pirkimo objektas – 2 (du) (laiptuose prieš Centro duris ir laiptuose į rūsį) nuožulnūs neįgaliųjų keltuvai tvirtinami: 1 - prie sienos, 2 – ant laiptų turėklų VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre, skirti asmenims su negalia, ir jų montavimo darbai: keltuvai pastato viduje (toliau – prekės). Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, adresu - J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

  - Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs prekėms keliami reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti aukštesnių parametrų prekes.

  - Pirkimo objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad prekės būtų tinkamos naudoti.

  - Garantinis terminas prekėms ir montavimo darbams pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių specifikacija:

    - Keltuvai pastato viduje su montavimo darbais.

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Keltuvo tipas | Nuožulnus neįgaliųjų keltuvas (pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu) |
|  | Keltuvų kiekis | 2 (du) vienetai |
|  | Naudojimo galimybės | Pritaikyti naudoti vidaus sąlygomis |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 225 kg |
|  | Platformos pagrindo matmenys | Ne mažiau 750x850 mm (pagal esamą situaciją platformos dydis bus koreguojamas) |
|  | Transportavimo ilgis | Iki 20 m (tisklinama vietoje¦) |
|  | Sustojimų skaičius | Ne mažiau 2 (sustojimo aikštelėse) |
|  | Parkavimas pirmame aukšte | Būtina |
|  | Parkavimas viršutiniame aukšte | Būtina |
|  | Platformos atlenkimas | Automatinis. Nenaudojama platforma turi būti užlenkiama |
|  | Tvirtinimas | Bėgių tvirtinimas ant atramų į laiptus, sieną |
|  | Maitinimas | Ne mažiau 230 V/vienfazis |
|  | Galingumas | Ne mažiau kaip 0,5 kW |
|  | Greitis | Ne mažiau kaip 0,1 m/s |
|  | Apsauga nuo sugniuždymo | Būtina |
|  | Avarinio sustojimo mygtukas | Būtinas avarinio sustojimo mygtukas |
|  | Platformos iškvietimas | Pastovaus paspaudimo distanciniai sieniniai pultai aukštuose |
|  | Platformos valdymas | Pastovaus paspaudimo pultas su lanksčiu kalbeliu arba sensoriniai mygtukai |
|  | Siūloma keliamoji platforma atitinka Europos Sąjungos standartui | Turi atitikti EN 81-40 arba lygiavertį |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
|  | CE deklaracija | Būtina (pateikiama vėliau su pridavimo dokumentais) |

  - Vykdomas „žaliasis“ pirkimas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu. Reikalaujama, kad daugiau kaip 50 procentų (nuo pirkimo objekto vertės) prekių, virtusių atliekomis, turi būti perdirbamos.

  - Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Dokumentus, įrodančius prekių atitiktį Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams bus reikalaujama pateikti tik iš̌ to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.

  - Tiekėjas, pristatęs ir sumontavęs prekes turės instruktuoti ir pasirašytinai supažindinti (pateikti popierines instrukcijas) Pirkėjo atstovus apie prekių naudojimą.

  - Siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus (jei jų yra).

  - Jeigu prekė, turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriuje pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).

  - Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.

3.     Baigiamosios nuostatos.

3.1. Įrengiant nuožulniuosius keltuvus žmonėms su negalia, vadovautis „Aprašo“ B dalimi.

3.2. Siūlomos prekės charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės.

3.3. Laiptinių nuotraukos:

1-os laiptinės:

2-os laiptinės: