TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas/Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Rangovas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - JR4 prieigų paprastojo remonto darbai (paskutinis etapas) – elektrotechnikos darbai, apdailos darbai ir keltuvas, jo pristatymas ir montavimas, (toliau – Darbai).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Pirkimo objekto Darbų atlikimo terminas – 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo.

## REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNINIAMS IR APDAILOS DARBAMS

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

    - Adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, Rangovas turi atlikti grindų remontą, įrengiant didelio formato akmens masės plyteles, kurių matmenys 1200 mm x 1200 mm, pagal šios Techninės specifikacijos priedą Nr. 3 „Grindų išklotinė“. Naujose grindyse turi būti įrengiamos grindinės dėžutės su kištukiniais lizdais, baldų pastatymo vietose.

    - Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą, gali vizualiai apžiūrėti Saulėtekio al. 9, Vilnius, esančią Darbų atlikimo vietą, bei įsivertinti visus reikalingus Darbus, Darbų kiekius, bei kaštus, tam kad pilnai ir tinkamai atlikti visus remonto Darbus. Apžiūra bus vykdoma 2025-09-18 14:00 val.

    - Rangovas turi užtikrinti pirkimo objektui taikytinų įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, Darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą. Taip pat užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos Darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Rangovas privalo palaikyti švarą, statybines atliekas sandėliuojant tam skirtuose statybinių atliekų konteineriuose, bei tinkamai sandėliuoti statybines medžiagas.

    - Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža demontuotus elementus, susidariusias statybines atliekas, jas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

    - Įranga, pastoliai ir kiti mechanizmai, jei tokie bus reikalingi atlikti Darbams, – Rangovo.

    - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam Darbų atlikimui.

    - Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Akmens masės plytelės 1200x1200mm, antracito spalva T-9 mm. Siekiant vientisumo, plytelės turi atitikti savo spalva, raštu ir dydžiu, bei storiu anksčiau paklotas plyteles gretimose koridoriaus erdvėse (esamų plytelių gamintojas „MIRAGE“, modelis „NORR / SVART RR03 NAT“).

    - Medžiagos turi atitikti visus šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“ nustatytus reikalavimus (arba būti lygiavertės). Siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Pirkėju jų lygiavertiškumą.

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

    - Medžiagos turi atitikti arba būti lygiavertės esamoms interjero apdailos medžiagoms.

3.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

3.3.1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija).

3.3.2.	STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija).

3.3.3.	Kiti pirkimo objektui taikytini Statybos techniniai reglamentai (STR), Lietuvos respublikos įstatymai bei teisės aktai (aktualios jų redakcijos).

## REIKALAVIMAI KELTUVUI, JO PRISTATYMUI IR MONTAVIMUI

4.1. TECHNINIAI REKALAVIMAI KELTUVUI, JO PRISTATYMUI SU SUMONTAVIMU

    - Adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius turi būti pristatytas ir ant įėjimo laiptų į „JR4” auditoriją įrengiamas/sumontuojamas „Omega“ arba lygiaverčio tipo keltuvas žmonėms su negalia. Visais montavimui būtinais elektrotechnikos darbais (kabelio keltuvui Cu 5x2,5mm2 arba Cu 3x2,5mm2 montavimas; automatinio išjungiklio keltuvui sumontavimas) turės pasirūpinti Rangovas.

    - Keltuvas ir turėklai dažomi RAL 9003.

4.2. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

    - Rangovas turi užtikrinti, kad sumontuotas keltuvas neįgaliesiems, atitiktų Lietuvos Respublikos žmonėms su negalia įstatyme (aktuali redakcija) nustatytus reikalavimus.

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

  - Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunkčiu:

    - Sutarties vykdymo metu Rangovas turi į Sutarties vykdymo vietą, t. y. objektą atvykti/išvykti ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais - ketvirtadieniais yra nuo 7:00 iki 9:30 val. bei nuo 16:30 iki 19:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse – 7:00 iki 9:30 val. bei nuo 15:30 iki 19:00 val.) trumpiausiais galimais maršrutais. Už Darbų priėmimą, priežiūrą atsakingas Pirkėjo atstovas Sutarties vykdymo metu fiziškai įsitikina, ar Rangovas laikosi nustatytų reikalavimų ir į darbų vykdymo vietą atvyksta ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti  trumpiausio  galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Kartu su pasiūlymu Rangovas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu.

## KITOS SĄLYGOS

  - Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

## PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

  - Priedas Nr. 2 – Keltuvas neįgaliesiems, 1 lapas;

  - Priedas Nr. 3 – Grindų išklotinė, 2 lapai.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Rangovas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Rangovo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.