2025-09-16

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai–Dubičiai–Rakai* 21,05 km tilto per Ūlą rekonstravimas (CVP IS ID 4242385), (toliau – pirkimas), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Ar galima bus darbus vykdyti vienu etapu, įrengiant laikiną tiltą ar pralaidą šalia rekonstruojamo tilto? Pabrėžtina, kad pateiktoje SO dalyje negerai parodytas kranas sijų montavimui. Krano plotis pagal brėžinį tik 3m. Sijų montavimui reikalingo krano plotis tarp išskleistų atramų yra apie 8-9m. Toks kranas pilnai užtvers kelią sijų. 2. SK dalyje nurodyta, kad sijų paviršiai gruntuojami ir hidrofobizuojami. Hidrofobizuojami paviršiai nėra gruntuojami. Gruntas gali neleisti į betoną įsigerti hidrofobizatoriui. Patikslinkite. 3. Projekto SK dalyje yra numatyta lietaus vandens nuvedimui naudoti PVC vamzdžius. PVC vamzdžiai yra neatsparūs UV spinduliams. Patikslinkite, ar lietaus nuotekų sistemai galima naudoti PVC vamzdžius. 4. Projekto SK dalyje yra parašyta Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo darbus, susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą: - Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis. Prašome patikslinti sandėliavimo vietą. Tikėtina, kad tai nėra artimiausia vieta. 5. SK dalies techninių specifikacijų 6.3.1 punktas. Išimkite reikalavimus užpildams pagal LST EN 12620. Šis reikalavimas yra perteklinis. Betono mišinio gamintojai atitiktį deklaruoja pagal LST EN 206 standartą, kuris savo ruožtu kelia reikalavimus užpildams ir kitoms sudedamosioms betono mišinio dalims. Pagal tokias specifikacijas techninė priežiūra reikalauja betono mišinio sudedamųjų dalių; smėlio, žvyro, skaldos, cemento, vandens deklaracijų – tai yra pertekliniai reikalavimai. 6. SK dalies techninių specifikacijų 9.2.2 ir 9.2.3 punktuose kartojasi ta pati lentelė. Patikslinkite, ar tai nėra klaida? 7. Pagal dabartinius skaičiavimus armavimo intensyvumas kolonose yra 50 kg/m³. Patikslinkite ar tai nėra klaida. 8. SK dalies techninių specifikacijų 18.4.1 punkte parašyta Drena turi būti atspari 230oC ir didesnei (≥ 230°C) temperatūrai, kas labai svarbu pakloto asfaltavimo metu. Išimkite konkrečios temperatūros reikalavimą, kadangi klojamo asfaltbetonio temperatūra yra mažesnė. Be to drenažinių juostų gamintojai deklaruoja, kad drena yra atspari klojamo asfatbetonio temperatūrai. | 1. Vykdant statybos darbus automobilių eismas turi būti organizuojamas pagal techninio darbo projekte numatytas eismo organizavimo schemas, t. y. statybos darbai turi būti organizuojami nenutraukiant automobilių eismo. Rangovas turi numatyti visas būtinas priemones saugiam eismo organizavimui ir statybos darbų vykdymui. Statybos metu automobilių eismo organizavimo sprendiniai gali būti tikslinami. Užsakovas neprieštaraus šalimais laikino apvažiavimo kelio įrengimui. Statybos metu patikslinti automobilių eismo organizavimo sprendiniai turės būti suderinti su visais statybos dalyviais ir gautas Užsakovo pritarimas. Už automobilių eismo organizavimo sprendinių tikslinimą Rangovui papildomai nebus apmokama. Automobilių eismo organizavimo sprendinių pakeitimai turės būti tinkamai pagrįsti ir įforminti sutartyje numatyta tvarka. Rangovas turi pasirengti statybos darbų technologinį projektą, kuriame turi būti detalizuotas konkretus Rangovo pasirinktas kranas, pagal poreikį turi įsivertinti reikalingą įsirengti atraminį plotą krano pastatymui ir kitas technologines priemones. 2. Hidrofobizuojančios dangos įrengimas vykdomas pagal Rangovo pasirinkto tiekėjo reikalavimus, hidrofobizuojanti danga turi atitikti Techninėse specifikacijose nurodytas savybes. 3. Fasadinėje dalyje naudojami plastikiniai pilko atspalvio vamzdžiai atsparūs UV, po žeme gali būti naudojami ir PVC vamzdžiai. 4.Vadovautis projekte pateikta informacija. 5. Vadovautis projekte pateikta informacija. 6. P.9.2.2 naudoti šiuos reikalavimus: Esminė charakteristika pagal naudojimo paskirtį; Bandymo metodą reglamentuojančio standarto žymuo; Dydis. Sukibimo stipris su pagrindu; LST EN 1542; ≥ 0,8 MPa. Terminis suderinamumas; LST EN 13687-1; ≥ 0,8 MPa. 7. Dalis kolonų armatūros įtraukta į rostverkų armatūros žiniaraščius. Vadovautis projekte pateikta informacija. 8. Tikslinamos drenažinės juostos savybės: Drenažinė juosta turi turėti pateiktas savybes: - atsparus aukštai temperatūrai (klojant asfaltą). - atsparumas gniuždymo apkrovomis (≥750 kPa). |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.