1 priedas

šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga priežiūros darbų pirkimo TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių greideriavimo, žvyravimo darbai.

- Užsakovas: Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720,

J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė.

- Darbų atlikimo vieta: Šilalės rajono savivaldybės seniūnijos.

- Darbų rūšis: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių greideriavimo, žvyravimo darbai.

- Darbai atliekami vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo (KPV) II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija”, IT SBR 19, TRA SBR 19.

- Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.:

Preliminarios priežiūros darbų apimtys 12 mėn.

| Pirkimo objekto dalies numeris | Pavadinimas | Preliminarios apimtys | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| - dalis | Bijotų seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 400 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 50 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 1000 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 50 | 100 m2 |
| - dalis | Bilionių seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 150 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 40 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 300 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 25 | 100 m2 |
| - dalis | Didkiemio seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 100 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 25 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 250 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 20 | 100 m2 |
| - dalis | Kaltinėnų seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 1000 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 100 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 500 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 100 | 100 m2 |
| - dalis | Kvėdarnos seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 800 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 100 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 3000 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 100 | 100 m2 |
| - dalis | Laukuvos seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 1500 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 100 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 500 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 50 | 100 m2 |
| - dalis | Palentinio seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 100 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 40 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 300 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 20 | 100 m2 |
| - dalis | Pajūrio seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 500 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 80 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 1500 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 25 | 100 m2 |
| - dalis | Šilalės kaimiškoji seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 600 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 70 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 1500 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 50 | 100 m2 |
| - dalis | Šilalės miesto seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 100 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 40 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 100 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 5 | 100 m2 |
| - dalis | Tenenių seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 250 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 40 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 100 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 20 | 100 m2 |
| - dalis | Traksėdžio seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 750 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 80 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 200 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 20 | 100 m2 |
| - dalis | Upynos seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 500 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 80 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 1500 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 50 | 100 m2 |
| - dalis | Žadeikių seniūnija |  |  |
|  | žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas) | 150 | m3 |
|  | Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu) | 30 | m3 |
|  | kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas) | 1000 | 1000 m2 |
|  | Sankasos briaunų sutvarkymas (grunto su augaline danga nuskutimas autogreideriais ir paskleidimas šalikelėje) | 20 | 100 m2 |

- Darbo procesas kelių (gatvių) su žvyro danga profilio ištaisymui:

  - dangos profiliavimas, nuskutant bangas ir provėžas;

  - skersinio profilio atstatymas, nepridedant naujų medžiagų;

  - apsisukimai baro gale.

- Darbo procesas išdaužų užtaisymui:

  - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs);

  - dangos valymas (stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų surinkimas, laikinai sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę);

  - žvyro, skaldos išpylimas ir išlyginimas;

  - žvyro, skaldos išlyginimas prieš tankinimą;

  - didesnių kaip 1 m2 ploto išdaužų, kai 100 m2 išdaužų sudaro daugiau kaip 20%, sutankinimas autogreiderio važiavimais, mažesnės išdaužos užlyginamos rankiniu būdu ir užtaisytas plotas sutankinimas rankiniu būdu (vibroplokštėmis);

- Naudojamas žvyras/skalda turi būti sertifikuotas. Žvyro mišinio frakcija 0/32 mm, skaldos 0-45 mm. Žvyro mišiniai  turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 dangos sluoksnio be rišiklių (DSBR)  įrengimo reikalavimus. Užsakovas periodiškai atliks naudojamų statybinių medžiagų laboratorinius tyrimus. Nustačius ribinių verčių ar leistinų nuokrypių viršijimus, bus taikomos išskaitos.

- Techninės galimybės turi leisti tiekėjui įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (tiekėjas turi turėti ne mažiau 1 autogreiderio, nuosavo arba nuomojamo).  Tiekėjas gali pasiūlyti darbus vienai arba kelioms seniūnijoms, atsižvelgdamas į savo techninius pajėgumus.

- Tiekėjas vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbus pradeda ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas seniūnui pateikus užsakymą raštu ar el. paštu.

- Specifikacijoje nurodyti preliminarūs darbų kiekiai per 12 mėnesių įkainiui įsivertinti.

- Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 12 mėn.

Parengė: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius Saulius Liatukas, el. p.  saulius.liatukas@silale.lt, tel. (0 449) 76 125