Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – vaizdo įrangos komplektas senato salei su montavimu ir pirkėjo personalo apmokymu.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo ir montavimo vieta  – Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius.

  - Prekių kiekis ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės ir su prekėmis susijusių paslaugų pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Vaizdo įrangos komplektas senato salei (su montavimu ir pirkėjo personalo apmokymu) | 1 kompl. | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 60 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ir kiekis | Reikalaujama parametro reikšmė | Pastabos/rekomendacijos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitorius – 2 vnt. | Nurodyti modelį, gamintoją Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 55” |  |
|  | Raiška | Ne mažiau kaip 3840x2160 |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 nit |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3000:1 |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 3xHDMI arba lygiavertės skaitmeninės |  |
|  | Darbo režimas* | Ne mažiau kaip 16 val. per parą |  |
|  | Kiti prievadai | Ne mažiau kaip: 1xRJ45, 1xRS232 In, 1xRS232 Out, 1xUSB |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 8GB |  |
|  | Matiškumas | Matinis (angl. anti-glare) |  |
|  | VESA tvirtinimas* | Turi būti |  |
|  | Komplektacija* | Komplekte su monitoriumi turi būti nuotolinio valdymo pultas ir maitinimo kabelis |  |
|  | Monitorius – 2 vnt. | Nurodyti modelį, gamintoją Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 65” |  |
|  | Tikroji raiška | Ne mažiau kaip 3840x2160 |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 nit |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3000:1 |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 3xHDMI arba lygiavertės skaitmeninės |  |
|  | Gamintojo numatytas darbo režimas* | Ne mažiau kaip 16 val. per parą |  |
|  | Kiti prievadai | Ne mažiau kaip: 1xRJ45, 1xRS232 In, 1xRS232 Out, 1xUSB |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 8GB |  |
|  | Matiškumas | Matinis (angl. anti-glare) |  |
|  | VESA tvirtinimas* | Turi būti |  |
|  | Komplektacija* | Komplekte su monitoriumi turi būti nuotolinio valdymo pultas ir maitinimo kabelis |  |
|  | Monitoriaus stovas (Tipas 1) – 2 vnt. | Nurodyti modelį, gamintoją. |  |
|  | Reikalavimai* | Monitoriaus stovas: 1. Be ratukų, 2. Tinkamas ne mažiau kaip 55“ monitoriams, 3. Stovo spalva turi būti juoda, 4. Stovo aukštis turi būti fiksuotas ir jis turi būti ne didesnis kaip 800 mm. ir ne mažesnis kaip 600 mm, 5.Turi leisti sumontuotą monitorių pakreipti nuo vertikalios ašies 90 laipsnių kampų į viršų ir ji užfiksuoti norimoje padėtyje, 6.Turi turėti integruotą kabelių kanalą ir integruotą rozečių bloką, 7.Stovas turi būti skirtas maksimaliai apkrovai ne mažesnei nei 60 kg. |  |
|  | Monitoriaus stovas (Tipas 2) – 2 vnt. | Nurodyti modelį, gamintoją. |  |
|  | Reikalavimai* | Monitoriaus stovas: 1.Su ratukais, 2.Tinkamas ne mažiau kaip 65” monitoriams, 3.Aukštis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 1400-1600 mm. ribose, 4.Stovas turi būti juodos spalvos su integruota į korpusą kabelių paslėpimo (tvarkymo) sistema. 5.Maksimali stovo apkrova ne mažesnė kaip 85 kg, 6. Stovo ratukai (4 vnt.) turi turėti stabdžius (4 vnt.), 7. Komplekte turi būti lentyna įrangai apačioje (po monitoriumi) ir lentyna kamerai virš monitoriaus. |  |
|  | Vaizdo signalo keitiklis – 5 vnt. | Nurodyti modelį, gamintoją |  |
|  | Tipas* | Signalo keitiklių komplektas (siųstuvas ir imtuvas), skirtas perduoti aukštos raiškos vaizdo signalą per UTP tipo kabelį. |  |
|  | Maksimali palaikoma geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 taškų prie 60 Hz. |  |
|  | Signalo perdavimo atstumas | Ne mažiau kaip 60 metrų prie maksimalios skiriamosios gebos. |  |
|  | Audio palaikymas | Turi būti. |  |
|  | HDCP suderinamumas | Turi būti suderinamas iki HDCP 2.2 imtinai. |  |
|  | Siųstuvo įvestys/išvestys | Ne mažiau kaip: 1x HDMI įvestis ir 1x RJ45 išvestis. |  |
|  | Imtuvo įvestys/išvestys | Ne mažiau kaip: 1x RJ45 įvestis ir 1xHDMI išvestis. |  |
|  | Maitinimas* | Įrenginių poroje (siųstuvas ir imtuvas) išoriniu maitinimo šaltiniu turi būti maitinamas tik vienas pasirinktas įrenginys, kitas poros įrenginys turi maitintis per signalo perdavimo kabelį. |  |
|  | Vaizdo signalo keitiklio komplektacija* | Komplekte turi būti visi reikalingi priedai skirti sumontuoti įrenginius rack tipo komutacinėje spintoje. 1U aukščio eilėje turi būti galimybė sumontuoti ne mažiau kaip 4 įrenginius. Rack priedų kiekis turi būti toks, kad leistų sumontuoti visą perkamą įrenginių kiekį rack spintoje (5 imtuvus arba 5 siųstuvus). Įrenginys turi būti komplektuojamas su maitinimo šaltiniu, kurio jungtis tvirtai fiksuojama įrenginyje sriegio arba kito fizinio fiksavimo sprendimo pagalba |  |
|  | Signalo šakotuvas – 2 vnt. | Nurodyti modelį, gamintoją. |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1x HDMI. |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 4x HDMI. |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 taškų prie 60 Hz. |  |
|  | HDCP palaikymas | Turi būti ne mažiau kaip HDCP 2.2. |  |
|  | Signalo šakotuvo komplektacija* | Komplekte turi būti visi reikalingi priedai skirti sumontuoti įrenginius Rack tipo komutacinėje spintoje. 1U aukščio eilėje turi būti galimybė sumontuoti ne mažiau kaip 2 įrenginius. Rack priedų kiekis turi būti toks, kad leistų sumontuoti visą perkamą įrenginių kiekį. Įrenginys turi būti komplektuojamas su maitinimo šaltiniu, kurio jungtis tvirtai fiksuojama įrenginyje sriegio arba kito fizinio fiksavimo sprendimo pagalba. |  |
|  | HDMI garso išskyriklis – 1 vnt. | Nurodyti modelį, gamintoją |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1xHDMI |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip: 1xHDMI, 1xBalansinis audio (stereo) |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 taškų prie 60 Hz. |  |
|  | HDCP palaikymas | Turi būti ne mažiau kaip HDCP 2.2. |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai | Ne blogiau kaip 0,004% |  |
|  | Aušinimas* | Turi būti pasyvus |  |
|  | HDMI garso išskyriklio komplektacija* | Komplekte turi būti visi reikalingi priedai skirti sumontuoti įrenginius Rack tipo komutacinėje spintoje. Įrenginys turi būti komplektuojamas su maitinimo šaltiniu, kurio jungtis tvirtai fiksuojama įrenginyje sriegio arba kito fizinio fiksavimo sprendimo pagalba. |  |
|  | Ekranas – 1 vnt. | LED tipo Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |  |
|  | Ekrano dydis (P x A) | Ne mažiau kaip 2400x1350 mm. |  |
|  | Ekrano formatas | Turi būti 16:9 |  |
|  | Raiška | Turi būti ne mažiau kaip 1920x1080 |  |
|  | Ekrano kabineto dydis (P x A x G) | Ne daugiau kaip 600x340x40 mm. |  |
|  | Matymo kampas | Ne mažiau kaip 160°/160° (horizontaliai/ vertikaliai) |  |
|  | Atstumas tarp vaizdo taškų (angl. pixel pitch) | Ne daugiau kaip 1.25 mm |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau 600 nit. |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 10000:1 |  |
|  | Vaizdo skenavimo dažnis (angl. refresh rate) | Ne mažiau kaip 3800 Hz |  |
|  | Ekrano korpusas* | Turi būti aliuminis arba kitas lygiavertis lengvas metalas |  |
|  | Paviršiaus apsauga* | Ekrano paviršius turi būti papildomai apsaugotas nuo įbrėžimų, dulkių, drėgmės, fizinio kontakto, statinio elektros krūvio, pirštų atspaudų |  |
|  | Darbinė temperatūra | Ne blogiau kaip -10 - +45 laipsnių Celsijaus ribose (intervale) |  |
|  | Darbinė aplinkos oro drėgmė | Ne blogiau kaip 10% - 70% ribose (intervale) |  |
|  | Energijos suvartojimas | Ne daugiau 270W/m², maitinimo šaltiniai turi būti be aktyvaus aušinimo elemento (angl. fanless) |  |
|  | Ekrano svoris* | Viso ekrano bendras svoris neturi būti didesnis kaip 75 kg |  |
|  | ## Aptarnavimas* | Turi būti ir iš priekio (angl. full front) |  |
|  | Apsauga* | Ne mažiau kaip IP65 iš priekio |  |
|  | Ekrano veikimas | Turi užtikrinti ne mažiau kaip 100000 valandų veikimo laikotarpį |  |
|  | Reikalavimai ekrano komplektacijai ir kiti reikalavimai* | Komplekte su ekranu turi būti: 1. ekrano valdiklis palaikantis ne mažiau kaip 1920x1080 įvesties raišką, turintis ne mažiau kaip 2xHDMI In, ne mažiau kaip 4xRJ45 portus vaizdo perdavimui, ne mažiau kaip 1xRJ45 valdymui per kompiuterinį tinklą, ne mažiau kaip 1xHDMI Out kontroliniam monitoriui. 2.Valdiklis turi būti visiškai suderinamas su siūlomu ekranu. 3.Komplekte turi būti visi priedai skirti sumontuoti ekraną ant sienos. 4.Ženklinimas: turi turėti CE ir ROHS ženklinimą. |  |
|  | Garantija* | Visai siūlomai vaizdo sistemai ir ją sudarančiai įrangai ir montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nurodyti) |  |
|  | Reikalavimai Ekrano konstrukcijos instaliavimui* | Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti su pirkėju ir pagaminti specializuotą konstrukciją, kuri leistų perkamą Ekraną instaliuoti stacionariai naudojant minimaliai tvirtinimų prie sienos ir grindų. Konstrukcija turi būti metalo profilio, dažyta su pirkėju suderinta spalva. Konstrukcija turi turėti integruotą kanalą Ekrano maitinimo bei signaliniams kabeliams paslėpti. Konstrukcija turi būti tvirta, visiškai suderinama su perkamu Ekranu. Tiekėjas turi prisiimti visą atsakomybę už projektuojamo gaminio patikimumą. |  |
|  | Visos įrangos montavimas* | Įranga turės būti pristatyta ir sumontuota tiekėjo perkančiosios organizacijos patalpose. Visos medžiagos skirtos įrangos montavimui, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Komponentų suderinamumas* | Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. |  |
|  | Mokymai* | Įdiegęs ir ištestavęs sistemos veikimą tiekėjas turės apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) Pirkėjo atstovus kaip naudotis sistema. Pirkėjo personalo apmokymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |

**PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kitas lygiavertis dokumentas)

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.1 punktu, 6 punktu ir 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais:

3 lentelė.

| Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai |
| --- | --- |
| Monitoriui: 1) prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| Monitoriui: 2) produkte neturi būti gyvsidabrio | a) Ekologinis ženklas Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| Monitoriui: 3) plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. (Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami) |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).