Rinkos konsultacijos priedas Nr. 2

### ŠVIESOFORINIO REGULIAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMO, PRIEŽIŪROS IR SANKRYŽŲ VALDIKLIŲ TIEKIMO PASLAUGŲ

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos (toliau – Sistemos) diegimas, priežiūra ir šviesoforų valdiklių įsigijimas.

Pirkimo objekto aprašymas – perkamos paslaugos apima Sistemos diegimą ir konfigūravimą, esamų miesto sankryžų valdiklių pajungimą į Sistemą per OCIT protokolą, bei kitų techninėje specifikacijoje aprašytų Sistemos modulių diegimą, apmokymą ir tinkamą Sistemos priežiūros užtikrinimą  (toliau – Paslaugos). Papildomai numatyta pirkti papildomas paslaugas, nurodytas šios techninės specifikacijos XII skyriuje, skirtas Sistemos funkcionalumo tobulinimui ir naujo funkcionalumo kūrimui bei naujų sankryžų valdiklių integravimui į Sistemą (toliau – Papildomos paslaugos). Šiuo pirkimu taip pat numatytas su Sistema suderinamų 210 vnt. valdiklių įsigijimas.

Paslaugų teikimo terminas – Sistema turi būti  įdiegta per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sistemos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos 54 mėn. po Sistemos įdiegimo paslaugų pridavimo Užsakovui. Numatomas 210 vnt. valdiklių tiekimas per 60 mėn. laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugų teikimo vieta – Laisvės pr. 10A, Vilniaus mieste. Sistemos priežiūros paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu.

- TERMINŲ ŽODYNAS

2FA - kartais vadinamas dviejų etapų patikrinimu arba dviejų veiksnių autentifikavimu - tai saugumo procesas, kai naudotojai pateikia du skirtingus autentifikavimo veiksnius, kad save patikrintų. Tai prieigos valdymo saugos metodas, kuriam reikia dviejų tipų identifikavimo, kad būtų galima pasiekti išteklius ir duomenis.

API (angl. Application Programming Interface) – komunikacijos tarp sistemų būdas (sąsaja) pagristas standartų ir protokolų rinkiniu.

ArcGis - geografinės informacinės sistemos programinė įranga.

AVL (angl. Automatic vehicle locating) - automatinė transporto priemonių vietos nustatymo sistema, skirta transporto priemonių buvimo vietų, greičio ir sustojimų nustatymui.

Backup – kompiuterio duomenų kopija, padaryta ir saugoma kitoje vietoje, kad praradus duomenis būtų galima atkurti originalą.

Ciklo laikas – laiko intervalas, per kurį kiekviena signalinė grupė (sankryžos kryptis) gauna žalia signalą.

Ciklo laikų sinchronizacija – laiko tarpas, kurio metu įvyksta tam tikros sankryžų valdiklių grupės signalinių planų ciklo laiko suvienodinimas.

CVE (angl. Common Vulnerabilities and Exposures) DB – duomenų bazė, kurioje  pateikiamas viešai žinomų informacijos saugumo spragų ir pažeidžiamumų sąrašas. CVE tikslas - nustatyti, apibrėžti ir kataloguoti viešai atskleistas kibernetinio saugumo spragas.

Darbo režimas – sankryžos valdiklyje aktyvuotas signalinis planas, kurio ciklo metu metu žalias signalas paskirstomas visoms sankryžoms kryptims ir pėsčiųjų perėjoms.

Detalios informacijos (apie objektą) langas – Sistemos langas, skirtas detalios informacijos apie tam tikrą objektą (pvz. sankryžos valdiklį) peržiūrai, gedimų analizei ir objekto valdymui.

DHCP (angl. Dynamic Host Configuration Protocol) - tinklo valdymo protokolas, naudojamas dinamiškai priskirti IP adresą bet kuriam tinklo įrenginiui arba mazgui, kad jis galėtų bendrauti naudodamas IP.

DWH (angl. data warehouse) - organizacijos elektroninių duomenų talpykla.

Fazė – tai kelių signalinių grupių rinkinys, kurios tarpusavyje nekonfliktuoja. Gali būti įjungiama vieną ar kelis kartus vieno ciklo laiko metu.

GET – tai HTTP užklausos metodas, naudojamas informacijai iš serverio gauti, jos nekeičiant.

GNSS (angl. Global Navigation Satellite System) - bendrinis terminas, apibūdinantis bet kokį palydovų sąstatą, kuris teikia padėties nustatymo, navigacijos ir laiko nustatymo paslaugas pasauliniu arba regioniniu mastu.

GPS (angl. Global Positioning System) - globali padėties nustatymo sistema. Leidžia nustatyti objekto koordinates bet kurioje pasaulio vietoje visomis oro sąlygomis, kuomet yra galimybė gauti signalus iš keturių ar daugiau palydovų.

Interaktyvi (darbo režimų) diagrama (diagrama) – grafinė Sistemos sąsaja realiu laiku atvaizduojanti šviesoforų signalų, jutiklių, mygtukų ir kitos įrangos duomenų pasikeitimą.

„Intergreen“ laikas – saugos laikas. Saugos laiku vadinamas laiko intervalas tarp vienos signalinės šviesoforų grupės leidžiamojo signalo pabaigos ir kitos su ja susikertančios signalinės šviesoforų grupės leidžiamojo signalo pradžios. Saugos laiko metu draudžiamieji signalai dega vienu metu sankryžą arba šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją atlaisvinantiems ir į juos ketinantiems įvažiuoti arba įžengti eismo dalyviams. Saugos laikas turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių gerąją patirtį (pavyzdžiui, vadovaujantis šviesoforų gairėmis RiLSA Guidelines for Traffic Signals)

IoT (angl. Internet of things) - apibūdina prietaisus su jutikliais, apdorojimo galimybėmis, programine įranga ir kitomis technologijomis, kurie jungiasi ir keičiasi duomenimis su kitais prietaisais ir sistemomis internetu ar kitais ryšių tinklais.

Įvykis – Sistemoje užfiksuotas pranešimas apie sankryžos valdiklio ar periferinės įrangos būsenos pasikeitimą, apie iš Sistemos nusiųstas komandas į valdiklius, kiti Sistemos automatiškai sugeneruoti pranešimai reikalingi sankryžų valdiklių ir periferinės įrangos stebėsenai.

Kelionės laikas (trukmė) - bendras laikas, praleistas įveikiant tam tikrą atstumą. Vidutinė kelionės trukmė - tai tam tikros jungties ar koridoriaus važiavimų vidurkis.

Koordinacija – kelių ar keliasdešimt sankryžų valdiklių darbo režimų suderintas veikimas, kuris leidžia ta pačia kryptimi leistinu greičiu važiuojančių transporto priemonių grupei pravažiuoti kuo daugiau sankryžų per žalią šviesoforų signalą.

Kritinių klaidų paketas (angl. Hotfix arba Bugfix) - nedidelė kodo dalis, sukurta siekiant ištaisyti pagrindinę Sistemos programinės įrangos klaidą. Programinės įrangos atnaujinimas, kuriuo ištaisoma Sistemos klaida arba pažeidžiamumas.

Laukimo laikas (angl. Waiting time) - tai laikas nuo tada, kai transporto priemonė atvažiuoja prie šviesoforais reguliuojamos sankryžos ar perėjos ir įsijungia į transporto eilę, iki tada, kai ji kerta „Stop“ liniją esant žaliam šviesoforo signalui.

LOS (angl. Level of Service) - tai kokybinis rodiklis, naudojamas automobilių eismo paslaugų kokybei įvertinti. LOS naudojamas kelių ir sankryžų analizei, skirstant eismo srautus į kategorijas ir priskiriant eismo kokybės lygius pagal tokius rodiklius kaip transporto priemonių greitis, tankis, grūstys ir kt.

Objektas – į Sistemą integruotas įrenginys (sankryžos valdiklis, jutiklis, šviesoforas, pėsčiųjų mygtukas, akustinis įrenginys) ar Sistemoje sukurtas virtualus objektas (matavimo taškas, žemėlapio spalvota linija).

Objektų sluoksnis – žemėlapyje atvaizduojamų vienarūšių objektų (pvz.: sankryžų valdiklių) visuma.

OCIT (angl. Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems / Open Interfaces for Traffic Engineering) - kelių eismo valdymo sistemų atviroji ryšio sąsaja - nuo eismo valdymo centro centrinės sistemos iki sankryžų valdymo įrangos.

OCPI (angl. Open Content Provider Interface) - tai išsami sąsaja, leidžianti greitai ir ekonomiškai efektyviai integruoti kitas sistemas. Be to, sąsajos keitikliai leidžia palaikyti ryšį pagal kitus standartus, pavyzdžiui, WanCom, TLS, DAV, DATEX II, VDV ir kt.

Odoo platforma – Užsakovo infrastruktūroje įdiegta programinė įranga skirta Užsakovo Sistemos gedimų registravimui, gedimo šalinimo terminų kontrolei, oficialių klausimų, atsakymų ir komentarų apie gedimų priežastis bei sprendimo eigą teikimui (angl. service desk).

„Offset“ laikas – tai laiko nuokrypis, kuris yra koordinavimo signalų laiko nustatymo pagrindas. Tai laiko skirtumas nuo atskaitos taško cikle prieš srovę esančioje sankryžoje iki to paties taško cikle pasroviui esančioje sankryžoje. Šiuo atskaitos tašku paprastai laikoma pagrindinės gatvės žalios spalvos signalo pradžia.

PUSH – tai HTTP užklausos metodas, naudojamas naujai informacijai į serverį įkelti arba esamai informacijai atnaujinti.

Ridango – viešojo transporto elektroninio bilieto ir viešojo transporto stebėjimo realių laiku sistema.

Sankryžos periferinė įranga – įranga įrengiama šviesoforais reguliuojamose sankryžose ar perėjose, skirta transporto, pėsčiųjų ar dviratininkų srautų valdymui, t. y. šviesoforai, jutikliai, mygtukai, akustiniai įrenginiai, šviesoforų atramos ir pan.

Sankryžos periferinės įrangos būsena – jutiklių, šviesoforų, pėsčiųjų mygtukų, akustinių įrenginių ir kitos eismo valdymo įrangos prijungtos prie sankryžos valdiklio statutas, informuojantis apie įrangos įjungimą, išjungimą, gedimą, šviesoforų lempų gedimą.

Sankryžos valdiklio būsena – valdiklio statusas informuojantis apie jo veikimo padėtį: (įjungtas, išjungtas, sugedęs (įspėjimas, aliarmas, ryšio sutrikimas), veikia lokaliame režime, veikia pagal Sistemos kalendorių, veikia rankiniame režime, įjungtas specialus planas, veikia mirksėjimo režime ir kt.).

Sankryžos valdiklio valdymo langas – grafinė sąsaja skirta sankryžos valdiklio pagrindinių valdymo funkcijų įgalinimui.

Sankryžos valdiklis (arba valdiklis) – komutacinė spinta, įrengiama šalia šviesoforais reguliuojamos sankryžos ar perėjos, kurioje įrengiami elektroninio valdymo blokai (komponentai), skirti šviesoforų ir kitos sankryžos periferinės įrangos valdymui ir duomenų perdavimui į Sistemą.

Sankryžų valdiklių grupė – Sistemoje su vartotojo sąsaja sudarytas virtualus sankryžų sąrašas, kurio tikslas valdyti ne vieną, o kelias sankryžas vienu metu.

Signalinė grupė – šviesoforų grupė, skirta vienos sankryžos krypties valdymui.

Signalų planas – sankryžos valdiklyje aktyvuotas darbo režimas, kurio ciklo metu žalias signalas paskirstomas visoms sankryžoms kryptims ir pėsčiųjų perėjoms.

System log files - žurnalų failai, tai istoriniai įrašai apie viską, kas vyksta Sistemoje, įskaitant tokius įvykius kaip operacijos, klaidos ir įsilaužimai. Šie duomenys gali būti perduodami įvairiais būdais ir gali būti tiek struktūrizuoti, tiek pusiau struktūrizuoti, tiek nestruktūrizuoti.

Sistemos pasiekiamumas (patikimumas) – tai objekto, dirbančio nustatytu režimu ir nustatytomis darbo, techninio aptarnavimo sąlygomis savybė nustatytą laiką atlikti savo funkcijas, išlaikant nustatytas eksploatacines charakteristikas.

SiTraffic Office – programinė įranga skirta šviesoforinių sankryžų ir perėjų planavimui, konfigūravimui ir naujos konfigūracijos siuntimui į valdiklį.

SiTraffic Scala – programinė įranga skirta šviesoforinių sankryžų ir perėjų bei kitos eismo valdymo įrangos  stebėsenai ir valdymui.,

SOAP (angl. Simple Object Access Protocol) - yra lengvas XML pagrįstas protokolas, naudojamas keistis informacija decentralizuotose, paskirstytose taikomųjų programų aplinkose. SOAP pranešimus galima perduoti bet kokiu taikomosioms programoms reikalingu būdu, jei klientas ir serveris naudoja tą patį metodą.

Sutartis – sutartis pasirašytą tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Sistemos diegimo ir priežiūros bei valdiklio tiekimo.

TIS2 (angl. NIS2) - yra naujausia ES direktyva, skirta stiprinti kibernetinį saugumą kritinėse sektorių šakose. Direktyvos tikslas: užtikrinti aukštą bendrą kibernetinio saugumo lygį bei pagerinti gebėjimus pasirengti ir reaguoti į kibernetinius incidentus tose viešo ir privataus sektoriaus organizacijose, kurios pateks į būtinų arba svarbių veiklų sąrašą.

Valdymo lygis – funkcionalumas leidžiantis vykdyti pirmiau tas komandas, kurios turi aukštesnį prioritetą – yra aukštesniame lygyje.

Vartotojo sąsaja - yra grafinis svetainės arba programos išdėstymas, leidžiantis naudotojams sąveikauti su Sistema. Tai tiltas tarp vartotojo ir sistemos, leidžiantis vartotojams pasiekti ir valdyti sistemos funkcijas

VTP modulis – viešojo transporto prioriteto modulis, tai Sistemos dalis skirta viešojo transporto priemonių reisų įveikimo laiko sumažinimui. Pagrindinis VTP modulio veikimo principas – sąlyginis ar besąlyginis žalio signalo paankstintas įjungimas ar žalio signalo trukmės pailginimas  viešojo transporto priemonėmis artėjančios, prie šviesoforais reguliuojamų sankryžų. VTP modulis gauna informacija apie viešojo transporto buvimo vietą iš AVL sistemos.

Web aplikacija - taikomoji programinė įranga, kuri pasiekiama naudojant žiniatinklio naršyklę.

Žalių koridorių interaktyvi diagrama (žalių koridorių diagrama ar laiko ir atstumo diagrama) - tai diagrama, kurioje nubraižytos transporto priemonių srauto trajektorijos per kelias šviesoforais reguliuojamas sankryžas ar perėjas. Diagrama parodo kaip transporto srautas pradėjęs judėjimą pirmoje koridoriaus sankryžoje judės su pastoviu greičiu per kitas koridoriaus sankryžas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas turi įdiegti naują Sistemą, skirtą Vilniaus miesto šviesoforinių sankryžų ir perėjų stebėsenai bei valdymui, apjungiančią visus 290 vnt. Vilniaus miesto sankryžų valdiklių per OCIT protokolą, pagal IV skyriuje aprašytus Sistemos diegimo reikalavimus.

- Sankryžų valdiklių duomenų įvedimas ir migravimas iš esamos SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos į naują Sistemą yra aprašytas V skyriuje.

- Tiekėjas turi įdiegti Sistemą, kurios funkcionalumas atitinka VI skyriuje aprašytus Sistemos funkcionalumo reikalavimus.

- Sistemoje turi būti įdiegtas viešojo transporto prioriteto modulis gebantis priimti Užsakovo teikiamus duomenis apie viešojo transporto priemonių judėjimą iš Užsakovo infrastruktūroje įdiegtos Ridango AVL sistemos. Detalūs viešojo transporto prioriteto modulio funkcionalumo ir duomenų integravimo reikalavimai pateikiami VII skyriuje.

- Tiekėjas turi įdiegti Sistemą, kuri atitinka kibernetinio saugumo reikalavimus aprašytus VIII skyriuje.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad naujai įdiegtoje Sistemoje kaupiami statistiniai duomenys apie transporto, dviratininkų ir pėsčiųjų srautus būtų perduodami į esamą Užsakovo duomenų sandėlį (toliau - DWH). IX Duomenų integracijos skyriuje pateikiamas dabartinių duomenų perdavimo sąsajų aprašymas ir veikimas tarp esamų SiTraffic Scala, ArcGis ir DWH sistemų.

- Tiekėjas turi suteikti Užsakovui ne mažiau nei 80 val. mokymus (su praktinėmis užduotimis) suteikiančius galimybę naudotis naujai įdiegta Sistema bei administruoti Sistemos veikimą. Detalūs reikalavimai mokymams pateikiami X Mokymų skyriuje.

- Po Sistemos įdiegimo Tiekėjas turi užtikrinti nuolatinę Sistemos priežiūrą ir  gedimų šalinimą. Sistemos priežiūros reikalavimai aprašyti XI Sistemos priežiūros skyriuje.

- Tiekėjas turi suteikti galimybę Užsakovui įsigyti papildomas Sistemos tobulinimo paslaugas pagal valandinį įkainį, bei sankryžų valdiklių integravimo paslaugas (toliau- Papildomos paslaugos). Papildomų paslaugų sąrašas pateikiamas XII Papildomų paslaugų skyriuje.

- Sistemos licencijavimo, garantinės sąlygos bei autorinės teisės yra aprašytos XIII skyriuje.

- Užsakovas įsigydamas Sistemos diegimą planuoja įsigyti sankryžų valdiklius, kurie yra suderinami su Sistema ir išpildo techninėje specifikacijoje aprašytus funkcionalumus. Valdiklių tiekimo sąlygos pateikiamos XIV skyriuje.

- SISTEMOS DIEGIMAS

- Prieš pradedant Sistemos diegimo darbus Tiekėjas turi pateikti ir suderinti detalųjį Sistemos diegimo planą ir grafiką per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Prieš pradedant Sistemos diegimo darbus Tiekėjas turi pateikti Sistemos architektūrinę schemą su detaliu Sistemos reikalavimų aprašymu per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas pagal Tiekėjo pateiktą Sistemos architektūrinę schemą ir reikalavimus paruošia Sistemos diegimo ir veikimo užtikrinimui reikalingus serverių infrastruktūros resursus (virtualiosios mašinos, procesorių branduolių kiekis, operatyvios atminties dydis, saugyklos dydis)  su operacinėmis sistemomis įdiegtomis virtualiosiose mašinose.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą bei vertindamas ekonominio naudingumo kriterijus turi nurodyti Sistemai reikalingą saugyklos dydį (su ne mažiau nei 2 metų senumo srautų Užsakovo duomenimis). Užsakovas pagal Tiekėjo nurodytą Sistemai reikalingą saugyklos dydį  įtrauks papildomus kaštus (prie Tiekėjo pasiūlymo kainos), kuriuos patirs praplėsdamas serverių infrastruktūrą.

  - Tiekėjas nurodęs klaidingą Sistemai reikiamą saugyklos dydį, privalės savo sąskaita ir ištekliais įgyti bei pristatyti Užsakovui papildomą saugyklą (-as) pagal reikalavimus, kuriuos pateiks Užsakovas Sistemos diegimo metu.

  - Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą nenurodo Sistemai reikiamo saugyklos dydžio, Užsakovas remiantis ekonominio naudingumo skaičiavimo metodika taiko maksimalųjį Sistemai reikiamą saugyklos dydį į įtraukia maksimalius kaštus (prie Tiekėjo pasiūlymo kainos), kuriuos patirs praplėsdamas serverių infrastruktūrą.

  - Užsakovo serverių infrastruktūros paruošimas naujos Sistemos diegimui gali užtrukti iki 3 mėn.

- Tiekėjas turi įdiegti Sistemos programinę įrangą įskaitant trečiųjų šalių programines įrangas (reikalingas Sistemos funkcionalumui užtikrinti), Sistemos priežiūrai reikalingas programines įrangas į Užsakovo paruoštą serverių infrastruktūrą.

- Sistema turi būti pasiekiama per naršyklės langą kaip žiniatinklio (angl. web) aplikacija. Neturi būti diegiama atskira klientui skirta programinė įranga kliento kompiuteryje (Užsakovo darbo vietos kompiuteryje). Gali būti diegiama atskira aplikacija skirta tik sankryžų valdiklių duomenų korekcijai ir siuntimui.

- Užsakovas yra atsakingas už tinkamą operacinių sistemų veikimą, operacinių sistemų ir virtualiųjų mašinų atsarginių kopijų (angl. backup) savalaikį automatinį kūrimą, bei esant poreikiui atstatymą. Sistemos Tiekėjas sutaria su Užsakovu dėl Sistemai skirtų operacinių sistemų ir virtualiųjų mašinų atsarginių kopijų kūrimo tvarkos po Sistemos įdiegimo.

- Užsakovas yra atsakingas už antivirusinės programinės įrangos įdiegimą Sistemai paruoštose virtualiosiose mašinose ir automatinį antivirusinės programinės įrangos atnaujinimą.

- Diegiant Sistemą Tiekėjas bendradarbiaudamas su Užsakovu turi sukonfigūruoti Sistemos tinklo parametrus ir adaptuoti Sistemą prie jau esamos valdiklių tinklo konfigūracijos. Esant poreikiui valdikliuose gali būti pakeistas tik centrinio serverio IP adresas, laiko serverio IP adresas, tačiau bazinė tinklo konfigūracija (valdiklių IP adresas, unikalus vardas (angl. host name) ir kaukė nebus keičiama.

- Diegiant naują Sistemą neturi sutrikti esamos SiTraffic Scala sistemos veikimas. Tiekėjas turi įvertinti galimas rizikas vykdant naujos Sistemos tinklo konfigūraciją ir užkirsti kelią galimiems IP adresų dubliavimams ir valdiklių ryšio sutrikimams.

- Tiekėjas turi įdiegti Sistemą, kuri savo ruožtu turės integruotą DHCP virtualų serverį, kuris priskirs Sistemoje saugomus IP adresus valdikliams pagal jų unikalų vardą (angl. host name). Užsakovas pateikia pagrindinę informaciją apie valdiklius techninės specifikacijos priede Nr. 1. Užsakovas pateikia  sankryžos valdiklių unikalius vardus ir IP adresus tik po Sutarties pasirašymo, Sistemos diegimo metu.

- Užsakovas Sistemos diegimo metu pateikia laiko serverio tinklo konfigūraciją, kurią Užsakovas turi panaudoti konfigūruodamas naują Sistemą.

- Sistema turi leisti sankryžų valdikliams gauti laiko sinchronizavimo duomenis. Sistema savo ruožtu sinchronizuoja laiką su Užsakovo laiko serveriu laiku.

- SANKRYŽŲ VALDIKLIŲ DUOMENŲ ĮVEDIMAS

- Tiekėjas įdiegęs Sistemą, turi atlikti 290 vnt. sankryžų valdiklių duomenų įvedimą. Tiekėjas turi įvesti į naują Sistemą esamų valdiklių bazinius duomenis:

  - Sankryžos numeris ir pavadinimas;

  - Sankryžos koordinatės;

  - Sankryžos schema;

  - Fizinių ir loginių signalinių grupių lentelė;

  - Jutiklių ir jų parametrų lentelė;

  - Konfliktų ir/ar „Intergreen“ laikų matrica;

  - Fazių seka;

  - Fazių perjungimo logika;

  - Fazių perėjimai;

  - Signalų programos;

  - Rėmų planai ir/ar fazių minimalūs ir maksimalūs laikai;

  - Darbo grafikas (metinė automatika).

Užsakovas pateikia visus reikalingus valdiklių duomenis, išeksportuotus iš esamų SiTraffic Scala, Office sistemų skaitmeniniu formatu po Sutarties pasirašymo, Sistemos diegimo metu.

- Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu detalųjį sankryžų valdiklių perjungimo planą. Užsakovas bendradarbiaudamas su Tiekėju vykdys sankryžų valdiklių atjungimo darbus iš esamos SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos. Atjungtus sankryžų valdiklius iš esamos SiTraffic Scala programinės įrangos Tiekėjas turi pajungti valdiklius į naują Sistemą tą pačią dieną. Užsakovas pateikia preliminarų sankryžų perjungimo planą techninės specifikacijos priede Nr. 2

- Tiekėjo įdiegta Sistema turi palaikyti tinkamą OCIT protokolo versiją, kuri turi sąveikauti su šiuo metu valdikliuose naudojamomis OCIT protokolo 1.1 ir 2.0 versijomis.

- Tiekėjas turi ištestuoti esamų valdiklių suderinamumą su nauja Sistema pagal Užsakovo pateiktą testavimo protokolą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3).

- Tiekėjas Sistemoje turi sukurti sankryžų valdiklių grupes analogiškas šiuo metu esamoje SiTraffic Scala sistemoje esančioms sankryžų valdiklių grupėms. Sankryžų grupės pateikiamos techninės specifikacijos priede Nr. 4.

- Tiekėjas turi sukurti jau šiuo metu galiojančius sankryžų valdiklių darbo režimų grafikus kiekvienai savaitės dienai individualiems sankryžų valdikliams ar sankryžų valdiklių grupėms. Užsakovas pateikia esamą darbo režimų grafiką, galiojantį esamoje SiTraffic Scala sistemoje techninės specifikacijos priede Nr. 5.

- Tiekėjas turi paruošti Sistemoje specialius šventinių dienų darbo režimų grafikus ir sukurti specialios paskirties reakcijos/atsako planus (angl. response plans), kurie skirti netipinių situacijų mieste suvaldymui. Informacija apie specialius reakcijos/atsako planus Užsakovas pateikia techninės specifikacijos priede Nr. 6.

- Sistemoje turi būti sukurta duomenų bazė skirta sankryžos valdiklio duomenų saugojimui, jų korekcijai, naujų sankryžų valdiklių duomenų įvedimui.

- Sistema turi palaikyti valdiklių duomenų (bazinių, reikalingų OCIT protokolui) importavimą ir eksportavimą .xml formatu.

- SISTEMOS FUNKCIONALUMAS

- Sistemos paskirtis yra Vilniaus miesto šviesoforinių sankryžų stebėsena ir valdymas. Sistema turi turėti patogią naudojimui (angl. user friendly) žiniatinklio (angl. web) pagrindu sukurtą vartotojo sąsają. Vartotojo sąsajos pagrindinė kalba – lietuvių, antra kalba - anglų.

- Pagrindiniame Sistemos lange turi būti atvaizduojamas aktualus ir nuolat atnaujinamas Vilniaus miesto žemėlapis su visų sankryžų 290 vnt. valdiklių piktogramomis kaip atskiras objektų sluoksnis. Žemėlapyje turi būti nuolat (realiu laiku) atnaujinama informacija apie sankryžų valdiklių ir periferinės įrangos būseną.

- Žemėlapyje atvaizduojamos sankryžų valdiklių piktogramos turi atvaizduoti skirtingas sankryžų valdiklių ar periferinės įrangos būsenas skirtingomis spalvomis:

  - Žalia spalva: valdiklis įjungtas ir veikia pagal Sistemos kalendorių, nėra valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimų.

  - Geltona spalva: valdiklis įjungtas ir veikia lokaliai pagal vidinį kalendorių, nėra valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimų.

  - Raudona spalva: valdiklis užfiksavo valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimą, dėl kurio išsijungė visi šviesoforų signalai.

  - Oranžinė spalva: valdiklis užfiksavo valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimą/įspėjimą, šviesoforų signalai veikia.

  - Violetinė spalva: valdiklis užfiksavo ryšio sutrikimą.

  - Žydra spalva: valdiklis užfiksavo lokalaus lankstaus valdymo veikimo sutrikimą.

  - Mėlyna spalva: valdiklis veikia geltono mirksėjimo režime.

  - Kitos spalvos: tamsiai žalia ar juoda atvaizduoja skirtingus valdymo režimus – rankinis planas, specialus planas ir pan.

- Užsakovui turi būti suteikta administravimo teisė savarankiškai konfigūruoti sankryžų valdiklių ar periferinės įrangos būsenų spalvinę gamą ir jų atvaizdavimo žemėlapyje eiliškumą (prioritetus).

- Tiekėjas turi sukonfigūruoti žemėlapį, kuriame realiu laiku būtų atvaizduojamas kiekvienos sankryžos krypties (kiekvienos signalinės grupės) LOS parametras – spalvota linija, kaip atskiras objektų sluoksnis:

  - Bet kurios sankryžos krypties LOS A ar B lygis turi būti atvaizduojamas žalios spalvos linija.

  - Bet kurios sankryžos krypties LOS C ar D lygis turi būti atvaizduojamas geltonos spalvos linija.

  - Bet kurios sankryžos krypties LOS E ar F lygis turi būti atvaizduojamas raudonos spalvos linija.

- Sistema turi leisti vartotojui valdyti skirtingų objektų sluoksnių rodymą įjungiant ar išjungiant objektų sluoksnio atvaizdavimą žemėlapyje. Vartotojas vienu metu gali aktyvuoti bet kokį sluoksnių skaičių. Sistema privalo turėti mažiausiai penkis objektų sluoksnius, kuriuos galima atvaizduoti visus iš karto ar po vieną žemėlapyje:

  - Sankryžų valdiklių sluoksnis.

  - Sankryžos periferinės įrangos sluoksnis.

  - LOS atvaizdavimo sluoksnis.

  - Vidutinio greičio atkarpose tarp sankryžų sluoksnis.

  - Vidutinio transporto priemonių kiekio atkarpose tarp sankryžų sluoksnis.

- Sistemos vartotojas gali sąveikauti su bet kuriuo objektų sluoksniu tiesiogiai spusteldamas ant žemėlapyje pavaizduotos  tam tikro sluoksnio objekto (pvz.: sankryžos valdiklio) piktogramos. Sąveikaujant su objektu žemėlapyje galima iškviesti detalios informacijos apie objektą langą.

- Sistema turi leisti sukurti kiekvienam vartotojui individualius Sistemos langų rodinius, t. y. personalizuoti darbą su Sistema

- Žemėlapis turi būti rodomas pagal nemokamą duomenų licenciją.

- Sistemoje turi būti įgyvendintas šis bazinis eismo valdymo specialistui skirtas funkcionalumas:

  - Detalios informacijos langas: detali sankryžos valdiklio ir periferinės įrangos būsena (ar nėra sugedusių šviesoforų modulių, ar nesutriko valdiklio ryšys ar įtampos tiekimas, ar tinkamai veikia jutikliai ir yra teikiami jutiklių skaičiavimai), veikimo režimas, signalų planas, adaptyvumo būsena, įvykių istorija, sankryžos schema (brėžinys), prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo srauto ir kita sankryžos valdymui reikalinga informacija.

  - Esant sankryžos valdiklio ar periferinės įrangos gedimui, Sistema turi nedelsiant pranešti apie tai vartotojo sąsajoje iššokančiame lange arba kitu interaktyviu būdu. Sistema turi taip pat išsiųsti pranešimą apie gedimą el. paštu ir SMS žinutę. Pranešimų šablonai ir adresatų sąrašas turi būti lengvai koreguojami

  - Sistemos vartotojui turi būti leista Sistemoje patvirtinti pranešimą apie gedimą ir įrašyti pastabą ar komentarą prie gedimo aprašymo.

  - Detalios informacijos lange turi būti nuoroda į sankryžos valdiklio valdymo langą su signalinių planų perjungimo, adaptyvumo lygio nustatymo ir keitimo, sankryžos valdiklio įjungimo/išjungimo, spec. tarnyboms skirtų planų įjungimo/išjungimo funkcijomis bei su jutiklių veikimo ir jų skaičiavimo atvaizdavimu.

  - Iš Sistemos vartotojo sąsajos turi būti įgyvendinta funkcija skirta sankryžos adaptyvumo įjungimui/išjungimui, ši funkcija turi veikti ne tik Sistemos gamintojo valdikliuose, bet ir kituose į Sistemą prijungtuose trečiųjų šalių valdikliuose, kurie su Sistema komunikuoja per OCIT protokolą.

  - Sistemoje turi būti įgyvendintas sankryžų valdiklių grupavimo funkcionalumas ir sankryžų valdiklių grupių valdymas.

  - Sistemoje turi būti įgyvendintas daugiapakopis valdymas skirtas skirtinguose sankryžų ar jų grupių valdymo lygiuose parinkti skirtingą darbo režimą.

  - Sistema turi gauti pranešimus iš sankryžų valdiklių pagal OCIT protokole aprašytus reikalavimus ir saugoti Sistemos įvykių istoriją ne mažiau ne 2 metus Sistemos duomenų bazėje. Įvykių žurnalą galima atspausdinti ar išeksportuoti .pdf ir .csv formatų bylose.

  - Sistema turi realiu laiku (ne vėliau negu per 10 s) atvaizduoti sankryžos darbo režimą (interaktyvią darbo režimo diagramą) pateikdama signalinių grupių, jutiklių, pėsčiųjų mygtukų ir kitos prie valdiklio prijungtos periferinės įrangos veikimo atvaizdavimą grafinės diagramos būdu. Skiriamoji diagramos geba yra viena sekundė. Vartotojas gali pasirinkti, kurią signalų grupę ir kurį jutiklį įtraukti į diagramą.

  - Vartotojas peržiūrėdamas diagramą gali slinkti diagramą pirmyn, atgal ir išmatuoti laiką, praėjusį tarp dviejų įvykių (pvz.: signalų pasikeitimo) diagramoje. Vartotojas gali įjungti kelias realaus laiko ar istorinių duomenų interaktyvias diagramas vienu metu. Interaktyvių diagramų duomenis galima atspausdinti ar išeksportuoti į .pdf, .jpg ir .csv formatų bylas.

  - Sistemoje turi būti saugoma ne trumpesnė nei 2 metų istorija apie sankryžų valdiklių būseną, valdymo komandas bei interaktyvią darbo režimų diagramą.

  - Sistemoje turi būti realiu laiku atvaizduojama žalių koridorių interaktyvi diagrama (laiko ir atstumo diagrama) su galimybe peržiūrėti 2 metų senumo istorinius duomenis bei išeksportuoti į .pdf ir .jpg formatų bylas.:

    - Žalių koridorių diagramoje turi būti atvaizduojami sankryžų ir koordinuojamų signalinių grupių numeriai, greitis, atstumai tarp sankryžų, greičio juostos su viena ar abejomis koordinavimo kryptimis.

    - Sistema turi leisti vartotojui konfigūruoti tiek diagramoje atvaizduojamų sankryžų ir signalinių grupių kiekį, tiek greitį ir atstumą tarp sankryžų „STOP“ linijų.

  - Sistema turi vykdyti transporto jutiklių duomenų patikimumo patikrą ir pranešti vartotojo sąsajoje apie netinkamus jutiklio skaičiavimus.

  - Sistemoje turi būti įdiegtas duomenų filtravimo ir paieškos funkcionalumas, kuris leistų greitai pasiekti tam tikrą langą ar Sistemos objektą. Pagrindiniai paieškos ir filtravimo kriterijai:

    - Sistemos objektai (sankryžos, valdikliai, jutikliai ir kita periferinė įranga);

    - vartotojai;

    - įvykių istorijos pranešimai;

    - interaktyvi darbo režimų diagrama;

    - žalių koridorių interaktyvi diagrama;

    - specialūs reakcijos/atsako planai.

- Tiekėjas turi pateikti mobilųjį Sistemos valdymo sprendimą skirtą Sistemos objektų būsenos monitoringui iš mobilių įrenginių (mobilaus telefono ar planšetės su Android ar iOS operacinėmis sistemomis)

- Mobilus Sistemos monitoringo sprendimas turi teikti vartotojui šią bazinę informaciją:

  - Žemėlapis atitinkantis 33 punkto aprašymą su sankryžų valdiklių piktogramomis, kurių spalva atitinka tam tikrą valdiklio būseną, aprašytą 34 punkte,

  - Sankryžų valdiklių įvykių istorija ir detalūs gedimų aprašymai.

  - Šiuo metu įjungtas darbo režimas ir darbo režimų istorija, t. y. .signalų planų persijungimo istorija.

  - Interaktyvi darbo režimų diagrama.

- Sistemoje turi būti įdiegtas statistikos modulis su šiuo baziniu funkcionalumu:

  - Duomenų (ne mažiau nei 2 metų senumo) apie transporto srautus eksportavimas .csv  formatu. Turinys turi atitikti vartotojo nustatytus filtrus ir eiliškumą.

  - Istorinių duomenų atvaizdavimas (langas su duomenų grafiku ir .pdf, .jpg bylų eksportavimas). Turinys turi atitikti vartotojo nustatytus filtrus ir eiliškumą.

  - Sistema turi leisti sukurti ir išsaugoti statistinių duomenų atvaizdavimo šablonus pagal vartotojo nustatytus filtrus.

  - Galimybė vartotojui sukurti duomenų eksportavimo šablonus parinkus skirtingus atvaizduojamų duomenų laukus/stulpelius bei skirtingus duomenų agregavimo intervalus.

  - Sistema turi realiu laiku atvaizduoti jutiklių ar jų grupių statistinius transporto srautų duomenis pasirinkus tam tikrą jutiklį vartotojo sąsajoje.

  - Sistema naudojant esamų jutiklių statistinius transporto srautų duomenis turi leisti stebėti ir analizuoti kelionės laiką (esama, vidutinė, maksimali, minimali), transporto srauto greitį (esamas, vidutinis, maksimalus, minimalus ) ir laukimo laiko duomenis (esamas, vidutinis, maksimalus, minimalus).

  - Sistemoje turi būti galimybė klasifikuoti transporto srautų duomenis jei esami jutikliai gali pateikti skirtingų klasių duomenis. Pagrindinės duomenų klasės, kurios turi būti Sistemoje: lengvasis automobilis, mikroautobusas, sunkvežimis/vilkikas, viešojo transporto priemonė, dviratis, paspirtukas, pėsčiasis.

  - Sistemoje turi būti sukurti duomenų laukai (atributai), kurių duomenis ar duomenų ataskaitas būtų galima peržiūrėti vartotojo sąsajoje, eksportuoti į .csv ir kitus su pirkėju suderintų formatų bylas bei perduoti per API į trečiųjų šalių sistemas. Duomenų laukai pateikti techninė specifikacijos priede Nr. 7.

- Sistemoje turi būti įdiegtas kokybės valdymo modulis, kuris teiktų šias ataskaitas:

  - Sistema pagal įvykių istorijoje saugomus pranešimus ir pagal sankryžų valdiklių ir periferinės įrangos būsenų istoriją parengia diagnostinės ir eksploatacinės būklės ataskaitas:

    - Kiekvieno periferinio įrenginio paslaugos tiekimo/veikimo apskaičiavimo lygis.

    - Kiekvieno periferinio įrenginio aliarmo apdorojimo lygis.

    - Ryšio gedimų nustatymas ir išryškinimas, neprieinamumo trukmė.

    - Periferinio įrenginio neprieinamumo įvykių paryškinimas ir trukmė.

    - Jutiklių skaičiavimo vertės, duomenų tikslumas.

    - Signalinių grupių žalio ir raudono signalų trukmės.

    - Individualaus transporto laukimo laikas.

  - Kokybės valdymo modulis turi teikti vartotojui įrangos eksploatacinio patikimumo ataskaitas, kurių šablonai gali būti lanksčiai konfigūruojami pagal vartotojo nustatytus filtrus

  - Sistemoje turi veikti ir automatinė kokybės valdymo modulio dalis, kuri vykdytų automatinę Sistemos parametrų stebėseną ir vartotojui teiktų skaitinę ir procentinę reikšmę:

    - Signalinių grupių signalų trukmė ir atitikimas vartotojo nustatytų rėžių.

    - Jutiklių užimtumo ir neužimtumo trukmė.

    - Ciklo laiko trukmė.

    - Laukimo laiko trukmė.

- Sistemoje turi būti įdiegtas adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis, kurio sprendimas gali būti įgyvendintas dviem skirtingais būdais: Sistemos lygyje (modulis yra integruotas į Sistemą ar diegiamas Užsakovo infrastruktūroje) ar valdiklių (lokaliame) lygyje (sankryžų valdiklių darbo režimų optimizavimas vyksta valdikliuose nesąveikaujant su Sistema, kurie bendrauja tarpusavyje per OCIT ar TCP/IP komunikacijos protokolus). Tiekėjas privalo pasirinkti bent vieną iš sprendimo būdų.

  - Jei Tiekėjo siūlomas adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis yra įgyvendinamas Sistemos lygyje tai privaloma išpildyti funkcionalumą pateiktą 1 lentelėje. Šio punkto įgyvendinimas priklauso nuo sankryžose įrengtų valdiklių modelių ir gali būti įgyvendinamas įrengus valdiklius, kurie palaiko Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio komandų gavimą ir vykdymą.

  - Jei Tiekėjo siūlomas adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis yra įgyvendinamas valdiklių lygyje tai privaloma išpildyti funkcionalumą pateiktą 2 lentelėje. Šio punkto įgyvendinimas priklauso nuo sankryžose įrengtų valdiklių ir gali būti įgyvendinamas su esamais sankryžų valdikliais arba įrengus naujus sankryžų valdiklius po sankryžų rekonstrukcijos.

1 lentelė. Adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu lauku modulio Sistemos lygyje funkcionalumas.

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Realaus laiko transporto srautų duomenų, reikalingų signalinių planų generavimui, gavimas iš transporto jutiklių, nuolatinis atnaujinimas ir saugojimas Sistemoje | Ne rečiau negu kas 45 s |
| 2. | Naujų signalinių planų generavimas su žalio signalo paskirstymu kiekvienai fazei/signalinei grupei pagal Sistemoje realiu laiku gaunamus transporto srautu duomenis | Ne rečiau negu kas 5 min |
| 3. | Naujai sugeneruotų signalinių planų siuntimas į sankryžų valdiklius ir įjungimas | Iš karto po sugeneravimo vienu metu visose vieno koridoriaus valdikliuose Maksimalus signalinių planų siuntimo ir įjungimo uždelsimas 5 s. Gali būti taikoma kita signalų planų siuntimo į valdiklius ir įjungimo technologiją su specialiu didesniu uždelsimu - geresnei koordinacijai. |
| 4. | Naujai sugeneruotų ir įjungtų signalinių planų ciklo laiko (jei toks taikomas) sinchronizacija | Ne ilgesnė negu 60 s |
| 5. | Žalių koridorių „offset“ laikų dinaminis prisitaikymas prie transporto srauto intensyvumo | Ne dažniau negu kas 20 min. |
| 6. | Žalio koridoriaus koordinacijos veikimo trukmė | Ne trumpiau negu 20 min. |
| 7. | Transporto eilių (spūsčių) iki sankryžos ilgio optimizavimo algoritmas | Generuojant signalinius planus turi būti vertinamas transporto eilių iki sankryžos ilgis remiantis esamų transporto jutiklių duomenimis (neįrengiant papildomų nutolusių jutiklių) |
| 8. | Duomenų patikimumas | Sutrikus transporto jutiklių duomenų tiekimui, turi būti naudojami istoriniai to pačio paros meto ar teoriniai duomenys, skirti signalinių planų generavimui. |

2 lentelė. Adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu lauku modulio valdiklių lygyje funkcionalumas

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Realaus laiko duomenų, reikalingų signalinių planų generavimui, panaudojimas | Valdiklis turi vertinti transporto srauto kiekį realiu laiku ir pagal intensyvumą koreguoti žalio signalo fazių/signalinių grupių trukmės minimalius ir maksimalius rėžius. Būtina užtikrinti ir realaus laiko transporto srautų duomenų perdavimą į Sistemą ne rečiau negu kas 45 s. |
| 2. | Naujų signalinių planų generavimas su žalio signalo paskirstymu kiekvienai fazei/signalinei grupei pagal valdiklyje suskaičiuotus transporto srautus iš transporto jutiklių | Kiekvieno naujo ciklo laiko metu turi vykti ciklo laiko ir žalio signalo trukmės korekcija pagal transporto intensyvumą. Valdiklis pagal transporto srautų intensyvumą realiu laiku parenka reikiamą ciklo laiką (jei toks būtinas) |
| 3. | Naujai sugeneruotų signalinių planų siuntimas ir įjungimas | Kiekvieno naujo ciklo laiko metu. Naujas signalinis planas neturi kiekvieno ciklo metu sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min. |
| 4. | Naujai sugeneruotų ir įjungtų signalinių planų ciklo laiko (jei toks taikomas) sinchronizacija | Sinchronizacija neturi kiekvieno ciklo metu sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min. |
| 5. | Žalio koridoriaus koordinacijos veikimo trukmė | Ne trumpiau negu 20 min. |
| 6. | Transporto eilių (spūsčių) iki sankryžos ilgio optimizavimo algoritmas | Generuojant signalinius planus turi būti vertinamas transporto eilių iki sankryžos ilgis remiantis esamų transporto jutiklių duomenimis (neįrengiant papildomų nutolusių jutiklių) |

- Sistemoje turi būti sukurtas koordinuojamų sankryžų tinklas (koridoriai) remiantis esamoje SiTraffic Scala sukurtais transporto koridoriais. Sistemos diegimo metu Tiekėjas kartu su Užsakovu parenka optimalų transporto koridorių ilgį ir sudaro koridorių sankryžų sąrašus. Vartotojo sąsaja turi leisti vartotojui koreguoti sankryžų tinklo parametrus.

- Sistemoje turi būti įdiegtas ar įdiegti eismo intensyvumo prognozavimo įrankiai, strategijų ir scenarijų kūrimo, planavimo ir aktyvavimo įrankiai, kurie leistų reikiamu metu atsižvelgiant į pasikeitusius transporto srautus Sistemai automatiškai parinkti tinkamą darbo režimą sankryžų valdikliams:

  - Sistema taip pat turi aptikti eismo srauto sutrikimus, remdamasi tinkle esančiais jutikliais, ir inicijuoti scenarijų, skirtų eismo sutrikimų sprendimui aktyvavimą. Scenarijų poveikį eismui turi būti galima įvertinti pagal vidutinį laukimo laiką.

  - Tiekėjas turi paruošti visas reikiamas strategijas rytiniam, vakariniam pikų laikotarpiams, dienos ir nakties metams remiantis esamos SiTraffic Scala sistemos duomenimis. Sistemos diegimo metu Užsakovas pateikia esamą strategijų ir scenarijų konfigūraciją.

  - Naudojant vartotojo sąsają vartotojas gali kurti, redaguoti ir ištrinti naujas strategijas ir scenarijus.

  - Strategijų aktyvavimo trigeriais turi būti paros laikas, kelionės ir laukimo laiko duomenys, transporto srauto greitis ir intensyvumas.

- Sistemoje turi būti įdiegtas inžinieriams skirtas valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulis su šiuo funkcionalumu:

  - Sistema turi leisti inžinieriui atlikti šių bazinių valdiklio duomenų korekciją ar naujų duomenų įvedimą:

  - Sankryžos numeris ir pavadinimas;

  - Sankryžos koordinatės;

  - Sankryžos schema;

  - Fizinių ir loginių signalinių grupių lentelė;

  - Jutiklių ir jų parametrų lentelė;

  - Konfliktų ir/ar „Intergreen“ laikų matrica;

  - Fazių seka;

  - Fazių perjungimo logika;

  - Fazių perėjimai;

  - Programos;

  - Rėmų planai ir/ar fazių minimalūs ir maksimalūs laikai;

  - Darbo režimų grafikas.

  - Sistemoje įdiegtas valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulis privalo turėti suderinamumą su Sistemos gamintojo valdikliais:

    - Sistema turi leisti inžinieriui nusiųsti visas valdiklių duomenų korekcijas (įskaitant “intergreen“ laikų korekcijas) ir paleisti sankryžoje naują valdiklio valdymo programą nuotoliniu būdu.

    - Sistema turi leisti inžinieriui keisti fizinių ir loginių jutiklių kanalų priskyrimus nuotoliniu būdu.

    - Sistema turi leisti inžinieriui keisti visus signalų monitoringo parametrus ir nusiųsti pakeitimus nuotoliniu būdu.

    - Sistema turi leisti koreguoti visus kitus parametrus susijusius su adaptyviu sankryžos valdymu ir nusiųsti pakeitimus nuotoliniu būdu.

  - Sistemoje turi būti įdiegtas sankryžos planavimo modulis (arba trečiųjų šalių programinė įranga), kuris leistų automatiškai ar pusiau automatiškai suplanuoti/sukurti:

  - Sankryžos topologiją (schemą su juostų skaičiumi, pėsčiųjų perėjomis, transporto kryptimis ir trajektorijomis).

  - „Intergreen“ laikų skaičiavimą pagal realųjį sankryžos brėžinį. Trajektorijų ilgiai ir atstumai turi būti vertinami automatiškai pagal inžinieriaus įvestą mastelį.

  - „Intergreen“ laikų skaičiavimui reikalingų numatytųjų duomenų rankinis įvedimas (priklausomai nuo šalyje taikomų reikalavimų, numatytų Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėse ar kituose teisės aktuose).

  - Fazių, fazių sekų, fazių perėjimų planavimas ir automatinis sukūrimas.

  - Signalinių planų automatinis  sukūrimas pagal pasirinktą fazių seką.

  - Rėmų planų ar fazių minimalių ir maksimalių laikų automatinis parinkimas pagal transporto srautų intensyvumą.

- VIEŠOJO TRANSPORTO PRIORITETO MODULIS

- Sistemoje turi būti įdiegtas viešojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulis skirtas operatyviam Sistemos ir šviesoforų valdiklių reagavimui ir prioriteto suteikimui viešojo transporto priemonėms šviesoforais reguliuojamose sankryžose.

- Tiekėjas bendradarbiaudamas su Užsakovu turi užtikrinti duomenų, gaunamų iš Ridango AVL sistemos, integravimą į Sistemos VTP modulį.

  - GPS duomenys iš AVL perduodami naudojant API, PUSH metodu, nustatytų intervalu (1-30 s., standartiškai 5 s)

  - Duomenis iš AVL taip pat galima gauti per API, GET metodu. Turi būti galimybė konfigūruoti gavimo dažnumą.

- Sistemos VTP modulis turi palaikyti šiuos bazinius Ridango AVL sistemos duomenis: viešojo transporto priemonės identifikacinis numeris, pozicija (koordinatės), data, laikas.

- Sistemos VTP modulis turi palaikyti ir kito tipo duomenis apie viešojo transporto priemones: maršruto numeris, vėlavimo/skubėjimo laikas (trukmė).

- VTP modulis turi apdoroti duomenis gaunamus iš Ridango AVL sistemos ir nusiųsti komandą apie prioriteto suteikimą į valdiklį ne lėčiau negu per 1 s.

- Sistemoje turi būti sukurta sąsaja skirta VPT modulio konfigūravimui. Sąsaja turi būti patogi naudojimui (angl. user friendly). Naudojantis sąsaja turi būti įgyvendintas funkcionalumas, skirtas VPT modulio veikimo kriterijų konfigūravimui, tokių kaip:

  - VT priemonių virtualus grupavimas (Pavyzdys 1: Greitieji, Troleibusai, Autobusai. Pavyzdys 2: Autobusai1, Autobusai2 ir t.t.)

  - Sistemos kalibravimas/režimų keitimas atsižvelgiant į paros laiką. Skirtingų VTP parametrų įvedimas piko ir ne piko metams.

  - Sistemos kalibravimas/režimų keitimas atsižvelgiant į netipines ar nedarbo dienas. Skirtingų VTP parametrų įvedimas švenčių, savaitgalio dienomis ar renginio metu.

  - Turi būti įgyvendintas viešojo transporto priemonių grupės sąlyginis prioritetas:

    - Grupių sustatymas į prioriteto eilę (pvz.: jeigu "Greitieji" grupė yra aukštesnio prioriteto nei "Autobusai", tuomet sankryžoje autobusas iš "Greitieji" grupės gauna prioritetą esant konfliktui su "Autobusai" grupėje esančia  viešojo transporto priemone.).

    - Vėlavimo/skubėjimo laiko ribų, kuomet įsijungtų prioritetas, nustatymas viešojo transporto priemonių grupei.  (Pavyzdys 1: nustačius laiką 0, visi vėluojantys gautų prioritetą, o skubantys ne. Pavyzdys 2: nustačius -1 min skubančios daugiau nei 1 min nebegautų prioriteto, Pavyzdys 3: nustačius 3 min, tik vėluojantys daugiau gautų prioritetą).

    - Jei konfliktuojančiose kryptyse yra tos pačios grupės vėluojančios viešojo transporto priemonės, prioriteto suteikimas labiau vėluojančiai.

    - Jei konfliktuojančiose kryptyse yra tos pačios grupės nevėluojančios viešojo transporto priemonės, prioriteto suteikimas pirmai atvažiavusiai.

    - Galimybė turėti prioritetų šabloną visoms sankryžoms, bei galimybė konfigūruoti kiekvieną sankryžą atskirai.

- Sistemos VTP modulis veikimo principas pateiktas 1 pav.

1 pav. VTP modulio veikimo principas

- Sistemos VTP modulis, statistikos ar kokybės valdymo modulis turi teikti ataskaitas su viešojo transporto judėjimo ir prioriteto suteikimo duomenimis:

  - Viešojo transporto prioriteto iškvietimo duomenys pagal sankryžas ir maršrutus.

  - Viešojo transporto priemonių kelionės laikas.

  - Viešojo transporto priemonių laukimo laikas.

  - Viešojo transporto priemonių vidutinis, minimalus ir maksimalus greitis.

  - Kiti rankiniu būdu konfigūruojami ataskaitų šablonai leidžiantys parinki konkrečiam maršrutui taikomo prioriteto analizę bei ištirti prioriteto efektyvumą.

- KIBERNETINIS SAUGUMAS

- Tiekėjas turi įdiegti Sistemą atitinkančią šiuolaikinius kibernetinio saugumo standartus:

  - Sistemoje turi būti įgyvendintas bent dviejų veiksnių autentifikavimas (2FA) prie administravimo ir vartotojų sąsajų, siekiant užtikrinti, kad prie Sistemos prisijungtų tik autorizuoti asmenys.

  - Sistemoje turi būti užtikrintas skirtingo lygio teisių valdymas skirtingiems vartotojams.

  - Sistemoje turi būti lengvai prieinamas žurnalas, kuriame būtų fiksuojami visi skirtingų vartotojų prisijungimai prie Sistemos.

  - Užsakovui turi būti suteikta Sistemos administravimo teisę konfigūruoti vartotojų kiekį, teises, lygius ir pan.

  - Sistemos sankryžų valdymo įvykių istorijoje turi atsispindėti vartotojų veiksmai: kiekvieną Sistemos komandą valdikliui ar periferinės įrangai nusiuntęs vartotojo veiksmas turi būti fiksuojamas įvykių istorijoje.

  - Sistemoje turi būti lengvai prieinamas įvykių, susijusių su Sistemos sutrikimais, žurnalas su detalia informacija apie gedimus (angl. System log files).

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sistemos sprendimas neturėtų žinomų kibernetinio saugumo spragų, pažymėtų viešai prieinamoje CVE duomenų bazėje.

- Tiekėjas turi perduoti ne tik Sistemos vartojimui reikalingus slaptažodžius, bet ir Sistemos administravimo slaptažodžius.

- Užsakovui turi būti suteikta teisė administruoti vartotojų paskyrų detalią informaciją bei suteiktų teisių lygį.

- Teikiant Paslaugas ar Papildomas paslaugas, Tiekėjas privalo laikytis šios prisijungimo nuotoliniu būdu tvarkos:

  - Vykdant nuotolinius prisijungimus per Užsakovo suteiktą prieigą, užtikrinti Sistemos duomenų saugumą nuo duomenų nutekėjimo, kopijavimo, perkėlimo, perdavimo tretiesiems asmenims.

  - Duomenys, esantys Sistemos duomenų bazėse, yra laikomi Užsakovo konfidencialia informacija. Draudžiama šią informaciją kopijuoti, perkelti ar perduoti tretiesiems asmenims, panaudojant nešiojamas laikmenas, nuotolinius prisijungimus ar kitus perkėlimo budus, išskyrus, kai yra gautas atskiras Užsakovo nurodymas ar leidimas.

  - Tiekėjas turi iš anksto informuoti Užsakovą el. paštu (eismo@judu.lt ir eos.sviesoforai@judu.lt) apie galimus prisijungimus prie Sistemos nuotoliniu būdu, nurodant datą, laiką ir prisijungimo priežastį. Užsakovas gali patvirtinti arba atmesti Tiekėjo suplanuotų prisijungimų datą ir laiką.

- Tiekėjas prieš diegdamas Sistemą privalo atsakyti į klausimyne (Techninės specifikacijos priedas Nr. 8) pateiktus klausimus susijusius su Sistemos kibernetiniu saugumu atsižvelgiant į Europos Sąjungos TIS2 direktyvos reikalavimus.

- DUOMENŲ INTEGRACIJA

- Esama SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo įranga per OCPI sąsają perduoda transporto, dviratininkų ir pėsčiųjų srautų realaus laiko duomenis (intensyvumo, greičio, užimtumo valandiniai vidurkiai) iš kiekvieno jutiklio kas 90 s į Užsakovo ArcGis ir DWH duomenų bazes naudojant SOAP protokolą (servisą). Tiekėjas turi pritaikyti Sistemos konfigūraciją prie jau sukurto ir veikiančio SOAP serviso Užsakovo infrastruktūroje. Nesant galimybei, Tiekėjas, bendradarbiaudamas su Užsakovu, turi sukurti naują duomenų perdavimo servisą/sąsają, skirtą duomenų perdavimui iš naujos Sistemos į Užsakovo ArcGis ir DWH duomenų bazes.

- Užsakovas Sistemos diegimo metu įsipareigoja pateikti jutiklių, kurių duomenys yra perduodami iš SiTraffic Scala į ArcGis ir DWH duomenų bazes unikalių pavadinimų sąrašą. Svarbu, kad įvedant valdiklių duomenis į Sistemą būtų naudojami tokio pat formato jutiklių pavadinimai. Šiuo metu esamoje SiTraffic Scala yra apie 2900 unikalių jutiklių pavadinimų.

- Užsakovas pateikia maksimaliai detalią informaciją apie dabartinių duomenų perdavimo sąsają tarp SiTraffic Scala ir ArcGis bei DWH 2 pav. ir 3 pav.

2 pav. Duomenų perdavimo iš SiTraffic Scala į Užsakovo ArcGis ir DWH principinė schema

3 pav. SOAP serviso sintaksė

- Sistemoje turi būti įgyvendintas bazinis API funkcionalumas (SOAP pagrindu), skirtas duomenims perduoti, kuris palaikytų šiuos duomenų perdavimo metodus: PUT, PUSH, GET, DELETE. Be bazinio API funkcionalumo, skirtų duomenims perduoti trečiųjų šalių sistemoms, turi būti įdiegtos papildomos API funkcijos, leidžiančios integruoti papildomus trečiųjų šalių įrankius, pvz., miesto planavimo sistemas, išmaniųjų miestų platformas, eismo kontrolės sistemas.

- Sistemos API turi gebėti perduoti techninės specifikacijos priede Nr. 7 pateiktus duomenis trečiųjų šalių sistemoms.

- Sistema turi būti lengvai pritaikoma naujoms technologijoms, ypač daiktų interneto (IoT) įrenginių integracijai. Tai leis ateityje prijungti naujus transporto ir srautų stebėjimo įrenginius, kaip pažangius jutiklius ar kameras.

- Sistemos sankryžų planavimo modulis turi palaikyti valdiklio duomenų eksportavimą į VISSIM programinės įrangos palaikomo formato bylas. Turi būti įgyvendintas sankryžos valdymo logikos ir kitų adaptyvumo parametrų eksportavimas.

- MOKYMAI

- Po Sistemos įdiegimo Tiekėjas turi suteikti ne mažiau negu 80 val. mokymų kursą skirtą eismo valdymo specialistams ir inžinieriams. Mokymų kursas gali būti skaidomas etapais.

- Mokymai turi vykti oficialia valstybinę lietuvių kalba. Mokymai gali vykti anglų kalba, tačiau turi būti verčiami į lietuvių kalbą.

- Dalis, ne daugiau 50%, mokymų gali vykti nuotoliniu būdu. Tiekėjas turi suderinti mokymų planą su Užsakovu.

- Mokymai skirti eismo valdymo specialistams turi apimti šias temas:

  - Žemėlapio navigacija.

  - Sankryžų valdiklių būsenos patikra.

  - Įvykių istorijos peržiūra.

  - Interaktyvi diagrama.

  - Jutiklių duomenų vertinimas.

  - Sankryžų valdiklių valdymas, signalinių planų perjungimas.

  - Specialių reakcijos/atsako planų kūrimas ir paleidimas.

  - Sistemos scenarijų ir strategijų kūrimas, valdymas.

  - Darbas su statistikos moduliu, ataskaitų generavimas, naujų šablonų ataskaitoms kūrimas.

  - Viešojo VTP modulio stebėseną, ataskaitų generavimas ir ataskaitų šablonų kūrimas.

- Mokymai skirti inžinieriams turi apimti papildomai šias temas:

  - Sistemos administravimas: sankryžų valdiklių būsenų atvaizdavimo eiliškumo (prioritetų) keitimas, valdiklių būsenų spalvinės gamos keitimas.

  - Valdiklių duomenų įvedimas, importavimas, eksportavimas.

  - Valdiklių duomenų korekcija, naujų signalinių planų, signalinių grupių, jutiklių, fazių, rėmų planų, valdymo logikos korekcija ir siuntimas į valdiklį.

  - Darbas su sankryžų planavimo moduliu: sankryžos topologijos kūrimas, „intergreen“ laikų skaičiavimas, automatinis ar pusiau automatinis fazių, fazių sekų, fazių perėjimų, signalinių planų sukūrimas.

  - Darbas su adaptyviu darbo režimų optimizavimo realiu laiku moduliu: signalinių planų generavimo parametrų konfigūravimas, žalių koridorių koordinavimo parametrų konfigūravimas, žalio signalo paskirstymo parametrų konfigūravimas ir kiti.

  - VTP modulio konfigūravimas.

- Mokymo metu Tiekėjas turi paruošti praktines užduotis skirtas tiek eismo valdymo specialistams, kurie vykdo sankryžų stebėsenos ir valdymo funkcijas, tiek inžinieriams, kurie vykdo sankryžų duomenų korekcijos ir Sistemos konfigūravimo funkcijas.

- Suteikęs mokymus Tiekėjas turi pateikti mokymų medžiagą ir instrukcijas skirtas Sistemos  naudojimui ir administravimui el. formatu:

  - Tiekėjas turi pateikti mokymo medžiagą lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Tiekėjas turi pateikti Sistemos naudojimo instrukcijas, skirtas eismo valdymo specialistams lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Tiekėjas turi pateikti Sistemos administravimo ir konfigūravimo instrukcijas skirtas inžinieriams lietuvių ir anglų kalbomis.

- SISTEMOS PRIEŽIŪRA

- Užsakovas nustato Sistemos priežiūros atsakomybių ribas:

  - Tiekėjas yra atsakingas už Sistemos programinės įrangos veikimą, priežiūrą, naujinimą ir už trečiųjų šalių programinės įrangos veikimą, priežiūrą, naujinimą, kuri buvo įdiegta Tiekėjo ir  yra reikalinga Sistemos veikimo užtikrinimui.

  - Užsakovas yra atsakingas už serverių infrastruktūros (fizinės/techninės serverių įrangos) veikimą, virtualių mašinų kūrimą, priežiūrą, atnaujinimą, atsarginių kopijų kūrimą, už virtualių mašinų operacinių sistemų veikimą ir naujinimą, tinklų konfigūravimą ir ryšio tarp serverių, virtualių mašinų ir sankryžų valdiklių tiekimą, laiko serverio veikimą bei antivirusinės programinės įrangos atnaujinimą.

- Tiekėjas turi užtikrinti ne mažesnį negu 99 % Sistemos pasiekiamumą. Sistemos pasiekiamumui matuoti panaudojant devintukų (NINES) metodą, kuris parodo, kiek laiko procentais sistema buvo pasiekiama ir veiksni (3 lentelė).

3 lentelė. Sistemos pasiekiamumo rodikliai

| Veiksnumas procentais | Neveiksnumas procentais | Neveiksnumas per metus | Neveiksnumas per savaitę |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 % | 1 % | 3,65 dienos | 1 val., 41 min. |

- Tiekėjas privalo vykdyti Sistemos (įdiegtos Užsakovo serverių infrastruktūroje) periodinę patikrą nuotoliniu būdu 2 kartus per mėnesį (pirmą ir trečią mėnesio savaitėmis), kurią sudaro:

  - Sistemos visų modulių (vartotojo sąsajos ir bazinio Sistemos funkcionalumo, statistikos modulio, kokybės valdymo modulio, adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio, valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulio,  sankryžų planavimo modulio, viešojo transporto prioriteto modulio ir kitų čia neišvardytų, tačiau Sistemos veikimo užtikrinimui reikalingų modulių) veikimo patikra;

  - Sistemos įvykių žurnalų (angl. System log files) peržiūra, klaidų ir įspėjimų paieška ir analizė. Radus klaidą Sistemoje Tiekėjas turi nedelsiant inicijuoti klaidos taisymą;

  - Tiekėjas turi patikrinti ar Sistemai skirti resursai Užsakovo serverių infrastruktūroje yra pakankami Sistemos normaliam veikimui. Tiekėjas matydamas poreikį plėsti Užsakovo serverių infrastruktūrą turi iš anksto pranešti apie tai Užsakovui.

- Tiekėjas įpareigotas Sistemos priežiūros laikotarpiu tiekti Sistemos naujinimus, kritinių klaidų taisymo paketų diegimą arba diegti visiškai naujas Sistemos versijas. Naujų Sistemos versijų diegimo laikotarpis turi būti suderintas su Užsakovu. Kritinių Sistemos klaidų taisymo paketai turi būti diegiami ne vėliau negu per 24 val. po klaidų taisymo paketų atsiradimo. Naujų Sistemos versijų ar klaidų taisymo paketų diegimas galimas darbo dienomis 10-14 val. arba 20-24 val. Po Sistemos atnaujinimo Tiekėjas turi patikrinti ar visi Sistemos moduliai veikia.

- Tiekėjas privalo priimti ir reaguoti į Užsakovo registruojamus pranešimus (užklausas) apie Sistemos sutrikimus Užsakovo service desk Odoo platformoje.

- Tiekėjas privalo reaguoti į Užsakovo registruotus pranešimus apie Sistemos gedimus darbo dienų darbo valandomis nuo 08:00 iki 17:00 val. Lietuvos laiku pagal oficialų Lietuvos darbo dienų kalendorių.  Tiekėjas privalo sureaguoti į gautą užklausą per 1 darbo valandą.

- Reakcijos laikas – laikas, skirtas identifikuoto Sistemos gedimo tolimesnių veiksmų jam pašalinti plano pateikimui.

- Užsakovas registruodamas užklausas apie Sistemos gedimus Odoo platformoje priskiria kiekvienai užklausai gedimo lygį. Priklausomai nuo parinkto gedimo lygio priskiriamas gedimo sprendimo laikas. Į sprendimo laiką yra įskaičiuotas reakcijos laikas. Gedimų lygiai, jų aprašymas ir sprendimo laikas pateikiami 4 lentelėje.

4 lentelė. Sistemos gedimų lygiai ir sprendimo laikai

| Sistemos gedimo lygis | Gedimo aprašymas | Reakcijos laikas | Spendimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritinis | - Kibernetinio saugumo incidentas. - Neveikia Sistemos vartotojo sąsaja. - Žemėlapyje užstrigo sankryžų būsenų atvaizdavimas, būsenos nekinta - Sutriko sankryžų valdymo funkcionalumas, neįmanoma skubiai perjungti signalinio plano ar išjungti sankryžos adaptyvumo. - Užstrigo sankryžų valdiklių daugiapakopis valdymas, negalima išjungti/įjungti tam tikruose lygiuose esančių komandų. - Sutriko sankryžų grupių valdymo funkcionalumas. - Sutriko adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis. Sistema negeneruoja signalinių planų adaptuotų prie transporto srautų intensyvumo. Sankryžos persijungė į nelankstų ar lokalaus valdymo darbo režimą. - Kitas gedimas, kuris turi įtakos eismo valdymo specialisto tiesioginėms funkcijos atlikti. | 1 darbo valanda | Ne ilgiau nei 8 darbo valandos |
| Vidutinis | - Sutriko žemėlapio navigacija. - Neveikia detalios informacijos langas - Sutriko interaktyvios diagramos atvaizdavimas. - Sutriko sankryžų valdiklių įvykių istorijos peržiūros funkcija. - Sutriko valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulio veikimas. - Sutriko viešojo transporto prioriteto modulio veikimas. - Sutriko prognozavimo, strategijų ar scenarijų kūrimo ir valdymo įrankių veikimas. - Kitas gedimas, kuris turi įtakos inžinieriaus tiesioginėms funkcijos atlikti. | 1 darbo valanda | Ne ilgiau nei 16 darbo valandų |
| Žemas | - Žemėlapyje neatvaizduojamas LOS ar kiti objektų sluoksniai. - Neveikia sankryžų valdiklių būsenų eiliškumo nustatymo ir būsenų spalvinės gamos konfigūravimo funkcijos. - Sutriko statistikos modulio veikimas ar tam tikros jo funkcijos. - Sutriko sankryžos planavimo modulio veikimas. - Kiti gedimai, kurie neturi tiesioginės įtakos sankryžų operatyviam valdymui. | 1 darbo valanda | Ne ilgiau nei 40 darbo valandų |

- Tiekėjas gavęs užklausą per Odoo platformą apie Sistemos gedimą, išanalizavęs gedimo priežastį ir nustatęs, kad gedimo priežastis yra Užsakovo atsakomybės ribose (pagal 78 punktą) turi nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą.

- Esant Užsakovo serverių infrastruktūros gedimui, Užsakovas įsipareigoja nedelsiant atstatyti techninės įrangos ir virtualių mašinų veikimą panaudojant anksčiau sukurtas atsargines kopijas. Esant poreikiui ir Sistemos veikimo užtrikimui Tiekėjas turi atstatyti Sistemos veikimą po to kai Užsakovas atstato techninės įrangos veikimą (Sistemos veikimo atstatymas turi būti įtrauktas į Sistemos priežiūros kaštus). Tokiu atveju Sistemos veikimo atstatymo terminai nustatomi bendru Tiekėjo ir Užsakovo sutarimu remiantis protingumo principu.

- PAPILDOMOS PASLAUGOS

- Tiekėjas turi suteikti Užsakovui galimybę užsakyti Papildomas paslaugas, kurias sudaro:

  - Sistemos tobulinimo paslaugos (maksimalus kiekis - 300 val. per visą Sutarties laikotarpį), skirtos naujo ar esamo Sistemos funkcionalumo ar Sistemos modulių kūrimui ar tobulinimui.

  - Naujų sankryžų/perėjų valdiklių integravimas (duomenų įvedimas) į Sistemą, ryšio ir bazinio OCIT funkcionalumo testavimas (maksimalus kiekis – 50 vnt. šviesoforų valdiklių integravimas) pagal testavimo protokolą (Techninės specifikacijos priedas Nr.3).

- Papildomų paslaugų teikimas vykdomas gavus atskirą Užsakovo užsakymą. Papildomų paslaugų atlikimo terminai nustatomi bendru sutarimu. Apmokėjimas vykdomas pagal faktiškai suteiktas paslaugas. Papildomos paslaugos įtraukiamos į einamojo mėnesio suteiktų Paslaugų aktą atskiroje eilutėje.

- Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui po suteiktų mokymų nemokamai el. priemonėmis užduoti klausimus ir gauti atsakymus susijusius su Sistemos funkcijų ir modulių veikimu, veikimo atstatymu ar administravimu bei konfigūravimu.

- LICENCIJOS, GARANTIJA IR AUTORINĖS TEISĖS

- Tiekėjas turi numatyti ir Sistemos diegimo metu įdiegti ne mažiau 350 unikalių licencijų sankryžų valdikliams. Sistema negali apsiriboti maksimaliu 350 unikalių sankryžų valdiklių licencijų kiekiu ir esant poreikiui licencijų kiekis gali būti didinamas iki 500.

- Tiekėjas turi numatyti neribotą licenciją (licencijų kiekį) sankryžų jutikliams ar matavimo taškams. Sistemoje neturi būti ribojamas maksimalus transporto jutiklių ar matavimo taškų skaičius.

- Tiekėjas turi sukurti ne mažiau 10 unikalių Užsakovo vartotojų paskyrų skirtų Sistemos valdymui ir administravimui.

- Tiekėjas neturi riboti galimybių integruotis į Sistemą trečiųjų šalių programinei įrangai panaudojant API ar kitus integravimo metodus.

- Tiekėjas visoms suteiktoms Paslaugoms ir Papildomoms paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę nei 2 metų garantiją.

- Garantiniu terminu Tiekėjas privalo savo sąskaita ir ištekliais šalinti visus suteiktų Paslaugų ir Papildomų paslaugų trūkumus ir (ar) defektus, išskyrus trūkumus ir (ar) defektus:

  - atsiradusius dėl Užsakovo kaltės;

  - atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

- Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo savo sąskaita ir ištekliais šalinti Odoo platformoje Užsakovo registruotus Paslaugų ar Papildomų paslaugų trūkumus ir (ar) defektus 4 lentelėje nustatytais terminais.

- Tiekėjas suteikęs papildomas Sistemos tobulinimo paslaugas pagal 88.1 punktą, kurių metu buvo tobulinamas esamų Sistemų modulių funkcionalumas, kuriamas papildomas Sistemoje integruotas funkcionalumas ar kuriami Sistemoje integruoti moduliai su nauju funkcionalumu, neprivalo besąlygiškai perduoti Užsakovui visą intelektinę nuosavybę į tobulinimo metu sukurtą objektą.

- Tiekėjas suteikęs papildomas Sistemos tobulinimo paslaugas pagal 88.1 punktą, kurių metų buvo sukurti atskiri nuo Sistemos moduliai, aplikacijos ar kiti programavimo rezultato objektai turi besąlygiškai perduoti Užsakovui visą intelektinę nuosavybę į tobulinimo metu sukurtą objektą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtinės teisės, numatytos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą.

- VALDIKLIŲ TIEKIMO SĄLYGOS

- Tiekėjas turi užtikrinti 210 vnt. naujų valdiklių (šviesoforais reguliuojamų sankryžų ar perėjų)  tiekimą.

- Tiekėjas turi užtikrinti Užsakovui užsakyti valdiklių tiekimą paketais per visą Sutarties laikotarpį. Techninės specifikacijos priede Nr. 9 pateikiama visų 210 vnt. valdiklių komplektacija ir preliminarūs valdiklių paketai.

  - Užsakovas numato atlikti iki keturių valdiklių paketų užsakymų per vienerius Sutarties metus. Preliminarus valdiklių paketų tiekimo planas:

    - Pirmieji sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 1-4 valdiklių paketai.

    - Antrieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 5-8 valdiklių paketai.

    - Tretieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 9-11 valdiklių paketai.

    - Ketvirtieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 12-13 valdiklių paketai.

    - Penktieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 14 valdiklių paketas.

  - Valdiklių kiekis kiekviename pakete gali kisti iki 10 % (nekeičiant bendro valdiklių kiekio).

  - Valdiklių paketų tiekimas bus užsakomas atskirais užsakymais ir su Tiekėju suderintu grafiku.

  - Valdiklių paketų užsakymo metu Tiekėjas turi užtikrinti galimybę koreguoti valdiklių komplektaciją (nekeičiant bendro valdiklių ir jų vidinių komponentų kiekio).

- Tiekėjas turi pasiūlyti Užsakovui valdiklius suderinamus su Sistema, kurie būtų integruojami į Sistemą per OCIT protokolą ir palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir VTP modulio.

- Tiekėjo siūlomi valdikliai turi išpildyti visas technines charakteristikas, pateiktas valdiklio techninės specifikacijos 5 lentelėje.

5 lentelė. Šviesoforų valdiklis su įrenginiu skydu:

| Eil. Nr. | Charakteristika |  | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spinta |  | Valdiklis sumontuojamas poliesterinėje arba metalinėje (apsaugotoje nuo korozijos) sustiprintoje dėžėje ant pamato. Dėžės apsaugos laipsnis IP54. Rakinama įleidžiama spyna. Korpuso spalva RAL 9004. |
| 2. | Maitinimo įtampa |  | 230 V AC – 10/+10%; 50 Hz |
| 3. | Išėjimo įtampa |  | 230 V AC – 10/+10%; 50 Hz |
| 4. | Standartas |  | LST EN 12675 ar lygiavertis |
| 5. | Kiekvieno išėjimo (šviesoforo pajungimui) srovė |  | Ne mažiau 1 A |
| 6. | Išėjimo grandinės |  | Kiekvienas išėjimas apsaugomas individualiu saugikliu. |
| 7. | Valdomų grupių skaičius |  | Detali informacija pateikta techninės specifikacijos priede Nr. 9. |
| 8. | Papildoma maitinimo rozetė spintoje |  | Privaloma. Turi būti apsaugota atskiru kirtikliu. |
| 9. | Skystųjų kristalų ekranas (LCD) |  | Privalomas |
| 10. | Laikrodis |  | Privalomas, elektroninis kvarcinis, integruotas į valdiklio valdymo plokštę, laikas atvaizduojamas ant valdiklio skystųjų kristalų ekrano (LCD) ir papildomas GPS modulis, skirtas laikrodžio sinchronizacijai. |
| 11. | Darbinė temperatūra |  | -400C - +600C |
| 12. | Ryšiai, sąsajos, protokolai |  | RS232, TCP/IP, OCIT |
| 13. | Išoriniai įėjimai/išėjimai |  | Detali informacija pateikta techninės specifikacijos priede Nr. 9. |
| 14. | Galimi naudojami jutiklio tipai |  | Indukciniai kontūrai, video, infraraudonųjų spindulių, radariniai ir bevieliai magnetiniai jutikliai |
| 15. | Signalizacijos sauga (šviesos diodų optinių elementų kontrolė) | Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į Sistemą: Raudonos spalvos transportui skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra DU raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra TRYS raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO, ĮRENGTO VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra KETURI raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO ar DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant TRIJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra PENKI raudonos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO ar DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant TRIJŲ ar KETURIŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Raudonos spalvos pėstiesiems skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Žalios spalvos šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO žalios spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. - Esant VISŲ signalinės grupės žalios spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Žalios spalvos pėstiesiems skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO žalios spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Geltonos spalvos šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO ar VISŲ geltonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. |  |
| 16. | Atmintis |  | Valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius, bei detektorių rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias terminas – 24 val. |
| 17. | Nepertraukiamo maitinimo sistema |  | Dingus elektros maitinimui, valdiklis turi išsiųsti aliarminį pranešimą į Sistemą naudodamas vidinį rezervinio maitinimo šaltinį (pvz. akumuliatorių). Minimalios ir maksimalios įtampos kontrolė su išsaugojimu atmintyje. |
| 18. | Apjungimas su sistema ir kitais valdikliais |  | Suderinamas su Sistema pagal OCIT protokolo reikalavimus, suderinamas su Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku moduliu ir viešojo transporto prioriteto moduliu. |
| 19. | Durų atidarymo signalizacija |  | Atidarius bet kokias valdiklio dureles, turi būti užfiksuotas valdiklyje ir išsiųstas pranešimas į Sistemą apie valdiklio durų atidarymą. |
| 20. | Garantinis laikas |  | Ne mažiau 5 metų nuo pristatymo Užsakovui dienos |

- Tiekėjo siūlomas valdiklis turi būti suderinamas su Sistema:

  - Valdiklis turi reaguoti į visas valdymo komandas nusiųstas iš Sistemos per OCIT protokolą ir turi būti suderinamas su Sistemos baziniu funkcionalumu.

  - Valdiklis turi išpildyti adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio funkcionalumo reikalavimus Sistemos ar valdiklio lygyje:

    - Arba valdiklis ar valdiklių grupė turi reaguoti ir sąveikaujant su Sistema išpildyti 1 lentelės funkcionalumo reikalavimus.

    - Arba valdiklis ar valdiklių grupė turi savarankiškai/lokaliai (nebūtinai gaunant komandas iš Sistemos)  išpildyti 2 lentelės funkcionalumo reikalavimus.

  - Valdiklis turi būti suderinamas su Sistemos valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo moduliu ir turi priimti visas komandas susijusias su naujų pakoreguotų duomenų siuntimu į valdiklį pagal 49 punktą.

  - Valdiklis turi priimti ir vykdyti iš Sistemos viešojo transporto prioriteto modulio gautas komandas.

- Valdiklių garantinio laikotarpio pradžia laikoma valdiklių pristatymo Užsakovui diena.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa duomenų perdavimo ir saugojimo  Sistemos infrastruktūra atitinka aukščiausius duomenų saugumo standartus, įskaitant GDPR reikalavimus.

- Už Sistemos kūrimą atsakinga šalis turi pateikti įrodymus, kad trečiųjų šalių prieiga prie informacijos apdorojimo įrenginių yra griežtai kontroliuojama ir atitinka EN ISO 9001 standartą.

- Tiekėjas turi pateikti suteiktų Paslaugų ataskaitą (kartu su suteiktų Paslaugų aktu, 1 kartą per mėnesį) su detaliu aprašymu: kada buvo vykdoma periodinė patikra, kiek ir kokių gedimų buvo užfiksuota, gedimų šalinimo eiga, , kiek ir kokių Papildomų paslaugų buvo suteikta.

- Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kadangi pirkime taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – aprašas), 4.4.4.4 papunktis – prekėms (valdikliams) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija su galimybe tiekėjams pasiūlyti ilgesnį garantinį laikotarpį.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Pradinė informacija apie sankryžų valdiklius

| Eil. Nr. | Sankryžos numeris | Sankryžos pavadinimas | Platumos koordinatė, WGS-84 | Ilgumos koordinatė, WGS-84 | Unikalus vardas (Host name) | Valdiklio gamintojas | Valdiklio modelis | IP adresas | Kaukė (Mask) | Tinklo vartai (Gateway) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1001 | Rinktinės–Kazliškių g. | 54,6986 | 25,28687 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 2 | K1002 | Žirmūnų g. perėja prie Tuskulėnų rimties p. | 54,69812 | 25,30102 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 3 | K1003 | Olandų–Filaretų g. | 54,68496 | 25,30899 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 4 | K1004 | Subačiaus g. pėsčiųjų perėja | 54,67713 | 25,30297 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 5 | K1005 | Drujos–Manufaktūrų g. | 54,67861 | 25,3111 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 6 | K1006 | Liepkalnio pėsčiųjų perėja | 54,6681 | 25,29669 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 7 | K1007 | Rasų–Sukilėlių–Ribiškių didžioji g. | 54,66666 | 25,3053 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 8 | K1008 | Dunojaus–Liepkalnio–Dzūkų g. | 54,6624 | 25,30104 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 9 | K1009 | Liepkalnio g.–Žirnių g.–Minsko pl. | 54,65427 | 25,30285 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 10 | K101 | Žygimantų–A. Goštauto–Vilniaus g. | 54,69051 | 25,27984 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 11 | K1010 | Šilo–V. Grybo g. | 54,70424 | 25,31598 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 12 | K1011 | Žirmūnų g. 67 (prie PC „LIDL“) | 54,71629 | 25,30527 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 13 | K1013 | Šiaurės–A. Kojelavičiaus | 54,69506 | 25,39683 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 14 | K1014 | Kalvarijų–Didlaukio g. | 54,72756 | 25,28006 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 15 | K1015 | Didlaukio g. ties Baltupio m-kla | 54,72906 | 25,27311 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 16 | K1016 | Geležinio Vilko–Didlaukio g. | 54,72908 | 25,26781 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 17 | K1017 | Gelvonų g. perėja (ties PC „Maxima“) | 54,71808 | 25,25764 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 18 | K1018 | Gelvonų–Paberžės g. | 54,71622 | 25,25776 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 19 | K1019 | Šeškinės–Paberžės g. | 54,71573 | 25,25127 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 20 | K102 | A. Goštauto–A. Vienuolio A. Goštauto–A.Jakšto g. | 54,69088 | 25,27804 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 21 | K1020 | S. Stanevičiaus g. pėsčiųjų perėja (ties „Jovaru“) | 54,72348 | 25,25393 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 22 | K1021 | Buivydiškių g. perėja | 54,71359 | 25,23769 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 23 | K1023 | Pašilaičių g. pėsčiųjų perėja | 54,73166 | 25,23112 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 24 | K1024 | Ukmergės g. perėja (ties Gedvydžių g.) | 54,73437 | 25,2342 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 25 | K1026 | L. Asanavičiūtės g. perėja (ties „Kometa“) | 54,69322 | 25,21482 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 26 | K1027 | L. Asanavičiūtės–V. Maciulevičiaus g. | 54,68811 | 25,20782 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 27 | K1028 | Architektų g. pėsčiųjų perėja | 54,67804 | 25,20221 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 28 | K1029 | Architektų–Erfurto g. | 54,67401 | 25,20146 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 29 | K103 | A. Goštauto g.–Vasario 16-osios g. | 54,6916 | 25,27338 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 30 | K1030 | Metalo–Geologų g. | 54,63758 | 25,26691 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 31 | K1032 | Galvės–Kirtimų g. | 54,63271 | 25,15163 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 32 | K1033 | Lazdynėlių–Šiltnamių g. | 54,67007 | 25,19812 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 33 | K1035 | Santariškių pėsčiųjų perėja | 54,75497 | 25,28054 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 34 | K1036 | Metalo g.–Eišiškių pl. | 54,64613 | 25,26541 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 35 | K1038 | Molėtų pl.–Skersinės g. | 54,76484 | 25,27174 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 36 | K1039 | Nemenčinės pl.–Svajonių g. | 54,73435 | 25,33764 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 37 | K104 | A. Goštauto g.–J. Tumo-Vaižganto g. | 54,69226 | 25,27172 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 38 | K1040 | Ukmergės–S. Nėries g. | 54,73752 | 25,23224 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 39 | K1041 | Žemaitės g. (ties PC „LIDL“) | 54,67199 | 25,25653 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 40 | K1042 | Saulėtekio al.–Šatrijos Raganos g. | 54,7239 | 25,33838 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 41 | K1043 | Eišiškių pl. 13 (ties VĮ Oro navigacija) | 54,64961 | 25,26834 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 42 | K1044 | Justiniškių–Virbeliškių g. | 54,72921 | 25,21857 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 43 | K1045 | Ukmergės–M. Lietuvio g. | 54,74501 | 25,22014 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 44 | K1046 | Vakarinis aplink.–Pavilnionių g. | 54,73572 | 25,20845 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 45 | K1047 | S. Stanevičiaus g. 2A pėsčiųjų perėja | 54,72116 | 25,2558 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 46 | K1048 | P. Lukšio–J. Kubiliaus g. | 54,71132 | 25,29864 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 47 | K1049 | Drujos–Rasų g. | 54,67373 | 25,2983 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 48 | K105 | J. Tumo-Vaižganto–Lukiškių g., J. Tumo-Vaižganto-Savickio g. | 54,69121 | 25,27024 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 49 | K1050 | Pilaitės pr. –V. Pociūno g | 54,70151 | 25,20459 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 50 | K1051 | Savanorių pr.–Sausupio g. | 54,64683 | 25,21114 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 51 | K1052 | Rygos - Taikos g. (prie PC „IKI“) | 54,71879 | 25,21414 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 52 | K1053 | Pilaitės pr.–Įsruties g. | 54,71025 | 25,18208 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 53 | K1055 | G. Vilko g.–Mokslininkų g.–Molėtų pl. | 54,7533 | 25,26929 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 54 | K1056 | Mokslininkų–Baltupio g. | 54,75295 | 25,27124 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 55 | K1057 | Mokslininkų g. perėja | 54,75077 | 25,27639 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 56 | K1058 | Panerių g. perėja | 54,6682 | 25,26416 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 57 | K1059 | Naugarduko–Iešmininkų g. | 54,66714 | 25,25371 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 58 | K106 | Gedimino pr.–J. Tumo-Vaižganto g. | 54,689 | 25,26866 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 59 | K1060 | Naugarduko–Gerosios Vilties g. | 54,66657 | 25,25207 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 60 | K1061 | Panerių–Iešmininkų g. | 54,66628 | 25,25459 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 61 | K1062 | Vydūno–Karaliaučiaus g. | 54,70734 | 25,17495 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 62 | K1063 | Molėtų pl.–Santaros g. | 54,75804 | 25,27208 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 63 | K1064 | Santariškių–Santaros g. | 54,75764 | 25,281 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 64 | K1065 | Santarišnių g. 1A perėja | 54,75249 | 25,28007 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 65 | K1066 | Rygos–Taikos g. (prie PC „Maxima“) | 54,71656 | 25,22834 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 66 | K1067 | Gelvonų g. perėja | 54,71473 | 25,25707 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 67 | K1068 | Kalvarijų–J. Kazlausko g. | 54,723 | 25,28262 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 68 | K1069 | Verkių–P. Lukšio g. | 54,71232 | 25,29264 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 69 | K107 | V. Kudirkos–Pamėnkalnio–J. Jasinskio g. | 54,68761 | 25,26786 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 70 | K1070 | Žirmūnų–P. Lukšio g. | 54,7113 | 25,30484 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 71 | K1071 | Drujos–Subačiaus g. | 54,67679 | 25,307 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 72 | K1072 | Parko–Pergalės g. | 54,68847 | 25,41126 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 73 | K1073 | Parko g. perėja | 54,68562 | 25,42234 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 74 | K1074 | Ukmergės–Perkūnkiemio g. | 54,74235 | 25,22322 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 75 | K1075 | Vikingų. (prie Oreivių g.) | 54,65009 | 25,27874 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 76 | K1076 | Kalvarijų g. 294 perėja | 54,73375 | 25,27888 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 77 | K1078 | F. Vaitkaus g.–Vikingų g.–Rodūnios kel. | 54,64304 | 25,27778 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 78 | K1079 | Naugarduko g. pėsčiųjų perėja | 54,66551 | 25,2469 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 79 | K108 | V. Kudirkos–Z. Sierakausko g. | 54,68397 | 25,26486 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 80 | K1080 | Gariūnų–Paneriškių g. | 54,65903 | 25,15995 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 81 | K1081 | Ukmergės-Pašilaičių-J. Baltrušaičio g. | 54,72934 | 25,23655 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 82 | K1082 | P. Žadeikos–S. Nėries g. | 54,7309 | 25,2397 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 83 | K1083 | Ukmergės–Bieliūnų g. (prie PC BIG) | 54,73969 | 25,22699 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 84 | K1084 | Laisvės pr. 80 perėja | 54,722862 | 25,233653 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 85 | K1085 | Ukmergės perėja ties P. Žadeikos g. | 54,730991 | 25,237644 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 86 | K1086 | Ukmergės perėja ties J. Baltrušaičio g. | 54,728544 | 25,239768 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 87 | K1087 | B. Radvilaitės-Pilies g. | 54,6848 | 25,28939 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 88 | K1089 | Pavilnionių g. 55 | 54,73572 | 25,21195 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 89 | K109 | V. Kudirkos–M. K. Čiurlionio g. | 54,6824 | 25,26498 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 90 | K1090 | Galvės–J. Tiškevičiaus g. | 54,62387 | 25,11128 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 91 | K1091 | Pilaitės pr.–Pilkalnio g. | 54,71045 | 25,16486 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 92 | K1092 | Pavilnionių–Perkūnkiemio–Grigalaukio g. | 54,73575 | 25,21659 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 93 | K1093 | Saulėtekio g. perėja | 54,72408 | 25,3402 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 94 | K1094 | Nemenčinės pl. 112 | 54,75528 | 25,36614 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 95 | K1095 | V. Pociūno–Sidaronių g. | 54,70539 | 25,20583 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 96 | K1096 | Nemenčinės pl. 15 | 54,73091 | 25,3323 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 97 | K1097 | L. Asanavičiūtės g. 48 | 54,69423 | 25,21591 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 98 | K1098 | S. Batoro g. pėsčiųjų perėja | 54,68598 | 25,32399 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 99 | K1099 | Vikingų-Oro uosto | 54,64416 | 25,27756 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 100 | K110 | Švitrigailos–J. Basanavičiaus g. | 54,68133 | 25,26535 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 101 | K1100 | Olandų g. perėja ties Polocko st. | 54,68291 | 25,31255 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 102 | K1101 | Pilaitės pr.- Karaliaučiaus g. | 54,710378 | 25,17266 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 103 | K111 | Švitrigailos–A. Vivulskio g. | 54,67923 | 25,26684 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 104 | K112 | Švitrigailos–T. Ševčenkos g. | 54,67753 | 25,26744 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 105 | K113 | Švitrigailos–Naugarduko g. | 54,67438 | 25,26857 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 106 | K114 | Švitrigailos–Kauno g. | 54,67185 | 25,26944 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 107 | K115 | Švitrigailos–Panerių g. | 54,66942 | 25,27044 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 108 | K116 | Dariaus ir Girėno–Pelesos–Prūsų g. | 54,66589 | 25,27288 | xxxxxx | Siemens | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 109 | K117 | Dariaus ir Girėno–Brolių g. | 54,66313 | 25,27337 | xxxxxx | Siemens | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 110 | K118 | Dariaus ir Girėno–Šaltkalvių–Kapsų g. | 54,66146 | 25,27352 | xxxxxx | Siemens | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 111 | K119 | Dariaus ir Girėno g.–Eišiškių pl. | 54,65227 | 25,27151 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 112 | K120 | Dariaus ir Girėno g. perėja | 54,64617 | 25,27341 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 113 | K121 | Dariaus ir Girėno–F. Vaitkaus g. | 54,64304 | 25,274 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 114 | K151 | J. Jasinskio g. perėja (ties mokykla) | 54,68818 | 25,26379 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 115 | K153 | Žemaitės–Kauno–Naugarduko g. Kauno–Smolensko g. | 54,67013 | 25,26024 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 116 | K154 | Naugarduko g. (ties PC „Maxima“) | 54,66954 | 25,25787 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 117 | K155 | Kauno g. perėja (ties suaugusiųjų m-kla) | 54,67075 | 25,26338 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 118 | K156 | Kauno–Vytenio g. | 54,67131 | 25,26639 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 119 | K201 | Kalvarijų–Upės–Žvejų g. | 54,69207 | 25,28008 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 120 | K202 | Kalvarijų–A. Juozapavičiaus g. | 54,69342 | 25,28102 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 121 | K203 | Kalvarijų g.–Šeimyniškių g.–Konstitucijos pr. | 54,69472 | 25,28178 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 122 | K204 | Kalvarijų–Krokuvos g. | 54,69701 | 25,28187 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 123 | K205 | Kalvarijų g., pėsčiųjų perėja prie turgaus | 54,69978 | 25,28274 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 124 | K206 | Kalvarijų–Žalgirio g. | 54,70377 | 25,28382 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 125 | K207 | Žalgirio–Rinktinės–Tuskulėnų g., Minties–Apkasų g. | 54,70346 | 25,28809 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 126 | K209 | Kalvarijų g. perėja prie m-klos | 54,70688 | 25,28483 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 127 | K210 | Kalvarijų–Apkasų g. | 54,70872 | 25,28564 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 128 | K211 | Kalvarijų–P. Lukšio g. Kalvarijų g. 127 perėja | 54,71343 | 25,2868 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 129 | K213 | Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. | 54,71505 | 25,2868 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 130 | K214 | Kalvarijų–V. Gerulaičio g. | 54,71722 | 25,28655 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 131 | K215 | Kareivių–Verkių g. | 54,71719 | 25,29484 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 132 | K216 | Kareivių–Žirmūnų g. | 54,72031 | 25,30246 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 133 | K217 | Kareivių–Valakupių tiltas (perėja) | 54,72382 | 25,30785 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 134 | K218 | Kareivių g., ties degaline | 54,71884 | 25,29982 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 135 | K219 | Žirmūnų g. 87 perėja | 54,71904 | 25,30366 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 136 | K220 | Tuskulėnų g. pėsčiųjų perėja | 54,7025 | 25,28987 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 137 | K251 | Konstitucijos pr. - L. Kačynskio g. | 54,69507 | 25,27936 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 138 | K252 | Konstitucijos pr. (ties PC „Europa“) | 54,69616 | 25,27517 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 139 | K253 | Konstitucijos pr., ties „Quadrum“ | 54,69749 | 25,27123 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 140 | K254 | Konstitucijos pr.–Linkmenų g. | 54,69824 | 25,26767 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 141 | K255 | Geležinio Vilko–Ukmergės g. | 54,70164 | 25,26282 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 142 | K256 | G. Vilko–Žalgirio g. | 54,70414 | 25,26647 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 143 | K257 | Žalgirio–Linkmenų g. | 54,70471 | 25,27076 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 144 | K258 | Žalgirio–Kernavės g. | 54,70429 | 25,27606 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 145 | K259 | Žalgirio–Giedraičių g. | 54,70398 | 25,27991 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 146 | K260 | Kalvarijų–Žvalgų g. | 54,72199 | 25,28443 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 147 | K261 | Apkasų–Ulonų g., Ulonų–S. Žukausko g. | 54,7084 | 25,29084 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 148 | K262 | Kalvarijų–J. Treinio g. | 54,71013 | 25,2861 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 149 | K263 | Lvovo–Gegužės 3-iosios g. | 54,69728 | 25,27653 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 150 | K264 | Lvivo - Kernavės g. | 54,69825 | 25,27376 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 151 | K265 | Žalgirio-Širvintų g. | 54,70418 | 25,27765 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 152 | K301 | Gedimino pr. –Šventaragio g. | 54,68594 | 25,28616 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 153 | K302 | Arsenalo–Žygimantų–T. Vrublevskio g. | 54,68825 | 25,28805 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 154 | K303 | T. Kosciuškos pėsčiųjų perėja | 54,68902 | 25,29365 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 155 | K304 | T. Kosciuškos–Sluškų g. | 54,69078 | 25,29832 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 156 | K306 | Antakalnio g., prie L. Sapiegos g. | 54,69599 | 25,30795 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 157 | K308 | Antakalnio g. perėja ties J. Lelevelio m-kla | 54,70199 | 25,30948 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 158 | K309 | Antakalnio g. 35 perėja | 54,70294 | 25,30982 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 159 | K310 | Antakalnio g. 37 perėja | 54,70385 | 25,31015 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 160 | K311 | Antakalnio–Šilo g. | 54,70503 | 25,31061 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 161 | K312 | Žirmūnų–Minties g. | 54,70572 | 25,30454 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 162 | K313 | Antakalnio - Tramvajų g. | 54,70681 | 25,31175 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 163 | K314 | Antakalnio–Klinikų g. | 54,70885 | 25,31334 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 164 | K315 | Antakalnio g. perėja prie poliklinikos, Antakalnio–Žolyno g. | 54,71175 | 25,3149 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 165 | K317 | Antakalnio–Švyturio g. | 54,71386 | 25,3156 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 166 | K318 | Antakalnio–P. Širvio g. | 54,71498 | 25,31598 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 167 | K319 | Antakalnio–Tverečiaus | 54,71664 | 25,31648 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 168 | K320 | Antakalnio–M. K. Oginskio | 54,71883 | 25,31712 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 169 | K321 | Antakalnio g. perėja ties universitetine ligonine | 54,72029 | 25,3177 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 170 | K351 | Rinktinės–Olimpiečių–Žvejų g. | 54,68958 | 25,28841 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 171 | K352 | Rinktinės–A. Juozapavičiaus g. | 54,69198 | 25,2893 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 172 | K353 | Šeimyniškių–Rinktinės g. | 54,69475 | 25,2883 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 173 | K354 | Šeimyniškių g. pėsčiųjų perėja ties Slucko g. | 54,69438 | 25,28515 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 174 | K355 | Olandų ties Vilniaus technikos kolegija | 54,69079 | 25,30461 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 175 | K356 | Žirmūnų g. pėsčiųjų perėja ties Minties st. | 54,70391 | 25,30436 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 176 | K357 | Nemenčinės pl.–Žirgo g. | 54,72386 | 25,32104 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 177 | K358 | Nemenčinės pl.–Saulėtekio al. | 54,7269 | 25,32613 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 178 | K359 | Rinktinės g.–Ceikinių g. | 54,69358 | 25,28873 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 179 | K401 | J. Basanavičiaus–Vytenio g. | 54,68081 | 25,26288 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 180 | K402 | J. Basanavičiaus–S. Konarskio g. | 54,68009 | 25,26034 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 181 | K403 | Savanorių pr.–Kedrų g. | 54,67739 | 25,25502 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 182 | K404 | Savanorių pr.–Žemaitės g.–V. Pietario g. | 54,67549 | 25,25128 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 183 | K405 | S. Konarskio–V. Pietario g. | 54,67702 | 25,24887 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 184 | K406 | Savanorių pr. pėsčiųjų perėja prie PC „Maxima“ | 54,67376 | 25,24789 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 185 | K407 | Savanorių pr. 43A perėja | 54,67274 | 25,2459 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 186 | K408 | Savanorių pr.–Gerosios Vilties g. | 54,67135 | 25,24319 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 187 | K409 | Geležinio Vilko–Gerosios Vilties g. | 54,67325 | 25,24027 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 188 | K410 | Savanorių pr. 68 perėja | 54,67033 | 25,24126 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 189 | K411 | Savanorių pr.–Vilkpėdės g | 54,66369 | 25,23591 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 190 | K412 | Savanorių pr.– N.Riovonių g. | 54,65918 | 25,23295 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 191 | K413 | Savanorių pr. (prie „Plastos“) | 54,64986 | 25,21651 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 192 | K414 | Savanorių pr.–Vaduvos g. | 54,64416 | 25,20559 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 193 | K415 | Savanorių pr. 6 perėja | 54,67881 | 25,25779 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 194 | K451 | Žemaitės–Eglių g. | 54,67362 | 25,25416 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 195 | K501 | Vasario 16-osios–Šermukšnių g. | 54,69029 | 25,27287 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 196 | K502 | Vasario 16-osios g.–Gedimino pr. | 54,68842 | 25,27215 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 197 | K503 | Gedimino pr.–A. Jakšto g. | 54,68793 | 25,27506 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 198 | K504 | Vasario 16-osios–Pamėnkalnio g. | 54,68713 | 25,27166 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 199 | K505 | Pamėnkalnio–A. Stulginskio g. | 54,68603 | 25,2745 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 200 | K506 | Pylimo–Pamėnkalnio–Jogailos g. | 54,68457 | 25,27713 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 201 | K507 | Mindaugo–K. Kalinausko–Tauro g. | 54,68266 | 25,27331 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 202 | K508 | Pylimo–Palangos–K. Kalinausko | 54,68285 | 25,2773 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 203 | K509 | Pylimo–Klaipėdos g. | 54,68188 | 25,27725 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 204 | K510 | Mindaugo–J. Basanavičiaus g. | 54,68088 | 25,27263 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 205 | K511 | Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g. | 54,67989 | 25,27784 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 206 | K512 | Mindaugo–T. Ševčenkos g. (perėja) | 54,67843 | 25,27352 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 207 | K513 | Pylimo g., prie PC „IKI“, Pylimo–Naugarduko g. | 54,67816 | 25,27935 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 208 | K515 | Pylimo–Ligoninės g. | 54,67713 | 25,28045 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 209 | K516 | Mindaugo–Naugarduko g. | 54,67639 | 25,2743 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 210 | K517 | Mindaugo–Šaltinių g. | 54,67501 | 25,27478 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 211 | K518 | Pylimo–Šv. Stepono–Rūdninkų g. | 54,67552 | 25,28319 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 212 | K519 | Pylimo–Sodų g. | 54,67427 | 25,28506 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 213 | K520 | Aušros Vartų–Bazilijonų–M. Daukšos g. | 54,67405 | 25,28956 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 214 | K521 | M. Daukšos g. perėja prie Senamiesčio m-klos | 54,67466 | 25,29219 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 215 | K522 | Mindaugo–Kauno g. | 54,67267 | 25,27559 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 216 | K523 | Kauno–Aguonų g. | 54,6728 | 25,27799 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 217 | K524 | Kauno–Šv. Stepono–V. Šopeno g. | 54,67244 | 25,27993 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 218 | K525 | V. Šopeno–Sodų g. | 54,672 | 25,2826 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 219 | K551 | J. Basanavičiaus–Algirdo g. | 54,6817 | 25,26955 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 220 | K552 | Algirdo–T. Ševčenkos g. | 54,67802 | 25,2708 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 221 | K553 | Algirdo–Naugarduko g. | 54,6755 | 25,27178 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 222 | K554 | Kauno–Algirdo g. | 54,67245 | 25,27281 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 223 | K555 | Aušros Vartų–Geležinkelio–Drujos g. | 54,67218 | 25,29029 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 224 | K556 | Panerių–Algirdo g. | 54,67 | 25,27366 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 225 | K601 | T. Narbuto–Saltoniškių g. | 54,69877 | 25,25874 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 226 | K602 | T. Narbuto pėsčiųjų perėja | 54,69941 | 25,25356 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 227 | K603 | T. Narbuto–Sėlių g., T. Narbuto g. perėja, netoli Sėlių g. | 54,69938 | 25,24341 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 228 | K605 | Sėlių g. perėja | 54,69846 | 25,24777 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 229 | K606 | Kęstučio–Latvių g. | 54,69487 | 25,25052 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 230 | K607 | Kęstučio–A. Mickevičiaus g. | 54,69001 | 25,25184 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 231 | K608 | Vytauto–A. Mickevičiaus g. | 54,69041 | 25,25646 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 232 | K609 | Liubarto–Vytauto g. | 54,68904 | 25,25639 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 233 | K610 | Gedimino pr.–A. Goštauto | 54,6904 | 25,25991 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 234 | K701 | A. Goštauto–Gynėjų g. | 54,69506 | 25,26431 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 235 | K702 | Gynėjų–Lukiškių g. | 54,69357 | 25,26486 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 236 | K721 | Sėlių–Saltoniškių g., Vytauto–Latvių–Upės g. | 54,69626 | 25,256 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 237 | K740 | Ozo g., ties Licėjumi (ties PC „Ozas“) | 54,71311 | 25,27813 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 238 | K741 | Ozo–Gelvonų g. | 54,711 | 25,25731 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 239 | K742 | Ozo–Ukmergės g. | 54,71014 | 25,24909 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 240 | K743 | Ozo g. perėja | 54,70982 | 25,2452 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 241 | K744 | Ozo–Buivydiškių g. | 54,7089 | 25,2403 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 242 | K761 | Laisvės pr. –Pilaitės pr.–T. Narbuto g. | 54,69933 | 25,22227 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 243 | K762 | Laisvės pr.–Justiniškių g. | 54,70342 | 25,22461 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 244 | K763 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie PC „Mada“) | 54,70727 | 25,22659 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 245 | K764 | Laisvės pr. ties degaline (prie PC „Mada“) | 54,70965 | 25,22622 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 246 | K765 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie bažnyčios) | 54,71212 | 25,22749 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 247 | K766 | Laisvės pr.–Rygos g.–Buivydiškių g. | 54,71616 | 25,23081 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 248 | K767 | Laisvės pr.-Čiobiškio g. | 54,71919 | 25,23249 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 249 | K768 | Laisvės pr.–Žemynos g. | 54,72622 | 25,23367 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 250 | K781 | Justiniškių–Viršilų g. | 54,70386 | 25,21887 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 251 | K782 | Justiniškių–Šešuolių g. | 54,7061 | 25,21565 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 252 | K783 | Justiniškių–Lūžių g. | 54,71124 | 25,21714 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 253 | K784 | Justiniškių–Rygos g. | 54,71701 | 25,22145 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 254 | K785 | Justiniškių–Taikos g. | 54,72114 | 25,22274 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 255 | K786 | Taikos–Lūžių g. | 54,71177 | 25,21447 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 256 | K787 | Rygos g. 8 | 54,71666 | 25,22481 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 257 | K801 | Ukmergės–Fabijoniškių g. (ties „Topo centru“) | 54,7211 | 25,24422 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 258 | K802 | Ukmergės g. perėja ties poliklinika | 54,72413 | 25,2425 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 259 | K803 | Ukmergės g., ties PC „Senukai | 54,72279 | 25,24325 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 260 | K821 | Ateities–Fabijoniškių g. | 54,73057 | 25,24529 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 261 | K822 | Ateities g. ties silpnaregių centru | 54,7315 | 25,24798 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 262 | K823 | Ateities–S. Stanevičiaus g. | 54,7336 | 25,25343 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 263 | K824 | Ateities–Didlaukio g. | 54,73527 | 25,25889 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 264 | K825 | Ateities–Baltupio g. | 54,73692 | 25,26588 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 265 | K826 | Ateities-Bitininkų g., Ateities-Maumedžių g. | 54,73807 | 25,26987 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 266 | K828 | Kalvarijų–Ateities g. | 54,73926 | 25,27676 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 267 | K829 | Jeruzalės–Braškių g. | 54,74357 | 25,27739 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 268 | K830 | Jeruzalės–Mokyklos g. | 54,74488 | 25,27795 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 269 | K831 | Ateities (prie PC „LIDL“) | 54,73916 | 25,2739 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 270 | K832 | Ateities–Visorių g. | 54,73566 | 25,2611 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 271 | K841 | Vydūno–Papilėnų g. | 54,70723 | 25,18659 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 272 | K842 | Vydūno–Įsruties g., Vydūno–Tolminkiemio g. | 54,70729 | 25,18195 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 273 | K861 | Saulėtekio al. prie VGTU, Saulėtekio al., prie VU | 54,7247 | 25,33171 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 274 | K881 | S. Batoro–Dūmų g. | 54,69216 | 25,40793 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 275 | K882 | Pramonės–Pergalės g. | 54,693 | 25,41053 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 276 | K883 | Juodasis kel.–Gurių g. | 54,66298 | 25,339 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 277 | K884 | Juodasis kel.–Tolimoji g. | 54,66262 | 25,34136 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 278 | K1000 | Ukmergės–Gabijos–S. Neries g | 54,73692 | 25,230989 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 279 | K1106 | Ukmergės–Pašilaičių g. | 54,730214 | 25,235767 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 280 | K1105 | Molėtų pl. perėja | 54,769787 | 25,271624 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 281 | K250 | Linkmenų–Lvovo g. | 54,69968 | 25,26856 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 282 | K360 | Šeimyniškių g. perėja | 54,695175 | 25,292526 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 283 | K417 | Konarskio g. perėja | 54,67921 | 25,255346 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 284 | K833 | L. Giros–M. Šleževičiaus g. | 54,734648 | 25,251692 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 285 | K760 | Pilaitės pr.–Spaudos–Sietyno g. | 54,699663 | 25,212215 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 286 | K416 | Savanoriu pr. - Račių g. | 54,654258 | 25,224401 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 287 | K1102 | Vikingų g. ties Žirnių g. viaduku | 54,652821 | 25,282544 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 288 | K1103 | Vikingų g. 1 | 54,651629 | 25,282324 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 289 | K745 | Buivydiškių–Dūkštų g. | 54,712365 | 25,239081 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 290 | K1104 | Kovo 11 g. (Grigiškės) | 54,669231 | 25,097359 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Preliminarus sankryžų perjungimo planas iš esamos SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos į naują Sistemą.

| Sankryžos numeris | Sankryžos pavadinimas | Valdiklio gamintojas | Valdiklio modelis | Valdymo lygis | Perjungimo etapas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1002 | Žirmūnų g. perėja prie Tuskulėnų rimties p. | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1006 | Liepkalnio pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1011 | Žirmūnų g. 67 (prie PC „LIDL“) | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1013 | Šiaurės–A. Kojelavičiaus | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1020 | S. Stanevičiaus g. pėsčiųjų perėja (ties „Jovaru“) | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1021 | Buivydiškių g. perėja | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K1023 | Pašilaičių g. pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1024 | Ukmergės g. perėja (ties Gedvydžių g.) | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1026 | L. Asanavičiūtės g. perėja (ties „Kometa“) | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K1028 | Architektų g. pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1035 | Santariškių pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K1047 | S. Stanevičiaus g. 2A pėsčiųjų perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1057 | Mokslininkų g. perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1058 | Panerių g. perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1065 | Santariškių g. 1A perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1067 | Gelvonų g. perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1073 | Parko g. perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1076 | Kalvarijų g. 294 perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1079 | Naugarduko g. pėsčiųjų perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1084 | Laisvės pr. 80 perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1093 | Saulėtekio g. perėja | Yunex | sX | Local | 1 |
| K1098 | S. Batoro g. pėsčiųjų perėja | Yunex | sX | Local | 1 |
| K120 | Dariaus ir Girėno g. perėja | Siemens | C800V | Local | 1 |
| K303 | T. Kosciuškos pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K304 | T. Kosciuškos–Sluškų g. | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K1106 | Ukmergės–Pašilaičių g. | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K1105 | Molėtų pl. perėja | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K360 | Šeimyniškių g. perėja | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K417 | Konarskio g. perėja | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K1104 | Kovo 11 g. (Grigiškės) | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K1010 | Šilo–V. Grybo g. | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1015 | Didlaukio g. ties Baltupio m-kla | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1017 | Gelvonų g. perėja (ties PC „Maxima“) | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1018 | Gelvonų–Paberžės g. | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1019 | Šeškinės–Paberžės g. | Siemens | C900V | Local | 2 |
| K1027 | L. Asanavičiūtės–V. Maciulevičiaus g. | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1030 | Metalo–Geologų g. | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1032 | Galvės–Kirtimų g. | Siemens | C900V | Local | 2 |
| K1033 | Lazdynėlių–Šltnamių g. | Siemens | C900V | Local | 2 |
| K1036 | Metalo g.–Eišiškių pl. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1038 | Molėtų pl.–Skersinės g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1041 | Žemaitės g. (ties PC „LIDL“) | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1042 | Saulėtekio al.–Šatrijos Raganos g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1043 | Eišiškių pl. 13 (ties VĮ Oro navigacija) | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1052 | Rygos - Taikos g. (prie PC „IKI“) | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1062 | Vydūno–Karaliaučiaus g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1071 | Drujos–Subačiaus g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1072 | Parko–Pergalės g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1075 | Vikingų. (prie Oreivių g.) | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1082 | P. Žadeikos–S. Nėries g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1085 | Ukmergės perėja ties P. Žadeikos g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1086 | Ukmergės perėja ties J. Baltrušaičio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1092 | Pavilnionių–Perkūnkiemio–Grigalaukio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1094 | Nemenčinės pl. 112 | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1096 | Nemenčinės pl. 15 | Dynniq | EC-2 | Manual | 2 |
| K1101 | Pilaitės pr.- Karaliaučiaus g. | Swarco | ITC-3 | Local | 2 |
| K355 | Olandų ties Vilniaus technikos kolegija | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K356 | Žirmūnų g. pėsčiųjų perėja ties Minties st. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K787 | Rygos g. 8 | Siemens | C900V | Local | 2 |
| K1004 | Subačiaus g. pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Control center | 3 |
| K1009 | Liepkalnio g.–Žirnių g.–Minsko pl. | Yunex | sX | Local | 3 |
| K1039 | Nemenčinės pl.–Svajonių g. | Siemens | C900V | Local | 3 |
| K1044 | Justiniškių–Virbeliškių g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1045 | Ukmergės–M. Lietuvio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1046 | Vakarinis aplink.–Pavilnionių g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1048 | P. Lukšio–J. Kubiliaus g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1049 | Drujos–Rasų g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1050 | Pilaitės pr. –V. Pociūno g | Yunex | sX | Local | 3 |
| K1051 | Savanorių pr.–Sausupio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1053 | Pilaitės pr.–Įsruties g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1055 | G. Vilko g.–Mokslininkų g.–Molėtų pl. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1056 | Mokslininkų–Baltupio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1059 | Naugarduko–Iešmininkų g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1060 | Naugarduko–Gerosios Vilties g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1061 | Panerių–Iešmininkų g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1063 | Molėtų pl.–Santaros g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1064 | Santariškių–Santaros g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1066 | Rygos–Taikos g. (prie PC „Maxima“) | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1068 | Kalvarijų–J. Kazlausko g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1069 | Verkių–P. Lukšio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1070 | Žirmūnų–P. Lukšio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1074 | Ukmergės–Perkūnkiemio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1078 | F. Vaitkaus g.–Vikingų g.–Rodūnios kel. | Yunex | sX | Local | 3 |
| K1081 | Ukmergės-Pašilaičių-J. Baltrušaičio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1083 | Ukmergės–Bieliūnų g. (prie PC BIG) | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1087 | B. Radvilaitės-Pilies g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1090 | Galvės–J. Tiškevičiaus g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1091 | Pilaitės pr.–Pilkalnio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1099 | Vikingų-Oro uosto | Yunex | sX | Local | 3 |
| K1001 | Rinktinės–Kazliškių g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1003 | Olandų–Filaretų g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1005 | Drujos–Manufaktūrų g. | Yunex | sX | Control center | 4 |
| K1007 | Rasų–Sukilėlių–Ribiškių didžioji g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1014 | Kalvarijų–Didlaukio g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1016 | Geležinio Vilko–Didlaukio g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1029 | Architektų–Erfurto g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1080 | Gariūnų–Paneriškių g. | Dynniq | EC-2 | Local, Manual | 4 |
| K1095 | V. Pociūno–Sidaronių g. | Yunex | sX | Local | 4 |
| K1097 | L. Asanavičiūtės g. 48 | Yunex | sX | Local | 4 |
| K119 | Dariaus ir Girėno g.–Eišiškių pl. | Siemens | C800V | Local | 4 |
| K121 | Dariaus ir Girėno–F. Vaitkaus g. | Siemens | C800V | Local | 4 |
| K260 | Kalvarijų–Žvalgų g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K261 | Apkasų–Ulonų g., Ulonų–S. Žukausko g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K264 | Lvivo - Kernavės g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K301 | Gedimino pr. –Šventaragio g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K357 | Nemenčinės pl.–Žirgo g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K841 | Vydūno–Papilėnų g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K842 | Vydūno–Įsruties g., Vydūno–Tolminkiemio g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K881 | S. Batoro–Dūmų g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K882 | Pramonės–Pergalės g. | Yunex | sX | Local | 4 |
| K883 | Juodasis kel.–Gurių g. | Yunex | sX | Local | 4 |
| K884 | Juodasis kel.–Tolimoji g. | Yunex | sX | Local | 4 |
| K1000 | Ukmergės–Gabijos–S. Neries g | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K250 | Linkmenų–Lvovo g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K833 | L. Giros–M. Šleževičiaus g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K760 | Pilaitės pr.–Spaudos–Sietyno g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K416 | Savanoriu pr. - Račių g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K1102 | Vikingų g. ties Žirnių g. viaduku | Cross | RS5 | Local | 4 |
| K1103 | Vikingų g. 1 | Cross | RS5 | Local | 4 |
| K745 | Buivydiškių–Dūkštų g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K1008 | Dunojaus–Liepkalnio–Dzūkų g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K1040 | Ukmergės–S. Nėries g. | Dynniq | EC-2 | Manual | 5 |
| K1089 | Pavilnionių g. 55 | Yunex | sX | Manual | 5 |
| K1100 | Olandų g. perėja ties Polocko st. | Yunex | sX | Manual | 5 |
| K358 | Nemenčinės pl.–Saulėtekio al. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K409 | Geležinio Vilko–Gerosios Vilties g. | Siemens | C900V | Manual | 5 |
| K411 | Savanorių pr.–Vilkpėdės g | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K412 | Savanorių pr.– N.Riovonių g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K413 | Savanorių pr. (prie „Plastos“) | Swarco | ITC-3 | Control center | 5 |
| K414 | Savanorių pr.–Vaduvos g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K701 | A. Goštauto–Gynėjų g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K702 | Gynėjų–Lukiškių g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K741 | Ozo–Gelvonų g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K742 | Ozo–Ukmergės g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K743 | Ozo g. perėja | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K744 | Ozo–Buivydiškių g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K761 | Laisvės pr. –Pilaitės pr.–T. Narbuto g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K801 | Ukmergės–Fabijoniškių g. (ties „Topo centru“) | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K802 | Ukmergės g. perėja ties poliklinika | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K803 | Ukmergės g., ties PC „Senukai | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K861 | Saulėtekio al. prie VGTU, Saulėtekio al., prie VU | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K762 | Laisvės pr.–Justiniškių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K763 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie PC „Mada“) | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K764 | Laisvės pr. ties degaline (prie PC „Mada“) | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K765 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie bažnyčios) | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K766 | Laisvės pr.–Rygos g.–Buivydiškių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K767 | Laisvės pr.-Čiobiškio g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K768 | Laisvės pr.–Žemynos g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K781 | Justiniškių–Viršilų g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K782 | Justiniškių–Šešuolių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K783 | Justiniškių–Lūžių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K784 | Justiniškių–Rygos g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K785 | Justiniškių–Taikos g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K786 | Taikos–Lūžių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K821 | Ateities–Fabijoniškių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K822 | Ateities g. ties silpnaregių centru | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K823 | Ateities–S. Stanevičiaus g. | Siemens | C900V | Control center, manual | 6 |
| K824 | Ateities–Didlaukio g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K825 | Ateities–Baltupio g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K826 | Ateities-Bitininkų g., Ateities-Maumedžių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K828 | Kalvarijų–Ateities g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K829 | Jeruzalės–Braškių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K830 | Jeruzalės–Mokyklos g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K831 | Ateities (prie PC „LIDL“) | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K832 | Ateities–Visorių g. | Dynniq | EC-2 | Control center | 6 |
| K401 | J. Basanavičiaus–Vytenio g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K402 | J. Basanavičiaus–S. Konarskio g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K403 | Savanorių pr.–Kedrų g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K404 | Savanorių pr.–Žemaitės g.–V. Pietario g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K405 | S. Konarskio–V. Pietario g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K406 | Savanorių pr. pėsčiųjų perėja prie PC „Maxima“ | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K407 | Savanorių pr. 43A perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K408 | Savanorių pr.–Gerosios Vilties g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K410 | Savanorių pr. 68 perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K415 | Savanorių pr. 6 perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K451 | Žemaitės–Eglių g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K601 | T. Narbuto–Saltoniškių g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K602 | T. Narbuto pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K603 | T. Narbuto–Sėlių g., T. Narbuto g. perėja, netoli Sėlių g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K605 | Sėlių g. perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K606 | Kęstučio–Latvių g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K607 | Kęstučio–A. Mickevičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K608 | Vytauto–A. Mickevičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K609 | Liubarto–Vytauto g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K610 | Gedimino pr.–A. Goštauto | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K721 | Sėlių–Saltoniškių g., Vytauto–Latvių–Upės g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K501 | Vasario 16-osios–Šermukšnių g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K502 | Vasario 16-osios g.–Gedimino pr. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K503 | Gedimino pr.–A. Jakšto g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K504 | Vasario 16-osios–Pamėnkalnio g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K505 | Pamėnkalnio–A. Stulginskio g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K506 | Pylimo–Pamėnkalnio–Jogailos g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K507 | Mindaugo–K. Kalinausko–Tauro g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K508 | Pylimo–Palangos–K. Kalinausko | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K509 | Pylimo–Klaipėdos g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K510 | Mindaugo–J. Basanavičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K511 | Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K512 | Mindaugo–T. Ševčenkos g. (perėja) | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K513 | Pylimo g., prie PC „IKI“, Pylimo–Naugarduko g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K515 | Pylimo–Ligoninės g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K516 | Mindaugo–Naugarduko g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K517 | Mindaugo–Šaltinių g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K518 | Pylimo–Šv. Stepono–Rūdninkų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K519 | Pylimo–Sodų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K520 | Aušros Vartų–Bazilijonų–M. Daukšos g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K521 | M. Daukšos g. perėja prie Senamiesčio m-klos | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K522 | Mindaugo–Kauno g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K523 | Kauno–Aguonų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K524 | Kauno–Šv. Stepono–V. Šopeno g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K525 | V. Šopeno–Sodų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K153 | Žemaitės–Kauno–Naugarduko g. Kauno–Smolensko g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K154 | Naugarduko g. (ties PC „Maxima“) | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K155 | Kauno g. perėja (ties suaugusiųjų m-kla) | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K156 | Kauno–Vytenio g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K220 | Tuskulėnų g. pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K251 | Konstitucijos pr. - L. Kačynskio g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K252 | Konstitucijos pr. (ties PC „Europa“) | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K253 | Konstitucijos pr., ties „Quadrum“ | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K254 | Konstitucijos pr.–Linkmenų g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K255 | Geležinio Vilko–Ukmergės g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K256 | G. Vilko–Žalgirio g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K257 | Žalgirio–Linkmenų g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K258 | Žalgirio–Kernavės g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K259 | Žalgirio–Giedraičių g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K262 | Kalvarijų–J. Treinio g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K263 | Lvovo–Gegužės 3-iosios g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K265 | Žalgirio-Širvintų g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K551 | J. Basanavičiaus–Algirdo g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K552 | Algirdo–T. Ševčenkos g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K553 | Algirdo–Naugarduko g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K554 | Kauno–Algirdo g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K555 | Aušros Vartų–Geležinkelio–Drujos g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K556 | Panerių–Algirdo g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K302 | Arsenalo–Žygimantų–T. Vrublevskio g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K306 | Antakalnio g., prie L. Sapiegos g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K308 | Antakalnio g. perėja ties J. Lelevelio m-kla | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K309 | Antakalnio g. 35 perėja | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K310 | Antakalnio g. 37 perėja | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K311 | Antakalnio–Šilo g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K312 | Žirmūnų–Minties g. | Dynniq | EC-2 | Motion | 10 |
| K313 | Antakalnio - Tramvajų g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K314 | Antakalnio–Klinikų g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K315 | Antakalnio g. perėja prie poliklinikos, Antakalnio–Žolyno g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K317 | Antakalnio–Švyturio g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K318 | Antakalnio–P. Širvio g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K319 | Antakalnio–Tverečiaus | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K320 | Antakalnio–M. K. Oginskio | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K321 | Antakalnio g. perėja ties universitetine ligonine | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K351 | Rinktinės–Olimpiečių–Žvejų g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K352 | Rinktinės–A. Juozapavičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K353 | Šeimyniškių–Rinktinės g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K354 | Šeimyniškių g. pėsčiųjų perėja ties Slucko g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K359 | Rinktinės g.–Ceikinių g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K202 | Kalvarijų–A. Juozapavičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K203 | Kalvarijų g.–Šeimyniškių g.–Konstitucijos pr. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K204 | Kalvarijų–Krokuvos g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K205 | Kalvarijų g., pėsčiųjų perėja prie turgaus | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K206 | Kalvarijų–Žalgirio g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K207 | Žalgirio–Rinktinės–Tuskulėnų g., Minties–Apkasų g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K209 | Kalvarijų g. perėja prie m-klos | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K210 | Kalvarijų–Apkasų g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K211 | Kalvarijų–P. Lukšio g. Kalvarijų g. 127 perėja | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K213 | Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K214 | Kalvarijų–V. Gerulaičio g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K215 | Kareivių–Verkių g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K216 | Kareivių–Žirmūnų g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K217 | Kareivių–Valakupių tiltas (perėja) | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K218 | Kareivių g., ties degaline | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K219 | Žirmūnų g. 87 perėja | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K740 | Ozo g., ties Licėjumi (ties PC „Ozas“) | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K101 | Žygimantų–A. Goštauto–Vilniaus g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K102 | A. Goštauto–A. Vienuolio A. Goštauto–A.Jakšto g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K103 | A. Goštauto g.–Vasario 16-osios g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K104 | A. Goštauto g.–J. Tumo-Vaižganto g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K105 | J. Tumo-Vaižganto–Lukiškių g., J. Tumo-Vaižganto-Savickio g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K106 | Gedimino pr.–J. Tumo-Vaižganto g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K107 | V. Kudirkos–Pamėnkalnio–J. Jasinskio g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K108 | V. Kudirkos–Z. Sierakausko g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K109 | V. Kudirkos–M. K. Čiurlionio g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K110 | Švitrigailos–J. Basanavičiaus g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K111 | Švitrigailos–A. Vivulskio g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K112 | Švitrigailos–T. Ševčenkos g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K113 | Švitrigailos–Naugarduko g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K114 | Švitrigailos–Kauno g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K115 | Švitrigailos–Panerių g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K116 | Dariaus ir Girėno–Pelesos–Prūsų g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K117 | Dariaus ir Girėno–Brolių g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K118 | Dariaus ir Girėno–Šaltkalvių–Kapsų g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K151 | J. Jasinskio g. perėja (ties mokykla) | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K201 | Kalvarijų–Upės–Žvejų g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Data:

Objektas:

_______ VALDIKLIO SĄRYŠIO SU SISTEMA PER OCIT PROTOKOLĄ BANDYMO PROTOKOLAS

_______ valdiklio valdymo funkcijų patikra, po to kai _______ valdiklis buvo įjungtas į Sistemą.

Bandymai ir rezultatai:

| Nr. | Bandymų pavadinimas | Pastabos | Bandymų rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Signalinių planų perjungimas iš Sistemos vartotojo sąsajos. | Sėkmingas planų perjungimas. Galima išjungti ar įjungti jau esamus signalinius planus, išjungti į mirksėjimą ir grąžinti į veikimo režimą. Valdiklis supranta signalinių planų perjungimo komandas iš skirtingų Sistemos valdymo lygių |  |
| 2. | Valdiklio išjungimas – maitinimo klaidos imitacija | Bandymas atliekamas kai ryšio įranga pajungta prie nepertraukiamo maitinimo įrangos. |  |
| 3. | Jutiklių interaktyvi diagrama Sistemoje. | Sankryžos valdiklio interaktyvioje diagramoje atvaizduojamas jutiklių užimtumas realiame laike. |  |
| 4. | Signalinių grupių interaktyvi diagrama Sistemoje. | Sankryžos valdiklio interaktyvioje diagramoje atvaizduojama signalinių grupių būsena realiame laike. |  |
| 5. | Jutiklių statistika Sistemos vartotojo sąsajoje ir statistikos modulyje | Jutikliai prijungti prie valdiklio matomi Sistemos vartotojo sąsajoje ir statistikos modulyje |  |
| 6. | Pranešimų iš valdiklių gavimas ir tinkamas atvaizdavimas | Valdiklis turi pranešti Sistemai, o Sistema turi atvaizduoti vartotojui informacinius, įspėjimo, klaidų ir kritinių klaidų pranešimus pagal OCIT protokolo specifikaciją: - Actual stage fault. - Red lamp fault - Detector fault - Detector ok - Signal plan on - Signal plan off - Mains off - Mains on - Communication fault - Communication ok - Door open - Door closed |  |
| 7. | Valdiklio būsenos pasikeitimas žemėlapyje, | Valdiklio perėjimas iš centrinio į vietinį režimą – pasikeičia Valdiklio piktogramos spalva iš žalios į geltoną. Valdiklio perėjimas į geltono mirksėjimo režimą – pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš žalios (ar geltonos) į mėlyną. Valdiklio gedimas (antrinė klaidą – detektorius arba lempa) – pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš žalios (ar geltonos) į oranžinę. Valdiklio gedimas (pirminė klaidą – raudona lempa) – pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš žalios (ar geltonos) į raudoną. Valdiklio gedimas (ryšio klaida, nėra ryšio) –pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš alios (ar geltonos) į rožinę (violetinę). Kitos piktogramų spalvinės gamos pagal Sistemoje sukonfigūruotus gedimų rūšis ir prioritetus. |  |
| 8. | Signalinių planų pasikeitimo atvaizdavimas | Sistemoje parinkus signalinių planų pasikeitimo atvaizdavimą matomas detalus sankryžos signalinių planų persijungimo sąrašas. |  |
| 9. | Valdiklio laikrodžio sinchronizavimas | Valdiklio laikrodis yra sinchronizuojamas su Sistemos serverio laikrodžiu. |  |
| 10. | Valdiklis gauna IP adresą iš Sistemos DHCP serverio | Valdiklio konfigūracijoje yra nurodomas pagrindinis vardas Host name, DHCP serverio IP adresas ir valdiklis automatiška priima Sistemoje paskirta IP adresą. |  |

Parengė:

Patikrinimą atliko:

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

| Eil. Nr. | Sankryžų grupės pavadinimas | Sankryža įtraukta į grupe |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 pagrindinė grupė EVR K121-K116 | K116, K117, K118, K120, K121, K119 |
| 2 | 1-a grupė EVR K121-K119 | K119, K120, K121 |
| 3 | 1-b grupė EVR K118-K116 | K116, K117, K118 |
| 4 | 2 pagrindinė grupė EVR K115-K106 | K111, K113, K114, K115, K107, K108, K109, K110, K106, K112 |
| 5 | 2-a grupė EVR K115-K111 | K111, K113, K114, K115, K112 |
| 6 | 2-b grupė EVR K110-K106 | K106, K107, K108, K109, K110 |
| 7 | 3 pagrindinė grupė EVR K511-K402 | K510, K511, K110, K551, K402, K401 |
| 8 | 3-a grupė EVR K511-K551 | K510, K511 K551 |
| 9 | 3-b grupė EVR K110-K402 | K110, K402, K401 |
| 10 | 4 pagrindinė grupė EVR K415-K410 | K404, K410, K406, K407, K415, K403, K408 |
| 11 | 4-a grupė EVR K415-K404 | K404, K415, K403 |
| 12 | 4-b grupė EVR K415-K410 | K410, K406, K407, K408 |
| 13 | Dviraciu Plento Varžybos | K1033, K1028, K1027, K1029 |
| 14 | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_K1016_K1017_K1018_K1027_ K1029_K1030 | K1030, K1017, K1013, K1027, K1029, K1018, K1010, K1016, K1014, K1007, K1005, K1003 |
| 15 | K101-K116_K151-K156_K201 | K112, K156, K111, K113, K114, K115, K151, K153, K154, K155, K107, K108, K109, K116, K110, K105, K102, K103, K101, K106, K104, K201 |
| 16 | K1059-1060-1061 | K1059, K1061, K1060 |
| 17 | K117-K118 | K117, K118 |
| 18 | K202-K216_K218_K262_K251-K254 | K254, K263, K207, K214, K215, K216, K218, K211, K213, K210, K204, K205, K209, K262, K203, K206, K202 |
| 19 | K213-K211 | K211, K213 |
| 20 | K255-K256 | K255, K256 |
| 21 | K255-K257 | K255, K256, K257 |
| 22 | K301-K304_K501-K503 | K101, K301, K302, K303, K304, K351, K502, K503, K608, K610, K721 |
| 23 | K302-K354 | K353, K354, K359, K352, K302, K351 |
| 24 | K303-K304 | K303, K304 |
| 25 | K306-K321 | K320, K321, K310, K311, K313, K314, K315, K317, K318, K319, K306, K308, K309 |
| 26 | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_ K1020_K1023_K1028 | K1023, K1015, K1006, K1001, K1004, K1028, K355 |
| 27 | K401-K410_K415_K451 | K404, K410, K406, K407, K405, K451, K402, K401, K415, K403, K408 |
| 28 | K411-K412 | K411, K412 |
| 29 | K413-K414 | K413, K414 |
| 30 | K501-K556 | K555, K511, K518, K515, K513, K509, K508, K521, K519, K520, K505, K506, K522, K516, K512, K556, K510, K525, K523, K524, K501, K517, K507, K554, K553, K552, K551, K504, K503, K502 |
| 31 | K501-K502-K503 | K501, K502, K503 |
| 32 | K502-K503 | K503, K502 |
| 33 | K601-K610-K721 | K602, K603, K601, K605, K609,K606,K607 K721,K608, K610 |
| 34 | K741-K744 | K742, K744, K741, K743 |
| 35 | K762-K767 | K766, K767, K762, K763, K764, K765 |
| 36 | K781-K786 | K784, K785, K786, K782, K783, K781 |
| 37 | K801-K803 | K801, K802, K803 |
| 38 | K821-K828 | K823, K821, K822, K825, K826, K828, K832, K831, K824 |
| 39 | K829-K830 | K829, K830 |
| 40 | Kaledinis_begimas | K302, K303, K304 |
| 41 | Kaledinis_begimas_2 | K1087, K301 |
| 42 | Kalvariju_202-262 | K207, K210, K204, K205, K209, K262, K203, K206, K202 |
| 43 | KAZIUKAS | K610, K301, K502, K503 |
| 44 | Konstitucijos_251-254 | K264, K263, K254, K201, K202 |
| 45 | Velomaratonas | K302, K351, K303, K304, K301, K202, K502, K503, K610, K102, K103, K101, K106, K104, K701, K201, K721, K608 |
| 46 | Vilniaus_maratonas-1 | K105, K1087, K505, K506, K102, K103, K101, K106, K104, K701, K201, K721, K608, K504, K503, K202, K610, K501, K302, K351, K303, K304, K301,K502 |
| 47 | Vilniaus_pusmaratonis | K352, K506, K505, K105, K104 ,K701, K721, K608 K610, K102, K103, K201, K501, K302, K351, K202, K101, K303, K304, K502, K503 |
| 48 | Vilniaus maratonas-2 | K605, K609, K606, K607, K107, K108, K109 |
| 49 | We Run maratonas | K105, K1087, K102, K103, K101, K106, K104, K701 K501, K303, K304, K202, K201, K302, K351, K610, K301, K502, K503 |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 5

| Pirmadienis-Ketvirtadienis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K202 | SP4 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K259 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP16 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP20 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP16 |
| 13:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP20 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP25 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP6 |
| 20:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 07:08:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP6 |
| 07:40:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 08:10:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 06:50:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 16:15:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP5 |
| 18:45:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:15:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP1 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 15:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP3 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 15:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K701 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K701 | SP3 |
| 20:30:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP1 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 06:53:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP11 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP8 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 08:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP1 |
| 14:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| Penktadienis |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP16 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP20 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP16 |
| 13:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP20 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP25 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP6 |
| 20:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 07:08:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP6 |
| 07:40:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 08:10:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 06:50:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP5 |
| 18:45:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:15:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP1 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP3 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K701 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K701 | SP3 |
| 20:30:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP1 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 06:53:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP11 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP8 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 08:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP1 |
| 14:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| Šeštadienis |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas | Tipas |  | Objekto pavadinimas |  | Veiksmas |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K358 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K411 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K411 |  | SP1 |
| 21:00:00 | Single intersection |  | K411 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K412 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K412 |  | SP1 |
| 21:00:00 | Single intersection |  | K412 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K702 |  | SP4 |
| 07:00:00 | Single intersection |  | K702 |  | SP2 |
| 22:00:00 | Single intersection |  | K702 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP4 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP2 |
| 13:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP10 |
| 16:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP2 |
| 22:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K768 |  | SP4 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K768 |  | SP10 |
| 22:00:00 | Single intersection |  | K768 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K861 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K1008 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K1008 |  | SP1 |
| 21:00:00 | Single intersection |  | K1008 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K1020 |  | SP6 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K1024 |  | SP4 |
| 09:30:00 | Single intersection |  | K1024 |  | SP2 |
| 18:00:00 | Single intersection |  | K1024 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K1035 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 |  | SP4 |
| 06:00:00 | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 |  | SP2 |
| 22:00:00 | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K302-K354 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K306-K321 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Group |  | K401-K410_K415_K451 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP8 |
| 07:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP9 |
| 10:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP6 |
| 18:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP9 |
| 22:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP8 |
| 00:00:00 | Group |  | K501-K556 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K601-K610-K721 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K701 |  | SP4 |
| 07:00:00 | Group |  | K701 |  | SP2 |
| 22:00:00 | Group |  | K701 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Group |  | K741-K744 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K762-K767 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Group |  | K762-K767 |  | SP1 |
| 10:00:00 | Group |  | K762-K767 |  | SP3 |
| 22:00:00 | Group |  | K762-K767 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K781-K786 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Group |  | K781-K786 |  | SP3 |
| 22:00:00 | Group |  | K781-K786 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K801-K803 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Group |  | K801-K803 |  | SP1 |
| 10:00:00 | Group |  | K801-K803 |  | SP3 |
| 21:00:00 | Group |  | K801-K803 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K821-K828 |  | SP2 |
| 07:00:00 | Group |  | K821-K828 |  | SP3 |
| 21:00:00 | Group |  | K821-K828 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K829-K830 |  | SP2 |
| Sekmadienis |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 18:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| Prieššventinė diena (panaši į penktadienį) |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP10 |
| 14:30:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP12 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP4 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP4 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP2 |
| 06:50:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP4 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP5 |
| 18:30:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP3 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP4 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP1 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP3 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP4 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP1 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP15 |
| 03:55:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP16 |
| 19:05:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP15 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP1 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP3 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP2 |
| 15:45:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP3 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP25 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP6 |
| 20:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 07:08:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP6 |
| 07:40:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 08:10:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 06:50:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 06:45:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP3 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP7 |
| 08:50:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP13 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP12 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP14 |
| 08:30:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 15:30:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP14 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP11 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP10 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP12 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP3 |
| 14:30:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP4 |
| 19:30:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP5 |
| 09:20:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 13:30:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP14 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP5 |
| 09:20:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 13:30:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP8 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP12 |
| 09:20:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 13:30:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP13 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP3 |
| 18:30:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP4 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP5 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP3 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP4 |
| 08:30:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP3 |
| 15:30:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP9 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:15:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP1 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP3 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP7 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP6 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP8 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K701 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K701 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP1 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 06:53:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP11 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP8 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 08:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP15 |
| 08:45:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP16 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP13 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP8 |
| 08:50:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 15:30:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP8 |
| 19:30:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| Šventinė diena (panaši į šeštadienį) |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP4 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP2 |
| 10:30:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP1 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP1 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP6 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP7 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1094 | SP14 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1095 | SP30 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP15 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 13:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP10 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP2 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP16 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP6 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP3 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP3 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP3 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 18:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP10 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| Šventinė diena grįžimas į miestą (panaši į sekmadienį) |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP2 |
| 10:30:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP6 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP7 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1094 | SP14 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1095 | SP30 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP15 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP1 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP2 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP16 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP11 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP6 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP2 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP5 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP5 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP12 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP4 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP3 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 18:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP10 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP8 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

| Kategorija | Specialaus reakcijos plano pavadinimas (Response plan) | Pradžios laikas | Pabaigos laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Specialus planai | Evening: K1030 SP3 | 16:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | Evening: K1080 SP12 | 14:30:00 |  |
| 1. Specialus planai | Evening: K721 VAKARAS NUO16 IKI 19 | 16:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | Evening: K742 | 16:30:00 |  |
| 1. Specialus planai | K1094 |  |  |
| 1. Specialus planai | K409: SP3 | 14:45:00 |  |
| 1. Specialus planai | k512 full adaptiv | 22:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | k823 sp5 Full_TA Evening peak | 15:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | k823 sp6 Full_TA Morning peak | 06:45:00 |  |
| 1. Specialus planai | Morning: K603 SP7 | 06:30:00 |  |
| 1. Specialus planai | Morning: K721 SP1 | 07:30:00 |  |
| 1. Specialus planai | Morning: K828 SP15 | 06:45:00 |  |
| 1. Specialus planai | Night: K502,K503,SP5 | 22:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | Weekend: K741 SP1 | 09:00:00 |  |

Techninės specifikacijos priedas Nr.7

| v_dim_level_of_service_line |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Column Name | # | Type | Length | Scale | Precision | Not Null | Identity | Default | Collation | Description |
| objectid | 1 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| id_atkarpos | 2 | nvarchar | 254 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| shape | 3 | nvarchar | 500 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| shape_geo | 4 | geography | -1 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| v_dim_measurementpoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Column Name | # | Type | Length | Scale | Precision | Not Null | Identity | Default | Collation | Description |
| measurementpoint | 1 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| segment | 2 | nvarchar | 150 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| v_dim_sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Column Name | # | Type | Length | Scale | Precision | Not Null | Identity | Default | Collation | Description |
| measurementpoint | 1 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| sensor_id | 2 | nvarchar | 4000 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| intersection_id | 3 | nvarchar | 20 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| intersection_name | 4 | nvarchar | 250 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| latitude | 5 | float | 8 | [NULL] | 53 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| longitude | 6 | float | 8 | [NULL] | 53 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| priority | 7 | nvarchar | 20 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| direction | 8 | nvarchar | 100 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| v_fact_intersection_flows |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Column Name | # | Type | Length | Scale | Precision | Not Null | Identity | Default | Collation | Description |
| id | 1 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| datefrom | 2 | datetime2 | 7 | 4 | 24 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| dateto | 3 | datetime2 | 7 | 4 | 24 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| hourfrom | 4 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| hourto | 5 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| date_from_id | 6 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| hour_from_id | 7 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| date_to_id | 8 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| hour_to_id | 9 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| count_avg | 10 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| occupancy_avg | 11 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| speed_avg | 12 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| divisor | 13 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| intersection_id | 14 | nvarchar | 20 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| sensor_id | 15 | nvarchar | 20 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| v_fact_los |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Column Name | # | Type | Length | Scale | Precision | Not Null | Identity | Default | Collation | Description |
| intersection_id | 1 | varchar | 50 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| date_id | 2 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| time_id | 3 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| intersection_signal_group | 4 | varchar | 50 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| date_time | 5 | datetime | 8 | 3 | 23 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| los | 6 | float | 8 | [NULL] | 53 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| v_fact_traffic_flows |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Column Name | # | Type | Length | Scale | Precision | Not Null | Identity | Default | Collation | Description |
| id | 1 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| measurementpoint | 2 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| count | 3 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| datefrom | 4 | datetime | 8 | 3 | 23 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| dateto | 5 | datetime | 8 | 3 | 23 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| hourfrom | 6 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| hourto | 7 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| divisor | 8 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| Papildomai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sankryžos veikimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Column Name | # | Type | Length | Scale | Precision | Not Null | Identity | Default | Collation | Description |
| datefrom | 1 | datetime | 8 | 3 | 23 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| dateto | 2 | datetime | 8 | 3 | 23 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| hourfrom | 3 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| hourto | 4 | int | 4 | [NULL] | 10 | FALSE | FALSE | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| intersection_id | 5 | varchar | 50 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| intersection_signal_group | 6 | varchar | 50 | [NULL] | [NULL] | FALSE | FALSE | [NULL] | Lithuanian_CI_AS | [NULL] |
| signal_color | 7 | int | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| signal_duration | 8 | float | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| dim_color |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Column Name | # | Type | Length |  |  |  |  |  |  |  |
| signal_color | 1 | int | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| color_name | 2 | varchar | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 8

|  | Reikalavimai | Taip / Ne |
| --- | --- | --- |
|  | Trečiųjų šalių pasitelkimas |  |
| 1 | Sutartyse su pasitelktomis trečiosiomis šalimis numatyti tinkami ir proporcingi su informacijos saugumu susiję tikslai ir priemonės, operacinių ir saugumo incidentų valdymo procedūros. Nustatytas toks pat (ne žemesnį) saugumo lygis, koks yra numatytas tarpusavio sutartyje ir Įstaigos saugumo politikoje. |  |
| 2 | Atlieka pasitelktų trečiųjų šalių informacijos saugumo auditą. |  |
|  | Informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) ir saugumo rizikos valdymo sistema |  |
| 3 | Dokumentuota IRT ir saugumo rizikos valdymo sistema. |  |
| 4 | Atlikta IRT ir saugumo rizikos vertinimą. Toks rizikos vertinimas turi būti atliekamas ir dokumentuojamas ne rečiau kaip kartą per metus. |  |
|  | Informacijos saugumo politika |  |
| 5 | Turi patvirtintą informacijos saugumo politiką. |  |
|  | Loginės prieigos apsauga |  |
| 6 | Dokumentuota ir įgyvendinta loginės prieigos kontrolės (tapatybės ir prieigos valdymo) procedūra. |  |
| 7 | IT administratoriai naudoja atskiras unikalias IT administratoriaus paskyras tik administracinėms pareigoms atlikti. Ne administratoriaus užduotys visada turi būti atliekamos naudojant ne administratoriaus naudotojų paskyras. |  |
| 8 | Nustatytos ir dokumentais patvirtintos slaptažodžių naudojimo taisyklės. |  |
| 9 | Privilegijuotiems vartotojams (pvz., sistemų administratoriams) prisijungimui prie informacinės sistemos taikomas dviejų veiksnių autentifikavimas. |  |
| 10 | Nuotolinio prisijungimo atveju naudojamas dviejų veiksnių autentifikavimas. |  |
|  | IRT operacijų valdymas |  |
| 11 | Programinė įranga ir programinė aparatinė įranga atnaujinama laiku, naudojant tiekėjų siūlomas priemones ir kanalus, siekiant užtikrinti saugumą ir vientisumą. |  |
| 12 | Taikoma saugi visų tinklo komponentų bazinė konfigūracija. |  |
| 13 | Leidžiama naudoti ir prie tinklo prijungti tik saugumo reikalavimus atitinkančius tinklo įrenginius. |  |
| 14 | Tinklai atskirti į reikšmingas zonas ir segmentus, apibrėžtus pagal tinklo paskirtį ir funkcijas. Svečių belaidis tinklas (WLAN) fiziškai arba logiškai atskirtas nuo kitų tinklų. |  |
| 15 | Belaidis ryšys turi būti šifruojamas mažiausiai 254 bitų ilgio raktu. |  |
| 16 | Kompiuterinės darbo vietos turi nustatytą sesijos laiką, t. y. naudotojui esant neaktyviam sistemoje nustatytą laiką, jo sesija privalo būti nutraukta. Neaktyvios sesijos laikas – ne ilgiau kaip 15 min. |  |
| 17 | Duomenų bazėse taikomi pseudonimizavimo metodai, atskiriant tiesioginius identifikatorius nuo esamų sąsajų su kitais duomenimis. |  |
| 18 | Vykdo mobiliųjų įrenginių valdymą (MDM) (darbinė aplinka atskirta nuo asmeninės aplinkos; galimybė nuotoliniu būdu ištrinti asmens duomenis; kontroliuojama prieiga). |  |
| 19 | Įdiegta apsauga nuo kenkėjiškos programinės įrangos (įskaitant kuri leistų nustatyti neįprastą elgseną ankstyvose klientų prisijungimo fazėse ir taip padidinti operacijų stebėjimo proceso veiksmingumą, EDR/XDR). |  |
| 20 | Šifruojami duomenys tiek nešiojamuose kompiuteriuose, tiek mobiliuose įrenginiuose, tiek išorinėse kompiuterinėse laikmenose. |  |
| 21 | Viešaisiais elektroninių ryšių tinklais perduodamų duomenų saugumas užtikrinamas naudojant šifruotą duomenų perdavimo kanalą (TLS arba OpenSSH), virtualųjį privatų tinklą (angl. Virtual private network, VPN). |  |
|  | Informacijos saugumo peržiūros, vertinimas ir testavimai |  |
| 22 | Atlieka kasmetinius pažeidžiamumų skenavimus ir įsiskverbimų testavimus. |  |
|  | Mokymai ir informuotumo didinimas |  |
| 23 | Visi darbuotojai mokomi ne rečiau kaip kartą per metus apie atitinkamus duomenų saugumo reikalavimus ir atsakomybes. |  |
|  | Personalo konfidencialumas |  |
| 24 | Darbuotojai, prieš pradėdami eiti savo pareigas, pasirašė atitinkamus informacijos konfidencialumo ir neatskleidimo susitarimus. |  |
|  | IRT operacijų valdymas |  |
| 25 | Įgyvendinti techninių žurnalų įrašai ir stebėsena. Techninių žurnalų įrašuose matoma visa įmanoma prieigų prie duomenų informacija (pvz., data, laikas, peržiūrėjimo, keitimo, panaikinimo veiksmai). |  |
| 26 | Techninių žurnalų įrašų saugojimo terminas – ne trumpiau kaip 6 mėnesiai. |  |
| 27 | Turi IRT išteklių (įskaitant IRT sistemas, tinklo prietaisus, duomenų bazes ir kt.) registrą/sąrašą. |  |
| 28 | Turi pataisų (angl. patch) valdymo procesą. |  |
|  | IRT incidentų ir problemų valdymas |  |
| 29 | Turi incidentų ir problemų valdymo procesą. |  |
| 30 | Praneša apie saugumo pažeidimus Įstaigai. |  |
|  | IRT projektų ir pokyčių valdymas |  |
| 31 | IRT sistemų įsigijimo, kūrimo ir priežiūros reikalavimai (politika ar tvarka). |  |
| 32 | IRT projektų bei pokyčių valdymo politika. |  |
|  | Veiklos tęstinumo valdymas |  |
| 33 | Turi veiklos tęstinumo valdymo planą. Veiklos tęstinumo planas atnaujina ne rečiau kaip kartą per metus. |  |
| 34 | Veiklos tęstinumo valdymo ir atkūrimo planą testuoja ne rečiau kaip kartą per metus. |  |
|  | Duomenų naikinimas, šalinimas |  |
| 35 | Turi duomenų naikinimo, šalinimo procesą. |  |
|  | Duomenų saugojimo vietos |  |
| 36 | Duomenys, informacija, dokumentai saugomi ES/EEE šalyse. |  |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 9

Šviesoforų valdiklių komplektacija ir bendras kiekis pagal komplektaciją

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 44 |
| 2 | 16 | 16 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 110 |
| 3 | 16 | 32 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 45 |
| 4 | 24 | 16 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 5 |
| 5 | 24 | 32 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 4 |
| 6 | 32 | 16 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 7 | 32 | 32 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |

Šviesoforų valdiklių paketai

1 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 10 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 5 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

2 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 5 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 7 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

3 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 6 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 7 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |

4 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 9 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

5 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

6 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 4 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

7 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 17 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

8 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 4 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

9 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 6 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

10 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 7 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

11 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 10 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

12 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 5 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 9 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

13 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 6 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

14 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 6 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |