Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

MEDINIŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDINIAI BALDAI (D-002, D-003, D-004, D-005, D-101, D-104, D-105, D-106)

1. BENDROSIOS NUOSTATOS Ši techninė specifikacija nustato reikalavimus penkiems suolams su daiktadėžėmis, anotaciniams stendams ir baro stalui su darinėjamomis durelėmis, skirtiems viešajai skaityklai. Baldai turi būti pagaminti iš kokybiškų, patvarių ir estetiškų medžiagų, atitinkančių saugumo reikalavimus.

2. BALDŲ KONSTRUKCIJA IR MEDŽIAGOS

2.1. Suolai su daiktadėžėmis:

- Sėdimoji dalis ir fasadai: natūralios spalvos ne mažiau kaip 18 mm storio nedygiuoto ąžuolo masyvas.

- Daiktadėžės turi būti lengvai atidaromos ir uždaromos.

- Kraštai turi būti užapvalinti, siekiant užtikrinti saugumą naudotojams.

- Suolams gaminamos minkštos sėdimos dalys – pagalvės ir pagalvėlės (D-107, D-003).

2.2 Stendai (D-002, D-004):

- Konstruojami iš ne mažiau kaip 16 mm MDF plokščių, glaistomi, dažomi.

- Spalva derinama su architektais

- Laikančios konstrukcijos slepiamos 45° briauna

2.3. Baro stalas (ARCH-D-101):

- Fasadai: natūralios spalvos ne mažiau kaip 16 mm ąžuolo lukštas.

- Stalviršis: ne mažiau kaip 12 mm lietas akrilinis dirbtinis akmuo, atsparus drėgmei, įbrėžimams ir cheminėms medžiagoms.

- Durelės: darinėjamos, rakinamos magnetine spyna su tylaus užsidarymo mechanizmu.

- Visi kampai ir kraštai turi būti užapvalinti saugumui užtikrinti.

3. KOKYBĖS IR SAUGUMO REIKALAVIMAI

- Baldai turi būti stabilūs, atlaikyti didelius apkrovimus ir intensyvų naudojimą viešojoje erdvėje.

- Naudojamos medžiagos turi būti netoksiškos, atitikti aplinkosauginius ir sveikatos reikalavimus (pvz., atitikti E1 emisijos klasę pagal formaldehidų išskyrimą).

- Visos detalės turi būti kruopščiai apdorotos, be aštrių briaunų ar atplaišų.

- Naudojami tvirtinimo elementai (varžtai, vyrių mechanizmai ir kt.) turi būti paslėpti arba užtikrintas jų saugus naudojimas.

- Baldai turi būti lengvai prižiūrimi ir valomi, atsparūs drėgmei ir mechaniniams pažeidimams.

- Dažyti, lakuoti ar alyvuoti paviršiai turi būti atsparūs trinčiai ir mechaniniams pažeidimams.

4. PRISTATYMO IR MONTAVIMO REIKALAVIMAI

- Baldai turi būti pristatyti pilnai surinkti arba lengvai surenkami vietoje.

- Montavimo metu rangovas privalo laikytis visų saugumo reikalavimų.

- Baldų paviršiai turi būti apsaugoti transportavimo metu, kad būtų išvengta pažeidimų.

5. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- Rangovas turi suteikti ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją visoms medžiagoms ir darbams.

- Garantijos laikotarpiu rangovas įsipareigoja nemokamai pašalinti atsiradusius defektus, jei jie nėra susiję su netinkamu naudojimu.

6. Tiekėjai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais baldams.

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems

organams (H372);

4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

| Anotacijų stendas D-002 |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Suolas D-003 |  | 1 |
| Parodų stendai D-004 |  | 2 |
| Baro stalas D-101 |  | 1 |
| Baldas 1 su pagalvėmis D-104, D-107 |  | 1 |
| Baldas 2 su pagalvėmis D-105, D-107 |  | 1 |
| Baldas 3 su pagalvėmis D-106, D-107 |  | 1 |
| Baldas 4 su pagalvėmis D-106, D-107 |  | 1 |