Pirkimo sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KOJINĖMS PUSBAČIAMS

(2-a pirkimo dalis)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kojinės pusbačiams (toliau — kojinės) skirtos kariams dėvėti su uniforminiais pusbačiais.

- Kojinės turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Gaminiai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Kojinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Kariams reikalingų kojinių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal LST EN 13402 (EN 13402) standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.

KOJINIŲ DYDŽIAI

1 lentelė

| Gaminys | Dydžiai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kojinės | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių kojinių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Kojinės turi būti juodos spalvos, mišrios pluoštinės sudėties, numegztos iš nustatytos sudėties (nurodytos 3 lentelėje) daugiagijų, tekstūruotų verpalų, specialiomis kojinių mezgimo mašinomis. Kulno ir pirštų sritis turi būti pastiprinta, kad būtų atsparesnė dilimui.

- Gaminių konstrukcijai turi būti panaudoti LST EN ISO 8559-1 (EN ISO 8559) ,,Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ duomenys. (arba lygiaverčio standarto duomenys)

- Kojinių dydį nurodo pėdos ilgis centimetrais. Kojinių bazinis dydis yra 27. Pagrindiniai bazinio dydžio matai (cm) ir leistini nuokrypiai nuo matų pateikti 2 lentelėje. Pagrindinių matmenų matavimo vietos nurodytos priedo eskize.

KOJINIŲ BAZINIO (27) DYDŽIO PAGRINDINIŲ MATMENŲ MATŲ LENTELĖ

2 lentelė

| Matmuo | Matavimo vieta/ matmuo | Matmens dydis, cm | Leistini nuokrypiai, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Kojinės viršutinio krašto aukštis | 4,3 | 0,5 |
| B | Kojinės blauzdos ilgis | 26,0 | 1,0 |
| C | Kojinės pėdos ilgis | 21,0 | 1,0 |
| D | Kojinės plotis/apimtis viršuje (1/2) | 8,0 | 0,5 |
| E | Kojinės pėdos plotis/apimtis (1/2) | 8,3 | 0,5 |

Pastaba: Matų lentelė (su visų dydžių gaminių išmatavimais) derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- Kojinės gaminamos poromis. Abi poros kojinės turi būti vienodos, simetriškos.

- Kojinės megztos lygiuoju skersiniu pynimu, platiruojant. Mezginys turi būti tolygus, vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, nubėgusių akių.

- Viršutinis kraštas mezgamas abipusiu dešininiu 1:1 pynimu, platiruojant.

- Neleidžiami atspalviai tarp tos pačios poros kojinių.

- Trikotažinės medžiagos apdailos būdai ar gaminių apdirbimo būdai, priedai turi atitikti kojinių gamybos bei siuvimo tipines technologijas.

- Užleidimai siūlėms turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą ir kokybę  eksploatacijos metu.

- Pirštų siūlė turi būti prinarstyta specialia mašina arba atlikta kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu siūlės kokybę (elastingą ir minkštą). Pirštų užbaigimo siūlė turi būti lygi ir tiesi.

- Kojinės turi būti formuojamos pagal dydžius, užtikrinant gaminių išlyginimą be lūžių ir klosčių. Kojinės poroje turi būti vienodos, jų pagrindiniai išmatavimai neturi skirtis daugiau kaip 0,5 cm.

- Kojinėms turi būti atlikta hidrofilinė apdaila.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui ir siūlėms. Siūlų įtempimas siūlėse turi būti tinkamai sureguliuotas, siūlės neturi būti surauktos ar ištemptos, su klostėmis, trūkinėti, atpalaiduotos. Turi būti užtikrintas reikiamas, tolygus dygsnių tankis, reikiamas siūlių tamprumas. Siūlės ir peltakiai turi būti tiesūs, nebanguoti, vienodas plotis išlaikomas visame siūlės ilgyje. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų. Visų siūlių galai turi būti tinkamai užtvirtinti ir neirti dėvėjimo metu. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų.

- Kojinių poros (bazinio 27 dydžio) masė 42,0  5,0 g.

KOJINIŲ PUSBAČIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

3 lentelė

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kojinės bendra pluoštinė sudėtis, % | Šukuotinė medvilnė 80 ± 10 Poliamidas 15 ± 10 Elastanas 1 – 5 | nurodyti |
| 2. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 10,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis (skalbimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) – skalbimas 4M, džiovinimo būdas – A.) |
| 3. | Mezgimo tankis (1 cm), vnt.: kraštelis - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . blauzda ir pėda - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 5-6 12-14 9-11 12-14 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 4. | Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
| 4.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 4.2. | - šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 4.3. | - skalbimui prie 40C | 3 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |
| 4.4. | - prakaitui | 3 | LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 5. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 15 000 | LST EN 13770, I metodas arba lygiavertis |

Pastabos: Kraštelio procentinė pluoštinė sudėtis nereglamentuojama, tik elastano turi būti ne mažiau 3,0 %.

Rodiklis 5 ,,Spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio .

Rodiklis 6 ,,Atsparumas dilinimui“ tikrinamas kojinės pėdos apatinės dalies.

- GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

  - du vienodus bazinio dydžio (nurodyto techninėje specifikacijoje) gaminius;

  - gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (medžiagų, furnitūros ir pan.) dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, techninius aprašymus ar pan.), įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą). gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius (jei reikalaujama).

  - gaminio naudojimo – priežiūros instrukciją, kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kojinės pakuojamos po 10 porų į vieną polietileninį maišelį. Į vieną maišėlį pakuojamos vieno dydžio kojinės.

- Maišeliai su kojinėmis pakuojami į kartonines dėžes (bendroji pakuotė). Pakuojama ne daugiau kaip po 250 porų į vieną dėžę.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (Lietuvos kariuomenės naudojamas planavime ir apskaitoje);

- dydis (paryškintu ir padidintu šriftu);

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758) arba lygiavertį standartą);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos  indeksai;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Bendroji pakuotė (dėžės etiketė) turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- dydis (paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksus (paryškintu ir padidintu šriftu);

- kiekis (porų skaičius) (paryškintu ir padidintu šriftu);

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

KOJINIŲ PUSBAČIAMS ESKIZAS

_________________