Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 priedėlis

SIŪLOMŲ KOJINIŲ LAUKO BATŲ YPAČ ŠALTAM ORUI

TECHNINIAI PARAMETRAI

(1-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr.4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 5. | Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | - | nurodyti konkrečiai | - |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 6. | Kojinių spalva - samanų (artima spalvos kodui 18-0426 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą). | - | taip/ne | - |
|  | KOJINIŲ LAUKO BATŲ YPAČ ŠALTAM ORUI TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |
| 4 lentelės 1 punktas | Kojinės bendra pluoštinė sudėtis, % | Vilna 60 5,0 PA 40 5,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 2 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) – skalbimas 3G, džiovinimo būdas – A) skersine kryptimi | ne daugiau 8,0 % | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
|  | išilgine kryptimi, % | ne daugiau 8,0% | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 3 punktas | Mezgimo tankis (1 cm), vnt.: | - | - | - |
|  | kraštelis - kilpų stulpelių skaičius PH, | 3-4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
|  | - kilpų eilučių skaičius PV | 4-5 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
|  | pėda - kilpų stulpelių skaičius PH, | 4-5 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
|  | - kilpų eilučių skaičius PV | 5-6 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
|  | blauzda - kilpų stulpelių skaičius PH, | 4-5 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
|  | - kilpų eilučių skaičius PV | 5-6 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 4 punktas | Nusidažymo atsparumas, balais: | - | - | - |
| 4 lentelės 4.1 papunktis | - sausai trinčiai | 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 4.2 papunktis | - šlapiai trinčiai | 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 4.3 papunktis | - skalbimui prie 40C | 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 4.4 papunktis | - prakaitui | 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelės 5 punktas | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1 | taip/ne | - |
| 4 lentelės 6 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 50 000 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose.

Pastabos:

Rodiklis 5 ,,spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

Rodiklis 6 ,,Atsparumas dilinimui“ tikrinamas kojinės pėdos apatinės dalies.

_____________________