Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priedėlis

SIŪLOMŲ KOJINIŲ PUSBAČIAMS

TECHNINIAI PARAMETRAI

(2-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr.4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 4. | Kojinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. | - | nurodyti konkrečiai | - |  |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 7. | Kojinės turi būti juodos spalvos, mišrios pluoštinės sudėties, numegztos iš nustatytos sudėties (nurodytos 3 lentelėje) daugiagijų, tekstūruotų verpalų, specialiomis kojinių mezgimo mašinomis. Kulno ir pirštų sritis turi būti pastiprinta, kad būtų atsparesnė dilimui. | - | taip/ne | - |  |
|  | KOJINIŲ PUSBAČIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| 3 lentelės 1 punktas | Kojinės bendra pluoštinė sudėtis, % | Šukuotinė medvilnė 80 ± 10 Poliamidas 15 ± 10 Elastanas 1 – 5 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
| 3 lentelės 2 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau ± 10,0 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
| 3 lentelės 3 punktas | Mezgimo tankis (1 cm), vnt.: | - | - | - |  |
|  | kraštelis - kilpų stulpelių skaičius PH, | 5-6 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
|  | - kilpų eilučių skaičius PV | 12-14 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
|  | blauzda ir pėda - kilpų stulpelių skaičius PH, | 9-11 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
|  | - kilpų eilučių skaičius PV | 12-14 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
| 3 lentelės 4 punktas | Nusidažymo atsparumas, balais: | - | - | - |  |
| 3 lentelės 4.1 papunktis | - sausai trinčiai | 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
| 3 lentelės 4.2 papunktis | - šlapiai trinčiai | 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
| 3 lentelės 4.3 papunktis | - skalbimui prie 40C | 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
| 3 lentelės 4.4 papunktis | - prakaitui | 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |
| 3 lentelės 5 punktas | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1 | taip/ne | - |  |
| 3 lentelės 6 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 15 000 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |  |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose.

Pastabos: Kraštelio procentinė pluoštinė sudėtis nereglamentuojama, tik elastano turi būti ne mažiau 3,0 %.

Rodiklis 5 ,,Spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio .

Rodiklis 6 ,,Atsparumas dilinimui“ tikrinamas kojinės pėdos apatinės dalies.

_____________________