CBRN incidentų likvidavimo priekaba su įranga ir matavimo prietaisais

CBRN INCIDENTŲ LIKVIDAVIMO PRIEKABOS SU ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis

TURINYS

1. Priekabos techninė specifikacija	2

1.1 Priekabos rūšis	2

1.2 Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė	2

1.3 Važiuoklė	3

2. Komplektuojamos įrangos sąrašas	5

3. Komplektuojamos įrangos minimalūs techniniai reikalavimai	6

3.1 Teleskopinis manipuliatorius (1 vnt.)	6

3.2 Pakraunamas teleskopinis šviestuvas (4 vnt.)	7

3.3 Pripučiamas švarinimo (dekontaminavimo) postas (1 vnt.)	8

3.4 Rankiniai žibintai tinkantys naudoti sprogioje aplinkoje (5 vnt.)	10

3.5 Ėminių ėmimo rinkinys (kuprinė) (2 vnt.)	11

3.6 Sorbuojantys kilimėliai	15

3.7 Akumuliatorinis gręžtuvas – atsuktuvas su antgalių rinkiniu (2 vnt.)	17

3.8 Siurblys skirtas siurbti gyvsidabrį (1 vnt.)	18

3.9 Vamzdžių sandarinimo rinkinys – pneumatiniai sandarikliai (1 vnt.)	19

3.10 Poliuretano išsiliejimo barjerai (6 vnt.)	21

3.11 PVC (arba lygiavertė) plėvelė	22

3.12 Grandininis pjūklas (1 vnt.)	22

3.13 Plastikinės plėvelės ritinys (5 vnt.)	23

3.14 Aukšto slėgio plovyklė (akumuliatorinė) (1 vnt.)	24

3.15 Sandarinimo pasta	25

3.16 Demerkurizavimo rinkinys (2 vnt.)	26

3.17 Gyvsidabrio identifikavimo milteliai (1 vnt.)	27

3.18 Sorbuojančios pagalvės (20 vnt.)	28

3.19 Talpa teršalams 200L (1 vnt.)	29

3.20 Naftos produktų surinkėjas (skimeris) (1 vnt.)	30

3.21 Siurblys skysčiams (1 vnt.)	32

3.22 Siurblys (nekibirkščiuojantis) degiems skysčiams surinkti (1 vnt.)	34

1. Priekabos techninė specifikacija

# 1.1 Priekabos rūšis

Cheminių įvykių likvidavimo priekaba su įranga skirta ugniagesių darbui – ji naudojama įvairių cheminių avarijų bei CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių) incidentų likvidavimui.

Priekaba turi atitikti O2 klasei, vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 nustatytus reikalavimus.

Sutarties vykdymo metu turi turėti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 nustatyta tvarka išduotą galiojantį transporto priemonės atitikties įvertinimą.

Priekaba turi būti registruota pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką, priekabos pirkėjo vardu.

Priekaba turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne vėliau kaip 2025 metais.

# 1.2 Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė

Iki 3 500 kg.

# 1.3 Važiuoklė

#### Pakaba ir važiuoklės konstrukcija

- Priekabos pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai priekaba visą laiką yra maksimaliai pakrauta pagal maksimaliai leistinos priekabos masės rodiklį

- Priekabos važiuoklė turi būti dviejų ašių (ne mažiau kaip 1800 kg keliamojo svorio kiekviena) su stabdžiais

- Priekabos ratai turi būti ne mažesnio kaip R14 dydžio

- Reguliuojamo aukščio vilkimo (sukabinimo) mechanizmas, veikiantis ne mažesniame nei 400-1100 mm aukščio diapazone su atbuliniu stabdžiu bei stovėjimo stabdžiu

#### Stabilizavimas ir manevravimas

- Priekabos priekio ir galo kampuose/šonuose turi būti įrengtos nuleidžiamos stabilizavimo atramos

- Priekinis priekabos manevravimo įtaisas su ratu turi atlaikyti ne mažesnį nei 500 kg svorį

- Prikabinimas turi būti kilpinis, vidinis kilpos diametras  50 mm, bei turėti galimybe jį pakeisti tvirtinimui prie rutulinio kablio, kurio diametras 60 mm.

- Turi būti tokių pačių duomenų ir tipo atsarginis ratas

#### Apsauga ir apšvietimas

- Galiniai LED tipo žibintai turi būti su 24V instaliacija

- Visos apšvietimo jungtys turi būti sulituotos, jungiamieji lizdai ant rėmo su spiraliniu kabeliu/laidu, tinkantis sunkvežimiams

- Galiniai žibintai turi būti papildomai apsaugoti grotelėmis pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų

- Priekabos maksimalus leistinas vilkimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 80 km/val.

### 1.4 Priekabos antstatas (krovinių skyrius)

#### Matmenys

Vidiniai priekabos antstato (krovinių skyriaus) matmenys:

- Ilgis: 3 900 mm (galima paklaida ±150 mm)

- Aukštis:  1 850 mm (galima paklaida ±100 mm)

- Plotis: 2 200 mm (galima paklaida ±100 mm)

#### Konstrukcija ir medžiagos

- Grindys/pagrindas: vandeniui atsparios faneros arba lygiavertės medžiagos su neslidžiu sluoksniu

- Rėmo konstrukcija: pagaminta iš karštai cinkuoto plieno elementų arba lygiaverčių medžiagų

- Antstato išorinė danga: kompozicinė plokštė (ne mažiau dvi aliuminio arba lygiavertės medžiagos plokštės su užpildu). Storis – ne mažiau 3 mm

- Kompozicinės plokštės spalva: raudona (RAL3000) arba lygiavertė

#### Stogas

- Stogas papildomai turi būti sutvirtintas profiliuota ne mažesnio nei 3 mm storio aliuminio ar lygiavertės medžiagos plokšte

- Ant antstato sienos turi būti sumontuotos kopėčios užlipimui ant stogo, kopėčios turi atlaikyti ne mažiau kaip vieno asmens (ne mažiau kaip 100 kg) apkrovą.

- Stogas turi atlaikyti ne mažiau kaip vieno asmens (ne mažiau kaip 100 kg) bei ant stogo komplektuojamos įrangos (ne mažiau kaip 100 kg) apkrovą

- Ant stogo per visą perimetrą, kiek techniškai įmanoma, turi būti sumontuoti saugą užtikrinantys barjerai/borteliai

### 1.5 Priekabos antstato skyriai

#### Skyrių išdėstymas

- Transportuojamos įrangos operatyviam panaudojimui, anstato šonuose turi būti įrengti ne mažiau kaip 4 skyriai, o gale – ne mažiau 1

- Anstato skyriai turi būti uždaromi/atidaromi pakeliamomis aliumininėmis arba lygiavertėmis žaliuzės tipo („roletų“ tipo) durelėmis

- Žaliuzės turi būti hermetiškos

- Žaliuzės turi turėti spynas, rakinamas raktais (komplekte nemažiau kaip 2 raktai kiekvienai spynai)

#### Skyrių charakteristikos

- Antstato skyrių žaliuzių plotis bei aukštis turi maksimaliai išnaudoti (kiek techniškai įmanoma) anstato sienos, kurioje jos yra, plotą

- Konkretus anstato žaliuzių išdėstymas bei matmenys bus derinami priekabos gamybos metu

- Anstato vidus (tūris) turi būti suskirstytas pertvaromis, su įvairiomis lentynomis ir tvirtinimais komplektuojamai bei kitai įrangai. Konkretus pertvarų, lentynų, tvirtinimų tipas, kiekis bei išdėstymas turi būti pritaikytas konkrečiai įrangai pagal pateiktą įrangos sąrašą kaip specializuotas integruotas sprendimas.

## 1.6 Svarbi informacija

Pasiūlymuose turi būti pateikiama:

- Su perduodama preke sutarties vykdymo metu turi būti perduota priekabos ir visos komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos anglų ir lietuvių kalba.

- Priekabai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo priekabos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

2. Komplektuojamos įrangos sąrašas

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Teleskopinis manipuliatorius (mėginių ėmimui) | 1 |
|  | Pakraunamas teleskopinis šviestuvas | 4 |
|  | Pripučiamas švarinimo (dekontaminavimo) postas (dušas) | 1 |
|  | Rankiniai žibintai tinkantys naudoti nesprogioje aplinkoje | 5 |
|  | Ėminių ėmimo rinkinys (kuprinė) | 2 |
|  | Sorbuojantis ruloninis kilimėlis | 6 kv. m. |
|  | Akumuliatorinis gręžtuvas - atsuktuvas su antgalių rinkiniu | 2 |
|  | Siurblys skirtas siurbti gyvsidabrį | 1 |
|  | Vamzdžių sandarinimo rinkinys – pneumatiniai tvarsčiai | 1 |
|  | Poliuretano išsiliejimo barjerai | 6 |
|  | PVC (arba lygiavertė) plėvelė | 4 |
|  | Grandininis pjūklas | 1 |
|  | Plastikinės plėvelės ritinys | 5 |
|  | Aukšto slėgio plovyklė (akumuliatorinė) | 1 |
|  | Sandarinimo pasta | 10 litrų |
|  | Demerkurizavimo rinkinys | 2 |
|  | Gyvsidabrio identifikavimo milteliai | 1 |
|  | Sorbuojančios pagalvės | 20 |
|  | Talpa teršalams 200L | 1 |
|  | Naftos produktų surinkėjas (elektrinis skimeris) | 1 |
|  | Siurblys skysčiams | 1 |
|  | Siurblys (nekibirkščiuojantis) degiems skysčiams surinkti | 1 |

3. Komplektuojamos įrangos minimalūs techniniai reikalavimai

# 3.1 Teleskopinis manipuliatorius (1 vnt.)

### Konstrukcijos parametrai

- Maksimalus darbo atstumas: ne mažiau kaip 2,5 m

- Minimalus sutrauktas ilgis: ne daugiau kaip 1,5 m

- Teleskopinių sekcijų skaičius: ne mažiau kaip 2

- Sekcijų fiksavimo mechanizmas: privalomas

- Konstrukcijos medžiagos: korozijai atsparos medžiagos (nerūdijantis plienas, aliuminis, kompozitinės medžiagos)

- Neslystančios rankenos: privaloma

### Masės parametrai

- Bendras svoris: ne daugiau kaip 6,0 kg

- Keliama apkrova ant galo: ne mažiau kaip 1,0 kg

### Funkciniai reikalavimai

- Kietų objektų paėmimas ir laikymas

- Smulkių objektų paėmimas

- Konteinerių ar talpyklų manipuliavimas

- Darbo temperatūrų diapazonas: nuo -10°C iki +40°C arba platesnis diapazonas

### Priedų komplektacija

- Žnyplių arba nagų tipo griebtuvas (atidarymas ne mažiau kaip 50 mm)

- Kablys objektų traukimui

- Transportavimo krepšys arba dėklas

### Kokybės reikalavimai

- Gamintojo garantija: ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

# 3.2 Pakraunamas teleskopinis šviestuvas (4 vnt.)

- Teleskopinis darbo zonos akumuliatorinis šviestuvui (toliau – Šviestuvas) ir visoms jo sudėtinėms dalims bei komponentams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

- Šviestuvas turi būti vientisas (stačiakampės ar kitokios dėžės formos kurios matmenys: ilgis 430 mm, plotis 215 mm, aukštis 255 mm, (galima kiekvieno matmens paklaida ±70 mm ), nešiojamas (pernešamas vieno asmens bei sverti iki 9,5 kg).

- Šviestuvas turi būti maitinamas akumuliatorių ar baterijų, kurie yra integruoti ir pridedami prie kiekvieno šviestuvo sistemos komplektacijos ir kiekvienas gali nepriklausomai šviesti ne mažiau kaip 6 val. (ryškiausiu LED šviesos elemento pajėgumo nuolatinio švytėjimo rėžimu). Akumuliatorių ar baterijų rūšis – ličio jonų arba lygiavertė.

- Šviestuvo šviesos elementas – LED, jo šviesos spalvos temperatūra – panaši į dienos šviesą (apie 6500 K).

- Šviestuvo apsaugos klasė, ne žemesnė nei IP54

- Šviestuvas turi turėti integruotą ir nuo žemės paviršiaus šviesos elementą galintį pakelti ne mažiau 1,8 metro teleskopinį (leidžiantį keisti ištraukimo ilgį) stulpelį ar kitą kintamo ilgio elementą sudarytą iš ne daugiau kaip 4 dalių.

- Šviestuvas turi turėti ne mažiau 3 šviesos šaltinių, kurių visi turi turėti galimybę būti pakeliami nuo žemės į ne mažesnį kaip 1,8 metro aukštį. Kiekvienas iš trijų šviesos šaltinių turi turėti nepriklausomą (vienas nuo kito šviesos elemento) galimybę pakeisti šviesos sklaidos kryptį (aukštyn-žemyn ir kairė-dešinė). Krypties keitimas turi leisti šviesos srautą išsklaidyti į ne mažesnį kaip 180 laipsnių plotį nuo kiekvieno atskiro Šviestuvo.

- Šviestuvo šviesos šaltiniai turi turėti ne mažiau dviejų veikimo rėžimų: nuolatinės šviesos ir mirksinčios šviesos. Nuolatinės šviesos rėžimas dar turi turėti galimybę reguliuoti šviesos srauto intensyvumą ne mažiau kaip 4 rėžimais (nuo minimalaus iki maksimalaus).

- Šviestuvo įrenginio komplektacijoje turi būti ne mažiau 1 įkrovimo laido, kuris pritaikytas krauti prožektorių-apšvietimo sistemą nuo 12/24 V kištuku iš automobilinės krovimo jungties. Jei komplektacijoje yra antras krovimo laidas, jis turi būti skirtas krauti nuo įprasto buitinio elektros tinklo (220 V).

# 3.3 Pripučiamas švarinimo (dekontaminavimo) postas (1 vnt.)

#### Bendroji informacija

Pripučiama dekontaminavimo posto palapinė – tai lengvai pastatoma (pripučiama) palapinė, skirta žmonių dezinfekavimui gelbėjimo darbų metu.

#### Palapinės matmenys ir plotas

- Plotas: 4,05-10 m²

- ` Minimalūs matmenys:

  - Ilgis ne mažesnis kaip 2,7 m

  - Plotis ne mažesnis kaip 1,5 m

  - Aukštis ne mažesnis kaip 2 m

#### Saugos sistema

- Palapinė turi turėti slėgio mažinimo vožtuvą, apsaugantį pripučiamą rėmą nuo oro perpildymo

- Darbo slėgis: 0,3-0,5 bar

- Darbo temperatūros diapazonas: nuo -10°C iki +50°C arba platesnis diapazonas

#### Vandens sistemos jungtys

- Ne mažiau kaip 1 mova (jungtis) vandens tiekimui - STORZ tipo jungtis C52 (52 mm)(Tokio tipo jungtys yra naudojamos VPGT todėl gali būti siūlomos tik tokio tipo jungtys)

- Ne mažiau kaip 1 mova (jungtis) nuotekoms - skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm

- Jungtys turi būti išdėstytos palapinės apačioje, priešingose pusėse

#### Techniniai parametrai

- Palapinės svoris: ne daugiau 60 kg

- Pripūtimas: galimybė naudojantis suslėgto oro balionais naudojamais VPGT ir elektriniu pūstuvu

#### Prausimosi (dušo) kabinos įranga

- Ne mažiau kaip 8 vnt. reguliuojamų purkštukų

- Ne mažiau 2 lanksčios dušo žarnelės, kiekvienos ilgis ne mažesnis kaip 1,5 m

- Vandens slėgis: 2-6 bar

#### Medžiagų specifikacijos

- Pripučiamas rėmas: PVC arba lygiavertė medžiaga, storis ne mažesnis kaip 0,7 mm

- Prausimosi (dušo) kabina: su dideliais permatomais langais

- Grindys: nelaidžios vandeniui, atsparios pelėsiui, su neslystančiu paviršiumi, faktūruotos

#### Saugos ir atitikties reikalavimai

- Elektrinis pūstuvas turi atitikti ES elektros saugos reikalavimus

- Maksimalus vėjo greitis eksploatavimo metu: iki 30 km/val.

#### Garantija

- Garantija: ne mažesnė kaip 24 mėnesiai

- Pakavimo matmenys: ne daugiau negu 130 cm × 80 cm × 40 cm (be elektrinio pūstuvo)

# 3.4 Rankiniai žibintai tinkantys naudoti sprogioje aplinkoje (5 vnt.)

#### Sprogimui atsparumo charakteristikos

PRIVALOMI:

- ATEX sertifikatas pagal direktyvą 2014/34/EU (pateikiamas prekės pristatymo metu)

- Sprogimo apsauga: ne žemesnė kaip 2G (zonoms 1, 2)

- Sprogimo grupė: IIB arba aukštesnė

- Temperatūros klasė: T4 arba aukštesnė

- IP apsauga: ne žemesnė kaip IP65

#### Šviesos charakteristikos

- Šviesos srautas: ne mažiau 150 liumenų

- Šviesos nuotolis: ne trumpiau 100 metrų

- Veikimo trukmė: ne trumpiau 3 valandų maksimaliu ryškumu

- Šviesos šaltinis: LED

#### Konstrukcija ir ergonomika

- Korpuso medžiaga: antistatinė

- Masė: ne daugiau kaip 600 gramų (su baterijomis)

- Tvirtinimas: galimybė prisegti prie darbinių rūbų

#### Maitinimas

- Baterijos: Li-ion, NiMH arba šarminės, arba lygiavertės.

- Veikimo temperatūra: nuo -10°C iki +50°C arba platesnis diapazonas

#### Kokybės reikalavimai

- ATEX sertifikatas (pateikiamas prekės pristatymo metu)

#### Garantija

- Garantijos trukmė: ne mažiau kaip 24 mėnesiai

#### Komplektacija

Kiekvienas žibintas tiekiamas su:

- Pagrindiniu bloku

- Maitinimo elementais (baterijos)

- Nešiojimo/tvirtinimo elementais

# 3.5 Ėminių ėmimo rinkinys (kuprinė) (2 vnt.)

#### Bendrosios nuostatos

  - Pirkimo objektas: CBRB (cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių) mėginių ėmimo kuprinių 2  komplektai

  - Paskirtis: Mėginių surinkimas ir transportavimas lauko sąlygomis

  - Mėginių talpyklos

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratoriniai stikliniai buteliai | Talpa: 50 ml, 100 ml, 150 ml; srieginiai dangteliai | Po 5 vnt. kiekvieno dydžio | Atsparūs cheminėms medžiagoms, sterilūs, hermetiški. |
| Apvaliadugniai mėgintuvėliai | Talpa: 15 ml; srieginiai dangteliai; | 20 vnt. | Graduoti, sterilūs, hermetiški. |
| Stikliniai bandinių buteliukai | Talpa: 16 ml; | 10 vnt. | Tamsintas stiklas, hermetiškai užsisukantys dangteliai |
| Erlenmejerio kolba Su užsukamu kamšteliu | Talpa: 50 ml; užsukamas kamštelis | 2 vnt. | Sterilūs, hermetiški. |
| Bandinių indelis plastmasinis su šaukšteliu | Talpa: 30 ml; | 10 vnt. | Sterilūs, su integruotu šaukšteliu, hermetiški. |
| Bandinių indelis plastmasinis | Talpa: 100 ml; | 10 vnt. | Plačiu kaklu, sandarūs užsukami dangteliai |
| Bandinių indelis | Talpa: 500 ml; | 5 vnt. | Sterilūs, užsukamas dangtelis, hermetiški. |

  - Transportavimo priemonės

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Dvigubi maišeliai mėginių transportavimui | Pirmas sluoksnis; polietilenas | 50 vnt. | Nepralaidūs vandeniui, storis min. 50 μm |
| Užrišami maišeliai | Antras sluoksnis; polietilenas | 50 vnt. | Su rišimo juostomis, storis min. 80 μm |
| „Zip-lock“ maišeliai | Polietilenas; užspaudžiamas uždarymas | 100 vnt. | Skirtingi dydžiai, atsparūs cheminėms medžiagoms |

  - Laboratoriniai mėgintuvėliai ir pipetės

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrifuginiai mėgintuvėliai | Talpa: 50 ml; konusinė forma | 20 vnt. | Užsukami dangteliai. |
| Smailūs mėgintuvėliai | Talpa: 15 ml ir 50 ml | Po 10 vnt. | Graduoti. |
| Guminis įsiurbėjas pipetėms | Tinka 1-25 ml pipetėms | 2 vnt. | Natūralus kaučiukas arba lygiavertis, atsparūs cheminėms medžiagoms |
| Stiklinės pipetės | 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml | Po 5 vnt. | Graduotos. |
| Plastikinės pastero pipetės | Polietilenas; 3 ml talpa | 50 vnt. | Vienkartinio naudojimo |

  - Darbo įrankiai

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Špatelis su šaukšteliu plastikinis | Polipropilenas; dvipusis | 10 vnt. | Vienkartinio naudojimo, sterilūs |
| Špatelis su šaukšteliu metalinis | Nerūdijantis plienas | 3 vnt. | Daugkartinio naudojimo, |
| Mentelė su mikro šaukšteliu | Nerūdijantis plienas | 2 vnt. | Daugkartinio naudojimo |
| Dvipusė mentelė metalinė | Nerūdijantis plienas | 2 vnt. | Skirtingo dydžio galai |
| Nerūdijančio plieno skalpelis | Keičiami ašmenys | 1 vnt. + 10 ašmenų |  |
| Kastuvėlis | Anglies plienas su dangalu | 1 vnt. | Kompaktiškas, sulankstomas |
| Pincetai plastikiniai | Polipropilenas | 5 vnt. | Vienkartinio naudojimo |
| Pincetai metaliniai | Nerūdijantis plienas | 2 vnt. | Smailūs galai. |
| Medinės mentelės | Mediena | 50 vnt. | Vienkartinio naudojimo |

  - Medicinos priemonės

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Medicininės žirklės | Nerūdijantis plienas | 1 vnt. | Aštrios |
| Švirkštai | 5 ml, 20 ml, 100 ml | Po 10 vnt. | Vienkartinio naudojimo, sterilūs |
| Laboratorinis švirkštas | Stiklas/plastmasė; 50 ml | 1 vnt. | Preciziškas, daugkartinio naudojimo |

  - Pagalbinės priemonės ir saugos priemonės

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Vatos tamponėliai | 100% medvilnė, sterilūs | Bendras kiekis (100 vnt.) | Medicininiai, hipoalerginiai |
| Maišai atliekoms | Polietilenas; 50 litrų | 20 vnt. | Atsparūs plyšimui |
| Parafino juostelės sandarinimui | Parafinas su popieriniu pagrindu | 5 ritiniai | Lankstūs, lipnūs |
| Vienkartinės nitrilinės pirštinės | Nitrilis; be pudros | (100 vnt.) | Atsparos cheminėms medžiagoms, 25 M, 50 L, 25 XL dydis |
| Medicininių atliekų konteineris | Plastikas; 2 litrų talpa | 1 vnt. | Saugus uždarymas, ženklinimas |
| Distiliuotas vanduo | Laboratorinio grynumo | 2 buteliai po 500 ml | pH 6.0-7.0, laidumas <2 μS/cm |
| Virvė | Polipropilenas; 10 m | 1 ritinys | Atsparumo apkrova min. 50 kg |
| Purškiklis mėginio dezinfekavimui | Ne mažiau kaip 70% etanolis | 2 buteliai po 250 ml | Medicininiai standartai |
| Lipni juosta | Polipropilenas | 3 ritiniai | Atsparumo temperatūra - ne siauresniame diapazone kaip 10°C/+60°C |

  - Kuprinės reikalavimai

- Medžiaga: Neperšlampamas audinys, užtrauktukai

- Talpa: Ne mažiau kaip 40 litrų

- Konstrukcija:

  - Anatomiškai formuotos petnešos

  - Reguliuojamos juosmens ir krūtinės diržai

  - Išorinės kišenės dokumentams

  - Vidiniai skyriai įrangos organizavimui

- Masė: Ne daugiau kaip 2 kg (tuščia kuprinė)

#### Kokybės reikalavimai

10.Galiojimo laikas: Sterilūs produktai - ne trumpesnis kaip 2 metai nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo

- Ženklinimas: Aiškus etiketės ženklinimas lietuvių kalba (talpa, paskirtis, saugos instrukcijos)

# 3.6 Sorbuojantys kilimėliai

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pagrindinės charakteristikos:

- Sugeriamumo pajėgumas: Ne mažiau kaip 4,0 l/m² (keturi litrai vienam kvadratiniam metrui)

- Bendras plotas: Ne mažiau kaip 6 m²

- Kilimėlio plotis: 0,8-1,5 m

- Rulono ilgis: Ne mažiau kaip 4 m (minimaliam plotui užtikrinti)

- Kilimėlio storis: 2-8 mm

- Svoris: Ne daugiau kaip 2,0 kg/m²

Medžiagos savybės:

- Pagrindo medžiaga: Sintetinių skaidulų kompozitas arba kita tinkama sorbuojanti medžiaga

- Sorbuojantis sluoksnis: Aukšto sugeriamumo sintetinės arba natūralios kilmės medžiagos

- Atsparumas chemikalams: Atsparus įprastoms pramonės cheminėms medžiagoms

EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI:

Aplinkos sąlygos:

- Darbo temperatūra: nuo -20°C iki +60°C arba platesnis diapazonas

Mechaninės savybės:

- Forma: Išlaiko formą drėkinimo metu

CBRN VEIKSNIŲ ATSPARUMAS

Cheminiai veiksniai:

- Atsparus pramonės chemikalams: rūgštims, šarmams, naftos produktams

- Sugeriantis organinę ir neorganinę taršą

- Nesukeliantis cheminio poveikio su dauguma pavojingų medžiagų

Radiologiniai veiksniai

- Tinkamas naudoti radiologinio užterštumo zonose

NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKOS

Praktinio naudojimo savybės:

- Neprarandantis formos drėkinimo metu

- Galimybė pjaustyti

- Netoksiškas naudojimo metu

Ženklinimas

- Aiškus produkto pavadinimas lietuvių kalba

- Techninių parametrų nurodymas

- Gamintojo duomenys ir kontaktai

- CBRN tinkamumо ženklinimas

- Pavojingumo ženklai (jei taikoma)

# 3.7 Akumuliatorinis gręžtuvas – atsuktuvas su antgalių rinkiniu (2 vnt.)

- Akumuliatorinis gręžtuvas – atsuktuvas turi būti skirtas profesionaliam naudojimui

- Greičių skaičius, ne mažiau – 2

- Maksimalus sukimo momentas, ne mažiau 42 Nm

- Akumuliatoriaus talpa, ne mažiau 3Ah

- Akumuliatoriai turi būti komplektacijoje (2 vnt.)

- Akumuliatoriaus pakrovėjas 220V turi būti komplekte (1 vnt.)

- Akumuliatoriaus įtampa 18V

- Komplektuojamas su transportavimo lagaminu

- Komplekte turi būti antgalių rinkinys

- Įmontuotas LED tipo arba lygiavertis apšvietimas

- Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai

# 3.8 Siurblys skirtas siurbti gyvsidabrį (1 vnt.)

- Vakuuminis siurblys turi tikti skystam gyvsidabriui ir gyvsidabriu užterštoms kietosioms dalelėms surinkti ir filtruotą orą grąžinti į aplinką

- Kiekvienoje gyvsidabrio regeneravimo vakuuminėje sistemoje yra skysto gyvsidabrio separatorius (kuris leidžia operatoriui surinkti ir atskirti skystą gyvsidabrį į išimamą sandarų surinkimo indelį), vienkartinį surinkimo filtro maišelį (arba lygiavertis gyvsidabrio surinkimo būdas)

- Komplekte turi būti ratukai, pritaikyti siurbliui (montuojami ant siurblio)

- Turi būti galimybė eksploatuoti vietose, kuriose galimai gyvsidabrio užteršimas

- Siurblio konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos

- Komplekte turi būti atsarginiai surinkimo filtro maišeliai ne mažiau kaip 5 vnt.

- Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.

# 3.9 Vamzdžių sandarinimo rinkinys – pneumatiniai sandarikliai (1 vnt.)

#### Bendrosios nuostatos

Paskirtis: Greitam vamzdynų ir talpyklų nuotėkių sandarinimui CBRN incidentų metu

Naudotojai: Ugniagesiai gelbėtojai, ekstremaliųjų situacijų specialistai

#### Sandarinimo sistemos (viena iš dviejų alternatyvų)

PNEUMATINIAI SANDARIKLIAI

- Kiekis: ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų dydžių

- Vamzdžių skersmuo: 25-400 mm (reguliuojamas diapazonas)

- Maksimalus darbinis slėgis: ne mažiau kaip 10 bar

- Medžiaga: cheminės atsparumo guma arba ekvivalentas

- Temperatūros atsparumas:  ne siauresniame diapazone kaip nuo -30°C iki +70°C

- Atsparumas: naftos produktams, rūgštims (pH≥3), šarmams (pH≤11)

ARBA KOMPOZITINIAI SANDARIKLIAI

- Kiekis: ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų plotų

- Sandarinimo plotas: ne mažiau kaip 0,5 m² bendras plotas

- Maksimalus darbinis slėgis: ne mažiau kaip 15 bar

- Medžiaga: vandens arba chemikalų aktyvuojama kompozitinė derva su stiklo pluošto armuojimu

- Kietėjimo laikas: ne ilgiau kaip 30 minučių iki funkcinio stiprumo

- Temperatūros atsparumas: ne siauresniame diapazone kaip nuo -20°C iki +80°C

- Atsparumas: platus cheminių medžiagų spektras, korozijos atsparumas

#### Pūtimo sistema (pneumatiniams sandarikliams)

SUSLĖGTO ORO BALIONAS

- Tipas: nešiojamas suslėgto oro balionas su reduktoriumi

- Tūris: ne mažiau kaip 0,5 l

- Darbinis slėgis: ne mažiau kaip 200 bar

- Išėjimo slėgis: reguliuojamas 0-15 bar diapazone

- Manometras: ne mažiau kaip du: aukšto ir žemo slėgio

#### Jungiamieji elementai

- Žarnelės: ne mažiau kaip 4 vnt., ilgis ne mažiau kaip 1,5 m

- Jungikliai: greitojo jungimo tipo arba srieginiai

- Adapteriai: ne mažiau kaip 4 komplektai

- Reduktorius: slėgio reguliavimui (pneumatinėms sistemoms)

#### Papildoma įranga

- Paviršių ruošimo priemonės: metalinis šepetys, grandiklis ir/arba abrazyvinis šlifavimo popierius

- Apšvietimas: LED žibintuvėlis su baterija arba akumuliatoriumi (ne trumpiau kaip 4 val. veikimo)

- Matavimo įrankiai: matavimo juosta ne trumpesnė kaip 2 m

#### Eksploataciniai reikalavimai

- Sandarinimo laikas: ne ilgiau kaip 15 minučių (pneumatiniai) arba 45 minučių (kompozitiniai)

- Laikinas sprendimas: ne trumpiau kaip 4 valandas (pneumatiniai) arba 24 valandas (kompozitiniai)

- Maksimalus nuotėkio sumažinimas: ne mažiau kaip 90%

- Veikimo temperatūra: ne siauresniame diapazone kaip nuo -20°C iki +50°C

Cheminė suderinamumas (minimali)

- Vanduo ir vandens tirpalai

- Naftos produktai: dyzelinas, benzinas, tepalai

- Silpni rūgštys ir šarmai (pH 3-11)

- Amoniako tirpalai (iki 10%)

- Organiniai tirpikliai (trumpalaikis kontaktas)

#### Medžiagų suderinamumas

- Plienas ir nerūdijantis plienas

- Varis ir vario lydiniai

- PVC, PE, PP plastikai

- Ketaus ir keto lydiniai

- GRP (stiklo pluoštu armuo plastikai)

- Betonas ir mūras

#### Pakavimas ir transportavimas

Transportavimo dėžė:

- Medžiaga: atspari smūgiams, IP54 arba aukštesnės klasės

- Svėrimas: ne daugiau kaip 25 kg (su suslėgto oro balionų)

- Matmenys: tilps standartiniame ugniagesių automobilio skyriuje (ne daugiau kaip 60×40×35 cm)

- Ženklinimas: kontrastingos spalvos (oranžinė/raudona) su atšvaitiniais elementais

- Fiksavimas: atsparūs vibracijom vidiniai elementai su EVA putplasčio arba lygiavertės medžiagos intarpais

#### Garantijos reikalavimai

- Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai

# 3.10 Poliuretano išsiliejimo barjerai (6 vnt.)

- Lankstūs poliuretano arba lygiavertės medžiagos išsiliejimo barjerai

- Profilis, ne mažiau nei 90 mm x 90 mm

- Pagaminta iš nesugeriančio poliuretano arba lygiavertės medžiagos, kad būtų lengva sulaikyti išsiliejimą

- Turi būti tiekiami ne mažesniais nei 3 m ilgio su sujungimais, kurie tinkamai jungiasi tarpusavyje ir yra galimybė iš jų sukurti ilgesnes užtvaras

- Turi būti atsparus aliejams ir cheminėms medžiagoms

- Turi būti galimybė juos eksploatuoti ant šlaitų ir nelygių paviršių

- Išmatavimai: ne mažiau kaip 90 mm (plotis) x 90 mm (aukštis) x 3 m (ilgis)

- Svoris: iki 10 kg

# 3.11 PVC (arba lygiavertė) plėvelė

- PVC plėvelė ne mažiau kaip 200 mikronų storio

- Plotis: ne mažiau kaip 6 m

- Ilgis: ne mažiau kaip 200 m

# 3.12 Grandininis pjūklas (1 vnt.)

#### Variklis ir galia

  - Darbinis tūris: ne mažiau kaip 70 cm³

  - Variklio galia: ne mažiau kaip 4,0 kW

  - Maksimalus sūkių skaičius: apie 10 000 rpm

#### Pjovimo įranga

  - Pjovimo juostos ilgis: nuo 45 iki 63 cm

  - Grandinės žingsnis: 3/8“ arba lygiavertė grandinė profesionaliam naudojimui

  - Grandinės įtempimo sistema: be įrankių (greitas įtempimas)

#### Svoris

  - Svoris su pilnu degalų baku, pjovimo juosta ir grandine: iki 8 kg

#### Filtravimo sistema

  - Oro filtravimo sistema su ilgu tarnavimo laiku ir galimybe lengvai valyti be įrankių

#### Alyvos tiekimo sistema

9. Reguliuojamas alyvos siurblys

- Kuro bako talpa: ne mažiau kaip 700 ml

- Alyvos bako talpa: ne mažiau kaip 300 ml

#### Garso lygis

- Garso slėgio lygis: ne didesnis kaip 110 dB(A)

- Garso galios lygis: ne didesnis kaip 120 dB(A)

#### Papildomos savybės

- Antivibracinė sistema, mažinanti vibraciją rankose

- Dekompresinis vožtuvas užvedimo palengvinimui

- Užpylimo kamščiai be įrankių patogiam naudojimui

#### Garantijos reikalavimai

- Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai

# 3.13 Plastikinės plėvelės ritinys (5 vnt.)

BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS:

1. Produkto pavadinimas: Plėvelė pakavimo

MATMENYS IR PARAMETRAI:

  - Ilgis: ne mažiau kaip 400 m

  - Plotis: 0,45 m (45 cm)

  - Storis: 15 μm (mikrometrų)

  - Bendras plotas: 180 m²

FIZINĖS SAVYBĖS:

    - Spalva: Skaidri (permatoma)

# 3.14 Aukšto slėgio plovyklė (akumuliatorinė) (1 vnt.)

#### Maitinimo šaltinis

- Tipas: Akumuliatorinis (nepriklausomas nuo elektros tinklo)

- Akumuliatoriaus tipas: Ličio jonų (Li-ion)arba lygiavertis

- Įtampa: 36 V

- Akumuliatoriaus talpa: ne mažiau kaip 5,0 Ah

- Veikimo laikas vienu įkrovimu: ne mažiau kaip 14 minučių

- Akumuliatoriaus ir įkroviklio komplektacija: Į komplektaciją įeina 2 akumuliatoriai ir įkroviklis

#### Plovimo įranga

- Vandens slėgis: nuo 100 iki 110 bar

- Vandens srautas: ne mažiau kaip 340 l/h

- Purškimo antgaliai: vienos padėties purškimo antgalis ir rotacinis antgalis

#### Svoris ir matmenys

- Svoris (be priedų): ne daugiau kaip 4,5 kg

- Svoris (su pakuote): ne daugiau kaip 7,6 kg

- Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): ne daugiau kaip 250 x 310 x 650 mm

#### Papildomos savybės

- Vandens siurbimas: Galimybė prijungti siurbimo žarną vandeniui imti iš alternatyvių vandens šaltinių

- Valymo priemonės panaudojimas: Galimybė naudoti valymo priemones per siurbimo žarną

- Integruotas priedų laikiklis: Žarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi kompaktiškai

- Vandens filtras: Integruotas vandens filtras apsaugai nuo nešvarumų

#### Garantijos reikalavimai

- Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai

# 3.15 Sandarinimo pasta

#### Paskirtis

Skirta skubiam nuotėkų sandarinimui mažo skersmens vožtuvų jungtyse, flanšuose, talpose, statinėse ir kitose talpose.

#### Sandarinimo savybės

- Greitas ir lengvas užtepimas

- Tinka naudoti ant rūdžių, alyvos ar purvo užterštų paviršių

- Veiksminga žemo slėgio sąlygomis (iki 0,4 bar)

- Galima naudoti iki -30 temperatūroje

- Atspari cheminiams ir naftos produktams.

- Neužsideganti

#### Pakuotė

- Bendras tūris: 10 litrų (atskirose pakuotėse kurių tūris ne didesnis kaip 1 litras)

# 3.16 Demerkurizavimo rinkinys (2 vnt.)

Gyvsidabrio surinkimo ir deaktivavimo rinkinys.

Rinkinį sudaro:

- Sieros miltelių buteliukas

- Maži buteliukai surinkimui nuo 100 iki 250 ml (10 vnt.)

- Įsiurbimo pipetė

- Šepetėlis

- Semtuvas

- Maišai pavojingoms atliekoms

- Mažas semtuvėlis

- Mentelė

# 3.17 Gyvsidabrio identifikavimo milteliai (1 vnt.)

#### Paskirtis

  - Skirta greitam gyvsidabrio (Hg) aptikimui užterštose vietose, pavyzdžiui, laboratorijose, pramonės ar kituose objektuose.

#### Veikimo principas

  - Milteliai reaguoja su gyvsidabriu, sukurdami spalvotą reakciją (rožinę, raudonai rudą ar juodą ar kitą), leidžiančią vizualiai nustatyti užterštą vietą.

#### Talpa ir aprėptis

  - Talpa: nuo 250 iki 300 g

#### Pakuotė

  - Indelis su užsukamu dangteliu, skirtas patogiam naudojimui ir saugojimui.

# 3.18 Sorbuojančios pagalvės (20 vnt.)

#### Paskirtis

Skirta skysčių, įskaitant naftos produktus, alyvą, tirpiklius, rūgštis, šarmus ir vandenį, absorbcijai cheminių incidentų vietose.

#### Matmenys ir svoris

- Matmenys: ne didesnės nei 35 cm x 25 cm .

- Svoris: ne daugiau kaip 150 g

#### Sorbcijos pajėgumas

- Absorbuoja iki 1,8 litro skysčio

#### Medžiaga

- Pagaminta iš natūralių mineralinių skaidulų arba lygiaverčių medžiagų, užtikrinančių didelį sugeriamumą ir atsparumą įvairiems chemikalams.

#### Kiekis

- 20 vienetų

#### Papildomos savybės

- Lanksti, leidžia naudoti sunkiai pasiekiamose vietose

- Greitai sugeria įvairius skysčius

- Tinka naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis

# 3.19 Talpa teršalams 200L (1 vnt.)

BENDROSIOS NUOSTATOS

    - Pirkimo objektas: 200 litrų talpos cheminiams, biologiniams, radioaktyviesiems ir branduoliniams (CBRN) teršalams laikyti bei transportuoti

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Talpos parametrai

Medžiaga:

    - Polietilenas (HDPE) arba lygiavertė

Konstrukcija:

- Hermetiška su dangčiu

- Atsparumas smūgiams

- Tinkama transportavimui

Saugos reikalavimai

Konstrukcijos saugumas:

- Temperatūros diapazonas: ne mažesniame diapazone kaip nuo -20°C iki +50°C

- Atsparumas kritimui iš 1 m aukščio

- Hermetiškumas

Dokumentai

Privalomi dokumentai:

- Techninių charakteristikų lapas (pateikiamas su preke)

CHEMINIS ATSPARUMAS

Minimalūs reikalavimai:

- pH vertės nuo 2 iki 12

Garantijos

11. Garantinis laikotarpis: Ne mažiau 24 mėnesiai

KOMPLEKTACIJA

12.Talpa su dangčiu

13.Tarpinės (jei reikalinga)

# 3.20 Naftos produktų surinkėjas (skimeris) (1 vnt.)

#### Paskirtis

Skirta naftos ir kitų teršalų surinkimui iš vandens paviršiaus (upėse, ežeruose, jūrose, uostuose ir kt.) aplinkos apsaugos, pramonės ir gelbėjimo operacijose.

#### Konstrukcija ir medžiagos

- Lengvos, tvirtos ir korozijai atsparios medžiagos (pvz., liejimo polietilenas, nerūdijantis plienas ar kitos lygiavertės pramonėje naudojamos medžiagos)

- Modulinė konstrukcija, leidžianti pritaikyti įrangą pagal poreikius (įranga turi būti lengvai surenkama ir išardoma be specialių įrankių)

#### Surinkimo technologija

- Naudojama mechaninė arba hidraulinė technologija naftos ir teršalų surinkimui

- Įranga turi efektyviai surinkti skystas naftos ir naftos produktų liekanas su kuo mažesniu įtraukiamo vandens kiekiu (ne daugiau kaip 2 % laisvo vandens)

#### Komplektacija

- Hidraulinis siurblys, tinkamas naudoti su pagrindine surinkimo įranga, su reguliuojamu srautu ir slėgiu pagal darbinius poreikius

- Teršalų surinkimo siurblys, skirtas surinkti susikaupusias naftos ir teršalų liekanas iš surinkimo talpų arba nuo vandens paviršiaus

- Vamzdynų ir žarnų rinkinys

#### Techniniai parametrai

- Bendras įrenginio svoris turi būti ne didesnis nei 30 kg, kad būtų užtikrintas lengvas transportavimas ir montavimas

- Naftos surinkimo našumas: ne mažiau kaip 5 m³/val.

- Hidraulinio siurblio galios diapazonas:  reguliuojama siurblio galia ne siauresniame diapazone kaip 0,5–1,5 kW

- Siurblio srautas ir slėgis turi atitikti surinkimo įrangos reikalavimus

- Naftos ir teršalų surinkimo efektyvumas: laisvo vandens kiekis surinktuose teršaluose ne didesnis kaip 2 %

#### Naudojimo sąlygos

- Įranga turi būti atspari įvairioms oro ir vandens sąlygoms, įskaitant sūraus vandens poveikį, UV spinduliuotę ir temperatūrų svyravimus ne siauresniame diapazone kaip nuo -20 °C iki +40 °C

- Tinka naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis.

#### Garantijos reikalavimai

- Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai.

# 3.21 Siurblys skysčiams (1 vnt.)

Elektrinis siurblys ugniagesybos CBRN įvykiams - skysčių siurbimui

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

      - Siurblys turi būti skirtas įvairių skysčių ir pavojingų cheminių medžiagų siurbimui ir perkėlimui ugniagesybos CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių) avarijų metu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Našumas: ne mažiau kaip 40 l/min

- Siurbimo aukštis: ne mažiau kaip 2,5 m

- Slėgimas: ne mažiau kaip 1,5 bar

- Maitinimo įtampa: 24 V DC arba 12 V DC

- Suvartojamoji galia: ne daugiau kaip 1000 W

- Srovės stiprumas: ne daugiau kaip 45 A (12V) arba 25 A (24V)

- Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54

- Darbo temperatūra: ne siauresniame diapazone kaip nuo -10°C iki +50°C

- Darbo ciklas: ne trumpesnis kaip 30 min darbo

MAITINIMO SISTEMA

- Galimybė prijungti prie ugniagesių automobilio 12V arba 24V elektros sistemos

- Kabelis maitinimui: ne trumpesnis kaip 5 m, su apsaugos saugikliu

- Akumuliatorių jungtys: hermetiškos, apsaugotos nuo korozijos

KONSTRUKCIJOS REIKALAVIMAI

- Korpusas pagamintas iš ketaus, nerūdijančio plieno, aliuminio lydinio ar lygiaverčių medžiagų

- Cheminių medžiagų atspari konstrukcija

- Masė ne didesnė kaip 25 kg

- Su tvirtinimo elementais arba ratukais transportavimui

- Apsauginis rėmas/grotelės

- Integruotas aplinkkelio vožtuvas

- Sausas siurblio paleidimas

KOMPLEKTACIJA

- Siurbimo žarna: ne trumpesnė kaip 3 m ilgio, Ø25-50 mm, atspari cheminėms medžiagoms

- Tiekimo žarna: ne trumpesnė kaip 10 m ilgio, Ø25-40 mm

- Siurbimo filtras arba integruotas filtravimo elementas

- Maitinimo kabelis su jungtimis

- Valdymo elementai (jungiklis, indikatoriai)

- Transportavimo/tvirtinimo sistema

MEDŽIAGŲ SUDERINAMUMAS

Siurblys turi būti tinkamas šių skysčių siurbimui:

- Vanduo ir vandens tirpalai

- Rūgšties ir šarmų tirpalai (koncentracija iki 10%)

- Naftos produktai

- Cheminio valymo skysčiai

- Dezinfekciniai skysčiai

- Kiti pramonės skysčiai, neturintys stipraus abrazyvinio poveikio

SPECIALŪS REIKALAVIMAI CBRN APLINKOMS

- Konstrukcija turi būti lengvai valoma ir dezinfekuojama

- Medžiagos turi būti atsparūs cheminio dekontaminacijos proceso poveikiui

- Jungčių hermetiškumas turi užtikrinti apsaugą nuo užteršimo

GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA

- Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesių

# 3.22 Siurblys (nekibirkščiuojantis) degiems skysčiams surinkti (1 vnt.)

Elektrinis siurblys ugniagesybos CBRN įvykiams - degiųjų skysčių siurbimui

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

        - Siurblys turi būti skirtas profesionaliam naudojimui, degių skysčių ir pavojingų cheminių medžiagų siurbimui ir perkėlimui CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių) avarijų metu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Našumas: ne mažiau kaip 40 l/min

- Siurbimo aukštis: ne mažiau kaip 2,5 m

- Slėgimas: ne mažiau kaip 1,5 bar

- Maitinimo įtampa: 24 V DC arba 12 V DC

- Suvartojamoji galia: ne daugiau kaip 1000 W

- Srovės stiprumas: ne daugiau kaip 45 A (12V) arba 25 A (24V)

- Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54

- Darbo temperatūra: ne siauresniame diapazone kaip nuo -10°C iki +50°C

- Darbo ciklas: ne trumpesnis kaip 30 min darbo / 30 min poilsio

MAITINIMO SISTEMA

- Galimybė prijungti prie ugniagesių automobilio 12V arba 24V elektros sistemos

- Kabelis maitinimui: ne trumpesnis kaip 5 m, su apsaugos saugikliu

- Akumuliatorių jungtys: hermetiškos, apsaugotos nuo kibirkščių

KONSTRUKCIJOS REIKALAVIMAI

- Korpusas pagamintas iš ketaus, nerūdijančio plieno, aliuminio lydinio ar lygiavertės medžiagos

- Antisprogūs komponentai, atitinkantys ATEX direktyvą (kategorija II2G arba geresnė)

- Lengvai perkeliamas, svoris ne daugiau kaip 25 kg

- Su tvirtinimo elementais arba ratukais transportavimui

- Apsauginis rėmas/grotelės

- Integruotas aplinkkelio vožtuvas

KOMPLEKTACIJA

- Siurbimo žarna: ne trumpesnė kaip 3 m ilgio, Ø25-50 mm, cheminių medžiagų atspari

- Tiekimo žarna: ne trumpesnė kaip 10 m ilgio, Ø25-40 mm

- Siurbimo filtras arba integruotas filtravimo elementas

- Maitinimo kabelis su jungtimis

- Valdymo elementai (jungiklis, indikatoriai)

- Transportavimo/tvirtinimo sistema

MEDŽIAGŲ SUDERINAMUMAS

Siurblys turi būti tinkamas šių skysčių siurbimui:

- Dyzelinas (EN590)

- Benzinas (E10/E15)

- Žibalo rūgštis

- Biodyzelinas iki B20

- Kiti degūs skysčiai pagal ATEX klasifikaciją

GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA

- Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesių

## Pastabos

Techninėje specifikacijoje išvardintų prekių medžiagų iš kurių jos yra pagamintos savybės apima ir joms lygiaverčius produktus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas “arba lygiavertis”).

Techninėje specifikacijoje priekabai ir visai išvardintai įrangai (prekėms) nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01):

4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Ne mažiau kaip 70 proc. konstrukcijų turi būti tinkamos perdirbimui ar pakartotiniam panaudojimui.

Visa komplektuojama įranga turi būti pagaminta ne vėliau kaip 2025 metais.