CBRN incidentų likvidavimo priekaba su įranga ir matavimo prietaisais

MATAVIMO PRIETAISŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo dalis

TURINYS

1. Dujų analizatorius (2 vnt.)	2

2.	Atstumo matuoklis (1 vnt.)	3

3.	PH matuoklis (1 vnt.)	5

# 1. Dujų analizatorius (2 vnt.)

#### 1.Matavimo charakteristikos

1.1.Analizatoriai turi matuoti deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki apatinės sprogumo ribos. Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai, ne mažiau:

1.1.1. LEL (Metanas): nuo 0 iki 100 %

1.1.2. O2: nuo 0 iki 30 %

1.1.3. H2S: nuo 0 iki 100 ppm

1.1.4. CO: nuo 0 iki 500 ppm

#### 2.Techniniai parametrai

2.1. Kalibruojamas metano - oro mišiniu

2.2.Dujų analizatoriais kontroliuojamos aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo –20 iki +50 °C, santykinė drėgmė ne mažiau kaip iki 95 %

2.3. Turi turėti vietinės indikacijos displėjų, šviesinę, garsinę bei vibracinę signalizaciją

2.4. Paklaida ne didesnė kaip ±6% nuo matuojamos reikšmės

2.5. Matmenys ne didesni kaip: ilgis 40 mm, plotis 60 mm, aukštis 40 mm

3. Apsauga

3.1.Prietaiso korpusas turi būti apsaugotas nuo smūgių ir drėgmės. Ne mažesnės kaip IP 67 apsaugos klasės

#### 4.Maitinimas ir priedai

4.1.Li-Ion akumuliatorinis maitinimas: ne mažiau kaip 24 val. nepertraukiamas darbas

4.2.Pakrovėjai: stacionarus ir automobilinis

  - Stacionarus: stalinis su EU tinklo adapteriu (220 V, 50Hz)

  - Automobilinis: adapteris su prijungimu prie prietaiso

4.3.Programinė įranga ir kabelis duomenų perkėlimui į kompiuterį

#### 5.Garantija ir patikra:

#### 5.1.Metrologinė patikra turi galioti ne mažiau kaip 5 mėnesius nuo pristatymo užsakovui.

#### 5.2.Garantijos terminai:

5.3.Dujų analizatoriams: ne mažiau kaip 24 mėnesiai

- Atstumo matuoklis (1 vnt.)

### 1.Matavimo charakteristikos

### 1.1.Maksimalus matavimo atstumas:

### 1.1.1.Standartinėmis sąlygomis: ne mažiau 60 m

### 1.1.2.Su reflektoriumi: ne mažiau 80 m

### 1.2.Matavimo tikslumas: ±2,0 mm arba geriau

### 1.3.Maksimalus nukrypimas: ±3,0 mm

### 1.4.Minimalus matavimo atstumas: ne daugiau 0,1 m

### 2.Lazerio parametrai

### 2.1.Lazerio klasė:1 ir 2 klasės

### 2.2.Bangos ilgis: matomasis lazeris (raudonas arba žalias)

### 2.3.Maksimali galia: ≤1 mW

### 3.Funkcinės galimybės

### 3.1.Matuoklis skaičiuoja ilgį, plotą ir tūrį

### 3.2.Aukščio nustatymas netiesiogiai matuojant atstumą (viengubas ir dvigubas „Pitagoras“)

### 3.3.Automatinis atskirų paviršių, kurių aukštis vienodas, suminis apskaičiavimas

### 3.4.Nuolatinis kampo matavimas, skirtas matavimo padėčiai patikrinti

### 3.5.Nepertraukiamo matavimo režimas

### 3.6.Matmenų nustatymas: m/mm

### 3.7.Minimumo / maksimumo funkcija

### 3.8.Atminties funkcija ne mažiau 20 verčių

### 3.9.Automatinis sustabdymas

### 3.10.Apšviestas LCD ekranas su daugiaeile informacija

### 4.Techniniai parametrai

### 4.1.Darbo temperatūra: -10°C iki +40°C arba platesnis diapazonas

### 4.2.Laikymo temperatūra: -20°C iki +60°C arba platesnis diapazonas

### 4.3.Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP54 klasės

### 5.Maitinimas

### 5.1.Komplektacijoje turi būti keičiamas maitinimo šaltinis

### 5.2.AAA 1,5 V baterijos (2-4 vnt.)

### 6.Fizinės savybės

### 6.1.Matmenys ne didesni kaip: ilgis 150 mm plotis 60 mm aukštis 35 mm

### 7.Priedai ir komplektacija

### 7.1.Nešiojamas dėklas

### 7.2.Riešo dirželis

### 8.Garantija ir aptarnavimas

### 8.1.Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija visam komplektui

- PH matuoklis (1 vnt.)

- pH matuokliai skirti ugniagesių gelbėjimo tarnybų specialistams naudoti CBRN incidentų metu skysčių rūgštingumo ir šarmingumo matavimams.

#### 2.Techniniai reikalavimai

2.1.Matavimo charakteristikos:

2.1.1.pH matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-14 pH

2.1.2.Matavimo tikslumas: ±0.2 pH arba geresnis

2.1.3.Skyra: 0.1 pH arba smulkesnė

2.1.4.Kalibracija: ne mažiau 2 taškų kalibracija

2.2.Fizinės savybės:

2.2.1.Atsparumas vandeniui: ne žemesnės kaip IP44 klasės

- 2.2.2.Darbo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C arba platesnis diapazonas

2.2.3 Saugojimo temperatūra: nuo -5°C iki +50°C arba platesnis diapazonas

2.3.Ekranas ir sąsaja:

2.3.1.Ekranas: skaitmeninis ekranas su aiškiais skaičiais

2.3.2.Duomenų rodymas: pH reikšmės rodymas

2.3.3.Išjungimas: automatinis arba rankinis išjungimas

3.Funkciniai reikalavimai

3.1.Tiesioginė pH reikšmės indikacija

3.2.Matavimo stabilizacija greičiau nei per 2 minutes

3.3.Galimybė kalibruoti

3.4.Kalibracija išlieka po išjungimo

#### 4.Garantija ir servisas

4.1.Prietaiso garantija: ne trumpesnė 24 mėnesių

#### 5.pH matuoklio komplektacija:

5.1.Pagrindinis prietaisas

5.2.pH elektrodu (integruotu arba atskirai)

5.3.Maitinimo elementai

__________________________________

Pastabos

Techninėje specifikacijoje išvardintų prekių medžiagų iš kurių jos yra pagamintos savybės apima ir joms lygiaverčius produktus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas “arba lygiavertis”).

Su perduodamomis prekėmis sutarties vykdymo metu turi būti perduotos matavimo prietaisų  naudojimo ir priežiūros instrukcijos anglų ir lietuvių kalba.

Visiems Techninėje specifikacijoje išvardintiems matavimo prietaisams (prekėms) nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01):

4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Ne mažiau kaip 70 proc. konstrukcijų turi būti tinkamos perdirbimui ar pakartotiniam panaudojimui.

Visi matavimo prietaisai turi būti nauji,  pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais.

____________________________