Reagentų ir papildomų priemonių MxA/CRB kraujo tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(VPP-4027, TSD-783)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius MxA/CRB tyrimams atlikti | (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | įrašo tiekėjas |
| 1.1 | Analizatoriaus paskirtis | Techniškai pajėgus atlikti kombinuotą tyrimą - atsparumu miksovirusams pasižyminčio baltymo A (MxA) ir C-reaktyvaus baltymo (CRB) koncentracijų nustatymą. | įrašo tiekėjas |
| 1.2 | Reikalavimai tyrimo metodui | Imunofluorescencinis arba lygiavertis metodas | įrašo tiekėjas |
| 1.3 | Vieno tyrimo atlikimo laikas | Ne daugiau kaip 15 min. | įrašo tiekėjas |
| 1.4 | Reikalavimai komplektacijai | - Turi turėti integruotą arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą. - Turi turėti integruotą arba išorinį spausdintuvą. | įrašo tiekėjas |
| 1.5 | Tiriami ėminiai | Kapiliarinis, veninis kraujas. | įrašo tiekėjas |
| 1.6 | Tyrimui atlikti naudojamas ėminio kiekis | Ne daugiau kaip 20 µl kapiliariniam kraujui, ne daugiau kaip 150 µl veniniam kraujui |  |
| 1.7 | Matuojami parametrai | CRB (mg/l), MxA (ng/ml) | įrašo tiekėjas |
| 1.8 | Analizatoriaus naudojimo instrukcija | Pateikiama kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | Įrašo tiekėjas |
| 1.9 | Analizatoriaus CE ženklinimas | Analizatorius turi būti CE sertifikuotas bei žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.10 | Reagentai ir kitos priemonės | - Tiekėjas kartu su pasiūlymu konkursui turi pateikti visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (ne mažiau 2-jų lygių kontrolinių medžiagų, kalibratorių ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui) ir analizatoriaus priežiūrai reikalingų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje; - Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad visos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). Pastaba: Į techninės specifikacijos 1 priede nurodytą tyrimų skaičių yra įskaičiuoti ir vidaus kontrolės tyrimai, kurie bus atliekami 1 kartą per savaitę, vieno lygio. - Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.11 | Reagentų žymėjimas | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.12 | Įrangos techninis aptarnavimas | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į LSMU ligoninę Kauno klinikas ne vėliau kaip per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 48 val. Visiškai pašalinti gedimą turi per 96 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 96 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas |

# 1 priedas

Reagentai ir papildomos priemonės MxA/CRB kraujo tyrimų atlikimui

| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Orientaci-nis tyrimų skaičius | Reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.) orientaciniam tyrimui skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Suma, EUR be PVM 24 mėnesių laikotarpiui | Suma, EUR su PVM 24 mėne-sių laikotar-piui | Gamintojas, prekės katalogo numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MxA/CRB | 500 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | ... |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| Pasiūlymo kaina iš viso: |  | x | x | x | x | x | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | x |