Pirkimo sąlygų 1 priedas

SALĖS PROFESIONALAUS ĮGARSINIMO IR JO PRIEDŲ (IT) (RAMO)  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salės profesionalus įgarsinimas ir jo priedai (IT) (RAMO) |  |  |  | Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  | Garantija: įrangai turėtų būti taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  | Montavimo reikalavimai: visa įranga turi būti sumontuota, sukomutuota ir suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Reikalavimai salės profesionalaus įgarsinimo komplektacijai: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Pavadinimas |  |  |  | Garso kolonėlė – 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tipas |  |  |  | Dviejų juostų pasyvinė dipolinė garso kolonėlė su pasyvia dažnių filtravimo sistema. Garso kolonėlė turi būti valdoma suderinamu stiprintuvu. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Komponentai |  |  |  | Integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. 8 colių neodimio magneto garsiakalbių ir ne mažiau kaip 1 vnt. 1,4 colių garsiakalbis. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Sklaida |  |  |  | Ne daugiau kaip 75°x 40° laipsnių. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Maksimali galia (peak 10ms)/ RMS |  |  |  | Ne mažiau kaip 1600W / 400W. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Dažnių diapazonas |  |  |  | Ne siauriau kaip 59–18 000 Hz. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Maksimalus garso slėgis |  |  |  | Ne mažiau kaip 137 dB. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Matmenys |  |  |  | Ne daugiau kaip 260 x 590 x 350 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Svoris |  |  |  | Ne daugiau kaip 18 kg. |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Komplektacija | Komplekte turi būti laikikliai suderinami bei pritaikyti garso kolonėlėmis, siekiant išvengti rizikos, kad laikiklis bus nepritaikytas ar kels grėsmę tvirtinimo saugumui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pavadinimas |  |  |  | Garso kolonėlė – 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Tipas |  |  |  | Dviejų juostų pasyvinė dipolinė linijinio garso kolonėlė su pasyvia dažnių filtravimo sistema ir bangas formuojančiu įtaisu. Garso kolonėlė turi būti valdoma suderinamu stiprintuvu. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Komponentai |  |  |  | Integruota ne mažiau kaip 2 vnt. 8 colių neodimio magneto garsiakalbiai ir 1 vnt. 1,4 colių garsiakalbis. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Sklaida |  |  |  | Horizontali sklaida ne daugiau kaip 80° laipsnių. Kampas tarp linijinio masyvo garsiakalbio komponentų turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip nuo 0° iki 14° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | laipsnių kas 1° laipsnį. |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Galia maksimali (peak 10ms) / RMS |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 1600W / 400W. |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Dažnių diapazonas |  |  |  |  | Ne siauresnis kaip 55–19 000 Hz. |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Maksimalus garso slėgis |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 139 dB. |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Matmenys |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 260 x 650 x 400 mm. |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Svoris |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 20 kg. |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Komplektacija |  |  |  |  | Komplekte turi būti specialus tvirtinimo elementas, skirtas tvirtinti garso kolonėlę prie žemų dažnių garso kolonėlės. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pavadinimas |  |  |  |  | Garso kolonėlė – 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Tipas |  |  |  |  | Kardioidinė žemų dažnių garso kolonėlė. Garso kolonėlė turi būti valdoma suderinamu stiprintuvu. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Komponentai |  |  |  |  | Integruotas ne mažiau kaip 18 colių neodimio garsiakalbis, spinduliuojantis priekine kryptimi, vienos kameros dizaino, ir 12 colių neodimio garsiakalbis, spinduliuojantis galine kryptimi, dviejų kamerų dizaino. Abu garsiakalbiai turi būti maitinami vienu stiprintuvo kanalu. |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Galia maksimali (peak 10ms) / RMS |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 2400W/ 600W. |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Dažnių diapazonas |  |  |  |  | Ne siauresnis kaip 40–140 Hz. |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Maksimalus garso slėgis |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 134 dB. |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Matmenys |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 500 x 650 x 700 mm. |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Svoris |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 50 kg. |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Komplektacija |  |  |  |  | Komplekte turi būti laikikliai suderinami bei pritaikyti garso kolonėlėms, siekiant išvengti rizikos, kad laikiklis bus nepritaikytas ar kels grėsmę tvirtinimo saugumui. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pavadinimas |  |  |  |  | Monitorinė garso kolonėlė – 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Tipas |  |  |  |  | Dviejų juostų pasyvinė monitorinė garso kolonėlė su pasyvia dažnių filtravimo sistema. Turi būti galimybė naudoti dviejų juostų aktyvią veikimo konfigūraciją. |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Komponentai |  |  |  |  | Integruota ne mažiau kaip 12 colių ir 1,3 colių neodimio magneto garsiakalbiai. |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Sklaida |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 50°x 80° laipsnių, pasukama. |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Maksimali galia (peak 10ms)/ RMS |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 1600W / 400W. |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Dažnių diapazonas |  |  |  |  | Ne siauresnis kaip 65–17000 Hz. |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Maksimalus garso slėgis pasyvi / aktyvi veikimo konfiguracija |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 135 / 138 dB. |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Matmenys |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 340 x 490 x 460 mm. |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Svoris |  |  |  |  | Ne daugiau 16 kg. |  |  |  |  |  |
| 6. | Pavadinimas |  |  |  |  | Stiprintuvas – 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Tipas |  |  |  |  | Keturių kanalų garso stiprintuvas su skaitmeniniu signalų apdorojimu (DSP) ir specialiomis apsaugos sistemomis. Stiprintuvas turi būti suderinamas su siūlomais garsiakalbiais. |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Funkcijos |  |  |  |  | Ne mažiau kaip: apkrovos stebėjimas ir sistemos patikra (įrenginių varžos būklės nustatymas); automatinis įvesties signalų perjungimas; prioritetinio signalo režimas; automatinis budėjimo režimas ir automatinis paleidimas. |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Valdymas |  |  |  |  | Valdymas turi būti atliekamas per ne mažiau kaip 4 colių spalvotą jutiklinį ekraną. Nuotolinis valdymas per tinklo kabelį. Ne mažiau kaip 12 vnt. konfigūruojamu GPIO. |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Signalo apdorojimas |  |  |  |  | Dažnis ne mažiau kaip 96 kHz. Uždelsimas ne daugiau kaip 0,3ms. A/D konvertavimas: 27 bitai, dvigubo A/D konvertavimo technologija. Korekcija: ne mažiau kaip 16 juostų vienodintuvai kiekvienam kanalui (parametriniai, „notch“, asimetriniai filtrai). Signalo vėlinimas: iki 10 sek. kiekvienam kanalui. Integruotas signalo generatorius. |  |  |  |  |  |
|  | Signalo nuostolių dėl kabelių ilgio kompensavimas |  |  |  |  |  | Turi būti Kabelių ilgiui esant ne mažiau kaip 70 m. |  |  |  |  |
| 6.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Maksimali galia, įtampa ir srovė |  |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 4 x 2000 / 2400W 8/4 omai. Ne mažiau kaip 180V (Vpeak) ir 35A (Apeak). |  |  |  |  |
| 6.7. | Harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N, 20–20000 Hz) |  |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 88 db/0,005%. |  |  |  |  |
| 6.8. | Įvestys / išvestys |  |  |  |  |  | Ne mažiau kaip: 4 analoginės įvestys, elektroniškai subalansuotos; 4 skaitmeninės įvestys, elektroniškai subalansuotos; 4 garsiakalbių išvestys. |  |  |  |  |
| 6.9. | Gedimų kontaktas, skirtas nuotoliu identifikuoti klaidų pranešimus |  |  |  |  |  | Turi būti. |  |  |  |  |
| 6.10. | Dydis |  |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 2U. |  |  |  |  |
| 7. | Pavadinimas |  |  |  |  |  | Skaitmeninis garso procesorius – 1 vnt. |  |  |  |  |
| 7.1. | Įvesčių / išvesčių matrica |  |  |  |  |  | Skaitmeninė, ne mažiau kaip 32 įvesčių ir ne mažiau kaip 32 išvesčių nepriklausomai priskiriamų kanalų matrica. |  |  |  |  |
| 7.2. | Analoginės įvestys / išvestys |  |  |  |  |  | Ne mažiau kaip: 12 balansinių įvesčių. Kiekviena įvestis turi turėti nepriklausomą signalo lygio reguliavimą ne mažiau kaip +60dB ir +48V. 12 balansinių išvesčių. |  |  |  |  |
| 7.3. | Dante įvestys / išvestys |  |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 32 įvestys / ne mažiau kaip 32 išvestys. |  |  |  |  |
| 7.4. | Signalo apdorojimas |  |  |  |  |  | Dažnis ne mažiau kaip 96 kHz (taip pat ir Dante kanalams). |  |  |  |  |
| 7.5. | Garso valdymas |  |  |  |  |  | Turi būti: aidų šalinimas (AEC); triukšmo lygio kompensavimas (ANC); prioritetinis garso slopinimas; ne mažiau kaip 32 mikrofonų šaltinių automatinis mikšeris. |  |  |  |  |
| 7.6. | Papildomas funkcionalumas |  |  |  |  |  | Turi būti galimybė: valdyti įrenginį specialia programine įranga; sukurti norimos konfigūracijos valdymo aplinką; išsaugoti ne mažiau kaip 500 išankstinių nustatymų; išsaugoti ne mažiau kaip 16 vartotojo profilių, kiekvienam suteikiant prisijungimo vardą ir slaptažodį; turi būti galimybė valdyti trečiųjų šalių įrenginius per TCP IP ir GPIO. |  |  |  |  |
| 7.7. | Ekranėlis |  |  |  |  |  | Turi būti. |  |  |  |  |
| 7.8. | Programuojami mygtukai |  |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |  |  |  |
| 7.9. | Dydis |  |  |  |  |  | Ne daugiau 1U. |  |  |  |  |
| 8. | Pavadinimas |  |  |  |  |  | Adapteris – 1 vnt. |  |  |  |  |
| 8.1. | Tipas |  |  |  |  |  | DANTE / 2.0 USB adapteris. |  |  |  |  |
| 8.2. | Kanalai |  |  |  |  |  | Ne mažiau 2 x 2. |  |  |  |  |
| 8.3. | Jungtys |  |  |  |  |  | RJ45, USB |  |  |  |  |
| 9. | Pavadinimas |  |  |  |  |  | Dante korta – 1 vnt. |  |  |  |  |
| 9.1. | Kanalų skaičius |  |  |  |  |  | Ne mažiau 32 x 32. |  |  |  |  |
| 9.2. | Jungtys |  |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 2 x RJ45. |  |  |  |  |
| 9.3. | Suderinamumas |  |  |  |  |  | Turi būti suderinama su turimu Midas M32 mikšeriniu pultu. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pavadinimas |  | Scenos jungčių blokas – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Jungtys |  | Ne mažiau kaip: 32 XLR įvestys; 16 XLR išvestys; 2x XLR MIDI (in ir out); 1xUSB; 3x RJ45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Priešstiprintuviai |  | Valdomi nuotoliu, ne mažiau kaip 32 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Suderinamumas |  | Turi būti suderinamas su turimu Midas M32 mikšeriniu pultu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pavadinimas |  | Planšetinis kompiuteris – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Tipas |  | Sistemai valdyti skirtas planšetinis kompiuteris. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Operacinė sistema |  | iOS arba Android operacine sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Ekranas |  | Ne mažiau kaip 10,5 colių. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Procesorius |  | Procesoriaus našumo parametras turi būti ne mažiau 8500 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Komplektacija |  | Su planšetiniu kompiuteriu turi būti komplektuojamas specialus dėklas ir stalinė krovimo stotis-laikiklis. Dėklas turi būti tvirtinamas prie laikiklio magnetiniu būdu. Planšetinis kompiuteris, sumontuotas specialiame dėkle, turi būti kraunamas bevieliu būdu, kompiuterį pritvirtinus prie laikiklio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pavadinimas |  | Kontroleris – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Tipas |  | Programuojamas valdymo procesorius. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Operatyvioji atmintis |  | Ne mažiau kaip 512 MB. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau kaip 512 MB. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | RJ45 sąsaja |  | Turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | RS232 sąsajos |  | Turi būti ne mažiau kaip 3xRS232. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | IR sąsajos |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. | Rėliniai kontaktai |  | Turi būti ne mažiau kaip trys poros, ne mažiau kaip 3A prie 30VDC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8. | Sensorių prijungimas |  | Turi būti ne mažiau kaip trys, skirti ne mažiau kaip 3-24 VDC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9. | USB prievadas |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10. | Korpusas |  | Turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.11. | Matmenys |  | Ne didesni kaip 220 x 45 x 155 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.12. | Darbinė temperatūra |  | Ne blogiau kaip 0°C- +50° laipsnių C. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.13. | Darbinė drėgmė |  | Ne blogiau kaip 5%–95%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14. | Komplektacija |  | Komplekte su įrenginiu turi būti licencijos (jei reikalingos), skirtos sukurti vartotojo valdymo grafinę sąsają. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pavadinimas |  | Bevielio prijungimo prezentacijoms įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Tipas |  | Įrenginys skirtas vaizdui perduoti bevieliu būdu iš vartotojų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių vaizdo prezentacijos metu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Palaikoma skiriamoji geba |  | Ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Autentifikacijos protokolų palaikymas |  | Ne mažiau kaip WPA2-PSK ir IEEE 802.1X. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Bevielio tinklo protokolų palaikymas |  | Ne mažiau kaip Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Palaikoma dažnių juosta |  | Ne mažiau kaip 2.4 GHz ir 5 GHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Signalo aprėptis |  | Ne mažiau kaip 25 m spinduliu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. | Funkcionalumas |  | Turi turėti galimybę vienu metu ekrane rodyti ne mažiau kaip du šaltinius. Turi turėti ekrano dalinimosi funkciją ir būti tinkamas liesti jautriems ekranams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8. | Audio įvestys |  | Turi būti galimybė audiosignalą išvesti per HDMI sąsają. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.9. | Sąsajos |  | Ne mažiau kaip 1xUSB-C, 1xUSB-A, 1xRJ45 (ne mažiau 1 Gbit). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10. | Suderinamumas su |  | Turi būti suderinama su ne mažiau kaip Windows 10, macOS 11, Android 9, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | operacinėmis sistemomis |  | iOS 12 ir naujesnėmis (pvz. Windows 11, Android 12, 13, 14 ir pan.) operacinėmis sistemomis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.11 | Vaizdo perdavimas iš mobiliųjų įrenginių |  | Turi būti pateikiama nemokama programinė įranga, skirta Android ir iOS operacinėms sistemoms. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.12 | Komplektacija |  | Turi būti pateikta ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C mygtukas (siųstuvas) su šviesos indikacija, skirtas turinio pateikimui iš Windows ir MacOS kompiuterių bevieliu ryšiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pavadinimas |  | HDMI signalų perjungimo įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Tipas |  | Automatinis vaizdo signalų komutatorius. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Įvestys |  | Ne mažiau kaip 2 x HDMI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Išvestys |  | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, Audio out. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Valdymas |  | Turi būti reliniais kontaktais. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Palaikoma rezoliucija |  | Ne mažiau kaip 4K@60. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Funkcionalumas |  | Galimybė nustatyti perjungimo režimą pagal prioritetą arba paskutinę prijungtą įvestį. Perjungimo režimas pagal prioritetą – esant signalui neprioritetinėje įvestyje, prijungus vaizdo šaltinį prie prioritetinės įvesties – ji turi būti automatiškai sukomutuojama. Perjungimo režimas pagal paskutinę prijungtą įvestį – sukomutuojamas signalas į išvestį tos įvesties, kuri buvo prijungta paskutinė. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pavadinimas |  | WiFi prieigos taškas – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Wifi standartai |  | Ne prasčiau kaip: 5GHz: 802.11a/n/ac/ax; 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | SSL |  | Turi būti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | Saugumas |  | Turi būti: WiFi apsaugota prieiga (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i; MAC adresų filtravimas su prieigos kontrole; 802.1x RADIUS palaikymas su EAP TLS, TTLS, PEAP; kaimyninių AP aptikimas; SSID transliacijos blokavimas; VLAN palaikymas; duomenų pralaidumo valdymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Sąsajos |  | 100/1000/2.5GBASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) jungtis su Auto Uplink™ (Auto MDI-X) palaikymas IEEE 802.3af ir 802.3at Power over Ethernet (PoE). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pavadinimas |  | Tinklo komutatorius – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Reikalavimai |  | Ne mažiau kaip16 portų, turi būti ne mažiau kaip 1Gb greitaveikos, turi būti ne mažiau kaip 8 PoE portai. Įrenginio korpusas turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą. Visi priedai turi būti komplekte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pavadinimas |  | USB signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Aprašymas |  | USB 2.0 signalo konverterių komplektas (siųstuvas ir imtuvas), skirtas perduoti USB signalą ne mažesniu kaip 30 metrų atstumu per kabelį. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pavadinimas |  | HDMI signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Aprašymas |  | Turi būti: įrenginių komplektas, kurį sudaro siųstuvas ir imtuvas skirti perduoti HDMI signalą per kabelį; palaikoma skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 3840x2160@60Hz; signalo perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 35 metrai esant 3840x2160 pikselių skiriamajai gebai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pavadinimas |  | Bevielių mikrofonų komplektas – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Tipas |  | Bevielių mikrofonų komplektas sudarytas iš: 4 vnt. rankinių mikrofonų (siųstuvų); 4 vnt. mikrofonų su lankeliu už galvos; 4 vnt. prisegamų siųstuvų; 2 vnt. bevielių tribūninių siųstuvų; 2 vnt. tribūninių mikrofonų; 10 vnt. imtuvų. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Rankinių mikrofonų korpusas | Aliuminis. |
| 19.3. | Rankinių mikrofonų kapsulės tipas |  |  | Mikrofonų kapsulės tipas – keičiama kondensatorinė kapsulė, kryptinė diagrama – superkardioidė. Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 50 – 20 000 Hz. Max. SPL – ne mažiau kaip 140 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis – ne mažiau kaip 70 dB. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. | Rankinių mikrofonų apsauga nuo vėjo | Rankiniams mikrofonams turi būti komplektuojama vėjo apsauga.. |
| 19.5. | Mikrofonai su lankeliu už galvos |  |  | Mikrofonai turi būti suderinami su prisegamu siųstuvu. Turi būti: mikrofono kapsulė – kondensatorinė dvigubos diafragmos poliarizuota; poliarine diagrama – daugiakryptė; dažnių diapazonas: 20–20 000Hz; max. SPL – ne mažiau kaip 142 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis – ne mažiau kaip 69 dB. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6. | Prisegamas siųstuvas (bodypack ) arba lygiavertis | Turi būti suderinamas su kabinamu už ausies mikrofonu.. |
| 19.7. | Bevieliai tribūniniai siųstuvai | Turi būti suderinami su tribūniniu mikrofonu.. |
| 19.8. | Bevieliai tribūniniai mikrofonai |  |  | Turi būti pilnai suderinami su bevieliu siųstuvu. Turi būti: mikrofonas su kondensatorine kapsule; LED statuso indikatorius; dažnių diapazonas: 50 – 17 000Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 120 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 92 dB; signalo ir triukšmo santykis (signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 66 dB. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.9. | Mikrofonų veikimo nuotolis | Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų.. |
| 19.10. | Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis | Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose.. |
| 19.11. | Skaitmeninis imtuvas |  |  | Turi būti bevielis mikrofonų imtuvas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.12. | Automatinis kanalų parinktuvas | Turi būti integruota automatinė kanalų skenavimo technologija. |
| 19.13. | Sujungimo galimybė |  |  | Turi būti galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą). |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.14. | Mikrofonų veikimo kontrolė |  |  | Turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.15. | Saugumas |  |  | Signalas turi būti šifruojamas ne prasčiau kaip AES256. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.16. | Išvestys |  |  | XLR ir JACK išvestys (abu balansiniai). |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.17. | LCD ekranas |  |  | Turi būti LCD ekranėlis, atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.18. | Apsaugos |  |  | Turi būti integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.19. | Signalo vėlinimas („latency“) | Ne daugiau kaip 3 ms.. |
| 19.20. | Palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas | Ne siauresnis kaip 20–20000 Hz.. |
| 19.21. | Harmoniniai iškraipymai | Ne daugiau kaip 0,1%.. |
| 19.22. | Kanalų dažnių skaičius |  |  | Turi būti ne mažiau kaip 60 kanalų dažnių diapazone. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.23. | Priedai |  |  | Turi būti priedai, skirti montuoti į 19 colių komutacinę spintą bei maitinimo šaltinis. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.24. | Akumuliatorius |  | Komplekte kiekvienam siųstuvui turi būti ličio jonų akumuliatorius, kurio talpa ne mažesnė kaip 1200 mAh. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.25. | Akumuliatorių krovimo stotelės |  | Turi būti komplektuojamos akumuliatorių krovimo stotelės. Krovimo stotelių kiekis turi būti toks, kad galima būtų krauti visus siųstuvus vienu metu. Krovimo stotelės turi būti suderinamos su siųstuvais. Krovimo stotelė skirta krauti mikrofonų siųstuvų akumuliatorius neištraukus akumuliatorių iš siųstuvų. Vienoje stotelėje vienu metu turi būti galima krauti ne mažiau kaip du akumuliatorius. Akumuliatoriai turi būti kraunami neišėmus iš siųstuvo. Stotelė turi būti sukomplektuota ir paruošta darbui bei galėti krauti siūlomus bevielius mikrofonus (siųstuvus) su akumuliatoriais. Priekinėje krovimo stotelės dalyje turi būti šviesos indikacija, skirta kiekvieno akumuliatoriaus krovimo statusui indikuoti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.26. | Mikrofonų imtuvų antenų sistema |  | Kartu su mikrofonų imtuvais turi būti komplektuojama antenų distribucinė sistema, kuri yra to paties gamintojo kaip mikrofonų imtuvai ir suderinama su siūlomais imtuvais. Mikrofonų distributoriai turi suteikti maitinimą imtuvams. Turi būti komplektuojamos 2 kryptinės aktyvinės antenos suderinamos su siūlomais siųstuvais. Turi būti komplektuojami visi priedai, reikalingi sujungti visus komponentus į sistemą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pavadinimas |  | Būgninis mikrofonas – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Reikalavimai |  | Tipas: dinaminis mikrofonas, dažnių diapazonas pritaikytas būgnams. Turi būti: mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarin4 diagrama – superkardioidė; dažnių diapazonas: 20–10 000 Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 170 dB; jautrumas – ne mažiau kaip 0,6mV/Pa magnetas: neodimio; jungtis: XLR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. | Komplektavimas |  | Su mikrofonu turi būti komplektuojamas laikiklis būgnams. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Pavadinimas |  | Būgninis mikrofonas – 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Reikalavimai |  | Tipas: dinaminis mikrofonas būgnams. Turi būti: mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarine diagrama – superkardioidė; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 30–19 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 2mV/Pa; magnetas: neodimio; jungtis: XLR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. | Komplektavimas |  | Su mikrofonais turi būti komplektuojami laikikliai būgnams 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Pavadinimas |  | Instrumentinis mikrofonas – 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Reikalavimai |  | Tipas: dinaminis instrumentinis mikrofonas. Turi būti: mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarine diagrama – kardioidė; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 40 – 15 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 1,6mV/Pa; jungtis: XLR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Pavadinimas |  | Instrumentinis mikrofonas – 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Reikalavimai |  | Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. Turi būti: mikrofono kapsulė – kondensatorinė; poliarinė diagrama – kardioidė ir daugiakryptė, perjungiama jungikliu; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 20 – 20 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 14,1mV/Pa; jungtis: XLR; žemų dažnių filtras, įjungiamas jungikliu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Pavadinimas |  | Kondensatorinis mikrofonas – 8 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Reikalavimai |  | Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. Turi būti: mikrofono kapsulė – kondensatorinė; poliarinė diagrama – kardioidė; dažnių diapazonas: ne siauriau kaip 20–20 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 15mV/Pa; maks. SPL – ne mažiau kaip 138 dB; signalo ir triukšmo santykis (signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 72 dB jungtis: XLR; matmenys: ne daugiau kaip 23 mm diametro ir 110 mm ilgio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Pavadinimas |  | Mikrofono stovas – 12 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Reikalavimai |  | Tipas: o tipo mikrofono stovai. Spalva: juoda. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Pavadinimas |  | Laidų komplektas – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Komplektavimas |  | Turi būti: XLR: 16 vnt x7,0 m XLR: 10 vnt x5,0 m XLR: 10 vnt x3,0 m XLR: 6 vnt x1,0 m ¼ TS: 4 vnt x 2,0 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pavadinimas |  | Dėžė – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Reikalavimai |  | Dėžė su ratukais, skirta instrumentiniams mikrofonams ir priedams susidėti. Turi būti poroloniniame įdėkle išfrezuotos ertmės pagal mikrofono formą sudėti pasiūlyme pateiktiems instrumentiniams mikrofonams ir laikikliams: būgninis mikrofonas – 1 vnt.; būgninis mikrofonas – 3 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 4 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 3 vnt.; kondensatorinis mikrofonas – 8 vnt.; būgninis laikiklis – 4 vnt. Turi būti vieta sudėti 12 vnt. gervinių mikrofono stovų ir laidų komplektą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Pavadinimas |  | Kabelis su rite – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Reikalavimai |  | Tipas: kabelis su rite. Ilgis – ne mažiau kaip 20 m. Jungtys – 2xRJ45. Kabelio kategorija – ne mažiau kaip CAT5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pavadinimas |  | Signalų perdavimo įrenginys – 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. | Reikalavimai |  | Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą. Įvestys: ne mažiau 2x ¼ jack ir 1xXLR. Išvestys: ne mažiau 1xXLR. THD – ne daugiau kaip 0,005 %. Dažnių diapazonas – ne siauriau kaip 30–20000 Hz. Turi turėti fantominį maitinimą. Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio ir ekranuotas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Pavadinimas |  | Signalų perdavimo įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. | Reikalavimai |  | Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą. Įvestys: ne mažiau 2x ¼ jack ir 2xXLR, 1x1/8 jack. Išvestys: ne mažiau 2xXLR. THD – ne daugiau kaip 0,005 %. Dažnių diapazonas – ne siauriau kaip 20– 20 000 Hz. Turi turėti fantominį maitinimą. Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio ir ekranuotas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pavadinimas |  | Įgarsinimo įrangos valdymo įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Reikalavimai |  | Įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui valdyti įgarsinimo įrangą: įrenginio paviršiaus matmenys ne mažiau kaip 1800x750 mm; įrenginio paviršiaus storis ne mažiau kaip 36 mm; įrenginio fasadinė plokštuma turi uždengti įrenginio priekį; turi turėti integruotus lizdus: ne mažiau kaip 4x220, 1xHDMI, 1xRJ45. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Pavadinimas |  | Įgarsinimo įrangos konstrukcijų įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Reikalavimai |  | Įgarsinimo įrangos įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui montuoti ir valdyti įgarsinimo įrangą. Tipas: surenkamų aliuminio konstrukcijų įrenginys. Konstrukcija turi atlaikyti ne mažiau kaip 750 kg /m2; matmenys ne mažiau kaip 2 x 2 m; aukštis – ne mažiau kaip 0,4 cm; turi turėti turėklus iš priekio ne mažiau kaip 1,8 m ir iš šono ne mažiau kaip 0,9 m; turi turėti laiptus. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Pavadinimas |  | „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Reikalavimai |  | 19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta: ne mažiau kaip 8U; turi būti su ratukais. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Pavadinimas |  | „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Reikalavimai |  | 19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta: ne mažiau kaip 42U; gylis – ne mažiau kaip 600 mm; turi būti su stiklinėmis rakinamomis durimis. Į komplektaciją turi įeiti PDU, lentynos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Pavadinimas |  | XLR sieninės rozetės – 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Reikalavimai |  | XLR sieninės rozetės skirtos garsiakalbiams įrengti perkančiosios organizacijos nurodytose vietose. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Bendrieji reikalavimai |  | Prekėms nustatomas žaliasis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.5. papunkčiu: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti |  |  |  |  |  |  |  |

________________________