Priedas Nr. 2

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-13744/25) [ITP25] Sniego valytuvai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės – Sniego valytuvai (toliau Prekės) 19 vnt.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į 5 pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – Sniego valytuvas (plotis 5000 mm).

    - Antra pirkimo dalis – Sniego valytuvas (plotis 3600 mm).

    - Trečia pirkimo dalis – Sniego valytuvas (plotis 3200 mm).

    - Ketvirta pirkimo dalis - Sniego valytuvas (plotis 2700 mm).

    - Penkta pirkimo dalis - Sniego valytuvas - skleistuvas (plotis 2100 mm).

  - Pirkimo objekto aprašymas: sniego valytuvai turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 - 5 prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Sniego valytuvas (plotis 5000 mm).; Vnt.; 6. Pirkimo dalis Nr. 2. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Sniego valytuvas (plotis 3600 mm).; Vnt.; 7. Pirkimo dalis Nr. 3. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Sniego valytuvas (plotis 3200 mm).; Vnt.; 2. Pirkimo dalis Nr. 4. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Sniego valytuvas (plotis 2700 mm).; Vnt.; 3. Pirkimo dalis Nr. 5. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Sniego valytuvas - skleistuvas (plotis 2100 mm).; Vnt.; 1.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulinės sistemos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

2.4.2. Siūlomai prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo.

2.4.3. Teisė atlikti garantinį remontą - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą  atitinkamų Paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

2.4.4.	Tiekėjo siūloma garantija turi būti su mobiliu remontu pirkėjo bazėje, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d.d. po užsakymo pateikimo.

2.4.5. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą.

-teorinius ir praktinius mokymus tinkamam ir teisingam įrangos montavimui ir demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui.

-techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pardavėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekės bus eksploatuojamos. Pristatytos prekės turi būti sumontuojamos (pakabinamos) ant transporto priemonių, instaliuojama visa valdymui reikalinga įranga, išbandomas valdymas ir veikimas. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant Sutartį su laimėtoju. Orientacinės Prekių pristatymo vietos:

1 lentelė

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Poreikis | Pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dubysos g. 48, 60246 Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių rajonas, Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės kaimas, Klaipėdos rajonas 96307, Aušrinės g. 2, Iždonų kaimas, Šilalės rajonas 75447, Statybininkų g. 16, Vievis 21389, | 2 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 2 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 2 | Dubysos g. 48, 60246 Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių rajonas, Statybininkų g. 16, Vievis 21389, Sodininkų g. 2, Karčiupis, Kaišiadorių rajonas 56327, Kelininkų g. 10, Švenčionys, LT-18110, | 1 vnt. 2 vnt. 2 vnt. 2 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 3 | Mechanizatorių g. 19, Varéna, LT-652000, | 2 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 4 | S.Nėries g. 88, Vilkaviškis, LT-70171 Statybininkų g. 16, Vievis 21389, Birutės g. 50, Šakiai, LT-71132, | 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 5 | Sodininkų g. 2, Karčiupis, Kaišiadorių rajonas 56327. | 1 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |

3.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip nurodyta 1 lentelėje. Pirkėjas, vertindamas pasiūlymas, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.  Tiekėjas Prekes pavieniais  komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

3.3. Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas;

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

- Priedai:

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

Techninės specifikacijos priedas Nr. 5

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr.1

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pirma pirkimo dalis - Sniego valytuvas (plotis 5000 mm)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Sniego valytuvai bus eksploatuojami su krovininiais automobiliais:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Valytuvo plotis, mm | Valytuvo valdymui naudotina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raseinių KT Ariogalos MT | Renault C | 2010 | LOP217 | VF630E365MD000447 | 0404-00813 | Ne mažiau 5 000 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Raseinių KT Ariogalos MT | Renault Kerax 430.35 | 2013 | GUK746 | VF634DPA000013954 | 0404-00031 | Ne mažiau 5 000 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Klaipėdos KT Endriejavo MT | Renault C | 2014 | HFU714 | VF621J86XEB000094 | 0404-00033 | Ne mažiau 5 000 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Klaipėdos KT Pagrybio MT | Iveco Trakker AD380T45 | 2016 | JML982 | WJME3TTS70C346068 | 0404-00040 | Ne mažiau 5 000 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Trakų KT Vievio MT | Iveco Trakker AD380T45 | 2016 | JMT263 | WJME3TTS70C346449 | 0404-00132 | Ne mažiau 5 000 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Trakų KT, Vievio MT | Renault K | 2015 | JAZ240 | VF631N167GD000289 | 0404-00127 | Ne mažiau 5 000 mm | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, krovininiam automobiliui judant 60 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant automobilio stiklo, ant priekinių kabinos grotelių. Valytuvas segmentinio tipo. Prioritetas teikiamas segmentinio tipo sniego valytuvui, kai segmentai turi galimybę judėti (sniego valymo metu pasislinkti) aukštyn/žemyn nepriklausomai vienas kito atžvilgiu. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip keturios sekcijos. Centrinę valytuvo dalį sudaro ne mažiau kaip trys sekcijos, šoninės (kairės pusės) sekcija atlenkiama arba išstumiama į kairę pusę. Kai kairės pusės sekcija atlenkta arba išstumta, jos valymo elementų ašmenys turi būti vienoje linijoje su centrinės dalies segmentų valymo elementais. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Sniego valytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas, pagamintas ir sukomplektuotas ne anksčiau kaip 2025 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Sniego valytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Visi sniego valytuvai turi būti vienodos spalvos. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (sniego valytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Sniego valymo įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo įmonėje arba jo oficialaus atstovo (tuo atveju su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| 2.1. | Korpusas – laikančioji konstrukcija | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.2. | Valytuvo darbinis paviršius | Pagamintas iš plieno (metalas gruntuotas ir dažytas). Dažytų metalinių paviršių spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrašyti siūlomą spalvą - _________. |
| 2.3. | Valdymas | Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinos, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Montavimas | Sumontuojamas (pakabinamas) per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį). Prioritetas teikiamas Pardavėjo papildomai sumontuotam valdymo įtaisui (krovininio automobilio išorėje: priekiniame bamperyje, šalia vairuotojo įlipimo į kabiną pakopų), leidžiančiam sniego valytuvo hidraulinius cilindrus valdyti (hidraulines žarnas sujungus su krovininio automobilio hidrauliniais išvadais) operatoriui nesant automobilio kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.5. | Valymo elementai (peiliai) | Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Prioritetas teikiamas 50 mm darbinės dalies storiui. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.6. | Valytuvo nuleidimas/pakėlimas iki/nuo kelio dangos | Pilnai hidrofikuotas, visose padėtyse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.7. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija | Turi būti numatyta gamintojo ir užtikrinama hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.8. | Darbo kontrolė | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.9. | Valytuvo plotis | Bendras valytuvo plotis, kai šoninė (kairės pusės) sekcija atlenkta į vieną liniją su centrine dalimi arba maksimaliai išstumta į kairę pusę - 5000 – 5200 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________ |
| 2.10. | Valomo ruožo plotis, esant 30° pasukimui. | Nuo 4 300 mm iki 4 500 mm, kai šoninė sekcija atlenkta arba maksimaliai išstumta į darbinę padėtį. Prioritetas teikiamas didesniam valomo ruožo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.10.1 | Valomo ruožo plotis, esant ne mažesniam kaip 30° pasukimui. | Nuo 3 000 mm iki 3 500 mm, kai šoninė sekcija užlenkta link krovininio automobilio kairiojo rato arba maksimaliai įtraukta link valytuvo centrinės dalies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.11. | Valytuvo pasukimas | Į abi puses atliekamas hidrauliniais cilindrais, ne mažesniu kaip 30 o kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.12. | Valytuvo aukštis | 1 000 - 1 500 mm (įskaitant valymo elementus ir standžios (polimerinės ar lygiavertės) medžiagos stogelį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.13. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas | Gabaritinis apšvietimas dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Nepriklausomai nuo valytuvo darbinės pozicijos (valomo ruožo pločio), gabaritiniai žibintai turi būti sumontuoti taip, kad ženklintų valytuvo kraštinius kampus. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.14. | Papildomas gabaritinis apšvietimas | Papildomas sniego valytuvo darbinio kairiojo ir dešiniojo krašto ženklinimas LED dvipusio matymo žibintais. LED žibinto apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Žibintai įrengti apsauginiame nerūdijančio plieno gaubte, apsaugančiame nuo mechaninių pažeidimų. Žibintų pavyzdys: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.16. | Atakos kampas | Valytuvo valymo briaunos-peilio pasvirimo kampas ne mažiau kaip ± 7° vertikalios plokštumos atžvilgiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ __(įrašyti)_ o kampas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.17. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | Ne daugiau 1 900 kg. Prioritetas teikiamas mažesniam svoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.18. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines ar kitos polimerinės medžiagos padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.19. | Valytuvo sandėliavimo kojos | Turi būti pateikiamos kartu su preke. Sandėliavimo kojos su ratukais, leidžiančiais keisti, koreguoti valytuvo sandėliavimo padėtį, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo mechanizmų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo  vardu.

### Techninės specifikacijos priedas Nr.2

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Antra pirkimo dalis - Sniego valytuvas (valymo plotis 3600 mm)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Sniego valytuvai bus eksploatuojami su krovininiais automobiliais:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Valytuvo plotis, mm | Valytuvo valdymui naudotina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raseinių KT Ariogalos MT | Mercedes Benz Axor1833 | 2007 | DDF380 | WDB9525031L245354 | 0404-00017 | Ne mažiau 3 600 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Jonavos KT Karčiupio MT | Iveco Trakker AD190T31 | 2010 | FDO157 | WJMB1VNS40C231144 | 0402-00007 | Ne mažiau 3 600 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Trakų KT, Vievio MT | Renault Premium 310.19 | 2013 | GUK811 | VF624APD000003766 | 0404-00119 | Ne mažiau 3 600 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Jonavos KT Karčiupio MT | Renault Premium 310.19 | 2011 | FRB511 | VF629AHA000007450 | 0404-00115 | Ne mažiau 3 600 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Molėtų KT, Švenčionių MT | Renault Kerax | 2011 | FRN995 | VF634DPA000010473 | 0403-00512 | Ne mažiau 3 600 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Molėtų KT, Švenčionių MT | Renault Kerax | 2014 | HCJ190 | VF634BPA00001573 | 0404-00648 | Ne mažiau 3 600 mm | Automobilio hidraulinė sistema |
| Trakų KT, Vievio MT | Renault C | 2014 | HGG690 | VF621J861EB000095 | 0404-00122 | Ne mažiau 3 600 mm | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, pritaikymas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, automobiliui judant nuo 0 - 60 km/h ir didesniu greičiu. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 1.2. | Valytuvo tipas | Valytuvo tipas vientisas arba segmentinis. Prioritetas teikiamas segmentinio tipo sniego valytuvui. Segmentai turi galimybę judėti (sniego valymo metu pasislinkti) aukštyn/žemyn nepriklausomai vienas kito atžvilgiu. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip keturi segmentai. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.3. | Rėmo /valytuvo jungtis | Rėmas su valytuvo korpusu sujungtas per svirčių sistemą. Valytuvo korpusas „C“ formos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Sniego valytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas, pagamintas ir sukomplektuotas ne anksčiau kaip 2025 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Sniego valytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (sniego valytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Sniego valymo įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo įmonėje arba jo oficialaus atstovo (tuo atveju su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| 2.1. | Korpusas – laikančioji konstrukcija | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.2. | Valytuvo darbinis paviršius | Pagamintas iš plieno (metalas gruntuotas ir dažytas). Dažytų metalinių paviršių spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrašyti siūlomą spalvą - _________. |
| 2.3. | Valdymas | Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinos, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Montavimas | Sumontuojamas (pakabinamas) per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.5. | Valymo elementai (peiliai) | Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Prioritetas teikiamas 50 mm darbinės dalies storiui. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.6. | Valytuvo nuleidimas/pakėlimas iki/nuo kelio dangos | Pilnai hidrofikuotas visose padėtyse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.7. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija | Turi būti numatyta gamintojo ir užtikrinama hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr. ___ |
| 2.8. | Darbo kontrolė | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.9. | Valytuvo plotis | Bendras valytuvo plotis, ne mažiau 3600 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr. __ |
| 2.10. | Valomo ruožo plotis, esant ne mažesniam kaip 30° pasukimui. | Ne mažiau 3100 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valymo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. ______ |
| 2.11. | Valytuvo pasukimas | Į abi puses atliekamas hidrauliniais cilindrais, ne mažesniu kaip 30 o kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -__ ir psl. Nr.___ |
| 2.12. | Valytuvo aukštis | 900 - 1 400 mm (įskaitant valymo elementus ir standžios (polimerinės ar lygiavertės) medžiagos stogelį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ____ |
| 2.13. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas | Gabaritinis apšvietimas dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Nepriklausomai nuo valytuvo darbinės pozicijos (valomo ruožo pločio), gabaritiniai žibintai turi būti sumontuoti taip, kad ženklintų valytuvo kraštinius kampus. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.13.1 | Papildomas gabaritinis apšvietimas | Papildomas sniego valytuvo darbinio kairiojo ir dešiniojo krašto ženklinimas LED dvipusio matymo žibintais. LED žibinto apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Žibintai įrengti apsauginiame nerūdijančio plieno gaubte, apsaugančiame nuo mechaninių pažeidimų. Žibintų pavyzdys: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.14. | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas___ ir psl.______ |
| 2.15. | Atakos kampas | Valytuvo valymo briaunos-peilio pasvirimo kampas ne mažiau kaip ± 7° vertikalios plokštumos atžvilgiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr. _____ |
| 2.16. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | Ne daugiau 1800 kg. Prioritetas teikiamas mažesniam svoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr. ______ |
| 2.17. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines ar kitos polimerinės medžiagos padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas____ ir psl. Nr___ |
| 2.18. | Valytuvo sandėliavimo kojos | Turi būti pateikiamos kartu su preke. Sandėliavimo kojos su ratukais, leidžiančiais keisti, koreguoti valytuvo sandėliavimo padėtį, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo mechanizmų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo  vardu.

### Techninės specifikacijos priedas Nr.3

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Trečia pirkimo dalis - Sniego valytuvas (plotis 3200 mm)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Sniego valytuvas bus eksploatuojamas su ratiniais traktoriais:

| Traktoriaus lokacija (KT, meistrija) | Traktoriaus markė | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Valytuvo plotis, mm | Valytuvo valdymui naudotina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alytaus KT, Varėnos MT | Valtra T130c | 2005 | D690Z | R22339 | 0301-00471 | Ne mažiau 3200 mm | Traktoriaus hidraulinė ir elektros sistema |
| Alytaus KT, Varėnos MT | Valtra T130c | 2007 | D691Z | T14215 | 0301-00477 | Ne mažiau 3200 mm | Traktoriaus hidraulinė ir elektros sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, ratiniam traktoriui judant 40 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas – metalo, standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant ratinio traktoriaus variklio gaubto grotelių, kabinos priekinio stiklo. Valytuvas segmentinio tipo. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip du segmentai, kuriuos galima pozicionuoti nepriklausomai vienas kito atžvilgiu, keičiant valytuvo formą. Centrinėje valytuvo dalyje gamintojo numatytas ir įrengtas nepaslankus kūgio formos elementas, neleidžiantis valomam sniegui prasiskverbti tarp šoninių segmentų vidinės dalies, kai keičiama segmentų padėtis. | Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams - ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas, patvirtinantis pardavėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (sniego valymo įrangos vartotojo vadovai) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Sniego valymo įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant ratinio traktoriaus šios įrangos gamintojo įmonėje arba jo oficialaus atstovo (tuo atveju su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| - TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 2.1. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sniego valytuvas sumontuojamas ir demontuojamas nenaudojant papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.2. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą ir jei reikalinga elektros sistemą. Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės valytuvo pusės pasukimas valytuvo simetrijos ašies atžvilgiu, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis (sniego valytuvo pasukimo cilindrams nepasiekus kraštinių ribinių taškų. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.3. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija ne mažiau kaip penkių darbinių pozicijų: pritaikyta sniegui nublokšti tiesiai, į vieną ar kitą šoną, taip pat V bei Λ formos pozicijoms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.4. | Pasukimo kampas | Valytuvo (skirtingų pusių segmentų) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ °. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.5. | Valytuvo plotis | Bendras valytuvo plotis (ties valymo elementais) – ne mažiau 3 200 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.5.1 | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose) padėtyse, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 700 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. Prioritetas teikiamas didesniam darbiniam pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.6. | Bendras aukštis | Ne mažiau 1 000 mm, įskaitant valymo elementus: gamintojo deklaruotinas žemiausios sniego valytuvo darbinio paviršiaus vietos atstumas iki valomo paviršiaus ar kelio dangos. Siūlytini sniego valytuvai, kurių aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę gali didėti. Tokiu atveju žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.7. | Transportinė padėtis | Transportinėje padėtyje valymo elementai bet kuriame taške (pločio atžvilgiu) turi būti pakilę nuo kelio dangos ne mažiau 250 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.8. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Prioritetas teikiamas 50 mm darbinės dalies storiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.9. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.10. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.11. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____° . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.12. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 800 - 1 100 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.13. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.14. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Paviršiaus kopijavimo atramos- ratukai | Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo  vardu.

### Techninės specifikacijos priedas Nr.4

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Ketvirta pirkimo dalis - Sniego valytuvas (valymo plotis 2700 mm)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Sniego valytuvas bus eksploatuojamas su ratiniais traktoriais:

| Traktoriaus lokacija (KT, meistrija) | Traktoriaus markė | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Valytuvo plotis, mm | Valytuvo valdymui naudotina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trakų KT, Vievio MT | Kioti PX1153 | 2020 | E658U | DD2MB5ACCL1000011 | 0301-01409 | Ne mažiau 2700 mm | Traktoriaus hidraulinė sistema |
| Vilkaviškio KT, Šakių MT | Valtra 85n | 2007 | D231K | T33427 | 0301-00997 | Ne mažiau 2700 mm | Traktoriaus hidraulinė ir elektros sistema |
| Vilkaviškio KT, Vilkaviškio MT | Valtra 85n | 2006 | D159U | 113989 | 0301-01013 | Ne mažiau 2700 mm | Traktoriaus hidraulinė ir elektros sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, ratiniam traktoriui judant 35 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas – metalo, standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant ratinio traktoriaus variklio gaubto grotelių, kabinos priekinio stiklo. Valytuvas segmentinio tipo. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip du segmentai, kuriuos galima pozicionuoti nepriklausomai vienas kito atžvilgiu, keičiant valytuvo formą. Centrinėje valytuvo dalyje gamintojo numatytas ir įrengtas nepaslankus kūgio formos elementas, neleidžiantis valomam sniegui prasiskverbti tarp šoninių segmentų vidinės dalies, kai keičiama segmentų padėtis. | Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams - ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas, patvirtinantis pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (sniego valymo įrangos vartotojo vadovai) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Sniego valymo įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant ratinio traktoriaus šios įrangos gamintojo įmonėje arba jo oficialaus atstovo (tuo atveju su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| - TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 2.1. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sniego valytuvas sumontuojamas ir demontuojamas nenaudojant papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.2. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą ir jei reikalinga elektros sistemą. Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės valytuvo pusės pasukimas valytuvo simetrijos ašies atžvilgiu, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis (sniego valytuvo pasukimo cilindrams nepasiekus kraštinių ribinių taškų. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.3. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija ne mažiau kaip penkių darbinių pozicijų: pritaikyta sniegui nublokšti tiesiai, į vieną ar kitą šoną, taip pat V bei Λ formos pozicijoms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.4. | Pasukimo kampas | Valytuvo (skirtingų pusių segmentų) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ °. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.5. | Valytuvo plotis | Bendras valytuvo plotis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 700 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.5.1 | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose) padėtyse, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 300 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. Prioritetas teikiamas didesniam darbiniam pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.6. | Bendras aukštis | Ne mažiau 1 000 mm, įskaitant valymo elementus: gamintojo deklaruotinas žemiausios sniego valytuvo darbinio paviršiaus vietos atstumas iki valomo paviršiaus ar kelio dangos. Siūlytini sniego valytuvai, kurių aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę gali didėti. Tokiu atveju žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.7. | Transportinė padėtis | Transportinėje padėtyje valymo elementai bet kuriame taške (pločio atžvilgiu) turi būti pakilę nuo kelio dangos ne mažiau 250 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.8. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Prioritetas teikiamas 50 mm darbinės dalies storiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.9. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ______ |
| 2.10. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.11. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____° . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ______ |
| 2.12. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 650 -1 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ______ |
| 2.13. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.14. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Paviršiaus kopijavimo atramos- ratukai | Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ______ |

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo  vardu.

### Techninės specifikacijos priedas Nr.5

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Penkta pirkimo dalis - Sniego valytuvas-skleistuvas (valymo plotis 2100 mm)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Sniego valytuvas/greideris bus eksploatuojamas su mini krautuvu:

| Krautuvo lokacija (KT, meistrija) | Traktoriaus markė | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Valytuvo plotis, mm | Krautuvo valdymui naudotina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jonavos KT, Karčiupio MT | Gehl R190 | 2018 | D646P | GHL0R190A0E174620 | 0315-01277 | Ne mažiau 2100 mm | Krautuvo hidraulinė ir elektros sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Skirtas nuvalyti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę, taip pat atlikti birių medžiagų paskleidimo ir lyginimo darbus. Pritaikytas mini krautuvui GEHL R190. | Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas/ turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Teisė atlikti garantinį remontą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas, patvirtinantis pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.5. | Garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (įrangos vartotojo vadovai) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant mini krautuvo. Atsakomybė už nepriekaištingą įrangos veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| - TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 2.1. | Montavimas | Montuojamas prie mini krautuvo priekinės pakabos ir sujungiamas su hidrauline sistema, sumontuojamas ir demontuojamas nenaudojant papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.2. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant hidraulinę sistemą ir jei reikalinga elektros sistemą. Darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės pusės pasukimas simetrijos ašies atžvilgiu, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis (pasukimo cilindrams nepasiekus kraštinių ribinių taškų. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas krautuvo kabinos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.3. | Reikalingas hidraulikos srautas | Hidraulikos srautas 20-80 l/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.4. | Pasukimo kampas | Pasukimo kampas išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ °. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.5. | Pavertimo kampas | Pavertimo kampas vertikalios ašies atžvilgiu ne mažiau 25°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ °. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.6. | Šoninis perstūmimas | Šoninis perstūmimas ne mažiau kaip ± 400 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ °. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.7. | Darbinis plotis | Plotis (ties valymo elementais) 2100 - 2400 mm. Prioritetas teikiamas didesniam pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.8. | Bendras aukštis | Ne daugiau 1350 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.8. | Bendras ilgis | Ne daugiau 2300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 2.9. | Transportinė padėtis | Transportinėje padėtyje valymo elementai bet kuriame taške turi būti pakilę nuo kelio dangos ne mažiau 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.10. | Valymo elementai (peiliai) | Specialaus dilimui atsparaus plieno, keičiami, tvirtinami varžtais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.9. | Bendras įrangos svoris | Svoris 700 - 750 kg. Prioritetas teikiamas masyvesniam sniego valytuvui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ______ |
| 2.10. | Hidraulinės žarnos ir cilindrai | Hidraulinės žarnos 2 vnt. su movomis, hidrauliniai cilindrai 5 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.11. | Priekiniai ratukai | Priekiniai ratukai pneumatiniai, 2 vnt., besisukantys 360° kampu. Išorinis diametras ne mažiau 450 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ °. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo  vardu.