Tarnybinių stočių įsigijimas (PPR-762)

| Išteklių agentūrai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūloma rodiklio reikšmė (įvardinti rodiklių reikšmes ir kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas arba nuorodas į įrangos gamintojo viešai skelbiamą informaciją,. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
|  | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
|  | Tarnybinių stočių tipas | Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Ne daugiau kaip 1U aukščio. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 82 cm gylio |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. |  |
|  | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalus. Turi jungtis į šiuo metu naudojamą VMWARE telkinį su Intel Scalable CPU. |  |
|  | Branduolių tarnybinėje stotyje | Ne daugiau kaip 64. |  |
|  | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip (našumo rodikliai pateikti 2 CPU konfigūracijoje): - 750 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 970 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip ECC DDR5-6400. „Advanced ECC“, „Mirroring“ „ ADDDC“ arba analogiškų technologijų palaikymas. Nurodyti operatyvinės atminties modelį. |  |
|  | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 2048GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 32GB. |  |
|  | Aktyvių operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 32 vnt. |  |
|  | Laikmena operacinei sistemai | Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1 |  |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip kaip 4 vnt. 10G SFP+ Ethernet prievadai, realizuoti 2-m atskirais adapteriais, RoCEv1, RoCEv2, NPAR technologijų palaikymas. Komplekte pateikiami 4 vnt. 10G SFP+ SR tipo optiniai keitikliai |  |
|  | FC prievadai | Ne mažiau kaip 2 vnt 32G FC tinklo prievadai realizuoti 2-m atskirais adapteriais. Komplekte pateikiami 2 vnt 32G optiniai keitikliai |  |
|  | PCI išplėtimo lizdai | ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdai, ne mažiau kaip 2 vnt. OCP 3.0 tipo PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdai |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 4 USB - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB-C sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje; - 1 prievadas monitoriui. |  |
|  | Video adapteris | Integruotas. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, ne mažesnio kaip 1000W galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo (IEC 60320 C14 tipo jungtis). Nurodyti maitinimo šaltinių galią. |  |
|  | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. hot swap). |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 5 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. nuotolinio valdymo adapteris privalo stebėti tarnybinės stoties komponenčių apkrovos parametrus ir rekomenduoti BIOS parametrų nustatymus optimaliausiam tarnybines stoties darbui arba maksimaliam našumui. |  |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Kartu su tarnybine stotim pateikiama tarnybinių stočių integruoto valdymo programinė įranga su 5 metų palaikymu. Integruota valdymo posistemė (angl. advanced system management / service processor) nuolatiniam sistemos darbo stebėjimui ir valdymui, skirta užtikrinti stabilų ir ilgalaikį sistemos veikimą. Turi būti galimybė atlikti tarnybinės stoties diagnostiką nuotoliniu būdu. |  |
|  | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2022/2025; - VMware vSphere: 8/9; - Red Hat Enterprise Linux 9 (RHEL) |  |
|  | Gamintojo garantija | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija. Gedimų registravimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą (telefonu, e-mail arba gamintojo palaikymo portale) turi būti ne ilgiau kaip 2 valandos darbo valandomis. Pateikti įrangos gamintojo nuorodą į garantinio aptarnavimo aprašymą. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Negrąžinamos sugedusios komponentės: - diskai - pagrindinė plokštė - operatyvinė atmintis - diskų valdikliai - įvedimo-išvedimo adapteriai - tinklo adapteriai - procesoriai Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |
|  | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. |  |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Tiekėjas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų 2011/65/EU (RoHS), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. |  |

6 lentelė. Reikalavimai tiekėjui:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Atitiktis reikalavimui (tiekėjas turi pateikti patvirtinančius dokumentus, pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti atitiktį reikalavimui) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi būti techninėje specifikacijoje nurodytų tarnybinių stočių gamintojas arba turi turėti gamintojo suteiktą teisę (turi būti įgaliotas gamintojo atstovas) atlikti techninėje specifikacijoje tarnybinių stočių garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą, arba turi būti sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra techninėje specifikacijoje nurodytų tarnybinių stočių gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas techninėje specifikacijoje nurodytų tarnybinių stočių gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ar yra sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu gamintojo suteiktą teisę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti įrangos gamintoją, skaitmeninė kopija bei ūkio subjektui, su kuriuo sudaryta bendradarbiavimo sutartis, gamintojo išduotas įgaliojimas). | [...Tiekėjas nurodo, kokie dokumentai, patvirtinantys atitikimą nustatytam reikalavimui, pateikiami...] |

7 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Vieneto kaina, EUR be PVM | Iš viso kaina, EUR be PVM (3 st. x 4 st.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tarnybinė stotis | 14 |  |  |
| PVM suma, EUR |  |  |  |  |
| Kaina, EUR su PVM* |  |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 IA PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį