PATVIRTINTA

Valstybinė įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija

direktoriaus 2022 m. [...] d. įsakymu Nr. [...]

DUOMENŲ APIE LIETUVOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS

KELIUS TEIKIMAS

| Funkcija | PLP9.02 ITS infrastruktūros valdymas |
| --- | --- |
| Funkcijos šeimininkas | Intelektinių ir informacinių technologijų departamento direktorius |

- PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

  - Valstybinės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Įmonė) duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo tvarkos tikslas nustatyti valstybinės reikšmės kelio (toliau – kelias) ir jo elementų parametrų, eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių bei paslaugų objektų, esančių valstybinės reikšmės keliuose, duomenų (toliau, visi kartu – duomenys) matavimo ir pateikimo į KTVIS bendruosius reikalavimus.

  - Šis veiklos vadovas nustato duomenų  teikimo į KTVIS specifikaciją ir rinkimo būdus.

  - Veiklos vadove nustatyti reikalavimai taikomi Įmonės padaliniams, Įmonės rangovams atliekantiems valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros (kelių turto) statybos, remonto ar rekonstrukcijos, priežiūros, inspekcijos, inventorizavimo, laboratorinių tyrimų ar kt. darbus;

- SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

  - Veiklos vadove naudojamos sąvokos, sutrumpinimai:

| Sąvoka, sutrumpinimas | Apibrėžimas |
| --- | --- |
| Duomenys | Valstybinės reikšmės kelio ir jo elementų parametrų, eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių bei paslaugų objektų, esančių valstybinės reikšmės keliuose, duomenys |
| Duomenų teikėjai | - fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, su kuriais Įmonė), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, kitų teisės aktų, reikalavimais, sudaro sutartis dėl duomenų apie valstybinės reikšmės kelius rinkimo, tikrinimo, tikslinimo ir analizavimo. Tai yra Įmonės rangovai atliekantys valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros (kelių turto) statybos, remonto ar rekonstrukcijos, priežiūros, inspekcijos, inventorizavimo, laboratorinių tyrimų ar kt. darbus; - LAKD darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys teisę naudotis KTVIS ištekliais numatytoms funkcijoms atlikti. |
| Dalinis duomenų teikimas | Kai duomenų teikėjas į KTVIS teikia tik tam tikrus duomenis apie atskirus kelio elementus |
| Duomenų teikimas | Tai duomenų teikėjo funkcija – į KTVIS pateikti visus reikalingus duomenų pateikimo į KTVIS specifikacijose nustatytus duomenis apie kelius ir jų elementus |
| Intelektinė transporto sistemos (ITS) | ITS – tai sistemos, kuriose informacinės ir ryšių technologijos taikomos kelių transportui, įskaitant infrastruktūrą, transporto priemones ir naudotojus, eismui ir judumui valdyti. |
| Rangovai | Tai yra Įmonės rangovai atliekantys valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros (kelių turto) statybos, remonto ar rekonstrukcijos, priežiūros, inspekcijos, inventorizavimo, laboratorinių tyrimų ar kt. darbus; |
| Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinė sistema (KTVIS) | Tai informacinė sistema, kurioje informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai renkami, tvarkomi ir teikiami valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, jų elementų turto duomenys nuo turto gyvavimo ciklo pradžios iki pabaigos. |
| Klasifikatorius | Tai duomenims grupuoti skirtas objektų ar jų grupių (klasių) sąrašas – priemonė, garantuojanti duomenų teikimo vientisumą, apribojanti galimų duomenų reikšmių sąrašą ir leidžianti vieningai grupuoti duomenis informacinėje sistemoje |
| Valstybinės reikšmės kelias (kelias) | Kelias, įtrauktas į valstybinės reikšmės kelių sąrašą (žr. 1132 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl Valstybinės reik... (e-tar.lt) |

- BENDROJI DALIS

  - Teikiamiems duomenims į KTVIS nustatoma ir (arba) tikslinama: kelio pradžia ir pabaiga, kelio ilgis, kelio elementų (jų dalių) skaičius, elementų geometriniai parametrai.

  - Atliekant dalinį duomenų į KTVIS teikimą, atitinkamai taikoma šio dokumento dalis, nustatanti specialius reikalavimus matavimams arba duomenims.

  - Duomenys į KTVIS teikiami pagal 6 skyriuje nustatytus reikalavimus.

  - Duomenis į KTVIS gali teikti duomenų teikėjai turintys prisijungimo teisę prie KTVIS.

  - Duomenų į KTVIS teikimo kontrolę vykdo Įmonės Intelektinių transporto sistemų skyriaus bei Turto skyriaus  darbuotojai pagal jiems priskirtas roles KTVIS.

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ TEIKIMUI

2.1. Duomenų tiekėjai:

2.1.1. fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, su kuriais  Įmonė, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, kitų teisės aktų, reikalavimus, sudaro sutartis dėl duomenų apie valstybinės reikšmės kelius rinkimo, tikrinimo, tikslinimo ir analizavimo (toliau – Sutartys). Tai yra Įmonės rangovai atliekantys valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros (kelių turto) statybos, remonto ar rekonstrukcijos, priežiūros, inspekcijos, inventorizavimo, laboratorinių tyrimų ar kt. darbus.

2.1.2. LAKD darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys teisę naudotis KTVIS ištekliais numatytoms funkcijoms atlikti.

2.2. KTVIS duomenų teikėjai privalo užtikrinti, kad jų pateikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs ir atitinkantys nustatytus duomenų teikimo reikalavimus.

2.3. KTVIS duomenų teikėjai, atliekantys darbus, susijusius su valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros objektais, duomenis pateikia Sutartyse numatytais terminais, su Įmone suderintais teikimo būdais ir formatais.

- KELIO ELEMENTŲ MATAVIMO REIKALAVIMAI

  - Duomenų į KTVIS teikimo metu matuojamas ir tikslinamas kelių ilgis, aprašomi kelio pradžios ir pabaigos taškai, surenkami visi kelio elementų duomenys bei įvertinama jų techninė būklė.

  - Teikiant duomenis į KTVIS nustatomi ir matuojami 6 skyriuje aprašyti elementai ir parametrai.

  - Kelio ilgis, kelio ruožo ilgis, greitėjimo ir lėtėjimo juostų ilgis ir statinio ar elemento vietos nustatomos ne mažesniu kaip 1 metro tikslumu.

  - Kiti kelio elementų geometriniai parametrai matuojami ne mažesniu kaip  0,01 metro tikslumu.

  - Kelio elementų vietų koordinatės (X, Y) nustatomos Lietuvos Respublikoje galiojančioje koordinačių sistemoje LKS 94 (toliau – LKS 94 sistema).

  - Kelio elementų skaitmeninių nuotraukų skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 1280 x 960 taškų.

  - Kelio elementų vietos nustatomos LKS-94 sistemos koordinatėmis X ir Y, atitinkančiomis realią elementų geografinę padėtį. Taip pat kelio elementų vietos kelyje nustatomos projekcijoje į kelio ašį kilometražo didėjimo kryptimi ir nurodomi elementų kilometrai bei kelio pusės (dešinėje, kairėje ar viduryje). Jų vietos fiksuojamos kelio ašies ir kelio elemento ašių susikirtimo taške (nuovaža, viadukas ir pan.) arba statmens, išvesto iš kelio elemento į kelio ašį, taške. Jeigu kelias turi dvi važiuojamąsias dalis, tada kiekvienos važiuojamosios dalies ašis atitinkamoje pusėje esančio elemento vietai fiksuoti laikoma  atskiro kelio ašimi. Jei kelias yra su skiriamąja juosta, tai skiriamojoje juostoje esantys kelio statiniai ir elementai priskiriami pirmajai kelio juostai.

  - Kelio pradžia ir pabaiga nustatoma taip:

    - kelių, kurie prasideda ir (ar) baigiasi sankryža (sankirta), nustatoma kelių ašių susikirtimo taške ir nurodoma X ir Y koordinatėmis;

    - kitų kelių, kurių pabaiga ar pradžia nėra sankryža ar valstybės siena, pradžios ir pabaigos vieta nurodoma X ir Y koordinatėmis.

  - Kelio trajektorija skiriama į dvi važiuojamąsias dalis (vaizduojama dviem ašinėmis linijomis), kai kelias turi skiriamąją juostą arba važiuojamoji dalis perskirta fiziniu skyrikliu  (atitvaras, barjeras) arba nefiziniu skyrikliu (ištisinė horizontaliojo ženklinimo linija), kaip parodyta 1 iliustracijoje.

1 iliustracija. Kelio trajektorijos nustatymas su dviem važiuojamosiomis dalimis

  - Greitėjimo ir lėtėjimo juostų matmenų nustatymas parodytas 2 iliustracijoje.

2 iliustracija. Greitėjimo, lėtėjimo juostų matmenų nustatymas

  - Duomenys į KTVIS gali būti pateikiami geoduomenų bazės (*.gdb), *.shp arba kitu su Įmone suderintu duomenų formatu. Kelio elementų skaitmeninės nuotraukos pateikiamos *.jpeg formatu.

- KELIO ELEMENTŲ DUOMENŲ SPECIFIKACIJA

  - Kelio, jo elementų duomenų pateikimo į KTVIS specifikacijos, skirtos kelio, jo elementų ir kitų su keliu susijusių objektų matavimui, pateiktos 1 – 80 lentelėse (žr. priedus).

  - Duomenų teikėjui į KTVIS teikiant duomenis apie kelius ar jo elementus specifikacijoje nurodomas matuojamo kelio ar jo elemento:

4.2.1. parametro pavadinimas;

4.2.2.teikiamų duomenų informacinio lauko tipas (String, Integer,  Double, Date);

4.2.3. lauko ilgis ar tikslumas;

4.2.4.klasifikatorius;

4.2.5. pastabos.

  - Klasifikatorių sąrašas pateiktas 81 lentelėje (žr. priedus).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Veiklos vadovą ir jo pakeitimus tvirtina Įmonės direktorius.

  - Veiklos vadovas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus.

  - Už veiklos vadovo peržiūrą ir atnaujinimo inicijavimą atsakingas Intelektinių transporto sistemų skyriaus vadovas.

- PRIEDAI

1 lentelė. Paruošiamųjų darbų sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas ParuosDarbai)	9

2 lentelė. Techninės dokumentacijos sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas TechDokument)	9

3 lentelė. Kelio viršutinės dangos sluoksnio duomenų specifikacija (plotinis objektas VirsutinisDangosSluoksnis_Plot)	10

4 lentelė. Kelio viršutinės dangos sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas – ašinė linija)  VirsutinisDangosSluoksnis_L_Lin)	11

5 lentelė. Kelio apatinio dangos sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas ApatinisDangosSluoksnis_Lin)	12

6 lentelė. Kelio surišto pagrindo sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas SuristasPagrSluoksnis_Lin)	13

7 lentelė. Kelio skaldos pagrindo sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas SkaldosPagrSluoksnis_Lin)	14

8 lentelė. Apsauginio šalčiui atsparaus  sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas ASAS_Lin)	14

9 lentelė. Kelkraščių  duomenų specifikacija (plotinis objektas Kelkrastis_Plot )	15

10 lentelė. Kelkraščių  duomenų specifikacija (linijinis objektas – kelio briaunos išorinė linija Kelkrastis_L_Lin )	16

11 lentelė. Nuovažų  duomenų specifikacija (plotinis objektas Nuovazos_Plot)	17

12 lentelė. Nuovažų  duomenų specifikacija (taškinis objektas Nuovazos_T_Task)	18

13 lentelė. Saugos salelių duomenų specifikacija (plotinis objektas Saleles_Plot)	19

14 lentelė. Saugos salelių duomenų specifikacija (taškinis objektas Saleles_T_Task)	20

15 lentelė. Kelio skiriamosios juostos duomenų specifikacija (plotinis objektas SkiriamJuosta_Plot)	21

16 lentelė. Kelio skiriamosios juostos duomenų specifikacija (linijinis objektas – ašinė linija  SkiriamJuosta_L_Lin)	21

17 lentelė. Kelio žemės sankasos duomenų specifikacija (linijinis objektas Sankasa_Lin)	22

18 lentelė. Atraminių sienelių duomenų specifikacija (linijinis objektas AtraminesSieneles_Lin)	23

19 lentelė. Uždaros vandens nuleidimo sistemos duomenų specifikacija (taškinis objektas VandNuleidimSist_Task)	24

20 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių peronų duomenų specifikacija (plotinis objektas  Peronai_Plot)	25

21 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių peronų duomenų specifikacija (linijinis objektas - ašinė linija Peronai_L_Lin)	26

22 lentelė. Pralaidų duomenų specifikacija (linijinis objektas Pralaidos_Lin)	28

23 lentelė. Pėsčiųjų ir dviratininkų takų duomenų specifikacija (plotinis objektas Takai_Plot)	29

24 lentelė. Pėsčiųjų ir dviratininkų takų duomenų specifikacija (linijinis objektas – ašinė linija Takai_L_Lin)	30

25 lentelė. Apsauginių kelio atitvarų duomenų specifikacija (linijinis objektas Atitvarai_Lin)	31

26 lentelė. Iškiliųjų greičio valdymo priemonių duomenų specifikacija (plotinis objektas IskiliGVP_Plot)	33

27 lentelė. Iškiliųjų greičio valdymo priemonių duomenų specifikacija (taškinis objektas IskiliGVP_T_Task)	34

28 lentelė. Pėsčiųjų tvorų duomenų specifikacija (linijinis objektas PesciujuTvora_Lin)	35

29 lentelė. Priešakinančių atitvarų duomenų specifikacija (linijinis objektas PriesakinAtivt_Lin)	36

30 lentelė. Tvorų nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių duomenų specifikacija (linijinis objektas GyvunuTvora_Lin)	37

31 lentelė. Praėjimo vartų tvorose duomenų specifikacija (taškinis objektas PraejimoVartai_Task)	38

32 lentelė. Varliagyvių apsaugos sistemų duomenų specifikacija (linijinis objektas VarliagApsSist_Lin)	39

33 lentelė. Akustinių sienelių duomenų specifikacija (linijinis objektas AkustineSienele_Lin)	41

34 lentelė. Kelių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų  apšvietimo taškų duomenų specifikacija (taškinis objektas Apsvietimas_Task)	42

35 lentelė. Paviljonų duomenų specifikacija (taškinis objektas Autopaviljonas_Task)	43

36 lentelė. Tualetų duomenų specifikacija (taškinis objektas WC_Task)	44

37 lentelė. Suoliukų autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas Suolas_Task)	46

38 lentelė. Šiukšlių dėžių autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas SiuksliuDeze_Task)	47

39 lentelė. Lauko baldų autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas LaukoBaldas_Task)	48

40 lentelė. Pavėsinių autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas Pavesine_Task)	49

41 lentelė. Šiukšlių konteinerių autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas SiuksliuKont_Task)	50

42 lentelė. Perėjų piestiesėms duomenų specifikacija (taškinis objektas PPerejos_Task)	51

43 lentelė. Kelio ženklų duomenų specifikacija (taškinis objektas KelioZenklai_Task)	52

44 lentelė. Tiltų duomenų specifikacija (plotinis objektas Tiltai_Plot)	53

45 lentelė. Tiltų duomenų specifikacija (taškinis objektas Tiltai_T_Task)	55

46 lentelė. Tilto prietilčio duomenų specifikacija (plotinis objektas Prietiltis_Plot)	56

47 lentelė. Tiltų atramų duomenų specifikacija (taškinis objektas Atramos_Task)	57

48 lentelė. Tiltų perdangos duomenų specifikacija (plotinis objektas Perdanga_Plot)	59

49 lentelė. Tiltų pakloto duomenų specifikacija (plotinis objektas Paklotas_Plot)	60

50 lentelė. Skirtingų lygių perėjų piestiesėms duomenų specifikacija (taškinis objektas SkirtLygPerejos_Task)	61

51 lentelė. Perėjų laukiniams gyvūnams duomenų specifikacija (taškinis objektas PerejosGyvunams_Task)	62

52 lentelė. Poilsio ir sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (plotinis objektas Aiksteles_Plot)	63

53 lentelė. Poilsio ir sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (taškinis objektas Aiksteles_T_Task)	64

54 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (plotinis objektas ASA_Plot)	65

55 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (taškinis objektas ASA_T_Task)	66

56 lentelė. Nuotekų valymo įrenginių duomenų specifikacija (taškinis objektas ValymoIreng_Task)	67

57 lentelė. Šviesoforų duomenų specifikacija (taškinis objektas Sviesoforai_Task)	68

58 lentelė. Greičio kontrolės priemonių duomenų specifikacija (taškinis objektas MGM_VGMS_Task)	70

59 lentelė. Viršsvorio kontrolės įrenginių  duomenų specifikacija (taškinis objektas PRESELECTION_Task)	71

60 lentelė. Elektromobilių įkrovimo stotelių duomenų specifikacija (taškinis objektas EV_Task)	72

61 lentelė. Grečio valdymo ir įspėjimo sistemos duomenų specifikacija (taškinis objektas KIZ_Task)	73

62 lentelė. Kelių oro sąlygų stotelių duomenų specifikacija (taškinis objektas KOS_Task)	74

63 lentelė. Eismo apskaitos įrenginių  duomenų specifikacija (taškinis objektas EII_Task)	75

64 lentelė. Vaizdo kamerų duomenų specifikacija (taškinis objektas VKR_Task)	77

65 lentelė. Įspėjimo apie laukinius gyvūnus sistemos  duomenų specifikacija (taškinis objektas GYV_ISP_Task)	78

66 lentelė. Transporto priemonių aptikimo įrenginių duomenų specifikacija (taškinis objektas DPKS_Task)	79

67 lentelė. V2I sistemų duomenų specifikacija (taškinis objektas V2I_Task)	80

68 lentelė. Signalinių stulpelių duomenų specifikacija (linijinis objektas SignaliniaiStulpeliai_Lin)	81

69 lentelė. Kelio horizontaliojo ženklinimo duomenų specifikacija (linijinis objektas Linijos).	82

Horizontalaus ženklinimo simboliai taip pat  pateikiami kaip linijinis objektas kilometražo didėjimo kryptimi	82

70 lentelė. Geležinkelio pervažų duomenų specifikacija (taškinis objektas Pervazos_Task)	83

71 lentelė. Elektros įrenginių duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Elektr_ireng_Task)	85

72 lentelė. Elektros kabelių duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Elektr_kabel_Lin)	86

73 lentelė. Ryšio įrenginių duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Rysiai_ireng_Task)	87

74 lentelė. Ryšio kabelių duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Rysiai_kabel_Lin)	88

75 lentelė. Vandentiekio įrenginių duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Vand_ireng_Task)	89

76 lentelė. Vandentiekio vamzdžių duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Vand_vamzd_Lin)	90

77 lentelė. Lietaus vandens surinkimo įrenginių duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Lietus_ireng_Task)	91

78 lentelė. Lietaus nuotekų surinkimo vamzdžių duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Lietus_vamzd_Lin)	92

79 lentelė. Lietaus nuotekų surinkimo linijinių objektų duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Lietus_l_Lin)	93

80 lentelė. Lietaus nuotekų surinkimo taškinių objektų duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Lietus_t_Task)	94

81 lentelė. Valstybinės reikšmės kelių duomenų klasifikatoriai	95

## 1 lentelė. Paruošiamųjų darbų sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas ParuosDarbai)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | Kelio Nr | Kelio Nr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Ruožo pradžios ir pabaigos reikšmė |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Darbu_Tipas | Darb_Tipas | Integer |  | D_ParuosDTipas |  |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 9. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 10. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 11. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 2 lentelė. Techninės dokumentacijos sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas TechDokument)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | Kelio Nr | Kelio Nr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Ruožo pradžios ir pabaigos reikšmė |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Proj_Dok | Proj_Dok | Blob |  |  |  |
| 6. | Privalomas | Tech Proj_Dok | TProj_Dok | Blob |  |  |  |
| 7. | Privalomas | Ispild_Dok | Ispild_Dok | Blob |  |  |  |
| 9. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 10. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 11. | Neprivalomas | Proj. Nr | Proj. Nr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 3 lentelė. Kelio viršutinės dangos sluoksnio duomenų specifikacija (plotinis objektas VirsutinisDangosSluoksnis_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Kelio dangos plotis nustatomas ten, kur ryškiai matomi pokyčiai, suskaičiavus viename kilometre atliktų trijų matavimų vidurkį. Jei aiškiai matomų pokyčių nėra, kelio dangos plotis matuojamas kas 5 km |
| 4. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | Kv. centimetro tikslumu |  | Į plotą patenka viražai, lėtėjimo ir greitėjimo juostų plotas. Į plotą neįtraukiami autobusų stotelių plotai, automobilių sustojimų aikštelių plotai |
| 5. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 6. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_DKVS_Sl1 |  |
| 7. | Privalomas | DKS_Tipas2 | DKS_Tipas2 | Integer |  | D_DKVS_Sl2 |  |
| 8. | Privalomas | DKS_Tipas3 | DKS_Tipas3 | Integer |  | D_DKVS_Sl3 |  |
| 9. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_DKVS_Rusis |  |
| 10. | Privalomas | DK_Klase | DK_Klase | Integer |  | D_DK_Klase |  |
| 11. | Privalomas | Proj_Apkrova | Proj_Apkr | Double |  |  |  |
| 12. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 13. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 14. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 15. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 16. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 4 lentelė. Kelio viršutinės dangos sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas – ašinė linija)  VirsutinisDangosSluoksnis_L_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Ruožo pradžios ir pabaigos reikšmė |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Kelio dangos plotis nustatomas ten, kur ryškiai matomi pokyčiai, suskaičiavus viename kilometre atliktų trijų matavimų vidurkį. Jei aiškiai matomų pokyčių nėra, kelio dangos plotis matuojamas kas 5 km |
| 6. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 7. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_DKVS_Sl1 |  |
| 8. | Privalomas | DKS_Tipas2 | DKS_Tipas2 | Integer |  | D_DKVS_Sl2 |  |
| 9. | Privalomas | DKS_Tipas3 | DKS_Tipas3 | Integer |  | D_DKVS_Sl3 |  |
| 10. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_DKVS_Rusis |  |
| 11. | Privalomas | DK_Klase | DK_Klase | Integer |  | D_DK_Klase |  |
| 12. | Privalomas | Proj_Apkrova | Proj_Apkr | Double |  |  |  |
| 13. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 5 lentelė. Kelio apatinio dangos sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas ApatinisDangosSluoksnis_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  |  |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Konstrukcijų pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 4. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  | Dangos konstrukcijos sluoksnio storis |
| 5. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_DKAS_Sl1 |  |
| 6. | Privalomas | DKS_Tipas2 | DKS_Tipas2 | Integer |  | D_DKAS_Sl2 |  |
| 7. | Privalomas | DKS_Tipas3 | DKS_Tipas3 | Integer |  | D_DKAS_Sl3 |  |
| 8. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_DKAS_Rusis |  |
| 9. | Privalomas | DK_Klase | DK_Klase | Integer |  | D_DK_Klase | Dangos konstrukcijos klasė |
| 10. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu | Privalomas |  |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double | 10 |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 6 lentelė. Kelio surišto pagrindo sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas SuristasPagrSluoksnis_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr |  | String | 10 |  |  |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Konstrukcijų pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 4. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_DKsrPS_Sl1 |  |
| 6. | Privalomas | DKS_Tipas2 | DKS_Tipas2 | Integer |  | D_DKsrPS_Sl2 |  |
| 7. | Privalomas | DKS_Tipas3 | DKS_Tipas3 | Integer |  | D_DKsrPS_Sl3 |  |
| 8. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_DKsrPS_Rusis |  |
| 9. | Privalomas | DK_Klase | DK_Klase | Integer |  | D_DK_Klase | Dangos konstrukcijos klasė |
| 10. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double | 10 |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 7 lentelė. Kelio skaldos pagrindo sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas SkaldosPagrSluoksnis_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  |  |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Konstrukcijų pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 4. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_DKskPS_Sl1 |  |
| 6. | Privalomas | DKS_Tipas2 | DKS_Tipas2 | Integer |  | D_DKskPS_Sl2 |  |
| 7. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_DKskPS_Rusis |  |
| 8. | Privalomas | DK_Klase | DK_Klase | Integer |  | D_DK_Klase | Dangos konstrukcijos klasė |
| 9. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 14. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 17. | Privalomas | Verte | Verte | Double | 10 |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 18. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 8 lentelė. Apsauginio šalčiui atsparaus  sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas ASAS_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  |  |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Konstrukcijų pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 4. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_ASAS_Sl1 |  |
| 6. | Privalomas | DKS_Tipas2 | DKS_Tipas2 | Integer |  | D_ASAS_Sl2 |  |
| 7. | Privalomas | DKS_Tipas3 | DKS_Tipas3 | Integer |  | D_ASAS_Sl3 |  |
| 8. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_ASAS_Rusis |  |
| 9. | Privalomas | DK_Klase | DK_Klase | Integer |  | D_DK_Klase | Dangos konstrukcijos klasė |
| 10. | Privalomas | Storis | Storis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double | 10 |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 9 lentelė. Kelkraščių  duomenų specifikacija (plotinis objektas Kelkrastis_Plot )

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 4. | Privalomas | Storis | Storis | Double |  |  |  |
| 5. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_Kelkr_Sl1 |  |
| 6. | Privalomas | DKS_Tipas2 | DKS_Tipas2 | Integer |  | D_Kelkr_Sl2 |  |
| 7. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_Kelkr_Rusis |  |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 12. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 13. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 14. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 15. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 10 lentelė. Kelkraščių  duomenų specifikacija (linijinis objektas – kelio briaunos išorinė linija Kelkrastis_L_Lin )

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Ruožo pradžios reikšmė |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  | Ruožo pabaigos reikšmė |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusės reikšmė |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 6. | Privalomas | Storis | Storis | Double |  |  |  |
| 7. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_Kelkr_Sl1 |  |
| 8. | Privalomas | DKS_Tipas2 | DKS_Tipas2 | Integer |  | D_Kelkr_Sl2 |  |
| 9. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_Kelkr_Rusis |  |
| 10. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 18. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 11 lentelė. Nuovažų  duomenų specifikacija (plotinis objektas Nuovazos_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | Centimetro tikslumu |  | Nuovažos dangos plotas, metrais |
| 4. | Privalomas | Danga | Danga | Integer |  | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 5. | Privalomas | ID | ID | String | 255 |  | Objekto unikalus ID |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 9. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 10. | Privalomas | Remontodata | Remodata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 11. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 12. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 13. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 12 lentelė. Nuovažų  duomenų specifikacija (taškinis objektas Nuovazos_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | Vieta | Vieta | Double |  |  | Tik taškiniams objektams |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | NuovazTip | NuovazTip | Integer |  | D_NuovazTipas | Iš galimų reikšmių pasirenkame nuovažos tipą |
| 6. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | Centimetro tikslumu |  | Nuovažos dangos plotas, metrais |
| 7. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 8. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  | Objekto unikalus ID |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 13. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 14. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 15. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 16. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 13 lentelė. Saugos salelių duomenų specifikacija (plotinis objektas Saleles_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_SalelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas salelės tipas |
| 4. | Privalomas | Dangos_tipas | Dang_tipas | Integer |  | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 5. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | 0,01 Kv. metro tikslumu |  | Salelės plotas |
| 6. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | 0,1 m. tikslumu |  |  |
| 7. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | 0,01 m. tikslumu |  | Ties perėjimo vieta |
| 8. | Privalomas | ID | ID | String |  |  | Unikalus objekto ID |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 13. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 14. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 16. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 17. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 14 lentelė. Saugos salelių duomenų specifikacija (taškinis objektas Saleles_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | Vieta | Vieta | Double | 1 m. tikslumu |  | Tik taškiniams objektams |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_SalelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas salelės tipas |
| 5. | Privalomas | Dangos_tipas | Dang_tipas | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 6. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | 0,01 Kv. metro tikslumu |  | Salelės plotas |
| 7. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | 0,1 m. tikslumu |  |  |
| 8. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | 0,01 m. tikslumu |  | Ties perėjimo vieta |
| 9. | Privalomas | ID | ID | String |  |  | Unikalus objekto ID |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 14. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 17. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 18. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 15 lentelė. Kelio skiriamosios juostos duomenų specifikacija (plotinis objektas SkiriamJuosta_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  |  |
| 3. | Privalomas | SkiriamJTipas | SkirJTipas | Integer |  | D_SkiriamJTipas |  |
| 4. | Privalomas | Dangos_tipas | Dang_tipas | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 9. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 10. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 11. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 12. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 13. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 14. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 16 lentelė. Kelio skiriamosios juostos duomenų specifikacija (linijinis objektas – ašinė linija  SkiriamJuosta_L_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  |  |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Konstrukcijų pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 4. | Privalomas | SkiriamJTipas | SkirJTipas | Integer |  | D_SkiriamJTipas |  |
| 5. | Privalomas | Dangos_tipas | Dang_tipas | Integer |  | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 6. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 7. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 8. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 9. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 10. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 11. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 12. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 13. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 14. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 15. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 17 lentelė. Kelio žemės sankasos duomenų specifikacija (linijinis objektas Sankasa_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  |  |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Konstrukcijų pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 4. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_ZS_Sl1 |  |
| 5. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_ZS_Rusis |  |
| 6. | Privalomas | DKS_Klase | DKS_Klase | Integer |  | D_DK_Klase | Dangos konstrukcijos klasė |
|  | Privalomas | Turis | Turis | Double | M3 |  |  |
| 7. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 8. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 9. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 10. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 11. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 12. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 13. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 14. | Privalomas | Verte | Verte | Double | 10 |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 15. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 18 lentelė. Atraminių sienelių duomenų specifikacija (linijinis objektas AtraminesSieneles_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2702, 2703) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Atraminių sienelių pradžia ir pabaiga nustatoma projekcijoje į kelio ašies taškus |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 7. | Privalomas | SienTipas | SienTipas | Integer |  | D_AtraminesSienelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas atraminės sienelės tipas |
| 8. | Privalomas | MinAukstis | MinAukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Vidutinis atraminės sienelės aukštis |
| 9. | Privalomas | MaxAukstis | MaxAukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 10. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Atraminės sienelės ilgis, metrais |
| 11. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 12. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 13. | Privalomas | Poliai | Poliai | Integer |  | D_Poliai |  |
| 14. | Privalomas | PamatTipas | PamatTipas | Integer |  | D_PamatTipas |  |
| 15. | Privalomas | Temples | Temples | Integer |  | D_Temples |  |
| 16. | Privalomas | Inkarai | Inkarai | Integer |  | D_Inkarai |  |
| 17. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 18. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 19. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 20. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 21. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 22. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 23. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 24. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 25. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 19 lentelė. Uždaros vandens nuleidimo sistemos duomenų specifikacija (taškinis objektas VandNuleidimSist_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | Vieta | Vieta | Double | Metro tikslumu |  | Nustatoma projekcijoje į kelio ašį |
| 3. | Privalomas | X | X | Double | Metro tikslumu |  | Šulinio X koordinatės reikšmė |
| 4. | Privalomas | Y | Y | Double | Metro tikslumu |  | Šulinio Y koordinatės reikšmė |
| 5. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | Integer |  | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 6. | Privalomas | Diametras | Diametras | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 7. | Privalomas | Tonazas | Tonazas | Double |  |  |  |
| 8. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 9. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 14. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 17. | Privalomas | Verte | Verte | Double | 10 |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 18. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 20 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių peronų duomenų specifikacija (plotinis objektas  Peronai_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 4. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | Integer |  | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 5. | Privalomas | NeigaliujuSist | NeigSist | Integer |  | D_NeigaliujSist |  |
| 6. | Privalomas | El_Suolas | El_Suolas | Integer |  | D_Suolas |  |
| 7. | Privalomas | PDT_Tasa | PDT_Tasa |  |  | D_PDT_Tasa |  |
| 8. | Privalomas | El_SiukslDeze | El_SiukDez | Integer |  | D_SiukslDeze |  |
| 9. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 10. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuoSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 21 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių peronų duomenų specifikacija (linijinis objektas - ašinė linija Peronai_L_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Nustatoma projekcijoje į kelio ašį |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  | Nustatoma projekcijoje į kelio ašį |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 7. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 8. | Privalomas | NeigaliujuSist | NeigSist | Integer |  | D_NeigaliujSist |  |
| 9. | Privalomas | El_Suolas | El_Suolas | Integer |  | D_Suolas |  |
| 10. | Privalomas | PDT_Tasa | PDT_Tasa | Integer |  | D_PDT_Tasa |  |
| 11. | Privalomas | El_SiukslDeze | El_SiukDez | Integer |  | D_SiukslDeze |  |
| 12. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 22 lentelė. Pralaidų duomenų specifikacija (linijinis objektas Pralaidos_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Lauko pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2235) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Pralaidos vieta nustatoma kelio ir pralaidos ašių susikirtimo taške. Jeigu pralaida yra nuovažoje, pralaidos vieta nustatoma nuovažos ašinės linijos (menamos) ir pralaidos linijos susikirtimo vietoje. |
| 4. | Privalomas | PralaidTip | PralaidTip | Integer |  | D_PralaidosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pralaidos tipas |
| 5. | Privalomas | PralaidLokac | PralLokac | Integer |  | D_PralaidosLokacija | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkame pralaidos lokaciją |
| 6. | Privalomas | Skersmuo | Skersmuo | Double | Centimetro tikslumu |  | Pralaidos angos skersmuo, metrais |
| 7. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas tik daudos tipo pralaidoms |
| 8. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas tik daudos tipo pralaidoms |
| 9. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Pralaidos ilgis, metrais |
| 10. | Privalomas | ItekAntgX | ItekAntgX | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 11. | Privalomas | ItekAntgY | ItekAntgY | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 12. | Privalomas | IstekAntgX | IstekAntgX | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 13. | Privalomas | IstekAntgY | IstekAntgY | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 14. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 15. | Privalomas | ItekAntTip | ItekAntTip | Integer |  | D_AntgalioTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įtekėjimo antgalio tipas |
| 16. | Privalomas | IstkAntTip | IstkAntTip | Integer |  | D_AntgalioTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ištekėjimo antgalio tipas |
| 17. | Neprivalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 18. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 19. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 20. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 21. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 22. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 23. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 24. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 25. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 26. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 27. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 23 lentelė. Pėsčiųjų ir dviratininkų takų duomenų specifikacija (plotinis objektas Takai_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | TakoTipas | TakoTipas | Integer |  | D_TakoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako tipas |
| 4. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tako ilgis nustatomas, išmatavus tako ašinę liniją |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Integer |  | D_TakoPlotis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako plotis |
| 6. | Privalomas | TakoApsviet | TakoApsv | Integer |  | D_TakoApsvietimas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako apšvietimo tipas |
| 7. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 8. | Privalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 13. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 14. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 16. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 17. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 24 lentelė. Pėsčiųjų ir dviratininkų takų duomenų specifikacija (linijinis objektas – ašinė linija Takai_L_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Ruožo pradžia, nustatoma projekcijoje į kelio ašį |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  | Ruožo pabaiga, nustatoma projekcijoje į kelio ašį |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | TakoTipas | TakoTipas | Integer |  | D_TakoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako tipas |
| 7. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tako ilgis nustatomas, išmatavus tako ašinę liniją |
| 8. | Privalomas | Plotis | Plotis | Integer |  | D_TakoPlotis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako plotis |
| 9. | Privalomas | TakoApsviet | TakoApsv | Integer |  | D_TakoApsvietimas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako apšvietimo tipas |
| 10. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 11. | Privalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 12. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 13. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 14. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 15. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 16. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 17 | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 19. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 20. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 25 lentelė. Apsauginių kelio atitvarų duomenų specifikacija (linijinis objektas Atitvarai_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2711) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Kelio atitvaro ruožo pradžia ir pabaiga nustatoma projekcijoje į kelio ašies taškus |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 7. | Privalomas | AtitvTipas | AtitvTipas | Integer |  | D_AtitvaroTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas atitvaro tipas |
| 8. | Privalomas | AtitvRusis | AtitvRusis | Integer |  | D_AtitvRusis |  |
| 8. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 9. | Privalomas | Sl_Lygis | Sl_Lygis | Integer |  | D_Sulaikymo_Lygis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama sulaikymo lygio reikšmė. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 10. | Privalomas | NV_Plot | NV_Plot | Integer |  | D_NorminVeikPlotas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama norminio veikimo pločio klasės reikšmė. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 11. | Privalomas | SmugioStiprLygis | SmStipLyg | Integer |  | D_SmugioStiprLygis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas smūgio stiprumo lygis |
| 12. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Atitvaro ilgis, metrais |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 26 lentelė. Iškiliųjų greičio valdymo priemonių duomenų specifikacija (plotinis objektas IskiliGVP_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | GVP_Tipas | GVP_Tipas | Integer |  | D_IskGVP | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas greičio valdymo priemonės tipas |
| 4. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Plotis, metrais |
| 5. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 6. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 7. | Privalomas | Nuolydis | Nuolydis | Double | Laipsnio tikslumu |  |  |
| 8. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 9. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 14. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 17. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 18. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 27 lentelė. Iškiliųjų greičio valdymo priemonių duomenų specifikacija (taškinis objektas IskiliGVP_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Inžinerinių greičio mažinimo priemonių vieta kelyje |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | GVP_Tipas | GVP_Tipas | Integer |  | D_IskGVP | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas greičio valdymo priemonės tipas |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Plotis, metrais |
| 6. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 7. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 8. | Privalomas | Nuolydis | Nuolydis | Double | Laipsnio tikslumu |  |  |
| 9. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | Integer |  | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 10. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 28 lentelė. Pėsčiųjų tvorų duomenų specifikacija (linijinis objektas PesciujuTvora_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2706, 2708) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Aptvėrimų pradžios ir pabaigos taškai, vartų vietos nustatomos projekcijoje į kelio ašinę liniją |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 7. | Privalomas | Ap_Tipas | Ap_Tipas | Integer |  | D_AptverimoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kelio aptvėrimo tipas |
| 8. | Privalomas | Paskirtis | Paskirtis | Integer |  | D_AptverimoPaskirtis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aptvėrimo paskirtis |
| 9. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tvoros ilgis, metrais |
| 10. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Tvoros aukštis, metrais |
| 11. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 13. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 16. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 17. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 20. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 21. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 29 lentelė. Priešakinančių atitvarų duomenų specifikacija (linijinis objektas PriesakinAtivt_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2711) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Kelio atitvaro ruožo pradžia ir pabaiga nustatoma projekcijoje į kelio ašies taškus |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 7. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 8. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Atitvaro ilgis, metrais |
| 9. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 10. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 30 lentelė. Tvorų nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių duomenų specifikacija (linijinis objektas GyvunuTvora_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2706, 2708) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Aptvėrimų pradžios ir pabaigos taškai, vartų vietos nustatomos projekcijoje į kelio ašinę liniją |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 7. | Privalomas | Ap_Tipas | Ap_Tipas | Integer |  | D_AptverimoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kelio aptvėrimo tipas |
| 8. | Privalomas | Paskirtis | Paskirtis | Integer |  | D_AptverimoPaskirtis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aptvėrimo paskirtis |
| 9. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tvoros ilgis, metrais |
| 10. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Tvoros aukštis, metrais |
| 11. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 12. | Privalomas | Statramstis | Statramst | Integer |  | D_Statramstis |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 31 lentelė. Praėjimo vartų tvorose duomenų specifikacija (taškinis objektas PraejimoVartai_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2706, 2708) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Pateikiama, kai matuojamas atstumas nuo kelio pradžios |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_PraejimoVartuTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas vartų tipas |
| 7. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Vartų plotis, metrais |
| 8. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Objekto aukštis metrais |
| 9. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | Integer |  | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 10. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavimus atliko |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 32 lentelė. Varliagyvių apsaugos sistemų duomenų specifikacija (linijinis objektas VarliagApsSist_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2706, 2708) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Aptvėrimų pradžios ir pabaigos taškai, vartų vietos nustatomos projekcijoje į kelio ašinę liniją |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 7. | Privalomas | Ap_Tipas | Ap_Tipas | Integer |  | D_AptverimoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kelio aptvėrimo tipas |
| 8. | Privalomas | Paskirtis | Paskirtis | Integer |  | D_AptverimoPaskirtis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aptvėrimo paskirtis |
| 9. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tvoros ilgis, metrais |
| 10. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Tvoros aukštis, metrais |
| 11. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 13. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 16. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 17. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 20. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 21. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 33 lentelė. Akustinių sienelių duomenų specifikacija (linijinis objektas AkustineSienele_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2712) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Akustinės sienelės pradžios ir pabaigos taškai nustatomi projekcijoje kelio ašies taškus |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 7. | Privalomas | AkustSienTipas | AkSienTip | Integer |  | D_AkustinesSienutesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas sienelės tipas |
| 8. | Privalomas | GarsoSugertis | GarsSugert | Double |  |  |  |
| 9. | Privalomas | GarsoAtspindys | GarsAtsp | Double |  |  |  |
| 10. | Privalomas | GarsoIzoliacija | GarsoIzol | String |  |  |  |
| 11. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Vidutinis akustinės sienutės aukštis, metrais |
| 12. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Akustinės sienelės ilgis, metrais |
| 13. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 14. | Privalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 15. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 16. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 17. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 18. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 19. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 20. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 21. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 22. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 23. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 24. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 34 lentelė. Kelių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų  apšvietimo taškų duomenų specifikacija (taškinis objektas Apsvietimas_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3191, 3192) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Apšvietimo atramos vieta nustatoma, išvedant statmenį nuo apšvietimo atramos į kelio ašį |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Atr_Aukst | Atr_Aukst | Double | Centimetro tikslumu |  | Atramos aukštis, metrais |
| 7. | Privalomas | Atst_nuo_VD | Ats_nuo_VD | Double | Centimetro tikslumu |  | Atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto, metrais |
|  | Privalomas | Gembes_L | Gembes_L | Double | Centimetro tikslumu |  | Gembės ilgis, metrais |
| 8. | Privalomas | LempuKiek | LempuKiek | Integer |  |  | Lempų skaičius ant atramos |
| 9. | Privalomas | AtrSaugKl | AtrSaugKl | Integer |  | D_AtramosSaugumoKlase | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama atramos saugumo klasė |
| 10. | Privalomas | Atr_Konstr | Atr_Konstr | Integer |  | D_AtramosKonstrukcija | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama atramos konstrukcija |
| 11. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 12. | Neprivalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 35 lentelė. Paviljonų duomenų specifikacija (taškinis objektas Autopaviljonas_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama elemento statybinė medžiaga |
| 7. | Privalomas | StogoMedziaga | StogoMedz | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama elemento stogo statybinė medžiaga |
| 8. | Privalomas | SedVietuSk | SedVietSk | Integer |  |  |  |
| 9. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
|  | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 10. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 36 lentelė. Tualetų duomenų specifikacija (taškinis objektas WC_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | WCTipas | WCTipas | Integer |  | D_WCTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės elemento tipas |
| 7. | Privalomas | WCIranga | WCIranga | Integer |  | D_WCIranga |  |
| 8. | Privalomas | WCLytis | WCLytis | Integer |  | D_WCLytis |  |
| 9. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 10. | Privalomas | Statusas | Statusas | Integer |  | D_Statusas |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 13. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 14. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 15. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 16. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 17. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 18. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 19. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 21. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 22. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 23. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 37 lentelė. Suoliukų autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas Suolas_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 7. | Privalomas | KojuMedziaga | KojuMedz | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 8. | Privalomas | SedVietuSk | SedVietSk | Integer |  |  |  |
| 9. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 10. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 11. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 12. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 13. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 14. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 15. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 16. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 19. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 20. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 38 lentelė. Šiukšlių dėžių autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas SiuksliuDeze_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 7. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 8. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 9. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 10. | Privalomas | Diametras | Diametras | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 11. | Privalomas | Turis | Turis | Double | Kubinio metro tikslumu |  |  |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 13. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 16. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 17. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 19. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 20. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 39 lentelė. Lauko baldų autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas LaukoBaldas_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 7. | Privalomas | Tipas | BaldoTipas | Integer |  | D_BaldoTipas |  |
| 8. | Neprivalomas | Aukstis | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 9. | Privalomas | Plotis | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Diametras | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | Turis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 13. | Privalomas | Matavo | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 16. | Privalomas | Pastabos | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 17. | Neprivalomas | Ireng_Data | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 40 lentelė. Pavėsinių autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas Pavesine_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama elemento statybinė medžiaga |
| 7. | Privalomas | StogoMedziaga | StogoMedz | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama elemento stogo statybinė medžiaga |
| 8. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 9. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 10. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 11. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 12. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 13. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 14. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 15. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 16. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 19. | Privalomas | Verte | Verte | Double | 10 |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 20. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 41 lentelė. Šiukšlių konteinerių autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas SiuksliuKont_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 7. | Privalomas | KontTipas | KontTipas | Integer |  | D_KonteinerTipas |  |
| 8. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 9. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 10. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 11. | Privalomas | Diametras | Diametras | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 12. | Privalomas | Turis | Turis | Double | Kubinio metro tikslumu |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 42 lentelė. Perėjų piestiesėms duomenų specifikacija (taškinis objektas PPerejos_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Inžinerinių greičio mažinimo priemonių vieta kelyje |
| 3. | Privalomas | PerejosTipas | PerejTipas | Integer |  | D_PPerejos | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pėsčiųjų perėjos tipas |
| 4. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Plotis, metrais |
| 5. | Privalomas | Plotis1 | Plotis1 | Double | Centimetro tikslumu |  | Plotis iki salelės |
| 6. | Privalomas | Salele | Salele | Integer |  | D_Salele | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama ar yra salelė |
| 7. | Privalomas | SkirJuosta | SkirJuosta | Integer |  | D_SkirJuosta | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama ar yra skiriamoji juosta |
| 8. | Privalomas | JuostuSk | JuostuSk | Integer |  |  | Bendras juostų skaičius |
| 9. | Privalomas | JuostuSk1 | JuostuSk1 | Integer |  |  | Juostų skaičius iki salelės |
| 10. | Privalomas | Apsvietimas | Apsviet | Integer |  | D_PPerejosApsv | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pėsčiųjų perėjos apšvietimo tipas |
| 11. | Privalomas | ZebroIlgis | ZebroIlgis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 13. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 16. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 17. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 20. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 21. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 43 lentelė. Kelio ženklų duomenų specifikacija (taškinis objektas KelioZenklai_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2511) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Kelio ženklo vieta nustatoma kelio ašyje, išvedant statmenį nuo kelio ženklo į kelio ašį |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_Kryptis | Iš galimų reikšmių pasirenkama kryptis |
| 7. | Privalomas | Deklar_Atsp_Klase | Dek_Ats_Kl | Integer |  | D_AtspindzioKlase | Gamintojo deklaruota ženklo atspindžio klasė |
| 8. | Privalomas | Ismatuota_Atsp_Klase | Ism_Ats_Kl | Integer |  | D_AtspindzioKlase | Išmatuota ženklo atspindžio klasė |
| 9. | Privalomas | KETKodas | KETKodas | String | 10 |  | Kelio ženklo kodas nustatomas pagal Kelių eismo taisykles |
| 10. | Privalomas | DydzioKlase | DydzKlase | Integer |  | D_Dydzio_Klase | Iš galimų reikšmių pasirenkama kelio ženklo dydžio reikšmė KTR |
| 11. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | Kv.centrimetro tikslumu |  | Ženklo plotas, kvadratiniais metrais (Privalomas tik individualiai projektuojamiems kelio ženklams) |
| 12. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklo atramos tipas |
| 13. | Privalomas | Atr_Vamzd_Diametras | At_Vm_Diam | Double | Centrimetro tikslumu |  | Ženklo atramos vamzdžio diametras |
| 14. | Privalomas | AtrKiekis | AtrKiekis | Integer |  |  | Ženklo atramų kiekis |
| 15. | Privalomas | Info | Info | String | 255 |  | Pateikiama ženklų 612, 613, 550, 551 informacija ir greičio, gabaritų, ašių apkrovimo informacija. |
| 16. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 17. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 18. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 19. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 20. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 21. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 22. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 23. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 24. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 25. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 44 lentelė. Tiltų duomenų specifikacija (plotinis objektas Tiltai_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2551) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Projektuotojas | Projektuot | String | 50 |  | Statinio projektuotojas |
| 4. | Privalomas | Statytojas | Statytojas | String | 50 |  | Statinio statytojas |
| 5. | Privalomas | StatTipas | StatTipas | Integer |  | D_StatinioTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas statinio tipas |
| 6. | Privalomas | TiltoPerdangosTipas | TilPerdTip | Integer |  | D_Tilto_Perd_Tipas |  |
| 7. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  |  |
| 8. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Statinio ilgis, metrais |
| 9. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Statinio plotis, metrais |
| 10. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double |  |  | Statinio plotas, kv. metrais |
| 11. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Mažiausias atstumas nuo perdangos sijų apačios iki kelio arba upės AVH |
| 12. | Privalomas | Proj_apkr | Proj_apkr | Integer |  |  | Projektinės apkrovos |
| 13. | Privalomas | KertKlPav | KertKlPav | String | 255 |  | Kliūties pavadinimas |
| 14. | Privalomas | KertKlTip | KertKlTip | Integer |  | D_KliutiesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kliūties tipas |
| 15. | Neprivalomas | KertKelNr | KertKelNr | String | 10 |  | Kertamo kelio numeris (jei viadukas) |
| 16. | Neprivalomas | KertKelKm | KertKelKm | Double | Metro tikslumu |  | Statinio vieta kertamajame kelyje, kilometrais |
| 17. | Privalomas | RemData | RemData | Date |  |  | Tilto remonto data |
| 18. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 19. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 20. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 21. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 22. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 23. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 24. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 25. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 26. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 27. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 45 lentelė. Tiltų duomenų specifikacija (taškinis objektas Tiltai_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Privalomas | Projektuotojas | Projektuot | String | 50 |  | Statinio projektuotojas |
| 4. | Privalomas | Statytojas | Statytojas | String | 50 |  | Statinio statytojas |
| 5. | Privalomas | StatTipas | StatTipas | Integer |  | D_StatinioTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas statinio tipas |
| 6. | Privalomas | TiltoPerdangosTipas | TilPerdTip | Integer |  | D_Tilto_Perd_Tipas |  |
| 7. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Tilto vieta kelyje |
| 8. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  |  |
| 9. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Statinio ilgis, metrais |
| 10. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Statinio plotis, metrais |
| 11. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double |  |  | Statinio plotas, kv. metrais |
| 12. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Mažiausias atstumas nuo perdangos sijų apačios iki kelio arba upės AVH |
| 13. | Privalomas | Proj_apkr | Proj_apkr | Integer |  |  | Projektinės apkrovos |
| 14. | Privalomas | KertKlPav | KertKlPav | String | 255 |  | Kliūties pavadinimas |
| 15. | Privalomas | KertKlTip | KertKlTip | Integer |  | D_KliutiesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kliūties tipas |
| 16. | Neprivalomas | KertKelNr | KertKelNr | String | 10 |  | Kertamo kelio numeris (jei viadukas) |
| 17. | Neprivalomas | KertKelKm | KertKelKm | Double | Metro tikslumu |  | Statinio vieta kertamajame kelyje, kilometrais |
| 18. | Privalomas | RemontoData | RemData | Date |  |  | Tilto remonto data |
| 19. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 20. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 21. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 22. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 23. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 24. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 25. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 26. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 27. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 46 lentelė. Tilto prietilčio duomenų specifikacija (plotinis objektas Prietiltis_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Tilto pradžia ir pabaiga nustatoma ties skersine linija, jungiančia perėjimo plokštę su tiltu - duomenys pateikti prie tilto bendrų duomenų. |
| 5. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 6. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  |  |
| 7. | Privalomas | Perein_Pl_Ilgis | PerPlIlg | Double | Metro tikslumu |  | Pereinamos plokštės ilgis |
| 8. | Privalomas | Perein_Pl_Sk | PereinPlSk | String | 10 |  | Pereinamų plokščių skaičius |
| 9. | Privalomas | Kug_Sl_viet | KugSlviet |  |  | D_Kug_Vieta | Kūgio šlaito vieta |
| 10. | Privalomas | Kug_Sl_Sutv_Tipas | KgSlSutTip |  |  | D_Kug_Sl_Sutv_Tipas | Kūgio šlaito sutvirtinimo tipas |
| 11. | Privalomas | Kug_Sl_Sutv_Pl | KgSlSutPl | Double | Kv. metro tikslumu |  | Kūgio šlaito sutvirtintas plotas |
| 12. | Privalomas | Laipt_Viet | Laipt_Viet | Integer |  | D_Laipt_Vieta | Laiptų vieta |
| 13. | Privalomas | Laipt_Tipas | Laipt_Tip | Integer |  | D_Laiptu_Tipas | Šlaitinių laiptų tipas |
| 14. | Privalomas | Tur_tipas | Tur_tipas | Integer |  | D_Turekl_Tipas | Laiptų turėklų tipas |
| 15. | Privalomas | Tur_Medziaga | Tur_Medz | Integer |  | D_Inz_medziaga | Laiptų turėklų medžiagiškumas |
| 16. | Privalomas | Laipt_Plotis | Laipt_Plot | Double | Centimetro tikslumu |  | Laiptų plotis |
| 17. | Privalomas | Tur_Aukst | Tur_Aukst | Double | Centimetro tikslumu |  | Turėklų aukštis |
| 18. | Privalomas | Vand_Lat_Tipas | VandLatTip | Integer |  | D_Vand_Latak_Tipas | Vandens nuleidimo latakų tipas |
| 19. | Privalomas | RemData | RemData | Date |  |  | Tilto remonto data |
| 20. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 21. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 22. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 23. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis – informacija pateikta prie bendrų tilto specifikacijų |
| 24. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 25. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 26. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 27. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 28. | Neprivalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 29. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris– informacija pateikta prie bendrų tilto specifikacijų |

## 47 lentelė. Tiltų atramų duomenų specifikacija (taškinis objektas Atramos_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2722) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Tilto atramos vieta kelyje |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis– informacija pateikta prie bendrų tilto specifikacijų |
| 5. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  |  |
| 6. | Privalomas | Atram_Nr | Atram_Nr | String | 10 |  | Atramos numeris |
| 7. | Privalomas | Atram_Tipas | Atr_Tipas | Integer |  | D_Atramos_Tipas | Atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Pamat_Tipas | Pam_Tipas | Integer |  | D_Pamato_Tipas | Atramos pamato tipas |
| 9. | Privalomas | Liem_Tipas | Liem_Tipas | Integer |  | D_Liemens_Tipas | Atramos liemens tipas |
| 10. | Privalomas | Virs_Tipas | Virs_Tipas | Integer |  | D_Atr_Virsaus_Tipas | Atramos viršaus tipas |
| 11. | Privalomas | Poliu_Sk | Poliu_Sk | Integer |  |  | Polių skaičius |
| 12. | Privalomas | Atr_Guol_Tipas | AtGuolTip | Integer |  | D_Atr_Guolio_Tipas | Atraminio guolio tipas |
| 13. | Privalomas | Atr_Guol_Pavad | AtGuolPav | String | 255 |  | Atraminio guolio pavadinimas |
| 14. | Privalomas | Atr_Guol_Sk | AtrGuolSk | Integer |  |  | Atraminių guolių skaičius |
| 15. | Privalomas | RemData | RemData | Date |  |  | Tilto remonto data |
| 16. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 17. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 18. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 19. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 20. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 21. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 22. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 23. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 24. | Neprivalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 25. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris – informacija pateikta prie bendrų tilto specifikacijų |

## 48 lentelė. Tiltų perdangos duomenų specifikacija (plotinis objektas Perdanga_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double | Metro tikslumu |  | Tilto pradžia ir pabaiga nustatoma ties skersine linija, jungiančia perėjimo plokštę su tiltu – informacija pateikta prie bendrų tilto specifikacijų |
| 4. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double | Metro tikslumu |  |  |
| 5. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  |  |
| 6. | Privalomas | Tarpatr_Nr | TarpatrNr | String | 10 |  | Tarpatramio numeris |
| 7. | Privalomas | Tarpatr_Medz | TarpatrMed | Integer |  | D_Inz_medziaga | Tilto perdangos statybinė medžiaga |
| 8. | Privalomas | Perd_Tipas | Perd_Tipas | Integer |  | D_Perdangos_Tipas | Perdangos tipas |
| 9. | Privalomas | Siju_Sk | Siju_Sk | Integer |  |  | Sijų skaičius |
| 10. | Privalomas | Skerspj_Forma | SkerspForm | Integer |  | D_Skerspj_Forma | Skerspjūvio forma |
| 11. | Privalomas | Tarpatramiu_Ilgis | TarpatIlg | Double | Metro tikslumu |  | Įrašomas visų tarpatramių ilgis |
| 12. | Privalomas | Lankst_Tipas | LanksTipas | Integer |  | D_Lankstu_Tipas | Lankstų tipas |
| 13. | Privalomas | Lankst_Kiekis | LanksKiek | Integer |  |  | Lankstų kiekis |
| 14. | Privalomas | RemData | RemData | Date |  |  | Tilto remonto data |
| 15. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 16. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 17. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 18. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 19. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 20. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 21. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 22. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 23. | Neprivalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 24. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris– informacija pateikta prie bendrų tilto specifikacijų |

## 49 lentelė. Tiltų pakloto duomenų specifikacija (plotinis objektas Paklotas_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris – informacija pateikta prie bendrų tilto specifikacijų |
| 2. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  |  |
| 3. | Privalomas | Salitilc_tipas | Salitiltip | Integer |  | D_Salitilcio_Tipas |  |
| 4. | Privalomas | Salitilcio_medziaga | Salitilmed | Integer |  | D_Inz_medziaga | Šalitilčio medžiaga |
| 5. | Privalomas | Salitilc_vieta | Salitilvie | Integer |  | D_Vieta | Šalitilčio vieta |
| 6. | Privalomas | Salitilc_plotis | Salitilplt | Double | Centimetro tikslumu |  | Šalitilčio plotis |
| 7. | Privalomas | Salitilc_aps_danga | Salitapdng | Integer |  | D_Apsaug_Danga | Apsauginės dangos medžiaga |
| 8. | Privalomas | Tur_tipas | Tur_tipas | Integer |  | D_Turekl_Tipas | Turėklų tipas |
| 9. | Privalomas | Tur_aps_danga | Turapsdang | Integer |  | D_Apsaug_Danga | Apsauginės dangos medžiaga |
| 10. | Privalomas | Atitv_tipas | Atitvtipas | Integer |  | D_T_Atitv_Tipas | Apsauginio atitvaro tipas |
| 11. | Privalomas | Atitv_medziaga | Atitvmedz | Integer |  | D_Inz_medziaga | Apsauginio atitvaro medžiaga |
| 12. | Privalomas | Atitv_aukstis | Atitvaukst | Double | Centimetro tikslumu |  | Atitvarų aukštis |
| 13. | Privalomas | Hidroiz_Medz | HidroizMed | Integer |  | D_Hidroizol_Medz | Hidroizoliacinė medžiaga |
| 14. | Privalomas | Def_pj_tipas | Defpjtipas | Integer |  | D_Def_Pj_Tipas | Tilto deformacinio pjūvio tipas |
| 15. | Privalomas | Def_pj_nr | Defpjnr | String | 10 |  | Tilto deformacinio pjūvio numeris |
| 16. | Privalomas | Def_pj_vieta | Defpjvieta | Integer |  | D_Def_Pj_Vieta | Tilto deformacinio pjūvio vieta |
| 17. | Privalomas | Def_pj_atr_nr | Defpjatrnr | String | 10 |  | Tilto deformacinio pjūvio atramos numeris |
| 18. | Privalomas | Def_pj_plotis | Defpjplot | Double | Centimetro tikslumu |  | Tilto deformacinio pjūvio plotis |
| 19. | Privalomas | Def_pj_tarpo_plotis | Defpjtarpl | Double | Centimetro tikslumu |  | Tilto deformacinio pjūvio tarpo plotis |
| 20. | Privalomas | Sulin_kiek_dang | Sulkiekdng | String | 10 |  | Šulinėlių kiekis dangoje |
| 21. | Privalomas | Sulin_kiek_po_dang | Sulkiekpod | String | 10 |  | Šulinėlių kiekis po danga |
| 22. | Privalomas | Drenaz_juostos | Drenjuost | String | 10 |  | Drenažo juostos |
| 23. | Privalomas | Nuleid_v_medziag | Nulvmed | Integer |  | D_Inz_medziaga | Nuleidimo vamzžio medžiaga |
| 24. | Privalomas | Nuleid_v_diametr | Nulvdiam | Double | Centimetro tikslumu |  | Nuleidimo vamzžio diametras |
| 25. | Privalomas | Apsviet_tipas | Apsvtipas | Integer |  | D_Apsvietimo_Tipas | Tilto apšvietimo tipas |
| 26. | Privalomas | Apsviet_sk | Apsvsk | String | 10 |  |  |
| 27. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 28. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 29. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 30. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Duomenų šaltinis |
| 31. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 32. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 33. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |  |
| 34. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 35. | Neprivalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 36. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris– informacija pateikta prie bendrų tilto specifikacijų |

## 50 lentelė. Skirtingų lygių perėjų piestiesėms duomenų specifikacija (taškinis objektas SkirtLygPerejos_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Inžinerinių greičio mažinimo priemonių vieta kelyje |
| 3. | Privalomas | PerejosTipas | PerejTipas | Integer |  | D_PPerejos | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pėsčiųjų perėjos tipas |
| 4. | Privalomas | Apsvietimas | Apsviet | Integer |  | D_PPerejosApsv | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pėsčiųjų perėjos apšvietimo tipas |
| 5. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 9. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 10. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 11. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 12. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 13. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 14. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 51 lentelė. Perėjų laukiniams gyvūnams duomenų specifikacija (taškinis objektas PerejosGyvunams_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Perėjų laukiniams gyvūnams, varliagyviams vieta nustatoma kelio ir perėjos ašių susikirtimo taške |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Perėjos aukštis, metrais |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Perėjos plotis, metrais |
| 6. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Perėjos ilgis, metrais |
| 7. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_GyvunuPerejosTipas |  |
| 8. | Privalomas | Ang_D | Ang_D | Double | Centimetro tikslumu |  | Perėjos angos skersmuo, metrais |
| 9. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 10. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 52 lentelė. Poilsio ir sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (plotinis objektas Aiksteles_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Unikalus aikštelės numeris (LAKD suteiktas numeris) |
| 4. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_AikstelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės tipas |
| 5. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 6. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | Kv. metro tikslumu |  | Aikštelės plotas |
| 7. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 12. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 13. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 14. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 15. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 16. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 53 lentelė. Poilsio ir sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (taškinis objektas Aiksteles_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Poilsio ir sustojimo aikštelių vieta kelyje |
| 3. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Unikalus aikštelės numeris (LAKD suteiktas numeris) |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_AikstelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės tipas |
| 7. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 8. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | Kv. metro tikslumu |  | Aikštelės plotas |
| 9. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 14. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 17. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 18. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 54 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (plotinis objektas ASA_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Unikalus aikštelės numeris (LAKD suteiktas numeris) |
| 4. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_ASATipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės tipas |
| 5. | Privalomas | SkiriamSalele | SkiriamSal | Integer |  | D_SkiriamSalele |  |
| 6. | Privalomas | GreitLetJuosta | GreiLetJuo | Integer |  | D_GreitLetJuosta |  |
| 7. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 8. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | Kv. metro tikslumu |  | Aikštelės plotas |
| 9. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 14. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 17. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 18. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 55 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (taškinis objektas ASA_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | ASA aikštelių vieta kelyje |
| 3. | Neprivalomas | ID | ID | Integer |  |  | Unikalus aikštelės numeris (LAKD suteiktas numeris) |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_ASATipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės tipas |
| 7. | Privalomas | SkiriamSalele | SkiriamSal | Integer |  | D_SkiriamSalele |  |
| 8. | Privalomas | GreitLetJuosta | GreiLetJuo | Integer |  | D_GreitLetJuosta |  |
| 9. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 10. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | Kv. metro tikslumu |  | Aikštelės plotas |
| 11. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 12. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 13. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 14. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 15. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 16. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 19. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 20. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 56 lentelė. Nuotekų valymo įrenginių duomenų specifikacija (taškinis objektas ValymoIreng_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer | 5 |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3642, 3751, 3770, 3771) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Vieta kelyje |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | H_pavirs | H_pavirs | Double | Centimetro tikslumu |  | Žemės paviršiaus altitudė |
| 6. | Privalomas | H_ireng | H_ireng | Double | Centimetro tikslumu |  | Įrenginio altitudė |
| 7. | Privalomas | Skersmuo | Skersmuo | Double | Centimetro tikslumu |  | Sąlyginis skersmuo, mm |
| 8. | Privalomas | Slegis | Slegis | Double |  |  | Slegis, bar |
| 9. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | Integer |  | D_Inz_medziaga | Medžiaga |
| 10. | Privalomas | Marke | Marke | String | 20 |  | Markė/modelis |
| 11. | Privalomas | Konstrukc | Konstrukc | Integer |  | D_Konstrukcija | Statinio konstrukcija |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 13. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 16. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 17. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 20. | Privalomas | Verte | Verte | Double | 10 |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 21. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 57 lentelė. Šviesoforų duomenų specifikacija (taškinis objektas Sviesoforai_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2512) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Integer | Tipas | Tipas | Integer |  | D_SviesofTipas |  |
| 9. | Privalomas | Valdiklis | Valdiklis | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Modelis | Modelis | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Modemas | Modemas | String | 255 |  |  |
| 12. | Privalomas | IndukcKilpos | IndukcKilp | String | 255 |  |  |
| 13. | Privalomas | GreicioKontr | GreicKontr | String | 255 |  |  |
| 14. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 15. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 16. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 17. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 18. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 19. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 21. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 22. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 23. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 58 lentelė. Greičio kontrolės priemonių duomenų specifikacija (taškinis objektas MGM_VGMS_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 9. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 12. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 17. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 18. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 19. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 22. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 23. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 59 lentelė. Viršsvorio kontrolės įrenginių  duomenų specifikacija (taškinis objektas PRESELECTION_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 9. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 12. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 60 lentelė. Elektromobilių įkrovimo stotelių duomenų specifikacija (taškinis objektas EV_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 8. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 9. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 11. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 13. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 16. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 17. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 20. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 21. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 61 lentelė. Grečio valdymo ir įspėjimo sistemos duomenų specifikacija (taškinis objektas KIZ_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 9. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 12. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 62 lentelė. Kelių oro sąlygų stotelių duomenų specifikacija (taškinis objektas KOS_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 9. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 12. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 63 lentelė. Eismo apskaitos įrenginių  duomenų specifikacija (taškinis objektas EII_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 9. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 12. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 64 lentelė. Vaizdo kamerų duomenų specifikacija (taškinis objektas VKR_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 9. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 12. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 65 lentelė. Įspėjimo apie laukinius gyvūnus sistemos  duomenų specifikacija (taškinis objektas GYV_ISP_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 9. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 12. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 66 lentelė. Transporto priemonių aptikimo įrenginių duomenų specifikacija (taškinis objektas DPKS_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 9. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 12. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 67 lentelė. V2I sistemų duomenų specifikacija (taškinis objektas V2I_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2516) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Eismo kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių vieta |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 6. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis |
| 7. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 8. | Privalomas | Ireng_Tipas | Ireng_Tip | Integer |  | D_ITS_Tipas |  |
| 9. | Privalomas | Ireng_Modelis | Ireng_Mod | String | 255 |  |  |
| 10. | Privalomas | Pavadinimas | Pavadin | String | 255 |  |  |
| 11. | Privalomas | Saules_Bat | Saules_Bat | Integer |  | D_Saul_Bat |  |
| 12. | Privalomas | Garantinis_Iki | Garant_Iki | Date |  |  |  |
| 13. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 14. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 15. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 16. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 17. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 18. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Rangos darbų sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 68 lentelė. Signalinių stulpelių duomenų specifikacija (linijinis objektas SignaliniaiStulpeliai_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas |  | Klasifikatorius |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String |  | 10 |  |  |  | Kelio numeris |  |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  | Kelio signalinių stulpelių ruožo pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje |  |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  |  |  |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  |  |  | D_Puse |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |  |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  |  |  | D_VaziuojamojiDalis |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |  |
| 6. | Privalomas | Kiek_Ruoze | Kiek_Ruoze | Integer |  |  |  |  |  | Signalinių stulpelių kiekis ruože vienetais |  |
| 7. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String |  | 255 |  |  |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |  |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String |  | 255 |  |  |  | Matavo |  |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  |  |  |  | Matavimo data |  |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  |  |  | D_DuomenuSaltinis |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |  |
| 11. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String |  | 255 |  |  |  | Pastabos |  |
| 12. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  |  |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |  |
| 13. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  |  |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |  |
| 14. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String |  | 10 |  |  |  | Rangos darbų sutarties numeris |  |
| 15. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  |  |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |  |
| 16. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String |  | 50 |  |  |  | DVS projekto numeris |  |

## 69 lentelė. Kelio horizontaliojo ženklinimo duomenų specifikacija (linijinis objektas Linijos ir Plotinis).

## Horizontalaus ženklinimo simboliai taip pat  pateikiami kaip linijinis objektas kilometražo didėjimo kryptimi

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas |  | Klasifikatorius |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String |  | 10 |  |  |  | Kelio numeris |  |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  | Kelio ženklinimo pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje |  |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  |  |  |
| 4. | Neprivalomas | Pr_X | Pr_X | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  | Geografinės koordinatės |  |
| 5. | Neprivalomas | Pr_Y | Pr_Y | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  |  |  |
| 6. | Neprivalomas | Pab_X | Pab_X | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  |  |  |
| 7. | Neprivalomas | Pab_Y | Pab_Y | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  |  |  |
| 8. | Privalomas | Vaz_Dalis | Vaz_Dalis | Integer |  |  |  | D_VaziuojamojiDalis |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |  |
| 9. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  |  |  | D_Puse |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |  |
| 10. | Privalomas | Zenk_tipas | Zenk_tipas | Integer |  |  |  | D_HorizZenklTipas |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklinimo tipas |  |
| 11. | Privalomas | Zenk_KET | Zenk_KET | Integer |  |  |  | D_HorizZenklTipasKET |  | Ženklinimo tipas pagal Kelių eismo taisykles |  |
| 12. | Privalomas | Zenk_struk | Zenk_struk | Integer |  |  |  | D_HorizZenklStruktura |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklinimo tipas: ištisinis; struktūrinis |  |
| 13. | Privalomas | Zenk_medz | Zenk_medz | Integer |  |  |  | D_ZenklinimoMedziaga |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama ženklinimo medžiaga |  |
| 14. | Privalomas | Zenk_stor | Zenk_stor | Integer |  |  |  | D_ZenklinimoMedziagosStoris |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklinimo medžiagos storis |  |
| 15. | Privalomas | Ilgis_m | Ilgis_m | Double |  | Centimetro tikslumu |  |  |  | Ženklinimo linijų ilgis, metrais |  |
| 16. | Privalomas | Plotis_m | Plotis_m | Double |  | Centimetro tikslumu |  |  |  | Ženklinimo linijų plotis, metrais |  |
| 17. | Privalomas | Plotas_m2 | Plotas_m2 | Double |  | Kv.centimetro tikslumu |  |  |  | Ženklinimo linijų plotas, kvadratiniais metrais |  |
| 18. | Privalomas | Rangovas | Rangovas | String |  | 255 |  |  |  |  |  |
| 19. | Privalomas | Atlikimo_data | Atlik_data | Date |  |  |  |  |  | Darbų atlikimo data |  |
| 20. | Privalomas | Prid_data | Prid_data | Date |  |  |  |  |  | Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data |  |
| 21. | Privalomas | Gar_data | Gar_data | Date |  |  |  |  |  | Garantinio termino pabaigos data |  |
| 22. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String |  | 255 |  |  |  | Pastabos |  |
| 23. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String |  | 10 |  |  |  | Rangos darbų sutarties numeris |  |

## 70 lentelė. Geležinkelio pervažų duomenų specifikacija (taškinis objektas Pervazos_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas |  | Klasifikatorius |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String |  | 10 |  |  |  | Kelio numeris |  |
| 2. | Neprivalomas | Pr_km | Pr_km | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  | Geležinkelio pervažos pradžia ir pabaiga nustatoma po 10 metrų į abi puses nuo kraštinių bėgių. (2001-06-29 susitarimas tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ Nr. 1022TT-13/K-327 dėl darbų pasiskirstymo prižiūrint geležinkelio pervažas valstybinės reikšmės keliuose) |  |
| 3. | Neprivalomas | Pab_km | Pab_km | Double |  | Metro tikslumu |  |  |  |  |  |
| 4. | Privalomas | Perv_Ilgis | Perv_Ilgis | Double |  | Centimetro tikslumu |  |  |  | Geležinkelio pervažos ilgis apskaičiuojamas pagal skirtumą geležinkelio pervažos pradžios ir pabaigos vietų kelio pradžios atžvilgiu |  |
| 5. | Privalomas | GelKeliuSk | GelKeliuSk | Integer |  |  |  |  |  | Geležinkelio kelių skaičius |  |
| 6. | Privalomas | Sviesof | Sviesof | Integer |  |  |  | D_Sviesoforas |  | Pasirenkama: 1 – šviesoforas yra, 2 – šviesoforo nėra |  |
| 7. | Privalomas | Uztvaras | Uztvaras | Integer |  |  |  | D_Uztvaras |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama užtvaras yra arba nėra |  |
| 8. | Privalomas | Vald_tipas | Vald_tipas | Integer |  |  |  | D_ValdymoTipas |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas valdymo tipas |  |
| 9. | Privalomas | Viet_tipas | Viet_tipas | Integer |  |  |  | D_Vietove |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas vietovės tipas |  |
| 10. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String |  | 255 |  |  |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |  |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String |  | 255 |  |  |  | Matavo |  |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  |  |  |  | Matavimo data |  |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  |  |  | D_DuomenuSaltinis |  | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |  |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String |  | 255 |  |  |  | Pastabos |  |
| 15. | Privalomas | Ireng_data | Ireng_data | Date |  |  |  |  |  | Kelio elemento įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |  |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  |  |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |  |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String |  | 10 |  |  |  | Rangos darbų sutarties numeris |  |
| 18. | Neprivalomas | Verte | Verte | Double |  |  |  |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |  |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String |  | 50 |  |  |  | DVS projekto numeris |  |

## 71 lentelė. Elektros įrenginių duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Elektr_ireng_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3122, 3123, 3124, 3181) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Vieta kelyje |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | H_pavirs | H_pavirs | Double | Centimetro tikslumu |  | Žemės paviršiaus altitudė |
| 6. | Privalomas | H_ireng | H_ireng | Double | Centimetro tikslumu |  | Įrenginio altitudė |
| 7. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Medžiaga |
| 8. | Privalomas | Marke | Marke | String | 20 |  | Markė/modelis |
| 9. | Privalomas | Konstrukc | Konstrukc | Integer |  | D_Konstrukcija | Statinio konstrukcija |
| 10. | Neprivalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 11. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 12. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 13. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 14. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 15. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 16. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 19. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 20. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 72 lentelė. Elektros kabelių duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Elektr_kabel_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3101, 3103, 3104, 3108) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | H_pavirs | H_pavirs | Double | Centimetro tikslumu |  | Žemės paviršiaus altitudė |
| 4. | Privalomas | Skersmuo | Skersmuo | Double | Centimetro tikslumu |  | Sąlyginis skersmuo, mm |
| 5. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tikras ilgis, m |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Medžiaga |
| 7. | Privalomas | Konstrukc | Konstrukc | Integer |  | D_Konstrukcija | Statinio konstrukcija |
| 8. | Privalomas | Trasospav | Trasospav | String | 50 |  | Trasos pavad./nr |
| 9. | Privalomas | Marke | Marke | String | 30 |  | Vamzdžio markė/modelis |
| 10. | Privalomas | Itampa | Itampa | Integer |  |  | Itampa, kV |
| 11. | Privalomas | Kiekis | Kiekis | String | 30 |  | Kabelių kiekis |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 13. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 16. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 17. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Prid_data | Prid_data | Date |  |  | Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 20. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 21. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 22. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 73 lentelė. Ryšio įrenginių duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Rysiai_ireng_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3822, 3823, 3824, 3834, 3881, 3891, 3892) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Vieta kelyje |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | H_pavirs | H_pavirs | Double | Centimetro tikslumu |  | Žemės paviršiaus altitudė |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Medžiaga |
| 7. | Privalomas | Marke | Marke | String | 20 |  | Markė/modelis |
| 8. | Privalomas | Mazgo_nr | Mazgo_nr | String | 50 |  | Mazgo (kameros) numeris |
| 9. | Privalomas | Konstrukc | Konstrukc | Integer |  | D_Konstrukcija | Stat. konstrukc |
| 10. | Neprivalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 11. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 12. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 13. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 14. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 15. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 16. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 19. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 20. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 74 lentelė. Ryšio kabelių duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Rysiai_kabel_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3801, 3802, 3803) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | H_pavirs | H_pavirs | Double | Centimetro tikslumu |  | Žemės paviršiaus altitudė |
| 4. | Privalomas | Skersmuo | Skersmuo | Double | Centimetro tikslumu |  | Sąlyginis skersmuo, mm |
| 5. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tikras ilgis, m |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Medžiaga |
| 7. | Privalomas | Konstrukc | Konstrukc | Integer |  | D_Konstrukcija | Statinio konstrukcija |
| 8. | Privalomas | Marke | Marke | String | 30 |  | Vamzdžio markė/modelis |
| 9. | Privalomas | Kiekis | Kiekis | String | 30 |  | Kabelių kiekis |
| 10. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 75 lentelė. Vandentiekio įrenginių duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Vand_ireng_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3534) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Vieta kelyje |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | H_pavirs | H_pavirs | Double | Centimetro tikslumu |  | Žemės paviršiaus altitudė |
| 6. | Privalomas | H_ireng | H_ireng | Double | Centimetro tikslumu |  | Įrenginio altitudė |
| 7. | Privalomas | Skersmuo | Skersmuo | Double | Centimetro tikslumu |  | Sąlyginis skersmuo, mm |
| 8. | Privalomas | Slegis | Slegis | Double |  |  | Slegis, bar |
| 9. | Privalomas | Marke | Marke | String | 20 |  | Markė/modelis |
| 10. | Privalomas | Konstrukc | Konstrukc | Integer |  | D_Konstrukcija | Statinio konstrukcija |
| 11. | Neprivalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 13. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 16. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 17. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 20. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 21. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 76 lentelė. Vandentiekio vamzdžių duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Vand_vamzd_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3501, 3502) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Rusis | Rusis | Integer |  | D_Vandens_rusis | Vandens rūšis |
| 4. | Privalomas | Skersmuo | Skersmuo | Double | Centimetro tikslumu |  | Sąlyginis skersmuo, mm |
| 5. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tikras ilgis, m |
| 6. | Privalomas | Funkcpask | Funkcpask | Integer |  | D_Vandent_Funkc_Paskirtys | Funkcinė paskirtis |
| 7. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Medžiaga |
| 8. | Privalomas | Konstrukc | Konstrukc | Integer |  | D_Konstrukcija | Statinio konstrukcija |
| 9. | Privalomas | Trasospav | Trasospav | String | 50 |  | Trasos pavad./nr |
| 10. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Metro tikslumu |  | Tunelio aukštis, mm |
| 11. | Privalomas | Atvkonstr | Atvkonstr |  |  | D_Atvira_Konstrukcija | Atvira konstrukcija |
| 12. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 13. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 14. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 15. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 16. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 17. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 18. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 19. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 20. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 21. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 77 lentelė. Lietaus vandens surinkimo įrenginių duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Lietus_ireng_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3730, 3742, 3758, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3783, 3784) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Vieta kelyje |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | H_pavirs | H_pavirs | Double | Centimetro tikslumu |  | Žemės paviršiaus altitudė |
| 7. | Privalomas | H_ireng | H_ireng | Double | Centimetro tikslumu |  | Įrenginio altitudė |
| 8. | Privalomas | Trasospav | Trasospav | String | 50 |  | Trasos pavad./nr |
| 9. | Privalomas | Skersmuo | Skersmuo | Double | Centimetro tikslumu |  | Sąlyginis skersmuo, mm |
| 10. | Privalomas | Slegis | Slegis | Double |  |  | Slegis, bar |
| 11. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_Medziagos | Medžiaga |
| 12. | Privalomas | Marke | Marke | String | 20 |  | Markė/modelis |
| 13. | Privalomas | Slegismax | Slegismax | Double |  |  | Max slėgis, bar |
| 14. | Privalomas | Slegisnom | Slegisnom | Double |  |  | Nominalus slėgis, bar |
| 15. | Privalomas | Mazgo_nr | Mazgo_nr | String | 50 |  | Mazgo (kameros) numeris |
| 16. | Privalomas | Konstrukc | Konstrukc | Integer |  | D_Konstrukcija | Statinio konstrukcija |
| 17. | Neprivalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 18. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 19. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 20. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 21. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 22. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 23. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 24. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 25. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 26. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 27. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 78 lentelė. Lietaus nuotekų surinkimo vamzdžių duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Lietus_vamzd_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3701, 3702, 3703) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Rusis | Rusis | Integer |  | D_Liet_Nuotek_rusis | Lietaus nuotekų rūšis |
| 6. | Privalomas | Skersmuo | Skersmuo | Double | Centimetro tikslumu |  | Sąlyginis skersmuo, mm |
| 7. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tikras ilgis, m |
| 8. | Privalomas | Funkcpask | Funkcpask | Integer |  | D_Lietus_Funkc_Paskirtys | Funkcinė paskirtis |
| 9. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_Medziagos | Medžiaga |
| 10. | Privalomas | Konstrukc | Konstrukc | Integer |  | D_Konstrukcija | Statinio konstrukcija |
| 11. | Privalomas | Bukle | Bukle | Integer |  | D_Bukle | Techninė būklė |
| 12. | Privalomas | Trasospav | Trasospav | String | 50 |  | Trasos pavad./nr |
| 13. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Metro tikslumu |  | Tunelio aukštis, mm |
| 14. | Privalomas | H_pradzia | H_pradzia | Double | Centimetro tikslumu |  | Pradžios altitudė |
| 15. | Privalomas | H_pabaiga | H_pabaiga | Double | Centimetro tikslumu |  | Pabaigos altitudė |
| 16. | Privalomas | Atvkonstr | Atvkonstr |  |  | D_Atvira_Konstrukcija | Atvira konstrukcija |
| 17. | Privalomas | Marke | Marke | String | 30 |  | Vamzdžio markė/modelis |
| 18. | Privalomas | Nuolydis | Nuolydis | Double | Milimetro tikslumu |  | Vamzdžio nuolydis |
| 19. | Privalomas | Slegismax | Slegismax | Double |  |  | Max slėgis, bar |
| 20. | Privalomas | Slegisnom | Slegisnom | Double |  |  | Nominalus slėgis, bar |
| 21. | Privalomas | Izoliac | Izoliac |  |  | D_Izoliac_Medziagos | Izoliacijos medžiaga |
| 22. | Privalomas | Izolstoris | Izolstoris | Double | Milimetro tikslumu |  | Izoliacijos storis, mm |
| 23. | Neprivalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 24. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 25. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 26. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 27. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 28. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 29. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 30. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 31. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 32. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 33. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 79 lentelė. Lietaus nuotekų surinkimo linijinių objektų duomenų specifikacija  (Linijinis  objektas Lietus_l_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3752, 3753, 3754, 3772) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_Medziagos | Medžiaga |
| 6. | Privalomas | Skersmuo | Skersmuo | Double | Centimetro tikslumu |  | Sąlyginis skersmuo, mm |
| 7. | Privalomas | Kiekis | Kiekis | String | 30 |  | Aps. vmzd. kiekis |
| 8. | Neprivalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 9. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 14. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 15. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 17. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 18. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 80 lentelė. Lietaus nuotekų surinkimo taškinių objektų duomenų specifikacija  (Taškinis  objektas Lietus_t_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3751, 3755, 3756, 3757, 3770, 3771) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Neprivalomas | VietaKm | VietaKm | Double | Metro tikslumu |  | Vieta kelyje |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė |
| 5. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_Medziagos | Medžiaga |
| 7. | Privalomas | Numeris | Numeris | String | 6 |  | Numeris |
| 8. | Privalomas | H_objekto | H_objekto | Double | Centimetro tikslumu |  | Objekto altitudė |
| 9. | Neprivalomas | Foto | Foto | String | 255 |  | Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas |
| 10. | Neprivalomas | Savininkas | Savininkas | String | 255 |  | Juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kelio elementas |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | Ireng_Data | Ireng_Data | Date |  |  | Įrengimo data, garantijos įsigaliojimo data. (Privalomas naujai įrengtiems kelio elementams) |
| 16. | Privalomas | Remontodata | Remdata | Date |  |  | Kelio elemento remonto data. (Privalomas tik remontuotiems, rekonstruotiems, atnaujintiems kelio elementams) |
| 17. | Privalomas | Sutartis | Sutartis | String | 10 |  | Sutarties numeris |
| 18. | Privalomas | Verte | Verte | Double |  |  | Objekto vertė su įrengimo kaštais. (Neprivalomas vykdant kadastrinių matavimų sutartis) |
| 19. | Neprivalomas | ProjNr | ProjNr | String | 50 |  | DVS projekto numeris |

## 81 lentelė. Valstybinės reikšmės kelių duomenų klasifikatoriai

| Klasifikatoriaus pavadinimas | Kodas |  | Pasirenkamos reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| D_StatinioTipas | 1 |  | Tiltas |
|  | 2 |  | Viadukas |
|  | 3 |  | Estakada |
|  | 4 |  | Pėsčiųjų viadukas |
|  | 5 |  | Tunelis |
|  | 6 |  | Požeminė pėsčiųjų perėja |
|  | 7 |  | Tunelinis viadukas |
| D_VaziuojamojiDalis | 0 |  | Viena važiuojamoji dalis |
|  | 1 |  | Pirma važiuojamoji dalis |
|  | 2 |  | Antra važiuojamoji dalis |
| D_AtramosSaugumoKlase | 1 |  | Labai saugios |
|  | 2 |  | Saugios |
|  | 3 |  | Mažai saugios |
|  | 4 |  | Nesaugios |
| D_HorizZenklTipas | 1 |  | Ašinė linija |
|  | 2 |  | Šoninė linija |
|  | 3 |  | Simboliai |
|  | 4 |  | Kiti |
|  | 5 |  | Aikštelė |
|  | 6 |  | Sankryža |
|  | 7 |  | Skiriamoji juosta |
| D_Inz_medziaga | pls |  | Plastikas |
|  | met |  | Metalas (jeigu žinoma, kad ketus, plienas, bronza, aliuminis ar pan. - pasirenkama iš klasifikatoriaus) |
|  | bet |  | Betonas |
|  | ker |  | Keramika |
|  | mūr |  | Mūras |
|  | med |  | Medis |
|  | PE |  | Polietilenas |
|  | HDPE |  | Didelio tankio polietilenas |
|  | LDPE |  | Mažo tankio polietilenas |
|  | PVC |  | Polivinilchloridas |
|  | ABS |  | Akrilnitrilo butadieno stirenas |
|  | PP |  | Polipropilenas |
|  | PC |  | Polikarbonatas |
|  | PET |  | Polietileno tereftalatas |
|  | PS |  | Polisterenas |
|  | arm |  | Armuotas plastikas, pvz. stiklo plastikas |
|  | kmpz |  | Kombinuotas plastikas, vamzdžiai dviguba sienele ir pan. Išskyrus armuotą plastiką |
|  | pln |  | Plienas |
|  | ket |  | Ketus |
|  | al |  | Aliuminis |
|  | var |  | Varis |
|  | brz |  | Bronza |
|  | asbc |  | Asbesto cementas |
|  | glžb |  | Surenkama gelžbetonio konstrukcija |
|  | mnlt |  | Monolitinė betono ar gelžbetonio konstrukcija |
|  | plyt |  | Plytų mūras |
|  | blok |  | Blokelių mūras |
|  | akm |  | Akmenų mūras |
|  | stkl |  | Stiklas |
|  | kita |  | Kita reikšmė, nenumatyta klasifikatoriuje |
|  | asf |  | asfaltas |
|  | tr |  | Betono trinkelių arba akmens trinkelių danga |
|  | nn |  | Nenustatyta reikšmė. Reikšmė turi būti, tačiau nėra žinoma (negalima nustatyti), neįrašyta arba prarasta |
|  | nt |  | Klasifikatorius nėra taikomas |
| D_GyvunuPerejosTipas | 1 |  | Požeminė |
|  | 2 |  | Antžeminė |
|  | 3 |  | Stambiems gyvunams |
| D_HorizZenklStruktura | 2 |  | Struktūrinis |
|  | 1 |  | Ištisinis |
| D_AntgalioTipas | 1 |  | Portalinis |
|  | 2 |  | Sparninis |
|  | 3 |  | Kūginis |
|  | 4 |  | Įstrižasis |
|  | 5 |  | Be antgalio |
|  | 6 |  | Portalinis sparninis |
|  | 7 |  | Įstrižasis sparninis |
|  | 8 |  | Kūginis sparninis |
|  | 9 |  | Su cilindriniu žiedu |
|  | 10 |  | Šulinys |
|  | 11 |  | Nepateikta |
|  | 12 |  | Apykaklinis |
| D_AtraminesSienelesTipas | 1 |  | Gembinė |
|  | 2 |  | Kontrforsinė |
|  | 3 |  | Su nukrovimo lentyna |
|  | 4 |  | Gabionas |
| D_AptverimoPaskirtis | 1 |  | Nuo laukinių gyvūnų |
|  | 2 |  | Nuo varliagyvių |
|  | 3 |  | Nuo pėsčiųjų |
|  | 4 |  | Nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių |
|  | 5 |  | Kita |
| D_Statramstis | 1 |  | Medinis |
|  | 2 |  | Betoninis |
|  | 3 |  | Metalinis |
|  | 4 |  | Plastikinis |
| D_AtramosKonstrukcija | 1 |  | Su kronšteinu |
|  | 2 |  | Be kronšteino |
| D_KliutiesTipas | 1 |  | Upė |
|  | 2 |  | Kelias |
|  | 3 |  | Griovys |
|  | 4 |  | Nepateikta |
|  | 5 |  | Tunelinis viadukas |
|  | 6 |  | Viadukas |
|  | 7 |  | Geležinkelis |
|  | 8 |  | Elektros laidai |
| D_Kryptis | 1 |  | pirmyn |
|  | 2 |  | atgal |
|  | 3 |  | abiem |
| D_AikstelesTipas | 1 |  | Poilsio |
|  | 2 |  | Sustojimo |
|  | 3 |  | Degalinės |
|  | 4 |  | Autobusų stotelė |
|  | 5 |  | Autobusų stotis |
|  | 6 |  | Kita |
| D_IskGVP | 1 |  | Trapecinis GMK (plato) |
|  | 2 |  | Sferinis GMK |
|  | 3 |  | Siauras GMK |
|  | 4 |  | Sinusoidinis GMK |
|  | 5 |  | Apskritiminis GMK |
|  | 6 |  | Dalinis GMK |
|  | 7 |  | Miesto vartai |
|  | 8 |  | Šaligatvių praplėtimas sankryžoje |
|  | 9 |  | Iškili sankryža |
|  | 10 |  | Triukšmo juosta |
|  | 11 |  | Iškilioji perėja |
| D_PPerejos | 1 |  | Pažymėta |
|  | 2 |  | Nežymėta |
|  | 3 |  | Požeminė |
|  | 4 |  | Virš kelio |
|  | 5 |  | Reguliuojama |
| D_Salele | 1 |  | Pėsčiųjų perėja su salele |
|  | 2 |  | Pėsčiųjų perėja be salelės |
| D_SkirJuosta | 1 |  | Su skiriama juosta |
|  | 2 |  | Be skiriamosios juostos |
| D_PPerejosApsv | 1 |  | Kryptinis |
|  | 2 |  | Bendras kelio/gatvės |
|  | 3 |  | Nėra |
| D_AtitvaroTipas | 1 |  | TP_Plieniniai |
|  | 2 |  | TP_Betoniniai |
|  | 3 |  | TP_Trosiniai |
|  | 4 |  | TP_Mediniai |
|  | 5 |  | Dėžinio tipo, elipsiniai |
| D_AtitvRusis | 1 |  | Pėsčiųjų atitvaras |
|  | 2 |  | TP atitvaras |
|  | 3 |  | TP ir pėsčiųjų atitvaras |
|  | 4 |  | Apsauginis barjeras |
|  | 5 |  | Pėsčiųjų turėklas |
|  | 6 |  | Pėsčiųjų parapetas |
| D_PraejimoVartuTipas | 1 |  | Vienvėriai vartai tvoroje |
|  | 2 |  | Dvivieriai vartai tvoroje |
|  | 3 |  | Horizontalūs barjerai |
|  | 4 |  | Varteliai pėstiesėms |
|  | 5 |  | Nušokimo rampos |
|  | 6 |  | Suktukai |
|  | 7 |  | Kita |
| D_HorizZenklTipasKET | 1 |  | 1.1 |
|  | 2 |  | 1.2 |
|  | 3 |  | 1.3 |
|  | 4 |  | 1.4 |
|  | 5 |  | 1.5 |
|  | 6 |  | 1.6 |
|  | 7 |  | 1.7 |
|  | 8 |  | 1.8 |
|  | 9 |  | 1.9 |
|  | 10 |  | 1.10 |
|  | 11 |  | 1.11 |
|  | 12 |  | 1.12 |
|  | 13 |  | 1.13.1 |
|  | 14 |  | 1.13.2 |
|  | 15 |  | 1.13.3 |
|  | 16 |  | 1.14 |
|  | 17 |  | 1.15 |
|  | 18 |  | 1.16 |
|  | 19 |  | 1.17 |
|  | 20 |  | 1.18 |
|  | 21 |  | 1.19 |
|  | 22 |  | 1.20 |
|  | 23 |  | 1.21 |
|  | 24 |  | 1.22 |
|  | 25 |  | 1.23 |
|  | 26 |  | 1.24 |
|  | 27 |  | 1.25 |
|  | 28 |  | 1.26 |
|  | 29 |  | Nepateikta |
| D_KelioKryptis | atgal |  | kilometražo mažėjimo kryptis - atgal |
|  | abiem |  | abiem |
|  | pirmyn |  | kilometražo didėjimo kryptis - pirmyn |
| D_AkustinesSienutesTipas | 1 |  | Absorbuojanti |
|  | 2 |  | Garsą atspindinti |
|  | 3 |  | Mišri |
| D_ValdymoTipas | 1 |  | Automatinis |
|  | 2 |  | Rankinis |
|  | 3 |  | Nėra |
| D_TakoTipas | 1 |  | Pėsčiųjų takas atskira nuo kelio sankasa |
|  | 2 |  | Dviračių takas atskira nuo kelio sankasa |
|  | 3 |  | Pėsčiųjų ir dviračių takas atskira nuo kelio sankasa |
|  | 4 |  | Pėsčiųjų takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas atitvaru |
|  | 5 |  | Dviračių takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas atitvaru |
|  | 6 |  | Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas atitvaru |
|  | 7 |  | Pėsčiųjų takas nutolęs nuo važiuojamosiso kelio dalies (neatskirtas fizinėmis priemonėmis, bet bendra su keliu sankasa) |
|  | 8 |  | Dviračių takas nutolęs nuo važiuojamosiso kelio dalies (neatskirtas fizinėmis priemonėmis, bet bendra su keliu sankasa) |
|  | 9 |  | Pėsčiųjų ir dviračių takas nutolęs nuo važiuojamosiso kelio dalies (neatskirtas fizinėmis priemonėmis, bet bendra su keliu sankasa) |
|  | 10 |  | Šaligatvis |
|  | 11 |  | Takas sugretintas su jungiamuoju keliu (bendras visų eismo dalyvių eismas) |
| D_TakoPlotis | 1 |  | <1,2 m |
|  | 2 |  | 1,2-1,6 m |
|  | 3 |  | 1,61-2,0 m |
|  | 4 |  | 2,01-2,5 m |
|  | 5 |  | >2,5 m |
| D_PralaidosTipas | 1 |  | Vamzdis |
|  | 2 |  | Dauda |
|  | 3 |  | Mišrus |
| D_AptverimoTipas | 1 |  | Tinklas |
|  | 2 |  | Kita |
| D_ZenklinimoMedziagosStoris | 1 |  | Plonasluosksnis |
|  | 2 |  | Normalus |
| D_ZenklinimoMedziaga | 1 |  | Dažai |
|  | 2 |  | Šaltas plastikas |
|  | 3 |  | Termoplastas |
|  | 4 |  | Kita |
| D_KelioZenkloAtramosTipas | 1 |  | Vamzdis |
|  | 2 |  | Santvara |
|  | 3 |  | Nėra atramos |
|  | 4 |  | Gembė |
| D_AtspindzioKlase | 1 |  | RA1 |
|  | 2 |  | RA2 |
|  | 3 |  | RA3 |
|  | 4 |  | <RA1 |
| D_Dydzio_Klase | 1 |  | 0 |
|  | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | 2 |
|  | 4 |  | 3 |
|  | 5 |  | 4 |
| D_Puse | 1 |  | Kairėje šalia kelio |
|  | 2 |  | Dešinėje šalia kelio |
|  | 5 |  | Kairėje virš 2-os eismo juostos |
|  | 11 |  | Nuovažoje kairėje kelio pusėje |
|  | 3 |  | Kairėje virš 1-os eismo juostos |
|  | 4 |  | Dešinėje virš 1-os eismo juostos |
|  | 6 |  | Dešinėje virš 2-os eismo juostos |
|  | 7 |  | Skiriamoje juostoje kairėje važiuojamosios dalies pusėje |
|  | 8 |  | Skiriamoje juostoje dešinėje važiuojamosios dalies pusėje |
|  | 9 |  | Kairėje virš lėtėjimo juostos |
|  | 10 |  | Dešinėje virš lėtėjimo juostos |
|  | 12 |  | Nuovažoje dešinėje kelio pusėje |
|  | 13 |  | Kairėje virš lenkimo juostos |
|  | 14 |  | Dešinėje virš lenkimo juostos |
|  | 16 |  | Kairėje ir dešinėje |
|  | 17 |  | Pagrindiniame kelyje |
|  | 18 |  | Nėra |
|  | 19 |  | Skiriamojoje juostoje |
|  | 20 |  | Virš lenkimo juostos |
|  | 21 |  | Kairėje virš lėtėjimo juostos į kairę |
|  | 22 |  | Kairėje virš lėtėjimo juostos į dešinę |
|  | 23 |  | Dešinėje virš lėtėjimo juostos į kairę |
|  | 24 |  | Dešinėje virš lėtėjimo juostos į dešinę |
|  | 25 |  | Kairėje |
|  | 26 |  | Dešinėje |
|  | 27 |  | Važiuojamosios dalies viduryje |
| D_Sulaikymo_Lygis | 1 |  | T1 |
|  | 2 |  | T2 |
|  | 3 |  | T3 |
|  | 4 |  | N1 |
|  | 5 |  | N2 |
|  | 6 |  | H1 |
|  | 7 |  | H2 |
|  | 8 |  | H3 |
|  | 9 |  | H4a |
|  | 10 |  | H4b |
|  | 11 |  | L1 |
|  | 12 |  | L2 |
|  | 13 |  | L3 |
| D_NorminVeikPlotas | 1 |  | W1 |
|  | 2 |  | W2 |
|  | 3 |  | W3 |
|  | 4 |  | W4 |
|  | 5 |  | W5 |
|  | 6 |  | W6 |
|  | 7 |  | W7 |
|  | 8 |  | W8 |
| D_SmugioStiprLygis | 1 |  | A |
|  | 2 |  | B |
|  | 3 |  | C |
| D_Salitilcio_Tipas | 1 |  | Gelžbetoninis monolitinis |
|  | 2 |  | Gelžbetoninis blokas su gelžbetoniniu atitvaru ir metaliniu turėklu |
|  | 3 |  | Gelžbetoninis surenkamas |
|  | 4 |  | Metalinis |
|  | 5 |  | Metalinis gembinis |
|  | 6 |  | Gelžbetoninis blokas su metaliniu atitvaru ir turėklu |
| D_Vieta | 1 |  | Dešinė |
|  | 2 |  | Kairė |
|  | 3 |  | Skiriamoji juosta |
| D_Tilto_Perd_Tipas | 1 |  | Sijinė |
|  | 2 |  | Rėminė |
|  | 3 |  | Arkinė |
|  | 4 |  | Santvarinė |
|  | 5 |  | Kabamoji |
|  | 6 |  | Vantinė |
| D_Apsaug_Danga | 1 |  | Asfaltas |
|  | 2 |  | Impregnantas |
|  | 3 |  | Betonas |
|  | 4 |  | Nėra dangos |
|  | 5 |  | Dažai |
|  | 6 |  | Epoksidas |
|  | 7 |  | Cinkas |
| D_Turekl_Tipas | 1 |  | Gelžbetoniai - metaliniai |
|  | 2 |  | Gelžbetoniniai |
|  | 3 |  | Metaliniai, sutapdinti su gelžbetoniniu atitvaru |
|  | 4 |  | Metaliniai |
|  | 5 |  | Metaliniai, sutapdinti su metaliniu atitvaru |
|  | 6 |  | Mediniai |
|  | 7 |  | Stiklo plastiniai |
|  | 8 |  | Atitvaras |
| D_Vand_Latak_Tipas | 1 |  | Atviro tipo |
|  | 2 |  | Uždaro tipo |
|  | 3 |  | Mišrus |
|  | 4 |  | Elemento nėra |
| D_T_Atitv_Tipas | 1 |  | Gelžbetoniniai sutapdinti su turėklais |
|  | 2 |  | Gelžbetoninis monolitinis, su skylėmis |
|  | 3 |  | Metalinis, kodas 1 |
|  | 4 |  | Bordiūras |
|  | 5 |  | Gelžbetoninis monolitinis, be skylių |
|  | 6 |  | Gelžbetoninis surenkamas, su skylėmis |
|  | 7 |  | Gelžbetoninis surenkamas, be skylių |
|  | 8 |  | Medinis |
| D_Hidroizol_Medz | 1 |  | Ruloninė prilydomoji 2 sl. |
|  | 2 |  | Ruberoidas |
|  | 3 |  | Ruloninė klijuojamoji 2 sl. |
|  | 4 |  | Teptinė (klijuojamoji) |
|  | 5 |  | Epoksidinė + ruloninė prilydomoji |
|  | 6 |  | Nežinoma |
| D_Def_Pj_Tipas | 1 |  | Bituminis elastinis |
|  | 2 |  | Profilinis (dviejų profilių) |
|  | 3 |  | Uždaro tipo su skardos kompensatoriumi |
|  | 4 |  | Profilinis (trijų profilių) |
|  | 5 |  | Profilinis (keturių profilių) |
|  | 6 |  | Atviro tipo perdengtas metaliniu lakštu |
|  | 7 |  | Atviro tipo "Šukos" |
|  | 8 |  | Atviro tipo su kompensatoriumi |
|  | 9 |  | Elastomerinis surenkamas "Serviflex" |
|  | 10 |  | Elastomerinis surenkamas "Transflex" |
|  | 11 |  | Sandarinimo juosta |
|  | 12 |  | Neįrengta |
|  | 13 |  | Uždaro tipo, konstrukcija neįrengta |
| D_Def_Pj_Vieta | 1 |  | Perdangų sandūroje (išilginis def. pjūvis) |
|  | 2 |  | Virš atramos |
|  | 3 |  | Gembių sandūroje |
|  | 4 |  | Intarpinės sijos pradžioje |
|  | 5 |  | Intarpinės sijos gale |
|  | 6 |  | Arkos viduryje |
| D_Apsvietimo_Tipas | 1 |  | Apšvietimo stulpai |
|  | 2 |  | Konstrukcijų apšvietimas |
|  | 3 |  | Nėra |
| D_Perdangos_Tipas | 1 |  | G/b monolitinė |
|  | 2 |  | G/b surenkama |
|  | 3 |  | Plieninis sijynas |
|  | 4 |  | Plieniniai "stingeriai" |
|  | 5 |  | Plieninis sijynas su gelžbetonine plokšte |
|  | 6 |  | Plieninis sijynas su plienine plokšte |
|  | 7 |  | Medinis sijynas ir medinė plokštė |
|  | 8 |  | Nėra (arka iš gofruotų lakštų) |
| D_Skerspj_Forma | 1 |  | Tėjinė |
|  | 2 |  | Dėžinė |
|  | 3 |  | Dvitėjinė |
|  | 4 |  | Trapecinė |
|  | 5 |  | Π formos |
|  | 6 |  | Stačiakampė su dviem skylėmis |
|  | 7 |  | Stačiakampė su trim skylėmis |
|  | 8 |  | Stačiakampė pilnavidurė |
| D_Lankstu_Tipas | 1 |  | Plokščiasis neslankus |
|  | 2 |  | Plokščiasis slankus |
|  | 3 |  | Plokščiasis sferinis |
|  | 4 |  | Švino plokštė |
| D_Atramos_Tipas | 1 |  | Pilonas |
|  | 2 |  | Ramtas |
|  | 3 |  | Tauras |
| D_Pamato_Tipas | 1 |  | Gilieji poliniai mediniai |
|  | 2 |  | Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai |
|  | 3 |  | Gilieji poliniai gelžbetoniniai gręžtiniai |
|  | 4 |  | Seklieji gelžbetoninai |
|  | 5 |  | Seklieji ant natūralių pagrindų |
|  | 6 |  | Nežinomi |
|  | 7 |  | Gilieji kesoniniai |
| D_Liemens_Tipas | 1 |  | Gelžbetoninis polinis vienaeilis |
|  | 2 |  | Gelžbetoninis polinis su atramine sienute |
|  | 3 |  | Gelžbetoninis polinis dvieilis |
|  | 4 |  | Gelžbetoninis sieninis surenkamas |
|  | 5 |  | Masyvus gelžbetoninis |
|  | 6 |  | Masyvus gelžbetoninis su sparnais ir atkalte |
|  | 7 |  | Masyvus akmens mūro |
|  | 8 |  | Masyvus akmens mūro su sparnais ir atkalte |
|  | 9 |  | Masyvus plytų mūro |
|  | 10 |  | Masyvus plytų mūro su sparnais ir atkalte |
|  | 11 |  | Medinė santvara |
|  | 12 |  | Mediniai poliai |
|  | 13 |  | Metalinė spraustasienė ir gelžbetoniniai poliai |
|  | 14 |  | Sieniniai monolitiniai |
|  | 15 |  | Gelžbetoninis polinis dvieilis (ožinis) |
|  | 16 |  | Gelžbetoninis koloninis |
| D_Atr_Virsaus_Tipas | 1 |  | Gelžbetoninis rygelis (rėmsija) |
|  | 2 |  | Gelžbetoninis rygelis (rėmsija) su atkalte ir sparnais |
|  | 3 |  | Gelžbetoninė galvena |
|  | 4 |  | Gelžbetoninė atraminė aikštelė |
|  | 5 |  | Akmeninė atraminė aikštelė |
|  | 6 |  | Elemento nėra |
| D_Atr_Guolio_Tipas | 1 |  | Elastomeriniai |
|  | 2 |  | Elastomeriniai armuoti |
|  | 3 |  | Sferiniai |
|  | 4 |  | Lizdiniai |
|  | 5 |  | Išgaubtieji bebriauniai |
|  | 6 |  | Išgaubtieji briaunuoti |
|  | 7 |  | Paritiniai |
|  | 8 |  | Balansyriniai |
|  | 9 |  | Toliaus arba gumos lakštas |
|  | 10 |  | Bėginio skerspjūvio sija |
| D_Kug_Sl_Sutv_Tipas | 1 |  | Nesutvirtinti |
|  | 2 |  | Sutvirtinti g/b plytelėmis |
|  | 3 |  | Sutvirtinti g/b plokštėmis |
|  | 4 |  | Sutvirtinti monolitiniu betonu |
|  | 5 |  | Sutvirtinti akmenų grindiniu |
|  | 6 |  | Sutvirtinti geotekstile |
| D_Kug_Vieta | 1 |  | Prie atramos |
|  | 2 |  | Tilto pabaigoje |
|  | 3 |  | Tilto pradžioje |
|  | 4 |  | Kūgių nėra |
| D_Laipt_Vieta | 1 |  | Elemento nėra |
|  | 2 |  | Prieš tiltą dešinėje |
|  | 3 |  | Prieš tiltą kairėje |
|  | 4 |  | Už tilto dešinėje |
|  | 5 |  | Už tilto kairėje |
| D_Laiptu_Tipas | 1 |  | Gelžbetoniniai surenkami |
|  | 2 |  | Gelžbetoniniai monolitiniai |
|  | 3 |  | Mediniai |
|  | 4 |  | Metaliniai |
| D_Vietove | 1 |  | Gyvenvietė |
|  | 2 |  | Užmiestis |
| D_Uztvaras | 1 |  | Su užtvaru |
|  | 2 |  | Be užtvaro |
| D_PralaidosLokacija | 1 |  | Nuovažoje kairėje |
|  | 2 |  | Nuovažoje dešinėje |
|  | 3 |  | Pagrindiniame kelyje |
|  | 4 |  | Ryšio komunikacijų kabelis |
| D_TakoApsvietimas | 1 |  | Tako apšvietimas |
|  | 2 |  | Bendras kelio apšvietimas |
|  | 3 |  | Neįrengtas |
| D_Sviesoforas | 1 |  | Yra šviesoforas |
|  | 2 |  | Šviesoforo nėra |
| D_WCTipas | 1 |  | Lauko tualetas |
|  | 2 |  | Biotualetas |
|  | 3 |  | WC su vandeniu |
| D_Dang_medziaga | nt |  | Klasifikatorius nėra taikomas |
|  | asf |  | Asfaltbetonio danga |
|  | tr |  | Betono trinkelių arba akmens trinkelių danga |
|  | c |  | Plokščių (plytelių) danga |
|  | žv |  | Žvyro, skaldos ar pan. danga be rišiklių |
|  | gr |  | Natūralių ar skaldytų akmenų danga, grindinys |
|  | bet |  | Betono monolito ar plokščių danga |
|  | met |  | Plieno lakštų, ketaus plokščių danga |
|  | grunt |  | Suplūktas (nuvažinėtas) gruntas be sutvirtinimo ir be dangos |
|  | asf grunt |  | Asfaltbetonio su guma danga |
|  | gum |  | Gumos danga |
|  | med |  | Medžio lentų, tašų danga |
|  | bet kor |  | Betono danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti |
|  | met kor |  | Plieno, ketaus danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti |
|  | pls kor |  | Plastikinė danga laidi vandeniui |
|  | pls |  | Plastiko danga |
|  | dirbt |  | Dirbtinės vejos danga |
|  | dek |  | Dekoratyvinė danga be rišiklių (dekoratyvinis mulčas ir pan.) |
|  | kita |  | Kita reikšmė, nenumatyta klasifikatoriuje |
|  | nn |  | Nenustatyta reikšmė. Reikšmė turi būti, tačiau nėra žinoma (negalima nustatyti), neįrašyta arba prarasta |
|  | žol |  | Žolė |
| D_DK_Klase | 1 |  | DK 100 |
|  | 2 |  | DK 32 |
|  | 3 |  | DK 10 |
|  | 4 |  | DK 3 |
|  | 5 |  | DK 2 |
|  | 6 |  | DK 1 |
|  | 7 |  | DK 0,3 |
|  | 8 |  | DK 0,1 |
| D_NuovazTipas | 1 |  | 1 |
|  | 2 |  | 1V |
|  | 3 |  | 2 |
|  | 4 |  | 2V |
|  | 5 |  | 3 |
|  | 6 |  | 3V |
|  | 7 |  | 4 |
|  | 8 |  | 4V |
|  | 9 |  | 4P |
|  | 10 |  | 4PV |
|  | 11 |  | 5 |
|  | 12 |  | 5V |
|  | 13 |  | Netipinės nuovažos |
| D_DuomenuSaltinis | 1 |  | Duomenys po atliktų darbų |
|  | 2 |  | Kadastrinių matavimų duomenys |
|  | 3 |  | Tyrinėjimų duomenys |
|  | 4 |  | Iš nuotraukų tikslinti duomenys |
|  | 5 |  | Kiti šaltiniai |
|  | 6 |  | Duomenys inventorizuoti LAKD |
| D_Konstrukcija | 1 |  | Požeminis (be kanalo) |
|  | 2 |  | Antžeminis |
|  | 3 |  | Kanal-e(as) (nepraeinamas) |
|  | 4 |  | Tunel-yje(is) (praeinamas) |
|  | 5 |  | Ant atramų (ore) |
|  | 6 |  | Pastate (rūsyje) |
|  | 7 |  | Diukeryje |
|  | 8 |  | Ant sienos |
|  | 9 |  | Kameroje/šulinyje |
|  | 10 |  | Apsauginiame vamzdyje |
|  | 11 |  | Povandeninis |
| D_SalelesTipas | 1 |  | Saugos salelė |
|  | 2 |  | Iškili skiriamoji salelė |
|  | 3 |  | HŽ ženklinta skiriamoji salelė |
| D_DKVS_Sl1 | 1 |  | Asfalto danga |
|  | 2 |  | Betono danga |
|  | 3 |  | Trinkelių danga |
|  | 4 |  | Plokščių danga |
|  | 5 |  | Žvyro danga |
|  | 6 |  | Grindinio danga |
|  | 7 |  | Nėra |
| D_DKVS_Sl2 | 1 |  | Asfalto viršutinis sluoksnis (be išlyginamojo) |
|  | 2 |  | Asfalto viršutinis sluoksnis (kartu su išlyginamuoju) |
|  | 3 |  | Paviršiaus apdaras |
|  | 4 |  | Šlamo danga |
|  | 5 |  | Plonas asfalto sluoksnis |
|  | 6 |  | Paviršiaus apdaras ant sluoksnio be rišiklių |
|  | 7 |  | Betono dangos sluoksnis |
|  | 8 |  | Nesurištoji trinkelių danga |
|  | 9 |  | Surištoji trinkelių danga |
|  | 10 |  | Nesurištoji plokščių danga |
|  | 11 |  | Surištoji plokščių danga |
|  | 12 |  | Dangos sluoksnis be rišiklių |
|  | 13 |  | Nėra |
| D_DKVS_Sl3 | 1 |  | Skaldos ir mastikos asfaltas |
|  | 2 |  | Asfaltbetonis |
|  | 3 |  | Poringasis asfaltas |
|  | 4 |  | Mastikos asfaltas |
|  | 5 |  | Minkštasis asfaltas |
|  | 6 |  | Vienasluoksnis paviršiaus apdaras |
|  | 7 |  | Vienasluoksnis paviršiaus apdaras, sudarytas du kartus paskleidžiant skaldelę |
|  | 8 |  | Dvisluoksnis paviršiaus apdaras |
|  | 9 |  | Paviršiaus apdaras, sudarytas iš anksto paskleidus skaldelę |
|  | 10 |  | Šlamo danga |
|  | 11 |  | Plonas asfalto sluoksnis ant hidroizoliacijos |
|  | 12 |  | Etapinis dvisluoksnis paviršiaus apdaras |
| D_DKVS_Rusis | 1 |  | SMA 11 S |
|  | 2 |  | SMA 8 S |
|  | 3 |  | SMA 5 S |
|  | 4 |  | SMA 8 N |
|  | 5 |  | SMA 5 N |
|  | 6 |  | SMA 8 TM |
|  | 7 |  | SMA 5 TM |
|  | 8 |  | AC 16 VS |
|  | 9 |  | AC 11 VS |
|  | 10 |  | AC 8 VS |
|  | 11 |  | AC 5 V TM |
|  | 12 |  | AC 11 VN |
|  | 13 |  | AC 8 VN |
|  | 14 |  | AC 11 VL |
|  | 15 |  | AC 8 VL |
|  | 16 |  | AC 5 VL |
|  | 17 |  | AC 16 PD |
|  | 18 |  | PA 11 |
|  | 19 |  | PA 8 |
|  | 20 |  | MA 11 S |
|  | 21 |  | MA 8 S |
|  | 22 |  | MA 5 S |
|  | 23 |  | MA 11 N |
|  | 24 |  | MA 8 N |
|  | 25 |  | MA 5 N |
|  | 26 |  | SA 16-d-V12000 tipas C |
|  | 27 |  | SA 16-d-V6000 tipas C |
|  | 28 |  | SA 11-d-V12000 tipas C |
|  | 29 |  | SA 11-d-V6000 tipas C |
|  | 30 |  | SA 16-o-V12000 tipas S |
|  | 31 |  | SA 16-o-V6000 tipas S |
|  | 32 |  | SA 11-o-V12000 tipas S |
|  | 33 |  | SA 11-o-V6000 tipas S |
|  | 34 |  | VPA5BE |
|  | 35 |  | VPA8BE |
|  | 36 |  | VPA11BE |
|  | 37 |  | VPA5BEP |
|  | 38 |  | VPA8BEP |
|  | 39 |  | VPA11BEP |
|  | 40 |  | VPAds115BE |
|  | 41 |  | VPAds118BE |
|  | 42 |  | VPAds85BE |
|  | 43 |  | VPAds115BEP |
|  | 44 |  | VPAds118BEP |
|  | 45 |  | VPAds85BEP |
|  | 46 |  | DPA115BE |
|  | 47 |  | DPA118BE |
|  | 48 |  | DPA85BE |
|  | 49 |  | DPA115BEP |
|  | 50 |  | DPA118BEP |
|  | 51 |  | DPA85BEP |
|  | 52 |  | PAas118BEP |
|  | 53 |  | PAas85BEP |
|  | 54 |  | PAas88BEP |
|  | 55 |  | ŠL 8 |
|  | 56 |  | ŠL 5 |
|  | 57 |  | ŠL 3 |
|  | 58 |  | AC 8 PAS-H |
|  | 59 |  | AC 5 PAS-H |
|  | 60 |  | VPA16BE |
|  | 61 |  | VPA(2)16BE |
|  | 62 |  | DPA1616BE |
|  | 63 |  | DPA1611BE |
|  | 64 |  | DPA(2)16(2)16BE |
|  | 65 |  | EDPA1616BE |
|  | 66 |  | EDPA1611BE |
|  | 67 |  | EDPA(2)16(2)16BE |
|  | 68 |  | Betoninės trinkelės |
|  | 69 |  | Keraminės trinkelės |
|  | 70 |  | Gamtinio akmens trinkelės |
|  | 71 |  | Betoninės plokštės |
|  | 72 |  | Keraminės plokštės |
|  | 73 |  | Gamtinio akmens plokštės |
|  | 74 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/8 |
|  | 75 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/11 |
|  | 76 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/16 |
|  | 77 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/22 |
|  | 78 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/32 |
| D_DKAS_Sl1 | 1 |  | Asfalto danga |
|  | 2 |  | Betono danga |
|  | 3 |  | Nėra |
| D_DKAS_Sl2 | 1 |  | Asfalto apatinis sluoksnis |
|  | 2 |  | Asfalto apatinis sluoksnis (kartu su išlyginamuoju) |
|  | 3 |  | Dvisluoksnio poringojo asfalto apatinis sluoksnis |
| D_DKAS_Sl3 | 1 |  | Asfaltbetonis |
|  | 2 |  | Poringasis asfaltas |
| D_DKAS_Rusis | 1 |  | AC 22 AS |
|  | 2 |  | AC 16 AS |
|  | 3 |  | AC 16 AN |
|  | 4 |  | AC 11 AN |
|  | 5 |  | PA 16 |
| D_DKsrPS_Sl1 | 1 |  | Asfaltas |
|  | 2 |  | Šaltai regeneruotas sluoksnis |
|  | 3 |  | Betonas |
|  | 4 |  | Hidrauliniu rišikliu surištas pagrindo sluoksnis |
|  | 5 |  | Nėra |
| D_DKsrPS_Sl2 | 1 |  | Asfalto pagrindo sluoksnis (be išlyginamojo) |
|  | 2 |  | Asfalto pagrindo sluoksnis (kartu su išlyginamuoju) |
|  | 3 |  | Šaltai regeneruotas sluoksnis kelyje |
|  | 4 |  | Šaltai regeneruotas sluoksnis maišyklėje |
|  | 5 |  | Betono pagrindo sluoksnis |
|  | 6 |  | Drenuojančio betono pagrindo sluoksnis |
|  | 7 |  | Viršutinė ŠNS dalis surišta hidrauliniais rišikliais |
|  | 8 |  | Sucementuotas pagrindo sluoksnis |
|  | 9 |  | Stabilizuotas pagrindo sluoksnis |
| D_DKsrPS_Sl3 | 1 |  | Asfaltbetonis |
|  | 2 |  | Minkštasis asfaltas |
|  | 3 |  | Bituminio surišimo (A surišimo tipas) |
|  | 4 |  | Bitumo dominavimo (B1 surišimo tipas) |
|  | 5 |  | Hidraulinio dominavimo (B2 surišimo tipas)_1 |
|  | 6 |  | Hidraulinio surišimo (C surišimo tipas) |
|  | 7 |  | Hidraulinio dominavimo (B2 surišimo tipas)_2 |
| D_DKsrPS_Rusis | 1 |  | AC 32 PS |
|  | 2 |  | AC 22 PS |
|  | 3 |  | AC 32 PN |
|  | 4 |  | AC 22 PN |
|  | 5 |  | AC 32 PL |
|  | 6 |  | AC 22 PL |
|  | 7 |  | SAb 16-d-V12000 tipas S |
|  | 8 |  | AC 16 PS |
|  | 9 |  | AC 16 PN |
|  | 10 |  | ŠR mišinys su bitumine emulsija ir hidrauliniu rišikliu |
|  | 11 |  | ŠR mišinys su putotuoju bitumu ir hidrauliniu rišikliu |
|  | 12 |  | Viršutinė F1 klasės gruntų sluoksnio dalis surišta hidrauliniais rišikliais |
| D_DKskPS_Sl1 | 1 |  | Viršutinis pagrindo sluoksnis be rišiklių |
| D_DKskPS_Sl2 | 1 |  | Skaldos pagrindo sluoksnis be išlyginamojo |
|  | 2 |  | Skaldos pagrindo sluoksnis kartu su išlyginamuoju |
|  | 3 |  | Žvyro pagrindo sluoksnis |
| D_DKskPS_Rusis | 1 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/32 |
|  | 2 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/45 |
|  | 3 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/56 |
| D_ASAS_Sl1 | 1 |  | Apatinis pagrindo sluoksnis be rišiklių |
| D_ASAS_Sl2 | 1 |  | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis |
|  | 2 |  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis |
| D_ASAS_Sl3 | 1 |  | AŠAS viršutinė 20 cm dalis |
|  | 2 |  | AŠAS apatinė dalis |
|  | 3 |  | ŠNS |
| D_ASAS_Rusis | 1 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/5 |
|  | 2 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/8 |
|  | 3 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/11 |
|  | 4 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/16 |
|  | 5 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/22 |
|  | 6 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/32 |
|  | 7 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/45 |
|  | 8 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/56 |
|  | 9 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/63 |
|  | 10 |  | Iš grunto ŽG |
|  | 11 |  | Iš grunto ŽP |
|  | 12 |  | Iš užpildo 0/2 |
|  | 13 |  | Iš užpildo 0/4 |
|  | 14 |  | Iš užpildo 0/5 |
|  | 15 |  | Iš grunto ŽB |
|  | 16 |  | Iš grunto SB |
|  | 17 |  | Iš grunto SG |
|  | 18 |  | Iš grunto SP |
| D_ZS_Sl1 | 1 |  | Žemės sankasa iš natūralių ir/arba supiltinių gruntų |
|  | 2 |  | Žemės sankasa iš rišikliais apdorotų gruntų |
| D_ZS_Rusis | 1 |  | Iš F1 gruntų |
|  | 2 |  | Iš F2 gruntų |
|  | 3 |  | Iš F3 gruntų |
|  | 4 |  | Pagerintas žemės sankasos sluoksnis |
|  | 5 |  | Kvalifikuotai pagerintas žemės sankasos sluoksnis |
|  | 6 |  | Sustiprintas žemės sankasos sluoksnis |
| D_Kelkr_Sl1 | 1 |  | Kelkraščio viršutinis sluoksnis |
|  | 2 |  | Atstatomas viršutinis sluoksnis (kintamo storio) |
|  | 3 |  | Kelkraščio apatinis sluoksnis |
| D_Kelkr_Sl2 | 1 |  | Iš dirvožemio sluoksnio |
|  | 2 |  | Iš skaldažolės mišinio |
|  | 3 |  | Iš nesurištojo mišinio |
|  | 4 |  | Apribotas bordiūru |
|  | 5 |  | Iš grunto |
|  | 6 |  | Iš užpildo |
|  | 7 |  | Pratęstas SPS sluoksnis |
| D_Kelkr_Rusis | 1 |  | Iš dirvožemio sluoksnio |
|  | 2 |  | Iš skaldažolės mišinio |
|  | 3 |  | Betoninis bordiūras |
|  | 4 |  | Keraminis bordiūras |
|  | 5 |  | Gamtinio akmens bordiūras |
|  | 6 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/5 |
|  | 7 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/8 |
|  | 8 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/11 |
|  | 9 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/16 |
|  | 10 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/22 |
|  | 11 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/32 |
|  | 12 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/45 |
|  | 13 |  | Iš nesurištojo mišinio 0/56 |
|  | 14 |  | Iš grunto ŽB |
|  | 15 |  | Iš grunto ŽG |
|  | 16 |  | Iš grunto ŽP |
|  | 17 |  | Iš grunto ŽD |
|  | 18 |  | Iš grunto ŽM |
|  | 19 |  | Iš grunto SB |
|  | 20 |  | Iš grunto SG |
|  | 21 |  | Iš grunto SP |
|  | 22 |  | Iš grunto SD |
|  | 23 |  | Iš grunto SM |
|  | 24 |  | Iš užpildo 0/2 |
|  | 25 |  | Iš užpildo 0/4 |
|  | 26 |  | Iš užpildo 0/5 |
| D_ITS_Tipas | 1 |  | EIA |
|  | 2 |  | EII |
|  | 3 |  | KIR |
|  | 4 |  | KIZ |
|  | 5 |  | OSI |
|  | 6 |  | PKL |
|  | 7 |  | TPF |
|  | 8 |  | VKR |
|  | 9 |  | EV |
|  | 10 |  | GYV_ISP |
|  | 11 |  | V2I |
|  | 12 |  | DPKS |
|  | 13 |  | MGM |
| D_SviesofTipas | 1 |  | Transporto priemonių |
|  | 2 |  | Pėsčiųjų |
| D_Saul_Bat | 1 |  | Su saulės baterija |
|  | 2 |  | Be saulės baterijos |
| D_Statusas | 1 |  | Nuomojamas |
|  | 2 |  | Stacionarus |
|  | 3 |  | Konteinerinis |
|  | 4 |  | KD |
| D_WCIranga | 1 |  | Rankų praustuvas |
|  | 2 |  | Neįgaliųjų įranga |
|  | 3 |  | Šildomos patalpos |
|  | 4 |  | Valymo įrenginiai |
| D_WCLytis | 1 |  | Su skirstymu pagal lytį |
|  | 2 |  | Be skirstymo pagal lytį |
| D_BaldoTipas | 1 |  | Stalas |
|  | 2 |  | Supynės |
|  | 3 |  | Laipynės |
|  | 4 |  | Čiuožykla |
|  | 5 |  | Laužavietė |
|  | 6 |  | Kita |
| D_KonteinerTipas | 1 |  | Stacionarus požeminis |
|  | 2 |  | Kilnojamas |
| D_ASATipas | 1 |  | Atvykimo |
|  | 2 |  | Išvykimo |
| D_SkiriamSalele | 1 |  | Su skiriamąja salele |
|  | 2 |  | Be skiriamosios salelės |
| D_GreitLetJuosta | 1 |  | Su greitėjimo ir (ar) lėtėjimo juosta |
|  | 2 |  | Be greitėjimo ir (ar) lėtėjimo juostos |
| D_Poliai | 1 |  | Su poliais |
|  | 2 |  | Be polių |
| D_Temples | 1 |  | Su templėmis |
|  | 2 |  | Be templių |
| D_Inkarai | 1 |  | Su inkarais |
|  | 2 |  | Be inkarų |
| D_NeigaliujSist | 1 |  | Su neįgaliųjų sistema |
|  | 2 |  | Be neįgaliųjų sistemos |
| D_Suolas | 1 |  | Įrengtas suolas |
|  | 2 |  | Be suolo |
| D_PDT_Tasa | 1 |  | Su įrengta PDT tąsa |
|  | 2 |  | Be PDT tąsos |
| D_SiukslDeze | 1 |  | Su šiukšlių dėže |
|  | 2 |  | Be šiukšlių dėžės |
| D_PamatTipas | 1 |  | Gręžtinis |
|  | 2 |  | Kiti |
|  | 3 |  |  |
| D_SkiriamJTipas | 1 |  | Transporto srauto |
|  | 2 |  | Kiti |
|  | 3 |  |  |
| D_ParuosDTipas | 1 |  | Geodezinis trasos nužymėjimas |
|  | 2 |  | Esamų geodezinių punktų perkėlimas |
|  | 3 |  | Medžių iki 16 cm pašalinimas |
|  | 4 |  | Medžių nuo 16 iki 24 cm pašalinimas |
|  | 5 |  | Medžių nuo 24 iki 32 cm pašalinimas |
|  | 6 |  | Medžių virš 32 cm pašalinimas |
|  | 7 |  | Krūmų pašalinimas |
|  | 8 |  | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas |
|  | 9 |  | Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 10 |  | Esamo pagrindo iš surištųjų mineralinių medžiagų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 11 |  | Esamo pagrindo iš surištųjų mineralinių medžiagų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 12 |  | Betoninių plytelių/trinkelių dangų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 13 |  | Betoninių plytelių/trinkelių dangų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 14 |  | Esamų betoninių bortų bei betono pagrindo po bortais išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 15 |  | Esamų suoliukų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 16 |  | Esamų suoliukų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 17 |  | Esamų šiukšlių dėžių išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 18 |  | Esamų šiukšlių dėžių išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 19 |  | Esamų keleivių pavilijonų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 20 |  | Esamų keleivių pavilijonų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 21 |  | Esamų apsauginių atitvarų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 22 |  | Esamų apsauginių atitvarų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 23 |  | Esamų signalinių stulpelių išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 24 |  | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 25 |  | Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 26 |  | Esamų daugiastiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 27 |  | Esamų betoninių latakų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 28 |  | Esamų betono konstrukcijų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 29 |  | Esamų g/b konstrukcijų išardymas (pralaidos ir k.t.) ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |
|  | 30 |  | Esamų apšvietimo atramų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą |
|  | 31 |  | Esamų apšvietimo atramų perstatymas |
|  | 32 |  | Esamų ITS priemonių perkėlimas/demontavimas |
|  | 33 |  | Plyšių taisymas ir išdaužų šalinimas |
|  | 34 |  | Laikinų kelių įrengimas statybvietėje |
|  | 35 |  | Išpildomosios dokumentacijos parengimas |
| D_Liet_Nuotek_Rusis | 1 |  | Lietus |
|  | 2 |  | Drenažas |
|  | 3 |  | Mišrios (lietus/buitinės) |
|  | 4 |  | Išvalytos |
| D_Lietus_Funkc_Paskirtys | 1 |  | Kolektorius |
|  | 2 |  | Gatvės |
|  | 3 |  | Kiemo |
|  | 4 |  | Išvadas |
|  | 5 |  | Drenažo rinktuvas |
|  | 6 |  | Drenažo sausintuvas |
| D_Bukle | 1 |  | Puiki |
|  | 2 |  | Reikia remontuoti |
|  | 3 | Gera |  |
|  | 4 | Neremontuotina |  |
| D_Atvira_Konstrukcija | 1 | Kanalas/kolektor. |  |
|  | 2 | Kanalas tunelyje |  |
| D_Izoliac_Medziagos | 1 | Asbocementas |  |
|  | 2 | PAROC |  |
|  | 3 | Akmens vata |  |
|  | 4 | Vamzdžio konstrukcijoje |  |
|  | 5 | Bituminė derva |  |
|  | 6 | Dažai |  |
|  | 7 | Polimeras |  |
|  | 8 | Polimerinė juosta |  |
|  | 9 | Polimerinis apvalkalas |  |