TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS IR PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTYS

  - Pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Administratorius – Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija arba Savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) administruojantis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą Savivaldybėje. Šio konkurso paskelbimo metu Vilniuje komunalinių atliekų surinkimo sistemą prižiūri ir administratoriaus funkcijas vykdo savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“;

1.1.2. Aliejaus atliekos – tai panaudotas arba netinkamas vartoti maistinis aliejus ir (arba) riebalai, nepriklausomai nuo jų konsistencijos (skysti ar kieti), kilmės (augalinės ar gyvūninės) ar paskirties (kepimui, virimui ir pan.). Aliejaus atliekos turi būti renkamos į sandarias, nedūžtančias talpas (t. y. vandens butelius, gazuotų ir vaisvandenių gėrimų talpas, aliejaus butelius ir (arba) įvairias kitas plastikines talpas) ir išmetamos į konteinerį kartu su talpa;

1.1.3. Grafikas – nustatytos datos, savaitės ar mėnesio dienos, kai yra vykdomas reguliarus Aliejaus atliekų rūšiuojamasis surinkimas Savivaldybės teritorijoje, ištuštinant Aliejaus atliekų konteinerius  techninėje specifikacijoje nustatytu periodiškumu bei tvarka. Grafikas turi būti suderintas su Administratoriumi;

1.1.4. Informacinis lipdukas – ant išorinių konteinerių klijuojamas, iš vandeniui atsparaus popieriaus ar kitos medžiagos pagamintas, atspausdintas vandeniui ir blukimui atspariais dažais lipdukas arba terminiu būdu ar kitokia technologija įspaustas spaudas, kuriame pateikiama mažiausiai ši informacija: Paslaugų teikėjo pavadinimas, telefono numeris, Administratoriaus interneto svetainės adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, konteinerio paskirtis, kokias atliekas galima šalinti konteineryje ir kita Administratoriaus reikalaujama informacija. Konteinerio paskirtis gali būti užrašoma baltos spalvos dažais ant priekinės išorinio konteinerio sienelės, kurie atsparūs drėgmei, UV spinduliams ir temperatūriniams pokyčiams atspariais dažais. Tokio užrašo ir informacinio lipduko matmenis, tekstą ir stilių nurodo Administratorius;

1.1.5. Klientas – Savivaldybės administracija;

1.1.6. Konteineris – Aliejaus atliekų surinkimo priemonė, kurią sudaro išorinis ir vidinis konteineriai, skirta atskiram Aliejaus atliekų surinkimui iš gyventojų viešosiose vietose (daugiabučių kiemuose, šalia atliekų rūšiavimo aikštelių), gyventojams Aliejaus atliekas kaupiant bet kokioje plastikinėje talpoje ir plastikinė talpą išmetant į vidinį konteinerį pro išorinio konteinerio įmetimo angą;

1.1.7. Paslaugų teikėjas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, teikiantis paslaugas, susijusias su Aliejaus atliekų surinkimu, transportavimu ir (arba) tolimesniu perdavimu apdorojimui ar perdirbimui.

1.2. Aliejaus atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos (toliau – Paslaugos) apima:

1.2.1. Aliejaus atliekų surinkimą iš konteinerių Savivaldybėje. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu planuojama aptarnauti 210 vienetų (skaičius paslaugos tiekimo eigoje gali būti mažinimas ar didinimas iki 10 procentų, vadovaujantis Paslaugų teikėjo rekomendacijomis) eksploatuoti įrengtų konteinerių;

1.2.2. konteinerių įrengimą su Klientu ir Administratoriumi suderintose Aliejaus atliekų surinkimo vietose;

1.2.3. konteineriai turi būti pastatyti iš anksto gavus sklypo savininko sutikimą. Paslaugų teikėjas turi gauti šį sutikimą ir informaciją apie jį turi pateikti Administratoriui; 1.2.4. konteinerių stebėsenos sistemos įrengimą, jei Paslaugos teikėjas pasirenka tokią sistemą naudoti, t. y. konteinerių užpildymo lygio  jutiklių įsigijimą ir montavimą į įsigytus ar kitais teisiniais pagrindais valdomus  konteinerius;

1.2.4. Aliejaus atliekų surinkimą ir vežimą Paslaugų teikėjo transporto priemonėmis;

1.2.5. išorinių ir vidinių konteinerių techninę priežiūrą (pvz., konteinerio remontas, keitimas, užrakto sistemos remontas – keitimas ir kitų gedimų, piešinių ir kitų trukumų šalinimas);

1.2.6. Išorinių ir vidinių konteinerių plovimą ir dezinfekavimą ne rečiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus (12 mėn.) ir pagal faktinį poreikį (pvz., apipaišytų konteinerių valymas arba išsiliejus Aliejaus atliekoms);

1.2.7. surinktų Aliejaus atliekų sutvarkymą (prioritetas teikiamas pakartotiniam panaudojimui, perdirbimui ar išvežimui (eksportavimui) pakartotiniam panaudojimui ar perdirbimui, panaudojimui energijai gauti), pateikiant Klientui ir Administratoriui Aliejaus atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis tokių Aliejaus atliekų sutvarkymo reikalavimų:

1.2.7.1. per kalendorinius metus visos surinktos Aliejaus atliekos turi būti panaudotos, pasirinktinai vienu ar keliais panaudojimo būdais: pakartotinio panaudojimo, perdirbimo, eksporto pakartotiniam panaudojimui ar perdirbimui, panaudojimo energijai gauti;

1.2.7.2. teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti tarą, kurioje buvo surinktos Aliejaus atliekos, bei kitas į konteinerius patekusias atliekas, kurios laikytinos netinkamomis atliekomis (pvz., pakuotės, maisto likučiai ar pan.). Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo pateikti duomenis apie atskirai sutvarkytų atliekų (t. y. taros ir kitų priemaišų) svorį, susidariusį vykdant šį punktą. Ši informacija turi būti pateikiama kartu su pagrindiniais duomenimis apie surinktų Aliejaus atliekų svorį, nurodant kiekius atskirai pagal atliekų rūšis.

1.3. Visą paslaugų teikimo laikotarpį Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – 60 (šešiasdešimt) mėnesių.

2.2. Paslaugos teikiamos 58 (penkiasdešimt aštuonis) mėnesius nuo pasiruošimo paslaugų teikimui termino pabaigos.

2.3. Pasiruošimo paslaugų teikimui terminas – 2 (du) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe suderinus su Klientu ir Administratoriumi pratęsti šį terminą dar papildomiems 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju 2 (dviem) mėnesiais sutrumpėja techninės specifikacijos 2.2 punkte nurodytas paslaugų teikimo terminas.

2.4. Paslaugų teikėjas turi informuoti apie pirkimo sutarties nutraukimą prieš terminą ne mažiau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius.

3. GALIMOS PASLAUGŲ TEIKIMO RIZIKOS

  - Paslaugų teikimo metu galimos rizikos:

    - teisės aktų ir jų aiškinimo pakeitimai;

    - nevienodas ištuštinamų konteinerių skaičius per visą paslaugų teikimo laikotarpį;

    - nevienodas ištuštinamų konteinerių užpildymo lygis kiekvieno apvažiavimo metu;

    - surenkamų Aliejaus atliekų kiekio svyravimai;

    - atsitiktinis neleistinų atliekų patekimas į konteinerius (nustačius neleistinas  atliekas konteineriuose Paslaugų teikėjas privalo tokias atliekas sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus savo lėšomis);

    - sudėtingas aptarnavimas dėl sudėtingų oro sąlygų;

    - konteinerių būklės ir teritorijos sutvarkymas po galimo trečiųjų asmenų vandalizmo ar staigių oro sąlygų pasikeitimų.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas pagal pirkimo sutartį, turi atsižvelgti į šias galimas rizikas ir užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą esant bet kuriai iš šių sąlygų.

- PASIRUOŠIMAS PASLAUGŲ TEIKIMUI

  - Paslaugų teikėjui suteikiamas pasiruošimo paslaugų teikimui terminas, kaip nurodyta techninės specifikacijos 2.3 punkte, išskyrus atvejus, kai Administratorius, įvertinęs techninės specifikacijos 4.7 punkte nurodytos pasiruošimo ataskaitos ir (ar) dokumentų trūkumus arba poreikį pakartotinai atlikti veiksmus, nurodytus techninės specifikacijos 4.3 ir 4.6 punktuose, suteikia galimybę šiuos trūkumus pašalinti ir pratęsia pasiruošimo paslaugų teikimui terminą 10 (dešimt) darbo dienų.

  - Paslaugų teikėjas turi pradėti teikti paslaugas pilna apimtimi kitą dieną po paskutinės pasiruošimo paslaugų teikimui termino dienos.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo Administratoriui turi pateikti detalų pasirengimo grafiką, kuriame būtų nurodoma:

    - pasirengimo paslaugų teikimui reikalingi resursai, veiksmai (priemonės) su tarpiniais terminais, atsakingi asmenys, jų kontaktinė informacija.

  - Administratorius išnagrinėja pasirengimo grafiką ir jį patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas, o jeigu yra pastabų dėl pasirengimo paslaugų teikimui – teikia dėl to pastabas bei pasiūlymus.

  - Paslaugų teikėjas Administratoriui teikia informaciją (kartą per savaitę) apie pasirengimo grafiko vykdymą, pasirengimo metu iškilusius nesklandumus ir esant poreikiui, koreguoja ar papildo pasirengimo grafiką.

  - Pasiruošimo paslaugų teikimui metu Paslaugų teikėjas privalo atlikti šiuos veiksmus:

    - įsigyti visas (arba trūkstamas) paslaugų teikimui reikalingas technines priemones bei užtikrinti visus paslaugų teikimui reikalingus duomenų mainus;

    - pateikti ir su Administratoriumi suderinti detalų Aliejaus atliekų tvarkymo proceso aprašymą, įskaitant bet neapsiribojant toliau nurodomus duomenis:

      - teritoriją, į kurią surinktos Aliejaus atliekos bus transportuojamos;

      - surinktų Aliejaus atliekų sutvarkymo būdus;

      - kitus Administratoriaus prašomus duomenis, susijusius su Aliejaus atliekų tvarkymu;

    - suderinti su Administratoriumi duomenų perdavimo būdą ir formatą;

    - parengti išorinių ir vidinių konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus bei pateikti juos Administratoriui (pirmasis plovimas ir dezinfekavimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paslaugų teikimo pradžios);

    - sudaryti Aliejaus atliekų surinkimo grafiką, užtikrinant konteinerių aptarnavimą ne rečiau nei 1 kartą per 2 mėnesius arba pagal nustatytą Aliejaus atliekų surinkimo faktinį poreikį, jei nebus įrengta ar atstatyta konteinerių stebėsenos sistema;

    - Paslaugų teikėjas, sudarydamas Aliejaus atliekų surinkimo ir vežimo maršrutą, privalo vadovautis techninės specifikacijos 5 skyriumi;

    - pateikti Administratoriui asmenų, kurie bus atsakingi už paslaugų teikimą telefonų numerius bei elektroninio pašto adresus;

    - Paslaugų teikėjas privalo pasiruošimo laikotarpiu pažymėti visus naujai pastatytus konteinerius informaciniais lipdukais ir inventoriniais numeriais;

    - Paslaugų teikėjas iki pasiruošimo Paslaugos teikimui termino pabaigos turi informuoti Klientą apie numatomą dėvėti uniformą bei jos žymėjimą.

4.7. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiruošimo ataskaitos ir dokumentų, įrodančių techninės specifikacijos 4.3 ir 4.6 punktuose nurodytų veiksmų įvykdymą, pateikimo ir Administratoriui konstatavus, kad Paslaugų teikėjas įvykdė techninės specifikacijos 4.3 ir 4.6 punktuose išvardytus reikalavimus, Paslaugos teikėjas ir Administratorius (toliau – Šalys) pasirašo aktą apie pasiruošimą paslaugų teikimui. Šalims pasirašius šį aktą, laikoma, kad paslaugų teikimui pasiruošta tinkamai.

4.8. Paslaugų teikėjui Administratoriaus sprendimu gali būti suteikiamas ne didesnis kaip 5 (penkių) darbo dienų laikotarpis ataskaitos koregavimui, fiksuotų neatitikimų ištaisymui.

4.9. Jei aktas, nurodytas techninės specifikacijos 4.7 punkte, ne dėl Administratoriaus kaltės Šalių nepasirašomas, laikoma, kas Paslaugų teikėjas nepasirengęs teikti paslaugas. Tokiu atveju Klientas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.

5. ALIEJAUS ATLIEKŲ SURINKIMAS IR VEŽIMAS

5.1. Aliejaus atliekų vežimo paslaugos turi būti teikiamos Savivaldybės teritorijoje.

5.2. Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis užtikrinti Aliejaus atliekų surinkimui reikalingų konteinerių tiekimą ir sumontavimą per Paslaugų teikimo pasiruošimo laikotarpį pagal Kliento ir Administratoriaus nurodytą faktinį poreikį, t. y. pristatyti ir sumontuoti atitinkamą jų skaičių, suteikti konteinerius neatlygintinai naudotis Klientui ir vykdyti Aliejaus atliekų surinkimą pagal pasiruošimo metu su Klientui ir Administratoriui sudarytus grafikus, kuriuose bus nurodytos konkrečios konteinerių pastatymo vietos. Jei konteineriuose bus įrengiami užpildymo lygio ar kiti stebėjimo jutikliai, jie taip pat turi būti įrengti Paslaugų teikėjo sąskaita ir prižiūrimi visos paslaugų teikimo trukmės metu.

5.3. Aliejaus atliekų surinkimas turi būti vykdomas tik iš su Administratoriumi suderintų ir įrengtų konteinerių, laikantis techninės specifikacijos 5.2 punkte nustatytų grafikų ir sąlygų.

5.4. Paslaugų teikėjas Aliejaus atliekų surinkimo ir vežimo maršrutus turi formuoti taip, kad naujai ar papildomai pastatyti konteineriai būtų aptarnaujami ne rečiau nei 1 kartą per 2 mėnesius. Esant įmontuotiems konteinerių užpildymo lygio jutikliams, Aliejaus atliekų surinkimo ir vežimo maršrutai formuojami vadovaujantis konteineriuose įmontuotų konteinerių užpildymo lygio jutiklių parodymais.

5.5. Paslaugų teikėjas Aliejaus atliekų surinkimo ir vežimo maršrutus turi formuoti taip, kad konteineriai būtų ištuštinami optimaliai, t. y. nebūtų perpildyti bei būtų vengiama neužpildytų konteinerių aptarnavimų. Jei Aliejaus atliekų surinkimo ir vežimo maršrutai formuojami vadovaujantis konteineriuose įmontuotų konteinerių užpildymo lygio jutiklių parodymais:

5.5.1. konteineriai, kurių užsipildymo lygis pagal jutiklių parodymus, nesiekia 60 (šešiasdešimt) procentų, negali būti ištuštinami;

5.5.2. Paslaugų teikėjas konteinerių, kurių prisipildymo lygis pagal konteinerių jutiklių parodymus, viršija 60 (šešiasdešimt) procentų, per 8 darbo valandas turi būti įtraukti į Aliejaus atliekų surinkimo ir vežimo maršrutus ar esant staigaus Aliejaus atliekų konteinerio užpildymo parodymui viršijus 80 (aštuoniasdešimt) procentų Aliejaus atliekos turiu būti surenkamos vadovaujantis techninės specifikacijos 5.5.3 punktu;

    - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad konteinerius, kurių prisipildymo lygis siekia 80 procentų, būtų ištuštinamas per artimiausias 8 darbo valandas;

    - atsižvelgdamas į sutarties vykdymo eigą ir Paslaugų teikėjo galimybes organizuoti konteinerio ištuštinimą,  Administratorius sutarties vykdymo metu gali koreguoti (sumažinti arba padidinti) nurodytus prisipildymo lygio dydžius.

  - Sugedus konteineriuose įmontuotų jutiklių sistemai, Aliejaus atliekos surenkamos pagal Paslaugų teikėjo parengtą ir Administratoriaus patvirtintą Aliejaus atliekų surinkimo ir vežimo grafiką. Paslaugų teikėjas, ruošdamas grafiką, privalo vadovautis Aliejaus atliekų konteinerių ištuštinimo vidutinišku periodiškumu. Paslaugų teikėjas konteinerius turi ištuštinti ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 2 (du) mėnesius, o esant Administratoriaus nurodymui ištuštinimai gali būti retinami arba dažninami.

  - Administratoriui Paslaugų teikėjas turi pateikti Aliejaus atliekų surinkimo ir vežimo grafiką derinimui ir tik Administratoriui patvirtinus – juo vadovautis techninės specifikacijos 5.6 punkte numatytu atveju.

  - Darbo dienomis nuo 22.00 val. iki 7.00 val. Aliejaus atliekos gali būti renkamos tik gavus raštišką Kliento sutikimą. Šiuo paros metu Aliejaus atliekos gali būti renkamos tik nekeliant triukšmo, netrikdant kitų asmenų ramybės ir poilsio ar darbo.

  - Savaitgaliais ir švenčių dienomis anksčiau kaip 9.00 val. ir vėliau kaip 22.00 val. Aliejaus atliekos gali būti renkamos tik gavus raštišką Kliento sutikimą.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo laikytis atliekų tvarkymą, triukšmo prevenciją viešosiose vietose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Administratoriaus sprendimu konteinerių skaičius ir stovėjimo vietos gali būti keičiamos, papildomos. Apie tokį sprendimą Paslaugų teikėjui pranešama raštu, kuriame nurodoma konteinerio(-ių) pastatymo arba stovėjimo vieta(-os), terminas iki kada reikia pastatyti ar nuimti konteinerį(-ius) bei kita aktuali informacija.

  - Jei Paslaugų teikėjas dėl objektyvių aplinkybių, kurios nuo Paslaugų teikėjo nepriklauso, negali ištuštinti konteinerių pagal suderintą maršrutą arba grafike nustatytą dieną, Paslaugų teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį ir pateikti informaciją Administratoriui suderintais informavimo būdais, nurodant priežastį ir realiame laike įkeliant tai patvirtinančias fotofiksacijas su data ir laiku.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio ir jis dėl to buvo perpildytas, Paslaugų teikėjui taikomos sutartyje nustatytos sankcijos. Nepaisant paskirtų sankcijų, toks perpildytas konteineris turi būti ištuštintas ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) valandas nuo perpildymo Aliejaus atliekomis fakto nustatymo ir informacijos apie tai pateikimo Paslaugų teikėjui, laikantis techninės specifikacijos 5.8–5.9 punktuose nustatytų laiko apribojimų. Jei toks atvejis pasikartoja daugiau nei 2 (du) kartus turi būti koreguojamas Aliejaus atliekų išvežimo grafikas arba pastatomi papildomi konteineriai.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 12 val. nuo Administratoriaus nurodymo ištuštinti perpildytą konteinerį. Paslaugų teikėjas turi teisę teikti pasiūlymus Administratoriui dėl konteinerių pastatymo vietų parinkimo ar pakeitimo.

  - Transportavimo metu surinktos Aliejaus atliekos negali būti maišomos su kitų rūšių atliekomis bei ne komunaliniame atliekų sraute surinktomis Aliejaus atliekomis. Už šiuos pažeidimus yra taikomos su Paslaugų teikėju sudarytoje sutartyje numatytos sankcijos.

  - Paslaugų teikėjas vykdydamas paslaugą privalo laikytis visų galiojančių kelių eismo taisyklių, teikdamas paslaugą surenkant Aliejaus atliekas negali naudoti transporto priemonėms neskirtų takų ar šaligatvių, taip pat konteinerių pastatymo ar jų ištuštinimo metu privalo su jais elgtis atsargiai ir jų neapgadinti.

- TRANSPORTO PRIEMONĖS ALIEJAUS ATLIEKOMS SURINKTI IR VEŽTI

  - Paslaugų teikėjas teikia paslaugas naudodamasis savo transporto priemonėmis (priklausančiomis Paslaugų teikėjui nuosavybės teise arba valdomomis kitais teisiniais pagrindais). Transporto priemonių, kuriomis surenkamos ir transportuojamos Aliejaus atliekos, galingumas ir talpa turi būti tokia, kad tiktų susidarančiam Aliejaus atliekų kiekiui surinkti bei pervežti.

  - Jei paslaugų teikėjas savo pasiūlyme nurodė, kad  paslaugas įsipareigoja teikti tik elektromobiliais (juos pradedant naudoti teikiant paslaugas ne vėliau kaip per 6 (šešių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos), jis paslaugų teikimui privalės naudoti tik elektromobilius ir šie elektromobiliai turės atitikti techninės specifikacijos 6.2.4-6.2.7 punktų reikalavimus. Jei savo pasiūlyme paslaugų teikėjas neįsipareigojo paslaugų teikimui naudoti elektromobilių, kitokios pasitelkiamos transporto priemonės turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

    - energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais, arba kitą lygiavertį dokumentą;

6.2.2. turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir vėlesnius pakeitimus arba kitą lygiavertį dokumentą;

6.2.3. triukšmo lygis turi būti mažesnis už 102 dB (A) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162) su vėlesniais pakeitimais, arba kitą lygiavertį dokumentą;

6.2.4. transporto priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius techninius reikalavimus, techniškai tvarkingos ir apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu;

6.2.5. automobilio kėbulas privalo būti uždaras ir švarus;

6.2.6. transporto priemonės turi būti pritaikytos privažiuoti prie aptarnaujamų konteinerių ištuštinant Aliejaus atliekas į surenkančią transporto priemonę ir išvežti Aliejaus atliekas tolimesniam sutvarkymui;

6.2.7. ant kiekvienos transporto priemonės turi būti uždėtas Paslaugų teikėjo logotipas.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad sugedus bet kuriai transporto priemonei, ji ne vėliau kaip kitą dieną būtų pakeista kita transporto priemone, atitinkančia techninės specifikacijos reikalavimus.

- ALIEJAUS ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI

  - Paslaugų teikimui Paslaugų teikėjas naudoja nuosavybės, panaudos ar kita teise valdomus konteinerius bei sutiekia juos Klientui naudotis neatlygintinai.

  - Konteineris skirtas atskiram Aliejaus atliekų surinkimui, taip siekiant užtikrinti maksimalų Aliejaus atliekų rūšiavimą bei tvarkymą.

  - Konteinerio bendrieji reikalavimai:

    - medžiaga – didelio tankio polietileno (HDPE), atsparaus UV spinduliams, cheminėms medžiagoms ir mechaniniams pažeidimams. Medžiagos neturi skleisti kvapų, palaikyti degimo ar būti toksiškos;

    - išorinio konteinerio korpuso spalva – juoda arba pilka;

    - vidinio konteinerio spalva turi būti tamsi spalva (pvz., ruda, juoda, pilka ir t. t.);

    - išorinio konteinerio įmetimo anga – įrengta viršutinėje arba priekinėje dalyje, pritaikyta žmonėms su negalia, skersmuo – nuo 240 mm iki 340 mm, turi turėti guminį sandarų apvadą arba vožtuvą, kuris apsaugo nuo Aliejaus atliekų išsiliejimo, kvapų sklidimo bei neleidžia tiesiogiai prieiti prie vidinio konteinerio turinio;

    - išorinio konteinerio užraktas – integruota spyna, apsauganti nuo neteisėto priėjimo ir ištuštinimo;

    - išorinio konteinerio durys – priekinėje dalyje leidžiančios patogiai pasiekti ir pakeisti vidinį konteinerį. Vyriai ir spyna turi būti patvarūs, atsparūs pažeidimams ir atsparūs išoriniams poveikiams;

    - siekiant efektyvesnio paslaugos teikimo konteineriai gali būti aprūpinti tūrio jutikliu, kuris automatiniu būdų perduoda informaciją į Paslaugos teikėjo informacinę sistemą apie konteinerio užpildymą ir galimus temperatūros pokyčius, vietos pozicijos pasikeitimą;

    - atsparumas ir sandarumas: konteineris turi būti atsparus aplinkos temperatūros poveikiui nuo -20 °C iki +60 °C, sandarus, neleidžiantis Aliejaus atliekoms išsilieti į aplinką, pagamintas iš medžiagų, atsparių aliejams, riebalams ir plovikliams;

    - išorinio konteinerio dydis – išorinis konteineris tūri būti tokio dydžio, kuriame tilptų 240 litrų vidinis konteineris ir būtų pritaikytas naudojimui žmonėms su negalia. Išorinio konteinerio matmenys:

      - aukštis ~1450 mm;

      - plotis ~ 800 mm;

      - gylis ~ 790 mm;

      - durų aukštis ~ 630 mm;

    - įmetimo angos aukštis nuo žemės ≤ 1200 mm.

  - Vidinio konteinerio talpa – 240 litrų (pagal EN 840 arba lygiaverčius reikalavimus). Papildomai integruota perpildymo apsaugos talpa – ne mažesnė kaip 35 litrai (pvz., dvigubas dugnas ar apsauginis lovelis).

  - Konteineris (tiek jo išorė, tiek jo vidinė talpa) turi būti tinkamas naudoti lauko sąlygomis ištisus metus – esant lauko temperatūrai nuo -35 °C iki +60 °C. Plastikas neturi deformuotis ar sutrūkinėti dėl temperatūros pokyčių.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Savivaldybės teritorijoje naudojami ir aptarnaujami konteineriai paslaugų teikimo metu būtų techniškai tvarkingi ir geros estetinės išvaizdos, švarūs. Prarasti ar nepataisomai sugadinti, susidėvėję ar remonto bei atnaujinimo reikalaujantys konteineriai turi būti keičiami naujais pagal Administratoriaus nurodymą.

  - Ant visų paslaugų teikimui naudojamų išorinių konteinerių turi būti pritvirtinti, užklijuoti, suderinti su Administratoriumi Paslaugų teikėjo informaciniai lipdukai, konteinerių identifikaciniai numeriai:

7.7.1. Ant konteinerių taip pat turi būti lipdukai su QR kodu, kurį nuskenavę žmonės galėtų rasti informaciją apie teisingą Aliejaus atliekų tvarkymą, žemėlapį su kitais mieste esančiais konteineriais, informaciją, kokios Aliejaus atliekos yra tinkamos išmetimui, o kokios – ne. Paslaugų teikėjas privalo pakeisti išorinio konteinerio informacinį lipduką per 3 (tris) darbo dienas, jei šis yra sugadintas, neįskaitomas, apipaišytas.

  - Paslaugų teikėjas privalo pakeisti išorinio konteinerio identifikacinį numerį per 3 (tris) darbo dienas, jei jis yra neįskaitomas, apipaišytas, iš dalies nuplėštas.

  - Išorinis konteineris turi būti visada užrakintas, o užraktas tvarkingas. Jeigu užraktas netvarkingas Paslaugų teikėjas turi jį suremontuoti arba pakeisti per 5 (penkias) darbo dienas. Paslaugos teikėjas privalo aprūpinti Administratorių raktais kurie atrakintu užraktus ir galėtu atlikti patikrinimus.

  - Paslaugų teikėjas privalo plauti ir dezinfekuoti išorinius ir vidinius konteinerius ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus, vadovaudamasis galiojančiais higienos reikalavimais, pagal suderintą su Administratoriumi grafiką arba pagal nustatytą Aliejaus atliekų surinkimo faktinį poreikį. Grafikas turi būti patvirtintas ir pateiktas Administratoriui derinimui per pasiruošimo laikotarpį. Grafikas turi būti sudaromas taip, kad tarp plovimų būtų ne mažesnis kaip 6 (šešių) mėnesių intervalas.

  - Prieš kiekvieną išorinių ir vidinių konteinerių plovimą ir dezinfekavimą, Administratorius turi būti informuojamas raštu prieš 3 (tris) darbo dienas.

  - Paslaugų teikėjas privalo plovimui naudoti aukšto slėgio įrangą bei kitas priemones, kurios užtikrintų konteinerio švarą – ant plaunamų konteinerių korpusų rastus atsiklijavusius informacinius lipdukus ar identifikacinius numerius pritvirtinti arba pakeisti naujais. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus.

  - Apipaišytus išorinius konteinerius privalu nuvalyti, nuplauti arba perdažyti ta pačia spalva ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. nuo Administratoriaus nurodymo;

  - Nustačius, kad išorinis ar vidinis konteineris sugadintas, techniškai netvarkingas ir netinkamas naudoti nedelsiant organizuoti konteinerio pakeitimą nauju arba suremontuoti, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. gavus Administratoriaus nurodymą apie netinkamą naudojimui konteinerį jį privaloma pakeisti nauju arba suremontuoti nuo gavimo dienos per 5 (penkias) darbo dienas.

- PASLAUGŲ TEIKĖJAS IR JO KOMANDA

  - Paslaugų teikėjo komandą sudaro Paslaugų teikėjo organizacijos darbuotojai, už kurių elgesį darbo metu Paslaugų teikėjas atsako visą paslaugų teikimo laikotarpį.

  - Bent vienas Paslaugų teikėjo darbuotojas, vykdantis Aliejaus atliekų surinkimo paslaugą Savivaldybės teritorijoje, turi mokėti valstybinę kalbą;

  - Paslaugas teikiantys darbuotojai turi dėvėti vienodas uniformas, ant kurių turi būti pažymėtas Paslaugų teikėjo pavadinimas.

  - Transporto priemonių vairuotojai turi laikytis kelių eismo taisyklių.

  - Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti, kad visiems paslaugų teikime dalyvaujantiems darbuotojams (įskaitant subrangovų personalą, jei taikoma) iki paslaugų teikimo pradžios būtų suteiktos instrukcijos apie paslaugų teikimo sąlygas. Instrukcijoje turi būti pateikta ši informacija:

    - Savivaldybėje galiojančios atliekų tvarkymo taisyklės;

    - Aliejaus atliekų surinkimo maršrutai, konteinerių išdėstymo vietos, grafikai;

    - darbų saugos taisyklės.

  - Paslaugų teikėjas turi turėti leidimą arba galiojančią sutartį su subteikėju dėl antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų perdirbimo ir kitų netinkamų atliekų šalinimo ne pagal konteinerio paskirtį susidariusių Aliejaus atliekų surinkimo metu.

- SANKCIJŲ SISTEMA

  - Sutarčiai yra taikomas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų. Paslaugų teikėjui paliekama galimybė kiekvienais metais, pasibaigus atitinkamam 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui nuo paslaugų teikimo pradžios arba nuo ankstesnio vertinimo dienos, pateikti motyvuotą prašymą ir susigrąžinti 20 (dvidešimt) procentų nuo pradinės sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos. Suma gali būti grąžinama tuo atveju, jei per vertinamą laikotarpį paslaugos buvo teikiamos tinkamai, nebuvo nustatyta esminių ar sisteminių pažeidimų, visos sutartyje numatytos ataskaitos ir duomenys buvo teikiami laiku ir kokybiškai. Kiekvienas užtikrinimo sumos mažinimas galimas tik gavus Kliento rašytinį sutikimą. Tokių būdu ir esant sklandžiam paslaugų teikimui visą 60 (šešiasdešimties) mėnesių sutarties laikotarpį, Paslaugų teikėjui gali būti grąžinta visa (100 procentų) sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

  - Sankcijos yra skiriamos už techninės specifikacijoje nurodytas ir Paslaugų teikėjo netinkamai teikiamas arba neteikiamas Paslaugas. Paslaugų teikėjui, nevykdančiam sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai vykdančiam sutartinius įsipareigojimus, skiriama atitinkamo dydžio bauda:

9.2.1. už netinkamą arba nepilną pasiruošimą Paslaugų teikimui – 50 (penkiasdešimt) Eur už kiekvieną pavėluotą darbo dieną;

9.2.2. už neatliktą arba netinkamai atliktą Aliejaus atliekų surinkimą ir transportavimą – 50 (penkiasdešimt) Eur už kiekvieną nustatytą atvejį;

9.2.3. už išorinio ar vidinio konteinerio nepriežiūrą (netvarkingas, apipaišytas, neveikiantis užraktas ir t.t.) – Paslaugų teikėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto Kliento ar Administratoriaus nurodymo sutvarkyti konteinerį, o to nepadarius, Paslaugų teikėjui skiriama 50 (penkiasdešimt) Eur bauda už kiekvieną nesutvarkytą konteinerį už kiekvieną pavėluotą dieną;

9.2.4. už konteinerio priežiūros reikalavimų nesilaikymą: nepritvirtintas informacinis 
lipdukas ir (ar) konteinerio identifikacinis numeris – 20 (dvidešimt) Eur už kiekvieną konteinerį ir už kiekvieną pažeidimo dieną;

9.2.5. už Aliejaus atliekų maišymą su mišriomis komunalinėmis atliekomis, pakuočių 
atliekomis ar kitomis komunalinėmis atliekomis – 100 (šimtas) Eur už kiekvieną nustatytą atvejį;

9.2.6. už  Aliejaus atliekų maišymą su ne komunaliniame sraute surinktomis Aliejaus atliekomis – 100 (šimtas) Eur už kiekvieną nustatytą atvejį;

9.2.7. už Aliejaus atliekų surinkimą ne pagal grafiką – 50 Eur už kiekvieną vėluojamą 
aptarnauti konteinerį pagal grafiką ar Kliento arba Administratoriaus nurodytą dieną už kiekvieną vėlavimo dieną;

9.2.8. už važiavimą, užvažiavimą ant šaligatvio, vejos, dviračių ar pėsčiųjų tako aptarnaujant Aliejaus atliekų surinkimo konteinerius – 50 (penkiasdešimt) Eur už kiekvieną nustatytą atvejį;

9.2.9. dėl kitų sutartyje ir šioje techninėje specifikacijoje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo – 50 (penkiasdešimt) Eur už kiekvieną nustatytą atvejį;

9.2.10. jei Paslaugų teikėjas nutraukia sutartį vienašališkai ne dėl Kliento kaltės, Klientas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Paslaugų teikėjas atlygina Klientui dėl Paslaugų teikėjo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

9.3. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

9.3.1. Aliejaus atliekų maišymas su mišriomis komunalinėmis atliekomis, pakuočių atliekomis ar su kitomis atskirai rūšiuojamuoju būdu surenkamomis komunalinėmis atliekomis nustačius 3 (tris) atvejus;

9.3.2. už neatliktą arba netinkamai atliktą Aliejaus atliekų surinkimą ir transportavimą pagal nustatytą grafiką nustačius 3 (tris) atvejus iš eilės;

9.3.3. Paslaugų teikimas Aliejaus atliekų surinkimo transporto priemonėmis, neatitinkančiomis techninės specifikacijos 6 skyriuje nustatytų reikalavimų ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų;

9.3.4. konteinerių nepastatymas ir kitų pasiruošimo laikotarpiu įpareigojimų, nurodytų techninės specifikacijos 4.6 – 4.6.9 punktuose, neįvykdymas;

9.3.5. bet kokio Kliento ir (ar) Administratoriaus raštiško nurodymo nevykdymas per nustatytą terminą;

9.3.6. jei Paslaugas teikia tokios teisės neturintis(-ys) asmuo(-ys).

9.4. Nustačius esminį sutarties pažeidimą, Klientas turi teisę:

9.4.1. vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjus Paslaugų teikėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

9.4.2. pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu;

9.4.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

  - Administratorius turi teisę atlikti nuolatinius bei neplanuotus paslaugų teikimo patikrinimus (toliau – Kontrolinis patikrinimas). Kontrolinius patikrinimus atlieka Administratoriaus paskirti asmenys. Kontrolinius patikrinimus jie gali atlikti savo nuožiūra pasirinktu laiku ir dažnumu.

  - Kontrolinio patikrinimo metu, ar išanalizavus gautą informaciją ar ataskaitų duomenis ir nustačius, kad Paslaugų teikėjas nesuteikė ar netinkamai teikė paslaugas, jam gali būti skiriama atitinkamo dydžio bauda, numatyta sutartyje.

  - Atvejai, kada ištuštinus iš konteinerio Aliejaus atliekas, duomenys apie ištuštinimą nepateikiami (arba pateikiami neteisingi) Administratoriui, bus traktuojami kaip netinkamos arba nesuteiktos paslaugos.

  - Informacija apie nustatytus pažeidimus (pažeidimo datą, vietą, pažeidimo pobūdį) Paslaugų teikėjui pateikiama el. paštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo pažeidimo nustatymo. Per Administratoriaus nustatytą terminą Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti paaiškinimus bei kitus duomenis, susijusius su pažeidimo aplinkybėmis. Administratorius įvertina gautą informaciją ir sprendžia dėl tolimesnės sankcijų skyrimo procedūros vykdymo.

- PASLAUGŲ TEIKĖJO ATASKAITOS, ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas turi pateikti ataskaitas:

    - pasiruošimo paslaugų teikimui ataskaitą;

    - paslaugų teikimo mėnesio ataskaitą;

    - paslaugų teikimo metinę ataskaitą.

  - Pasiruošimo Paslaugų teikimui ataskaitoje, kuri pateikiama likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki pasiruošimo paslaugų teikimui laikotarpio pabaigos, pateikiama ši informacija:

    - visų darbuotojų, kurie atsakingi už paslaugų teikimą, įskaitant duomenų perdavimą, ataskaitų pateikimą, konteinerių apskaitą telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai;

    - visų techninės specifikacijos 10.1 punkte nurodytų ataskaitų formos ir turinys, suderintas su Administratoriumi;

    - konteinerių plovimo ir dezinfekcijos grafikas, kuriame turi būti nurodyta plovimo ir dezinfekcijos atlikimo data (ar laikotarpis), taip pat pateikti naudojamų plovimo ir dezinfekcijos priemonių saugos duomenų lapai bei kiti dokumentai, patvirtinantys, kad naudojamos priemonės atitinka visus galiojančių teisės aktų reikalavimus;

    - raštiškas patvirtinamas apie turimas ir paslaugų teikimui numatomas naudoti transporto priemones;

    - raštiškas patvirtinimas, kad Paslaugų teikėjas susipažino su aptarnaujama teritorija;

    - Paslaugų teikimo rizikas ir priemones šių rizikų sumažinimui;

    - kita Kliento ir (ar) Administratoriaus papildomai pareikalauta informacija.

  - Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitoje, kuri teikiama kiekvieną mėnesį iki sekančio

mėnesio 5 (penktos) darbo dienos, pateikiama informacija apie paslaugas:

    - duomenys apie konteinerių ištuštinimų per mėnesį skaičių;

    - duomenys apie per mėnesį neištuštintų konteinerių ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

    - duomenys apie per mėnesį neištuštintų konteinerių dėl Paslaugų teikėjo kaltės, skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

    - duomenys apie surinktą Aliejaus atliekų kiekį (svorį);

    - duomenys apie sutvarkytą Aliejaus atliekų kiekį (svorį) pagal techninės specifikacijos 1.2.7 punkto reikalavimus;

    - kita Kliento ir (ar) Administratoriaus papildomai pareikalauta informacija.

  - Paslaugų teikimo metinėse ataskaitose, kurios teikiamos iki kitų metų sausio 15 (penkioliktos) dienos, pateikiama ne mažiau kaip:

    - duomenys apie konteinerių ištuštinimų per metus skaičių;

    - duomenys apie per metus neištuštintų konteinerių ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

    - duomenys apie per metus neištuštintų konteinerių dėl Paslaugų teikėjo kaltės, skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

    - duomenys apie surinktą Aliejaus atliekų kiekį (svorį);

    - duomenys apie sutvarkytą atliekų kiekį (svorį) pagal techninės specifikacijos 1.2.7.2 papunkčio reikalavimus;

    - kita Kliento ir (ar) Administratoriaus papildomai pareikalauta informacija.

  - Visos ataskaitos Administratoriui teikiamos kartu su lydraščiu elektroninėje laikmenoje, pasirašytos sertifikuotu Paslaugų teikėjo elektroniniu parašu. Ataskaitose visi duomenys pateikiami lentelėse pagal Administratoriaus ir Paslaugų teikėjo iš anksto suderintas formas. Elektroninėje laikmenoje ataskaita pateikiama Excel formatu.

  - Administratoriaus sprendimu, Paslaugų teikėjui gali būti suteikiamas iki 5 (penkių) darbo dienų terminas bet kuriai ataskaitai pataisyti, patikslinti, ištaisyti neatitikimus. Jeigu Administratorius nepateikia pastabų dėl pateiktos ataskaitos duomenų patikslinimo, pataisymo ar

neatitikimų ištaisymo per 5 (penkias) darbo dienas nuo ataskaitos pateikimo, laikoma, kad suteiktos paslaugos priimtos.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ KOKYBEI

  - Paslaugų teikėjas privalo laikytis reikalavimų paslaugų teikimo kokybei užtikrinti.

  - Paslaugų kokybei užtikrinti Paslaugos teikėjas privalo garantuoti, kad:

    - nebus pažeisti pirkimo sąlygų ir Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimai;

    - vykdydamas sutartį, Paslaugų teikėjas sieks teikti paslaugas šioje techninėje specifikacijoje nustatytus kokybės reikalavimus.

  - Paslaugų kokybę nusako šie rodikliai:

    - konteinerių ištuštinimas laiku pagal techninės specifikacijos 5.5 ir (ar) 5.6 punktus;

    - savalaikis duomenų apie konteinerio ištuštinimą ir svorį pateikimas Administratoriui;

    - reguliari konteinerių techninės būklės priežiūra, plovimas ir dezinfekavimas;

    - teisingas duomenų pateikimas apie surinktų ir sutvarkytų Aliejaus atliekų kiekius;

    - teisingas ir savalaikis ataskaitų sudarymas ir informacijos ataskaitose perdavimas

Klientui nurodytu laiku;

    - tvarkos ir švaros aplink konteinerius palaikymas;

    - paslaugų teikimas techninę specifikaciją atitinkančiomis transporto priemonėmis;

    - savalaikis ir tinkamas transporto priemonių pakeitimas joms sugedus ar dėl kitų priežasčių;

    - vienodos ir tvarkingos paslaugas teikiančių darbuotojų uniformos su pažymėtu Paslaugų teikėjo pavadinimu;

    - Paslaugų teikėjo atsakomybė už paslaugų kokybės rodiklių nesilaikymą yra apibrėžiama sutartyje.

____________________________