Sutarties 2 priedas „Paslaugų įkainiai“

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Keltuvų priežiūra

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis už mato vienetą Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neįgalaus asmens vertikalaus kėlimo platforma KS788.00.000. Sumontuotas prie balkono Liepų g., Jurdaičių k. | mėnuo |  |
| 2. | Keltuvas neįgaliesiems ŠL-139. Sumontuotas prie balkono Žemaičių g., Joniškyje. | mėnuo |  |
| 3. | Keltuvas neįgaliesiems ŠL-139-06. Saulės g. , Kepalių k. | mėnuo |  |
| 4. | Keltuvas neįgaliesiems ŠL-139. Sumontuotas prie balkono Spaudos g., Joniškyje. | mėnuo |  |
| 5. | Keltuvas neįgaliesiems KS-759. Žemaičių g., Joniškis.. | mėnuo |  |
| 6. | Keltuvas neįgaliesiems VTPM2000B. Žemaičių g., Joniškis. | mėnuo |  |
| 7. | Keltuvas neįgaliesiems ŠL-139. Sumontuotas prie gyvenamojo namo Kęstučio g. , Gaižaičių k., Joniškio r. | mėnuo |  |
| 8. | Keltuvas neįgaliesiems ŠL-139. Sumontuotas prie balkono Medžiotojų g., Joniškis | mėnuo |  |
| 9. | Keltuvas neįgaliesiems Statybininkų g., Joniškis | mėnuo |  |
| 10. | Keltuvas neįgaliesiems Upytės g. , Joniškis | mėnuo |  |
| 11. | Keltuvas neįgaliesiems ŠL-175 „Salduvė“ Pakluonių g. , Joniškis | mėnuo |  |
| 12. | Keltuvas neįgaliesiems „Delta“ Pakluonių g., Joniškis | mėnuo |  |
| 13. | Keltuvas neįgaliesiems, sumontuotas prie gyvenamojo namo Pievų g., Plikiškių k. | mėnuo |  |
| 14. | Keltuvas neįgaliesiems „Elevex“, Rūtų g. Skaistgirio mst., Joniškio r. | mėnuo |  |
| 15. | Keltuvas neįgaliesiems „Elevex“, Pakluonių g., Joniškis | mėnuo |  |
| 16. | Keltuvas neįgaliesiems „Logic“, M. Slančiausko g. , Joniškis | mėnuo |  |
| 17. | Neįgalaus asmens vertikalaus kėlimo platforma „Lehner Elevex“ Žemaičių g., Joniškis | mėnuo |  |

Keltuvų remontas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Įkainis už mato vienetą Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Variklio remontas | vnt. | 1 |  |
| 2. | Variklio keitimas | vnt. | 1 |  |
| 3. | Sraigtinio keltuvo pagrindinės pavaros veržlės keitimas | vnt. | 1 |  |
| 4. | Pavaros stabdžių mechanizmo keitimas | vnt. | 1 |  |
| 5. | Platformos pakabos remontas | vnt. | 1 |  |
| 6. | Keltuvo reduktoriaus remontas | vnt. | 1 |  |
| 7. | Keltuvo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1 |  |

Nuolatinės keltuvų neįgaliesiems priežiūros

ir remonto paslaugų 2025 m.      d.

sutarties Nr.

2 priedas

PASLAUGŲ APIBŪDINIMAS

1. Periodinės techninės apžiūros:

Vieną kartą per mėnesį, pagal iš anksto sudarytą grafiką, atliekama kiekvieno keltuvo techninė apžiūra pagal gamintojo naudojimo nuorodose rekomenduojamą apimtį, atsižvelgiant į keltuvo apkrovimą.

Darbai vykdomi – darbo dienomis tarp 08.00 val. ir 17.00 val.

Darbų apimtys:

- patikrinamas valdymo spintoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionalumas;

- patikrinamas keltuvo šachtoje  ir duobėje esančių elektros aparatų veikimas ir, reikalui esant, atliekamas jų reguliavimas;

- patikrinamas kabinos sustojimo tikslumas, šachtos ir kabinos durų spynos ir, esant reikalui, jos sureguliuojamos;

- patikrinami keltuvo valdymo ir signalizacijos aparatai, keltuvo suktuvas, skridiniai, saugos mazgai;

- atlikus techninę apžiūrą, padaromas įrašas įrenginio techninės priežiūros žurnale;

- apžiūrimas sraigtas, patikrinamas tepalų lygis tepalinėse ir esant reikalui, papildomas;

- išvalomos šiukšlės iš duobės, nuo kabinos stogo;

- pateikiama ataskaita apie keltuvo būklę, neatidėliotinas ir planuojamas priemones saugiai eksploatacijai užtikrinti.

2. Avarinė tarnyba:

Visą parą užtikrinamas nuolatinis avarinės tarnybos budėjimas.

Užtikrinamas 100 % keleivių išlaisvinimas per 2 valandas.

Po darbo valandų ir nedarbo dienomis avarinė tarnyba šalina nesudėtingus keltuvų gedimus.

Nepavykus pašalinti gedimo – pirminės diagnostikos informacija perduodama dispečerei ir keltuvų priežiūros darbų vadovui. Keltuvas išjungiamas, o gedimas šalinamas kitą darbo dieną.

3. Atestavimas

Vieną kartą metuose keltuvai atestuojami. Atestacijos metu Paslaugų teikėjas:

- atstovauja Užsakovą;

- ruošia keltuvą atestacija;

- demonstruoja keltuvo veikimą;

- sutvarko dokumentaciją.

________________