TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Pirkėjas, Užsakovas – AB „Amber Grid“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - MD – magistralinis dujotiekis.

  - DSS – dujų skirstymo stotis.

  - KS – kompresorių stotis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Bekontaktė magistralinių dujotiekių diagnostika magnetinės tomografijos (angl. Magnetic tomography method) arba streso koncentracijos tomografijos (angl. Stress Concentration Tomography), arba darbinio magnetometrinio patikrinimo (angl. Current Magnetometry Inspection) metodu, arba lygiaverčio metodo (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

| Nr. | Magistralinio dujotiekio (MD) pavadinimas | Preliminarus ilgis** (km) | Nominalus diametras (DN), mm | Pradžios koordinatės | Pabaigos koordinatės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ieji sutarties metai |  |  |  |  |  |
| 1. | MD atšaka į Vilniaus DSS | 0,25 | 700 | x: 54.6784404, y: 25.1857891 | x: 54.6769783, y: 25.1885312 |
| 2. | MD atšaka į Vievio DSS | 0,17 | 100 | x: 54.7968094, y: 24.7729098; | x: 54.7980356, y: 24.772897 |
|  |  |  |  | x: 54.7966912, y: 24.7730748 |  |
| 3. | MD atšaka į A. Panerių DSS I liniją | 0,35 | 200 | x: 54.6496506, y: 25.1311165 | x: 54.6490298, y: 25.1351021 |
| 4. | MD atšaka į Rudaminos DSS | 1,77 | 300 | x: 54.5874219, y: 25.2796388 | x: 54.5885048, y: 25.3053609 |
| 5. | MD atšaka į Žiežmarių DSS | 0,54 | 100 | x: 54.8187427, y: 24.4645296 | x: 54.8146328, y: 24.46185 |
| 6. | MD atšaka į Širvintų DSS | 1,21 | 200 | x: 54.9992959, y: 24.9755535 | x: 54.9918681, y: 24.9688928 |
| 7. | MD atšaka į Jauniūnų KS | 2,79 | 100/500/700/1000 | x: 54.956438 y: 24.988806 | x: 54.9569533, y: 24.9914825 |
|  |  |  |  | x: 54.9569533, y: 24.9914825 | x: 54.9616986, y: 24.9964872 |
|  |  |  |  | x: 54.9568858, y: 24.9892664 | x: 54.9629628, y: 24.9960912 |
|  |  |  |  | x: 54.9569713, y: 24.9950412 | x: 54.9617343, y: 24.996411 |
| 8. | MD atšaka į Kaišiadorių DSS | 1,27 | 200 | x: 54.8498938, y: 24.3665562 | x: 54.8551122, y: 24.3812341 |
| 9. | MD atšaka į Šalčininkų DSS | 0,25 | 100 | x: 54.3053247, y: 25.4073553 | x: 54.3068549, y: 25.4048071 |
| 10. | MD atšaka į Pravienos DSS | 0,24 | 150 | x: 54.880536, y: 24.2191412 | x: 54.8822257, y: 24.2193672 |
| 11. | MD atšaka į Jašiūnų DSS | 0,28 | 100 | x: 54.4478439, y: 25.3360842 | x: 54.4460233, y: 25.3330702 |
| 12. | MD atšaka į Birštono DSS | 9,34 | 150/300 | x: 54.568634, y: 24.0329197 | x: 54.5852405, y: 24.0345823 |
|  |  |  |  | x: 54.5611426, y: 24.144362 | x: 54.5686344, y: 24.0329198 |
| 13. | MD atšaka į Batniavos DSS | 2,11 | 150 | x: 54.9691761, y: 23.6509432 | x: 54.9833328, y: 23.6356185 |
| 14. | MD atšaka į Lekėčių DSS | 2,09 | 150 | x: 54.961765, y: 23.488497; | x: 54.9731414, y: 23.5008117 |
|  |  |  |  | x: 54.961758, y: 23.488531 |  |
| 15. | MD atšaka į Šakių DSS | 0,25 | 200 | x: 54.9254624, y: 23.0626005; | x: 54.9277286, y: 23.0615781 |
|  |  |  |  | x: 54.925486, y: 23.0627525 |  |
| 16. | MD atšaka į Baltosios Vokės DSS | 0,21 | 150 | x: 54.6038072, y: 25.1633552 | x: 54.6028662, y: 25.1646815 |
| 17. | MD atšaka į Maišiagalos DSS | 1,62 | 200 | x: 54.8896588, x: 25.0622143 | x: 54.8813097, y: 25.0449048 |
|  | Iš viso: | 24,74 | - | - | - |
| 2-ieji sutarties metai |  |  |  |  |  |
| 18. | MD atšaka į Pabradės DSS | 18,49 | 200/400 | x: 54.8940879, y: 25.6174902 | x: 54.9651142, y: 25.7943427 |
| 19. | MD atšaka į Vilkaviškio DSS | 9,6 | 150 | x: 54.6985396, y: 23.1825155 | x: 54.6605153, y: 23.0555707 |
|  | Iš viso: | 28,09 | - | - | - |
| 3-ieji sutarties metai |  |  |  |  |  |
| 20. | MD atšaka į Panerių 2 DSS | 0,32 | 500 | x: 54.6492704, y: 25.1309287 | x: 54.6482347, y: 25.1355608 |
| 21. | MD atšaka į Švenčionėlių DSS | 0,28 | 100 | x: 55.143333, y: 26.096737 | x: 55.1428998, y: 26.1013523 |
| 22. | MD atšaka į Nemenčinės DSS | 0,367 | 100 | x: 54.8939975, y: 25.5576179 | x: 54.8922493, y: 25.5542894 |
| 23. | MD atšaka į Jurbarko DSS | 2,65 | 300 | x: 55.0996867, y: 22.8335159 | x: 55.09858, y: 22.8242524 |
| 24. | MD atšaka į Taujėnų DSS | 0,28 | 150 | x: 55.386136, y: 24.755112 | x: 55.3852655, y: 24.751561 |
| 25. | MD atšaka į Raguvos DSS | 0,24 | 100 | x: 55.5682175, y: 24.6452386 | x: 55.5679413, y: 24.6422228 |
| 26. | Techninė jungtis (lupingas) į Panevėžio DSS | 1,34 | 500 | x: 55.7891443, y: 24.3929109 | x: 55.7822416, y: 24.4066477 |
| 27. | MD atšaka į Panevėžio DKS | 1,98 | 700 | x: 55.7902127, y: 24.3901983 | x: 55.7878334, y: 24.381865 |
|  |  |  |  | x: 55.7900916, y: 24.3902168 | x: 55.7875833, y: 24.381761 |
| 28. | MD atšaka į Gegužinės DSS | 0,46 | 150 | x: 55.8554234, y: 24.3524504 | x: 55.8546209, y: 24.3461205 |
| 29. | MD atšaka į Pasvalio DSS | 0,15 | 150 | x: 56.074469, y: 24.342508 | x: 56.0749226, y: 24.3454171 |
| 30. | MD atšaka į Pajiešmenių DSS | 10,3 | 300/250 | x: 56.1056315, y: 24.3374351 | x: 56.1214826, y: 24.4881905 |
|  | Iš viso: | 18,37 | - | - | - |
| 31. | Neaprašytų MD paslaugos pagal atskirus užsakymus per visą sutarties laikotarpį | 150* | - | - | - |

*Preliminarus kiekis

** Pateikti preliminarūs MD ilgiai. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti nurodyto Paslaugų kiekio arba bet kokios jo dalies. Galutinė Paslaugų apimtis nustatoma pagal faktiškai suteiktas Paslaugas, tačiau sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų bus įsigyjama neviršijant maksimalios sutarties vertės – 500 000,00 Eur be PVM. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą Sutarties galiojimo laikotarpiu. Atsiskaitymas vyks pagal galutinį faktiškai pamatuotą MD ilgį po galutinės tyrimo ataskaitos pateikimo. Už tikslų faktinį Paslaugų kiekį bus apmokama pagal  Sutartyje nurodytus  įkainius. Tiekėjui bus sumokama tik už faktiškai suteiktą Paslaugų kiekį po galutinės ataskaitos paruošimo. Detalesnė informacija su MD techniniais parametrais bus pateikiama kartu su užsakymu.

Charakteristika:

2.1. Magnetinės tomografijos arba streso koncentracijos tomografijos, arba darbinio magnetometrinio patikrinimo metodu, arba lygiaverčiu metodu atlikti bekontaktę MD diagnostiką, siekiant nustatyti MD techninę būklę (metalo defektus) ir užtikrinti saugų MD eksploatavimą.

2.2. Remiantis diagnostikos rezultatais parengti ataskaitą apie MD techninę būklę, nustatytus defektus, defektų kritiškumą. Nustačius MD defektus, parengti galimų anomalijų sąrašą, kuriame būtų nurodytos jų vietos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Rezultatai (ataskaitos, išvados) turi būti pateikti elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendri reikalavimai

4.1.1. Tiekėjas Paslaugas atlieka su savo prietaisais, įranga ir medžiagomis bei naudoja savo transportą, įskaitant ir specialias priemones (pvz., valtį ar kitas transporto priemones), jei jų prireiktų Paslaugoms teikti per vandens telkinius ar pelkėtas vietoves.

4.1.2 Jei Tiekėjas siūlo lygiavertį metodą, kartu su pasiūlymu jis privalo pateikti lygiavertiškumo pagrindimą – dokumentą (pvz., techninę specifikaciją, techninį įvertinimą ar kitą lygiavertiškumą patvirtinantį aktą), kuriame turi būti nurodyta, kad siūlomas metodas atitinka pirkimo objektui keliamus funkcinius ir saugos reikalavimus. Dokumentą turi pasirašyti kompetentingas techninis specialistas arba nepriklausoma akredituota trečioji šalis (pvz., sertifikavimo ar bandymų įstaiga), turinti teisę atlikti tokius vertinimus. Esant neatitikimams, būtina pateikti paaiškinimą, pagrindžiantį, kad šie skirtumai neturi neigiamos įtakos paslaugos funkcionalumui ir saugai.

4.1.3. Matavimams bei rezultatų apdorojimui naudojama įranga turi būti sertifikuota.

4.1.4. Nustatyti defektai ir visa MD informacija turi turėti GPS koordinates ir turi būti pateikiama LKS-94 koordinačių sistemoje.

4.1.5. Tiekėjas privalo prieš pradedant teikti Paslaugas veikiančiame gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte gauti Pirkėjo sutikimą teikti Paslaugas veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – Sutikimas). Tiekėjas be Sutikimo įsipareigoja neteikti jokių Paslaugų veikiančiame gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte ar jo apsaugos zonoje. Pirkėjo išduotas Sutikimas turi galioti visų Paslaugų nurodytuose objektuose ir teritorijose teikimo metu. Sutikimas Pirkėjo yra išduodamas visam Sutarties galiojimo terminui. Prašymas dėl Sutikimo teikti Paslaugas/ atlikti darbus Pirkėjo objektuose – Prašymas dėl sutikimo vykdyti darbus | Amber Grid.

  - Pirkimo objekto aprašymas

4.2.1. Prieš pradedant darbus Tiekėjas suderina su Pirkėju paslaugų atlikimo grafiką pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą.

4.2.2. Tiekėjas savarankiškai atlieka visus reikalingus matavimus pagal su užsakymu pateikta atskirų dujotiekių informacija.

4.2.3. Požeminio MD ašį matavimo priemonių pagalba identifikuoja Tiekėjas.

4.2.4. Tiekėjas, naudodamas bekontaktį magnetinės tomografijos arba streso koncentracijos tomografijos, arba darbinio magnetometrinio patikrinimo metodą, arba lygiavertį metodą turi nustatyti MD pažeidimus ir padidinto įtempio (MPa) arba padidinto streso būsenos vietas.

4.2.5. Atliekant matavimus turi būti nustatyti tokie defektai kaip (bet neapsiribojant): metalo praradimai, mechaniniai defektai, suvirinimo siūlių defektai, įtemptos alkūnės ir kt.

4.2.6. Kiekvienam identifikuotam defektui turi būti pamatuota streso koncentracija (MPa), nustatytas pavojingumo laipsnis, maksimalus leidžiamas slėgis, siūlomas tiesioginio įvertinimo periodas ir kiti saugiam MD eksploatavimui svarbūs parametrai.

4.2.7. Atlikus visus reikalingus antžeminius matavimus, apdorojus matavimo duomenis bei pastebėjus indikacijas, bylojančias apie kritinius defektus, Tiekėjas praneša apie tai Pirkėjui,  pateikdamas visą reikalingą informaciją.

4.2.8. Po atliktų antžeminių matavimų, jei tai reikalauja Tiekėjo procedūros, Tiekėjas pasirenka taškus tiesioginiam įvertinimui ir neardomiems tyrimams. Tiesioginį įvertinimą ir reikalingus neardomuosius tyrimus atlieka Tiekėjas. Paruošiamuosius darbus, tokius kaip vamzdžio atkasimą, apsauginės dangos nuėmimą, atlieka Pirkėjas.

4.2.9. Tiesioginio įvertinimo metu gautą informaciją, t. y. defektų aprašymą, matavimus, neardomųjų bandymų ataskaitas (įskaitant radiografinių bandymų juostų nuotraukas) Tiekėjas pateikia Pirkėjui iš karto, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.

4.2.10. Atlikus pasirinktų defektų tiesioginį įvertinimą (jeigu būtina), Tiekėjas įvertina gautą informaciją ir ruošia tyrimo ataskaitą.

4.2.11. Per Sutarties galiojimo laikotarpį Pirkėjas, esant poreikiui suderinęs su Tiekėju,  turi teisę pateikti papildomus Užsakymus dėl kitų techninėje specifikacijoje nenurodytų  MD diagnostikos paslaugų. Papildomos Paslaugos bus atliekamos pagal Tiekėjo pateiktą vienetinį (km) įkainį.

4.2.12. Užsakovo pateikiamo vieno užsakymo apimtis bus ne mažesnė kaip 20 km, nebent su Tiekėju raštu bus susitarta kitaip.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

4.3.1. Tiekėjas Paslaugų suteikimo grafiko (toliau – Grafikas) projektą pateikia per 5 kalendorines dienas nuo kiekvieno užsakymo pateikimo dienos. Pirkėjas ir Tiekėjas galutinį Grafiką suderina per 21 kalendorinę dieną nuo Grafiko projekto pateikimo dienos. Paslaugos atliekamos pagal atskirus užsakymus ir suderintą Grafiką.

4.3.2. Tyrimo ataskaita turi būti pateikta per kuo įmanoma trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų matavimų arba, jeigu bus poreikis, nuo defektų tiesioginio įvertinimo Paslaugų pabaigos.

4.3.3. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai, arba, kol bus įsigyta Paslaugų už Sutartyje nurodytą sumą, priklausomai, kuri iš šių aplinkybių įvyks ankščiau.

4.3.4. Tiekėjas, vykdydamas šią Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. paslaugos teikiamos elektroniniu formatu, elektroniniu būdu. Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.4.1. Atlikus matavimus Tiekėjas paruošia atliktų Paslaugų tyrimo ataskaitą.

4.4.2. Kiekvienam MD turi būti pateikta atskira tyrimo ataskaita.

4.4.3. Tyrimo ataskaitoje turi būti (bet neapsiribojant):

- bendra informacija apie MD ir atliktas Paslaugas;

- išvados dėl MD techninės būklės ir tolimesnio eksploatavimo ir remonto terminų, atsižvelgiant į identifikuotus defektus, rekomenduojamas saugus dujų slėgis MD;

- nustatytų anomalijų sąrašas su GPS koordinatėmis ir informacija apie defektą;

- atlikus tiesioginį vertinimą ataskaitoje turi būti pridėtos nuotraukos, schemos, aprašyti defektai, taip pat turi būti pateikti neardomųjų bandymų protokolai (jei tokie būtų atliekami) ir nuotraukos (tame tarpe radiografinių bandymų juostų nuotraukos);

- rekomendacijos dėl sekančių bekontakčių diagnostikų ar jų atlikimo intervalų.

4.4.4. Atskirai arba įkomponuota į tyrimo ataskaitą turi būti pateikta kiekvieno apskaičiuojamo parametro aprašomoji dalis, kaip apskaičiuotas, pagal kokį dokumentą, pagal kokią formulę.

4.4.5. Tyrimo ataskaita ir visi kiti dokumentai teikiami Pirkėjui lietuvių kalba arba anglų kalba.

4.4.6. Tiekėjo pateiktos tyrimo ataskaitos turi būti pasirašytos atsakingo asmens ir (ar) patvirtintos institucijos ar laboratorijos, atlikusios tyrimą.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pagal pateiktą prašymą (4.1.5 punktas) išduoti sutikimą darbams atlikti Pirkėjo gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose, kur bus suteikiamos Paslaugos.

5.2. Pateikti turimus intensyvių matavimų istorinius duomenis (jei informacija reikalinga Tiekėjui).

5.3. Išvalyti Paslaugų suteikimo vietas nuo augmenijos (pvz. medžių, krūmų), kai tai trukdo suteikti Paslaugas.

5.4. Paskirti lydintį asmenį lauko Paslaugų suteikimo metu.

5.5. Atlikti tiriamo objekto (MD) darbinio slėgio sumažinimą, reikalingą matavimų atlikimo laikotarpiui.

5.6. Atlikti MD atkasimo, apsauginės dangos nuėmimo, vamzdžio paviršiaus paruošimo darbus vykdant pasirinktų defektų tiesioginį įvertinimą.

5.7. Pagal pateiktą priėmimo-perdavimo aktą priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir už jas sumokėti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

5.8 Pateikti papildomus tiriamojo MD parametrus kartu su užsakymu.