DUOMENŲ SAUGYKLŲ SPRENDIMO PLĖTRA: PAPILDOMA DUOMENŲ SAUGYKLŲ ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA arba Perkančioji organizacija), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (aktuali redakcija), įgyvendino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis finansuojamą investicijų projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti valstybės debesijos paslaugų teikimo veiklai reikalingą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą ir suformuoti žmogiškuosius išteklius, reikalingus valstybės debesijos paslaugoms teikti.

  - Projekto įgyvendinimo metu buvo:

I.2.1.	parengta detali loginė debesijos paslaugų teikimo informacinių technologijų (toliau – IT) infrastruktūros architektūra (su dokumentu galima susipažinti adresu:https://vssa.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/IT%20konsolidavimas/IVPK_login%C4%97_Debesijos_paslaug%C5%B3_teikimo_IT_infrastrukt%C5%ABros_architekt%C5%ABra_v9_0.pdf;

I.2.2.	įsigyta ir parengta Projekte numatyta techninė įranga bei saugos sprendimo techninės priemonės debesijos paslaugų teikimui;

I.2.3.	sukurtos ir įdiegtos debesijos paslaugų teikimo valdymo platforma ir debesijos paslaugų teikimui reikalingos priemonės;

I.2.4.	patalpinta dalis Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūroje, įgalinus jų veikimą ir tvarkymą naudojant debesijos paslaugas;

I.2.5.	suteiktos ir sustiprintos Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento (toliau – VITC) institucinių ir žmogiškųjų išteklių žinios, gebėjimai bei kompetencijos, reikalingos teikti Debesijos paslaugas ir valdyti VITC vadovaujantis pasaulyje pripažintomis metodikomis ir gerosiomis praktikomis;

I.2.6.	parengtos priemonės Projekto įgyvendinimui ir tęstinumui užtikrinti.

  - Šiuo metu Perkančioji organizacija vykdo Projekto metu sukurtos, centralizuotai valdomos (konsoliduotos) IRT infrastruktūros plėtrą, kuri numatyta įgyvendinant projektą „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“, projekto kodas Nr. 02-097-P-0001:

    - Tarnybinių stočių ir tinklo virtualizacijos platformos esamų licencijų palaikymo ir papildomų (plėtros) licencijų pirkimas – atlikta;

    - Microsoft platformos (operacinių sistemų ir DBVS) esamų licencijų palaikymo ir papildomų (plėtros) licencijų pirkimas – atlikta;

    - Oracle (DBVS) platformos esamų licencijų palaikymo ir papildomų (plėtros) licencijų pirkimas – atlikta;

    - Linux platformos esamų licencijų palaikymo ir papildomų (plėtros) licencijų pirkimas – vykdoma;

    - Tarnybinių stočių sprendimo plėtros pirkimas – vykdoma;

    - Rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo plėtros pirkimas – vykdoma;

    - Duomenų saugyklų sprendimo plėtros pirkimas – vykdoma (šio pirkimo objektas);

    - Objektinio tipo duomenų saugyklų pirkimas – atlikta;

    - Tinklo įrangos sprendimo plėtros pirkimas – vykdoma;

    - Saugos sprendimų plėtros pirkimas – vykdoma;

    - Nešiojamųjų kompiuterių kompiuterinės darbo vietų pirkimas – vykdoma;

    - Microsoft programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas – atlikta;

    - Antivirusinės ir saugaus prisijungimo programinės įrangos pirkimas – atlikta;

    - Kompiuterio nuotolinio valdymo programinės įrangos pirkimas – vykdoma;

    - Kiti pirkimai pagal poreikį.

- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

  - Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti ir įdiegti duomenų saugyklų įrangą ir duomenų saugyklų diskinės erdvės talpos plėtimo įrangą:

II.1.1.I pirkimo dalis: Virtualizuotų duomenų saugyklų sprendimo plėtimo įranga;

II.1.2. II pirkimo dalis: Virtualizuotų duomenų saugyklų diskinės erdvės talpos plėtimo įranga;

II.1.3. III pirkimo dalis: Lokalių duomenų saugyklų diskinės erdvės talpos plėtimo įranga.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI IR PASLAUGOMS

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai ir licencijoms:

    - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

    - Įrangos tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti tai, kad įsigyta Įranga bus naudojama Valstybės debesijos paslaugų teikimui, todėl turi būti siūlomos tokio tipo licencijos, kurios leistų Perkančiajai organizacijai be apribojimų teikti Valstybės debesijos paslaugas kitoms valstybės įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms.

    - Įrangos tiekėjas turi įvertinti tai, kad turės glaudžiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija ir, prireikus, teikti visas būtinas konsultacijas pasiūlytos įrangos konfigūravimo, eksploatavimo ir kitais klausimais.

    - Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka techninio palaikymo paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai.

    - Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į programinės įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (techninio palaikymo laikotarpiu).

    - Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“). Tiekėjas privalo patvirtinti, kad įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įsigyti įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

    - Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai, t. y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų specifikacijoje žemiau atitikimas negali būti užtikrintas vertinant skirtingas įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų punktų reikalavimai).

    - Jeigu siūlomai įrangai taikomi Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, reikalavimai, ji turi juos atitikti. Jeigu reikalavimai taikomi, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Įrangos gamintojo patvirtinimas, kad siūloma Įranga atitinka Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, reikalavimus.

    - Siūloma įranga turi būti pažymėta CE ženklu.

    - Tiekėjo siūloma Įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 p.

  - Bendrieji reikalavimai siūlomos įrangos pristatymui, montavimui ir diegimui:

    - Įrangos tiekėjas įsipareigoja visą Įrangą pristatyti, sumontuoti ir įdiegti, suderinti diegimo rezultatus su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Pristačius įrangą bei ją sumontavus ir įdiegus, suderinus diegimo rezultatus pasirašomas Prekių pristatymo ir paslaugų suteikimo perdavimo priėmimo aktas.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

  - Visi našumo reikalavimai turi būti pagrįsti nuorodomis į gamintojo techninę informaciją (angl. data sheets) arba kitus gamintojo našumą deklaruojančius dokumentus.

  - Įrangos tiekėjas turi įvertinti ir į pasiūlymo kainą įtraukti visas medžiagas ir darbus, reikalingus įrangos tinkamam sumontavimui ir prijungimui prie elektros bei LAN ir SAN tinklų.

# 1 lentelė. Virtualizuotų duomenų saugyklų sprendimo plėtimo įranga (Galinės (backend) saugyklos) – 6 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas, kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as), kad galėtume matyti visą informaciją taip, lyg būtume atvėrę gamintojo puslapyje prašomą informaciją* Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plečiamas saugyklų sprendimas | Perkančioji organizacija eksploatuoja SAN tipo virtualizuotų duomenų saugyklų sprendimą, kuris realizuotas naudojant IBM SVC SAN Volume Controller (2145-SV1, 2145-SV3) aparatinę ir programinę įrangą (duomenų saugyklų virtualizacijos valdikliai) duomenų saugyklų virtualizacijos funkcionalumui užtikrinti. Sprendimas užtikrina didelio patikimumo saugyklų telkinio, išdėstyto 2-juose duomenų centruose, funkcionalumą. Šiuo pirkimu Perkančioji organizacija plečia šį sprendimą, didinant jo aptarnaujamą talpą. |  |
| 2. | Galinė (backend) saugykla | SAN tipo duomenų saugykla (all flash tipo), skirta montuoti į standartinę 19 colių kompiuterinei įrangai skirtą spintą. |  |
| 3. | Sprendimą sudarančios įrangos gamintojai, modeliai, kodai, komplektuojančios dalys | Išvardinti siūlomos saugyklos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją, produktų kodus. Visos dalys privalo būti komplektuotos sprendimo gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Sprendimą sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju turi būti pateikti sprendimo gamintojų patvirtinimai dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
| 4. | Galinės (backend) saugyklos valdikliai | Saugykla turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. valdiklių. Valdikliai turi dirbti „aktyvus – aktyvus“ režimu, paskirstydami apkrovą tarp procesorių. Bet kuris loginis diskas turi būti pasiekiamas per bet kurio valdiklio bet kurį prievadą. Siūlomos saugyklos spartinančiosios atmintinės dydis – ne mažiau kaip 768 GB. Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota flash, arba baterija, arba analogiška technologija nuo netikėto elektros dingimo. |  |
| 5. | Galinės (backend) saugyklos sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. FC sąsajų, palaikančių ne mažiau nei 32Gb/s duomenų perdavimo spartą. Sąsajos turi būti sukomplektuotos su ne prastesniais nei 32 Gb/s SW optiniais Multi mode tipo moduliais, pilnai suderinamais su Cisco MDS 9710 SAN komutatoriais ir siūlomais SAN plėtimo moduliais. Turi būti pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie SAN komutatorių bei DC įrangos valdymui skirtų komutatorių. |  |
| 6. | Galinės (backend) saugyklos talpa ir jos realizacija | Saugyklos naudinga talpa – ne mažiau kaip 650 TiB, nevertinant talpos optimizavimo funkcionalumo (duomenų suspaudimo ir išdubliavimo). Virtualizuotų / paskirstytų RAID-6, arba 10+2, jei naudojami mažesnės talpos diskai. Turi būti naudojami virtualizuoti / paskirstyti (kai naudojama rezervinė erdvė sugedusių diskų duomenims atstatyti) RAID junginiai. Visi diskai turi būti vienodi. Turi būti pateiktas gamintojo rekomenduojamas „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekis (pasiūlyme pateikti tai patvirtinančius dokumentus), bet ne mažiau kaip 1 atsarginis diskas / modulis ar juos atitinkančios rezervinės erdvės ekvivalentas kiekvieniems įdiegtiems 24-iems diskams / moduliams (pvz. jeigu saugykla komplektuojama su 48 diskais / moduliais, turi būti pateikti 2 atsarginiai diskai / moduliai ir t.t.). „Karštų“ atsarginių diskų / modulių talpa arba rezervinė erdvė nesumuojama į naudingą talpą. |  |
| 7. | Galinės (backend) saugyklos našumas | Maksimalus siūlomos konfigūracijos saugyklos našumas turi būti ne mažiau kaip 300K IOPS (bloko dydis 8K, 60/40 random read/write), atsako laikui neviršijant 1 ms, esant ne mažesniam saugyklos naudingos talpos užpildymui nei 70% bei ne didesne kaip 20% skaitymo iš spartinančiosios atminties apimtimi (anlg. Cache hit ratio). Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiama siūlomos sprendimo konfigūracijos našumo informacija (esant nurodytoms sąlygoms) arba našumo konfigūratoriaus ataskaita, patvirtinta gamintojo. |  |
| 8. | Padidinto patikimumo savybės | Visi duomenų saugyklų valdikliai, I/O moduliai, diskų jungimo sąsajos, maitinimo blokai ir ventiliatoriai turi būti dubliuoti, sistema turi be sutrikimų dirbti sugedus bet kuriam vienam iš išvardintų dubliuotų komponentų. Turi būti palaikoma kontrolerių lygyje duomenų replikacija į analogišką duomenų saugyklą, esančią kitame duomenų centre ir į Perkančiosios organizacijos naudojamas IBM FlashSystem 5100 ir FlashSystem 7300 tipo saugyklas. Duomenų saugyklos vidinių programų (firmware) naujinimai turi būti atliekami nestabdant saugyklos darbo. Saugykloje turi būti automatinio darbinių diskų pakeitimo į „karštus“ atsarginius diskus arba darbinių duomenų perkėlimo į rezervinę erdvę prevencinės priemonės, aktyvuojamos pasirodžius pirmiems disko nepatikimumo požymiams. Saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo sistemą, prijungiamą prie gamintojo techninės priežiūros centro. Sistema turi pateikti mazgų prevencinio keitimo rekomendacijas, diagnozuoti sutrikimus ir inicijuoti atsarginių dalių tiekimą, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojui ir sistemos administratoriams. |  |
| 9. | Talpos konfigūravimas ir valdymas | Turi būti pateikta valdymo programinė įranga, leidžianti valdyti siūlomas duomenų saugyklas (nurodyti). Programinė įranga turi leisti kurti virtualius diskus, viršijančius fizinių diskų talpą (thin provisioning), kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi tarp visų nurodytų fizinių diskų, apimančių kelias RAID grupes. Talpos resursų padalinimas ir valdymas turi būti atliekamas LUN arba lygiavertės virtualizavimo platformos lygmenyje. PĮ turi leisti padalinti sistemos resursus kelioms virtualioms resursų grupėms, kurioms nustatomi skirtingi greitaveikos reikalavimai. Turi būti minimizuota skirtingų resursų grupių ir virtualių diskų tarpusavio įtaka (mažesnio prioriteto apkrovos neturi trikdyti didesnio prioriteto apkrovų darbo). Apkrovų ribojimas turi būti nustatomas saugyklos virtualių diskų (LUNarba lygiavertės virtualizavimo platformos) ir sąsajų lygmenyje). Saugyklose turi būti įdiegtos talpos optimizavimo priemonės, užtikrinančios duomenų suspaudimą ir išdubliavimą (deduplication). Duomenų suspaudimo ir išdubliavimo funkcionalumas turi būti aktyvuojamas LUN lygmenyje. Turi būti įdiegtos ir aktyvuotos duomenų šifravimo priemonės, užtikrinančios įrašytų duomenų apsaugą (data at rest encryption) visai saugyklos talpai saugyklų kontrolerių ir/arba diskų ar kitų pagalbinių aparatinių komponentų lygmenyje. Turi būti užtikrintas centralizuotas šifravimo raktų valdymas panaudojant centralizuoto šifravimo raktų valdymo sprendimą palaikantį ne blogesnį nei OASIS KMIP 1.1 versijos arba lygiavertį protokolą. Sprendimas turi būti pateiktas tokios komplektacijos, kad duomenų šifravimas veiktų be papildomos kliento aparatinės/programinės šifravimo raktų valdymo įrangos, t.y. jei tam reikalinga aparatinė/programinė įranga, ji turi būti pateikta su visomis reikalingomis licencijomis kartu su siūloma saugykla. |  |
| 10. | Galinės (backend) saugyklos būsenos, talpos ir našumo stebėjimas ir valdymas | Turi būti pateikta siūlomos saugyklos stebėjimo programinė įranga, kaupianti ilgalaikę (ne trumpiau kaip 1 metų) statistiką ne mažiau kaip apie: saugyklų būseną, talpos užpildymą ir duomenų suspaudimą, našumo rodiklius (nurodyti). Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus rodiklius bei apie neįprastą parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu pavidalu, turi būti galima sukonfigūruoti reguliarių ataskaitų generavimą. |  |
| 11. | Galinės (backend) saugyklos suderinamumas | Siūloma įranga turi būti pilnai sertifikuota darbui su žemiau išvardintomis arba lygiavertėmis platformomis: - VMware vSphere 7.x ir 8x versijomis; - Microsoft Windows Server 2019 ir 2022 versijomis. |  |
| 12. | Saugyklų montavimas | Duomenų saugyklos turi būti pateiktos su visais komponentais, reikalingais saugyklų montavimui į standartinę 19 colių kompiuterinei įrangai skirtą spintą. |  |
| 13. | Programinės įrangos licencijos | Turi būti pateiktos duomenų saugyklų programinės įrangos licencijos, skirtos licencijuoti siūlomą papildomą duomenų saugyklos talpą (nurodyti kiekį). |  |
| 14. | Įrangos garantinė priežiūra | Saugyklos sprendimui (saugyklai ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams) turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 4 valandos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos garantijos išplėtimo gamintojo kodai ir aprašai. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Garantinio aptarnavimo metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. SSD diskai / moduliai privalo turėti ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantiją, kuri apima ir diskų / modulių susidėvėjimą (susidėvėjus diskui, jis yra keičiamas pagal garantiją). Sugedus diskams, diskai negrąžinami. |  |

*Tiekėjai, pildydami lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami.

# 2 lentelė. Virtualizuotų duomenų saugyklų diskinės erdvės talpos plėtimo įranga – 4 komplektai.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas* Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plečiamos saugyklos | Perkančioji organizacija eksploatuoja SAN tipo virtualizuotų duomenų saugyklų sprendimą, kuris realizuotas naudojant IBM SVC SAN Volume Controller (2145-SV3) bei IBM FlashSystem 7300 (4657-924) serijiniai nr. 78E3HW3, 78E3HW4, 78E3HXE, 78E3K3E aparatinę ir programinę įrangą duomenų saugyklų virtualizacijos funkcionalumui užtikrinti. Sprendimas užtikrina didelio patikimumo saugyklų telkinio, išdėstyto 2-juose duomenų centruose, funkcionalumą. Šiuo pirkimu Perkančioji organizacija plečia šį sprendimą, didinant jo aptarnaujamą talpą. |  |
| 2. | Komplektą sudaro | 13 vnt. diskų kiekvienai IBM FlashSystem 7300 saugyklai |  |
| 3. | Įrangos gamintojas, modeliai, kodai, komplektuojančios dalys | Išvardinti siūlomų sprendimo plėtimo komponentų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. Visos sprendimo dalys privalo būti komplektuotos sprendimo gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Sprendimą sudarantys aparatiniai komponentai (diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju turi būti pateikti sprendimo gamintojų patvirtinimai dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
| 4. | Diskų tipas | FCM (Flash Core Module) |  |
| 5. | Diskų sąsaja | NVMe |  |
| 6. | Diskų talpa | Ne mažiau kaip 38.4TB |  |
| 7. | Suderinamumas | Siūlomos prekės turi būti suderinamos su naudojamomis IBM FlashSystem 7300 duomenų saugyklomis ir jose esama diskine erdve, kuri šiuo metu sudaryta iš 38.4TB NVMe Flash Core Module (gamintojo kodas ADSD). |  |
| 8. | Programinės įrangos licencijos | Turi būti pateiktos papildomos duomenų saugyklų licencijos kiekvienam komplektui: - IBM Spectrum Control – 1vnt. - IBM Spectrum Virtualize Software for SAN Volume Controller 900 vnt. Storage Capacity Unit (SCU). |  |
| 9. | Įrangos garantinė priežiūra | Siūlomai įrangai ir programiniams komponentams turi galioti gamintojo garantija (vykdoma ne mažiau kaip 24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus) iki Pirkėjo turimų duomenų saugyklų, kurioje bus naudojami diskai, garantinio laikotarpio pabaigos (ne trumpiau kaip iki 2029.01.19). Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomų prekių gamintojo oficialus patvirtinimas. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 4 valandos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos garantijos išplėtimo gamintojo kodai ir aprašai. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Garantinio aptarnavimo metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. SSD diskai / moduliai privalo turėti ne mažiau kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantiją, kuri apima ir diskų / modulių susidėvėjimą (susidėvėjus diskui, jis yra keičiamas pagal garantiją). Sugedus diskams, diskai negrąžinami. |  |

*Tiekėjai, pildydami lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami.

# 3 lentelė. Lokalių duomenų saugyklų diskinės erdvės talpos plėtimo įranga – 8 komplektai.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas, kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as), kad galėtume matyti visą informaciją taip, lyg būtume atvėrę gamintojo puslapyje prašomą informaciją.)* Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plečiamos saugyklos | Perkančioji organizacija eksploatuoja IBM FlashSystem 7300 (4657-924) serijiniai Nr. 78E3HW1, 78E3HW6, 78E3HXF, 78E3HY6 78E3HY1, 78E3K4N, 78E3HWH, 78E3K3H aparatinę ir programinę įrangą duomenų saugyklų virtualizacijos funkcionalumui užtikrinti. Šiuo pirkimu Perkančioji organizacija plečia IBM FlashSystem 7300 duomenų saugyklas, didinant jų aptarnaujamą talpą. |  |
| 2. | Komplektą sudaro | 13 vnt. diskų kiekvienai IBM FlashSystem 7300 saugyklai |  |
| 3. | Įrangos gamintojas, modeliai, kodai, komplektuojančios dalys | Išvardinti siūlomų sprendimo plėtimo komponentų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. Visos sprendimo dalys privalo būti komplektuotos sprendimo gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Sprendimą sudarantys aparatiniai komponentai (diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju turi būti pateikti sprendimo gamintojų patvirtinimai dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
| 4. | Diskų tipas | FCM ( Flash Core Module) |  |
| 5. | Diskų sąsaja | NVMe |  |
| 6. | Diskų talpa | Ne mažiau kaip 38.4TB |  |
| 7. | Suderinamumas | Siūlomos prekės turi būti suderinamos su naudojamomis IBM FlashSystem 7300 duomenų saugyklomis ir jose esama diskine erdve, kuri šiuo metu sudaryta iš 38.4TB NVMe Flash Core Module (gamintojo kodas ADSD). |  |
| 8. | Programinės įrangos licencijos | Turi būti pateiktos papildomos duomenų saugyklų licencijos kiekvienam komplektui: - IBM Spectrum Control – 1vnt. |  |
| 9. | Įrangos garantinė priežiūra | Siūlomai įrangai ir programiniams komponentams turi galioti gamintojo garantija (vykdoma ne mažiau kaip 24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus) iki Pirkėjo turimų duomenų saugyklų, kurioje bus naudojami diskai, garantinio laikotarpio pabaigos (ne trumpiau kaip iki 2029.02.11). Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomų prekių gamintojo oficialus patvirtinimas. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 4 valandos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos garantijos išplėtimo gamintojo kodai ir aprašai. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Garantinio aptarnavimo metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. SSD diskai / moduliai privalo turėti ne mažiau kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantiją, kuri apima ir diskų / modulių susidėvėjimą (susidėvėjus diskui, jis yra keičiamas pagal garantiją). Sugedus diskams, diskai negrąžinami. |  |

*Tiekėjai, pildydami lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami.

___________________________