STATINIO, ESANČIO ŽALTŪNŲ K., AKMENYNĖS SEN., ŠALČININKŲ R. SAV., GRIOVIMO DARBŲ IR TERITORIJOS SUTVARKYMO SPECIFIKACIJA

Griovimo įranga ir metodai.

Visi įrenginiai turi būti parinkti racionaliai, atsižvelgiant į jų darbo efektyvumą ir kainą.

Visa įranga, technika, priedai ir griovimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Griovimo darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos (griovimo) veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimus.

- Pirkimo objektas: Statinio, esančio Žaltūnų k., Akmenynės sen., Šalčininkų r. sav. (X: 6030179, Y: 601598) griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.

- Statinio duomenys:

  - Žemės sklypo, kuriame stovi statiniai – nesuformuotas sklypas;

  - Statinio unikalus numeris -  nėra suteiktas;

  - Inventorinis statinio numeris – RSA10302;

  - Statinio bendras plotas – 818,84 kv.m.

  - Tvarkomos teritojios plotas – apie 8 000 kv. M

| Žymuo | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |  |
| --- | --- | --- |
| TS-01 | Konstrukcijų ardymas, griovimas |  |
| Numatoma nugriauti avarinės būklės statinį, esantį Žaltūnų k., Akmenynės sen., Šalčininkų r. sav. (X: 6030179, Y: 601598), taip pat atlikti teritorijos sutvarkymo darbus. Konstrukcijos ardomos-griaunamos mechaniniu būdu, nuo viršaus link apačios. Plytų mūras, gelžbetonis, pertvaros, perdangos, plieninės konstrukcijos – ardomos nesaugant. Ardymo-griovimo darbai turi būti vykdomi laikantis visų darbo saugos ir sveikatos taisyklių. Už darbuotojų sveikatą ir saugumą atsako rangovas. Radus asbesto turinčių statybinių medžiagų, laikantis saugaus darbo taisyklių, jos turi būti saugiai išgabentos ir utilizuotos. Tokiu atveju po jų išvežimo turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai (Sutarties vykdymo sąlyga). Statinio konstrukcijos turi būti pilnai išardomos tiek virš žemės paviršiaus, tiek ir po žeme (pamatai, inžinerinių tinklų įvadai, atramos ir pan.). Pabaigus ardymo ir demontavimo darbus, rangovas privalo pašalinti visas likusias medžiagas ir šiukšles. Aplinka turi būti paliekama švari, tvarkinga, tinkama naudoti. |  |  |
| TS-02 | Teritorijos sutvarkymas |  |
| Teritorijoje esančių pastatų griuvėsių pašalinimas – esantys griuvėsiai (plytų, betono, metalo, medienos nuolaužos ir kitos statybinės atliekos) turi būti sutvarkyti taip, kad neliktų pavojingų ar aplinką teršiančių liekanų. Visi demontuoti ir surinkti griuvėsiai turi būti tinkamai išrūšiuoti pagal atliekų rūšis ir perduoti teisėtai veikiančioms atliekų tvarkymo įmonėms. |  |  |
| TS-03 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas |
| Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos. Po ardymo darbų aplinka turi būti švari tvarkinga ir išvalyta nuo atliekų. Negali būti išsikišusių, įgilintų į žemę detalių. Atliekos sukraunamos mechaniniu būdu. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams: - komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; - inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos; - perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; - pavojingosios atliekos – asbesto turinčios statybinės medžiagos (šiferinė stogo danga, vamzdžiai, izoliacinės medžiagos), tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; - netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Baigus darbus užsakovui turi būti perduoti visų griovimo/remonto darbų vykdymo metu susidariusių atliekų, išskyrus komunalines, lydraščiai (kopijos). Pristačius statybines šiukšles į sąvartyną Užsakovui turi būti pateikiami tai įrodantys dokumentai (deklaracijos), kad šiukšlės pristatytos ir utilizuotos į jų surinkimo vietą (Sutarties vykdymo sąlyga). Teritorijoje esančių pastatų griuvėsių pašalinimas – esantys griuvėsiai (plytų, betono, metalo, medienos nuolaužos ir kitos statybinės atliekos) turi būti sutvarkyti taip, kad neliktų pavojingų ar aplinką teršiančių liekanų. Visi demontuoti ir surinkti griuvėsiai turi būti tinkamai išrūšiuoti pagal atliekų rūšis ir perduoti teisėtai veikiančioms atliekų tvarkymo įmonėms. |  |  |
| TS-04 |  | Grunto išlyginimas |
| Išardžius visas konstrukcijas, žemės paviršius turi būti išlyginamas (užpilti susidarę grioviai bei sutankintas pagrindas), atsižvelgiant į esamą reljefą. Rangovas prieš vykdydamas darbus turi įsivertinti ar bus reikalingas papildomas gruntas reljefo lyginimo darbams. Jei gruntas bus reikalingas, jo kainą ir atvežimo bei paskleidimo kaštus turi įsivertinti pasiūlyme. Nugriauto pastato vietoje, gruntas turi būti sutankinamas ir išlyginamas, neturi būti duobių ar nelygumų. |  |  |
| Pridedama |  |  |
| - Situacijos schema - Fotofiksacija |  |  |

Situacijos schema

Fotofiksacija