PROJEKTO „TELŠIŲ SENAMIESČIO, TURGAUS AIKŠTĖS, RESPUBLIKOS GATVĖS IR PRIEIGŲ, ANT KIETŲ DANGŲ IR GRUNTE APŽELDINIMO PROJEKTAS“ I IR II ETAPO ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija:

Pirkimą vykdo Telšių rajono savivaldybės administracija.

- Objekto pavadinimas:

Telšių senamiesčio, Turgaus aikštės, Respublikos gatvės ir prieigų, ant kietų dangų ir grunte apželdinimo projekto  (toliau – Projektas) I ir II etape nurodytų medžių, krūmų, vijoklinių augalų, krūmokšnių, daugiamečių žolinių augalų, rožių (toliau – augalai)  įsigijimas ir jų sodinimas. Apželdinimo darbai apima Projekte (techninės specifikacijos Priedas Nr. 1) numatytų augalų įsigijimą, transportavimą, pasodinimą, prigijimo garantiją ir visų susijusių darbų atlikimą pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Objekto adresas:

Prekės pristatomos ir darbai vykdomi Telšių mieste.

- Paslaugų apimtys:

  - Teikiamos Projekto I ir II etapo apželdinimo paslaugos:

4.1.1. I Etapas apima: J. Staugaičio laiptus, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros prieigas, teritoriją šalia Žemaičių sienos.

4.1.1.1. I Etapo želdinių sodinimo technologinės kortelės:

4.1.1.1.1. Medžių, aukštų krūmų sodinimas;

4.1.1.1.2. Krūmų, vijoklinių augalų sodinimas;

4.1.1.1.3. Krūmokšnių, daugiamečių žolinių augalų sodinimas;

4.1.1.1.4. Rožių sodinimas.

4.1.1.1.1. Medžių, aukštų krūmų sodinimas

3 Amelanchier lamarckii – 6 vnt.

|  | Darbai | Viso kiekis |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1.1.1. | Duobės paruošimo darbai medžių / aukštų krūmų sodinimui | 6 vnt. |
| 4.1.1.1.1. | Pašalinama sena velėna, gruntas išvalomas nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, iškasama duobė 70 x 70 x 70 cm. |  |
| 4.1.1.1.1. | Paruošiamas pralaidus podirvis 70 cm gylyje |  |
| 4.1.1.1.1. | Augalinio grunto sudėtis ir struktūra: 10 % priesmėlis (gali būti esamas gruntas) 90 % augalinis substratas (juodžemis) gruntas suspaustas ne daugiau 0.6 g/kub.cm. vandens pralaidumas 5-7 mm/s grunto rūgštingumas pH apie 7 Vienam medžiui sunaudojama apie 0,35 m3 augalinio grunto. | apie 2 m3 |
| 4.1.1.1.1. | Prieš sodinimą augalai palaistomi. Šaknų gumulas užpilamas augaliniu gruntu, sodinamų medžių šaknies kaklelis turi būti 3-5 cm virš žemės paviršiaus, beriamas gruntas sutankinamas (sumindomas), pasodinus iš augalinio grunto suformuojama 7-8 cm aukščio kauburys (lėkštelė), kad užsilaikytų vanduo ir medžiai palaistomi. Gali būti palaistomi į vandenį įmaišytu priedu Humistar – pagerinti dirvos struktūrą, mitybinių medžiagų pasisavinimą, šaknų vystymąsi. |  |
| 4.1.1.1.1. | 3 Amelanchier lamarckii – 6 vnt., po pasodinimo įtvirtinami: tekinti kuolai 5 x 170 cm įkalami į žemę 50 cm gylyje, antžeminė dalis lieka 120 cm aukščio - 2 vnt. augalui. Pririšimui naudojamos specialios gumos su fiksacija. 3 Amelanchier lamarckii – 6 vnt., įrengiami laistymo komplektai – viso 6 vnt. | Viso augalo įtvirtinimui kuolų - 12 vnt. Viso laistymo komplektų: 6 vnt |

4.1.1.1.2. Krūmų, vijoklinių augalų sodinimas

11 Cotoneaster dammeri 'Major' - 68 vnt., 13 Taxus baccata 'Repandens' – 72 vnt., 16 Spiraea japonica 'Crispa' – 334 vnt., 18 Stephanandra incisa 'Crispa' – 145 vnt., 20 Spiraea nipponica (White Carpet) 'Gelspir' – 1436 vnt., 28 Parthenocissus quinquefolia var. murorum- 3 vnt., 29 Hedera helix – 27 vnt.

|  | Darbai | Viso kiekis |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1.1.2. | Duobės paruošimo darbai krūmų sodinimui | 2085 vnt. |
|  | Pašalinama sena velėna, gruntas išvalomas nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, iškasama duobė 3- 4 kartus didesnė už sodinamo augalo šaknų sistemą: 0,40 x 0,40 x 0,40 cm |  |
| 4.1.1.1.2. | Paruošiamas pralaidus podirvis 40 cm. gylyje |  |
| 4.1.1.1.2. | Augalinio grunto sudėtis ir struktūra: 20 % priesmėlio (gali būti esamas gruntas) 80 % augalinio substrato (kompostinis juodžemis) gruntas suspaustas ne daugiau 0.6 g/kub.cm. vandens pralaidumas 5-7 mm/s grunto rūgštingumas apie pH 7 Vienam krūmui sunaudojama apie 0,064 m3 augalinio grunto | Apie 133 m3 |
| 4.1.1.1.2. | Prieš sodinimą augalai palaistomi. Šaknų gumulas užpilamas augaliniu gruntu, sodinamų krūmų šaknies kaklelis turi būti 3 cm virš žemės paviršiaus, beriamas gruntas sutankinamas (sumindomas), pasodinus iš augalinio grunto suformuojama 7-8 cm aukščio kauburys (lėkštelė), kad užsilaikytų vanduo ir krūmai palaistomi. Gali būti palaistomi į vandenį įmaišytu priedu Humistar – pagerinti dirvos struktūrą, mitybinių medžiagų pasisavinimą, šaknų vystymąsi. |  |

4.1.1.1.3 Krūmokšnių, daugiamečių žolinių augalų sodinimas

25 Vinca minor – 608 vnt., 26 Vinca minor 'Alba' - 425 vnt., 30 Sesleria autumnalis – 1554 vnt., 33 Paeonia 'Bowl of Beauty' – 8 vnt., 34 Paeonia 'Cornelia Shaylor' – 136 vnt., 35 Paeonia 'Early Scount' – 8 vnt., 37 Paeonia 'Ellen Cowley' – 10 vnt., Anemone japonica – 481 vnt., 42 Hemerocallis fulva – 552 vnt., 43 Geranium 'Rozanne' – 300 vnt., 44 Geranium sanguineum var. striatum – 225 vnt.

|  | Darbai | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1.1.3 | Duobės paruošimo darbai krūmokšnių ir daugiamečių žolinių augalų sodinimui | 4307 vnt. |
| 4.1.1.1.3 | Pašalinama sena velėna, gruntas išvalomas nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, iškasama duobė 3 kartus didesnė už sodinamo augalo šaknų sistemą. |  |
| 4.1.1.1.3 | Paruošiamas pralaidus podirvis 35 cm gylyje |  |
| 4.1.1.1.3 | Augalinio grunto sudėtis ir struktūra: 20 % priesmėlis (gali būti esamas gruntas) 80 % augalinis substratas (kompostinis juodžemis) gruntas suspaustas ne daugiau 0.6 g/kub.cm. vandens pralaidumas 5-7 mm/s grunto rūgštingumas pH 7 Vienam augalui sunaudojama apie 0,04 m3 augalinio grunto | apie 172 m3 |
| 4.1.1.1.3 | Prieš sodinimą augalai palaistomi. Šaknų gumulas užpilamas augaliniu gruntu, beriamas gruntas sutankinamas (sumindomas), pasodinus iš augalinio grunto suformuojama 7-8 cm aukščio kauburys (lėkštelė) kad užsilaikytų vanduo ir augalai palaistomi. Gali būti palaistomi į vandenį įmaišytu priedu Humistar – pagerinti dirvos struktūrą, mitybinių medžiagų pasisavinimą, šaknų vystymąsi. |  |

4.1.1.1.4 Rožių sodinimas

RA Rosa 'APACHE' – 54 vnt.,  RJD Rosa 'JOHN DAVIS' -  24 vnt., R MB Rosa 'MAIDEN'S BLUSH' – 7 vnt.

|  | Darbai | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1.1.4 | Duobės paruošimo darbai daugiamečių žolinių augalų sodinimui | 85 vnt. |
| 4.1.1.1.4 | Pašalinama sena velėna, gruntas išvalomas nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, iškasama duobė 2 kartus platesnė (apie 45 cm) už sodinamo augalo šaknų sistemą ir apie 3 kartus gilesnė (apie 70 cm). |  |
| 4.1.1.1.4 | Paruošiamas pralaidus podirvis 70 cm gylyje |  |
| 4.1.1.1.4 | 100 % augalinis substratas (lengvas, turtingas humusu priemolis) gruntas suspaustas ne daugiau 0.6 g/kub.cm. vandens pralaidumas 5-7 mm/s grunto rūgštingumas pH 6-6,5 Vienam augalui sunaudojama apie 0,14 m3 augalinio grunto | apie 12 m3 |
| 4.1.1.1.4 | Prieš sodinimą augalai palaistomi. Šaknų gumulas užpilamas augaliniu gruntu, beriamas gruntas sutankinamas (sumindomas), pasodinus iš augalinio grunto suformuojama 7-8 cm aukščio kauburys (lėkštelė) kad užsilaikytų vanduo ir augalai palaistomi. Svarbu, sodinant neužlenkti augalų šaknų. |  |

4.1.1.2. Sodinamų Augalų rūšys ir veislės bei sodmenų parametrai nurodyti brėžiniuose (I.I) J. Staugaičio tako apželdinimo schema (Projekto 35 psl.), (I.II) Katedros aikštės tako apželdinimo planas M1:100 (Projekto 36 psl.), (I.V) Katedros aikštės klombos apželdinimo planas (prie fontano) M1:100 (Projekto 38 psl.), (I.VI) Katedros aikštės prieigų apželdinimo planas M1:100 (Projekto 39 psl.), (I.VII) Katedros aikštės ir prieigų apželdinimo planas – K. Praniauskaitės rožynas M1:100 (Projekto 40 psl.), (I.VIII ir I.IX) Žemaičių sienos apželdinimo schema (Projekto 41 psl.).

4.1.1.3.	Želdinių pomedžius bei jų grupių plotus, mulčiuoti pušų žievės mulčiu. Krūmų grupių plotai mulčiuojami vidutinės frakcijos (10-30) pušų žieve, daugiamečių žolinių ir žydinčių augalų– smulkios (0-7) frakcijos. Viso: mulčio 132,65 m3, mulčiuojamas plotas: 1325,5 m².

4.1.1.4.	Apsodinamą šlaitą, šalia atraminės sienutės (Brėžinys I etapas I.III ir I. IV Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo planas (Projekto 37 psl.); Lentelė: Sodinami želdiniai: I.IV.III), dengti natūralios medžiagos priešeroziniu tinklu/ geotinklu (gali būti kokosinis demblis/kokoso pluošto geotinklas), viso apie 100 m².

    - II Etapas apima: Durbės skverą / Amfiteatrą, teritoriją šalia ežero lifto.

      - II Etapo želdinių sodinimo technologinės kortelės:

        - Medžių sodinimas;

        - Krūmų ir vijoklinių augalų sodinimas;

        - Krūmokšnių, daugiamečių žolinių augalų sodinimas.

4.1.2.1.1. Medžių sodinimas

7 Aesculus x camea 'Briotii' - 6 vnt

|  | Darbai | Viso kiekis |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2.1.1. | Duobės paruošimo darbai medžių sodinimui | 6 vnt. |
| 4.1.2.1.1. | Pašalinama sena velėna, gruntas išvalomas nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, iškasama duobė 120 x 120 x 80 cm. |  |
| 4.1.2.1.1. | Paruošiamas pralaidus podirvis 80 cm. gylyje |  |
| 4.1.2.1.1. | Augalinio grunto sudėtis ir struktūra: 20 % priesmėlis (gali būti esamas gruntas) 80 % augalinis substratas (kompostinis juodžemis) gruntas suspaustas ne daugiau 0.6 g/kub.cm. vandens pralaidumas 5-7 mm/s grunto rūgštingumas pH apie 7 Vienam medžiui sunaudojama apie 1,15 m3 augalinio grunto. | apie 7 m3 |
| 4.1.2.1.1. | Prieš sodinimą augalai palaistomi. Šaknų gumulas užpilamas augaliniu gruntu, sodinamų medžių šaknies kaklelis turi būti 3-5 cm virš žemės paviršiaus, beriamas gruntas sutankinamas (sumindomas), pasodinus iš augalinio grunto suformuojama 7-8 cm aukščio kauburys (lėkštelė) kad užsilaikytų vanduo ir medžiai palaistomi. Gali būti palaistomi į vandenį įmaišytu priedu Humistar – pagerinti dirvos struktūrą, mitybinių medžiagų pasisavinimą, šaknų vystymąsi. Sodinimo metu įrengiami medžio laistymo komplektai. | Viso 6 vnt. |
| 4.1.2.1.1. | Medžių tvirtinimas. Tekinti kuolai 6 x 250 cm įkalami į žemę 70 cm gylyje, antžeminė dalis lieka 180 cm aukščio - 3 vnt. augalui. Pririšimui naudojamos specialios gumos su fiksacija. | 18 vnt. |

4.1.2.1.2. Krūmų ir vijoklinių augalų sodinimas

9 Cornus alba 'Kesselringi' - 67 vnt., 19 Spiraea nipponica 'Snowmound' – 18 vnt., 20 Spiraea nipponica (White Carpet) 'Gelspir' – 285 vnt., 21 Cornus sericea 'Kelseyi' – 45 vnt., 29 Hedera helix – 28 vnt.

|  | Darbai | Viso kiekis |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2.1.2. | Duobės paruošimo darbai krūmų sodinimui | 533 vnt |
| 4.1.2.1.2. | Pašalinama sena velėna, gruntas išvalomas nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, iškasama duobė 3- 4 kartus didesnė už sodinamo augalo šaknų sistemą: 0,40 x 0,40 x 0,40 cm |  |
| 4.1.2.1.2. | Paruošiamas pralaidus podirvis 40 cm. gylyje |  |
| 4.1.2.1.2. | Augalinio grunto sudėtis ir struktūra: 100 % augalinio substrato (kompostinis juodžemis) gruntas suspaustas ne daugiau 0.6 g/kub.cm. vandens pralaidumas 5-7 mm/s grunto rūgštingumas apie pH 7 Vienam krūmui sunaudojama apie 0,064 m3 augalinio grunto | Apie 34 m3 |
| 4.1.2.1.2. | Prieš sodinimą augalai palaistomi. Šaknų gumulas užpilamas augaliniu gruntu, sodinamų krūmų šaknies kaklelis turi būti 3 cm virš žemės paviršiaus, beriamas gruntas sutankinamas (sumindomas), pasodinus iš augalinio grunto suformuojama 7-8 cm aukščio kauburys (lėkštelė), kad užsilaikytų vanduo ir krūmai palaistomi. Gali būti palaistomi į vandenį įmaišytu priedu Humistar – pagerinti dirvos struktūrą, mitybinių medžiagų pasisavinimą, šaknų vystymąsi. |  |

        - Krūmokšnių, daugiamečių žolinių augalų sodinimas

26 Vinca minor 'Alba' - 48 vnt., 33 Paeonia 'Bowl of Beauty' – 32 vnt., 34 Paeonia 'Cornelia Shaylor' – 27 vnt., 35 Paeonia 'Early Scount' – 32 vnt., 36 Paeonia 'Edulis Superba' – 30 vnt., 37 Paeonia 'Ellen Cowley' – 32 vnt., 43 Geranium 'Rozanne' – 318 vnt.

|  | Darbai | Viso kiekis |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2.1.3 | Duobės paruošimo darbai krūmokšnių ir daugiamečių žolinių augalų sodinimui | 519 vnt. |
| 4.1.2.1.3 | Pašalinama sena velėna, gruntas išvalomas nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, iškasama duobė 3 kartus didesnė už sodinamo augalo šaknų sistemą. |  |
| 4.1.2.1.3 | Paruošiamas pralaidus podirvis 35 cm gylyje |  |
| 4.1.2.1.3 | Augalinio grunto sudėtis ir struktūra: 20 % priesmėlis (gali būti esamas gruntas) 80 % augalinis substratas (kompostinis juodžemis) gruntas suspaustas ne daugiau 0.6 g/kub.cm. vandens pralaidumas 5-7 mm/s grunto rūgštingumas pH 7 Vienam augalui sunaudojama apie 0,04 m3 augalinio grunto | apie 21 m3 |
| 4.1.2.1.3 | Prieš sodinimą augalai palaistomi. Šaknų gumulas užpilamas augaliniu gruntu, beriamas gruntas sutankinamas (sumindomas), pasodinus iš augalinio grunto suformuojama 7-8 cm aukščio kauburys (lėkštelė) kad užsilaikytų vanduo ir augalai palaistomi. Gali būti palaistomi į vandenį įmaišytu priedu Humistar – pagerinti dirvos struktūrą, mitybinių medžiagų pasisavinimą, šaknų vystymąsi. |  |

      - Sodinamų augalų rūšys ir veislės bei sodmenų parametrai nurodyti Projekto brėžiniuose (II.I) Durbės skvero apželdinimo planas M1:100 (Projekto 42 psl.), (II.II) Amfiteatro apželdinimo planas M1:100 (Projekto 43 psl.), (II.II) Amfiteatro apželdinimo planas (kairė) M1:50, (II.IV) Ežero lifto šlaito apželdinimo schema (Projekto 45 psl.).

      - Želdinių pomedžius bei jų grupių plotus, mulčiuoti pušų žievės mulčiu. Krūmų grupių plotai mulčiuojami vidutinės frakcijos (10-30) pušų žieve, daugiamečių žolinių ir žydinčių augalų – smulkios (0-7) frakcijos. Viso: mulčio 9,45 m3, mulčiuojamas plotas: 94,5 m²

      - Sodinant augalus, teritorijoje su nuolydžiu šalia ežero lifto, ją dengti natūralios medžiagos priešeroziniu tinklu/ geotinklu (gali būti kokosinis demblis/ kokoso pluošto geotinklas), viso apie 259 m². Geotinklą tvirtinti mediniais kaiščiais.

- Reikalavimai želdiniams.

  - Sodinami medžiai ir krūmai bei daugiamečiai žoliniai augalai turi atitikti Sodmenų kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“;

  - Medžiai, krūmai ir daugiamečiai žoliniai augalai sodinami kaip reglamentuoja ,,Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“, patvirtintos LR Aplinkos ministro, kaip LR Želdynų įstatymo priedas;

5.3. Augalų kerai turi būti tankūs, kompaktiški. Augalų keruose neturi būti peržydėjusių žiedų ir nudžiūvusių lapų.

5.4. Augalai turi būti kokybiški, neperaugę, nepažeisti ligų, kenkėjų.

5.5. Augalai laikomi nekokybiškais, jeigu turi bent vieną defektų: nulaužta viršūnė ar pažeisti lapai,

nudeginti trąšomis ar chemikalais, apnikti kenkėjų, ligoti, nuvytę.

5.6. Augalų šaknų sistema turi būti nepažeista, visiškai susiformavusi, neperaugusi, įgijusi veislei

ir rūšiai būdingą formą;

5.7. Vienos rūšies ir vienos partijos augalai turi būti vienodo aukščio, kero tankumo, žiedų sandaros, spalvos ar atspalvio.

5.8. Medžiai ir krūmai turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašytas augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas, medžiams – kamieno apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną lanksčia matuokle 5 mm tikslumu), persodinimų skaičius ir šaknų gumulo dydis (sodinamiems su žemės gumulu) ar konteinerio talpa (pasodintiems konteineriuose), krūmams – augalo dydis.

5.9. Medžiai turi turėti vieną tiesų kamieną. Kamieno kreivumas (didžiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo priglaustos tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi būti didesnis kaip 23 mm, taisyklinga, simetriška laja, gerai susiformavusi šaknų sistema; spygliuočiams (išskyrus augančius krūmus, žemaūgių veislių, besidriekiančių formų) šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 30–40 cm (sodinamiems su žemės gumulu).

- Bendrieji reikalavimai.

6.1. Neturi būti fizinių augalų pažeidimų, atsiradusių priežiūros, pakrovimo, transportavimo metu.

6.2. Pristačius nekokybiškas augalus, Paslaugos teikėjas įsipareigoja pakeisti bei pristatyti kokybiškas augalus.

6.3. Augalai turi būti transportuojami uždaru transportu, tinkančiu jiems transportuoti. Prieš pakraunant augalus į transporto priemonę, jų šaknų pakuotės turi būti gerai palaistytos.

6.4. Augalai turi būti transportuojami tik su apsaugotomis šaknimis (konteineriuose, vazonuose, krepšiuose, specialiuose induose, ryšuliuose). Pristatyti želdiniai iškraunami tiekėjo priemonėmis.

6.5. Dirva turi būti tinkamai paruošta (išpurenta, be statybinių šiukšlių, derlinga).

6.6. Po augalų pasodinimo Paslaugos teikėjas sutvarko darbo vietą: nuo kietų dangų nušluojamos  žemės, nuo žolyno nugrėbiamos atliekos.

6.7. Paslaugų teikimo metu susidarančias žaliąsias atliekas privaloma pristatyti į sąvartyną arba kitam atliekų tvarkytojui turinčiam teisę tvarkyti tokias atliekas. Mesti šias atliekas į šiukšlių dėžes ar komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama.

6.8. I etapo (I.VII) Katedros aikštės ir prieigų apželdinimo plane – K. Praniauskaitės rožyne (Projekto  40 psl.) nurodyta pastaba „Į ROŽYNĄ ATKELIAMOS ROŽĖS IŠ VYSKUPŲ RŪMŲ KLOMBOS“ nevertinama. Šiuo etapu rožių perkėlimas iš Vyskupų rūmų klombos į rožyną nebus vykdomas.

6.9. II etapas (II.I) Durbės skvero apželdinimo plane (Projekto 42 psl.) iš numatytų darbų bus vykdomas tik sodinimas. Atliekami darbai ir naudojamos medžiagos kiek tai susiję su sodinimu (medžių persodinimo, apvado įrengimo, suolų montavimo, kietos dangos ardymo darbai šia sutartimi nebus vykdomi). Augalų sodinimo vietos bus įrengtos, reikės tik atlikti duobės paruošimo darbus, t. y. pašalinti seną velėną, gruntą išvalyti nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, jei tokių bus.

6.10. Paslaugos teikėjas visiškai atsako už tinkamą želdinių kokybę ir tinkamą pasodinimą;

6. l1. Daugiamečiai žoliniai augalai sodinami pavasarį įšilus žemei. Galima sodinti rudens pradžioje, kad iki įšals žemė jie prigytų.

6.12. Pasodinus želdinius ir sutvarkius darbo vietą, Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo atstovai pasirašo želdinių ir jų sodinimo perdavimo-priėmimo aktą.

6.13. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kaip numatyta Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - aprašas) aprašo 4.4.4.3. papunktyje, t. y. perkami medžių, krūmų ir žolinių augalų sodinukai, kurie skirti ne tik miestui puošti, bet ir miesto oro ekologinei būklei gerinti.

- Specialieji reikalavimai.

7.1. Paslaugos teikėjui taikomi kvalifikaciniai reikalavimai.

8. Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti atliekamas Paslaugų teikimas:

8.1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;

8.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“;

8.4. Geroji apželdinimo praktika ir kiti norminiai teisės aktai reglamentuojantys techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

9.	Garantiniai įsipareigojimai:

9.1.	Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti augalų prigijimą, neprigijus ar sunykus augalams, jie turi būti pakeisti naujais Paslaugos teikėjo lėšomis.

9.2.	Paslaugos teikėjas atsako už visų augalų kokybę ir privalo, esant reikalui, imtis priemonių augalų būklei pagerinti.

9.3.	Paslaugos teikėjas privalo suteikti augalų prigijimo garantiją.

9.4. Po Paslaugos atlikimo Paslaugos teikėjas kartu su Perkančiąja organizacija peržiūri apželdintose teritorijose Paslaugos teikėjo pasodintų augalų ir darbų kokybę. Surašomas apžiūros aktas. Neprigijusius augalus Paslaugos teikėjas įsipareigoja persodinti savo lėšomis.

10.	Paslaugų teikimo terminai:

10.1. Paslaugos vykdymo pradžia – sutarties pasirašymo data.

10.2. Paslaugos teikiamos 7 mėn. nuo paslaugų vykdymo pradžios.

Priedai:

- I ir II etapo augalų sodmenų žiniaraštis.

- Telšių senamiesčio, Turgaus aikštės, Respublikos gatvės ir prieigų, ant kietų dangų ir grunte apželdinimo projektas.