Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

,,Techninė specifikacija“

BENDRUOMENĖS INICIATYVOS „VAIKŲ ŽAIDIMO IR VEIKLOS KOMPLEKSO ATNAUJINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Žaidimų kompleksas, 1 vnt.; smėlio dėžė su žaidimo kompleksu, 1 vnt.; švytuoklinės sūpynės, 1 vnt.; balansinės sūpynės, 1 vnt.; spyruoklinės sūpynės, 1 vnt.; suoliukai, 3 vnt.; nusileidimo lynas, 1 vnt.; kalniukas, 1 vnt.; informacinė lenta, 1 vnt.; liejama guminė danga su pagrindo paruošimu preliminarus kiekis apie 441 m2 (+/- 30 m2) ir tvora preliminarus ilgis apie 30 m. (+/- 10 m.).

2. Perkančioji organizacija (užsakovas) – Palangos miesto savivaldybės administracija (biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, kodas 125196077, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).

Kadangi per centrinę perkančiąją organizaciją VšĮ CPO LT tokios prekės nėra galimybės įsigyti, todėl pirkimą vykdyti bendra tvarka.

3. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Šventosios vaikų žaidimo aikštelė, esanti Žuvėdrų g. 4, Palangoje.

4. Maksimali pirkimo vertė – 99936,50 Eur su PVM.

5. Perkamo objekto aprašymas:

5.1. žaidimų kompleksas:

Matmenys ne mažesni nei:

Ilgis – 565 cm;

Plotis – 424 cm;

Aukštis – 367 cm;

Saugumo zona ne mažesnė nei 915×744 cm;

Maksimalus kritimo aukštis ne mažesnis nei 210 cm.

Kompleksą sudaro ne mažiau nei: 4 neslidžios kvadratinės platformos, kurios pagamintos iš HPL su dvišlaičiais stogeliais, 2 virviniai tilteliai iš armuotų lynų, 1 užlipimas nuožulnia alpinizmo sienele su kybiais, 1 užlipimas virvinėmis kopetėlėmis, 1 „gaisrininko“ stulpas su užlipimo pakopomis, 2 nerūdijančio plieno čiuožyklos, edukacinės lentos.

Apdailos elementai pagaminti iš perdirbto HDPE plastiko. Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau nei 16 pilnavidurių perdirbto plastiko kompozito kolonų, kurių matmenys ne mažesni nei 9×9 cm, statoma ant metalinių kojų ir įbetonuojama. Visi metaliniai skersiniai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Gaminys turi atitikti EN1176 standartą.

Konstrukcijai taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija.

5.2. smėlio dėžė su žaidimų kompleksu:

Matmenys ne mažesni nei:

Ilgis – 395 cm;

Plotis – 330 cm;

Aukštis – 260 cm;

Įrenginio saugos zona ne mažesnė nei 695×680 cm;

Maksimalus kritimo aukštis ne mažesnis nei 90 cm.

Kompleksas susideda iš ne mažiau nei: 2 neslidžių kvadratinių platformų, kurios pagamintos iš HPL, 1 nerūdijančio plieno čiuožyklos, 1 iliuminatoriaus, smėlio dėžės ne trumpesnės nei 380 cm. Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau nei 6 pilnavidurių perdirbto plastiko kompozito kolonų, kurių matmenys ne mažesnės nei 9×9 cm, statoma ant metalinių kojų ir įbetonuojama. Visi metaliniai skersiniai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Apdailos detalės pagamintos iš perdirbtos HDPE plokštės. Gaminys turi atitikti EN1176 standartą.

Konstrukcijai taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija.

5.3. švytuoklinės sūpynės:

Matmenys ne mažesni nei:

Ilgis – 195 cm;

Plotis – 615 cm;

Aukštis – 240 cm;

Įrenginio saugos zona ne mažesnė nei 740×545 cm.

Maksimalus kritimo aukštis ne mažesnis nei 130 cm;

Sūpynes sudaro ne mažiau nei: 2 standartinės kėdutės, 1 gandro lizdas.

Konstrukcija pagaminta iš pilnavidurių perdirbto plastiko kompozito kolonų, kurių matmenys ne mažesni nei 9×9 cm, statoma ant metalinių kojų ir įbetonuojama.

Gaminys turi atitikti EN1176 standartą.

Konstrukcijai taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija.

5.4. balansinės sūpynės:

Matmenys ne mažesni nei:

Ilgis – 270 cm;

Plotis – 40 cm;

Aukštis – 115 cm;

Įrenginio saugos zona ne mažesnė nei 498×240 cm;

Maksimalus kritimo aukštis ne mažesnis nei 99 cm.

Konstrukcija pagaminta iš pilnavidurių perdirbto plastiko kompozito, statoma ant metalinių kojų, įbetonuojama. Rankenos pagamintos iš nerūdijančio plieno. Apdailos detalės pagamintos iš perdirbtos HDPE plokštės.

Gaminys turi atitikti EN 1176 standartą

Konstrukcijai taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija.

5.5. spyruoklinės sūpynės:

Matmenys ne mažesni nei:

Ilgis – 74 cm;

Plotis – 43 cm;

Aukštis – 81 cm;

Įrenginio saugos zona ne mažesnė nei: 374×343 cm;

Maksimalus kritimo aukštis ne mažesnis nei 60 cm.

Spyruoklė pagaminta iš 20 mm storio plieno. Spyruoklinių sūpynių konstrukcija įbetonuojama. Visi metaliniai elementai yra galvanizuoti bei milteliniu nudažyti. Apdailos detalės pagamintos iš perdirbtos HDPE plokštės.

Gaminys turi atitikti EN1176 standartą.

Konstrukcijai taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija.

5.6. suoliukas:

Matmenys ne mažesni nei:

Ilgis – 180 cm;

Plotis – 56 cm;

Bendras aukštis – 90 cm;

Kiekis – 3 vnt.

Konstrukcija pagaminta iš patvarios, drėgmei atsparios, perdirbtos medžiagos neprastesnės nei plastiko kompozito. Naudojami nerūdijančio plieno varžtai.

Konstrukcijai taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija.

5.7. nusileidimo lynas:

Matmenys ne mažesni nei:

Ilgis – 635 cm;

Plotis – 295 cm;

Plotis – 230 cm;

Įrenginio saugos zona ne mažesnė nei 937×413 cm;

Maksimalus kritimo aukštis ne mažesnis nei 220 cm.

Nusileidimo lynas susideda iš bokštelio, neslidžios platformos, pagamintos iš HPL, ant kurios galima užlipti kopimo sienele.

Konstrukcija pagaminta iš pilnavidurių perdirbto plastiko kompozito kolonų, statoma ant metalinių kojų, įbetonuojama. Vamzdžiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Apdailos detalės pagamintos iš perdirbtos HDPE plokštės. Gaminys turi atitikti EN1176 standartą.

Konstrukcijai taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija.

5.8. kalniukas:

Kalniuko pagrindas suformuojamas su smėlio, žvyro sluoksniais, į kuriuos įstatomas 1 ne trumpesnis nei 200 cm ilgio nerūdijančio plieno tunelis. Jie kartu užbetonuojami ir apdengiami EPDM guma. Kalniuko aukštis turi būti ne mažesnis nei 90 cm. Ant kalniuko primontuoti užlipimo kybiai, lynas. Dangai taikoma ne mažiau nei 5 metų garantija. Kybiams, lynui taikoma nemažesnė nei 2 metų ir nerūdijančio plieno tuneliui taikoma nemažiau nei 5 metų.

5.9. informacinė lenta:

Matmenys ne mažesni nei: 0,59×0,40×1,69 m (ilgis, plotis, aukštis).

Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14 metų.

Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno.

Informacinė lenta pagaminta iš aliuminio kompozito, arba lygiavertes medžiagos.

Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais.

Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu.

5.10. liejama guminė danga su pagrindo paruošimu:

Preliminarus kiekis apie 441 m2 (+/- 30m2) . Liejamą guminę dangą su daro SBR ir EPDM sluoksniai. Bendras sistemos storis turi būti ne mažesnis nei 8 cm.

Danga turi apsaugoti ne mažesnį nei 2,40 m kritimo aukštį.

Spalva – RAL3016, RAL6011. Spalva tikslinama projekto eigoje.

Pagrindų paruošimas po liejama danga: šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) 20–30 cm, skaldos sluoksnis 15 cm (frakcija 0–56), akmens atsijos (frakcija 0–2), viskas gerai sutankinta.

Dangai taikoma ne mažiau nei 5 metų garantija.

5.11. tvoros įrengimas:

Vaikų žaidimo aikštelės, esančios Žuvėdrų g. 4, Palangoje, šiaurinės pusės segmentinė tvora perkeliama į šiaurę apie 10 m ir sujungiama su naujai įrengiama segmentine tvora, rytų ir vakarų pusėje taip padidinant aikštelės aptvertą plotą. Atsižvelgiant į įrenginių apsaugos zonas tiekėjas turi įsivertinti esamų segmentų perkėlimą ir esant poreikiui papildyti trūkstamais segmentais ir kuoliukais. Esami segmentai ir kuoliukai rytų pusėje perkeliami apie 6 metrus. Atsiradę defektai perkeliant tvorą ir kuoliukus turi būti pašalinti tiekėjo lėšomis. Preliminarus naujos tvoros kiekis apie 30 m. (+/- 10 m2). Naujos segmentinės tvoros  segmento ilgis – 2,50 m, aukštis – 1230 mm. Segmentinė tvora tvirtinama prie įbetonuotų tvoros kuoliukų, kurių matmenys: 60×40×1700 mm. Tvoros ir kuoliukų spalva – žalia.

Pastaba. Prekėms, įrenginiams ir darbams turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų garantija nuo korozijos ir defektų, atsiradusių dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės, o dangai garantija turi būti suteikta ne trumpesnė nei 5 metai. Tiekėjas garantijos metu privalo savo lėšomis atlikti gedimų remontą. Visos naudojamos medžiagos ir įranga privalo atitikti EU saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus bei turi būti pateikti sertifikatai, patvirtinantys jų kokybę.

Įrenginiai privalo atitikti visus ES reikalaujamus gamybos ir kokybės standartus bei turėti atitinkamus sertifikatus pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018, bei atitikti Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.

Pasiūlymo metu reikia pateikti vizualizaciją, įrenginio sertifikatą bei nuorodą į gamintojo puslapį.

Prieš perduodant vaikų žaidimo aikštelę užsakovui, tiekėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą ir gauti naudojimo sertifikatą pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018 reikalavimus.

6. Žaidimų aikštelės sumontavimo darbai:

Tiekėjas privalo įsivertinti šiuos darbus: esamų žaidimų aikštelės įrengimų demontavimą, perkėlimą su sumontavimu seniūnijos nurodytoje vietoje iki 5 km atstumu.

Aikštelėje paliekami įrenginiai: „Mamos ir vaiko supynė“, „Karstyklė“, „Lauko stalo futbolas“ ir „Lauko stalo žaidimų stalas“.

Perkeliami esantys įrenginiai 5 km atstumu: spyruoklinės sūpynės, švytuoklinės sūpynės, balansinės sūpynės ir žaidimų kompleksas.

Gumos korio danga, 100 kv. m, esanti po įrenginiu „Karstyklė“, perkeliama po paliekamais įrenginiais „Lauko stalo futbolas“ ir „Lauko stalo žaidimų stalas“. Danga perkeliama taip, kad nebūtų prarastos jos savybės. Perkėlimo metu atsiradę defektai šalinami tiekėjo lėšomis.

Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – 90 kalendorinių dienų.

7. Sutarties trukmė. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų. Darbai bus atlikti kai kartu su prekėmis ir darbais pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo–priėmimo aktas ir vaikų žaidimų aikštelės kontrolės ataskaita su tinkamo naudojimo teigiama išvada. Tiekėjas vadovaudamasis LST EN ir HN 131:2023 „Reikalavimai. Kontrolės procedūra“, turi parengti vaikų žaidimų aikštelės kontrolės ataskaitą, kad nustatyti vaikų žaidimo aikštelės atitikimą saugaus naudojimo reikalavimams.

8. Taikomi privalomi minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Perkamos prekės turi atitikti Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje nustatytą aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. prekė, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.