Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas : Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto, adresu Stasio Lozoraičio g. 9-524A, Garliava, Kauno r., remontas

Pirkimo objekto aprašymas: - Prijungti šalia esantį bendrosios nuosavybės patalpų vienetą (virtuvę) prie nuosavybės teise valdomo buto ir įrengti vientisą gyvenamąjį plotą. - Parengti remonto projektą. - Gauti statybos leidimą per „Infostatyba“ (jei liečiamos pertvaros ar keičiamas plotas/paskirtis). - Gauti visų bendraturčių sutikimą (jei virtuvė buvo bendroji). - Parengti kadastrinę bylą. - Per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo sutarties Vykdytojas Užsakovui pristato projekto vizualizaciją. Užsakovas pateikia pastabas per 5 darbo dienas. - Parengtą projektą pristato Užsakovui. Užsakovas per 5 darbo dienas pateikia pastabas. Vykdytojas pakoreguoja projektą pagal pateiktas pastabas per 5 darbo dienas ir pateikia galutinę projekto versiją. - Gauti visus reikalingus leidimus (jei taikoma); - Suderinti projektą su perkančiąja organizacija, - Projektas turi būti parengtas elektronine forma, tinkamas derinimui informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (jei taikoma); - Pateikti sąmatą, techninius brėžinius, aiškinamąjį raštą. - Pagal parengtą ir suderintą projektą Rangovas privalo atlikti žiniaraštyje numatytus darbus. Pridedamas Techninių specifikacijų priedas Nr.1 (Žiniaraštis)

Reikalavimai, keliami pirkimo objektui

- Naudojamos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, sertifikuoti ir atitikti kokybės standartus. Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ( gamintojo techniniai dokumentai arba lygiaverčiai įrodymai). - Visi darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, laikantis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES normų reikalavimus. - Turi būti paskirtas darbų vadovas, atsakingas už darbų kokybę ir saugą; - Turi būti laikomasi visų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių; - Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami rangovo sąskaita per pagrįstą terminą.

Techninių specifikacijų priedas Nr.1

|  | ŽINIARAŠTIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleksas: | S. Lozoraičio g. 9-524 A, Garliava, Kauno r. sav. |  |  |  |
| Objektas: | S. Lozoraičio g. 9-524 A, Garliava, Kauno r. sav. |  |  |  |
| Žiniaraštis: | Patalpų remonto darbai |  |  |  |
| Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt |  | Kiekis |
| N46-166 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100 m2 |  | 0,21 |
| R5-3 | Gulekšnių ardymas | m2 |  | 20,90 |
| N46-164 (S9=1,17) | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 |  | 1,00 |
| N27P-8-1 | Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas | 100m3 |  | 0,01 |
| N11P-0201-1 | Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę neklijuojant | m2 |  | 41,80 |
| N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu | 100 m2 |  | 0,21 |
| N11P-1508 | Betoninių grindų armavimas | t |  | 0,07 |
| N11P-1401 | Cementinio skiedinio grindų dangų 80mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu | 100 m2 |  | 0,21 |
| N11P-0404 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 20mm storio sluoksniu | 100 m2 |  | 0,21 |
| N11P-0703 | Linoleumo grindų dangų kelių spalvų paprasto piešinio įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) | m2 |  | 23,00 |
| N2P-0103 | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2 | m2 |  | 10,65 |
| N10-223 | Plastikinių palangių lentų įstatymas | m |  | 8,75 |
| N12-144-7 | Palangių nuolajų tvirtinimas | m |  | 8,75 |
| N15P-0207 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0503 (S9=1,119) | Lubų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0207 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 2mm storio sluoksniai | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0207 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0703 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini | 100m2 |  | 0,21 |
| N46-134 (S9=1,17) | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 |  | 0,66 |
| N46-185 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą | 100 m2 |  | 0,06 |
| N10-124 | Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2. | m2 |  | 5,70 |
| R23-197 (S9=1,17) | Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m |  | 6,20 |
| N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,46 |
| N15P-0501 (S9=1,119) | Vidinių sienų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį | 100m2 |  | 0,46 |
| N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,46 |
| N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 2mm storio sluoksniai | 100m2 |  | 0,46 |
| N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,46 |
| N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini | 100m2 |  | 0,46 |
| KP2.3-2 | Grindų dezinfekavimas | 100m2 |  | 0,21 |
| N46-134 (S9=1,17) | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 |  | 1,56 |
| F9-12-6 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100 m2 |  | 0,08 |
| R23-59 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t |  | 6,96 |
| R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t |  | 6,96 |
| Iš viso už skyrių Kambarys |  |  |  |  |
| N46-134 (S9=1,17) | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 |  | 2,30 |
| F9-12-6 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100 m2 |  | 0,18 |
| N46-185 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą | 100 m2 |  | 0,04 |
| N10-124 | Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2. | m2 |  | 3,80 |
| N8-30 (S9=1,119; S10=1,15) | Paprastas 250mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės | m3 |  | 2,00 |
| R14-225-1 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 |  | 0,62 |
| N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,62 |
| N15P-0501 (S9=1,119) | Vidinių sienų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį | 100m2 |  | 0,62 |
| N8-8-9 (S10=1,15) | Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 |  | 30,00 |
| N15P-0301 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5mm | m2 |  | 35,00 |
| N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,27 |
| N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 2mm storio sluoksniai | 100m2 |  | 0,27 |
| N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,27 |
| N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini | 100m2 |  | 0,27 |
| R5-56 (S9=1,102) | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 |  | 0,21 |
| N11P-0404 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 20mm storio sluoksniu | 100 m2 |  | 0,21 |
| N11P-0204 | Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo | m2 |  | 21,00 |
| N11P-0501 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio | m2 |  | 21,00 |
| R14-225-2 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 |  | 0,21 |
| N15P-0207 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0503 (S9=1,119) | Lubų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0207 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 2mm storio sluoksniai | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0207 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,21 |
| N15P-0703 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini | 100m2 |  | 0,21 |
| N20P-0206 | Ventiliacijos grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt |  | 4,00 |
| R23-59 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t |  | 8,07 |
| R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t |  | 8,07 |
| Iš viso už skyrių San. mazgas |  |  |  |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |  |  |
| R19-35 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m |  | 10,00 |
| R19-35 | Kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m |  | 14,00 |
| N16-138-1 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m |  | 10,00 |
| N16-138-2 | Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m |  | 14,00 |
| N16-169 | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų | vnt |  | 5,00 |
| N16-114 | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m |  | 25,00 |
| N15P-0713 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas emaliais teptuku, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini | 100m2 |  | 0,05 |
| N16P-1005 | Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas ŽN | vnt |  | 1,00 |
| N17-21-1 | Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių ŽN | kompl. |  | 1,00 |
| N16P-1012 | Dušo kabinos montavimas | vnt |  | 1,00 |
| N21-247 | Elektrinių rankšluosčių montavimas | vnt |  | 1,00 |
| Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |  |  |  |
|  | Skyrius Elektrotechnika |  |  |  |
| R61P-2701 | Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai | 100m |  | 1,50 |
| N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m |  | 1,50 |
| N21P-0316 | Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus | 100m |  | 1,50 |
| R21-29 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt |  | 0,10 |
| N21-243 | Šviestuvų montavimas | 100 vnt |  | 0,10 |
| N21-194-1 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas | 100vnt |  | 0,14 |
| N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt |  | 0,10 |
| N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt |  | 0,04 |
| N21P-0209 | 6 modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje | vnt |  | 1,00 |
| CALC1-1 | Prisijungimas prie veikiančių tinklų | vnt |  | 1,00 |
| Iš viso už skyrių Elektrotechnika |  |  |  |  |
| CALC1-1 | Projekto angos kirtimui kapitalinėje sienoje parengimas, leidimų gavimas, palapų vizualizacijų parengimas | vnt | 1,00 |  |