PLATELIŲ EŽERO POVANDENINIO GEOLOGINIO PAVELDO IŠTYRIMO, DOKUMENTAVIMO, APSAUGOS PLANO IR ŽEMĖLAPIO PARENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau – Pirkėjas), vykdanti Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamo Interreg Latvija - Lietuva projekto „Geologinio paveldo išsaugojimo stiprinimas Latvijoje ir Lietuvoje” (Projekto Nr. LL-00244, akronimas „GEOSITES“) veiklas, numato įsigyti Platelių ežero povandeninio geologinio paveldo ištyrimo, dokumentavimo, apsaugos plano ir žemėlapio parengimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

Platelių ežere – siekiama detaliai ištirti unikalius geologinius darinius, jų sudėtį, taip pat sudaryti jų žemėlapius. Pagrindinis tikslas – išsaugoti povandeninį geologinį paveldą, remiantis moksliniais tyrimais ir parengtomis apsaugos rekomendacijomis.

- Platelių ežero dugno vertingiausių vietų kartografavimas:

  - Paslaugos turės būti atliktos Platelių ežero dalyje, kurioje yra geologinės formacijos, vadinamos „Vėgėlių miestu“ (366191, 6215088 (LKS 94)). Preliminarus tiriamos vietovės gylis nuo 1.6 m iki 49 m.

  - Kartografuoti žemėlapyje pažymėtą Platelių ežero vietą, pridedamas paveikslas, kuriame pažymėta vieta žr. Pav. Nr. 1.

  - Išanalizuoti Platelių ežero batimetrinį planą ir patikslinti tyrimo arealą.

  - Pažymėti matomus geologinius objektus: skardžius, šaltinius, nuosėdų sankaupas, identifikuoti paviršinius akmenis, augalų sąžalynus ar kitas struktūras.

  - Pagal surinktą informaciją parengti detalų geologinio paveldo (formacijų) žemėlapį, kuris bus naudojamas plūdurams įrengti, žemėlapyje pažymimos vietos.

  - Naudoti didelės skiriamosios gebos daugiaspindulinį sonarą vaizdo medžiagos fiksavimui. Pagal sonaru surinktą informaciją atlikti nėrimus ir detaliai aprašyti dugno formacijas.

  - Atlikti vertingiausių / nustatytų objektų  vaizdo filmavimus naudojant aukštos kokybės kameras.

- Biologiniai tyrimai.

  - Kartografuoti dugno biotopą (gitijos dugnas su vėgėlėmis) naudojant povandeninę vaizdo kamerą.

  - Vykdyti vėgėlių gausumo stebėseną nardant.

  - Įvertinti eDNR pagrindu dugno bendrijų sudėtį ir struktūrą įvairiuose trofiniuose lygmenyse.

- Batimetriniai tyrimai.

  - Atlikti dugno skenavimą daugiaspinduliniu echolotu.

  - Sudaryti dugno morfologijos / gyliu schemas (0.25x0.25 cm rezoliucija).

  - Pateikti geologinės situacijos ataskaitą.

- Platelių ežere atliktų tyrimų išsami ataskaita (tiriamos vietovės aprašymas, naudojami metodai, atvejo analizė ir rezultatai, išvados). Viena ataskaita lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Aprašyti visus identifikuotus geologinio paveldo objektus.

  - Trumpas aprašymas, kaip buvo renkami duomenys.

  - Naudotų šaltinių, anketų, imties dydžio nurodymas.

  - Pagrindimas, kodėl pasirinktas konkretus metodas.

  - Rekomendacijos turi būti pagrįstos atlikto tyrimo duomenimis.

  - Rekomendacijos turi būti praktiškai pritaikomos, aiškiai aprašytos.

  - Pageidautina nurodyti jų įgyvendinimo prioritetiškumą ar eiliškumą.

  - Įvertinti grėsmes (pvz., dumblo kaupimasis, rekreacinė veikla, klimato pokyčiai).

  - Numatyti apsaugos, stebėsenos ir švietimo priemones.

  - Rekomendacijų planas sudaromas pagal Lietuvos Respublikos kultūros paveldo ir saugomų teritorijų teisės aktus.

  - Turi būti pateiktas kaip leidybinės kokybės PDF dokumentas ir redaguojamas DOCX su žemėlapiais ir vaizdine medžiaga lietuviu ir anglų kalbomis.

  - Laikinas tyrimo rezultatų projektas turi būti pateiktas Pirkėjui derinimui.

  - Pirkėjas turi teisę teikti pastabas, kurias Paslaugos teikėjas privalo įvertinti ir atitinkamai pakoreguoti galutinę versiją.

  - Galutinė versija turi būti patvirtinta raštu (el. paštu ar pasirašytinai).

  - Gali būti reikalaujama pateikti tarpinę ataskaitą, ypač jei tyrimas trunka ilgiau nei 2 (du) mėnesius.

  - Visa medžiaga, gauta tyrimo metu, priklauso Pirkėjui.

- Paslaugos teikėjas naudoja savo darbo priemones, kurą bei kitas medžiagas. Teikėjas visiškai atsako už darbų saugą, aplinkosauginių, priešgaisrinių reikalavimų ir kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi.

Pav. Nr. 1 Kartografuojama Platelių ežero vietą