TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PASLAUGŲ PIRKIMAS)

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija – akcinė bendrovė „Regitra“.

1.2.Tiekėjas – atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugų ir šių paslaugų teikimui reikalingos techninės įrangos (elektroninių kortelių skaitytuvų) teikėjas.

1.3. EKS – elektroninis kortelių skaitytuvas – stacionarus prietaisas, kuriuo naudojantis inicijuojami atsiskaitymai mokėjimo kortele bei persiunčiama ir apdorojama su jais susijusi informacija.

1.4. Aptarnavimo vieta – perkančiosios organizacijos numatyta ir pasirinkta aptarnavimo vieta, kurioje yra (bus) tiekėjo įrengtas EKS. EKS įrengimo vietos nurodytos techninės specifikacijos 1 priede „Perkančiosios organizacijos padalinių adresai ir elektroniniai kortelių skaitytuvų kiekiai“.

1.5. Mokėjimo kortelės – MasterCard, Visa, Visa Electron ir Maestro mokėjimo kortelės.

1.6. Atsiskaitymas – mokėjimo kortelės turėtojo inicijuotas nurodymas, naudojant mokėjimo kortelę, atlikti mokėjimą už perkančiosios organizacijos teikiamas mokamas paslaugas.

1.7. Autorizavimas – mokėjimo kortelės duomenų autentiškumo ir atsiskaitymo operacijai atlikti pakankamo lėšų likučio su kortele susijusioje sąskaitoje patikrinimas, nuskaičius informaciją nuo mokėjimo kortelės naudojant EKS, suteikiant atliekamai operacijai patvirtinimo (autorizavimo) kodą arba nurodant neaptarnavimo priežastį.

1.8. IS – perkančiosios organizacijos informacinė sistema, kurios sąsaja su elektroninio kasos aparato saugos moduliu įgyvendinta naudojant DLL biblioteką per ActiveX valdiklį Internet Explorer (ne žemesnė kaip 11 versija) naršyklėje.

1.9. Sutartis – atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis aptarnavimo paslaugų teikimo sutartis, numatoma sudaryti tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo (toliau – Sutartis).

1.10. Komisinis mokestis – Sutartyje nurodytas mokestis, mokamas tiekėjui už atsiskaitymų apdorojimą.

1.11. Mokėjimo kortelių turėtojas – asmuo, kuris mokėjimo kortele atsiskaito už Perkančiosios organizacijos teikiamas mokamas paslaugas.

1.12. PIN (angl. Personal Identification Number) kodas – personalinis identifikavimo numeris, skirtas mokėjimo kortelės turėtojo identifikacijai ir (ar) operacijos patvirtinimui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugų teikimui tiekėjas sutartyje nurodytose aptarnavimo vietose numatytais terminais turi parengti darbui (pristatyti, sumontuoti, įdiegti, sukonfigūruoti ir susieti su perkančiosios organizacijos turima programine bei technine įranga) elektroninius kortelių skaitytuvus (toliau – EKS). Preliminarus EKS skaičius ir aptarnavimo vietų sąrašas nurodytas techninės specifikacijos 1 priede.

  - BVPŽ KODAS: pagrindinis – 66110000-4 Bankų paslaugos; papildomas – 30233300-4 Mikroprocesorinių kortelių skaitytuvai.

- KIEKIS (APIMTIS)

3.1. Kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminari surenkamų lėšų suma per sutarties galiojimo laikotarpį* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugos | EUR | 96 000 000,00 |

*Nurodyta surenkamų lėšų suma per sutarties vykdymo laikotarpį yra preliminari ir gali keistis priklausomai nuo besikeičiančio mokėjimo kortelių turėtojų srauto ir mokamų paslaugų poreikio. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto paslaugų kiekio sutarties vykdymo laikotarpiu. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį sutarties vykdymo laikotarpiu mokant pagal sutartyje nurodytą komisinio mokesčio dydį (procentą), neviršijant 600 000,00 Eur be PVM. Perkančioji organizacija neįsipareigoja sutarties vykdymo laikotarpiu nupirkti Paslaugų už nurodytą maksimalią Paslaugų pirkimui skirtą lėšų sumą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objekto poreikis: Atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugos, sudarančios galimybę mokėjimo kortelių turėtojams atsiskaityti už perkančiosios organizacijos teikiamas paslaugas.

4.2. Reikalavimai paslaugų teikimui:

4.2.1. Tiekėjas turi parengti darbui (pristatyti, sumontuoti, įdiegti, sukonfigūruoti ir susieti su perkančiosios organizacijos turima programine bei technine įranga) EKS, per kuriuos inicijuojami atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis MasterCard, Visa bei persiunčiama ir apdorojama su jais susijusi informacija šioje techninėje specifikacijoje nurodyta tvarka ir terminais. Tiekėjas turi sudaryti galimybę mokėjimo kortelių turėtojams sumokėti mokėjimo kortelėmis už perkančiosios organizacijos teikiamas paslaugas visuose perkančiosios organizacijos padaliniuose, kurie nurodyti techninės specifikacijos 1 priede.

4.2.2. Tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti Paslaugai teikti reikalingos įrangos parengimą darbui (pristatymą, sumontavimą, įdiegimą, sukonfigūravimą ir susiejimą su perkančiosios organizacijos turima programine bei technine įranga), priežiūrą bei remontą ir įskaičiuoti visa tai į komisinį mokestį už paslaugas (įskaitant šios techninės specifikacijos 4.3.4 p. nurodyto šiuo metu Perkančiosios organizacijos saugos modulius prižiūrinčio tiekėjo konfigūracijos darbus su EKS).

4.2.3. EKS pagalba surinktas įmokas, atskaitęs privalomus mokėti komisinius mokesčius, tiekėjas ne vėliau kaip sekančią darbo dieną privalo pervesti į vieną perkančiosios organizacijos sutarties sudarymo metu nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą. Perkančioji organizacija turi banko sąskaitas šiuose bankuose: Luminor, SEB, Swedbank, ARTEA

4.3. Reikalavimai EKS techninei/programinei įrangai:

4.3.1. EKS turi atitikti Lietuvos banko keliamus reikalavimus;

4.3.2.  naudojant EKS turi būti galima atsiskaityti magnetinėmis, lustinėmis arba bekontaktėmis kortelėmis;

4.3.3. Ryšys – USB+Ethernet arba RS232+Ethernet (USB/RS232 ryšiui su kasa (kasos kompiuteriu), Ethernet su autorizacijos centru). Perkančioji organizacija EKS pristatymo ir įrengimo grafiko derinimo metu patikslins, kokio tipo jungtys bus naudojamos.

4.3.4. Integracija tarp perkančiosios organizacijos IS ir EKS turi būti atliekama per elektroninio kasos aparato (toliau – EKA) saugos modulį RASO iPOS-22. Atlikus diegimo ir konfigūracijos darbus perkančiosios organizacijos darbuotojas turi galėti priimti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis. Visas parengimas darbui (pristatymas, sumontavimas,  įdiegimas, sukonfigūravimas ir susiejimas su perkančiosios organizacijos turima programine bei technine įranga) turi būt vykdomas atvykus į padalinį, kadangi nuotolinė prieiga nėra teikiama. Perkančiosios organizacijos saugos modulius šiuo metu prižiūri UAB „Raso“ (pasikeitus įrangą prižiūrinčiam tiekėjui, perkančioji organizacija įsipareigoja informuoti apie tai tiekėją). Tiekėjas prieš atlikdamas darbus turi susiderinti diegimo darbus su UAB „Raso“.

4.3.5. EKS turi būti sujungtas su EKA ir iš jos valdomas (mokėtina suma ir atsakymas apie apmokėjimą vykdomas be papildomo rankinio duomenų įvedimo). EKS, kuriuo nuskaitoma mokėjimo kortelė ir įvedamas PIN kodas, naudojasi mokėjimo kortelės turėtojas (nereikia pateikti kortelės perkančiosios organizacijos darbuotojui), bet darbuotojas kasos kompiuterio ekrane turi matyti EKS pateikiamus pranešimus.

4.3.6. EKS grafinė sąsaja turi būti lietuvių kalba.

4.3.7. Tiekėjas turi užtikrinti EKS įrangos aptarnavimą ir techninę priežiūrą perkančiosios organizacijos padalinių darbo laiku. Tikslus perkančiosios organizacijos padalinių darbo laikas yra nurodytas tinklapyje adresu www.regitra.lt. Apie gedimą perkančioji organizacija Paslaugų tiekėjui praneša el. paštu ar kitu sutartu būdu. EKS gedimų šalinimo tvarka ir terminai nurodyti techninės specifikacijos 10 skyriuje.

4.3.8. Tiekėjas turi užtikrinti, kad jis bei jo naudojama įranga (EKS) atitiks Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard reikalavimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį. EKS naudojama Payment Aplication (PA) turi būti sertifikuota su mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugos tiekėju visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.3.9. EKS ir EKS programinės įrangos atitikimą tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų (VISA ir MasterCard) reikalavimams.

4.3.10. Mokėjimo kortelių turėtojui atsiskaičius mokėjimo kortele, turi būti atspausdinti du kvitai, kuriuose turi būti nurodyta: perkančiosios organizacijos pavadinimas (logotipas) ir įmonės kodas, pateikiama atsiskaitymo suma, data, aptarnavimo vietos pavadinimas ir kita svarbi informacija apie atsiskaitymą. Jei yra galimybė, kita papildoma informacija (tekstas) suderinta su perkančiąja organizacija.

4.3.11. Bankinio išrašo duomenų perdavimas į Perkančiosios organizacijos apskaitos programą vyksta importuojant banko sugeneruotą SEPA ISO 20022 (camt. 053.001.02) XML formato pranešimų failą. Tiekėjo sugeneruotas XML failas privalo atitikti SEPA ISO 20022 XML formato (camt. 053.001.02 ) pranešimo taisykles. XML formato pranešimų faile laukas < Ustrd > sudarytas iš struktūrizuotos informacijos kurioje pateikiami duomenys apie EKS. Visi EKS turi būti aprašomi atskirai.  Lauko <Ustrd> struktūrizuotos informacijos formatas po sutarties pasirašymo paslaugų teikėjo turi būti pritaikytas importui į Perkančiosios organizacijos naudojamą apskaitos programą. Perkančiosios organizacijos išrašo naudojamo importui į apskaitos programą pavyzdys: <Ustrd>TER.99889988 Pervedimas už atsiskaitymus kortelėmis. YYYY-MM-DD. Komisinis mokestis X.XX EUR.</Ustrd>.

Tiekėjas, pervedęs lėšas, ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, Perkančiajai organizacijai kartu turės pateikti ataskaitas XML arba CSV formatu apie įvykdytus dienos atsiskaitymus, nurodant atsiskaitymų skaičių, kiekvieno mokėjimo, pagal kurį įvykdytas atsiskaitymas, datą, laiką, mokėjimo sumą, atsiskaitymo vietos pavadinimą. Ataskaitų formą, turinį ir jų perdavimo būdą nurodo Perkančioji organizacija pasirašius sutartį su Paslaugų teikėju.

4.3.12. Tiekėjas turės pateikti vartotojo instrukciją lietuvių kalba darbui su EKS.

4.3.13. Tiekėjai privalo užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir teikiant paslaugas naudojami gaminiai (elektroniniai kortelių skaitytuvai) atitiktų Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo reikalavimus. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti: 1. bendrąjį paslaugos teikimo sąlygų aprašą arba kitą lygiavertį dokumentą, kuriame pateikta informacija, kaip paslauga atitinka jai taikytinus prieinamumo reikalavimus. 2. Perkančioji organizacija gaminių (elektroninių kortelių skaitytuvų) pristatymo metu patikrins, ar jie paženklinti CE ženklu.

4.3.14. Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai paprašius, turi pateikti statistinius duomenis apie mokėjimų pasiskirstymą pagal kortelių tipus (pvz. debetinės, kreditinės, verslo kortelės, Europos ekonominės erdvės kortelės ar pan.). Toks prašymas pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti teikiamas iki trijų kartų.

- GARANTINIS TERMINAS

5.1.Netaikomas.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

6.1.Aplinkos apsaugos reikalavimai techninėje specifikacijoje nekeliami.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

Taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimas, nurodytas pirkimo sąlygų 3 skyriuje.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

8.1.Nurodyta techninės specifikacijos 1 priede.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo terminas – iki bus suteikta Paslaugų už 600 000,00 Eur be PVM, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugos konkrečioje aptarnavimo vietoje pradedamos teikti nuo EKS priėmimo-perdavimo akte nurodytos datos.

  - Elektroniniai kortelių skaitytuvai turi būti pristatyti ir parengti darbui (sumontuoti, įdiegti, sukonfigūruoti ir susieti su perkančiosios organizacijos turima programine bei technine įranga) per 50 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal šalių suderintą grafiką. Perkančioji organizacija kartu su tiekėju privalo suderinti grafiką dėl EKS parengimo darbui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Atsiradus papildomam EKS poreikiui ar pasikeitus aptarnavimo vietai, EKS turi būti pristatyti ir parengti darbui per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo el. paštu pateikimo tiekėjui dienos ar per kitą šalių suderintą terminą. Atsisakius aptarnavimo vietų, EKS turi būti surinkti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo el. paštu pateikimo Tiekėjui dienos ar per kitą šalių suderintą terminą.

  - Lėšas už atsiskaitymus, atliktus per EKS, atskaitęs privalomus mokėti komisinius mokesčius, tiekėjas kiekvieną darbo dieną už praėjusią dieną atliktus mokėjimus perveda į perkančiosios organizacijos nurodytą banko sąskaitą. Pavedimas atliekamas, pervedant kiekvieno EKS surinktas lėšas atskirai.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

  - Apie įrangos gedimą perkančioji organizacija Tiekėjui praneša el. paštu ar kitu sutartu būdu.

  - Tiekėjas turi pašalinti paslaugų teikimui naudojamos įrangos gedimus per 8 perkančiosios organizacijos darbo valandas nuo pranešimo apie gedimą. Jeigu per nustatytą terminą pašalinti gedimų neįmanoma, įrenginys turi būti pakeistas lygiaverčiu EKS.

  - Reikalavimai kibernetinio incidento atveju:

    - Tiekėjas privalo pranešti Perkančiajai organizacijai, kaip kibernetinio saugumo subjektui apie visus didelius ir (ar) kitus incidentus, susijusius su teikiamomis paslaugomis ir informacinėmis sistemomis, kai tik tiekėjas sužino apie incidentą, ir pateikti Perkančiajai organizacijai kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą;

    - Tiekėjas privalo suteikti teisę Perkančiajai organizacijai arba jos įgaliotiems paslaugų teikėjams atlikti tiekėjo atitikties Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 945 redakcija)  auditą (įskaitant neplaninį) ir sudaryti sąlygas tokiam auditui atlikti sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam incidentui.

- PRIEDAI

1 priedas – Perkančiosios organizacijos padalinių adresai ir preliminarus elektroninių kortelių skaitytuvų kiekis.

Techninės specifikacijos 1 priedas

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PADALINIŲ ADRESAI IR PRELIMINARŪS ELEKTRONINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Adresas* | Kiekis* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lentvario g. 7, Vilnius | 29 |
| 2 | Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav. | 14 |
| 3 | Raudondvario pl. 234B, Kaunas | 22 |
| 4 | Šiaurės pr. 25, LT-92312 Klaipėda | 19 |
| 5 | V. Krėvės pr. 120, Kaunas | 17 |
| 6 | Serbentų g. 220, Šiauliai | 15 |
| 7 | Melioratorių g. 12, Tauragė | 8 |
| 8 | Kauno g. 142A, Marijampolė | 12 |
| 9 | Metalo g. 1, Utena | 6 |
| 10 | Mažeikių g. 13, Telšiai | 6 |
| 11 | Artojų g. 5A, Alytus | 6 |
| 12 | Pramonės g. 12, Panevėžys | 11 |
| 13 | Gamyklos g. 36, Mažeikiai | 5 |
| 15 | Taikos pr. 17, Visaginas | 1 |
| 16 | Mindaugo g. 23, Anykščiai | 1 |
| 17 | Parčevskių g. 2, Vilkaraisčio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. | 2 |
| 18 | Dalinkevičiaus g. 3C, Naujoji Akmenė | 1 |
| 19 | Pramonės g. 2, Šalčininkai | 1 |
| 20 | Gedimino g. 141, Kaišiadorys | 1 |
| 21 | Vilniaus g. 24, Prienai | 1 |
| 22 | J. Basanavičiaus g. 95, Kėdainiai | 1 |
| 23 | Respublikos g. 111, Rokiškis | 2 |
| 24 | Tiekimo g. 4, Biržai | 1 |
| 25 | Mūšos g. 4, Pasvalys | 1 |
| 26 | Švenčionių g. 15, Ignalina | 1 |
| 27 | Giedrių g. 153, Bučiūnų k., Vilkaviškio raj. | 2 |
| 28 | Turistų g. 3A, Lazdijai | 1 |
| 29 | Ryto g. 2, Jurbarkų k. Jurbarko r. sav., Jurbarkas | 1 |
| 30 | A. Povyliaus g. 2A, Radviliškis | 2 |
| 31 | Pramonės g. 8, Varėna | 1 |
| 32 | Livonijos g. 21, Joniškis | 1 |
| 33 | Vasario 16-osios g. 35, Jonava | 2 |
| 34 | Ligoninės g. 12, Druskininkai | 1 |
| 35 | Vilniaus g. 3, Raseiniai | 1 |
| 36 | Vilties g. 21, Kelmė | 1 |
| 37 | Vytauto g. 159, Kretinga | 2 |
| 38 | Pramonės g. 10A, Šilutė | 2 |
| 39 | Deltuvos g. 39C, Ukmergė | 1 |
|  |  | 202 |

* Nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Kiekiai konkrečiuose padaliniuose bus patikslinti sudarant sutartį. Esant perkančiosios organizacijos poreikiui, sutarties vykdymo laikotarpiu EKS kiekis, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikį gali būti didinamas (bendras kiekis vienu metu – ne daugiau kaip 220 vnt.) arba mažinamas, taip pat gali keistis ir aptarnavimo vieta.

Sutarties vykdymo metu padidėjus ar sumažėjus EKS vietų skaičiui, ar pasikeitus aptarnavimo vietai, tiekėjas turi paslaugas teikti tokiomis pačiomis sąlygomis.

Saugos modulio modelis: R – RASO iPOS-22.

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.