TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL LABORATORIJOS NR. 2-20 BALDAI

1. Pirkimo objektas: laboratoriniai baldai, įskaitant jų pristatymą ir surinkimą, atitinkantys šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – prekės). Prekės skirtos laboratorijai, esančiai Kaune.

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

2.1. Visos prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes;

2.2. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, turi pateikti Pirkėjui galimų pasirinkti konstrukcijų spalvų pavyzdžius iš kurių Pirkėjas galėtų pasirinkti būsimo prekių užsakymo spalvas;

2.3. Tiekėjas turi pristatyti prekes užsakyme nurodytu adresu Kaune, jas sunešti ir surinkti ne vėliau kaip per sutartyje numatytą terminą;

2.4. Prekės turi būti tvirtos, stabilios, ergonomiškos, saugios naudoti ir atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų naudotojo;

2.5. Tiekėjas pristatęs prekes, jas surinkęs, turi sutvarkyti prekių pristatymo vietą, išvežti prekių surinkimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas;

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos pasaugos kriterijus:

1 lentelė. „Aplinkos apsaugos reikalavimai“

| Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijus | Rekomendacijos dėl galimų atitiktį patvirtinančių dokumentų |
| --- | --- |
| 7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba |
| 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>; 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje23, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>24. | Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |

Techniniai reikalavimai:

2 lentelė. „Techniniai reikalavimai“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis vnt. | Atsakingas asmuo ir baldų pristatymo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stalas laboratorijai | Konstrukcija: metalinis karkasas, milteliniu būdu dažytas, spalva RAL 7035 arba RAL 9006; Darbo paviršius: chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; Stalviršio storis compact 19 mm (galima paklaida ± 3 mm) pilkas. Matmenys: 1900 x 1000 x 1000 mm (galima paklaida ± 3 mm); Stalo metalinė konstrukcija pagaminta iš 40 x 40 mm (galima paklaida ± 3 mm) metalinio vamzdžio. | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Stalas laboratorijai | Konstrukcija: metalinis karkasas, milteliniu būdu dažytas, spalva RAL 7035 arba RAL 9006; Darbo paviršius: chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; Stalviršio storis compact 19 mm (galima paklaida ± 3 mm) pilkas. Matmenys: 2000 x 1000 x 1000 mm (galima paklaida ± 3 mm). Stalo metalinė konstrukcija pagaminta iš 40 x 40 mm (galima paklaida ± 3 mm) metalinio vamzdžio. | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Stalas laboratorijai | Konstrukcija: metalinis karkasas, milteliniu būdu dažytas, spalva RAL 7035 arba RAL 9006; Darbo paviršius: chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; Stalviršio storis compact 19 mm (galima paklaida ± 3 mm) pilkas. Matmenys: 1600 x 1000 x 1000 mm (galima paklaida ± 3 mm). Stalo metalinė konstrukcija pagaminta iš 40 x 40 mm (galima paklaida ± 3 mm) metalinio vamzdžio. | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Stalas laboratorijai | Konstrukcija: metalinis karkasas, milteliniu būdu dažytas, spalva RAL 7035 arba RAL 9006; Darbo paviršius: chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; Stalviršio storis compact 19 mm (galima paklaida ± 3 mm) pilkas. Matmenys: 1000 x 600 x 1000 mm (galima paklaida ± 3 mm); Stalo metalinė konstrukcija pagaminta kaip iš 40 x 40 mm (galima paklaida ± 3 mm) metalinio vamzdžio. | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Stalas laboratorijai | Konstrukcija: metalinis karkasas, milteliniu būdu dažytas, spalva RAL 7035 arba RAL 9006; Darbo paviršius: chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; Stalviršio storis compact 19 mm (galima paklaida ± 3 mm) pilkas. Matmenys: 1300 x 1000 x 1000 mm (galima paklaida ± 3 mm); Stalo metalinė konstrukcija pagaminta iš 40 x 40 mm (galima paklaida ± 3 mm) metalinio vamzdžio. | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Stalas laboratorijai su 4 stalčiais, 2 vnt. rozečių blokų | Konstrukcija: metalinis karkasas, milteliniu būdu dažytas, spalva RAL 7035 arba RAL 9006; Darbo paviršius: chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; Stalviršio storis compact 19 mm (galima paklaida ± 3 mm) pilkas. Matmenys: 1500 x 1500 x 1000 mm (galima paklaida ± 3 mm); Stalo metalinė konstrukcija pagaminta iš 40 x 40 mm (galima paklaida ± 3 mm) metalinio vamzdžio. | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Spinta su 3 durelėmis | Konstrukcija: LMDP 18 mm (galima paklaida ± 3 mm) 112PE (pilka); Matmenys: 2000 x 1500 x 600 mm (galima paklaida ± 3 mm). | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Spintelė su 4 stalčiais | Konstrukcija: LMDP 18 mm (galima paklaida ± 3 mm) 112PE (pilka); Matmenys: 600 x 650 x H820 mm (galima paklaida ± 3 mm) | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Spintelė su durelėmis | Konstrukcija: LMDP 18 mm (galima paklaida ± 3 mm) 112PE (pilka); Matmenys: 600 x 650 x H820 mm (galima paklaida ± 3 mm) | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Spintelė su durelėmis, pakabinama | Konstrukcija: LMDP 18 mm (galima paklaida ± 3 mm) 112PE (pilka); Matmenys: 1500 x 400 x 1000 mm (galima paklaida ± 3 mm) | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |
|  | Spintelė su kriaukle | Konstrukcija: LMDP 18 mm (galima paklaida ± 3 mm) 112PE (pilka); Matmenys: 1500 x 400 x 1000 mm (galima paklaida ± 3 mm); Darbo paviršius: chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; Stalviršio storis compact 19 mm (galima paklaida ± 3 mm) pilkas. Kriauklė: Nerūdijančio plieno su sifonu; Matmenys: 800 x 435 x 160 mm (galima paklaida ± 3 mm) | 1 | Pramonės pr. 22, Kaunas; 2-20 laboratorija |