## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

## „Techninė specifikacija“

ŽELDINIŲ IR ŽELDYNŲ PRIEŽIŪROS, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PJOVIMO, GENĖJIMO BEI KELMŲ ŠALINIMO PASLAUGŲ TEIKIMo DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Želdinių ir želdynų priežiūros, medžių ir krūmų pjovimo, genėjimo bei kelmų šalinimo paslaugų teikimas Druskininkų savivaldybės teritorijoje (toliau - Paslauga).

Paslauga apima visų Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose (parkuose, skveruose, gatvėse, daugiabučių kiemuose, kapinėse ir kitoje valstybinėje žemėje, išskyrus miško žemę) augančių medžių ir krūmų priežiūrą. Ją sudaro:

  - Avarinių ir kitų medžių kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas, teritorijos ir šakų sutvarkymas:

Avarinių medžių kirtimas gali būti atliekamas įprastu arba sudėtingu būdu. Sudėtingas būdas taikomas tada, kai pjovimo, kirtimo ar genėjimo darbai vykdomi panaudojant alpinisto aukštuminę įrangą arba specialią kėlimo įrangą (keltuvą, kraną, pastolius ir pan.). Tokie darbai dažniausiai atliekami sunkiai prieinamose ar neprivažiuojamose vietose - prie elektros įtampos linijų, virš pastatų, šlaituose, parkuose, kapinių teritorijose ir pan.

    - teritorijos aplink medį atribojimas įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta;

    - medžio nupjovimas, įskaitant šakų, viršūnės ir kamieno pjaustymą dalimis, dirbant iš autobokštelio arba naudojantis aukštalipio įranga;

    - supjaustytos medienos ir šakų pakrovimas bei išvežimas;

    - po kirtimo susidariusių atliekų sugrėbimas, sušlavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą utilizavimo vietą;

    - atliktų darbų fotofiksacija (su laiko žyma ir koordinatėmis) pateikiama kartu su darbų perdavimo – priėmimo aktu.

  - Vėjavartų, vėjalaužų, snieglaužų, stuobrių ir vaismedžių šalinimas atliekamas šiais etapais:

    - teritorijos aplink medį atribojimas įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta;

    - medžio pašalinimas, įskaitant gulinčio ar nulūžusio medžio genėjimą bei pjaustymą dalimis ir medienos paruošimą;

    - supjaustytos medienos ir šakų pakrovimas bei išvežimas;

    - po kirtimo susidariusių atliekų sugrėbimas, sušlavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą utilizavimo vietą;

    - atliktų darbų fotofiksacija (su laiko žyma ir koordinatėmis) pateikiama kartu su darbų perdavimo - priėmimo aktu.

  - Medžių priežiūra, šakų ir medienos išvežimas, teritorijos sutvarkymas:

Medžių genėjimas atliekamas naudojant aukštapjovę arba autobokštelį. Kiekvieną kartą genint būtina užtikrinti darbų saugą - darbų zona privalo būti atribota įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta. Genėjimo metu pašalinamos šakos pagal numatytą genėjimo tipą, atliekos surenkamos, sugrėbiamos ar sušluojamos ir išvežamos į Užsakovo nurodytą utilizavimo vietą. Genėjimo darbai klasifikuojami pagal tikslą ir atliekami remiantis medžių priežiūros principais.

    - Sanitarinis (valomasis) genėjimas. Sausų, pažeistų, džiūstančių, ligotų, besikryžiuojančių, pavojingų ar silpnai prisitvirtinusių šakų šalinimas, siekiant pagerinti medžio sveikatą ir sumažinti lūžių riziką. Taip pat šalinami pašaliniai daiktai, laipiojantys augalai;

    - Retinimo genėjimas. Atliekamas šalinant mažas antrines, per tankiai augančias ar silpnas šakas tolygiai visoje lajoje, siekiant pagerinti šviesos patekimą ir oro cirkuliaciją. Leidžiamas retinimas neviršija 15 % viso lajos tūrio;

    - Vainiko pakėlimas. Apatinių šakų šalinimas, siekiant užtikrinti pravažiavimą, pravaikštumą ar matomumą gatvėse, takuose ar kitose vietose. Vainiko proporcijos išlaikomos – laja turi sudaryti apie 2/3 viso medžio aukščio;

    - Stabilizuojamasis (palaikomasis) genėjimas. Taikomas brandiems ar senstantiems medžiams siekiant sumažinti vainiko svorį ar apkrovas, išsaugant natūralią lajos formą ir nepažeidžiant biologinės pusiausvyros;

    - Formuojamasis (auginamasis) genėjimas. Skirtas jauniems medžiams, siekiant suformuoti tinkamą lajos struktūrą, pašalinti netinkamai augančias šakas bei paskatinti stipresnį jų prisitvirtinimą;

    - Dekoratyvinis genėjimas. Atliekamas dekoratyviniams medžiams ir krūmams, formuojant estetiškai pageidaujamą siluetą ar augalo architektūrą;

    - Specialus genėjimas pagal funkciją. Atliekamas siekiant užtikrinti saugius atstumus nuo elektros oro linijų, statinių, kelių ženklų, šviestuvų, pastatų ar kitų objektų – tai gali apimti šoninio ar viršutinio vainiko mažinimą;

    - Lajos arba jos dalių redukcija. Atliekama siekiant sumažinti lajos dydį, nekeičiant jos natūralios formos. Šalinamos viršūnės ar šakos iki vidinių šoninių šakų ar kamieno. Paliekamos šakos skersmuo turi būti bent 1/3 šalinamos šakos skersmens;

    - Lajos sutvirtinimas specialiais lynais. Sutvirtinimo sistemos naudojamos medžių biomechaniniam stabilumui pagerinti, prailginant medžio gyvavimo laiką ar kompensuojant konstrukcines ydas. Taikoma siekiant apsaugoti žmones, infrastruktūrą ir patį medį. Sprendimą dėl sutvirtinimo poreikio priima sertifikuotas arboristas;

    - Medžių atžalų šalinimas. Atžalų ir šakelių šalinimas nuo žemės iki 2 m aukščio, taip pat kelminės kilmės atžalų (Ø 2 – 3 cm) pašalinimas;

    - Genėjimo darbų dokumentavimas. Visi atlikti genėjimo darbai turi būti fiksuojami fotonuotraukomis su laiko žyma ir koordinatėmis, kurios pateikiamos kartu su darbų perdavimo – priėmimo aktu;

    - Visų atliktų genėjimo darbų fotofiksacija (su laiko žyma ir koordinatėmis) pateikiama kartu su perdavimo - priėmimo aktu.

  - Kelmų frezavimas (smulkinimas) arba rovimas, kelmų išvežimas, duobės užlyginimas, žolės pasėjimas, teritorijos sutvarkymas:

Kelmų frezavimas (smulkinimas) arba rovimas atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos požeminės komunikacijos ar aplinkinė infrastruktūra.

Darbai gatvių, šaligatvių ar kitoje sutvarkytoje aplinkoje atliekami laikantis šių etapų:

    - Darbo zonos aptvėrimas įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta;

    - Plytelių, trinkelių ar bortelių nuėmimas aplink kelmą;

    - Kelmo išrovimas, išfrezavimas ar išgręžimas, taip pat, šaknų pašalinimas;

    - Atliekų (drožlių, šaknų likučių) surinkimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą utilizavimo vietą;

    - Kelmų išvežimas į Užsakovo nurodytą utilizavimo vietą;

    - Teritorijos nušlavimas, duobės užpylimas sutankintu augaliniu gruntu (ne mažiau kaip 10 cm storio), paviršiaus išlyginimas;

    - Lėtai augančios žolės pasėjimas ir aplinkos sutvarkymas;

    - Atliktų darbų eiga ir rezultatas turi būti fotofiksuojami (prieš darbus, jų metu ir po užbaigimo), o nuotraukos su laiko žyma ir koordinatėmis pateikiamos kartu su perdavimo- priėmimo aktu.

  - Krūmų priežiūra, šakų išvežimas, teritorijos sutvarkymas:

    - Krūmų genėjimas ir formavimas. Daugiamečių dekoratyvinių augalų ir krūmų ūglių, viršūnėlių, šakelių apkarpymas sekatoriumi ar kita tinkama priemone, formuojant taisyklingą augalo formą. Atliekos išgrėbiamos, surenkamos ir išvežamos į kompostavimo aikšteles.

    - Krūmų kirtimas. Krūmų iškirtimas iki žemės paviršiaus, atliekų surinkimas ir išvežimas.
Jeigu nurodoma, kad krūmai šalinami su šaknimis (iškirtimas ir išrovimas), tuomet:

    - duobės užpilamos juodžemiu;

    - paviršius išlyginamas;

    - pasėjama žolė.

    - Teritorijos išvalymas iškertant krūmus. Teritorijoje esančių krūmų iškirtimas (iškirtimas, išpjovimas, išrovimas), šaknų pašalinimas, teritorijos sutvarkymas ir krūmų bei šaknų atliekų išvežimas į kompostavimo aikšteles.

    - Kiekvienas atliktas darbas turi būti fotofiksuojamas prieš darbus ir po jų (su laiko žyma bei koordinatėmis), o fotonuotraukos pateikiamos kartu su perdavimo - priėmimo aktu.

  - Medienos pristatymo ir kontrolės reikalavimai:

    - Tiekėjas privalo per 24 val. nuo medžio nupjovimo pristatyti visą panaudojimui tinkamą medieną į Užsakovo nurodytą vietą: Verpėjų g. 22, Viečiūnų k., Druskininkų sav., arba kitą raštu nurodytą vietą.

    - Medienos pakrovimas ir iškrovimas turi būti fotofiksuojami, nuotraukose privalo matytis medienos kiekis, transporto priemonė, vieta ir laiko žyma.

    - Kiekvienas pristatymas turi būti įforminamas pasirašytu perdavimo aktu, kurio kopija pateikiama kartu su darbų aktu.

    - Medienos nepristatymas į Užsakovo nurodytą vietą arba atliktų darbų fotofiksacijos (su laiko žyma ir koordinatėmis) nepateikimas laikomas sutarties pažeidimu. Už kiekvieną tokį atvejį (t. y. už kiekvieną atskirą medį ar kirtimo objektą, kuriam taikomas reikalavimas) taikoma 100 Eur bauda, išskaičiuojama iš Tiekėjo mokėtinos sumos. Pakartotinis pažeidimas (nustatytas daugiau nei vieną kartą per sutarties galiojimo laikotarpį) laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir gali būti pagrindas sutarties nutraukimui.

  - Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus. Aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti šiame Techninės specifikacijos punkte, jie taikomi kaip Sutarties vykdymo sąlyga:

    - Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika  turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

      - ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;

      - standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;

      - V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;

(1.7.1.1., 1.7.1.2., 1.7.1.3. papunkčių atitikį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (motorinės technikos tipo patvirtinimo dokumentai), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami prieš pradedant teikti paslaugas, o vėliau nerečiau kaip kas 12 mėnesių elektroniniu paštu už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui).

      - akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.

(1.7.1.4. papunkčio atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (technikos tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami prieš pradedant teikti paslaugas, o vėliau nerečiau kaip kas 12 mėnesių elektroniniu paštu už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui).

    - Teikiant paslaugas Visos organinės atliekos (sudžiūvę lapai, genėjimo atliekos, šakos, žolė) turi būti pristatomos kompostavimui šios specifikacijos 2.5. papunktyje nurodyta tvarka. Įrašai apie atliekų, susidariusių teikiant paslaugą, tvarkymą turi būti saugomi ir pateikiami Užsakovui tikrinimo tikslais.

- Bendrieji Paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimai:

  - Užsakovas teikia Tiekėjui užsakymą elektroniniu būdu, nurodydamas paslaugų kiekį (apimtį), suteikimo vietą ir terminą. Prie paslaugų užsakymo pridedami Druskininkų savivaldybės administracijos išduoti sprendimai arba leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, kai tai būtina pagal teisės aktus. Užsakymai gali būti tikslinami, apie tai informuojant Paslaugų tiekėją elektroniniu paštu.

  - Paslaugų suteikimo terminai nustatomi atsižvelgiant į užsakyme nurodytus tvarkomų želdinių ir želdynų kiekius, plotą bei tvarkymo priemones. Įprastai paslaugų suteikimo terminas gali svyruoti nuo 1 iki 20 kalendorinių dienų. Išimtis taikoma ypatingos skubos atvejais, kai reikia šalinti avarinius želdinius, vėjavartas, vėjalaužas, tvarkyti teritoriją po inžinerinių tinklų ar statinių avarijų, griūčių ar kitų kritinių įvykių. Tokiais atvejais pavieniams želdiniams gali būti nustatomas trumpesnis, 1 - 3 kalendorinių dienų, terminas. Konkretus paslaugų atlikimo terminas gali būti derinamas su Paslaugų tiekėju.

2.2.1. Medžiai ir krūmai turi būti genimi arba iškertami per 20 kalendorinių dienų nuo užduoties pateikimo dienos arba per Užsakovo pateiktą raštišką darbų atlikimo grafiką. Jei dėl pavėluoto želdinio pašalinimo ar genėjimo iškyla pasekmių, atsakomybę už jas prisiima Paslaugų tiekėjas. Tokiu atveju, už kiekvieną uždelstą dieną taikoma 20 eurų bauda, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

    - Vėjavartos, vėjalaužos ir snieglaužos turi būti šalinamos nedelsiant. Jei jos kelia grėsmę eismo saugumui, darbai turi būti pradėti per 24 valandas nuo pranešimo, o kitais atvejais - ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo pateikimo žodžiu, telefonu ar el. paštu. Už terminų pažeidimą Paslaugų tiekėjas moka Užsakovui 20 eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri taip pat išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo.

    - Pavojingi aplinkai ir žmonėms medžiai turi būti šalinami taip, kad būtų apsaugoti greta esantys statiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, transporto priemonės, taip pat užtikrinamas žmonių ir eismo dalyvių saugumas.

  - Paslaugų tiekėjas, vykdydamas paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, taip pat Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. Taip pat privaloma laikytis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių, Aplinkos ministro įsakymo dėl atskirtųjų ir priklausomųjų želdynų apsaugos bei tvarkymo pavyzdinių reglamentų, taip pat Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių. Paslaugos teikiamos vadovaujantis ir Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintomis želdinių apsaugos taisyklėmis bei kitais galiojančiais teisės aktais ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

  - Teikiant Paslaugas, pagal užsakymą nupjautų ir (ar) apgenėtų medžių bei krūmų tinkama naudoti mediena turi būti supjaustoma 1-2 metrų ilgio rąstais ir per 24 valandas nuo darbų atlikimo pristatyta į Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkį, adresu Verpėjų g. 22, Viečiūnų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kur ji aktu perduodama atsakingam darbuotojui. Akto kopija turi būti pateikta Užsakovui. Jei medienos priėmimo vieta pasikeičia, Užsakovas apie tai informuoja raštu. Už medienos nepristatymą laiku Paslaugų tiekėjui taikoma 20 eurų bauda už kiekvieną pavėluotą dieną, kuri išskaičiuojama iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos. Jei mediena nepristatoma apskritai arba nepateikiama reikalaujama fotofiksacija, taikomos papildomos sankcijos, nustatytos šios specifikacijos 1.6.4 punkte.

  - Paslaugos teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos – lapai, pjuvenos, šakos, smulkios šakelės ir kitos organinės atliekos - turi būti surinktos ir išvežtos pagal lokacijos vietą į kompostavimo aikšteles: Gardino g. 100, Druskininkai; Verpėjų g. 26, Viečiūnų mstl.; Druskininkų nuotekų valymo įrenginius; Sodžiaus g. 47, Neravų k., arba į kitą Užsakovo raštu nurodytą vietą. Šios atliekos iš Paslaugų tiekėjo priimamos nemokamai. Griežtai draudžiama jas mesti į komunalinių atliekų konteinerius, šiukšlių dėžes ar kitas netinkamas talpyklas.

  - Išrauti kelmai turi būti pristatomi į regioninį nepavojingų atliekų surinkimo sąvartyną, Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.

  - Paslaugų teikimo metu Paslaugų tiekėjas privalo saugoti žolinę dangą, takus, kelius ir kitus infrastruktūros elementus. Baigus paslaugų teikimą, visa teritorija turi būti visiškai sutvarkyta: pažeistas dirvožemio paviršius išlygintas, o visi Paslaugų tiekėjo veiklos metu padaryti teritorijos pažeidimai turi būti pašalinti nedelsiant.

Pastaba: Iškirsta mediena iš kirtimo vietos (kirtavietės) turi būti išgabenama ne vėliau kaip per 24 val. Už termino pažeidimą Paslaugų tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kurie išskaičiuojami iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos.

  - Vykdant medžių genėjimo darbus, kiekvieną kartą pereinant prie naujo medžio privaloma dezinfekuoti naudojamus įrankius, siekiant išvengti galimų ligų ar kenkėjų perdavimo tarp augalų.

  - Vykdant darbus privaloma užtikrinti darbų saugą: visi darbuotojai turi dėvėti specialiuosius darbo drabužius, matomumo liemenes ar drabužius su šviesą atspindinčiais elementais, o naudojamas transportas turi būti paženklintas šviesą atspindinčiais ženklais ir švyturėliais.

  - Draudžiama medžių genėjimo darbams kopimui naudoti specialius smaigus (nages), nes jie pažeidžia medžio kamieną. Tuo atveju, kai genimo medžio neįmanoma pasiekti bokšteliu ar kitu saugiu būdu, Paslaugų tiekėjas privalo suderinti su Užsakovu, ar darbams atlikti galima naudoti virves, ar, išimtiniu atveju, smaigus.

  - Vieno darbo metu galima pašalinti ne daugiau kaip 25 % medžio lajos ploto. Intensyvus genėjimas, viršijantis šią ribą, yra draudžiamas.

  - Genint klevus, kaštonus, alksnius, beržus, uosius, egles, tuopas ir gluosnius, šakų pjūvių skersmuo pjūvio vietoje neturi viršyti 5 cm. Genint kitus medžius, šakų pjūvių skersmuo neturi viršyti 10 cm.

Pastaba: Už 2.8-2.12 punktuose nurodytų reikalavimų nesilaikymą taikomos baudos, kurios išskaičiuojamos iš einamojo mėnesio apmokėjimo sumos: už 2.8 ir 2.9 punktų pažeidimą – 50 Eur, už 2.10 ir 2.11 punktų pažeidimą - po 150 Eur už kiekvieną želdinį, o už 2.12 punkto pažeidimą – 75 Eur.

- Tiekėjo pirkimo sutarčiai vykdyti turimi įrankiai, įrenginiai ir techninės priemonės. Tiekėjas turi turėti įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingas tinkamai tvarkyti želdinius, t. y.  ne mažiau kaip po 1 (vieną): aukštapjovę;  kelmų frezavimo arba gręžimo įrenginį; autobokštelį.

Tiekėjas gali turėti ir kitos lygiavertės komplektacijos įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingus pirkimo sutarčiai vykdyti ir užtikrinančią tinkamą paslaugų atlikimą. Tiekėjas įrenginius, technines priemones turės įsigyti, išsinuomoti, gauti panaudai ir pan. tik sutarties vykdymui, t. y. tik pirkimo laimėjimo atveju. Atsižvelgiant į tai, nereikalaujama, kad įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones tiekėjas turėtų pasiūlymo pateikimo metu.

Tiekėjas, ne vėliau kaip iki paslaugų teikimo pradžios, privalo pateikti pažymą apie Tiekėjo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius, technines priemones, nurodant jų sąrašą ir aprašymą.

4. Medžių ir krūmų priežiūros preliminarūs kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Avarinių ir kitų medžių kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas, teritorijos ir šakų sutvarkymas |  |  |
| 1.1. | Nesudėtingomis sąlygomis* Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra iki Ø20 cm | vnt. | 500 |
| 1.2. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø21 iki Ø40 cm | vnt. | 800 |
| 1.3. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø41 iki Ø50 cm | vnt. | 600 |
| 1.4. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø51 iki Ø70 cm | vnt. | 400 |
| 1.5. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø71 ir daugiau | vnt. | 100 |
| 1.6. | Sudėtingomis sąlygomis** Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø20 iki Ø40 cm | vnt. | 300 |
| 1.7. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø41 iki Ø50 cm | vnt. | 100 |
| 1.8. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø51 iki Ø70 cm | vnt. | 100 |
| 1.9. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø71 ir daugiau | vnt. | 60 |
| 2. | Vėjavartų, vėjalaužų, snieglaužų, stuobrių, vaismedžių šalinimas, medienos paruošimas, išvežimas, teritorijos ir šakų sutvarkymas |  |  |
| 2.1. | Nesudėtingomis sąlygomis* Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra iki Ø20 cm | vnt. | 100 |
| 2.2. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø20 iki Ø50 cm | vnt. | 300 |
| 2.3. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø51 cm ir daugiau | vnt. | 200 |
| 2.4. | Sudėtingomis sąlygomis** Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo 20 iki Ø50 cm | vnt. | 200 |
| 2.5. | Kai medžio skersmuo 1,3 aukštyje yra nuo Ø51 cm ir daugiau | vnt. | 100 |
| 3. | Medžių priežiūra, šakų išvežimas, teritorijos sutvarkymas |  |  |
| 3.1. | Sanitarinis (valomasis) genėjimas | vnt. | 900 |
| 3.2. | Retinimo genėjimas | vnt. | 600 |
| 3.3. | Vainiko pakėlimas | vnt. | 300 |
| 3.4. | Stabilizuojamasis (palaikomasis) genėjimas | vnt. | 200 |
| 3.5. | Formuojamasis (auginamasis) genėjimas | vnt. | 100 |
| 3.6. | Dekoratyvinis genėjimas | vnt. | 60 |
| 3.7. | Specialus genėjimas pagal funkciją | vnt. | 200 |
| 3.8. | Lajos arba jos dalių redukcija | vnt. | 100 |
| 3.9. | Lajos sutvirtinimas specialiais lynais | vnt. | 20 |
| 3.10. | Medžių atžalų šalinimas | vnt. | 100 |
| 4. | Kelmų frezavimas (smulkinimas) arba rovimas, duobės užlyginimas, žolės pasėjimas, teritorijos sutvarkymas |  |  |
| 4.1. | Kelmų išrovimas/frezavimas (iki Ø20 cm) | vnt. | 300 |
| 4.2. | Kelmų išrovimas/frezavimas (nuo Ø21 cm iki Ø50 cm) | vnt. | 500 |
| 4.3. | Kelmų išrovimas/frezavimas (nuo Ø51 cm ir daugiau) | vnt. | 200 |
| 5. | Krūmų priežiūra, šakų išvežimas, teritorijos sutvarkymas |  |  |
| 5.1. | Pavienių krūmų genėjimas, formavimas, kirtimas | vnt. | 100 |
| 5.2. | Teritorijos išvalymas iškertant krūmus be/su šaknų rovimu | ha | 5 |

Nesudėtingomis sąlygomis* - kai želdinius galima iškirsti įprastu būdu (esant ant žemės) arba naudojant nesudėtingą (tiktai pakėlimo į aukštį) techniką.

Sudėtingomis sąlygomis** - kai želdinių neįmanoma iškirsti įprastu būdu, paslaugoms atlikti reikia specialaus krano arba aukštalipio paslaugos (technika nepasiekia medžio).

Pastabos:

Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir nelaikytini faktiniais. Jie pateikiami tik siekiant sudaryti sąlygas konkurso dalyviams parengti pasiūlymus bei nustatyti konkurso laimėtoją.

Preliminarūs kiekiai kertamiems medžiams, frezuojamiems arba raunamiems kelmams nurodyti pagal skerspjūvį.

_____________________