Pirkimo sąlygų 2 priedas „Darbų užduotis“

TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Aromeda Laucienė

2025 m. liepos            d.

DARBŲ UŽDUOTIS

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2.DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA: | Naujosios Akmenės Žalgirio g. prie daugiabučių namų kompleksinis sutvarkymas, nauja statyba (su projektavimu), paprastojo remonto (su projektavimu), kapitalinio remonto (su projektavimu), rekonstravimo (su projektavimu) ir aikštelių, takų, gatvių priežiūros darbai. Naujoji Akmenė, Žalgirio g. |
| 3.STATINIO KATEGORIJA: | Ypatingi, neypatingi ir nesudėtingi statiniai |
| 4.STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstrukcija, nauja statyba. |
| 5.OBJEKTO APRAŠYMAS | Naujosios Akmenės Žalgirio g. prie daugiabučių namų kompleksinis sutvarkymas (su projektavimu) ir aikštelių, takų, gatvių priežiūros darbai: 1. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas - išlyginamojo sluoksnio iš AC11VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu ant esamos dangos pagal technologinius reikalavimus įsivertinant ir bituminės emulsijos panaudojimą bei esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimą. 2. Asfalto 5 cm viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto SA įrengimas. 2.1. Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. 3. Asfalto 6 cm storio asfaltbetonio viensluoksnės dangos iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas. 3.1. Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. - Asfalto 2,5 cm storio dangos iš AC8VL asfaltbetonio mišinio (raudonas) įrengimas: 4.1. Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. Įsivertinti dangos profiliavimą nepridedant papildomų medžiagų prieš klojant naujus asfaltbetonio dangos sluoksnius. 5. Kelkraščių sustiprinimas – kelkraščių dangos sustiprinimas h – 10 cm storio skaldos, (fr. 0/22; 0/32) 0,5 m pločiu, volavimas. 6. Pagrindo įrengimas: - pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio įskaitant paskleidimą ir sutankinimą bei profiliavimą, esant poreikiui pašalinti viršutinę esamą danga. - pagrindo sluoksnių įrengimas iš dolomitinės skaldos vadovautis ĮT SBR 07 15 p. nuostatoms, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą bei profiliavimą, esant poreikiui pašalinti viršutinę esamą dangą. - granito atsijos - smėlio atsijos skaldos /karjerinio žvyro mišinio 50/50 santykiu Pašalinus seną dangą sandėliuoti seniūno nurodytoje vietoje iki 5 km atstumu. 7. Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir granitine skaldele arba dolomitine skaldele: 7.1. Granitine skaldele fr. 8/11; 7.2. Granitine skaldele fr. 5/8; 7.3. Dolomitine skaldele fr. 8/11; 7.4. Dolomitine skaldele fr. 5/8. 8. Asfaltbetonio dangos frezavimas – asfaltbetonio dangos frezavimas freza suformuojant tinkamus kelio dangos nuolydžius prieš klojant viršutinį asfalto dangos sluoksnį. Asfaltbetonio dangos išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą. 8.1. Betono sluoksnio ir jų gaminių ardymas. Ardomi elementai – kelio ir vejos bortai, pėsčiųjų takų betoninės plytelės, betono blokai ir kelio danga. Vidutinis ardomų betoninių dangų storis 20 cm. 9. Šulinio angos paaukštinimas - šulinio angos paaukštinimas iki dangos aukščio gelžbetoniniais žiedais su seno liuko perstatymu ir pažeistos dangos užtaisymu AC 11 VN asfaltbetoniu. Esant poreikiui numatyti remontą iki perdengimo plokštės. 10. Ketinis liukas - seno šulinio dangčio keitimas į ketinį liuką (plaukiojančio tipo). 11.Dangos mechaninis šlavimas asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu būdu. 12. Kelio profilio suformavimas. 13. Kelio griovio formavimas neišvežant grunto. 14. Grunto išvežimas formuojant kelio griovį. 15. Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. 16. Mechanizuotas kelio rezervo planiravimas. 17.Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus. 18. Dangos įrengimas iš betoninių trinkelių (įvairių spalvų tipo). Betono trinkelių storis - 6 cm ir 8 cm ilgis -20 cm, plotis – 10 cm. Dangos siūlės užpilamos smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės skaldos nuosijų 0/5. 19. Kelio, tako borto ir/arba įvažų bortų įrengimas pagal užsakovo pateiktą užsakymą ir/arba parengtą Rangovo projektą. Ant betono pagrindo įrengiami kelio betoniniai bortai (100x15x30) cm ir vejos betoniniai bortai (100x8x20) cm Rangovas įkainių sumoje turi įsivertinti įvairių tipų bortus pagal pateiktą preliminarų užsakomą kiekį. 20. Geodezinis trasos nužymėjimas. Trasos nužymėjimas atliekamas etapais (taškai dėl įvairių veiksnių gali neišlikti). Kelio nužymėjimo darbams sudaroma ašies ir visų statinio elementų nužymėjimo schema. 21. Medžių ir krūmų šalinimas, išraunant šaknis ir jas utilizuojant. Šalinami medžiai ir krūmai, kurie trukdo atlikti projektinius sprendinius. Taip pat šalinami savaimę užaugę menkaverčiai krūmai, medžiai, išraunami ir utilizuojami kelmai. 22. Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. 23. Grunto kasimas rankiniu būdu. 24. Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. 25. Šlaitų ir plotų sutvirtinimas žole: apželdinant dirvožemio sluoksnį h> 10 cm rankiniu būdu. Vejos įrengimui naudoti daugiametes žoles. 26. Dirvožemio nukasimas ir sandėliavimas vietoje. 27.Dirvožemio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. 28. Geokompozitinio tinklo 40/40kN/m įrengimas. 29. Drenažinio vamzdžio įrengimas D 113/128 mm. 30. Drenažo žiočių D 160 mm įrengimas. 31. Neaustinės geotekstilės 300 g/ m2 įrengimas. 32. Skaldelės frakcijos. 11/22 virš drenažinio vamzdžio įrengimas. 33. Tranšėjos užpylimas smėliu šalčio atsparus sluoksnis (aikštelėse, važiuojamojoje kelio dalyje). 34. Plastikinių d425 mm apžiūros šulinėlių įrengimas. 35. Kelio ženklų įrengimas. Kelio ženklas turi būti: 35.1.kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams; 35.2. pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų (standartiniai kelio ženklai pagal LST EN 12899-1:2008 standartą); 35.3.padengtas šviesą atspindinčia plėvele (ne žemesnio kaip inžinerinio lygio); 35.4.antroje pusėje padengtas specialiu pilkos spalvos apsauginiu antikoroziniu gruntu, sugeriančiu šviesą pagal galiojančių standartų reikalavimus; 35.5.gerai matomas ir ilgaamžis; 35.6.antroje ženklo pusėje turi būti pateikiama: ženklą pagaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data, standarto žymuo, kelio ženklo gamyboje panaudotų medžiagų kokybės charakteristikos. 35.7. atrama kelio ženklui turi būti: pagaminta iš plieninio cinkuoto vamzdžio (d = 60,3 mm skersmens, sienutės storis 2,0 mm), viršus uždengiamas dangteliu, tvirtinimo detalės (apkabos) kelio ženklui turi būti pagamintos iš cinkuotos skardos pagal galiojantį standartą ir komplektuojamos su cinkuotais varžtais. 35.8. Visos gamybos medžiagos turi atitikti kelio ženklų, gamybą reglamentuojančių standartų reikalavimus. Atliekant kelio ženklų gamybos ir įrengimo darbus turi būti naudojamos medžiagos paženklintos CE ženklu. Įrengtiems kelio ženklams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų garantija. 36. Dangų horizontalus ženklinimas. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuotos medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reglamentus, statybos normas, taisykles, techninių sąlygų reikalavimus, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus. Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį (skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo dienos) kaip 2 metų garantinį terminą ženklinimo termoplastiku (spalvą derinti su užsakovu). 37. Neregių vedimo linijų betono trinkelėmis (įvairių spalvų)(storis 8cm plotis 10cm ilgis 20cm įrengimas). 38. Dangos mechaninis šlavimas. 39.Mažosios architektūros elementų ir vaikų lauko žaidimų įrenginių demontavimas ir sumontavimas. Dėl išmontuotų elementų ir įrenginių sumontavimo vietų ir tikslingumo derinama su Užsakovu ir Naujosios Akmenės seniūnija. Rangovas privalo: 1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis; 2. vykdyti darbus pagal Užsakovo pateiktą raštišką užsakymą. 3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 21 d. perduoti su lydraščiu Užsakovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F-3), kurie pasirašyti (vizuoti) statybos techninės priežiūros vadovo, seniūnijos seniūno ir PVM sąskaitas faktūras. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 4 d.; atsiskaitymą pagrindžiančius dokumentus Rangovas Užsakovui gali pateikti tik po to, kai Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir Atliktų darbų aktai yra pasirašyti Užsakovo. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/). 4. dalyvauti Užsakovo sudaromose kasmetinėse komisijose dėl Akmenės rajono remontuotinų, prižiūrėtinų objektų (gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių) būklės nustatymo; 5. parengti ir pateikti Užsakovui numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto ir priežiūros darbams defektinius aktus, sąmatas, objektų darbų vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius; 6. parengti paprastojo remonto arba kapitalinio remonto projektus numatomiems vykdyti objektams pagal Užsakovo kartu su užsakymų pateiktas projektavimo užduotis, vykdyti projektų priežiūrą; 7. projekto dokumentacijas perduoti su lydraščiu Užsakovui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Užsakovo objekto projektavimo užsakymo pateikimo dienos Rangovui. |
| 6.DARBAI VYKDOMI | Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)- „Dėl kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija KPV DT-15 patvirtinimo, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ reikalavimus bei reikalavimus, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. Nr. V(E)-15 „Dėl automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN PAS 15 patvirtinimo“. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V(E)-9 „Dėl Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 patvirtinimo“ Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. Nr. V(E)-7 „Dėl automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 patvirtinimo“. |
| 7.PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 4 egz. su seniūno ir statinio statybos techninio priežiūros vadovo parašais. |
| 8.DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI | Darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo gavimo dienos. Užsakymas pateikiamas raštu, (elektroniniu paštu). |

Parengė: Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas		  Algimantas Erstikis