Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkančioji organizacija – UAB „Toksika“, įm. k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius.

- Pirkimo objektas: Teleskopinis krautuvas su verstuvu ir šakėmis (BVPŽ kodas – 44614310-3 Krautuvai), (toliau – Prekės). Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- Prekių pristatymo vietos: UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys, Jurgeliškių k. 10, Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav., LT-76103.

- Prekių pristatymo terminas: prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai per ne ilgesnį kaip 4 (keturių) mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas turi užtikrinti garantinį remontą technikai sugedus garantiniu metu. Technika turi būti suremontuota per 12 val., o jei remontas sezono metu užtrunka ilgiau nei 12 val., tiekėjas įsipareigoja pristatyti pakaitinę mašiną, kurios techninės savybės nenusileidžia remontuojamai mašinai. (Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.). Tiekėjo serviso reakcijos laikas po gauto iškvietimo – ne ilgiau kaip 12 val.

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos pavadinimas | Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krautuvo markė, modelis | Būtina nurodyti. |
| 2. | Pagaminimo metai. | Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pagamintos ne seniau kaip 2025 metais. |
| 3. | Garantija. | Prekėms suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 2000 h garantija (priklausomai kas sueis greičiau). |
| 4. | Krautuvo registracija bei techninė apžiūra. | Teleskopinis krautuvas pristatomas su galiojančia technine apžiūra. Tiekėjas užregistruoja teleskopinį krautuvą Perkančiosios organizacijos vardu. |
| 5. | Vartotojo apmokymai. | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti ne mažiau kaip du perkančiosios organizacijos paskirtus darbuotojus dirbti su pateiktu teleskopiniu krautuvu ir įranga. |
| 6. | Instrukcijos pateikiamos kartu su teleskopiniu krautuvu ir įranga pirkėjui. | Eksploatacijos instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba. |
|  |  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba. |
|  |  | Darbų saugos instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba. |
| 7. | Variklio galingumas. | Ne mažiau 120 kW. |
| 8. | Variklio darbinis tūris. | Ne mažiau 4400 cm³. |
| 9. | Hidraulinis siurblys. | Kintamo debito, kurio našumas ne mažesnis kaip 160 ltr./min/250 bar. |
| 10. | Automatinis masės atjungėjas. | Turi būti. |
| 11. | Strėlė. | Privalo turėti amortizaciją. |
| 12. | Atraminės grotelės strėlės gale. | Turi būti. |
| 13. | Plaukiojančios strėlės valdymas. | Turi būti. |
| 14. | Keliamas svoris. | Didžiausias keliamas svoris ne mažiau kaip 5000 kg. |
| 15. | Kėlimo aukštis. | Ne mažesnis nei 7,8 m. |
| 16. | Keliamas svoris maksimaliame aukštyje. | Ne mažiau kaip 5000 kg. |
| 17. | Transmisija. | Hidrostatinė, ne mažiau nei dvi pavaros. Krautuvo važiavimo greitis nepriklausomas nuo variklio sūkių. |
| 18. | Visi keturi ratai pasukami į vieną pusę (šoniniam judėjimui, „krabo“ modelis). | Turi būti. |
| 19. | Apsauginiai krautuvo transmisijos ir dugno dangčiai. | Turi būti. |
| 20. | Priekinio ir galinio diferencialo blokuotė. | Turi būti. |
| 21. | Kabina. | Uždaro tipo, įvairioms oro sąlygoms, matomumas kabinoje aplink 360°. Vėdinama. Šildoma. Su priekinio, galinio stiklo valytuvais, plautuvais. |
| 22. | Kabinos amortizacija. | Turi kabinos amortizacinę sistemą. |
| 23. | Kabinos priekinio stiklo apsauga. | Turi būti. |
| 24. | Pneumatinė vairuotojo sėdynė. | Turi būti. |
| 25. | Galinio vaizdo veidrodžiai. | Turi būti. |
| 26. | Galinio vaizdo kamera. | Turi būti. |
| 27. | Atbulinės eigos garsinė signalizacija. | Turi būti. |
| 28. | Radijo grotuvas su garsiakalbiais ir antena. | Turi būti. |
| 29. | Oro kondicionierius. | Turi būti. |
| 30. | Stabdžiai. | Diskiniai, sausi visiems keturiems ratams. |
| 31. | Stovėjimo stabdis. | Automatinis. |
| 32. | Darbiniai žibintai ant kabinos: du priekyje ir du gale (LED). Darbinės šviesos, 360 laipsnių (LED) su strėlės žibintais. | Turi būti. |
| 33. | Kelio apšvietimo, signaliniai žibintai ir švyturėlis. | Turi būti. |
| 34. | Vairavimo režimų skaičius. | Ne mažiau nei trys. |
| 35. | Automatinė centrinė tepimo sistema. | Turi būti. |
| 36. | Padangos. | Ne mažesnės nei 500/70-24 |
| 37. | Be papildomų atraminių kojų šonuose. | Turi būti. |
| 38. | Palečių šakės | 120 cm ilgio. |
| 39. | Kaušas birioms medžiagoms su keičiamu peiliu | Talpa ne mažiau kaip 3500 l. Max. apkrova 900 kg/m3, dylantis peilis W=250 cm, ZM3 arba lygiavertis. |
| 40. | Hidraulinis šakių vartytuvas | Ne mažiau kaip 3500 kg, sukimo kampas ne mažesnis kaip 180°. |
| 41. | Fiksuotos padėties priekabos kablys EEC-type | Turi būti. |
| 42. | Elektros rozetė priekabos žibintams. | Turi būti. |
| 43. | Priedų fiksavimo būdas. | Hidraulinis su greitomis jungtimis. |
| 44. | Masė. | Krautuvo masė ne didesnė nei 10 000 kg . |
| 45. | Krautuvas ir papildoma įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 patvirtintame techniniame reglamente „Mašinų sauga“ nustatytus reikalavimus. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. | Su preke turi būti pateikta Teleskopinio krautuvo ir padargų EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą. |