Pirkimo sąlygų

3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Rangovas, vadovaudamasis Biržų rajono gatvių paprastojo remonto darbų sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, įsipareigoja pagal šią Techninę specifikaciją ir vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimą, parengti Biržų rajono gatvių paprastojo remonto aprašus (toliau – Projektas (-ai)) nurodytoms gatvėms, jų atkarpoms (Techninės specifikacijos 1 priedas), pagal parengtus ir suderintus Projektus ir Biržų rajono gatvių paprastojo remonto darbų įkainius atlikti numatytus statybos darbus. Projekto parengimas ir statybos darbai bendrai vadinami – Darbai.

2. Užsakovas reikalingų atlikti Darbų kiekį (apimtį) nustato pagal poreikį ir turimus finansinius išteklius ir nurodo Rangovui pateikdamas Biržų rajono gatvių paprastojo remonto darbų užsakymus (toliau - Užsakymas) (Techninės specifikacijos 2 priedas). Užsakyme nurodoma statybos darbų atlikimo vieta (gatvė ar jos atkarpa) ir terminas, per kurį Darbai turi būti atlikti.

3. Prieš atliekant statybos darbus turi būti parengti Projektai kiekvienai gatvei ar jos atkarpai atskirai.

4. Rangovas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, gatvės, gatvės statinių geometrinius ir kt.), reikalingus Projektui parengti bei statybos darbams atlikti, kurie nurodyti Techninės specifikacijos 6 punkte. Visų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitos pateikiamos Užsakovui, kaip Projekto dalis.

5. Bendrieji reikalavimai Projektui parengti:

5.1. Projektas privalo būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų ir turi atitikti visus statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projekto sudėtyje privaloma pateikti statybos darbų kiekių ir įkainių žiniaraštį, atitinkantį Projekto sprendinius. Parengtas Projektas turi būti suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu.

5.2. Projekte turi būti detalizuoti išlyginamųjų asfalto sluoksnių kiekiai bei vietos, pateikti tos gatvės geometrijos profiliui atkurti naudojamo išlyginamojo sluoksnio kiekio skaičiavimai, detalizuoti esamos asfaltbetonio dangos frezavimo kiekiai bei vietos, apskaičiuotos asfalto viršutinio sluoksnio (šaligatvio (tako) dangos) darbų apimtys, pateikti charakteringi gatvės skersinio profilio brėžiniai.

5.3. Projekte turi būti techniškai išspęstas paviršių aukščių skirtumų sujungimas (neapsiribojant 3 – 5 m perėjimo atstumu), prisijungimo prie gatvių, šalutinių vidaus kelių, nuovažų, eismo greitėjimo – lėtėjimo juostų, autobusų sustojimų vietose ir kt., užtikrinant pilną paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą.

5.4. Projekte numatyti šaligatvių (takų) dangų pritaikymą valyti mechanizuotu būdu.

5.5. Paaiškėjus, kad Projekte yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, Rangovas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

5.6. Visi projektiniai sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus.

5.7. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengti ir suderinti Projektai Užsakovui turi būti perduodami (tekstinius dokumentus -.pdf, brėžinius -.dwg formatu) pasirašyti elektroniniais parašais bei įrašyti USB laikmenoje (atmintinėje). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą.

6. Bendrieji reikalavimai statybos darbams:

6.1. Gatvės statybos darbai atliekami pagal tam tikrai gatvei ar jos atkarpai parengtą ir suderintą su Užsakovu Projektą.

6.2. Asfalto viršutinis sluoksnis įrengiamas paklojant viršutinį asfalto dangos sluoksnį ne mažiau 4 cm storio iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu. Atliekant viršutinio dangos sluoksnio įrengimą reikia įsivertinti būtinus šiam darbui atlikti pagrindinius darbus (dangų valymas, gruntavimas ir t.t.) bei vadovautis Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 ir  ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24  reikalavimais.

6.3. Tose vietose, kur provėžos, pažaidos (plyšio, išdaužos, įtrūkimų tinklo) gylis siekia daugiau kaip 4 cm turi būti numatomas išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN klojimas.

6.4. Biržų rajono kaimiškosiose seniūnijose, kur gatvės yra susėdę ir asfalto storis mažesnis nei 4 cm pasiruošti skaldos pagrindą (6, 10 ar 15 cm), parinkti jį taip, kad būtų užtikrintas paviršinio (lietaus) vandens nuvedimas, užtikrinamas sklandus esamų dangų suvedimas, esant poreikių formuojamas pakelės griovys.

6.5. Siekiant atkurti skersinio profilio lygumą, esantys dangos nelygumai nufrezuojami.

6.6. Jei važiuojamojoje dalyje yra kelio įrenginių (pvz., sklendžių, šulinių dangčių), nekeičiamo aukščio briaunų apvadų, panaudojant atitinkamas priemones turi būti užtikrintos homogeniškos ir sandarios jungtys.

6.7. Rangovas, atlikdamas statybos darbus, privalo suvesti dangos aukščius su greta esančiais aukščiais (neremontuojamomis dangomis), atlikti požeminių komunikacijų šulinių liukų aukščių reguliavimą ir pakėlimą į projektinę padėtį. Paaiškėjus, kad požeminių komunikacijų šulinių liukai yra su defektais – naujus liukus Rangovui pateiks šių inžinierinių komunikacijų savininkai.

6.8. Viršutinis kelkraščio sluoksnis įrengiamas 1 m pločiu 8% skersiniu nuolydžiu (gatvėse, kuriose nėra įrengtų gatvės bortų). Jei trūksta esamo kelkraščio pločio, kelkraštis įrengiamas iki esamos gatvės briaunos. Tuo atveju kai esamas kelkraštis platesnis nei 1 m, likusioje netvirtinamo kelkraščio dalyje suformuojamas ≥8,0% nuolydis iki gatvės briaunos, pašalinant užaukštėjusias kelkraščių briaunas, trukdančias nutekėti vandeniui, jei tokių yra, ir sustiprinant suformuotą šlaitą neplonesniu nei 5 cm storio dirvožemio sluoksniu apsėjant žole. Kelkraščiai turi būti įrengti pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19 ir pagal Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.

6.9. Bortų ir trinkelių įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 keliamais reikalavimais. Gatvės bortai rengiami ant 20 cm storio betono pamato su atspara. Naudojamo betono markė – C 16/20. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bortų siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3-5 mm, kuris neužpildomas.

6.10. Naujos betoninės trinkelės, betoninės plytelės įskaičiuojamos į atitinkamus šaligatvio (tako) dangos įrengimo įkainius. Nauji betoniniai gatvės bortai įskaičiuojami į atitinkamus gatvės bortų įrengimo įkainius.

6.11. Atnaujinant šaligatvio (tako) dangą įrengiami neregių įspėjamieji paviršiai, skirti judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti bei įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui.

6.12. Atnaujinant šaligatvio (tako) dangą, tinkamos naudoti senos trinkelės, plytelės, bortai sukraunami ant padėklų ir išvežami į Užsakovo nurodytą vietą, pateikiant Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.

6.13. Vykdydamas darbus, Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, būtina naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius standartų LST 1335 ir LST 1405 (arba lygiaverčių) reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Rangovo automašinos, spec. technika gatvėje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti įmonės identifikaciniais ženklais.

6.14. Visi technologiniai, gatvių medžiagų ir gaminių pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštiškai.

6.15. Teikėjas darbus privalo atlikti vadovaudamasis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei šia Technine specifikacija.

6.16. Tiekėjas turi vykdyti statybos darbus pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas tiekėjo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

7. Darbų organizavimas:

7.1. Gatvių statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Pasirinkta statybos darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojama gatve. Gatvėje ar gatvės atkarpoje, kurioje vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus apylankas.

7.2. Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Teikėjo pasiūlyme.

7.3. Prieš pradėdamas darbus Rangovas privalo pasirašyti gatvės ar jos atkarpos perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame aprašoma esama gatvės ir jos įrenginių būklė (šio akto pagrindu už gatvės techninę priežiūrą visą nurodytą laikotarpį, iki užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos, atsako Rangovas).

7.4. Rangovas statybos darbų metu privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą.

8. Darbų kokybė:

8.1. Darbų priėmimo metu bus matuojami ir vertinami įrengti visi kelio konstrukcijos sluoksnių storiai vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 ir ĮT SBR 19 reikalavimais.

8.2. Darbų priėmimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 nustatytų verčių.

8.3. Darbų priėmimo metu kelio dangos paviršiaus atsparumo slydimui rodiklio (pagrindinis metodas) vertės turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.

8.4. Darbų priėmimo metu dangos viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi po 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 4,0 mm vertinamosios vertės.

8.5. Garantinio laikotarpio metu dangos viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi po 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės.

Pastaba: 7,0 mm prošvaisos skersine kryptimi po 3 m ilgio liniuote viršijimas bus vertinamas kaip defekto įrodymas. Kiekvienu tokiu atveju Rangovas privalės pašalinti defektą.

9. Statybinės atliekos:

9.1. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje rūšiuojamos, saugomos statybos teritorijoje tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neužteršia aplinkos.

9.2. Susidariusios statybinės atliekos utilizuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta tvarka.

9.3. Darbų vykdymo metu susidariusį betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Rangovas privalo išvežti iš statybvietės ir sutvarkyti savo sąskaita pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus.

9.4. Frezuoto asfalto granulės, tinkančios antriniam panaudojimui išvežamos į Užsakovo nurodytą vietą, pateikiant Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.

10. Darbų perdavimas užsakovui:

10.1. Darbai Užsakovui perduodami sutarties sąlygose numatytomis sąlygomis ir tvarka. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas pateikia Užsakovui pasirašytus/patvirtinus/užregistruotus IS „Infostatyba“ statinių statybos užbaigimo dokumentus.

11. Garantija: Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkių) metų garantinį terminą.

Pastabos:

1) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

2) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

12. Techninės specifikacijos priedai:

12.1. 1 priedas – Biržų rajono gatvių, kuriose planuojam atlikti paprastojo remonto darbus, sąrašas;

12.2. 2 priedas – Biržų rajono gatvių paprastojo remonto darbų užsakymo forma.

Techninės specifikacijos

1 priedas

BIRŽŲ RAJONO GATVIŲ, KURIOSE PLANUOJAMA ATLIKTI

PAPRASTOJO REMONTO DARBUS, SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Gatvės pavadinimas | Gatvės kategorija | Ilgis, m |  | Preliminarus kiekis (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gedimino g. Biržai ( Plento g. iki Gedimino g. 39) | D | 120,00 |  | 900,00 |
| 2 | Santakos g. Nemunėlio Radviliškis, Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų rajonas | D | 170,00 |  | 860,00 |
| 3 | Mažutiškių g. Medeikių k., Parovėjos sen., Biržų rajonas | D | 530,00 |  | 2650,00 |
| 4 | Sodo g. Naciūnų k. Pabiržės sen., Biržų rajonas | D | 620,00 |  | 3100,00 |
| 5 | Parko g. Juostaviečių k., Pačeriaukštės sen., Biržų rajonas | D | 480,00 |  | 3360,00 |
| 6 | Paryžiaus g. Vabalninko m. Vabalininko sen., Biržų rajonas | D | 910,00 |  | 7280,00 |
| 7 | Pariškių g. Kučgalio k. Papilio sen., Biržų rajonas | D | 440,00 |  | 2640,00 |
| 8 | Mokyklos g. Kučgalio k. Papilio sen., Biržų rajonas | D | 160,00 |  | 640,00 |
| 9 | Alyvų g. Nemunėlio Radviliškis, Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų rajonas | D | 350,00 |  | 1750,00 |
| 10 | Kilučių g. Kilučių k. Širvėnos sen., Biržų rajonas | D | 910,00 |  | 5460,00 |
| 11 | Pakalnės g. Meilūnų k. Vabalininko sen., Biržų rajonas | D | 210,00 |  | 1050,00 |
| Viso: |  |  |  | 4900,00 | 29690 |

Techninės specifikacijos

2 priedas

(Biržų rajono gatvių paprastojo remonto darbų užsakymo forma)

BIRŽŲ RAJONO GATVIŲ PAPRASTOJO REMONTO

DARBŲ UŽSAKYMAS Nr.

20       m. ____________ mėn. ___ d.

Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija

Rangovas:   ____________________________________________

Vadovaujantis _____________________________________________________sutarties Nr. 	 sąlygomis, prašome parengti gatvės (gatvės atkarpos) paprastojo remonto aprašą (Projektą) ir atlikti gatvės statybos darbus.

| Objekto pavadinimas / Statybos darbų atlikimo vieta |  |
| --- | --- |
| Darbų apimtys |  |
| Paprastojo remonto aprašo (Projekto) parengimo terminas |  |
| Statybos darbų atlikimo terminas |  |
| Kita |  |

| Užsakovas _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Rangovas _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |