PUSIAU POŽEMINIŲ MAISTO / VIRTUVĖS IR KITŲ KONTEINERIŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROS NUOSTATOS

1. Pirkimo pavadinimas – Pusiau požeminių maisto / virtuvės ir kitų konteinerių pirkimas.

2. Pirkimo tikslas – įsigyti pusiau požeminius maisto / virtuvės, mišrioms komunalinėms atliekoms, pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti skirtus konteinerius (toliau – Konteineriai).

3. Kontaktinis asmuo – Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Kardelienė, tel. +370 655 24360, el. p. danute.kardeliene@visaginas.lt.

II. PASLAUGOS APRAŠYMAS

4. Pirkimo apimtys:

4.1. įsigyti pusiau požeminius:

4.1.1. maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteinerius, 43 vnt.  Konteinerio talpa 1,3 m3;

4.1.2. mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius, 3 vnt. Konteinerio talpa 5 m3;

4.1.3. plastiko pakuotės ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, 3 vnt. Konteinerio talpa 3 m3;

4.1.4. popieriaus ir kartono pakuotės ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, 3 vnt. Konteinerio talpa 3 m3;

4.1.5. stiklo pakuotės ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, 3 vnt. Konteinerio talpa 1,3 m3 .

4.2. Konteinerius pristatyti Pramonės g. 29, Karlų k., 31147 Visagino sav. Tiksli vieta derinama su Perkančiąja organizacija.

III. KONTEINERIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR KITI REIKALAVIMAI

5. Reikalavimai Konteineriams:

5.1. maisto / virtuvės atliekų:

| Konteineriai/reikalavimai | Maisto / virtuvės atliekoms, 1,3 m3 |
| --- | --- |
| Techninės charakteristikos | Konteinerį sudaro vientisas, apskritas, į žemę įkastas, drėgmei atsparus, ilgaamžis cilindras. Cilindro diametras 0,90 m 1,3 m3 konteineriui (galima paklaida ± 0,20 m). Konteinerio aukštis (su dangčiu) 2,70 m (galima paklaida ± 0,20 m), iš jo požeminė konteinerio dalis 1,50 m (galima paklaida ± 0,20 m). Konteineris atitinka nacionalinius ir/ar ES standartus (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-2:2019, LST EN 13071-3:2019). Kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu. Konteineris vientiso korpuso. Antžeminė konteinerio dalis. Pagaminta iš: perforuoto šlifuoto plieno lakšto (sienelių storis ne mažiau nei 1,5 mm storio) arba kitos lygiavertės medžiagos. HDPE medžiaga laikoma lygiaverte. Požeminė konteinerio dalis. Pagaminta iš: specialaus plieno (sienelių storis ne mažiau nei 4 mm, dugno storis ne mažiau nei 6 mm). HDPE medžiaga laikoma lygiaverte. Iškeliamoji konteinerių dalis – atliekų kaupykla/vidinis cilindras pagamintas iš HDPE (arba kitos lygiavertės medžiagos) Konteinerio dangtis kupolo formos. Pagamintas iš: didelio tankio plastiko ar lygiavertės medžiagos. Dangtyje įrengta 1 (viena) atliekų išmetimo anga su dangčiu. Pakėlimo sistema – grybo forma. Atspari korozijai. Konteinerių dangčio spalva turi atitikti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę: ruda ir būti suderinta su Perkančiąja organizacija. Konteinerio apdaila iš didelio tankio plastiko ar lygiavertės medžiagos. Spalva ir apdaila derinama su Perkančiąja organizacija ir turi atitikti esamų Visagino mieste konteinerių spalvą ir apdailą. |
| Naudojamos medžiagos | Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparus atmosferos pokyčiams, drėgmei, temperatūrų pokyčiams (intervalas nuo -40 iki +50 C°), UV spinduliams, korozijai, cheminėms medžiagoms, smūgiams, deformacijai, nedegus arba mažai degus, visiškai nepralaidus vandeniui. |
| Informacija | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užrašas lietuvių kalba „MAISTO/VIRTUVĖS ATLIEKOS“. Užrašas derinamas su Perkančiąja organizacija. |
| Dokumentacija | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis. Kiti dokumentai, iš kurių Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kad konteineriai atitinka jiems keliamus reikalavimus: talpai, spalvai, formai, konstrukcijai, medžiagiškumui, pagaminimo metams (techninė dokumentacija, nuotraukos, brėžiniai ar kt. dokumentai). |
| Garantijos | Garantija konteinerio korpusui ir iškeliamajai daliai – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| Kita | Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |

5.2. mišrių komunalinių atliekų:

| Konteineriai/reikalavimai | Mišrioms komunalinėms atliekoms, 5 m3 |
| --- | --- |
| Techninės charakteristikos | Konteinerį sudaro vientisas, apskritas, į žemę įkastas, drėgmei atsparus, ilgaamžis cilindras. Cilindro diametras 1,70 m 5 m3 konteineriams (galima paklaida ± 0,20 m). Konteinerio aukštis (su dangčiu) 2,70 m (galima paklaida ± 0,20 m), iš jo požeminė konteinerio dalis 1,50 m (galima paklaida ± 0,20 m). Konteineris atitinka nacionalinius ir/ar ES standartus (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-2:2019, LST EN 13071-3:2019). Kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu. Konteineris vientiso korpuso. Antžeminė konteinerio dalis. Pagaminta iš: perforuoto šlifuoto plieno lakšto (sienelių storis ne mažiau nei 1,5 mm storio), arba kitos lygiavertės medžiagos. HDPE medžiaga laikoma lygiaverte. Požeminė konteinerio dalis. Pagaminta iš: specialaus plieno (sienelių storis ne mažiau nei 4 mm, dugno storis ne mažiau nei 6 mm). HDPE medžiaga laikoma lygiaverte. Iškeliamoji konteinerių dalis – atliekų kaupykla/vidinis cilindras pagamintas iš HDPE (arba kitos lygiavertės medžiagos) Konteinerio dangtis kupolo formos. Pagamintas iš: didelio tankio plastiko ar lygiavertės medžiagos. Dangtyje įrengta 2 (dvi) atliekų išmetimo angos su dangčiais. Pakėlimo sistema – grybo forma. Atspari korozijai. Konteinerių dangčio spalva turi atitikti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę: pilka ir būti suderinta su Perkančiąja organizacija. Konteinerio apdaila iš didelio tankio plastiko ar lygiavertės medžiagos. Spalva ir apdaila derinama su Perkančiąja organizacija ir turi atitikti esamų Visagino mieste konteinerių spalvą ir apdailą. |
| Naudojamos medžiagos | Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparus atmosferos pokyčiams, drėgmei, temperatūrų pokyčiams (intervalas nuo -40 iki +50 C°), UV spinduliams, korozijai, cheminėms medžiagoms, smūgiams, deformacijai, nedegus arba mažai degus, visiškai nepralaidus vandeniui. |
| Informacija | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užrašas lietuvių kalba „MIŠRIOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS“. Užrašas derinamas su Perkančiąja organizacija. |
| Dokumentacija | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. Kiti dokumentai, iš kurių Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kad konteineriai atitinka jiems keliamus reikalavimus: talpai, spalvai, formai, konstrukcijai, medžiagiškumui, pagaminimo metams (techninė dokumentacija, nuotraukos, brėžiniai ar kt. dokumentai). |
| Garantijos | Garantija konteinerio korpusui ir iškeliamajai daliai – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| Kita | Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |

5.3. pakuočių ir antrinių žaliavų:

| Konteineriai/reikalavimai | Plastikui, 3 m3 | Popieriui, 3 m3 | Stiklui, 1,3 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Techninės charakteristikos | Konteinerį sudaro vientisas, apskritas, į žemę įkastas, drėgmei atsparus, ilgaamžis cilindras. Cilindro diametras 1,40 m 3 m3 konteineriams (galima paklaida ± 0,15 m) ir 0,90 m 1,3 m3 konteineriui (galima paklaida ± 0,15 m). Konteinerio aukštis (su dangčiu) 2,70 m (galima paklaida ± 0,15 m), iš jo požeminė konteinerio dalis 1,50 m (galima paklaida ± 0,15 m). Konteineris atitinka nacionalinius ir/ar ES standartus (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-2:2019, LST EN 13071-3:2019). Kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu. Konteineris vientiso korpuso. Antžeminė konteinerio dalis. Pagaminta iš: perforuoto šlifuoto plieno lakšto (sienelių storis ne mažiau nei 1,5 mm storio) arba kitos lygiavertės medžiagos. HDPE medžiaga laikoma lygiaverte. Požeminė konteinerio dalis. Pagaminta iš: specialaus plieno (sienelių storis ne mažiau nei 4 mm, dugno storis ne mažiau nei 6 mm). HDPE medžiaga laikoma lygiaverte. Iškeliamoji konteinerių dalis – atliekų kaupykla/vidinis cilindras pagamintas iš HDPE (arba kitos lygiavertės medžiagos) Konteinerio dangtis kupolo formos. Pagamintas iš: didelio tankio plastiko ar lygiavertės medžiagos. Dangtyje įrengta 1 (viena) atliekų išmetimo anga su dangčiu. Popieriui (kartonui) skirto konteinerio anga 200x420 mm (galima paklaida ± 20 mm). Plastikui skirto konteinerio angos skersmuo 500 mm (galima paklaida ± 20 mm). Stiklui skirto konteinerio angos skersmuo 500 mm (galima paklaida ± 20 mm). 2 kablių pakėlimo sistema. Turi būti pritvirtinti atsparūs korozijai 2 kabliai, kurių kiekvieno keliamoji galia - ne mažiau nei 2 tonos. Konteinerių dangčio spalva turi atitikti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę: plastiko konteineriui geltona, popieriaus ir kartono – mėlyna, stiklui – žalia ir būti suderinta su Perkančiąja organizacija. Konteinerio apdaila iš didelio tankio plastiko ar lygiavertės medžiagos. Spalva ir apdaila derinama su Perkančiąja organizacija ir turi atitikti esamų Visagino mieste konteinerių spalvą ir apdailą. |  |  |
| Naudojamos medžiagos | Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparus atmosferos pokyčiams, drėgmei, temperatūrų pokyčiams (intervalas nuo -40 iki +50 C°), UV spinduliams, korozijai, cheminėms medžiagoms, smūgiams, deformacijai, nedegus arba mažai degus, visiškai nepralaidus vandeniui. |  |  |
| Informacija | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užrašas lietuvių kalba: ant plastiko konteinerio „PLASTMASĖ“, ant popieriaus konteinerio „POPIERIUS (KARTONAS)“, ant stiklo konteinerio „STIKLAS“. Užrašas derinamas su Perkančiąja organizacija. |  |  |
| Dokumentacija | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. Kiti dokumentai, iš kurių Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kad konteineriai atitinka jiems keliamus reikalavimus: talpai, spalvai, formai, konstrukcijai, medžiagiškumui, pagaminimo metams (techninė dokumentacija, nuotraukos, brėžiniai ar kt. dokumentai). |  |  |
| Garantijos | Garantija konteinerio korpusui ir iškeliamajai daliai – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| Kita | Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |  |  |

6. Konteineriai 4.2 papunktyje nurodytu adresu turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki krovinio pristatymo pranešti Perkančiajai organizacijai.

7. Tiekėjas savo įranga, darbo jėga ir lėšomis organizuoja Konteinerių pristatymą: atvežimą ir iškrovimą.

8. Tiekėjas turi pateikti sukomplektuotus (surinktus) ir visiškai paruoštus eksploatacijai Konteinerius.

IV. KITOS SĄLYGOS

9. Tiekėjas pateikia pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyta:

| Eil. Nr. | Konteinerio pavadinimas | Konteinerių skaičius, vnt. | 1 vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | PVM, Eur | Bendra kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pusiau požeminis maisto / virtuvės atliekoms surinkti skirtas konteineris | 43 |  |  |  |  |
| 2. | Pusiau požeminis mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineris | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Pusiau požeminis plastiko pakuotės ir antrinių žaliavų surinkimo konteineris | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Pusiau požeminis popieriaus ir kartono pakuotės ir antrinių žaliavų surinkimo konteineris | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Pusiau požeminis stiklo pakuotės ir antrinių žaliavų surinkimo konteineris | 3 |  |  |  |  |
| Iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

10. III skyriaus „Konteinerių techniniai reikalavimai ir kiti reikalavimai“ 5 punkte nurodyti reikalavimai turi būti pagrįstas gamintojo patvirtinta technine dokumentacija (gamintojo išduota dokumentacija, instrukcija),  sertifikatais, deklaracijomis, laboratorinių tyrimų duomenimis, kurie turi būti pateikti kartu su pristatytomis prekėmis. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui.

11. Apmokėjimas bus atliekamas pristačius visus Konteinerius.

12. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 punktu, perkami Konteineriai patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą.

Vyriausioji specialistė				                    Danutė Kardelienė