0Priedas Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14099/25) [ITP25] TRAKTORIAI (RATINIAI) SU PAPILDOMA ĮRANGA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Traktoriai (ratiniai) su papildoma įranga (žoliapjovėmis, sniego valytuvais, pakabinamais barstytuvais, šlavimo įrenginiais) (toliau Prekės arba Įranga), ir Paslaugos - techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos garantiniu laikotarpiu.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - Traktorius su šlaitine žoliapjove (dvipuse), kelkraščių žoliapjove (dvipuse), sniego valytuvu - (2 komplektas).

    - Antra pirkimo dalis - Traktorius su šlaitine žoliapjove, kelkraščių žoliapjove, sniego valytuvu - ( 8 komplektai)

    - Trečia pirkimo dalis - Traktorius su kelkraščių žoliapjovė (galinė), sniego valytuvu, šlavimo įrenginiu - (2 komplektai).

    - Ketvirta pirkimo dalis - Traktorius su sniego valytuvu. - (1 komplektas).

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės ir įranga turi atitikti šios techninės specifikacijos prieduose nustatytus reikalavimus.

2.2.2 Suteikiama garantija: traktoriams ir visai papildomai įrangai ne mažiau kaip 24 mėnesiai, priimant sąlygą, kad nebus viršyta 1 000 darbo (moto) valandų per metus, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse. Smulkų remontą (pvz.: hidraulinių mazgų pakeitimą, diagnostinius CAN prisijungimus, elektros instaliacijos sutrikimų šalinimą ir pan.) Pardavėjas turi atlikti per 48 val., o didesnį remontą per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir  telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis.

2.2.3 Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą.

-techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

2.2.4 Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius su šlaitine žoliapjove (dvipuse), kelkraščių žoliapjove (dvipuse), sniego valytuvu. | komplektas | 2 |

Pirkimo dalis Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius su šlaitine žoliapjove, kelkraščių žoliapjove, sniego valytuvu. | komplektas | 8 |

Pirkimo dalis Nr. 3

| 1. | Traktorius su kelkraščių žoliapjovė (galine), sniego valytuvu, šlavimo įrenginiu. | komplektas | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Pirkimo dalis Nr. 4

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius sniego valytuvu. | komplektas | 1 |

2.4.Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresai | Kiekis komplektais |
| --- | --- | --- |
| 1 | Senkelio g. 13, LT-21107, Trakai | 1 |
|  | Žeimių g. 82, LT-81488 Ginkūnų km. Šiaulių r. | 1 |
| 2 | Mechanizatorių g. 19, LT-65200, Varėna | 1 |
|  | Santaikos g. 27, LT-62123, Alytus | 1 |
|  | Zibalų g. 21, LT-19124 Širvintos | 1 |
|  | Veiviržėnų g. 36, LT-96307, Pyktiškės k. Klaipėdos raj. | 1 |
|  | Stoties g. 11, LT-90115, Plungė | 1 |
|  | Džiuginėnų k., Gadūnavo sen. LT-87415 Telšių r. | 1 |
|  | Liepkalnio g. 81A, LT-02120 Vilnius | 1 |
|  | Vyžuonų g. 43, LT-28141 Utena | 1 |
| 3 | Raseinių g. 70, LT-86188 Kelmė | 1 |
|  | Vilniaus g. 11, LT-17105 Šalčininkai | 1 |
| 4 | Tilžės g. 54, LT-91110 Klaipėda | 1 |

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu .

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 210 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Atskiri Prekės komplektai (pilna apimtimi), kai pirkimo dalimi įsigyjama daugiau negu vienas komplektas, gali būti pristatomi ir perduodami Pirkėjui nesulaukus visų pirkimo dalyje numatytų komplektų.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai - Traktorius su šlaitine žoliapjove (dvipuse), kelkraščių žoliapjove (dvipuse), sniego valytuvu.

Priedas  Nr.2 – Techniniai parametrai - Traktorius su šlaitine žoliapjove, kelkraščių žoliapjove, sniego valytuvu.

Priedas  Nr.3 – Techniniai parametrai - Traktorius su kelkraščių žoliapjovė (galinė), sniego valytuvu, šlavimo įrenginiu.

Priedas  Nr.4 – Techniniai parametrai - Traktorius su sniego valytuvu.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU ŠLAITINE ŽOLIAPJOVE (DVIPUSE), KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVE (DVIPUSE), SNIEGO VALYTUVU

I  PIRKIMO DALIS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų apibūdinimas | Pirkėjo reikalaujama | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Nenaudotas traktorius, skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove, šlaitine žoliapjove ir tikslaus stulpelių apipjovimo žoliapjove vienu metu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Pasirinkite elementą. Tikslus ratinio traktoriaus modelis - _________________________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Traktorius ir įranga pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais. | Pagaminimo data (metai , ketvirtis) - _________________________. |
| 1.3. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Galintis dirbti nuo -20°C iki +30°C aplinkos temperatūroje, pilnai sukomplektuotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Darbinis svoris | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus standartinis konstrukcinis (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) svoris – ne mažiau 7 550 kg. Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris ne mažiau 13 400 kg. | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus svoris (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . Maksimalus leistinas svoris _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.5. | Traktoriaus ir žoliapjovių komplekto suderinamumas (svorių ir apkrovų atžvilgiu) | Kartu su pasiūlymu pateikiamas traktoriaus gamintojo ir papildomos įrangos (žoliapjovių) gamintojo patvirtinimas/ai, pagrįstas techniniais skaičiavimais, apie tai kad siūlomas traktorius yra tinkamas ir pritaikytas darbui su šlaitine žoliapjove ir kelkraščių bei tikslaus stulpelių apipjovimo žoliapjovėmis, ir visa papildoma įranga saugiai bei ilgą laiką gali būti eksploatuojama vienu metu, esant maksimaliems siekiams (šienaujant tiek kairėje, tiek dešinėje traktoriaus pusėse). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.6. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais montuojamais ant: galinių ratų (po ne mažiau 130 kg ant rato), pakabinimo sistemos (ne mažiau 650 kg). | Ratų balastų bendras svoris - _________________________ kg, pakabinimo sistemos balasto bendras svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne daugiau kaip 2550 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne daugiau kaip 6500 mm. Traktoriaus aukštis iki kabinos viršaus ne daugiau 3500 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.7.1 | Ratų bazė | Ne mažiau 2 780 mm | Ratų bazė - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.8. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: -ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta ir įrengtas tvirtinimo laikiklis, -vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, -elektrinės pavaros tepimo švirkštu, -būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, -rato keitimui, smulkiam remontui. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Registracija | Įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Pardavėjas traktorių įregistruoja Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (polisas) turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Pasirinkite elementą. |
| 1.12. | Pilna garantija įrenginiui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams). | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h per metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.13. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Dominuojanti traktoriaus ir papildomos įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas: - traktoriaus - _________________________ - papildomai komplektuojamos įrangos - _________________________. |
| 1.14.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje šlaitinės žoliapjovės dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą kryptį. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Pasirinkite elementą. |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Tipas, modelis | Skysčiu aušinamas, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V / Tier 4f galiojančius taršos reikalavimus. | Siūlomo variklio tipas, modelis - _________________________ . Siūlomas variklis atitinka emisijos reikalavimus - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.2. | Galia | Nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 129 kW / 175 AG. | Nominali galia nurodoma pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.3. | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų, ne mažiau 815 Nm. | Maksimalus sukimo momentas nurodomas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4 | Darbinis tūris | Ne mažiau 6000 cm³ | Darbinis tūris nurodomas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.5 | Aušinimas | Skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki –30°C. | Pasirinkite elementą. |
| 2.6. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Pasirinkite elementą. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.2 | Priekinis tiltas | Amortizuojantis, turintis hidraulinę-pneumatinę, hidraulinę arba kitą lygiavertę pakabos sistemą, palaikantis numatytą aukštį ir galintis kopijuoti paviršių, sumažindamas priekinės traktoriaus dalies svyravimus. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.3. | Pavarų dėžė (transmisija) | Pavarų dėžė hidrostatinė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Prioritetas teikiamas pilnai automatinei traktoriaus transmisijai, perduodančiai pastovią galią dirbant bet kokiu greičiu. | Siūlomas pavarų dėžės(transmisijos) tipas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.4. | Judėjimo parinkčių kiekis | Ne mažiau kaip 30 pirmyn, ne mažiau 30 atgal. Tuo atveju, jei siūlomas traktorius su pilnai automatine transmisija, judėjimo parinkčių kiekis nebus vertinamas. | Siūlomas parametras _________________________. Judėjimo parinkčių kiekis: Pirmyn - _________________________ . Atgal - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.5. | Judėjimo greičiai | Minimalus mažiau kaip 0,5 km/h, maksimalus ne mažiau kaip 50 km/h. | Judėjimo greičiai: Minimalus - _________________________ . Maksimalus - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.6. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip R38, priekinės ne mažesnės kaip R28. | Padangų tipas - _________________________ . Galinių padangų išmatavimai - _________________________ . Priekinių padangų išmatavimai - _________________________. |
| 3.7. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 450 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Elektros ir hidraulinės instaliacijos elementai negali būti tvirtinami žemiau nei traktoriaus transmisijos elementų žemiausi taškai. | Pasirinkite elementą. Prošvaisa - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.8. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Pasirinkite elementą. |
| 3.8.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Pasirinkite elementą. |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbinių stabdžių tipas (galinė ašis) | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Darbinių stabdžių tipas - _________________________ . |
| 4.2 | Darbinių stabdžių tipas (priekinė ašis) | Pneumatiniai arba hidrauliniai | Darbinių stabdžių tipas - _________________________ |
| 4.3 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis turi būti valdomas (aktyvuojanmas) mechaniškai, elektrohidrauliškai arba lygiaverčiai. | Stovėjimo stabdis valdomas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 4.4 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams, turintiems pneumatinę stabdžių sistemą, su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Pasirinkite elementą. |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.3. | Manevravimas | Vairuojamų ratų pasukimo kampas ne mažiau kaip +30°. | Pasirinkite elementą. Vairuojamų ratų pasukimo kampas - _________________________ . |
| 5.4. | Vairo ratas | Reguliuojami ne mažiau kaip du parametrai - vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis. | Pasirinkite elementą. |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinis GTV | Ne mažiau kaip 3 greičių: 540/540E/1000 aps/min. | Galinio GTV greičiai: _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 6.2. | Priekinis GTV | Numatytas gamintojo ir/arba įrengtas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Minimalus veleno sukimosi greitis ne mažiau 1000 aps/min. | Pasirinkite elementą. |
| 6.3. | Priekinio GTV valdymas | Elektrohidraulinis arba lygiavertis. | Priekinio GTV valdymas - _________________________ . |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 120 ltr/min. Siurblio tipas – kintamo debito ir slėgio. Numatytas ir įrengtas jėgos ir slėgio valdymo blokas, su Load Sensing (LS) linijomis pakabinamos įrangos prijungimui. LS linijos su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Bendras hidraulinės sistemos siurblio (-ių) našumas _________________________ . Darbinės įrangos siurblio (-ių) našumas _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.2. | Hidrauliniai išvadai | Ne mažiau kaip po dvi hidraulinių išėjimų poras traktoriaus gale ir priekyje, galinčių dirbti vienu metu. Traktoriaus priekyje ir gale įrengta ne mažiau kaip viena tiesioginė alyvos grįžtamoji linija, apeinant skirstytuvą. Ne mažiau kaip viena iš porų gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių. | Pasirinkite elementą. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios. Pakabos svirčių (kėlimo/leidimo) valdymas atliekamas per atskirą hidraulinį kontūrą, nesusijusį su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Priekinės pakabos kėlimo svirtys valdomos atskiru hidrauliniu kontūru, nesidubliuojančiu su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Pastaba: žoliapjovei tvirtinti nenaudotinos pakabos dalys, pateikiamos kartu su Preke. | Pasirinkite elementą. Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 65 kN kėlimo galios. Valdoma elektrohidrauliškai, turinti jėginį-pozicinį valdymą, aukščio poziciją ir greito valdymo mygtukus nustatytai pozicijai pasiekti. Pastaba: žoliapjovei tvirtinti nenaudotinos pakabos dalys, pateikiamos kartu su Preke. | Pasirinkite elementą. Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos) vairasvirtėmis, o galinės pakabos ir dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Pasirinkite elementą. |
| 7.6. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtas daugiapakopis sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. Daugiapakopis sukabinimo įtaisas turi ne mažiau kaip 4 fiksuojamas padėtis (skirtinguose aukščiuose). Kaištis ne mažiau kaip 30 mm skersmens. | Pasirinkite elementą. Aukščio padėtys - nuo _________________________mm iki _________________________ mm Kaiščio skersmuo - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. Su preke pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. | Pasirinkite elementą. |
| 8.1.1 | Kabinos pakaba | Gamintojo numatyta ir įrengta spyruoklinė-amortizacinė, hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema. Prioritetas teikiamas hidropneumatinei arba lygiavertei kabinos amortizavimo sistemai. | Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda. _________________ |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB(A), EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pasirinkite elementą. Triukšmo lygis kabinoje - _________________________ dB(A). Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Pasirinkite elementą. |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Pasirinkite elementą. |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą, šildoma ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui. Prioritetas teikiamas operatoriaus sėdynei, turinčiai papildomą pasukimo dešinėn/kairėn galimybę, ne mažiau kaip 15° kampu. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 8.6.1 | Papildoma sėdynė | Šalia (iš kairės) operatoriaus pagrindinės sėdynės įrengiama papildoma, atlenkiama sėdynė. | Pasirinkite elementą. |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Pasirinkite elementą. |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale, ne mažiau kaip po du darbinius LED žibintus), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Pasirinkite elementą. |
| 8.9 | Signaliniai žibintai | Galinėje dalyje, aukščiausiuose kabinos kampuose, įrengiami du signaliniai mirksintys didelio našumo LED žibintai (skrituliai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. Žibintų tipas pagal LST EN 12352 (arba pagal „TL Warneleuchten“) - L8H (WL 6). LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Pasirinkite elementą. |
| 8.10. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Pasirinkite elementą. |
| 8.11. | Elektros išvadai | Priekyje – pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui, posūkių dubliavimui įjungti -7-ių kontaktų jungtis. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| 8.12. | Langų ir durų stiklų apsaugos | Dešinės pusės kabinos durų ir langų stiklai apsaugoti nuo atsitiktinio pažeidimo (sudaužymo) iš po žoliapjovių išmetamų smulkinimo produktų, dengiant apsaugine armuota plėvele. | Siūlomas sprendimas - _________________________ . |
| 8.13. | Galinė vaizdo kamera | Prioritetinis reikalavimas. Traktoriaus gamintojo įrengta galinė vaizdo kamera su papildomu, ne mažiau kaip 8 colių ekranu, sumontuotu traktoriaus kabinos dešinėje pusėje. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas - __________- Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda |
| - Monitoringo sistema |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios arba momentines degalų sąnaudas, esant skirtingiems darbo režimams; Gedimus (gedimų/sutrikimų simbolius); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas; Traktoriaus judėjimo greitį. Greičio signalui nuskaityti, traktoriaus kabinoje įrengiama atskira tipinė jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| 9.2. | Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) suteikianti operatoriui informaciją apie ne mažiau kaip šiuos parametrus: | Transporto priemonėje privalo būti gamintojo integruota telematikos sistema, kuri leidžia gamintojui ir įgaliotam Pirkėjo atstovui nuotoliniu būdu stebėti transporto priemonės būklę, matyti gedimų kodus, jutiklių reikšmes, padangų slėgio (TPMS) duomenis, atlikti diagnostiką ir teikti techninę pagalbą nuotoliu per visą garantinį laikotarpį. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | Pasirinkite elementą. |
| - Šlaitinė žoliapjovė |  |  |  |
| 10.1. | Modelis, gamybos metai | Nenaudota, ne senesnė kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlaitinė žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 10.2. | Komplektacija | Šlaitinę žoliapjovę sudaro tokie mazgai: pakabinimui ir montavimui skirtas rėmas, autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius/velenas su keičiamais peiliukais), kardaninis velenas, jėgos ir valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 10.3. | Montavimas | Montuojama ir tvirtinama specialios pakabos - stabilizavimo rėmo (jei reikalinga) pagalba prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos ir galinės ašies arba lygiavertis sprendimas. Sujungiama su traktoriaus elektros sistema ir jei reikalinga su traktoriaus hidrauline sistema. | Pasirinkite elementą. |
| 10.4. | Pavara | Šlaitinės žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 10.5. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir galvos pavaros mazgus. | Pasirinkite elementą. |
| 10.6. | Manipuliatoriaus (strėlės) apibūdinimas | Strėlė privalo turėti: -išnešimo į priekį funkciją strėlės konstrukcijos sukimosi ašies atžvilgiu, užtikrinant, žoliapjovės pjovimo/smulkinimo įrenginio (galvos) darbinę padėtį operatoriaus matomumo zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėje padėtyje) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų; -persukimo į kairę traktoriaus pusę funkciją. Atstumas nuo strėlės pasukimo ašies iki galvos priekinės dalies turėtų būti ne mažesnis kaip 4 000 mm. Taip pat pjovimo galva turi turėti galimybę dirbti ir traktoriaus gale, kai strėlė neišnešta į priekį. | Pasirinkite elementą. Atstumas nuo strėlės pasukimo ašies iki galvos priekinės dalies - _________________________ mm. |
| 10.7 | Galvos padėtis traktoriaus atžvilgiu | Žoliapjovės pjovimo/smulkinimo įrenginys (darbinio žoliapjovės galvos veleno simetrijos ašis) privalo išlikti statmena traktoriaus simetrijos ašies atžvilgiu visose darbinėse padėtyse. Šiai funkcijai gamintojo numatytas ir įrengiamas hidrofikuotas įtaisas (rotatorius) valdomas iš operatoriaus darbo vietos arba automatiškai koreguojantis galvos padėtį, priklausomai nuo manipuliatoriaus konstrukcijų padėties pokyčio. | Pasirinkite elementą. |
| 10.8 | Darbas dešinėje ir kairėje pusėse | Manipuliatorius (strėlė) pasukama iš dešinės darbinės pozicijos į kairę darbinę poziciją, pjovimo/smulkinimo galva pasukama kairėje pusėje į darbinę poziciją iš operatoriaus darbo vietos, vien tik valdymo pulto pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 10.9. | Horizontalus pjovimo siekis (dešinė ar kairė pusės) | Kai galva maksimaliai išnešta į priekį – ne mažiau 5000 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.10 | Horizontalus pjovimo siekis (dešinė ar kairė pusės) | Kai galva neišnešta į priekį (manipuliatoriaus strėlės sijos vienoje plokštumoje) – ne mažiau 6500 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.11 | Pjovimo siekis šlaitu (dešinė ar kairė pusės) | Kai pjaunama 45° šlaite, pjovimo siekis – ne mažiau 4000 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.12 | Paviršiaus kopijavimas | Ir žoliapjovės strėlė ir pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas (esant nelygiam paviršiaus, žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva svyruoti apie tvirtinimo ašį, be operatoriaus įsikišimo). | Pasirinkite elementą. |
| 10.13. | Apsauga nuo nenumatytų kliūčių | Hidraulinis apsaugos nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis mechanizmas, atitraukiantis strėlę atgal ir automatiškai grąžinantis į pradinę (darbinę) poziciją (traktoriumi važiuojant į priekį). | Pasirinkite elementą. |
| 10.14 | Strėlės atsilenkimo kampas | Atsilenkimo kampas, esant nenumatytoms kliūtims – ne mažiau 90°. | Atsilenkimo kampas - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.15. | Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (tam formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 10.16. | Pjovimo galvos darbinis plotis | 1 500 - 1 600 mm. | Darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.17. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Pjovimo elementai „Y“ tipo, laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių. Prioritetas teikiamas greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių). | Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.18. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 2 peiliukai. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.19 | Rotoriaus apsisukimai | Darbinis rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau 2700 aps/min. | Rotoriaus apsisukimai - _________________________ aps/min. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.20 | Rotoriaus sukimosi kryptis | Reversinė (tiek į vieną, tiek į kitą pusę). Rotoriaus pavaros hidraulinio variklio srauto krypties keitimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.21. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias grandinines, sutvirtintas skersinėmis grandimis, ar lygiavertes apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.22. | Galvos posvyris | Galvos pakreipimo kampas ant tvirtinimo ašies – ne mažiau 120 ° | Galvos posvyris - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.23. | Galvos svoris | 350 - 400 kg. | Galvos svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.24. | Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris | Šlaitinės žoliapjovės, įskaitant autonominę hidraulinę stotį, manipuliatorių, pjovimo/smulkinimo įrenginį (galvą), konstrukcinis svoris – ne mažiau 2500 kg. | Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11. Kelkraščių žoliapjovė |  |  |  |
| 11.1. | Modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Žoliapjovė skirta kelkraščių šienavimui ir apipjovimui iš vienos pusės (nuo traktoriaus pusės) apie signalinius stulpelius, atitvarų atramas dešinėje kelio pusėje ir kairėje pusėje (kai dirbama dviejų eismo juostų kelyje). Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 11.2. | Montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ar tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba ir sujungiama su traktoriaus elektros sistema. Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.3. | Konstrukcija, pavara | Kelkraščių žoliapjovė su autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės hidraulinės stoties pavara nuo ratinio traktoriaus priekinio galios tiekimo veleno (GTV). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.4. | Pjovimo/smulkinimo įrenginio tipas | Pjovimo/smulkinimo įrenginys - rotorius/velenas su keičiamais peiliukais. | Pasirinkite elementą. |
| 11.5. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis 1 200 – 1 300 mm. | Darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.6. | Galvos aukštis | Pjovimo galvos aukštis ne didesnis, kaip 350 mm, (tam, kad galima būtų pjauti po atitvarais). | Galvos aukštis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.7. | Šoninis siekis dešinėn | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 2 500 mm. | Šoninis siekis dešinėn - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.8. | Šoninis siekis kairėn | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į kairę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 2000 mm. | Šoninis siekis kairėn - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.9. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno. | Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.10. | Apipjovimas apie kliūtis | Pjovimo/smulkinimo įrenginys (galva): - su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio ar atitvaro atramos ir automatiniu grįžimu į pradinę padėtį. Pjovimui kairėje traktoriaus pusėje gali būti siūloma papildoma lygiavertė pjovimo galva, kurios automatinė atsilenkimo sistema pritaikyta darbui kairėje. | Pasirinkite elementą. |
| 11.11. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias grandinines ar lygiavertes apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. | Pasirinkite elementą. |
| 11.12. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė/proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 11.13. | Valdymo pultas | Valdymo pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; - Hidraulinės alyvos temperatūra; - Įrenginio darbo valandos; Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.14. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio kardaniniu velenu. | Pasirinkite elementą. |
| 11.15. | Gabaritinis ženklinimas | Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklinti šviesą atspindinčiais atšvaitais. Priekinėje žoliapjovės dalyje įrengta sija su LED gabaritiniais ir posūkių žibintais, dubliuojančiais užstojamus traktoriaus žibintus. | Pasirinkite elementą. |
| 12, Sniego valytuvas |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis, pritaikymas tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, ratiniam traktoriui judant 35 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas – metalo, standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant ratinio traktoriaus variklio gaubto grotelių, kabinos priekinio stiklo. Valytuvas segmentinio tipo. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip du segmentai, kuriuos galima pozicionuoti nepriklausomai vienas kito atžvilgiu, keičiant valytuvo formą. Centrinėje valytuvo dalyje gamintojo numatytas ir įrengtas nepaslankus kūgio formos elementas, neleidžiantis valomam sniegui prasiskverbti tarp šoninių segmentų vidinės dalies, kai keičiama segmentų padėtis. | Tikslus sniego valytuvo modelis - _________________________ . |
| 12.1.1 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Pasirinkite elementą. |
| 12.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 12.3. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti valymo elementai metalas guma metalas Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. ( Pateikti valymo elementų brėžinį su matmenimis) | Siūlomas parametras mm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Pasirinkite elementą. |
| 12.5. | Valdymas | Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės valytuvo pusės pasukimas valytuvo simetrijos ašies atžvilgiu, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis (sniego valytuvo pasukimo cilindrams nepasiekus kraštinių ribinių taškų. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos), viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 12.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Pasukimo kampas - _________________________°. |
| 12.7. | Valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 700 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Siūlomas parametras _________________________ mm |
| 12.7.1 | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose) padėtyse, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 500 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. Prioritetas teikiamas didesniam darbiniam pločiui. | Siūlomas parametras (darbinis plotis) - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.8 | Valytuvo aukštis | Ne mažiau 1 000 mm, įskaitant valymo elementus: gamintojo deklaruotinas žemiausios sniego valytuvo darbinio paviršiaus vietos atstumas iki valomo paviršiaus ar kelio dangos. Siūlytini sniego valytuvai, kurių aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę gali didėti. Tokiu atveju žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Valytuvo aukštis- _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.9 | Apsauga-stogelis | Viršutinėje valytuvo dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant traktoriaus priekinio stiklo, ant priekinių variklio gaubto grotelių. | Pasirinkite elementą. |
| 12.10. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Pasirinkite elementą. |
| 12.11. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 12.12. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Siūlomas parametras- _________________________°. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.13. | Darbo kontrolė Prioritetinis reikalavimas | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Pasirinkite elementą. |
| 12.14. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 650 -1 200 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam sniego valytuvui. | Siūlomas parametras- _________________________kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 12.15. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Pasirinkite elementą. |
| 12.16. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Pasirinkite elementą. |
| 12.17. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. Prioritetinis reikalavimas – valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines ar kitos polimerinės medžiagos padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Siūlomas parametras- _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos  priedas Nr. 2

TECHNINIAI PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU ŠLAITINE ŽOLIAPJOVE, KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVE, SNIEGO VALYTUVU

II PIRKIMO DALIS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų apibūdinimas | Pirkėjo reikalaujama | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Nenaudotas traktorius, skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove ir šlaitine žoliapjove vienu metu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu. | Pasirinkite elementą. Tikslus ratinio traktoriaus modelis - _________________________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Traktorius ir įranga pagaminti ne anksčiau kaip 2025 m. | Pagaminimo data (metai) - _________________________. |
| 1.3. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Galintis dirbti nuo -30°C iki +35°C aplinkos temperatūroje, pilnai sukomplektuotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Darbinis svoris | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus standartinis konstrukcinis (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) svoris – ne mažiau 7 000 kg. Maksimalus leistinas (su pakabinama įranga) svoris ne mažiau 11 000 kg. | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus svoris (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . Maksimalus leistinas svoris nurodytas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.5. | Traktoriaus važiuoklė ir jos sustiprinimas | Kartu su pasiūlymu pateikiamas traktoriaus gamintojo ir papildomos įrangos (žoliapjovių) gamintojo patvirtinimas/ai, pagrįstas techniniais skaičiavimais, apie tai kad siūlomas traktorius yra tinkamas ir pritaikytas darbui su šlaitine ir kelkraščių žoliapjovėmis, ir visa papildoma įranga saugiai bei ilgą laiką gali būti eksploatuojama vienu metu, esant maksimaliems siekiams. Prioritetas teikiamas traktoriaus gamintojo laikančiajam mazgui arba sertifikuotai papildomai laikančiajai bei sustiprinančiajai konstrukcijai, kuri vientisu metaliniu rėmu arba lygiaverte konstrukcija sujungia traktoriaus galinę ašį ir priekinę pakabinimo sistemą, apsaugant traktoriaus variklį, transmisiją ir kitus komponentus nuo laužimo jėgų, darbo su sumontuotomis kelkraščių ir šlaitine žoliapjovėmis metu. | Taikomas techninis sprendimas - _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.6. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais montuojamais ant: galinių ratų (po ne mažiau 130 kg ant rato), pakabinimo sistemos (ne mažiau 800 kg). | Ratų balastų bendras svoris - _________________________ kg, pakabinimo sistemos balasto bendras svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne daugiau kaip 2550 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne daugiau kaip 6500 mm. Traktoriaus aukštis iki kabinos viršaus ne daugiau 3300 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.7.1 | Ratų bazė | Ne mažiau 2750 mm | Ratų bazė - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.8. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: -ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta ir įrengtas tvirtinimo laikiklis, -vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, -elektrinės pavaros tepimo švirkštu, -būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, -rato keitimui, smulkiam remontui. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Registracija | Įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Pardavėjas traktorių įregistruoja Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (polisas) turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Pasirinkite elementą. |
| 1.12. | Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras |
| 1.13. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Traktoriaus dažomų paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.14.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje šlaitinės žoliapjovės dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16. | Įrengta transporto kontrolės sistema | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16.1 | Transporto kontrolės sistemos pajungimo vieta | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.17. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės (pilna komplekto apimtimi) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Tipas, modelis | Paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V / Tier 4f galiojančius taršos reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda į juos. | Siūlomo variklio tipas, modelis - _________________________ . Siūlomas variklis atitinka emisijos reikalavimus - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.2. | Galia | Nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 100 kW / 136 AG | Siūlomas parametras _________________________ kW / AG Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.3. | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų, ne mažiau 640 Nm | Siūlomas parametras _________________________ Nm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4 | Darbinis tūris | Ne mažiau 6 000 cm³ | Siūlomas parametras _________________________ cm³ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.5. | Aušinimas | Skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki –30°C. Kartu su Preke pateikti tai įrodančius dokumentus. | Pasirinkite elementą. |
| 2.6. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Pasirinkite elementą. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD) | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.1.1 | Priekinis tiltas | Amortizuojantis, turintis hidraulinę-pneumatinę, hidraulinę arba kitą lygiavertę pakabos sistemą, palaikantis numatytą aukštį ir galintis kopijuoti paviršių, sumažindamas priekinės traktoriaus dalies svyravimus. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė (transmisija) | Pavarų dėžė hidrostatinė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Prioritetas teikiamas pilnai automatinei traktoriaus transmisijai, perduodančiai pastovią galią dirbant bet kokiu greičiu. | Siūlomas pavarų dėžės (transmisijos) tipas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.3. | Judėjimo parinkčių kiekis | Ne mažiau kaip 30 pirmyn, ne mažiau 30 atgal. Tuo atveju, jei siūlomas traktorius su pilnai automatine transmisija, judėjimo parinkčių kiekis nebus vertinamas. | Siūlomas parametras _________________________. Judėjimo parinkčių kiekis: Pirmyn - _________________________ . Atgal - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai | Minimalus mažiau kaip 0,5 km/h, maksimalus ne mažiau kaip 40 km/h. (Prioritetinis reikalavimas – minimalus greitis mažiau kaip 0,5 km/h, maksimalus greitis ne mažiau kaip 50 km/h. | Judėjimo greičiai: Minimalus - _________________________ . Maksimalus - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip R38, priekinės ne mažesnės kaip R24. Galiniai ratai ne siauresni kaip 480 mm, traktoriaus plotis ties galine ašimi ne daugiau kaip 2 550 mm, bet ne mažiau kaip 2 500 mm. | Padangų tipas - _________________________ . Galinių padangų išmatavimai - _________________________ . Priekinių padangų išmatavimai - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 3.6. | Prošvaisa | Ne mažiau kaip 450 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Elektrinės ir hidraulinės instaliacijos mazgai neturi būti pritvirtinti žemiau kaip 450 mm nuo važiuojamosios dalies. | Pasirinkite elementą. Prošvaisa - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.7. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Pasirinkite elementą. |
| 3.7.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Pasirinkite elementą. |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbinių stabdžių tipas (galinė ašis) | Daugiadiskiai, „šlapi“ arba lygiaverčiai. | Darbinių stabdžių tipas - _________________________ . |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis turi būti valdomas elektrohidrauliškai arba lygiaverčiai. | Stovėjimo stabdis valdomas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti 2-jų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams. | Pasirinkite elementą. |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.3. | Manevravimas | Vairuojamų ratų pasukimo kampas ne mažiau kaip +30°. | Pasirinkite elementą. Vairuojamų ratų pasukimo kampas - _________________________ . |
| 5.4. | Vairo ratas | Reguliuojami ne mažiau kaip du parametrai - vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis. | Pasirinkite elementą. |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinis GTV | Ne mažiau kaip 3 greičių: 540/540E/1000 aps/min. | Galinio GTV greičiai: _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 6.2. | Priekinis GTV | Numatytas gamintojo ir/arba įrengtas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Veleno sukimosi greitis ne mažiau 1000 aps/min. | Pasirinkite elementą. |
| 6.3. | Priekinio GTV valdymas | Elektrohidraulinis arba lygiavertis | Priekinio GTV valdymas - _________________________ . |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 110 ltr/min. Siurblio tipas – kintamo debito ir slėgio. Numatytas ir įrengtas jėgos ir slėgio valdymo blokas, su Load Sensing linijomis pakabinamos įrangos prijungimui. | Bendras hidraulinės sistemos siurblio (-ių) našumas _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.2. | Hidrauliniai išvadai | Ne mažiau kaip po dvi hidraulinių išėjimų poras traktoriaus gale ir priekyje, galinčių dirbti vienu metu. Traktoriaus priekyje ir gale įrengta ne mažiau kaip viena tiesioginė alyvos grįžtamoji linija, apeinant skirstytuvą. Ne mažiau kaip viena iš porų gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios. Pakabos svirčių (kėlimo/leidimo) valdymas atliekamas per atskirą hidraulinį kontūrą, nesusijusį su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Priekinės pakabos kėlimo svirtys valdomos atskiru hidrauliniu kontūru, nesidubliuojančiu su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Pastaba: Kelkraščių žoliapjovei tvirtinti nenaudotinos pakabos dalys, pateikiamos kartu su Preke. | Pasirinkite elementą. Priekinė trijų tarškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 62 kN kėlimo galios. Valdoma elektrohidrauliškai, turinti jėginį-pozicinį valdymą, aukščio poziciją ir greito valdymo mygtukus nustatytai pozicijai pasiekti. Pastaba: Šlaitinei žoliapjovei tvirtinti nenaudotinos pakabos dalys, pateikiamos kartu su Preke. | Pasirinkite elementą. Galinė trijų tarškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos) vairasvirtėmis, o galinės pakabos ir dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.6. | Kablys, sukabinimo įtaisas | Įrengtas daugiapakopis sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. Daugiapakopis sukabinimo įtaisas turi ne mažiau kaip 4 fiksuojamas padėtis (skirtinguose aukščiuose). Kaištis ne mažiau kaip 30 mm skersmens. | Pasirinkite elementą. Aukščio padėtys - nuo _________________________mm iki _________________________ mm Kaiščio skersmuo - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. Su preke pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. | Pasirinkite elementą. |
| 8.1.1 | Kabinos pakaba | Gamintojo numatyta ir įrengta spyruoklinė-amortizacinė, hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema. Prioritetas teikiamas hidropneumatinei arba lygiavertei kabinos amortizavimo sistemai. | Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda. _________________ |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB(A), pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pasirinkite elementą. Triukšmo lygis kabinoje - _________________________ d(A). Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Pasirinkite elementą. |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Pasirinkite elementą. |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą, šildoma ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui. Prioritetas teikiamas operatoriaus sėdynei, turinčiai papildomą pasukimo dešinėn/kairėn galimybę, ne mažiau kaip 15° kampu. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Pasirinkite elementą. |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale, ne mažiau kaip po du darbinius LED žibintus), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Pasirinkite elementą. |
| 8.9 | Signaliniai žibintai | Galinėje dalyje, aukščiausiuose kabinos kampuose, įrengiami du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. | Pasirinkite elementą. |
| 8.10. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Pasirinkite elementą. |
| 8.11. | Elektros išvadai | Priekyje – pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui, posūkių dubliavimui įjungti -7-ių kontaktų jungtis. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| 8.12. | Langų ir durų stiklų apsaugos | Dešinės pusės kabinos durų ir langų stiklai apsaugoti nuo atsitiktinio pažeidimo (sudaužymo) iš po žoliapjovių išmetamų smulkinimo produktų, dengiant apsaugine armuota plėvele. | Siūlomas sprendimas _________________________ . |
| 8.13. | Galinė vaizdo kamera | Prioritetinis reikalavimas. Traktoriaus gamintojo įrengta galinė vaizdo kamera su papildomu, ne mažiau kaip 8 colių ekranu, sumontuotu traktoriaus kabinos dešinėje pusėje. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas - __________- Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda |
| - Monitoringo sistema |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios arba momentines degalų sąnaudas, esant skirtingiems darbo režimams Gedimus (gedimų/sutrikimų simbolius); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas; Traktoriaus judėjimo greitį. Greičio signalui nuskaityti, traktoriaus kabinoje įrengiama atskira tipinė jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| 9.2. | Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) suteikianti operatoriui informaciją apie ne mažiau kaip šiuos parametrus: | Transporto priemonėje privalo būti gamintojo integruota telematikos sistema, kuri leidžia gamintojui ir įgaliotam Pirkėjo atstovui nuotoliniu būdu stebėti transporto priemonės būklę, matyti gedimų kodus, jutiklių reikšmes, padangų slėgio (TPMS) duomenis, atlikti diagnostiką ir teikti techninę pagalbą nuotoliu per visą garantinį laikotarpį. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | Pasirinkite elementą. |
| - Šlaitinė žoliapjovė |  |  |  |
| 10.1. | Modelis, gamybos metai | Nenaudota, ne senesnė kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlaitinė žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 10.2. | Komplektacija | Šlaitinę žoliapjovę sudaro tokie mazgai: autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (hidraulinis manipuliatorius), būgninis pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius - velenas su peiliukais), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 10.3. | Montavimas | Montuojama ir tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba prie ratinio traktoriaus galinės ašies arba lygiavertis sprendimas. Sujungiama su traktoriaus elektros sistema. | Pasirinkite elementą. |
| 10.4. | Pavara | Šlaitinės žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis galios tiekimo velenas (GTV). Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 10.5. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų aktyvavimas ir nustatymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu (valdymo pultu) ir elektrohidrauliniu valdikliu (vairasvirte) valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir rotoriaus pavaros mazgus. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 10.5.1 | Valdymo pultas | Valdymo pulto ekrano languose turi būti matomi funkciniai parametrai, įrenginio darbo valandos, sutrikimų kodai, klaidos, padedančios identifikuoti defektus. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 10.6. | Manipuliatoriaus (strėlės) apibūdinimas | Strėlė privalo turėti išnešimo į priekį funkciją, užtikrinant, žoliapjovės galvos darbines padėtis operatoriaus matomumui komfortabilioje zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėse padėtyse) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų. Nuo strėlės pirmos sijos, esančios arčiausiai traktoriaus galinės dalies, priekinės vertikalios plokštumos (kai strėlės pagrindinė, nešančioji manipuliatoriaus sija yra darbinėje pozicijoje) iki galvos priekinės dalies atstumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2 200 mm. Prioritetas teikiamas didesniam strėlės išnešimo į priekį atstumui. | Pasirinkite elementą. Atstumas nuo strėlės pirmos sijos iki galvos priekinės galvos - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.7 | Galvos padėtis traktoriaus atžvilgiu | Žoliapjovės galva (rotoriaus simetrijos ašis) privalo išlikti statmena traktoriaus simetrijos ašies atžvilgiu visose galimose darbinėse padėtyse (tiek didinant, tiek mažinant siekį). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.8. | Horizontalus pjovimo siekis | Siekis horizontalioje plokštumoje (traktoriaus ratų riedėjimo plokštumoje) - ne mažiau 5 500 mm nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. Prioritetas teikiamas didesniam pjovimo siekiui. | Horizontalus pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.9. | Pjovimo siekis šlaitu | Kai pjaunama apie 45° šlaite, pjovimo siekis – ne mažiau 3700 mm, nuo traktoriaus dešiniojo rato krašto iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.10. | Paviršiaus kopijavimas | Ir žoliapjovės strėlė ir pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito išilginio profilio ir skersinio nuolydžio (automatinio kopijavimo) funkcijas. Esant paviršiaus nelygumams, žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva svyruoti apie tvirtinimo ašį, automatiškai kopijuoti skersinį kelkraščio (griovio) nuolydį be operatoriaus įsikišimo. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.11. | Apsauga nuo nenumatytų kliūčių | Hidraulinis apsaugos nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis mechanizmas (traktoriumi važiuojant į priekį), atitraukiantis strėlę atgal ir automatiškai grąžinantis į pradinę (darbinę) poziciją arba grąžinant strėlę į pradinę (darbinę) padėtį vairasvirtės pagalba. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.12. | Strėlės atsilenkimo kampas | Galimas atsilenkimo kampas, dėl nenumatytų kliūčių – ne mažiau 90°. | Strėlės atsilenkimo kampas - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.13. | Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 10.14. | Pjovimo galvos darbinis plotis | 1 400 – 1 500 mm | Pjovimo galvos darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.15. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Pjovimo elementai „Y“ tipo, laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių. Prioritetas teikiamas greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant mechaninių įrankių). | Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. Siūlomas parametras |
| 10.16. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 2 peiliukai. | Pasirinkite elementą. |
| 10.17. | Rotoriaus apsisukimai | Nominalus rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau 2 300 aps/min. | Apsisukimai - _________________________ aps/min. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.18. | Rotoriaus sukimosi kryptis | Reversinė (tiek į vieną, tiek į kitą pusę). Prioritetas teikiamas rotoriaus pavaros hidraulinio variklio srauto krypties keitimui iš operatoriaus darbo vietos. | Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 10.19. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms, tarpusavyje sujungtais skersiniais nareliais. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 10.20. | Galvos posvyris | Galvos pakreipimo kampas ant tvirtinimo ašies – ne mažiau 120 °. | Galvos posvyris - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.21. | Galvos svoris | Ne mažiau 350 kg | Galvos svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.22. | Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris | Šlaitinės žoliapjovės, įskaitant autonominę hidraulinę stotį, manipuliatorių, galvą, konstrukcinis svoris – ne mažiau 2 000 kg. | Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11. Kelkraščių žoliapjovė |  |  |  |
| 11.1. | Modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2025 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Žoliapjovė skirta kelkraščių šienavimui ir apipjovimui apie signalinius stulpelius, atitvarų atramas dešinėje kelio pusėje. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 11.2. | Montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ar tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba ir sujungiama su traktoriaus elektros sistema. Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.3. | Konstrukcija, pavara | Kelkraščių žoliapjovė su autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės hidraulinės stoties pavara nuo ratinio traktoriaus priekinio galios tiekimo veleno (GTV). | Pasirinkite elementą. |
| 11.4. | Pjovimo įrenginio tipas | Būgninis pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius - velenas su peiliukais) su keičiamais peiliukais. | Pasirinkite elementą. |
| 11.5. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis ne mažiau 1200 mm. | Darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.6. | Galvos aukštis | Pjovimo galvos aukštis nedidesnis, kaip 350 mm, (tam, kad galima būtų pjauti po atitvarais). | Galvos aukštis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.7. | Šoninis siekis dešinėn | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus simetrijos ašies ne mažiau kaip 2000 mm. | Šoninis siekis dešinėn - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.8. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno. Prioritetas teikiamas žoliapjovei, turinčiai kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 2 peiliukus. | Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.9. | Apipjovimas apie kliūtis | Pjovimo galva - su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo signalinio stulpelio ar atitvaro atramos ir automatiniu grįžimu į pradinę darbinę padėtį. Prioritetas teikiamas atsilenkimo ir grįžimo į pradinę darbinę padėtį elektrohidraulinei sistemai, turinčiai sąsają su traktoriaus judėjimo greičiu ir automatiškai koreguojančiai funkcijos veikimo aktyvumą. | Pasirinkite elementą. |
| 11.10. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms, tarpusavyje sujungtais skersiniais nareliais. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 11.11. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė / proporcinė. | Pasirinkite elementą. |
| 11.12. | Valdymo pultas | Valdymo pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; Hidraulinės alyvos temperatūra; Įrenginio darbo valandos; Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.13. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio ir parametrų kardaniniu velenu. | Pasirinkite elementą. |
| 11.14. | Gabaritinis ženklinimas | Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklinti šviesą atspindinčiais atšvaitais. Priekinėje žoliapjovės dalyje įrengta sija su gabaritiniais ir posūkių žibintais, dubliuojančiais užstojamus traktoriaus žibintus. | Pasirinkite elementą. |
| 11.15. | Konstrukcinis kelkraščių žoliapjovės svoris | Kelkraščių žoliapjovės, įskaitant autonominę hidraulinę stotį, manipuliatorių, galvą, konstrukcinis svoris – ne mažiau 800 kg. | Konstrukcinis kelkraščių žoliapjovės svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - . Sniego valytuvas |  |  |  |
| 12.1. | Modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Tikslus sniego valytuvo modelis - _________________________ . |
| 12.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 12.3. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti valymo elementai metalas guma metalas Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. ( Pateikti valymo elementų brėžinį su matmenimis) | Siūlomas parametras _________________________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Pasirinkite elementą. |
| 12.5. | Valdymas | Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės valytuvo pusės pasukimas valytuvo simetrijos ašies atžvilgiu, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis (sniego valytuvo pasukimo cilindrams nepasiekus kraštinių ribinių taškų. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos), viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 12.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Pasukimo kampas - _________________________°. |
| 12.7. | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose) padėtyse, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 600 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. | Valomo ruožo plotis- _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.8 | Valytuvo aukštis | Ne mažiau 1000 mm, įskaitant valymo elementus: deklaruotinas žemiausios sniego valytuvo darbinio paviršiaus vietos atstumas iki valomo paviršiaus ar kelio dangos. Siūlytini sniego valytuvai, kurių aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę gali didėti. Tokiu atveju žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Valytuvo aukštis- _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.9 | Apsauga-stogelis | Viršutinėje valytuvo dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant traktoriaus priekinio stiklo, ant priekinių variklio gaubto grotelių. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.10. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.11. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 12.12. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.13. | Darbo kontrolė Prioritetinis reikalavimas | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Pasirinkite elementą. |
| 12.14. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 650 -1 200 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam sniego valytuvui. | Siūlomas parametras _________________________ kg Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.15. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Pasirinkite elementą. |
| 12.16. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Pasirinkite elementą. |
| 12.17. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. Prioritetinis reikalavimas – valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines ar kitos polimerinės medžiagos padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr.3

TECHNINIAI  PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVE (GALINĖ), SNIEGO VALYTUVU, ŠLAVIMO ĮRENGINIU

III  PIRKIMO DALIS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove. Žiemą dirbant su sniego valytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C +30°C aplinkos temperatūroje. | Pasirinkite elementą. Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Registracija | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Traktoriaus pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - ________. |
| 1.5.1 | Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras |
| 1.6. | Darbinis svoris | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 4 850 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 7 900 kg. Prioritetinis reikalavimas – maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) daugiau nei 9000 kg. | Traktoriaus konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus maksimalus leistinas svoris - (įrašyti parametrą) ____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda - ______. |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne daugiau kaip 2 550 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne daugiau kaip 6 000 mm. Traktoriaus aukštis iki kabinos viršaus ne daugiau 3 300 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.7.1 | Ratų bazė | Ne mažiau 2 560 mm | Ratų bazė - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.8. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais, montuojamais ant: galinių ratų (ne mažiau 80 kg), pakabinimo sistemos (ne mažiau 500 kg). | Pasirinkite elementą. Traktoriaus balastiniai svoriai ant galinių ratų - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus balastiniai svoriai ant pakabinimo sistemos - (įrašyti parametrą) ___________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.9. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, elektrinės pavaros tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui. | Pasirinkite elementą. Komplektacijoje yra: - Vaistinėlė; - Avarinis ženklas; - Šviesą atspindinti liemenė; - El. pavaros tepimo švirkštas; - Įrankių komplektas; - Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą) - _ _kg ; |
| 1.10. | Signalinis ženklinimas | Už kabinos galo (ne žemiau nei kabinos stogo aukščio matmuo) įrengiami du signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. | Pasirinkite elementą. ___ (vnt) signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ____mm. |
| 1.11. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Pasirinkite elementą. |
| 1.12. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.13. | Dominuojanti traktoriaus ir papildomos įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas: traktoriaus- _________________________ papildomai komplektuojamos įrangos - _________________________. |
| 1.14.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Pasirinkite elementą. |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) / Tier 4F galiojančius taršos reikalavimus. | Pasirinkite elementą. Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Galia | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 95 kW /130 AG. | Pasirinkite elementą. Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW _______AG , pagal ECE R 120 standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. | Pasirinkite elementą. |
| 2.4. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys, pakaitinimo įtaisai degimo kamerose ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas - (įrašyti) ______. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________.. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Pasirinkite elementą. Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. | Pasirinkite elementą. Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.3. | Judėjimo parinkčių kiekis | Ne mažiau kaip 30 pirmyn, ne mažiau 30 atgal. Tuo atveju, jei siūlomas traktorius su pilnai automatine transmisija, judėjimo parinkčių kiekis nebus vertinamas. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras: pirmyn - (įrašyti parametrą) _____________ , atgal - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai | Minimalus mažiau kaip 0,5 km/h, maksimalus ne mažiau kaip 40 km/h. (Prioritetinis reikalavimas – minimalus greitis mažiau kaip 0,5 km/h, maksimalus greitis ne mažiau kaip 50 km/h. | Judėjimo greičiai: Minimalus - _________________________ . Maksimalus - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip 520/70 R38, priekinės ne mažesnės kaip 420/70 R28. | Pasirinkite elementą. Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Galinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Priekinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _____. |
| 3.6. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 450 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Elektros ir hidraulinės instaliacijos elementai negali būti tvirtinami žemiau nei traktoriaus transmisijos elementų žemiausi taškai. | Prošvaiša - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Pasirinkite elementą. |
| 3.7.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Pasirinkite elementą. |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbiniai stabdžiai | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Pasirinkite elementą. Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____ arba nuoroda - _____. |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis valdomas mechanine svirtimi arba elektrohidrauliškai. | Pasirinkite elementą. Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams, turintiems pneumatinę stabdžių sistemą, su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Pasirinkite elementą. |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Pasirinkite elementą. |
| 5.3. | Vairo ratas | Reguliuojami ne mažiau kaip du parametrai - vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinis GTV | Ne mažiau kaip 3 greičių: 540/540E/1000 aps/min. | Pasirinkite elementą. Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Priekinis GTV | Numatytas gamintojo ir/arba įrengtas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Galios tiekimo veleno sukimosi greitis iki 1000 aps/min. | Pasirinkite elementą. |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinio siurblio/ių maksimalus debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 110 ltr/min. Darbinės įrangos siurblio našumas ne mažiau 74 ltr/min. | Pasirinkite elementą. Siurblių našumas: (įrašyti parametrą) bendras_____ ltr/min. darbinei įrangai skirto siurblio _____ ltr/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.2. | Hidraulinio siurblio tipas | Krumpliaratinis arba plunžerinis Prioritetinis reikalavimas Siurblio tipas – kintamo debito ir slėgio (Lound sensing). | Hidraulinio siurblio tipas: ________ ltr/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.3. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros traktoriaus priekyje, su greito jungimo jungtimis. Traktoriaus priekyje ir gale įrengta po vieną tiesioginę alyvos grįžtamąją liniją, apeinant hidraulinį skirstytuvą. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių (pakabinamo įrenginio „plaukiojanti“ padėtis) | Pasirinkite elementą. Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _ __________ gale ir _______ priekyje. |
| 7.4. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Pasirinkite elementą. Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.4.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Pasirinkite elementą. |
| 7.5. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Pasirinkite elementą. Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.5.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Pasirinkite elementą. |
| 7.5.2 | Automatinė galinės pakabos pakėlimo funkcija | Gamintojo numatyta ir įrengta funkcija, kai aktyvavus atbulinę traktoriaus eigą pasikelia galinė tritaškė pakaba | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.6. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). Galinės pakabos papildomas valdymas dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.7. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtas daugiapakopis sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. Daugiapakopis sukabinimo įtaisas turi ne mažiau kaip 4 fiksuojamas padėtis (skirtinguose aukščiuose). Kaištis ne mažiau kaip 30 mm skersmens. | Pasirinkite elementą. Aukščio padėtys - nuo _________________________mm iki _________________________ mm Kaiščio skersmuo - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. | Pasirinkite elementą. |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB(A) pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pasirinkite elementą. Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) ________dB(A) pagal ___________ standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Pasirinkite elementą. |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Pasirinkite elementą. |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), turinti elektrinio pašildymo funkciją, su saugos diržu operatoriui. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.6.1 | Operatoriaus sėdynė (prioritetinis reikalavimas) | Darbo proceso dešiniame kelio sankasos šlaite stebėsenai pagerinti, operatoriaus sėdynė gali būti pasukama iki 20° kampu dešinėn. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Pasirinkite elementą. |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Pasirinkite elementą. |
| 8.9. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Pasirinkite elementą. |
| 8.10. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| 8.11. | Kabinos pakaba | Gamintojo numatyta ir įrengta gumos, spyruoklinė-amortizacinė, hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema. Prioritetas teikiamas spyruoklinė-amortizacinė, hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema. | Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 8.12. | Galinė vaizdo kamera | Prioritetinis reikalavimas. Traktoriaus gamintojo įrengta galinė vaizdo kamera su papildomu, ne mažiau kaip 8 colių ekranu, sumontuotu traktoriaus kabinos dešinėje pusėje. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas - __________- Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda |
| - Monitoringo sistema: |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Pasirinkite elementą. |
| 9.2. | Kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita, integruojant apskaitos įrenginį į degalų baką ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Pasirinkite elementą. |
| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis, pritaikymas tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, ratiniam traktoriui judant 35 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas – metalo, standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant ratinio traktoriaus variklio gaubto grotelių, kabinos priekinio stiklo. Valytuvas segmentinio tipo. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip du segmentai, kuriuos galima pozicionuoti nepriklausomai vienas kito atžvilgiu, keičiant valytuvo formą. Centrinėje valytuvo dalyje gamintojo numatytas ir įrengtas nepaslankus kūgio formos elementas, neleidžiantis valomam sniegui prasiskverbti tarp šoninių segmentų vidinės dalies, kai keičiama segmentų padėtis. | Tikslus sniego valytuvo modelis - _________________________ . |
| 10.1.1 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Pasirinkite elementą. |
| 10.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 10.3. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti valymo elementai metalas guma metalas Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. ( Pateikti valymo elementų brėžinį su matmenimis) | Siūlomas parametras _________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Pasirinkite elementą. |
| 10.5. | Valdymas | Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės valytuvo pusės pasukimas valytuvo simetrijos ašies atžvilgiu, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis (sniego valytuvo pasukimo cilindrams nepasiekus kraštinių ribinių taškų. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos), viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 10.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Pasukimo kampas - _________________________°. |
| 10.7. | Sniego valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 700 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Siūlomas parametras _________________________ mm |
| 10.7.1 | Sniego valytuvo darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose) padėtyse, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 500 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. Prioritetas teikiamas didesniam darbiniam pločiui. | Siūlomas parametras (darbinis plotis) - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.8 | Valytuvo aukštis | Ne mažiau 1 000 mm, įskaitant valymo elementus: gamintojo deklaruotinas žemiausios sniego valytuvo darbinio paviršiaus vietos atstumas iki valomo paviršiaus ar kelio dangos. Siūlytini sniego valytuvai, kurių aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę gali didėti. Tokiu atveju žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Valytuvo aukštis- _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.9 | Apsauga-stogelis | Viršutinėje valytuvo dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant traktoriaus priekinio stiklo, ant priekinių variklio gaubto grotelių. | Pasirinkite elementą. |
| 10.10. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Pasirinkite elementą. |
| 10.11. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 10.12. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Siūlomas parametras- _________________________°. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.13. | Darbo kontrolė Prioritetinis reikalavimas | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Pasirinkite elementą. |
| 10.14. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 615 -1 000 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam sniego valytuvui. | Siūlomas parametras- _________________________kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 10.15. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Pasirinkite elementą. |
| 10.16. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Pasirinkite elementą. |
| 10.17. | Valytuvo paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. Prioritetinis reikalavimas – valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines ar kitos polimerinės medžiagos padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Siūlomas parametras- _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| - Šlavimo įrenginys |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis | Nenaudotas, ne senesnis kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas važiuojamosios dalies, šaligatvių, kiemo teritorijos šlavimui ir šiukšlių surinkimui. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Pasirinkite elementą. Tikslus įrangos modelis (įrašyti) - ______________ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 11.2. | Montavimas | Montuojamas prie traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su hidrauline sistema (jeigu reikalinga ir su elektros 12V sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.3. | Komplektacija | Šlavimo įrenginys komplektuojamas su pagrindiniu šepečiu, šoniniu šepečiu, drėkinimo įrenginiu, sąšlavų bunkeriu. | Pasirinkite elementą. |
| 11.4. | Darbinis plotis | Darbinis šlavimo plotis – ne mažiau kaip 2400 mm, esant statmenai išilginei traktoriaus ašiai. | Darbinis šlavimo plotis (įrašyti) - ____mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 11.5. | Šluotos segmentai | Surenkami ant veleno, iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos segmentų. Skersmuo ne mažiau kaip 600 mm. | Pasirinkite elementą. Šluotos segmentų skersmuo(įrašyti) - _____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 11.6. | Įrenginio pavara | Šlavimo įrenginio pavara – hidraulinė, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą. | Pasirinkite elementą. |
| 11.7. | Sąšlavų bunkerio talpa | Surinkimo bunkerio talpa – ne mažiau 300 l. | Surinkimo bunkerio talpa (įrašyti) - _________ l. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 11.8. | Drėkinimo talpa | Vandens, skirto drėkinimui talpa – ne mažiau 200 l. | Pasirinkite elementą. Vandens drėkinimo talpa (įrašyti) - ______ l. |
| 11.9. | Drėkinimo būdas | Priverstinis, slėginis. Vandens siurblio pavara – elektrinė. Valdoma iš operatoriaus darbo vietos (kabinos) | Pasirinkite elementą. |
| 11.10. | Paviršiaus kopijavimas | Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti ne mažiau kaip 2 (vientisi) guminiai ratukai, kurių pagalba galima keisti pagrindinio šepečio nuleidimo iki šluojamo paviršiaus aukštį. Prioritetinis reikalavimas – ratukų aukščio reguliavimas atliekamas sliekinės arba lygiavertės pavaros pagalba. | Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti (įrašyti) .............vnt. guminių ratukų Ratukų aukščio reguliavimas atliekamas - …………… (įrašyti reguliavimo būdą) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 11.11. | Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu | Atliekamas hidrocilindrais. Posūkio kampas ne mažiau kaip -20°/+20° | Posūkio kampas (įrašyti)-__________ ° Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 11.12. | Šoninis kūginis šepetys | Šlavimo įrenginys komplektuojamas su šoniniu kūginiu šepečiu, sumontuotu dešinėje pusėje. Šoninis kūginis šepetys turi montavimo vietą ir gali būti perkeliamas į kairiąją pusę. | Pasirinkite elementą. |
| 11.13. | Šoninio kūginio šepečio pavara | Šepečio pavara hidraulinė. | Pasirinkite elementą. |
| 11.14. | Svoris | Šlavimo įrenginio svoris, ne mažiau kaip 500 kg. | Šlavimo įrenginio svoris (įrašyti) - ________kg Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 11.15. | Apsaugos | Šlavimo įrenginys turi būti su apsauga nuo žvyro, akmenėlių išmetimo į šonus ir priekį. | Pasirinkite elementą. |
| 11.16. | Tepalo slėgis | Tepalo slėgis ne mažiau 125 ir ne daugiau 175 bar. | Tepalo slėgis (įrašyti) - ______ bar. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 11.17. | Tepalo srautas | Tepalo srautas ne mažiau 40 ir ne daugiau 75 l/min. | Tepalo srautas (įrašyti) - ______ l./min. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 11.18. | Įspėjamieji žibintai | Šlavimo įrenginys turi būti paženklintas: Priekyje – baltais/raudonais gabaritiniais žibintais, baltais atšvaitais, o ant šepečio rėmo turi būti priklijuoti mašinos gabaritus žymintys ženklai su raudonomis baltomis juostomis. - Gale – užpakaliniais žibintais su posūkių ir stabdžių signalais, o taip pat šviesą atspindinčiu trikampiu, pritvirtintu ant mašinos gabaritus žyminčio ženklo su raudonomis baltomis juostomis. - Šonuose – oranžiniais atšvaitais. - Gale turi būti pritvirtintas 20 km/h maksimalaus važiavimo greičio ženklas ir lėtai judančią transporto priemonę žymintis trikampis ženklas. Įranga turi atitikti galiojančių kelių eismo taisyklių reikalavimus. | Pasirinkite elementą. |
| - Kelkraščių žoliapjovė |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2025 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė skirta kelkraščių dešinėje Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Siūlomas modelis_____________ . Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 12.2. | Sudedamosios dalys | Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.2. | Tipas | Būgninės žoliapjovės su šoninio siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo, dešinės pusės. | Pasirinkite elementą. |
| 12.3. | Pakabinimas/montavimas | Pakabinamos prie traktoriaus galinės tritaškės pakabos su plaukiojančia sistema. Turi turėti sandėliavimo atramines kojas. | Pasirinkite elementą. |
| 12.4. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 12.5. | Įrangos dominuojanti spalva | Spalva oranžinė, raudona, geltona arba gamintojo numatyta bazinė žoliapjovių grupės spalva. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 12.6. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne mažiau kaip 750 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 12.7. | Pavara | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV), GTV 540 aps/min., darbinio veleno apsisukimai ne mažiau 2200 aps./min., pavaros diržų skaičius ne mažiau 3vnt. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 12.8. | Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva) | Darbinis plotis ne mažiau 1800 mm. | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 12.9. | Pjovimo siekis į dešinę | Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto ne mažiau 2900 mm. | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 12.10. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas ir kiekis | Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi, ne mažiau 48 vnt. Prioritetas teikiamas „Y“ tipo, greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių). | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 12.11. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 17-62 mm ribose. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 12.12. | Pjovimo galvos posvyrio kampai | Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 40° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90° | Posvyrio kampas į šlaito pusę - _________________________ °. Posvyrio kampas į viršų - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 12.13. | Atraminis velenas | Atraminio veleno skersmuo ne mažiau kaip 135 mm. | Siūlomas parametras _________________________ |
| 12.14. | Šoninės pavažos | Turi būti keičiamos atraminės šoninės pavažos (slidės). | Pasirinkite elementą. |
| 12.15. | Apsaugos | Pjovimo galva privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms. | Siūlomas parametras ____________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 12.16. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 12.17. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

TECHNINIAI  PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU SNIEGO VALYTUVU

IV  PIRKIMO DALIS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove žoliapjove, šlavimo įrenginiu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu, druskos barstytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C +30°C aplinkos temperatūroje. | Pasirinkite elementą. Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Registracija | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Traktoriaus pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - ________. |
| 1.5.1 | Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras |
| 1.6. | Darbinis svoris | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 2 700 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 4 800 kg. Skiriami papildomi ekonominio naudingumo balai už didžiausią leistiną svorį. | Pasirinkite elementą. Traktoriaus konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus maksimalus leistinas svoris - (įrašyti parametrą) ____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda - ______. |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne mažiau 1 500 mm, bet ne daugiau kaip 2 500 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne mažiau 3 700 mm, bet ne daugiau kaip 5 000 mm. Traktoriaus aukštis iki kabinos viršaus ne daugiau 3 000 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.7.1 | Ratų bazė | Ne mažiau 2 130 mm | Ratų bazė - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.8. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais, montuojamais ant: galinių ratų (ne mažiau 50 kg), pakabinimo sistemos (ne mažiau 250 kg). | Pasirinkite elementą. Traktoriaus balastiniai svoriai ant galinių ratų - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus balastiniai svoriai ant pakabinimo sistemos - (įrašyti parametrą) ___________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.9. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, elektrinės pavaros tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui. | Pasirinkite elementą. Komplektacijoje yra: - Vaistinėlė; - Avarinis ženklas; - Šviesą atspindinti liemenė; - El. pavaros tepimo švirkštas; - Įrankių komplektas; - Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą) - _ _kg ; |
| 1.10. | Signalinis ženklinimas | Už kabinos galo (ne žemiau nei kabinos stogo aukščio matmuo) įrengiami du signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. | Pasirinkite elementą. ___ (vnt) signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ____mm. |
| 1.11. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Pasirinkite elementą. |
| 1.12. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.13. | Dominuojanti traktoriaus ir papildomos įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas: Traktoriaus- _________________________ papildomai komplektuojamos įrangos - _________________________. |
| 1.14.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Pasirinkite elementą. |
| - . Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) / Tier 4F galiojančius taršos reikalavimus. | Pasirinkite elementą. Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Galia | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 53 kW / 73 AG. | Pasirinkite elementą. Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW _______AG , pagal ECE R 120 standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. | Pasirinkite elementą. |
| 2.4. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys, pakaitinimo įtaisai degimo kamerose, įsiurbimo kolektoriuje ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas - (įrašyti) ______. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________.. |
| 2.5 | Papildomas variklio pašildymas (Prioritetinis reikalavimas) | Įrengtas papildomas elektrinis (220V) vidaus degimo variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys. Prioritetinis reikalavimas | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas - (įrašyti) ______. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________.. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). Su galimybe atjungti ir naudoti 2WD. Privalo būti galinio tilto diferencialo blokavimas, priekinio tilto diferencialas LSD arba blokuojamas. | Pasirinkite elementą. Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ . Priekinis tiltas -(įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. | Pasirinkite elementą. Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.3. | Judėjimo parinkčių kiekis | Ne mažiau kaip 24 pirmyn, ne mažiau 24 atgal. Skiriami papildomi ekonominio naudingumo balai už daugiau kaip 24 pavaras į priekį ir atgal. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras: pirmyn - (įrašyti parametrą) _____________ , atgal - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai (pirmyn ir atgal) | Minimalus – 0,5 km/h arba mažiau, maksimalus ne mažiau kaip 35 km/h Skiriami papildomi ekonominio naudingumo balai už: minimalus – 0,5 km/h arba mažiau ,didžiausias greitis 40 km/h ir daugiau | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras: minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip 440/80 R30, priekinės ne mažesnės kaip 300/80 R20 | Pasirinkite elementą. Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Galinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Priekinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _____. |
| 3.6. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 350 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Elektros ir hidraulinės instaliacijos elementai negali būti tvirtinami žemiau nei traktoriaus transmisijos elementų žemiausi taškai. | Pasirinkite elementą. Prošvaiša - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Pasirinkite elementą. |
| 3.7.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Pasirinkite elementą. |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbiniai stabdžiai | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Pasirinkite elementą. Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____ arba nuoroda - _____. |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis valdomas mechanine svirtimi arba elektrohidrauliškai. | Pasirinkite elementą. Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams, turintiems hidraulinę stabdžių sistemą, su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Pasirinkite elementą. |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Pasirinkite elementą. |
| 5.3. | Vairo ratas | Reguliuojamas vairo rato pasvirimo kampas. Prioritetinis reikalavimas - reguliuojamas vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinio GTV sukimosi greičiai | Galinis GTV ne mažiau kaip 2 greičių. 540, 1000 aps/min. | Pasirinkite elementą. Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Priekinis GTV | Numatytas gamintojo ir/arba įrengtas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Galios tiekimo veleno sukimosi greitis iki 1000 aps/min. | Pasirinkite elementą. |
| 6.3. | Priekinio GTV valdymas | Mechaninis arba elektrohidraulinis Prioritetinis reikalavimas – elektrohidraulinis. | Pasirinkite elementą. |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinio siurblio/ių maksimalus debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 70 ltr/min. Darbinės įrangos siurblio našumas ne mažiau 41 ltr/min. Skiriami papildomi ekonominio naudingumo balai už didesnį bendrą hidraulinės sistemos siurblio/ių našumą. | Pasirinkite elementą. Siurblių našumas: (įrašyti parametrą) bendras_____ ltr/min. darbinei įrangai skirto siurblio _____ ltr/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.2. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip viena hidraulinių išėjimų poros traktoriaus priekyje, su greito jungimo jungtimis. Traktoriaus gale įrengta alyvos grįžtamoji linija, apeinanti hidraulinį skirstytuvą. | Pasirinkite elementą. Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _ __________ gale ir _______ priekyje. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 13 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). Veikimo padėtys: padėtis aukštyn, priverstinė padėtis žemyn, plaukiojanti padėtis. | Pasirinkite elementą. Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Veikimo padėtys - (įrašyti parametrą) _____________ Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.3.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Pasirinkite elementą. |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). Veikimo padėtys: padėtis aukštyn, priverstinė padėtis žemyn, plaukiojanti padėtis. | Pasirinkite elementą. Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Veikimo padėtys - (įrašyti parametrą) _____________ Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.4.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Pasirinkite elementą. |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.6. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtas sukabinimo įtaisas priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. Kaištis ne mažiau kaip 28 mm skersmens. | Pasirinkite elementą. Kaiščio skersmuo - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. | Pasirinkite elementą. |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB(A) pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pasirinkite elementą. Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) ________dB(A) pagal ___________ standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Pasirinkite elementą. |
| 8.4.1 | Šildomas stiklas | Kabinos galinis stiklas su elektriniu šildymo elementu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Pasirinkite elementą. |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), su saugos diržu operatoriui. Skiriami papildomi ekonominio naudingumo balai už pneumatinę sėdynę, turinčią svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), su saugos diržu operatoriui. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Pasirinkite elementą. |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Pasirinkite elementą. |
| 8.9. | Įtampos išjungėjas | Įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Pasirinkite elementą. |
| 8.10. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| - Monitoringo sistema: |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Pasirinkite elementą. |
| 9.2. | Kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita, integruojant apskaitos įrenginį į degalų baką ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Pasirinkite elementą. |
| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas puraus ir/ar prispausto sniego valymui. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Siūlomas modelis_____________ . Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 10.2. | Įrenginio montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 10.3. | Sniego valytuvo valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Valymo elementai apverčiami, pritaikyti darbui kita puse, kai apatinė dalis susidėvi iki ribinio matmens. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Pasirinkite elementą. |
| 10.5. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą ir jei reikalinga elektros sistemą. Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos, nepatraukdamas rankos nuo vairasvirtės), viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 10.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30o | Pasirinkite elementą. Pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.7. | Valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 300 mm. | Pasirinkite elementą. Valymo ruožas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.7.1 | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 1 800 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.8. | Transportinė padėtis | Į transportinę padėtį pakelto įrenginio žemiausio taško aukštis nuo kelio dangos ne mažiau 250 mm. | Pasirinkite elementą. |
| 10.9. | Bendras aukštis | Ne mažiau 730 mm, įskaitant valymo elementus. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) neturi būti suprantamas kaip įrenginio aukščio matmuo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.10. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 10.11. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvas, dėka posvyrio mazgo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu, prisitaikydamas prie valomo paviršiaus skersinio nuolydžio. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras - ____° . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.12. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. | Pasirinkite elementą. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.13. | Sniego valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 300 - 650 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.15. | Įrenginio gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Pasirinkite elementą. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.16. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Pasirinkite elementą. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.