TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Stogo dangos keitimas, denginio šiltinimas

Prieš pradedant darbus nuo stogo nukeliama bituminė ir skardinė stogo  danga ir  iš pastogės pašalinamos statybinės šiukšlės. Keičiamos medinės stogo konstrukcijos, sumontuojama nauja cinkuota čerpių imitacija skarda danga spalva parenkama pagal RAL paletę, nauja lietaus nuvedimo sistema iš Ruukki skardos, spalva parenkama pagal RAL paletę, sumontuojami sniego užtvarai, kaminai apskardinami, apskardinami kiti stogo elementai. Nuvalius šiukšles paklojama tarp gegnių laiptinės vietoje šilumos izoliacija  - PAROC pusiau kietos mineralinės vatos plokštės 200 mm storio, denginys ir likusi vieta tarp gegnių užpučiama poliuretaninėmis uždaru porų putomis.

Bendrieji nurodymai

Stogo perdangos apšiltinimo darbai vykdomi laikantis projekte nurodytų techninių sprendiniu, bet kokie projekto sprendinių keitimai galimi tik suderinus su statytojo atstovu.

Rangovas darbus vykdo atsižvelgdamas į stogo elementų realią būklę. Darbai vykdomi tik sausu oru ir prisilaikant naudojamų medžiagų firmos gamintojos reikalavimų darbo režimu. Darbai vykdomi vadovaujantis stogų įrengimo taisyklėmis ir medžiagų gamintojų paruoštomis instrukcijomis.

Po darbų užbaigimo, stogas su visais jo elementais turi būti tinkamas ilgalaikiai eksploatacijai, dangos ir latakų nuolydžiai turi atitikti techninius reikalavimus.

Reikalavimai ir nurodymai darbams ir medžiagomis vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. stogai“ nurodymais.

Paruošiamieji darbai

Pašalinama nuo stogo sena danga, seni grebėstai, gegnės, sena lietaus nuvedimo sistema, nuardomas medinis karnizas, nuardomi seni apskardinimo elementai, kiti darbai, vykdant ardymo darbus atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir į stogo konstrukciją. Drėgmei patekus į pastato patalpų vidų ir sugadinus apdailą, Rangovas atstato sugadintą patalpų apdailą savo lėšomis.

Medinių konstrukcijų antiseptikavimas

Visos naujai įrengiamos medinės konstrukcijos, grebėstų lentos, gegnės, karnizų tašai, karnizų lentelės turi būti antiseptikuotos nuo kenkėjų ir medinio puvinio mišiniais.

Stogo gegnių montavimas ir grebėstavimas

Pagal statybos techninio reglamento reikalavimus minimalus oro tarpo dydis turi būti 20 mm, tad toks parenkamas mažiausias „makarono“ storis. Plotis nustatomas pagal gegnę ir gali būti 50–70 mm. pločio. Ant išilginių grebėstų montuojami skersiniai grebėstai 25x100 mm pločio o ant jų jau klojama čerpių imitacijos skadinė stogo danga. Stogas dvišlaitis, nuolydis apie 12 laipsnių, apie 293  m2 plotas, gegnės (15 cm aukščio, 5 cm storio) sudėdamos kas 55 cm, (montuojama styga iš 150x50 mm sujungiant gegnes). Medienos lentos turi be žievės, be medienos puvinio. Stogo mediena (gegnės, stygos, grėbėstai) teikiama kalibruota.

Stogo izoliacijos darbai

Šlaitiniame stoge montuojama difuzinė plėvelė su 2 lipniomis juostomis 3 sluoksniu, ne mažiau kaip 150 g.

Stogo apskardinimo darbai

Visi stogo elementai – kamino, vidinės ir išorinės sąlajos, šoninių ir galinių karnizų apskardinimas montuojamas iš Ruukki skardos, spalva parenkama pagal RAL paletę, ne mažesnės kaip 0, 5 mm storio skardos.

Stogo danga

Cinkuoti ir poliesteriu dengti  stogo plieninių lakštų ( čerpių įmitacija)  ir kiti skardinimo gaminiai turi būti pagaminti iš ne plonesnės kaip 0,5 mm storio skardos, kurios padengtos  ne mažiau 275g/m2 cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu pasirinkta spalva pagal RAL paletę. Dažų padengimo storis min 27 µm, maksimali eksploatavimo temp. C 90º, minimali eksploatavimo temp. C -50º, atsparumas korozijai druskos testas min 500 h,  drėgmės testas min 1000 h. Kartu su profiliuotais plieno lakštais turi būti teikiamos papildomos dalys – kraigo elementai, vėjalentės, kampai, karnizai. Lakštuose neturi būti įtrūkimų, puslių bei kitų defektų. Jie turi būti atsparūs vandeniui, mechaniniam nusidėvėjimui, pramoninės aplinkos teršalų poveikiui, korozijai, saulės spinduliams. Horizontalus lakštų galų nukrypimas, esant lakštų ilgiui 6m, ne daugiau 5mm. Dengiant nepažeisti lakštų paviršiaus ir nedeformuoti. Užtikrinti hermetiškumą įvertinant paviršių nuolydžius. Pageidautina, kad lietvamzdžiai ir latakai būtų tos pačios firmos kaip ir danga. Lietvamzdžiai ir latakai komplektuojami su visais gamykliniais tvirtinimo elementais.

Medinis pagrindas po danga įrengiamas pagal sekančius reikalavimus: antikondensacinė plėvelė tvirtinama prie gegnių horizontaliomis juostomis, užleidžiant pagal nuolydį 60-80mm, absorbciniu sluoksniu į pastogės pusę. Ventiliacinis oro tarpas sudaromas tvirtinant antikondensacinę plėvelę prie gegnių tašais 30x 50-60 mm. Grebėstų sandūros vertikalia kryptimi neturi sutapti. Atstumai tarp grebėstų ir atramos plotis privalo atitikti Gamintojo pateikto profilinio plieno dangos tvirtinimo techninius reikalavimus. Karnyzo, sąlajų ir kitų stogo elementų tvirtinimo plotuose įrengiamas ištisinis dangos pagrindas. Stogo ir sienos sandūra turi buti apskardinta užleidžiant ~ ant sienos ir stogo ne mažiau kaip po 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi buti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatekto vanduo. Antenos bei įvairios atotampos turi buti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijos. Vėdinimo šachtos, deflektoriai, stoglangiai, angos, vamzdžiai ir kitos inžinerines įrangos ‚,praėjimo" per stogą vietos turi būti užsandarintos produkto tiekėjo nurodytu būdu.

Šlaitinio stogo apsauginės konstrukcijos

Montuojama apsauginė stogo sniego užtvara, ne mažesnė kaip 200 mm aukščio iš  Ruukki skardos spalva parenkama pagal RAL paletę, ne mažesnės kaip 0, 5 mm storio skardos.

Lietaus nuvedimo sistema

Visa lietaus nuvedimo sistema – lietaus latakai, lietaus lietvamzdžiai, alkūnės, ilajos, nuolajos, montuojamas iš Ruukki skardos spalva parenkama pagal RAL paletę, ne mažesnės kaip 0, 5 mm storio skardos. Latako plotis ne mažiau kaip 100 mm, lietaus nuvedimo vamzdžio skersmuo ne mažesnė kaip 100 mm.

Karnizo pakalimas

Medinio karnizo įrengimas ir pakalimas atliekamas iš spygliuočio 50x50 mm tašelių ir spygliuočio dailylenčių ne mažesnė kaip 20 mm storio, mediena nudažoma antiseptikais.