RADVILIŠKIO MENO MOKYKLOS (UNIK. NR. 7193-6001-3016) KĘSTUČIO G. 8, RADVILIŠKIS PAPRASTOJO REMONTO – STOGO DANGOS KEITIMO

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Objekto pavadinimas:  Radviliškio meno mokyklos pastato (un. k. 7193-6001-3016) Kęstučio g. 8 Radviliškio m. stogo dangos keitimas su apšiltinimu, paprastasis remontas.

Adresas:   Kęstučio g. 8 Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

Statinio kategorija: Neypatingas

Statybos pradžios metai: 1936, pabaigos metai 1936 m.

Rekonstravimo pradžios metai 1970,  pabaigos metai 1970 m.

Statinio projekte tvirtinami šie statinio techniniai bendrieji rodikliai:

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SKLYPAS (unikalus Nr. 4400-6118-4754) | ha | 0,0422 |  |
| 1.1. Sklypo plotas | ha | nekeičiamas |  |
| 1.2. Sklypo užstatymo teritorija | ha | nekeičiamas |  |
| 1.3. Sklypo užstatymo tankis | % | nekeičiamas |  |
| 2. PASTATAS (unikalus Nr. 7193-6001-3016) |  |  |  |
| 2.1. Pastatas-mokslo |  |  | Esamas neypatingasis statinys |
| 2.1.1. Pastato bendrasis plotas* | m² | 190,33 |  |
| 2.1.2. Pastato pagrindinis plotas* | m² | 190,33 |  |
| 2.1.3. Pastato užstatytas plotas | m² | 156,00 |  |
| 2.1.4. Pastato tūris* | m3 | 709 |  |
| 2.1.5. Aukštų skaičius* | vnt. | 1 |  |

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą kadastrinių matavimų atlikti nesiruošiama.

Sklypo plano rodikliai: užstatymo plotas, tankumas, intensyvumas, pastato aukštingumas nekinta.

1. PAGRINDINIAI SPRENDINIAI

Numatoma remontuoti pastato Kęstučio g. 8 Radviliškis esamo šlaitinio stogo danga – bituminiai lakštai. Esamą dangą numatoma keisti į naujus cinkuotų ir poliesteriu dengto  stogo plieninių lakštų ( čerpių įmitacija) dangą. Pridedamos statybos techninės specifikacijos.

Statybos darbų organizavimas.

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo.

Statybinių atliekų tvarkymas.

Vykdant   remonto   darbus   numatomas   statybinių   šiukšlių   išvežimas,   kaip   numato   LR patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: tinkamas perdirbti atliekas (pristatomas į perdirbimo gamyklas), netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (užteršta tara ir pakuotė, išvežamas į sąvartas).

Norint likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, priduoti tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Projektinių sprendinių atitikimas.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projektavimo dokumentus, esminius statinio ir architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams.

2. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ

Numatomi naudoti gamtos ištekliai.

Geriamasis vanduo, per administruojančias įmones tiekiamas iš požeminių gręžinių. Geriamojo vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2017„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ bei ES Tarybos direktyvos 98/83/EB „Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės“ reikalavimus.

Orientaciniai statybinių atliekų kiekiai:

| Eil. Nr. | Medžiaga | Kodas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statybinių šiukšlių išveimas | 17.07.01 | T | 4 |
| 2. | Kenksmingos atliekos (bituminė danga) | 17.06.05 | T | 6 |
| 3. | Metalai (skardos) | 17.04 | T | 6 |

Pastate, eksploatacijos metu planuojamas atliekų susidarymas.

Komunalinės atliekos. Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

3. DARBŲ (VYKDYMO) TECHNOLOGIJOS APRAŠAS

1. Stogo dangos nuardymas, senų bituminių lakštų ir senos cinkuotos skardos į specializuotus konteinerius sukrovimas ir nuvežimas į ŠRAC;

2. Senų lietvamzdžių, lietlovių nuardymas; laštakių kitų apskardinimo elementų nuardymas

3. Medinio karkaso ir karnizo apkalimo nuardymas;

4. Stogo medinių grebėstų, gegnių nuardymas;

5. Izoliacinės plėvelės nuardymas;

6. Medinių konstrukcijų antiseptikavimas;

7. Stogo grebėstavimas, stogo paviršiaus išlyginimas, stogo izoliacinės medžiagos įrengimas;

8. Medinio karkaso ir karnizo įrengimas;

9. Naujos stogo dangos įrengimas, stogo elementų apskardinimas;

10. Lietaus sistemos montavimas;

11. Sienų, denginio apšiltinimas.

Atliekant mokyklos stogo dangos keitimą, numatomi remonto darbai priskiriami paprastojo remonto statybos darbams.

4.       BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai atliekami iki galo – „pilnas įrengimas“, statinys – tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie paliekami tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus,    nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.

Žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų vieneto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Rangovas prieš pradėdamas darbus Užsakovui pateikia įkainuotus žiniaraščius.

Statinio remonto metu naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai – sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – medžiagoms atvežtoms iš kitų šalių – užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai. Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos sąlygas. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. Statybos darbai vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti ir kitus tarpinius darbus, reikalingus galutiniam visų darbų užbaigimui.