TROLEIBUSŲ LINIJOS KONTAKTINIO TINKLO PRIEŽIŪROS AUTOMOBILINIO BOKŠTELIO SU TECHNINIO APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (įmonės kodas 133154754), Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas (toliau – bendrovė arba perkantysis subjektas), perka 1 (vieną) naują neeksploatuotą troleibusų linijos kontaktinio tinklo priežiūros automobilinį bokštelį (toliau – Automobilinis bokštelis) su techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugomis, Automobilinio bokštelio garantiniu 24 mėn. laikotarpiu nuo Automobilinio bokštelio perdavimo dienos, bei joms atlikti reikalingas eksploatacines medžiagas ir atsargines dalis.

- Perkamas kiekis – 1 vnt.

- Atitikimas LR teisės aktų reikalavimams - Automobilinis bokštelis turi atitikti galiojančius nacionalinius, tokio tipo transporto priemonėms taikomus, teisės aktų reikalavimus. Su Automobiliniu bokšteliu privaloma pateikti individualaus tipo patvirtinimo  sertifikatą.

- Automobilinis bokštelis turi atitikti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurie nustatyti ES direktyvose, Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (toliau – JT EEK) taisyklėse ir kitus reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Automobilinis bokštelis privalo atitikti techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 su pakeitimais.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| 1.1. | Automobilinio bokštelio važiuoklė, kėlimo platforma su teleskopine strėle ir visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais. |
| 1.2. | Tiekėjas turi savo sąskaita atlikti Automobilinio bokštelio valstybinę registraciją Pirkėjo vardu pagal Pirkėjo pateiktą įgaliojimą. |
| 1.3. | Tiekėjas savo lėšomis turi apdrausti Automobilinį bokštelį privalomuoju civiliniu draudimu, kuris turi galioti bent 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. |
| 1.4. | Bendras Automobilinio bokštelio ilgis ne daugiau kaip 7900 mm. |
| 1.5. | Transportinis Automobilinio bokštelio aukštis ne daugiau kaip 3100 mm. |
| 1.6. | Automobilinio bokštelio plotis maksimaliai išskleidus atramas ne daugiau 3700 mm |
| 1.7. | Pasirašius sutartį, per 30 d., pateikiami tikslūs Automobilinio bokštelio su visa įranga bendrojo vaizdo brėžiniai, kai kėlimo platforma transportinėje ir darbo padėtyje esant maksimaliam kėlimo aukščiui. |
| 1.8. | Automobilinis bokštelis su kėlimo platforma ir visa įranga pateikiamas Pirkėjo adresu – Raudondvario pl.105, LT-47185 Kaunas. |
| 1.9. | Automobilinio bokštelio su kėlimo platforma ir visa įranga gamybos, įregistravimo ir pateikimo užsakovui terminas 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Išimtiniais atvejais, kai Tiekėjas, įvertinęs, kad reikalingas ilgesnis terminas Automobilinio bokštelio pristatymui, raštu gali kreiptis į Pirkėją ir su juo suderinti pristatymo termino pratęsimą, kurį Pardavėjas privalo pagrįsti. Pristatymo terminas šalių sutarimu gali būti pratęstas du kartus po 1 (vieną) mėnesį. |
| 2. | Reikalavimai Automobiliniam bokšteliui. |
| 2.1. | Gamintojas, modelis |
| 2.2. | Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo rato padėtis – reguliuojama. Vairo sistema įrengta su stiprintuvu. |
| 2.3. | Kabina turi būti trivietė (vairuotojas ir du keleiviai). |
| 2.4. | Turi būti įrengti tritaškiai saugos diržai visoms sėdimoms vietoms. |
| 2.5. | Automobilinio bokštelio su kėlimo platforma darbo temperatūra - Pritaikyta dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje. |
| 2.6. | Važiuoklės ratų formulė 4x2. |
| 2.7 | Galiniai ratai dvigubi. |
| 2.8. | Bendra automobilinio bokštelio masė turi būti ne mažiau 3,5 t ir ne daugiau 5,5 t. |
| 2.9. | Automobilio variklio kuro rūšis: dyzelinis kuras. |
| 2.10. | Variklio darbinis tūris ne didesnis 2,0 l |
| 2.11. | Nominalus variklio galingumas turi būti ne mažiau 110 kW. |
| 2.12. | Variklio teršalų normų atitikimas ES standartams turi būti ne žemiau EURO 6E |
| 2.13. | PTO nuo greičių dėžės. |
| 2.14. | Pavarų dėžė mechaninė, ne mažiau 6 laipsnių |
| 2.15. | Visi automobilinio bokštelio ratai, įskaitant atsarginį su laikikliu, vienodų išmatavimų. |
| 2.16. | Priekinės ašies apkrova ne mažesnė kaip 2100 kg |
| 2.17. | Galinės ašies apkrova ne mažesnė kaip 3500 kg |
| 2.18. | Varančiosios ašies apkrova - neviršyti varančiosios ašies leistinos masės, nurodytos Automobilinio bokštelio atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. |
| 2.19. | Posūkio spindulys - ne didesnis kaip 12,5 m. (išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr.107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus) |
| 2.20. | Aušinimo sistema - variklis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki -35°C temperatūros. Aušinimo žarnos ir vamzdžiai turi būti pagaminti iš antikorozinių medžiagų: vario, žalvario, plastiko, silikoninės gumos su kordu ar lygiaverčių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija. Plėtimosi bakelis pagamintas iš antikorozinės medžiagos. |
| 2.21. | Priekinė ašis - linginė, galinė - orinė arba linginė su stabilizatoriais. |
| 2.22. | Automobiliniame bokštelyje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 12V akumuliatorių baterijos. Bendra visų baterijų talpa turi būti ne mažesnė kaip 12 V 92 Ah |
| 2.23. | Akumuliatoriai turi būti ne senesni nei 6 mėn. iki Automobilinio bokštelio pagaminimo datos. |
| 2.24. | Kuro bakas ne mažesnis nei 70 l, rakinamas. |
| 2.25. | Turi būti 2 geltonos spalvos švyturėliai ant automobilio kabinos, 2 geltonos spalvos švyturėliai po lopšiu ir 2 geltonos spalvos blykstės automobilio bokštelio gale. |
| 2.26. | Šildomi išoriniai kabinos veidrodžiai. |
| 2.27. | Pilnai elektra šildomas priekinis stiklas. |
| 2.28. | Atbulinės eigos garsinis signalas. |
| 2.29. | Stabdžiai turi būti su antiblokavimo sistema ABS. |
| 2.30. | Oro kondicionierius. |
| 2.31. | Turi būti vairuotojo ir keleivių saugos oro pagalvė |
| 2.32. | Automobilinis radijas su garsiakalbiais. |
| 2.33 | Turi būti gamyklinė „Bluetooth“ laisvų rankų įranga. |
| 2.34. | Turi būti avarinis ženklas, vaistinėlė, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė, rato keitimo įrankių komplektas kt. priedai, kurie privalomi pagal Lietuvos Respublikos KET reikalavimus. |
| 2.35 | Kabinos kilimėliai guminiai, visoms sėdimoms vietoms. |
| 2.36 | Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymo pulteliu. |
| 2.34. | Automatinės dienos šviesos veikiančios be galinių žibintų |
| 2.35. | Lizdas Automobilinio bokštelio kabinoje, skirti 12V |
| 2.36. | Kabinos ir kėlimo platformos spalva oranžinė (RAL 2603) |
| 2.37. | Turi būti užrakinama, plieninė/aliuminio daiktadėžė. Matmenys ne mažesni nei (ilgis x plotis x aukštis) mm: 1000x600x500. |
| 2.38. | Padangos naujos, nerestauruotos, bekamerinės. Turi turėti M+S žymėjimą. Padangos turi būti ne senesnės nei 18 mėn. iki Automobilinio bokštelio pagaminimo datos. |
| 2.39. | Padangų ženklinimas privalo atitikti direktyvą 1222/2009 EB. |
| 2.40. | Padangos pagamintos ne anksčiau negu 2024 m. |
| 3. | Rėmas |
| 3.1. | Automobilinio bokštelio rėmas turi būti suvirintas arba sujungtas kitu būdu iš plieno ar jam lygiaverčių ar geresnių profilių, jų sujungimo vietose sustiprintas. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Automobilinio bokštelio karkasas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas. |
| 4. | Antikorozinis padengimas |
| 4.1. | Antikorozinis padengimas katodinės elektroforezės būdu ar analogišku turi užtikrinti kėbulo rėmo ir kėlimo platformos apsaugą visą numatytą jų garantinį laikotarpį. |
| 4.2 | Metalų padengimas katodinės elektroforezės būdu (KTL - cathodic electrophoretic) yra pilnai išbaigtas technologinis procesas, kuris taikomas metalų paviršiaus padengimui plona, vientisa, vieno sluoksnio, korozijai atsparia dažų danga. |
| 5. | Reikalavimai kėlimo platformai |
| 5.1. | Gamintojas, modelis |
| 5.2. | Platforma turi atitikti EN280 standarto reikalavimus su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus |
| 5.3. | Turi būti dviguba krepšio izoliacija nuo įtampos AC 1000V arba DC 1500V pagal DIN VDE 0682-742 su bandymų protokolais. |
| 5.4. | Platforma turi būti su teleskopine strėle ir papildoma strėle („JIB“) krepšiui. Strėlės teleskopinė dalis gali būti pagaminta iš aliuminio (10 papildomų ekonominių balų). |
| 5.5. | Krepšys turi būti pagamintas iš stiklo pluošto (plastikinis), su savaiminio užsidarymo durimis. Krepšio matmenys turi būti ne mažesni kaip 1400 x 700 mm. |
| 5.6. | Kėlimo platformos strėlėje įrengta kilpa krovinių kėlimui ne mažiau 300kg su galimybe užsikrauti ritę ant platformos. |
| 5.7. | Turi būti dubliuojanti valdymo sistema, sumontuota ant platformos ir krepšyje, apsaugota nuo atmosferos poveikio. |
| 5.8. | Darbinis krepšio kėlimo aukštis turi būti ne mažiau 18,5 m. |
| 5.9. | Krepšio pasisukimas laipsniais: ne mažiau +/- 85°. |
| 5.10. | Maksimalus šoninis siekis ne mažiau 13,5 m. |
| 5.11. | Maksimali krepšio kėlimo galia ne mažiau 270 kg |
| 5.12. | Turi būti įrengtos 2 saugos diržų prisegimo vietos (kilpos). |
| 5.13. | Atraminės kojos hidraulinės 4 vnt. su šviesos signalizacija ir apsaugomis; Atramų išstūmimo plotis reguliuojamas: pilnai išstumtos, vienoj pusėj pilnai išstumtos arba automobilio gabaritinio pločio ribose. |
| 5.14 | Turi būti įrengta įspėjančioji signalizacija apie pakeltą platformą. |
| 5.15. | Turi būti dubliuojanti valdymo sistema, sumontuota ant platformos ir krepšyje, apsaugota nuo atmosferos poveikio. Krepšio valdymas su 2 vairalazdėm (Joystick), avarinio stabdymo, automobilio užvedimo/gesinimo jungikliais, ekranu su naudinga darbine informacija (aukštis, kėlimo kampas, siekis, apkrova ir t.t). Valdymo rankenėlių krepšyje automatinis užsiblokavimas nedirbant su bokšteliu. |
| 5.16. | Turi būti papildomas nuotolinis valdymas su laidu ar belaidis. |
| 5.17. | Pageidautina, kad būtų darbinės krepšio pozicijos atminties funkcija, leidžianti automatiškai išskleisti ir sugrąžinti krepšį į užsaugotą poziciją (10 papildomų ekonominių balų) |
| 5.18. | Bokšteliui apšviesti tamsiu paros metu, turi būti keturi reguliuojami/pasukami LED šviesų prožektoriai. Du įrengti ant kabinos, du ant lopšio. Šviesos intensyvumas ir sklaida turi atitikti saugaus darbo tamsiu paros metu reikalavimus. |
| 5.19. | Turi būti įrengta platformos perkrovimo saugos sistema, blokuojanti platformos kėlimą esant per didelei apkrovai. |
| 5.20. | Turi būti automatinis krepšio nivelyras. |
| 5.21. | Turi būti avarinis krepšio nuleidimas. |
| 5.22. | Turi būti automatinis atraminių kojų padėties nivelyras vienos rankenėlės judesio pagalba iš lopšio. Turi būti automatinis platformos ir atraminių kojų susiparkavimas į transportinę padėtį. |
| 5.23. | Turi būti 4 padėklai (pagaminti iš plastiko arba kompozicinių medžiagų atsparių drėgmei) atraminėms kojoms, įrengtos vietos jiems laikyti. |
| 5.24. | Turi būti galimybė dirbti platformoje neišplatinus ir nepastačius ant žemės atraminių kojų. Krepšio kėlimo galia neišplatinus ir nepastačius ant žemės atraminių kojų ne mažiau 170 kg darbo režimui pervažiuoti tarp darbo zonų nenuleidus lopšio. |
| 6. | Reikalavimai įrankių ir įrangos skyriams ir papildomai platformai |
| 6.1. | Vieta numatyta transportuoti iki Ø750 mm ir 450 mm aukščio, bei iki 300 kg rites. Tvirtinimo konstrukcija derinama gamybos metu. |
| 6.2. | Turi būti įrengti iš galo 2 šviesą atspindintys ženklai, nurodantys apvažiavimą (rodyklė mėlynam fone) ir atitinkantis KET reikalavimus. Per visą automobilinio bokštelio perimetrą ir ant lopšio turi būti dryžuota šviesą atspindinti signalinė juosta. |
| 7. | Elektros sistema |
| 7.1. | Turi būti įrengtas jungiklis, skirtas akumuliatorių baterijų atjungimui |
| 7.2. | Kabelių antgaliai turi būti pagaminti iš atsparios korozijai medžiagos ir įpresuoti į kabelių galus |
| 7.3. | Visos elektrinės grandinės privalo būti apsaugotos lengvai pasiekiamais automatiniais saugikliais. Saugiklių skydelyje turi būti saugiklių schema ir aprašymas lietuvių kalba. |
| 7.4. | Visi laidai turi būti sugrupuoti ir suženklinti visu laidų ilgiu ir sumontuoti taip, kad juos būtų galima prireikus lengvai pakeisti. Laidų galai turi turėti nenusitrinančią markiruotę. Visi laidai/kabeliai ir elektroniniai prietaisai (kiek tai leidžia konstrukcija) negali būti montuojami žemiau kabinos grindų lygio |
| 7.5. | Visos relės, valdymo blokai, automatiniai saugikliai ir kita elektrinė įranga privalo būti sumontuota gerai pasiekiamose skirstymo dėžutėse ar atskiruose, uždaruose skyriuose. Skirstymo dėžutės ar skyriai turi būti atsparus vandens ir dulkių poveikiui. |
| 8. | Dokumentai pateikiami su Automobiliniu bokšteliu |
| 8.1. | Transporto priemonės atitikties ir EB tipo patvirtinimo liudijimo, reglamento Nr. 1060/2008/EB IV priede arba atskiros direktyvos ar reglamento atitinkamame priede nustatyto liudijimo kopiją arba nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą (atitikties liudijimą) arba kitą Europos standartų sertifikatą bei Europos standartą perimančio Lietuvos standarto, arba Europos ar kitų lygiaverčių standartų sertifikatą. |
| 8.2. | TP hidraulinės sistemos principinę schemą. |
| 8.3. | Kėlimo platformos pasą. |
| 8.4. | Kėlimo platformos CE atitikties, EN280 deklaracija. |
| 8.5. | Kėlimo platformos patikros ataskaitą |
| 8.6. | VĮ „Regitra“ išduotą Automobilinio bokštelio registracijos liudijimą |
| 8.7. | Pažymą apie kėlimo platformos registraciją potencialiai pavojingų įrenginių registre |
| 9. | Reikalavimai garantiniams įsipareigojimams ir techninei priežiūrai kai preliminari metinė Automobilinio bokštelio rida iki 20000 km. |
| 9.1. | Garantiniu laikotarpiu perkantysis subjektas turi būti konsultuojamas dėl gedimų diagnozavimo, jų atsiradimo priežasčių ir pašalinimo. |
| 9.2. | Automobiliui suteikiama 24mėn. garantija ir papildomi ekonominiai balai už garantijų suteikimą iki 36 mėn. arba 100000 km, priklausomai kas sukanka greičiau (5 papildomi ekonominiai balai) |
| 9.3. | Kėlimo platformai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |
| 9.4. | Automobiliniam bokšteliui (rėmai, suvirinimo siūlės, ratų arkos, sėdynių rėmas, turėklai ir kt.) nuo įtrūkimų ar deformacijų, ne mažiau 120 (vienas šimtas dvidešimt) mėnesių. |
| 9.5. | Elektros instaliacijai (laidams, kabeliams, jungtims) - 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. |
| 9.6. | Visi eksploatavimo metu iškilę gedimai (elektriniai, mechaniniai, pneumatiniai ir / ar kt.), turi būti konsultuojami gamintojo ar atstovo nemokamai - 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. |
| 9.7. | Techninė dokumentacija, aptarnavimo planai - Pateikti siūlomo Automobilinio bokštelio reikalingo techninio aptarnavimo planą, atsižvelgiant į 24 (dvidešimt keturių) mėnesių eksploatacijos laikotarpį. Jame turi būti smulkiai aprašyti visi aptarnavimai ir operacijos, kurias reikės atlikti. (pateikiamas pasiūlyme atskiru dokumentu skaitmenine versija (lietuvių kalba arba anglų)). Dokumentas lietuvių kalba pateikiamas kartu su Automobiliniu bokšteliu. |
| 9.8. | Techninė dokumentacija, aptarnavimo planai - Pateikti kėlimo mechanizmui reikalingo techninio aptarnavimo planą, atsižvelgiant į 24 (dvidešimt keturių) mėnesių eksploatacijos laikotarpį. Jame turi būti smulkiai aprašyti visi aptarnavimai ir operacijos, kurias reikės atlikti (pateikiamas pasiūlyme atskiru dokumentu skaitmenine versija (lietuvių kalba arba anglų). Dokumentas lietuvių kalba pateikiamas kartu su Automobiliniu bokšteliu. |
| 9.9. | Garantija netaikoma savaime susidėvinčios detalėms: stabdžių diskams ir trinkelėms, valytuvams, skysčiams, tepalams ir filtrams, visoms kaitinamosioms lemputėms, dantytiems diržams. |
| 9.10. | Visų Automobilinio bokštelio naudojamų dalių tiekimas turi būti užtikrintas (nuo Automobilinio bokštelio perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos) ne mažiau 10 (dešimt) metų |
| 9.11. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo Automobilinio bokštelio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 9.12. | Garantiniu laikotarpiu keičiamos detalės turi būti originalios, jos turi būti identiškos keičiamoms arba geresnės (naujesnės, kokybiškesnės). Naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki Automobilinio bokštelio garantijos pabaigos, bet ne trumpiau nei 6 (šeši) mėnesiai. |
| 9.13. | Garantiniu laikotarpiu Perkantysis subjektas turi būti konsultuojamas dėl gedimų diagnozavimo, jų atsiradimo priežasčių ir pašalinimo. |
| 9.14. | Jeigu Perkantysis subjektas negali naudotis Automobiliniu bokšteliu dėl nuo tiekėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol tiekėjas tas kliūtis pašalina; |
| 9.15. | Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Perkantysis subjektas negalėjo naudoti Automobiliniu bokšteliu dėl trūkumų, atsiradusių dėl Automobilinio bokštelio gamybos broko, ir Perkantysis subjektas pranešė raštu apie trūkumus tiekėjui ir pateikė Automobilinį bokštelį tiekėjui trūkumų šalinimui. Garantijos terminas stabdomas nuo tos dienos, kai Perkantysis subjektas pateikia Automobilinį bokštelį trūkumų šalinimui tiekėjui, ir pratęsiamas nuo tos dienos, kai tiekėjas, pašalinęs trūkumus, grąžina Automobilinį bokštelį Perkančiajam subjektui; |
| 10. | Techninis aptarnavimas ir remonto paslaugos. |
| 10.1. | Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo laikotarpis – 24 mėnesių nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 10.2. | Techninis aptarnavimas – Automobilinio bokštelio gamintojo reglamente nustatytais laiko tarpais arba pagal Automobilinio bokštelio išdirbio vienetus (ridą) atliekamas technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama palaikyti gamintojo nustatytą Automobilinio bokštelio, įskaitant bokštelio kėlimo platformą, techninę būklę, kompleksas, apimantis visus Automobilinio bokštelio gamintojo reglamente nustatytus serviso darbus, dalių, techninių skysčių ir medžiagų keitimus, sistemų patikrų ir reguliavimo darbus; |
| 10.3. | Remonto paslaugos – remonto paslaugos, atsarginės dalys, medžiagos, reikalingos suremontuoti transporto priemonę, kai gedimas ar pan. neapima Automobilinio bokštelio suteiktų garantijų, o taip pat, Automobilinio bokštelio remonto paslaugos, pasibaigus garantiniam laikotarpiui; |
| 10.4. | Perkantysis subjektas techninius aptarnavimus ir remonto paslaugas pirks pagal: 1. techninius aptarnavimus – pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus techninių aptarnavimų, įskaitant visas reikalingas atsargines dalis ir medžiagas, įkainius (papildomų išlaidų nei bus nurodyta tiekėjo pasiūlyme, atliekant Automobilinio bokštelio, įskaitant Automobilinio bokštelio kėlimo platformą, techninius aptarnavimus, Perkantysis subjektas patirti negali ir už papildomus darbus, atsargines dalis ir medžiagas nemokės); 2. remonto paslaugas – pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą valandinį remonto įkainį ir šių paslaugų suteikimui faktiškai patirtas išlaidas atsarginėms dalims ir medžiagoms; |
| 10.5. | Techniniai aptarnavimai ir remonto paslaugos turi būti suteiktos ne ilgiau nei per 72 valandas nuo užsakymo pateikimo momento. Esant sudėtingam gedimui ir Perkančiajam subjektui sutikus, laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 48 valandų terminui; |
| 10.6. | Preliminarus remonto paslaugų kiekis 24 mėnesių laikotarpiui- 50 val. . |
| 11. | Garantijos, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų sąlygos. |
| 11.1. | Tiekėjas turi turėti teisę atlikti garantinį remontą, techninį aptarnavimą ir remonto paslaugas arba sudaryti sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę suteikti nurodytas paslaugas. Reikalavimo įrodymui kartu su pasiūlymu pateikiamas Automobilinio bokštelio gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti garantinį remontą, techninį aptarnavimą ir remonto paslaugas. Jeigu nurodytas paslaugas teiks kitas ūkio subjektas, kartu su pasiūlymu pateikiama: 1) Automobilinio bokštelio gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis ūkio subjekto teisę atlikti garantinį remontą, techninį aptarnavimą ir remonto paslaugas; 2) atitinkamų paslaugų teikimo sutartis tarp tiekėjo ir kito ūkio subjekto. |
| 11.2. | Tiekėjas turi turėti servisą ar pan., kuris turi būti nutolęs ne didesniu nei 120 km atstumu nuo Perkančiojo subjekto teritorijos (Islandijos pl. 209, Kaunas), esančios adresu ______, ____ (atstumas bus tikrinamas internetinėje svetainėje http://www.maps.lt esančia skaičiuokle maršrutą skaičiuojant gatvėmis), kuriame bus atliekamas garantinis remontas, techninis aptarnavimas ir remonto paslaugos, arba sudaryti sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu nurodytus reikalavimus atitinkantį servisą ar pan. Reikalavimo įrodymui kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija dėl serviso ar pan. turėjimo, kurioje privalo būti nurodytas tikslus serviso ar pan. adresas. Jeigu servisas priklauso kitam ūkio subjektui, kartu su pasiūlymu pateikiama: 1) laisvos formos kito ūkio subjekto deklaracija dėl serviso ar pan. turėjimo, kurioje privalo būti nurodytas tikslus serviso ar pan. adresas; 2) serviso ar pan. paslaugų teikimo / nuomos ar pan. sutartis tarp tiekėjo ir kito ūkio subjekto. |
| 11.3. | Automobilinį bokštelį į tiekėjo servisą garantiniam remontui, techniniam aptarnavimui ir remonto paslaugoms pristatys ir atsiims Perkantysis subjektas. |
| 12. | Mokymai |
| 12.1. | Tiekėjas turi perduoti Perkančiajam subjektui visą medžiagą-instrukciją, skirtą platforminio keltuvo vairuotojams-operatoriams apie transporto priemonės ir įrangos sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba. |
| 12.2. | Ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Automobilinio bokštelio perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo dienos, šios dienos neįskaičiuojant, tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 5 Perkančiojo subjekto darbuotojus pagal savo sudarytą saugaus vairavimo ir įrangos valdymo programą. Mokymų datos turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu. Tiekėjas, jei reikia, turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba mokymų dalyviams. |
| 12.3. | Visi mokymai turi būti vedami lietuvių kalba. |

Papildomi reikalavimai:

- Tiekėjas turi būti gamintojas arba būti įgaliotas Automobilinio bokštelio gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atstovauti gamintojui dėl prekybos ir garantinio aptarnavimo siūlomo Automobilinio bokštelio, įskaitant ir techninio aptarnavimo ir priežiūros teikimo paslaugas vykdymą Automobiliniam bokšteliui suteiktų garantijų laikotarpiu.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma) ir (ar) įgaliotas gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ir (ar) dokumentai, įrodantys gamintojo suteiktą teisę parduoti ir teikti garantinį aptarnavimą pasiūlyme pateiktam Automobiliniam bokšteliui, įskaitant Techninio aptarnavimo teikimo paslaugas Automobiliniam bokšteliui suteiktų garantijų laikotarpiu.

2. Tiekėjas turi užtikrinti siūlomo Automobilinio bokštelio Techninį aptarnavimą, garantinį remontą Automobiliniam bokšteliui suteiktų garantijų laikotarpiu. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Automobilinio bokštelio garantiniu laikotarpiu remontų darbai bus atliekami ir Techninis aptarnavimas bus teikiamas servise.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: Dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi garantinio remonto, Techninio aptarnavimo Automobiliniam bokšteliui suteiktų garantijų laikotarpiu atlikimo galimybę servise.

Jei tiekėjas reikalaujamo serviso neturi, jis privalo užtikrinti minėtos paslaugos teikimą ir papildomai pasiūlyme pateikti sutarties su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančiu servisu kopiją arba kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius tiekėjo teisę sutarties galiojimo laikotarpiu naudotis servisu.

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomo modelio Automobilinio bokštelio reikalingo Techninio aptarnavimo planą, atsižvelgiant į 24 (dvidešimt keturių) mėnesių eksploatacijos laikotarpį. Jame turi būti smulkiai aprašyti visi aptarnavimai ir operacijos, kurias reikės atlikti (pateikiamas pasiūlyme atskiru dokumentu skaitmenine).

4. Visos techninėje specifikacijoje esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

5. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

6. Perkančiajam subjektui vykdant pirkimo procedūras tiekėjai kartu su pasiūlymu turės pateikti Automobilinio bokštelio deklaruojamus techninius parametrus įrodančius dokumentus:

6.1. oficialias gamintojų deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams);

6.2. siūlomo Automobilinio bokštelio pagrindinių išorinių ribinių matmenų (gabaritų) brėžinius;

6.3. Automobilinio bokštelio konstrukcijos aprašymas su pagrindinėms charakteristikoms.

6.4. vaizdinė prezentacinė informacija apie siūlomas Automobilinį bokštelį ir (arba) nuoroda į internetinį puslapį, kur galima rasti ir susipažinti su vaizdine prezentacine informacija apie šį Automobilinį bokštelį;

6.5. ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomo Automobilinio bokštelio gamintojo atstovas.

6.6. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

6.7. Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra pateikti kita kalba, tiekėjas privalo pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo arba dalyvio vadovo (vadovo įgalioto asmens) parašu. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai gali būti pateikti originalia/anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą.

7. Pirkime taikomi žaliojo pirkimo reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija)  patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčio (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), papunkčių nuostatomis:

7.1. „4.4.4.2. prekei pagaminti sunaudojama mažiau elektros energijos ar naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“ ir  „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“;

7.2. Automobilinio bokštelio taršos standartas turi būti ne žemesnis nei EURO 6E;

7.3. Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos (pvz.: metalai, plastikai) turi būti išrūšiuojamos atliekų / metalo laužo konteineriuose. Sutarties vykdymo metu Perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas neilgiau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, šios dienos neįskaičiuojant, turi pateikti Perkančiajam subjektui sutartis su atliekų tvarkytojais ar kitus dokumentus, įrodančius, kad sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos tvarkomos pagal šiame punkte nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą raštu patvirtina/deklaruoja, nustatytų reikalavimų laikymąsi, o Perkantysis subjektas šių reikalavimų laikymąsi tikrina sutarties vykdymo metu.