SODINAMŲ ŽELDINIŲ KIEKIAI

Žymėjimai techninėse specifikacijose:

- C – augintas vazone (container-grown), skaičius prie „C“ nurodo vazono tūrį litrais (l);

- D - kamieno apimtis arba skersmuo (diameter), skaičius prie ,,D“ nurodo apimtį, matuojama 1 m aukštyje.

- H - reiškia augalų aukštį (height) - nuo žemės iki viršūnės.

Medžiai:

| Nr. Brėžinyje | Pavadinimas | Vnt. | Vazono tūris / kamieno apimtis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beržas himalajinis (Betula utilis) | 7 | d 12-14 |
| 2 | Bukas paprastasis (Fagus sylvatica) | 3 | d 12-14 |
| 3 | Bukas paprastasis (Fagus sylvatica) ‘ATROPUNICEA’ | 3 | d 12-14 |
| 4 | Bukas paprastasis (Fagus sylvatica) ‘DAWYCK | 3 | d 12-14 |
| 5 | Eglė dygioji (Picea pungens) ‘HOOPSII’ | 3 | H250-300 |
| 6 | Eglė paprastoji (Picea abies) ‘NIDIFORMIS’ | 10 | C35 |
| 7 | Gledičija tridyglė (Gleditsia triacanthos) ‘SUNBURST’ | 4 | d 12-14, H350-400 cm |
| 8 | Gluosnis baltasis (Salix alba) | 1 | d 12-14 |
| 9 | Ieva virgininė (Padus virginiana) ‘SHUBERT’ | 3 | d 12-14 |
| 10 | Šermukšnis žvilgusis (Sorbus commixta) ‘DODONG’ | 3 | d 12-14 |
| 11 | Vyšnia smailiadantė-sakura (Prunus serrulata) ‘KANZAN’ / Vyšnia jošino (Prunus yedoensis) | 7 | d 12-14 |
| 12 | Erika pavasarinė (Erica carnea) | 24 | c1 |

Krūmai :

| Nr. Brėžinyje | Pavadinimas | Vnt. | Vazono tūris / kamieno apimtis |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Erika pavasarinė (Erica carnea) | 24 | c1 |
| 13 | Hortenzija šluotelinė (Hydrangea paniculata) ‘BOBO’ | 15 | c5 |
| 14 | Hortenzija šluotelinė (Hydrangea paniculata) ‘VANILLE FRAISE’ | 16 | c5 |
| 15 | Jazminas darželinis (Philadelphus coronarius) ‘AUREUS’ | 5 | c10 |
| 16 | Kadagys uolinis (Juniperus scopulorum) ‘WHICHITA BLUE’ | 10 | c35 |
| 17 | Karklas pilkasis (Salix purpurea) ‘GRACILIS NANA’ | 12 | c5 |
| 18 | Karklas purpurinis 'GRACILIS' (Salix purpurea) / Pilkoji lanksva (Spiraea x cinerea) ‘GREFSHEIM’ | 20 | c5 |
| 19 | Kukmedis europinis (Taxus baccata) ‘REPANDENS’ | 16 | c5 |
| 20 | Kukmedis tarpinis (Taxus media) ‘HIKSII’ | 27 | c10 |
| 21 | Lanksva japoninė (Spiraea japonica) ‘CRISPA’/’WATERERI’ | 22 | c5 |
| 22 | Lanksva japoninė (Spiraea japonica) ‘GOLDEN PRINCESS’ | 35 | c5 |
| 23 | Ožekšnis sparnuotasis (Euonymus alatus) ‘COMPACTUM’ | 18 | c7.5 |

| 24 | Pūkenis europinis ‘DUSKY MAIDEN’ (Cotinus cogyria) | 2 | c10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Pūslenis putinalapis (Physocarpus opulifolius) ‘DIABOLO’ | 14 | c5 |
| 26 | Pūslenis putinalapis (Physocarpus opulifolius) ‘AMBER JUBILEE’ | 4 | c5 |
| 27 | Putinas sodinis (Viburnum lantana) ‘AUREUM’ | 3 | c10 |
| 28 | Pūslenis putinalapis (Physocarpus opulifolius) ‘DART’S GOLD’ | 15 | c5 |
| 29 | Raugerškis tunbergo (Berberis Thunbergii) ‘ORANGE DREAM’ | 25 | c3 |
| 30 | Raugerškis tunbergo (Berberis Thunbergii) ‘RED CARPET’ | 26 | c3 |
| 31 | Raugerškis tunbergo (Berberis thunbergii) ‘RED DREAM’ | 60 | c5 |
| 32 | Rožė (Rosa) ‘TANY DOR’ | 142 | c3 |
| 33 | Sedula baltoji (Cornus alba) ‘IVORY HALO’ | 45 | c3 |
| 34 | Šeivamedis juodauogis (Sambucus nigra) ‘BLACK LACE’ | 3 | c10 |
| 35 | Stefanandra karpytalapė (Stephanandra incista) ‘CRISPA’ | 45 | c3 |

Žoliniai augalai:

| Nr. Brėžinyje | Pavadinimas | Vnt. | Vazono tūris / kamieno apimtis |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Astilbė arendso (Astilbe x arendsii) ‘PURPLE RAIN’ | 24 | c2 |
| 37 | Imperata rytinė (Imperata cylindrica) ‘RED BARON’ | 100 | c1 |
| 38 | Juodžolė paprastoji (Actaea simplex) ‘BLACK NEGLIGEE’/’BRUNETTE’ | 20 | c3 |
| 39 | Lendrūnas smailiažiedis (Calamagrostis aciutifolia) ‘KARL FORSTER’ | 97 | c1 |
| 40 | Kraujalakė vaistinė (Sanguisorba officinalis) ‘RED THUNDER’ | 52 | c1 |
| 41 | Sora rykštėtoji (Panicum virgatum) ‘HEAVY METAL’ | 38 | c2 |

Svogūniniai augalai:

| Nr. Brėžinyje | Pavadinimas | Vnt. | Techninės specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Krokai baltais žiedais | 500 | svog. |
| 43 | Narcizai geltonais žiedais | 500 | svog. |
| 44 | Tulpės rausvais žiedais | 200 | svog. |

Mulčio įrengimas:

| Zonos nr. | Zonų aprašymas | Mulčo zonų plotai m2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Baltas sodas |  |
| 1 | Užtvariniai želdiniai atribojantys parko erdvę nuo gatvės. Reikalingi stambesnių medžių ir krūmų masyvai. Siūlomi augalai: Gluosnis baltasis, Himalajiniai beržai, sedulos baltosios 'ELEGANTISSIMA' / 'IVORY HALO'; Karklai, Lanksvos. Pavasarinės svogūninės gėlės: snieguolės, krokai baltais žiedais. Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču | 60 |
| 2 | 2.Violetinis sodas |  |
|  | Medžių šešėlyje esanti zona. |  |
|  | Į šią zoną sukeliami parke jau easntys parke rododendrai (30-40 vnt.),sodinami nauji rūgščiamėgiai augalai įrengiama erikinių augalų augimvietė. Nuskutama velėna ir užpilama 50cm sluoksnis natūralia durpe Ph 3.5-4 Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču | 18 |
|  | 3. Siūloma šioje centrinėje parko dalyje įrengti lauko skulptūrų ekspoziciją ar kitokių meno kūrinių erdvę. Įrengiamas atskiru projektu |  |
| 3 |  |  |
|  | 4. Raudonas sodas |  |
| 4 | Iškeliamos dvi alyvos ir septynois lanksvos į kitas zonas. Akcentinė zona. Siūlomi raudonlapiai augalai: Virgininės ievos 'SCHUBERT' , raugerškiai tunbergo 'ORANGE DREAM',pūslenis putinalapis 'AMBER JUBILEE',pūkenis europinis raudonlapė veislė, imperata cilindrinė 'RED BARON''. Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču | 66 |
|  | 5.Geltonas sodas |  |
| 5 | Yra pasodintas simbolinis Stelmužės ąžuolo sodinukas. Atvira saulėta parko zona esanti pietrytinėje parko dalyje. Siūlomi geltonlapiai augalai: |  |
|  | Gledičija tridyglė 'SUN BURST', pūslenis putinalapis 'DART'S GOLD'', Putinas sodinis 'AUREUM', lanksvos japoninės 'GOLDEN PRINCESS', narcizai geltonais žiedais. Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču | 40 |
| 6 | 6. Melsvas sodas Prie mūrinės tvoros parko pakraštyje esanti erdvė. Siūlomi augalai: Uolinis kadagys 'WICHITA BLUE', iš parko sukeliami žvynuotieji kadagiai 'BLUE CARPET' (15 vnt.), purpurinis karklas, dygioji eglė 'HOOPSII'. Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču | 45 |
|  | 7.Juodas sodas |  |
| 7 | Ūksminga parko zona. Siūlomi augalai: |  |
|  | Bukas paprastasis 'ATROPUNICEA', Pūslenis putinalapis 'DIABOLO',Juodžolė 'BRUNETTE'. Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču | 6 |
|  | 8. Oranžinis sodas. |  |
| 8 | Želdynas yra prie įėjimo į parką nuo Gedimino gatvės. Jau yra augančių lendrūnų, viendienių oranžiniais žiedais, bei dekoratyvių medžių. | 80 |
|  | Siūlomi rudenį intensyviai oranžine spalva nusidažantys augalai: |  |
|  | Šermukšniai 'DODONG', stefanandros karpytalapės 'CRISPA',raugerškiai 'RED CARPET'/'ORANGE DREAM' Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču |  |
|  | 9. Žalias sodas |  |
| 9 | Siūloma formuoti užtvarą nuo gatvės - įveisti visžalių augalų masyvą,po jau esančiais spygliuočiais medžiais. | 60 |
|  | Siūlomi augalai pakantūs pavėsiui ir šaknų konkurencijai: Kukmedžiai, eglės. Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču |  |
| 10 | 10. Vaikų žaidimų aikštelių zona po didelėmis drebulėmis. Pavėsinga su daug medžių šaknų. |  |
|  | Siūlomi augalai: sedulos baltosios ir jazminai darželiniai. Atkeliamos alyvos 7-10 vnt. Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču | 25 |
| 11 | 11. Išsaugomi prastos būklės medžiai esantys aikštėje šalia mokyklos. | 4 |
|  | 12. Zona aplink suolus su stalais greta mokyklos. Siūloma šią zoną pridengti dekoratyvinių krūmų ir žolinių augalų grupėmis. |  |
| 12 | Siūlomi augalai: Šluotelinės hortenzijos, smailiažiedžiai lendrūnai,atkeliami visi sparnuotieji ožekšniai iš „geltonos zonos“, jau esantys paliekami, bei sodinami nauji. Plotas po krūmais užmulčiuojamas 5-7 cm sluoksniu žievės mulču | 106 |
| 13 | 13. Gėlynų rekonstrukcija - papildymas naujais augalais. Siūlomi augalai: raugerškiai, rožės, lendrūnai. | 200 |
| 14 | 14. Esančių krūmynų rekonstrukcija, sugrupuojant vienos rūšies augalus. |  |
|  | Siūlomi papildomi augalai: lanksvos japoninės 'WATERERI', hortenzijos šluotelinės veislės iki 150 cm aukščio. | 150 |