VPP-6242, TSD-951

Individualaus šokikaulio endoprotezo techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Individualų kairės pusės šokikaulio endoprotezą (implantą, skirtą pilnai atstatyti šokikaulį) sudaro: |  |
| 1.1. | Individualus šokikaulio komponentas, pakeičiantis visą šokikaulį, pagamintas pagal anatominius paciento parametrus iš titano lydinio ar lygiavertės medžiagos. Visi sąnariniai paviršiai, kontaktuojantys su blauzdikauliu, šeivikauliu, kulnakauliu ir laivakauliu, padengti titano nitrido ar lygiaverte medžiaga. Šokikaulio komponentas pagamintas pagal kitos pusės sveiko šokikaulio dizainą, 10% sumažinto dydžio. Implanto paviršiuje yra ne mažiau kaip 3 kiaurymės, skirtos minkštųjų audinių prisiuvimui prie implanto. |  |
| 2. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 3. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos. |  |