# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

DARBUI AUKŠTYJE SKIRTOS įrangOS RINKINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Perkama darbui aukštyje skirta įranga - 1 rinkinys (toliau – DAĮR/Įrangos rinkinys). DAĮR turi būti sudaryta iš visos reikalingos įrangos ir priemonių, kurios užtikrina saugų darbą aukštyje, tinkama mokymams bei pratyboms. Visi įrangos komponentai turi būti sertifikuota pramoniniam naudojimui darbui aukštyje, atitinkanti galiojančius Europos standartus (EN) ir/ar tarptautinius standartus (ISO, ANSI), taikomus aukštalipių darbams pagal jų tipą.  Įrangos rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš:

1.1. Asmeninių apsaugos priemonių darbui aukštyje komplekto;

1.2. Virvių sistemų ir komponentų komplekto;

1.3. Gelbėjimo darbams aukštyje skirtos įrangos komplekto;

1.4. Nukentėjusiojo aukštyje imobilizavimo ir transportavimo priemonių komplekto;

1.5. Aukštalipių simuliatoriaus ir pratybų aikštelės komponentų komplekto.

Tiekėjo pristatomas Įrangos rinkinys turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. DAĮR turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

2. Naudojimo sąlygos

Įranga bus naudojama vidaus ir lauko sąlygomis specialiai paruoštose mokymo aikštelėse. Temperatūrų diapazonas: nuo -10 °C iki +40 °C. Visos Įrangos rinkinio komponentai turi būti pilnai sukomplektuoti ir tarpusavyje suderinami.

3. Pateikimo terminas

Ne daugiau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties įsigaluiojimo.

4. Garantija ir kita

Garantinis terminas įrangai ne trumpesnis nei 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

5. Kaina

Kaina turi įskaityti įrangos pristatymą iki Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos (I. Kanto g. 7, Klaipėda, Lietuva).

6. Specialieji reikalavimai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge ne išsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

7. Techniniai parametrai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Vertė | Siūlomos specifikacijos. Turi būti nurodytos konkrečios specifikacijos. Nurodytas gamintojas, modelis. (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asmeninių apsaugos priemonių darbui aukštyje komplektas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  | Pilno kūno saugos diržai – apraišai. | - Ne mažiau nei 3 vnt. - Juosmens, kojų ir pečių diržai turi turėti paminkštinimus. - Pečių diržas ant vieno iš peties turi turėti pilnai atsisegančią sagtį palengvinančią užsidėjimą. - Petnešos turi laisvai judėti per krūtinės saugos tašką. - Saugos diržai turi turėti integruotą pakilimo automatinio fiksavimo įrenginį. - Kojų diržai turi turėti pinai atsisegančias sagtis. - Kojų diržai galinėje dalyje turi būti pritvirtinti elastiniais dirželiais. - Saugos diržai nugaroje ir prie krūtinės turi turėti taškus apsaugos nuo kritimo tvirtinimui. - Saugos diržai šonuose turi turėti taškus pozicionavimosi įrangos tvirtinimui. - Pagrindinis tvirtinimosi taškas turi būti sukonstruotas taip kad jį galima būtų išimti ir esant poreikiui pakeisti. - Turi turėti 7–10 vnt. tekstilinių kilpų įrangai tvirtinti. - Juosmens apimties diapazonas ne siauresnis nei 70–90 cm. - Šlaunų apimties diapazonas ne siauresnis nei 50–60 cm. - Ūgio diapazonas ne siauresnis nei 165–185 cm; - Saugos diržo svoris ne didesnis nei 2000 g. - Turi atitikti EN 361, EN 813, EN 12841 type B standartų arba lygiaverčio reikalavimus. |  |
|  | Pilno kūno saugos diržai – apraišai. | - Ne mažiau nei 5 vnt. - Juosmens, kojų ir pečių diržai turi turėti paminkštinimus. - Pečių diržas ant vieno iš peties turi turėti pilnai atsisegančią sagtį palengvinančią užsidėjimą. - Petnešos turi laisvai judėti per krūtinės saugos tašką. - Saugos diržai turi turėti integruotą pakilimo automatinio fiksavimo įrenginį. - Kojų diržai turi turėti pinai atsisegančias sagtis. - Kojų diržai galinėje dalyje turi būti pritvirtinti elastiniais dirželiais. - Saugos diržai nugaroje ir prie krūtinės turi turėti taškus apsaugos nuo kritimo tvirtinimui. - Saugos diržai šonuose turi turėti taškus pozicionavimosi įrangos tvirtinimui. - Pagrindinis tvirtinimosi taškas turi būti sukonstruotas taip kad jį galima būtų išimti ir esant poreikiui pakeisti. - Turi turėti 7 tekstilines kilpas įrangai tvirtinti. - Juosmens apimties diapazonas ne siauresnis nei 85–120 cm. - Šlaunų apimties diapazonas ne siauresnis nei 50–65 cm. - Ūgio diapazonas ne siauresnis nei 175–200 cm; - Saugos diržo svoris ne didesnis nei 2500 g. - Turi atitikti EN 361, EN 813, EN 12841 type B standartų arba lygiaverčio reikalavimus. |  |
|  | Dvigubas saugos lynas su kabliais („lanyardas“). | - Ne mažiau nei 8 vnt. - Lynas turi būti pagamintas iš virvės. - Lynas galuose turi turėti kablius iš aliuminio lydinio. - Galuose esančių kablių vartelių atsidarymas turi būti ne mažiau nei 60 mm. - Turi turėti energijos sugertuvą („absorberį“) tinkamą naudotojams nuo 60 kg iki 140 kg svorio. - Lynas turi turėti aliuminio lydinio karabiną su automatiniu trijų judesių užraktu ir karabino apsauga nuo apsivertimo. - Bendras viso gaminio ilgis turi būti 1 m (±0,02 m). - Gaminio svoris turi būti ne didesnis nei 1300 g). - Gaminys turi atitikti EN 355 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |
|  | Reguliuojamo ilgio darbo padėties fiksavimo lynas (pozicionavimui, 3 metrų ilgio). | - Ne mažiau nei 8 vnt. - Gaminys turi turėti galimybę reguliuoti ilgį. - Ilgis turi būti reguliuojamas rankenėlės pagalba. - Gaminį turi būti galima naudoti su saugos diržo šonuose esančiais tvirtinimosi taškais apjuosiant konstrukciją. - Gaminį turi būti galima naudoti su pagrindiniu juosmens tvirtinimosi tašku prisisegant prie konstrukcijos. - Gaminio virvė turi būti 3 m (±0,02 m) ilgio. - Gaminio virvės galai turi būti susiūti. - Gaminio virvė turi turėti apsaugą. - Gaminys turi turėti galimybę pakeisti virvę. - Gaminio svoris ne didesnis nei 600 g. - Gaminys turi atitikti šiuos standartų reikalavimus: EN 358, EN 12841 type C arba lygiaverčio |  |
|  | Reguliuojamo ilgio darbo padėties fiksavimo lynas (pozicionavimui, 5 metrų ilgio). | - Ne mažiau nei 4 vnt. - Gaminys turi turėti galimybę reguliuoti ilgį. - Ilgis turi būti reguliuojamas rankenėlės pagalba. - Gaminį turi būti galima naudoti su saugos diržo šonuose esančiais tvirtinimosi taškais apjuosiant konstrukciją. - Gaminį turi būti galima naudoti su pagrindiniu juosmens tvirtinimosi tašku prisisegant prie konstrukcijos. - Gaminio virvė turi būti 5 m (±0,02 m) ilgio. - Gaminio virvės galai turi būti susiūti. - Gaminio virvė turi turėti apsaugą. - Gaminys turi turėti galimybę pakeisti virvę. - Gaminio svoris ne didesnis nei 800 g. - Gaminys turi atitikti šiuos standartų reikalavimus: EN 358, EN 12841 type C arba lygiaverčio |  |
|  | Saugos įtaisas. | - Ne mažiau nei 12 vnt. - Saugos įtaisas turi laisvai judėti ant saugos virvės. - Kritimo metu saugos įtaisas turi automatiškai užsiblokuoti. - Saugos įtaisas turi užsiblokuoti net jei kritimo metu naudotojas jį sugriebia. - Saugos įtaisas turi turėti užrakto mechanizmą. - Saugos įtaisą turi būti įmanoma uždėti ir nuimti nuo virvės bet kuriame taške. - Saugos įtaiso svoris turi būti ne didesnis nei 500 g. - Saugos įtaisas turi atitikti standartus: EN 124841 type A ir ANSI Z359,15 arba lygiaverčius |  |
|  | Energijos sugertuvas („absorberis“) ~40 cm ilgio. | - Ne mažiau nei 8 vnt. - Energijos sugertuvas („absorberis“) turi būti tinkamas naudoti su automatiškai blokuojančiais apsaugos nuo kritimo įtaisais. - Energijos sugertuvas („absorberis“) turi būti tinkamas naudotojams nuo 50 iki 130 kg svorio. - Ilgis turi būti 40 cm (± 2 cm). - Svoris ne daugiau nei 150 g. - Turi atitikti EN 355 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |
|  | Energijos sugertuvas („absorberis“) ~20 cm ilgio. | - Ne mažiau nei 4 vnt. - Energijos sugertuvas („absorberis“) turi būti tinkamas naudoti su automatiškai blokuojančiais apsaugos nuo kritimo įtaisais. - Energijos sugertuvas („absorberis“) turi būti tinkamas naudotojams nuo 50 iki 130 kg svorio. - Ilgis turi būti 20 cm (+- 2 cm) - Svoris ne daugiau nei 150 g. - Turi atitikti EN 355 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |
|  | Karabinai. | - Ne mažiau nei 48 vnt. - Karabinas turi būti asimetrinės D formos. - Karabinas turi būti pagamintas iš aliuminio lydinio. - Karabinas turi turėti H profilio korpusą apsaugantį žymėjimus. - Karabinas turi turėti automatinį trijų judesių užraktą. - Karabino stiprumas pagrindine ašimi ne mažiau nei 25 kN. - Karabino stiprumas trumpąja ašimi ne mažiau nei 8 kN. - Karabino stiprumas atidarytai varteliais ne mažiau nei 7 kN. - Karabino vartelių atsidarymas ne mažiau nei 20 mm. - Karabino svoris ne daugiau nei 80 g. - Karabinas turi atitikti EN 362, EN 12275 type B standartų arba lygiaverčio reikalavimus. |  |
|  | Dinaminė virvė prie apraišų. | - Ne mažiau nei 10 vnt. - Virvės storis 10 mm (± 0,2 mm). - Specifinis svoris ne daugiau nei 70 g/m. - Šarvas turi sudaryti ne daugiau nei 40 %. - Statinis pailgėjimas ne daugiau nei 9,0 %. - Dinaminis pailgėjimas ne daugiau nei 35 %. - Ilgis 4 m (± 0,01 m). - Smūgio jėga ne daugiau nei 10 kN. - Turi atitikti EN 892 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |
|  | Šalmas (geltonos spalvos). | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Šalmas turi būti geltonos spalvos. - Šalmas šonuose turi turėti vėdinimo angas su galimybe jas uždaryti. - Šalmas ant galvos tvirtinamas tekstilinių dirželių pagalba. - Šalmas turi turėti šešių taškų arba lygiavertę tvirtinimo ant galvos sistemą. - Šalmas turi būti reguliuojamas taip, kad galva visada būtų centre. - Šalmas turi turėti galimybę jį pritaikyti ir darbui aukštyje, ir darbui ant žemės (pagal EN 397). - Šalmas turi turėti tvirtinimo taškus prožektoriui. - Šalmas turi turėti galimybę pakeisti smakro dirželį. - Šalmas turi būti tinkamas naudotojui kurio galvos apimtis 55–60 cm. - Šalmo kiautas turi būti pagamintas iš ABS arba lygiavertės medžiagos . - Šalmo svoris turi būti ne didesnis nei 500 g. - Šalmas turi atitikti standartus: EN 397, EN 12492 arba lygiaverčius |  |
|  | Šalmas (baltos spalvos). | - Ne mažiau nei 2 vnt. - Šalmas turi būti baltos spalvos. - Šalmas šonuose turi turėti vėdinimo angas su galimybe jas uždaryti. - Šalmas ant galvos tvirtinamas tekstilinių dirželių pagalba. - Šalmas turi turėti šešių taškų arbe lygiavertę tvirtinimo ant galvos sistemą. - Šalmas turi būti reguliuojamas taip, kad galva visada būtų centre. - Šalmas turi turėti galimybę jį pritaikyti ir darbui aukštyje, ir darbui ant žemės (pagal EN 397). - Šalmas turi turėti tvirtinimo taškus prožektoriui. - Šalmas turi turėti galimybę pakeisti smakro dirželį. - Šalmas turi būti tinkamas naudotojui kurio galvos apimtis 55–60 cm. - Šalmo kiautas turi būti pagamintas iš ABS arba lygiavertės medžiagos . - Šalmo svoris turi būti ne didesnis nei 490 g. - Šalmas turi atitikti standartų reikalavimus: EN 397, EN 12492 arba lygiaverčius |  |
|  | Nusileidimo įrenginys-įtaisas. | - Ne mažiau nei 4 vnt. - Nusileidimo įtaisas turi turėti automatinio blokavimo funkciją. - Įrenginys atblokuojamas atlenkiant rankeną. - Virvę turi būti galima įdėti ir išimti neatsegant įtaiso nuo saugos diržų. - Turi turėti nerūdijančio metalo trinties plokštelę, sumažinančią įrenginio dėvėjimąsi. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 10,0–11,5 mm. - Įtaiso svoris ne didesnis nei 500 g. - Maksimalus leidžiamas naudotojo ar krovinio svoris 150 kg kai naudojasi vienas asmuo ir 200 kg kai įtaisas naudojamas gelbėjimo situacijose. - Įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus: EN 341 : 2011 Class 2 Type A, EN 12841 : 2006 type C, EN 15151-1: 2012 arba lygiaverčius |  |
|  | Nusileidimo įrenginys-įtaisas. | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Nusileidimo įtaisas turi turėti automatinio blokavimo funkciją. - Įrenginys atblokuojamas atlenkiant rankeną. - Virvę turi būti galima įdėti ir išimti neatsegant įtaiso nuo saugos diržų. - Turi turėti nerūdijančio metalo trinties plokštelę, sumažinančią įrenginio dėvėjimąsi. - Turi turėti apsaugą jei neteisingai įdedama virvė. - Turi turėti apsaugą automatiškai blokuojančią įrenginį jei rankena per daug atlenkiama. - Turi būti tinkamas naudotojams iki 150 kg svorio. Taip pat iki 270 kg svorio gelbėjimo operacijose. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 10,0–11,5 mm. - Svoris ne didesnis nei 600 g. - Įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus: EN 341:2011 Class 2 Type A, EN 12841:2006 type C, EN 15151-1: 2012 arba lygiaverčius |  |
|  | Pakilimo įrenginys. | - Ne mažiau nei 8 vnt. - Turi turėti ergonomišką rankeną padengtą guma. - Skirtas dešinei rankai. - Blokelis turi turėti apsaugą nuo atsitiktinio atidarymo. - Rankenos apačioje turi būti viena skylė papildomos įrangos įsegimui. - Įrenginio viršuje turi būti skylė skirta įsegti karabiną aplink virvę. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 8,0–13,0 mm. - Įtaiso svoris ne didesnis nei 200 g. - Turi atitikti EN 567 ir EN 12841 type B standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Kojos kilpa. | - Ne mažiau nei 8 vnt. - Kilpa turi būti tinkama naudoti su pakilimo įtaisais. - Turi būti reguliuojamo ilgio su „Double Back“ arba lygiaverčio tipo sagtimi. - Dalis, kuri liečiasi su bato padu, turi būti atspari trinčiai ir šiek tiek kietesnė lengvesniam kojos įstatymui. - Turi turėti elastinį dirželį prilaikantį kilpą ant bato. - Kilpos svoris ne didesnis nei 70 g. |  |
|  | Sėdynėlė prie kūno apraišų. | - Ne mažiau nei 8 vnt. - Sėdynėlė turi turėti tvirtus šonus. - Turi turėti galimybę skirtingais būdais tvirtinti prie saugos diržų. - Diržai turi būti reguliuojamo ilgio su „Doubleback“ arba lygiaverčio tipo sagtimis. - Turi turėti ne mažiau trijų tekstilinių kilpų įrangai. - Kiekviena kilpa turi atlaikyti ne mažiau nei 25 kg svorį. - Turi būti galimybė pakeisti išorinį užvalkalą pernaudojant vidinę plieno plokštę. - Sėdynėlės svoris ne didesnis nei 1500 g. - Sėdynėlės ilgis ne daugiau nei 60 cm. - Sėdynėlės plotis ne mažiau nei 15 cm. |  |
|  | Tvirtinimo elementai sėdynėlei ("Shackles"). | - Ne mažiau nei 8 vnt. - Jungtys sėdynėlės tvirtinimui turi būti tinkamos sėdynėlei pritvirtinti prie saugos diržų. - Turi būti pagamintos iš nerūdijančio metalo. - Svoris ne daugiau nei 50 g. - Darbinė apkrova „WLL“ ne mažiau nei 200 kg. |  |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Vertė | Siūlomos specifikacijos. Turi būti nurodytos konkrečios specifikacijos. Nurodytas gamintojas, modelis. (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Virvių sistemų ir komponentų komplektas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  | Darbui aukštyje skirta virvė (baltos spalvos). | - Ne mažiau nei 8 vnt. - Virvės diametras 10,5 mm (± 0,1 mm). - Specifinis virvės svoris ne daugiau 80 g/m. - Virvės stiprumas su aštuoniukės mazgu ne mažiau nei 15 kN. - Virvės stiprumas su susiūta kilpa ne mažesnis nei 20 kN. - Šarvas turi sudaryti ne daugiau 50 %. - Statinis pailgėjimas ne daugiau 3,5 %. - Kritimų skaičius „Fall factor 1“: ne mažiau 10. - Virvės ilgis ne mažesnis nei 25 m. - Turi atitikti EN 1891 Type A ir UKCA standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Darbui aukštyje skirta virvė (geltonos spalvos). | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Virvės storis 10,5 mm (± 0,1 mm). - Specifinis virvės svoris ne daugiau 80 g/m. - Virvės stiprumas su aštuoniukės mazgu ne mažiau nei 15 kN. - Virvės stiprumas su susiūta kilpa ne mažiau nei 20 kN. - Šarvas turi sudaryti ne daugiau nei 50 %. - Statinis pailgėjimas ne daugiau nei 3,5 %. - Kritimų skaičius „Fall factor 1“: ne mažiau 10. - Virvės ilgis ne mažesnis nei 50 m. - Turi atitikti EN 1891 Type A ir UKCA standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Darbui aukštyje skirta virvė (mėlynos spalvos).. | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Virvės storis 10,5 mm (± 0,1 mm). - Specifinis virvės svoris ne daugiau 80 g/m. - Virvės stiprumas su aštuoniukės mazgu ne mažiau 15 kN. - Virvės stiprumas su susiūta kilpa ne mažiau 20 kN - Šarvas turi sudaryti ne daugiau nei 50 % - Statinis pailgėjimas ne daugiau nei 3,5 % - Kritimų skaičius „Fall factor 1“: ne mažiau 10. - Virvės ilgis ne mažesnis nei 100 m. - Turi atitikti EN 1891 Type A ir UKCA standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Darbui aukštyje skirta virvė (raudonos spalvos). | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Virvės storis 10,5 mm (± 0,1 mm). - Specifinis virvės svoris ne daugiau 80 g/m. - Virvės stiprumas su aštuoniukės mazgu ne mažiau 15 kN. - Virvės stiprumas su susiūta kilpa ne mažiau nei 20 kN. - Šarvas turi sudaryti ne daugiau nei 50 %. - Statinis pailgėjimas ne daugiau nei 3,5 %. - Kritimų skaičius „Fall factor 1“: ne mažiau 10. - Virvės ilgis ne mažiau 200 m. - Turi atitikti EN 1891 Type A ir UKCA standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Virvių apsauga. | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Turi būti pagaminta iš TPU (be PVC) arba lygiavertės medžiagos. - Turi būti užsegama „Velcro“ arba lygiaverčio tipo užsegimu per visą ilgį. - Turi turėti metalinį tvirtinimą prie virvės. - Ilgis ne mažesnis nei 50 cm; - Svoris ne didesnis nei 150 g. |  |
|  | Virvių apsauga. | - Ne mažiau nei 4 vnt. - Sudėtyje turi turėti „Aramid“ arba lygiavertės medžiagos padidinančios atsparumą dėvėjimuisi. - Turi būti užsegama magnetų pagalba. - Turi turėti metalinį tvirtinimą prie virvės. - Turi būti atsparus karščiui. Iki 5 min. esant 200 °C ir iki 10 s esant 650 °C. - Ilgis ne mažesnis nei 55 cm. - Svoris ne didesnis nei 150 g. |  |
|  | Virvių apsauga per kampą. | - Ne mažiau nei 3 vnt. - Turi būti galimybė naudoti iš abiejų pusių. - Turi būti tinkamas naudoti ir ant plokščių paviršių ir ant kampų. - Turi turėti rutulinius guolius pagerinančius efektyvumą. - Turi turėti galimybę sujungti kelis modulius. - Turi būti pagamintas iš aliuminio ir plieno. - Svoris ne didesnis nei 500 g. |  |
|  | Metaliniai slingai, 100 cm. | - Ne mažiau nei 30 vnt. - Lynas abiejuose galuose turi turėti kilpas. - Lynas turi turėti apsauginį šarvą pagamintą iš PVC ar lygiavertės medžiagos. - Lynas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno. - Lyno ilgis turi būti 100 cm (± 3 cm). - Lyno stiprumas turi būti ne mažiau nei 15 kN. - Lynas turi atitikti EN 354; EN 795B standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Plieniniai karabinai. | - Ne mažiau nei 100 vnt. - Karabinas turi būti ovalo formos. - Karabinas turi turėti užsukamą vartelių užraktą. - Karabinas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiaverčio metalo. - Karabinas turi turėti unikalų identifikacinį numerį. - Stiprumas pagrindine ašimi ne mažiau nei 30 kN. - Stiprumas trumpąja ašimi ne mažiau nei 9 kN. - Stiprumas atidarytais varteliais ne mažiau nei 8 kN. - Vartelių atsidarymas ne mažesnis nei 15 mm. - Svoris ne daugiau nei 200 g. - Turi atitikti EN 362 standarto reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Ankeravimo juosta 100 cm. | - Ne mažiau nei 3 vnt. - Turi būti pagaminta iš tvirtos tekstilės. - Galuose turi turėti plienines kilpas tvirtinimui. - Turi būti 100 cm (± 1 cm) ilgio. - Stiprumas ne mažiau 25 kN. - Svoris ne didesnis nei 400 g. - Juostos plotis 45 mm (±1 mm). - Turi atitikti EN 795 B standarto reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Slingas 60 cm (geltonos spalvos). | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Kilpa turi būti 60 cm (±1 cm) ilgio. - Turi būti pagaminta iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. - Stiprumas ne mažiau nei 20 kN. - Svoris ne daugiau nei 60 g. - Turi būti geltonos spalvos. - Turi atitikti EN 795 B, EN 566, UKCA standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Slingas 80 cm (m4lynos spalvos). | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Kilpa turi būti 80 cm (±1 cm) ilgio; - Turi būti pagaminta iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. - Stiprumas ne mažiau 20 kN. - Svoris ne daugiau nei 100 g. - Turi būti mėlynos spalvos. - Turi atitikti EN 795 B, EN 566, UKCA standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Slingas 120 cm (geltonos ir žalios spalvos). | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Kilpa turi būti 120 cm (±1 cm) ilgio. - Turi būti pagaminta iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. - Stiprumas ne mažiau nei 20 kN. - Svoris ne daugiau nei 100 g. - Turi būti geltonos ir žalios spalvos. - Turi atitikti EN 795 B, EN 566, UKCA standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Vertė | Siūlomos specifikacijos. Turi būti nurodytos konkrečios specifikacijos. Nurodytas gamintojas, modelis. (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gelbėjimo darbams aukštyje skirtos įrangos komplektas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  | Gelbėjimo - nuleidimo įrenginys | - Ne mažiau nei 2 vnt. - Įrenginys turi turėti automatinio blokavimo funkciją. - Įrenginys turi būti atblokuojamas ir greitis reguliuojamas rankenos pagalba. - Įrenginys turi turėti integruotą skriemulį, leidžiantį lengviau pakelti krovinį. - Rankena turi turėti skylę virvelės įrišimui taip sukuriant galimybę įtaisą valdyti per atstumą. - Turi turėti papildomą trinties plokštelę. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 10,0–11,5 mm. - Svoris ne didesnis nei 1500 g. - Stiprumas ne mažiau nei 35 kN. - Turi atitikti EN 12841 type C ir EN 341 standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Gelbėjimo įrenginys 30 m ilgio. | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Turi būti tinkamas naudoti 2 asmenims. - Turi turėti automatinę nusileidimo greičio palaikymo funkciją. - Turi turėti ratuką, skirtą valdyti įrenginį rankomis. - Turi turėti tris nerūdijančio plieno kilpas, skirtas padidinti trinčiai nusileidimo metu. - Turi turėti blokavimo funkciją. - Turi turėti galimybę naudoti su elektriniu suktuku. - Tvirtinimo taškas turi turėti automatinį karabiną. - Virvės ilgis 30 m (±0,05 m) - Abiejuose virvės galuose turi būti automatiniai karabinai. - Įrenginio svoris be virvės ne daugiau nei 4,0 kg - Nusileidimo greitis su 85 kg svoriu ne didesnis nei 1,0 m/s. - Nusileidimo greitis su 170 kg svoriu ne didesnis nei 1,5 m/s. - Turi atitikti EN 1496: 2017-B, EN 341: 2011-1A, EN 12841 Type C standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Nusileidimo įrenginys, aštuoniukė. | - Ne mažiau nei 2 vnt. - Pagrindinė kilpa turi būti kvadrato formos taip sumažinant virvės susisukimą. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 8,0–13,0 mm. - Svoris ne daugiau nei 100 g. - Turi būti pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio metalo. |  |
|  | Kėlimo plokštė. | - Ne mažiau nei 2 vnt. - Turi turėti bent 5 skyles vienoje pusėje ir bent 3 skyles kitoje. - Skylių diametras ne mažesnis nei 19 mm. - Į pagrindinę skylę turi būti galimybė susegti ne mažiau nei 3 karabinus. - Skylės turi būti pagamintos taip, kad būtų saugu tiesiogiai įrišti virvę ar tekstilinę kilpą. - Stiprumas ne mažiau 40 kN. - Svoris ne didesnis nei 200 g. |  |
|  | Nusileidimo įrenginys-įtaisas. | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Nusileidimo įtaisas turi turėti automatinio blokavimo funkciją. - Įrenginys atblokuojamas atlenkiant rankeną. - Virvę turi būti galima įdėti ir išimti neatsegant įtaiso nuo saugos diržų. - Turi turėti nerūdijančio plieno trinties plokštelę sumažinančią įrenginio dėvėjimąsi. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 10,0–11,5 mm. - Įtaiso svoris ne didesnis nei 400 g. - Maksimalus leidžiamas naudotojo ar krovinio svoris 150 kg kai naudojasi vienas asmuo ir 200 kg kai įtaisas naudojamas gelbėjimo situacijose. - Įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus: EN 341 : 2011 Class 2 Type A, EN 12841 : 2006 type C, EN 15151-1: 2012 arba lygiaverčius |  |
|  | Lyno gnybtas. | - Ne mažiau nei 2 vnt. - Turi būti skirtas naudoti kėlimo ir susijusiose sistemose. - Turi būti atidaromas, kad būtų galima uždėti bet kurioje virvės vietoje. - Tvirtinimo taškas pakankamai platus, kad būtų galima apsukti karabiną. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 9,0–13,0 mm. - Svoris ne daugiau nei 300 g. - Turi atitikti EN 567, EN 12841 type B standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Pakilimo įrenginys. | - Ne mažiau nei 2 vnt. - Turi turėti ergonomišką rankeną, padengtą guma. - Skirtas dešinei rankai. - Blokelis turi turėti apsaugą nuo atsitiktinio atidarymo. - Rankenos apačioje turi būti bent 1 skylė papildomos įrangos įsegimui. - Įrenginio viršuje turi būti bent 1 skylė skirta įsegti karabiną aplink virvę. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 8,0–13,0 mm. - Įtaiso svoris ne didesnis nei 200 g. - Turi atitikti EN 567 ir EN 12841 type B standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Skriemulinis karabinas su automatiniu užrakto mechanizmu. | - Ne mažiau nei 2 vnt. - Karabinas turi turėti integruotą skriemulį. - Varteliai turi atsidaryti priešingoje nei skriemulys pusėje. - Karabinas turi turėti automatinį trijų judesių užraktą. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 7,0–13,0 mm. - Skridinio diametras ne mažiau nei 13 mm - Stiprumas pagrindine ašimi ne mažiau nei 20 kN - Stiprumas trumpąja ašimi ne mažiau nei 8 kN - Stiprumas atidarytais varteliais ne mažiau nei 7 kN - Svoris ne daugiau 150 g. - Turi atitikti EN 362 ir EN 12278 standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Fiksavimo skriemulys. | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Skriemulys turi turėti integruotą automatinio fiksavimo įrenginį. - Skriemulys turi turėti integruotą suktuką leidžiantį jam laisvai sukti aplink ašį. - Turi būti galimybė virvę įdėti nenusegant skriemulio. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 8,0–13,0 mm. - Skridinio diametras ne mažiau nei 35 mm. - Stiprumas ne mažiau nei 20 kN. - Blokelio stiprumas ne mažiau nei 4 kN. - Svoris ne daugiau 300 g. - Turi atitikti EN 567, EN 12278, EN 12841 type B standartus arba lygiaverčius |  |
|  | Fiksavimo skriemulys. | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 7,0–11,0 mm. - Turi būti galimybė virvę įdėti nenusegant įtaiso. - Turi turėti indikatorių, parodantį jei šoninė plokštelė neuždaryta. - Turi turėti rutulinius guolius. - Turi turėti blokelį, skirtą virvės blokavimui. - Skridinio diametras ne mažiau 30 mm - Stiprumas ne mažiau nei 20 kN. - Blokelio stiprumas ne mažiau nei 4 kN. - Svoris ne daugiau 150 g. - Turi atitikti EN 567, EN 12278, EN 12841 type B standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Skriemulys | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Skriemulys turi turėti aplink pagrindinę ašį judančias šonines plokšteles. - Skriemulys turi turėti galimybę į tvirtino tašką įsegti ne mažiau nei 3 karabinus. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 7,0–13,0 mm - Skridinio diametras turi būti ne mažiau nei 35 mm. - Skriemulys turi turėti rutulinius guolius. - Maksimali darbinė apkrova turi būti ne mažiau nei 8 kN. - Svoris turi būti ne daugiau 200 g. - Skriemulys turi atitikti EN 12278 standarto reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Skriemulys. | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Skriemulys turi turėti integruotą suktuką. - Šoninė plokštelė turi atsidaryti nenusegant įtaiso, kad būtų galima įdėti virvę. - Turi turėti indikatorių, parodantį jei šoninė plokštelė neuždaryta. - Turi turėti rutulinius guolius. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 7,0–13,0 mm. - Skridinio diametras ne mažiau 35 mm. - Maksimali darbinė apkrova ne mažiau nei 8 kN. - Stiprumas ne mažiau nei 35 kN. - Svoris ne didesnis nei 300 g. - Turi atitikti EN 12278 standarto reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Skriemulys (dvigubas). | - Ne mažiau nei 4 vnt. - Skriemulys turi turėti integruotą suktuką. - Skriemulys turi būti dvigubas. - Šoninės plokštelės turi atsidaryti nenusegant įtaiso, kad būtų galima įdėti virvę. - Turi turėti indikatorių, parodantį jei šoninė plokštelė neuždaryta. - Turi turėti rutulinius guolius. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 9,0–13,0 mm. - Skridinio diametras ne mažiau 35 mm. - Maksimali darbinė apkrova ne mažiau nei 8 kN. - Stiprumas ne mažiau nei 35 kN - Svoris ne didesnis nei 500 g. - Turi atitikti EN 12278 standartą arba lygiaverčius |  |
|  | Skriemulys (transportavimo) | - Ne mažiau nei 2 vnt. - Transportavimo skriemulys turi turėti du vienas paskui kitą sekančius skridinius su rutuliniais guoliais. - Šoninės plokštelės turi atsidaryti taip palengvinant uždėjimą. - Turi turėti bent 5 tvirtinimo skyles apačioje ir 1 viršuje. - Turi turėti indikatorius, įspėjančius jei užraktas neužrakintas. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 7,0–13,0 mm. - Skridinių diametras ne mažiau nei 35 mm. - Maksimali darbinė apkrova ne mažiau nei 8 kN. - Stiprumas ne mažiau nei 35 kN. - Svoris ne daugiau nei 700 g. - Turi atitikti EN 12278 standarto reikalavimus arba lygiaverčius |  |
|  | Skriemulių sistema. | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Turi būti skirtas naudoti jėgą didinančiose sistemose. - Turi turėti integruotą suktuką. - Turi turėti bent 2 skriemulius. - Bent 1 skriemulys turi laisvai suktis į abi puses. - Bent 1 skriemulys turi laisvai sukti į vieną pusę, o į kitą nesisukti. - Turi turėti blokelį virvės užblokavimui. - Turi turėti rankenėlę blokavimo atlaisvinimui. - Turi būti tinkamas naudoti su virvėmis, kurių diametras diapazone 8,0–13,0 mm. - Šoninės plokštelės turi atsidaryti, kad būtų patogu išimti ir įdėti virves nenusegant įtaiso. - Turi turėti indikatorius, įspėjančius jei plokštelės neuždarytos. - Bent 1 skridinio diametras ne mažiau 35 mm. - Bent 1 skridinio diametras ne mažiau 40 mm. - Maksimali darbinė apkrova ne mažiau nei 250 kg - Svoris ne daugiau nei 1000 g. - Turi atitikti EN 567 standarto reikalavimus arba lygiaverčius |  |

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Vertė | Siūlomos specifikacijos. Turi būti nurodytos konkrečios specifikacijos. Nurodytas gamintojas, modelis. (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nukentėjusiojo aukštyje imobilizavimo ir transportavimo priemonių komplektas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  | Nukentėjusiojo transportavimo neštuvai. | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Turi būti sukurti taip, kad nuketėjusį būtų galima transportuoti horizontaliai, vertikaliai ar pasirinktu kampu. - Turi turėti integruotus saugos diržus. - Turi būti lengvai užsegamas ir reguliuojamas FAST LT PLUS tipo arba lygiavertėmis sagtimis. - Turi būti galimybė išimti išilginius strypus. - Turi būti tinkami darbui su 150 kg ir lengvesniu svoriu. - Svoris ne daugiau 15 kg. |  |
|  | Pakreipimo įtaisas nukentėjusiojo transportavimo neštuvams su trimis „D“ formos karabinais. | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Turi būti tinkamas naudoti su gelbėjimo neštuvais. - Turi turėti ne mažiau nei 3 automatinius D formos karabinus. - Turi turėti suktuką. - Papildomo karabino pagalba turi būti galimybė užfiksuoti neštuvus horizontalioje padėtyje. - Turi būti tinkami darbui su 150 kg ir lengvesniu svoriu. - Svoris ne daugiau 1000 g. |  |
|  | Transportavimo maišas. | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Turi būti tinkamas neštuvams. - Turi būti pagamintas iš TPU arba lygiavertės medžiagos. - Turi būti užsegamas „Velcro“ arba lygiaverčio tipo užsegimu. - Turi turėti tris rankenas, skirtas nešimui. - Turi turėti diržą, skirtą nešti ant peties. - Svoris ne didesnis nei 2000 g. |  |
|  | Kūno apraišams skirto skleistuvo komplektas. | - Ne mažiau nei 1 vnt. - Turi būti skirtas naudoti su pilno kūno saugos diržais. - Turi turėti ne mažiau nei 2 karabinus tvirtinimui prie saugos diržų. - Svoris ne didesnis nei 600 g. |  |

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Vertė | Siūlomos specifikacijos. Turi būti nurodytos konkrečios specifikacijos. Nurodytas gamintojas, modelis. (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštalipių simuliatoriaus ir pratybų aikštelės komponentų komplektas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  | Pusiau nuolatinės užsukamos jungtys. | - Ne mažiau nei 50 vnt. - Turi būti trikampio („Delta“) formos. - Turi turėti užsukamą užraktą. - Turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiaverčio metalo. - Stiprumas pagrindine ašimi ne mažiau 45 kN. - Stiprumas trumpąja ašimi ne mažiau 10 kN. - Diametras turi būti 8–10 mm diapazone. - Vartelių atsidarymas ne mažiau nei 10 mm - Svoris ne daugiau 200 g. |  |
|  | Maišai įrangai. | - Ne mažiau nei 6 vnt. - Turi būti pagamintas iš TPU arba lygiavertės medžiagos. - Turi turėti petnešas, skirtas nešimui. - Turi turėti juosmens diržą. - Turi turėti paminkštintas dalis nugaros dalyje. - Turi turėti 2 sagtimis užsegamą viršutinę dalį („kapišoną“) - Šonuose turi turėti bent 2 rankenas, skirtas nešimui. - Viduje turi turėti bent 1 kilpą pakabinimui. - Turi būti ne mažiau nei 60 l talpos. - Aukštis ne mažiau 65 cm. - Plotis ne mažiau 35 cm. - Maksimalus leidžiamas svoris ne mažiau nei 50 kg. - Krepšio svoris ne daugiau 2000 g. |  |
|  | Krepšys įrangai. | - Ne mažiau nei 2 vnt. - Turi būti pagamintas iš TPU arba lygiavertės medžiagos. - Turi turėti petnešas, skirtas nešti kaip kuprinę. - Turi turėti užtrauktuku užsegamą priėjimą iš viršaus. - Turi turėti papildomą užtrauktuku užsegamą kišenę šone. - Turi turėti bent 4 nešimui skirtas tekstilines rankenas visuose šonuose - Krepšio tūris ne mažiau nei 85 l. - Ilgis ne mažiau nei 70 cm. - Plotis ne mažiau nei 40 cm. - Aukštis ne mažiau nei 30 cm. - Maksimali apkrova ne mažiau nei 70 kg. - Krepšio svoris ne daugiau 2000 g. |  |

Pastaba. Įrodyti atitiktį reikalaujamo standarto  lygiavertiškumui tiekėjo pareiga.

----------------------------