Pirkimo sąlygų

1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# I-A PIRKIMO DALIS „aUSTI ŽENKLAI“

# CIVILIŲ IR KARIŲ BENDRADARBIAVIMO SPECIALISTO

# AUSTo ŽENKLo LAUKO UNIFORMAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Austas ženklas „Civilių ir karių bendradarbiavimo specialistas“ LU (toliau – ženklas) – tai stačiakampio formos 64 mm pločio ir 42 mm aukščio ženklas, kuriame samanų spalvos (artimos spalvos kodui 18-0426 TP pagal PANTONE TEXTILE katalogą) stačiakampio viduryje pavaizduotas apskritas juodos spalvos civilių ir karių bendradarbiavimo specialisto ženklas. Ženkle užrašas CIMIC ir civilio rankos plaštaka baltos spalvos (1 priedas).

- Ženklas vizualiai turi atitikti Pirkėjo turimą pavyzdį audimo struktūra, spalva ir blizgumu bei ženklo standumu. Pirkėjo ženklo pavyzdys pateiktas 2 priede.

- Ženklo spalvos bei pynimas bus derinamos su tiekėju darbinio pavyzdžio derinimo metu.

- Ženklo gaminimui, konkurso laimėtojui bus pateiktas vektorinio formato failas (CDR ar EPS).

- Ženklas audžiamas specialiomis programinėmis arba lygiavertėmis mašinomis. Ženklas audžiamas iš nustatytų spalvų poliesterinių siūlų kombinuotuoju pynimu (arba kitu lygiaverčiu pynimu).

- Ženklo fonas turi būti lygus, be tarpelių ar laisvų siūlų. Skiriamųjų ženklų simboliai turi būti suausti lygiaverčiu fonui pynimu, nepaliekant laisvų siūlų. Atskiros skiriamųjų ženklų simbolių detalės išryškinamos, taikant kitokį audimo raštą.

- Audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 1 lentelėje pateiktas charakteristikas.

1 lentelė

AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaliavos sudėtis, | PES 100 | nurodyti |
| 2. | Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), % | ≤ 2,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | skalbimui prie 400C | > 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai | 5 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.3. | šlapiai trinčiai | > 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | dirbtinei šviesai | > 4 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.5. | organiniams tirpikliams | > 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |

Pastaba.* Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo procedūra – A pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą.

- Ženklo standumo užtikrinimui, vidinė ženklo pusė (per visą plotą) turi būti sutvirtinta klijuotiniu įdėklu, kurio paviršinis tankis 115±15 g/m2.

- Ženklo kraštai (po gaminio sutvirtinimo klijuotiniu įdėklu) viso perimetro ilgiu turi būti apsiūti specialia apmėtymo (overlok tipo) mašina 2-2,5 mm pločio, nustatytos spalvos apvadu, užtikrinant pilną krašto padengimą (neturi būti tarpelių).

- Ženklo tvirtinimui prie aprangos, vidinėje pusėje (per visą ženklo plotą) prisiūtas nustatytos spalvos kibus tekstilinis užsegimas:

  - Prie ženklo siuvama kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kabliukais (šiurkščioji pusė) ir prisegama to paties dydžio kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kilputėmis (švelnioji pusė).

  - Kibaus tekstilinio užsegimo prisiuvimo siūlė turi sutapti su ženklo apvado kraštu.

  - Kibaus tekstilinio užsegimo kraštai turi būti apdirbti, kad neirtų.

  - Kibus tekstilinis užsegimas turi atitikti 2 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

2 lentelė

##### KIBIŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1. | po skalbimo* | 1,3 |  |
| 1.2. | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1. | po skalbimo* | 6 |  |
| 2.2. | po 5 000 atidarymo – uždarymo ciklų | 4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | skalbimui* | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.3. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |

Pastaba.

* Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo procedūra – A pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą.

- Ženklas turi būti simetriškas, kokybiškas, neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.

- Leidžiamas bendro (gabaritinio) ilgio ar pločio matmenų nuokrypis ± 1 mm, kitų matmenų - ± 0,5 mm, jei atskirai nenurodyta kitaip.

- Ženklas turi būti atsparus valymui organiniais tirpikliais ir skalbimui prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros (turi išlaikyti savo standumą, spalvą ir pan.).

- Sudarius sutartį dėl konkretaus gaminio, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai. Darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius audimo struktūra, spalva ir blizgumu bei gaminio standumu.

- Darbinių pavyzdžių tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški ženklai;

  - ženklo priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno polietileninio maišelio);

- Esant poreikiui derinimo eigoje gaminio matmenys, audimo atlikimas ir pan. gali būti tikslinami.

II. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Ženklų pakuočių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Ženklai pakuojami po 10 vnt. į polietileninius maišelius, uždaromus ,,stygos“ principu. Kiekvienas polietileninis maišelis ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- ženklo pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą, nurodoma paryškintu šriftu);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą.

- Ženklai pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžutes šalių suderintais kiekiais. Bendroji pakuotė ženklinama tokiais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- ženklo pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą, nurodoma paryškintu šriftu);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

1 priedas

CIMIC specialisto ženklas lauko uniformai

2 priedas

CIMIC specialisto ženklo lauko uniformai fotonuotrauka

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTUS IŠLAIKIUSIŲ KARIŲ AUSTŲ ŽENKLŲ, SKIRTŲ LAUKO UNIFORMAI,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti tokią austą atributiką – Lietuvos kariuomenės karinės kovinės savigynos testus išlaikiusių karių ženklus, skirtus lauko uniformai (toliau – gaminius):

  - Lietuvos kariuomenės I lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas, skirtas lauko uniformai;

  - Lietuvos kariuomenės II lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas, skirtas lauko uniformai;

  - Lietuvos kariuomenės III lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas, skirtas lauko uniformai.

- Esant poreikiui, įteisinus naują ženklą tarnybos lauko uniformos arba pakeitus esamą, 1 priede esantys ženklai gali būti keičiami arba papildomi naujais.

- Sudarius sutartį dėl konkretaus gaminio, tiekėjui bus pateikiamas jo vektorinis failas gamybai (CDR).

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Lietuvos kariuomenės karinės kovinės savigynos testus išlaikiusių karių ženklai, skirti lauko uniformai (toliau – gaminiai) – tai stačiakampio formos nustatyto dydžio ženklai, kuriuose samanų spalvos (artimos spalvos kodui 18-0426 TP pagal PANTONE TEXTILE katalogą) fone juodos ir samanų spalvos siūlais išausti nustatyto pavyzdžio simboliai (žr. 1 priedą). Ženklo kontūras išryškintas juodos spalvos siūlais.

- Gaminiai vizualiai turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius audimo struktūra, spalva ir blizgumu bei ženklo standumu. Pirkėjo ženklo pavyzdys pateiktas 2 priede.

- Gaminiai audžiami specialiomis programinėmis žakardinėmis mašinomis arba lygiavertėmis ruoželiniu pynimu (arba kitu lygiaverčiu pynimu), užtikrinančiu vizualinį ženklų atitikimą Pirkėjo turimiems pavyzdžiams). Gaminio fonas turi būti lygus, be tarpelių ar laisvų siūlų.

- Gaminio audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 1 lentelėje pateiktas charakteristikas.

1 lentelė

AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaliavos sudėtis, | PES 100 | nurodyti |
| 2. | Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), % | ≤ 2,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | skalbimui prie 400C | > 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai | 5 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.3. | šlapiai trinčiai | > 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | dirbtinei šviesai | > 4 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.5. | organiniams tirpikliams | > 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |

Pastaba.

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą (skalbimo procedūra –4N, džiovinimo procedūra – C).

- Gaminio standumo užtikrinimui, vidinė ženklo pusė (per visą plotą) turi būti sutvirtinta klijuotiniu įdėklu, kurio paviršinis tankis ne mažesnis kaip 100 g/m2.

- Gaminio kraštai viso perimetro ilgiu turi būti apsiūti specialia apmėtymo (overlock tipo) mašina 2-3 mm pločio apvadu, užtikrinant pilną krašto padengimą (neturi būti tarpelių). Ženklo apvado siūlų spalva turi atitikti ženklo fono spalvą.

- Gaminio nešiojimui, jo vidinėje pusėje (per visą ženklo plotį) prisiūtas kibus tekstilinis užsegimas:

  - Prie gaminio siuvama kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kabliukais (šiurkščioji pusė) ir prisegama to paties dydžio kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kilputėmis (švelnioji pusė).

  - Kibaus tekstilinio užsegimo kraštai turi būti apdirbti, kad neirtų.

  - Kibus tekstilinis užsegimas turi atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus.

2 lentelė

##### TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIBIEMS TEKSTILINIEMS UŽSEGIMAMS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1. | po skalbimo* | 1,3 |  |
| 1.2. | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1. | po skalbimo* | 6 |  |
| 2.2. | po 5 000 atidarymo – uždarymo ciklų | 4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | skalbimui* | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.3. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |

Pastaba.

* Turi būti skalbiama prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

- Gaminių matmenys turi atitikti nurodytus 1 priede. Leidžiamas 2 %  nukrypimas nuo nurodytų matmenų

- Gaminiai turi būti simetriški, kokybiški, neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.

- Gaminiai turi būti atsparūs valymui organiniais tirpikliais ir skalbimui prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros (turi išlaikyti savo standumą, spalvą ir pan.).

- Darbinių pavyzdžių tvirtinimui tiekėjas turi pristatyti du identiškus gaminius. Esant poreikiui, derinimo eigoje ženklo matmenys, audimo atlikimas ir pan. gali būti tikslinami. Kartu pateikiama suderinimui ženklo priežiūros instrukcija, kuri turės būti pridėta prie kiekvieno pakavimo maišelio.

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

III. GAMINIŲ PRIĖMIMAS, PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

- Gaminiai priimami pagal suderintus ir patvirtinus darbinus pavyzdžius.

- Gaminiai pakuojami į polietileninius maišelius, uždaromus ,,stygos“ principu, po 10 vienetų.

- Kiekvienas polietileninis maišelis ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį.

- Gaminiai pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžutes šalių suderintais kiekiais. Bendroji pakuotė ženklinama tokiais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 formos A.2  arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

1 priedas

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTUS IŠLAIKIUSIŲ KARIŲ ŽENKLAI, SKIRTI LAUKO UNIFORMAI

Lietuvos kariuomenės I lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas

Lietuvos kariuomenės II lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas

Lietuvos kariuomenės III lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas

2 priedas

ŽENKLO ,,LK III LYGIO KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTĄ IŠLAIKIUSIO KARIO ŽENKLAS“ LU FOTO NUOTRAUKA

AUSTŲ ŽENKLŲ „SUNKUMAI NEGĄSDINA“ LAUKO UNIFORMAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Austi ženklai „Sunkumai negąsdina“ LU (toliau – ženklai) – tai stačiakampio formos 35 x 45 mm dydžio ženklai, kuriuose juodos spalvos fone aukso (Pantone 142C), sidabro (Pantone Cool Gray 7 C) arba bronzos (Pantone 465C) spalvos siūlais išausti nustatyto pavyzdžio simboliai (žr. 1 priedą), pagal tai ženklai skirstomi į „auksinį“, „sidabrinį“ ir „bronzinį“.

- Ženklo spalvos bei pynimas bus derinamos su tiekėju darbinio pavyzdžio derinimo metu.

- Nustačius konkurso laimėtoją, bus pateiktas vektorinis failas (CDR) gamybai.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Ženklai audžiami specialiomis programinėmis arba lygiavertėmis mašinomis. Ženklo fonas turi būti lygus, be tarpelių ar laisvų siūlų.

- Audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 1 lentelėje pateiktas charakteristikas.

1 lentelė

AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaliavos sudėtis, | PES 100 | nurodyti |
| 2. | Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), % | ≤ 2,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | skalbimui prie 400C | > 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai | 5 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.3. | šlapiai trinčiai | > 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | dirbtinei šviesai | > 4 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.5. | organiniams tirpikliams | > 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |

Pastaba.

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą (skalbimo procedūra –4N, džiovinimo procedūra – C).

- Ženklo standumo užtikrinimui, vidinė ženklo pusė (per visą plotą) turi būti sutvirtinta klijuotiniu įdėklu, kurio paviršinis tankis ne mažesnis kaip 100 g/m2.

- Ženklo kraštai viso perimetro ilgiu turi būti apsiūti specialia apmėtymo (overlok tipo) mašina 2-3 mm pločio apvadu, užtikrinant pilną krašto padengimą (neturi būti tarpelių). Ženklo apvado siūlų spalva turi atitikti ženklo fono spalvą.

- Ženklo nešiojimui, jo vidinėje pusėje (per visą ženklo plotį) prisiūtas kibus tekstilinis užsegimas:

  - Prie ženklo siuvama kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kabliukais (šiurkščioji pusė) ir prisegama to paties dydžio kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kilputėmis (švelnioji pusė).

  - Kibaus tekstilinio užsegimo prisiuvimo siūlė turi sutapti su ženklo apvado kraštu.

  - Kibus tekstilinis užsegimas turi būti juodos spalvos. Kibaus tekstilinio užsegimo kraštai turi būti apdirbti, kad neirtų.

  - Kibus tekstilinis užsegimas turi atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus.

2 lentelė

##### TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIBIEMS TEKSTILINIEMS UŽSEGIMAMS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1. | po skalbimo* | 1,3 |  |
| 1.2. | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1. | po skalbimo* | 6 |  |
| 2.2. | po 5 000 atidarymo – uždarymo ciklų | 4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | skalbimui* | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.3. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |

Pastaba.

* Turi būti skalbiama prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

- Ženklai turi atitikti 1 priede nustatytą formą. Leidžiamas 2 %  nukrypimas nuo nurodytų matmenų

- Esant būtinybei (įteisinus naują ženklą arba pakeitus esamą), 1 priede esantys ženklai gali būti keičiami arba papildomi naujais.

- Ženklai turi būti simetriški, kokybiški, neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.

- Ženklai turi būti atsparūs valymui organiniais tirpikliais ir skalbimui prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros (turi išlaikyti savo standumą, spalvą ir pan.).

- Ženklų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

  - Darbinių pavyzdžių tvirtinimui tiekėjas pristato du identiškus ženklus ir ženklo priežiūros instrukciją suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno polietileninio maišelio);

- Esant poreikiui derinimo eigoje ženklo matmenys, audimo atlikimas ir pan. gali būti tikslinami.

- Gamyba turi būti pradėta  tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

III. ŽENKLŲ PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

- Ženklai priimami pagal suderintus ir patvirtinus darbinus pavyzdžius.

- Ženklai pakuojami į polietileninius maišelius, uždaromus ,,stygos“ principu, po 10 vienetų.

- Kiekvienas polietileninis maišelis ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį.

- Ženklai pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžutes šalių suderintais kiekiais. Bendroji pakuotė ženklinama tokiais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

21. Ženklai bus priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 formos A.2  arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

1 priedas

1 pav. Austi ženklai „Sunkumai negąsdina“ lauko uniformai