Pirkimo sąlygų

1 priedas

# METALINIŲ, AUSTINIŲ IR SIUVINĖTŲ ŽENKLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II-A PIRKIMMO DALIS “SIUVINĖTI ŽENKLAI”

SIUVINĖTŲ LAUKO UNIFORMOS ŽENKLŲ UŽ FIZINĮ PARENGTUMĄ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos kariuomenės lauko uniformos (LU) ženklų už fizinį parengtumą - ,,Už puikų fizinį parengtumą", ,,Už labai gerą fizinį parengtumą" ir ,,Už gerą fizinį parengtumą"(toliau – ženklai) -   eskizai pateikti 1 priede.

1.1. Ženklai – tai nustatytos stačiakampio formos gaminiai su išsiuvinėtais nustatyto pavyzdžio simboliais.

1.2. Ženklų gaminimui, konkurso laimėtojui bus pateikti jų grafiniai projektai CorelDRAW formate.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2. Ženklai siuvinėjami automatinėmis programinėmis siuvinėjimo mašinomis arba lygiavertėmis ant klijuotiniu įdėklu per visą plotą pastandinto juodos spalvos audinio, kuris turi atitinkti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 1 lentelėje pateiktas charakteristikas.

1 lentelė

SIUVINĖJIMUI SKIRTO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio vertė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaliavos sudėtis, | 65 15 PES 35 15 CO | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 240 20 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Siūlų skaičius 10 cm |  | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis |
| 3.1. | metmenų kryptimi | 420 |  |
| 3.2. | ataudų kryptimi | 215 |  |
| 4. | Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), % | ≤ 2,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 5.1. | skalbimui prie 400C | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis |
| 5.2. | sausai trinčiai | > 3 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 5.3. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 5.4. | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 5.5. | organiniams tirpikliams | 5 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |
| 6. | Pynimas ** | ruoželinis arba lygiavertis |  |
| 7. | Spalva ** | juoda (artima spalvos kodui 19-0303 TP pagal PANTONE TEXTILE katalogą) |  |

Pastabos:

* Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo procedūra – A pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą.

** Audinio pynimas ir spalva vizualiai turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius – suderinama darbinių pavyzdžių derinimo metu.

2.1. Ženklų simboliai siuvinėjami nustatytos spalvos siūlais:

2.1.1. Ženklo ,,Už puikų fizinį parengtumą" – aukso spalvos siūlais.

Ženklo ,,Už labai gerą fizinį parengtumą" – sidabro spalvos siūlais.

2.1.2. Ženklo ,,Už gerą fizinį parengtumą" – bronzos spalvos siūlais.

2.2. Ženklų kraštai per viso perimetro ilgį turi būti apkraštuoti juodos spalvos, 2-2,5 mm pločio siuvinėtu apvadu, užtikrinant pilną ženklų kraštų padengimą (neturi būti tarpelių).

2.3. Ženklų nešiojimui, jo vidinėje pusėje (per visą ženklo plotą) prisiūtas kibus tekstilinis užsegimas:

2.3.1. Prie ženklo siuvama kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kabliukais (šiurkščioji pusė) ir prisegama to paties dydžio kibaus tekstilinio užsegimo puse su kilputėmis (švelnioji pusė).

2.3.2. Kibaus tekstilinio užsegimo prisiuvimo siūlė turi sutapti su ženklo apvado kraštu.

2.3.3. Kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kabliukais (šiurkščioji pusė) turi būti juodos spalvos, kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kilputėmis (švelnioji pusė) – samanų spalvos (spalva suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu).

2.3.4. Kibaus tekstilinio užsegimo kraštai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.

2.3.5. Kibus tekstilinis užsegimas turi atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus.

2 lentelė

##### TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIBIEMS TEKSTILINIEMS UŽSEGIMAMS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1. | po skalbimo* | 1,3 |  |
| 1.2. | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1. | po skalbimo* | 6 |  |
| 2.2. | po 5 000 atidarymo – uždarymo ciklų | 4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | skalbimui* | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.3. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |

Pastaba.

* Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo procedūra – A pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą.

2.4. Ženklų matmenys turi atitikti nurodytus 1 priede. Leidžiamas 2 % matmenų nukrypimas nuo nurodytų.

2.5. Ženklai vizualiai turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius siuvinėjimo siūlų spalva, storiu ir blizgumu, siuvinėjimo dygsnių kryptimi ir tankumu bei ženklo forma ir standumu. Pirkėjo ženklo pavyzdys pateiktas 2 priede.

- Ženklai turi būti kokybiški: simetriški, siuvinėjimas turi būti tolygus (be tarpelių ar laisvų siūlų), neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.

- Ženklai turi būti atsparūs valymui organiniais tirpikliais ir skalbimui prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros (turi išlaikyti savo standumą, spalvą ir pan.).

- Ženklų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

- Darbinių pavyzdžių tvirtinimui tiekėjas pristato du identiškus ženklus ir pateikia jų techninį aprašą (su ženklo siuvime panaudotų medžiagų charakteristikomis ir pavyzdžiais). Esant poreikiui derinimo metu ženklo matmenys, siuvinėjimo atlikimas ir pan. gali būti detaliau tikslinami. Kartu pateikiama suderinimui ženklo priežiūros instrukcija, kuri turės būti pridėta prie kiekvieno pakavimo maišelio.

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

III. GAMINIŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami pagal suderintus ir Pirkėjo patvirtinus darbinius pavyzdžius.

- Gaminiai pakuojami po 10 vnt. į polietileninius maišelius, uždaromus ,,stygos“ principu. Kiekvienas polietileninis maišelis ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą.

- Gaminiai pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžutes šalių suderintais kiekiais. Bendroji pakuotė ženklinama tokiais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 (ISO/IEC 17050–1) formos A.2  arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Užsakovas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę ir gali atlikti laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti bandymų rezultatai neatitinka techninių reikalavimų brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija. Tuo atveju, kai prekės neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių siunta.

1 priedas

2 priedas

SIUVINĖTŲ ŽENKLŲ „PARAŠIUTININKO SPARNAI“ LAUKO UNIFORMAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATTOS

- Lietuvos kariuomenės ženklai „Parašiutininko sparnai“, skirti lauko uniformai (toliau – ženklai) - nustatytos stačiakampio formos gaminiai su išsiuvinėtais nustatyto pavyzdžio simboliais  - vaizduoja išsiskleidusį ir besileidžiantį parašiutą, pritvirtintą prie išskleistų paukščio sparnų (1 priedas):

  - ženklas „Parašiutininko sparnai“ be žvaigždučių;

  - ženklas „Parašiutininko sparnai“ su 1 žvaigždute - parašiuto stropų viduryje komponuojama 1 žvaigždutė;

  - ženklas „Parašiutininko sparnai“ su 2 žvaigždutėmis - parašiuto stropų viduryje komponuojamos 2 žvaigždutės;

  - ženklas „Parašiutininko sparnai“ su 3 žvaigždutėmis - parašiuto stropų viduryje komponuojamos 3 žvaigždutės.

- Ženklų gaminimui, konkurso laimėtojui bus pateikti jų grafiniai projektai JPEG formate.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Ženklai siuvinėjami nustatytos spalvos siūlais automatinėmis programinėmis siuvinėjimo mašinomis arba lygiavertėmis ant klijuotiniu įdėklu pastandinto samanų spalvos (spalva suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) audinio. Audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 1 lentelėje pateiktas charakteristikas.

1 lentelė

SIUVINĖJIMUI SKIRTO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio vertė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaliavos sudėtis, | 65 15 PES 35 15 CO | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 240 20 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Siūlų skaičius 10 cm |  | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis |
| 3.1. | metmenų kryptimi | 420 |  |
| 3.2. | ataudų kryptimi | 215 |  |
| 4. | Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), % | ≤ 2,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 5.1. | skalbimui prie 400C | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis |
| 5.2. | sausai trinčiai | > 3 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 5.3. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 5.4. | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 5.5. | organiniams tirpikliams | 5 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |
| 6. | Pynimas ** | ruoželinis arba lygiavertis |  |
| 7. | Spalva ** | samanų (artima spalvos kodui 18-0420 TP pagal PANTONE TEXTILE katalogą) |  |

Pastabos:

* Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo procedūra – A pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą.

** Audinio pynimas ir spalva vizualiai turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius - suderinama darbinių pavyzdžių derinimo metu.

3.1. Ženklo kraštai viso perimetro ilgiu turi būti apkraštuoti 2-2,5 mm pločio siuvinėtu apvadu, užtikrinant pilną krašto padengimą (neturi būti tarpelių). Ženklo apvado siūlų spalva turi atitikti samanų spalvos audinio spalvą.

3.2. Ženklų nešiojimui, jų vidinėje pusėje (per visą ženklo plotą) prisiūtas kibus tekstilinis užsegimas:

3.2.1. Prie ženklo siuvama kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kabliukais (šiurkščioji pusė) ir prisegama to paties dydžio kibaus tekstilinio užsegimo puse su kilputėmis (švelnioji pusė).

3.2.2. Kibaus tekstilinio užsegimo prisiuvimo siūlė turi sutapti su ženklo apvado kraštu.

3.2.3. Kibus tekstilinis užsegimas turi būti samanų spalvos (spalva suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu).

3.2.4. Kibaus tekstilinio užsegimo kraštai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.

3.2.5. Kibus tekstilinis užsegimas turi atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus.

2 lentelė

##### TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIBIEMS TEKSTILINIEMS UŽSEGIMAMS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1. | po skalbimo* | 1,3 |  |
| 1.2. | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1. | po skalbimo* | 6 |  |
| 2.2. | po 5 000 atidarymo – uždarymo ciklų | 4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | skalbimui* | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |
| 3.3. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis |

Pastaba.

* Skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo procedūra – A pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą.

3.3. Ženklų matmenys turi atitikti nurodytus 1 priede. Leidžiamas 2 % matmenų nukrypimas nuo nurodytų.

3.4. Ženklai vizualiai turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius siuvinėjimo siūlų spalva, storiu ir blizgumu, siuvinėjimo dygsnių kryptimi ir tankumu bei ženklo forma ir standumu. Pirkėjo ženklų pavyzdžiai pateikti 2 priede.

- Ženklai turi būti kokybiški: simetriški, siuvinėjimas turi būti tolygus (be tarpelių ar laisvų siūlų), neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.

- Ženklai turi būti atsparūs valymui organiniais tirpikliais ir skalbimui prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros (turi išlaikyti savo standumą, spalvą ir pan.).

- Ženklų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

- Darbinių pavyzdžių tvirtinimui tiekėjas pristato du identiškus ženklus ir pateikia jų techninį aprašą (su ženklo siuvime panaudotų medžiagų charakteristikomis ir pavyzdžiais). Esant poreikiui derinimo metu ženklo matmenys, siuvinėjimo atlikimas ir pan. gali būti detaliau tikslinami. Kartu pateikiama suderinimui ženklo priežiūros instrukcija, kuri turės būti pridėta prie kiekvieno pakavimo maišelio.

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

III. PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami pagal suderintus ir Pirkėjo patvirtinus darbinius pavyzdžius.

- Gaminiai pakuojami po 10 vnt. į polietileninius maišelius, uždaromus ,,stygos“ principu. Kiekvienas polietileninis maišelis ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą.

- Gaminiai pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžutes šalių suderintais kiekiais. Bendroji pakuotė ženklinama tokiais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 (ISO/IEC 17050–1) formos A.2  arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Užsakovas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę ir gali atlikti laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti bandymų rezultatai neatitinka techninių reikalavimų brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija. Tuo atveju, kai prekės neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių siunta.

1 priedas

2 priedas