(PU- .../25) [ITP25] Krovininiai automobiliai N3 klasės (keturašiai) su papildoma įranga

Atsakymai į tiekėjo prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- |
| Techninė specifikacija pakankamai išsami. Esminis techninis punktas, kuris riboja galimiems tiekėjams dalyvauti yra punktas 2.1. Maksimali galia – Ne mažiau 375 kW. Tai yra 510 AG. Siūlymas pakeisti šį punktą išdėstant taip: „Ne mažiau 368 kW“. Tai būtų 500 AG. Būtent tokios galios variklius turi didesnis sunkvežimių gamintojų ratas, todėl minėtas punktas riboja konkurencingumą. Esminio skirtumo juntamai eksploatuodami sunkvežimius su 375 kW ar su 368 kW nepajusite. Sunkvežimio variklio esmė yra sukimo momentas, kuris VOLVO atveju būtų 2500 Nm, būtent variklio su 368 kW. | PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus, koreguoja minimalios galios reikalavimo ribą, papildomai vertina ENV balais variklio sukimo momentą. PO koreguoja techninės specifikacijos priedo Nr.1 2.1 punktą, išdėstant: „2.1. Maksimali galia. Ne mažiau 365 kW “ |
| Pastabos ir pasiūlymai dėl techninės specifikacijos sąlygų: 2.1.- didinant konkurenciją tarp sunkvežimio gamintojų punkte maksimali galia turėtų būti pakoreguota iki ne mažiau nei 368 kW, ir už didesnę variklio galią turėtų būti suteikiami papildomi balai. | PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus, koreguoja minimalios galios reikalavimo ribą, papildomai vertina ENV balais variklio sukimo momentą. PO koreguoja techninės specifikacijos priedo Nr.1 2.1 punktą, išdėstant: „2.1. Maksimali galia. Ne mažiau 365 kW “ |
| 2.1 – maksimali galia turėtų būti vertinama papildomais vertinimo balais. | PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus, koreguoja minimalios galios reikalavimo ribą, papildomai vertina ENV balais variklio sukimo momentą. PO koreguoja techninės specifikacijos priedo Nr.1 2.1 punktą, išdėstant: „2.1. Maksimali galia. Ne mažiau 365 kW“ |
| 2.3. – už didesnį sukimo momentą turėtų būti skiriami papildomi vertinimo balai. | PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja: 1. Techninės specifikacijos priedo Nr.1 2.3 punktą, išdėstant: „2.3. Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas Ne mažiau 2400 Nm. Prioritetas teikiamas pasiekiamam didesniam maksimaliam sukimo momentui.“ 2. Papildo pirkimų sąlygų priedą Nr.3 vertinimo kriterijumi T13, išdėstant: „T13 Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas. Privaloma parametro vertė - Ne mažiau 2400 Nm . Geriausia kriterijaus reikšmė -Yra didžiausia reikšmė. Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y13=2.“ |
| Ar numatomas prekių pristatymo/paslaugų suteikimo/darbų atlikimo terminas yra tinkamas? Ar ilgesnis terminas turėtų įtakos pasiūlymo kainai? Nurodykite minimaliausią terminą, per kurį galėtumėte pristatyti prekes/suteikti paslaugas/atlikti darbus. Ar prekių pristatymo termino išskaidymas etapais turėtų reikšmingos įtakos pasiūlymo kainai? Terminas pakankamai ilgas. Minimaliausias prekių pristatymo terminas galėtų būti iki 300 k. d. Pristatymo termino išskaidymas galimai turėtų įtakos kainai iš kėbulo gamintojo pusės, bet ne iš VOLVO važiuoklės gamintojo. VOLVO korporacija gamina labai didelius sunkvežimių kiekius ir turi didelį pajėgumą. Todėl čia ribojantis faktorius būtų tik kėbulo gamintojas. | PO vertina gautus pastebėjimus, bet atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį: - Sunkvežimių kėbulai, kelių priežiūros įrangai žiemos metu tvirtinti skirta tvirtinimo plokštė ir papildomai sumontuojama sunkvežimio hidraulinė sistema vertinama kaip nedaloma/neatskiriama komplekto sudedamoji dalis, be kurių sunkvežimis visiškai arba iš dalies netektų funkcionalumo, todėl šių mazgų tiekimas atskirai nesvarstytinas. - Prekių (pilnų komplektų) pristatymas vertinamas ENV balais. Pardavėjui, įsivertinus pajėgumus ir galimas rizikas, sudaroma galimybė siūlyti optimalų (kiek įmanoma trumpesnį) pristatymo terminą. Už siūlomą trumpesnį prekių pristatymo terminą skiriami papildomi ENV balai (vertinimo kriterijus T4). |
| Prekių pristatymo terminas yra tinkamas. Ilgesnis terminas galėtų turėti įtakos pasiūlymo kainai. Tikėtina, kad ilgėjant tiekimo terminui prekės galėtų pabrangti. |  |
| Ar pirkimo neskaidymas į dalis užtikrina galimybę pirkimo objektą įsigyti efektyviai ir neapriboja tiekėjų dalyvavimo pirkime. Kaip kitaip būtų galima išskaidyti pirkimo objektą, kad kuo didesnis tiekėjų ratas galėtų pateikti pasiūlymus? Iš VOLVO sunkvežimių gamintojo pusės – neapriboja. | PO vertina gautus pastebėjimus, bet atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį: - Sunkvežimių kėbulai, kelių priežiūros Įrangai žiemos metu tvirtinti skirta tvirtinimo plokštė ir papildomai sumontuojama sunkvežimio hidraulinė sistema vertinama kaip nedaloma/neatskiriama komplekto sudedamoji dalis, be kurių sunkvežimis visiškai arba iš dalies netektų funkcionalumo, todėl šių mazgų tiekimas atskirai nesvarstytinas. - Prekių (pilnų komplektų) pristatymas vertinamas ENV balais. Pardavėjui, įsivertinus pajėgumus ir galimas rizikas, sudaroma galimybė siūlyti optimalų (kiek įmanoma trumpesnį) pristatymo terminą. Už siūlomą trumpesnį prekių pristatymo terminą skiriami papildomi ENV balai (vertinimo kriterijus T4). |
| Kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai? Pagrįskite. Ar priede Nr. 3 nurodyti vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tinkami ? Kriterijus T1 – garantinis terminas automobiliui (važiuoklei). Ar tikrai garantinis terminas 48 mėn. turi tokią vertę, kad už tai skirti net 8 ekonominius balus, o už 36 mėn. jau tik 3, t.y. net 5 balų skirtumas už papildomus 12 mėn.? Nemažai važiuoklės gamintojų nesuteikia ilgesnės garantijos nei 36 mėn. Norint gauti ekonomiškai patį palankiausią pasiūlymą rekomenduotume balų skirtumą tarp šių terminų sumažinti iki 2 ar 3. Kriterijus T8 - Priekinė įrangos pakabinimo plokštė. Ar tikrai važiuoklės gamintojo įrengta priekinė plokštė turi tokią vertę, kad jai skirti net 4 ekonominius naudingumo balus? Antstato gamintojai gali įrengti analogiškas plokštes, ne prastesnės kokybės, atitinkančias visus jūsų reikalaujamus standartų reikalavimus ir už pastebimai mažesnę kainą. Vienintelis skirtumas, kad (galbūt) važiuoklės gamintojo plokštės tvirtinimo rėmas bus estetiškiau įkomponuotas į kabinos komplektaciją. Rekomenduotume šiam vertinimo kriterijui priskirti ne daugiau 2 ekonominio naudingumo balų. | PO vertina gautus pastebėjimus ir atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį į atliekamas korekcijas: - ENV kriterijus T1 - Suteikiamas pilnos garantijos terminas krovininiam automobiliui (su nedalomai komplektuojama įranga), įskaitant gamintojo numatytus ir rekomenduojamus privalomus techninius aptarnavimus siūlomam laikotarpiui. (Krovininio automobilio rida iki 30 000 km/metus) – vertinamas, suteikiant papildomus ENV balus už kiekvieną mėnesį, jei siūloma ilgesnė nei privaloma reikšmė, t.y. daugiau nei 24 mėnesiai. - Pasiryžtant siūlyti ilgesnį pilnos garantijos terminą, būtina įsivertinti gamintojo rekomenduotinus privalomus techninius aptarnavimus (toliau TA) ir įsiskaičiuoti (nurodyti pasiūlymo formoje) TA kaštus, kurie sunkvežimių eksploatacijos laikotarpiu Pirkėjo bus atlyginami pagal faktiškai atliktus darbus ir pateiktas sąskaitas bei darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktus. - ENV kriterijaus T1 reikšmės koreguojamos, išdėstant: „T1 Suteikiamas pilnos garantijos terminas krovininiam automobiliui. Krovininio automobilio rida iki 30 000 km/metus . Privaloma parametro vertė - Ne mažiau 24 mėn. Geriausia kriterijaus reikšmė - Yra didžiausia reikšmė. Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus ENV balas Y1=5 .“ - Koreguoja TS priedo Nr.1 punktą 5.11, jį išdėstant: „5.11. Priekinė įrangos pakabinimo plokštė. Įrengtas priekinės papildomos įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir įrangos tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A arba lygiavertis). Kartu su pasiūlymu pateikiamas plokštės tvirtinimo rėmo ir plokštės gamintojo patvirtinimas, kad gaminys atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus. Pakabinimo plokštė ir jai tvirtinti reikalingos konstrukcijos paskaičiuotos ir pritaikytos 1700 – 1900 kg svorio sniego valytuvo montavimui ir eksploatavimui. Prioritetas teikiamas važiuoklės gamintojo sumontuotam plokštės tvirtinimo rėmui ir įrangos pakabinimo plokštei. Kartu su pasiūlymu pateikiamas važiuoklės gamintojo išduotas dokumentas, kad plokštės rėmas ir plokštė sumontuota važiuoklės gamintojo ir atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus.“ - Koreguoja ENV kriterijaus T7 reikšmes, išdėstant: „ T7 Priekinė įrangos pakabinimo plokštės ir jai tvirtinti skirti rėmai (konstrukcijos). Už važiuoklės gamintojo sumontuotas tvirtinimo konstrukcijas ir įrangos tvirtinimo plokštę skiriamas maksimalus ENV balas Y7 = 3 .“ |
| Kokios pasiūlymo kainos dedamosios turėtų būti išskirtos atskirai pagal mūsų perkamą objektą? Kuriems komplekto komponentams (atsižvelgiant į kainos dedamąsias) gali būti taikomi skirtingi garantijos laikotarpiai ir įkainiai? Antstatui turėtų būti skirtingas garantijos laikotarpis. Antstato darbo sąlygos labai sudėtingos. Joks antstato gamintojas nesutiks duoti maksimalios 48 mėn garantijos. | PO vertina gautus pastebėjimus ir atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį į numatytus vertinimo kriterijus: 1. ENV kriterijus T2 - Suteikiamas pilnos garantijos terminas sukomplektuotam papildomos įrangos komplektui (hidraulinė sistema, kėbulas, pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštės konstrukcijos, tvirtinimo plokštė) – vertinamas, suteikiant papildomus ENV balus už kiekvieną mėnesį, jei siūloma ilgesnė nei privaloma reikšmė, t.y. daugiau nei 24 mėnesiai. 2. Pasiryžtant siūlyti ilgesnį pilnos garantijos terminą, būtina įsivertinti gamintojo rekomenduotinus privalomus techninius aptarnavimus (toliau TA) ir įsiskaičiuoti (nurodyti pasiūlymo formoje) TA kaštus, kurie sunkvežimių eksploatacijos laikotarpiu Pirkėjo bus atlyginami pagal faktiškai atliktus darbus ir pateiktas sąskaitas bei darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktus. |
| Techninė specifikacijos objektai yra dalinai aiškūs. Reikėtų patikslinimo 13.1. punktui – (Load Sensing arba lygiavertė) hidraulinė sistema, turinti apkrovos jutiklio valdiklį. Kokiu tikslu reikalinga ši sistema, jei apkrovas ant ašių galima matyti sunkvežimio gamintojo įrengtoje ašių apkrovos kontrolės sistemoje? | PO atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį į dvi skirtingas sistemas: sunkvežimio važiuoklės ašių su pneumatine pakaba apkrovų sistema ir sunkvežimio hidraulinė sistema, su kintamo srauto siurbliu/iais, kai veikimas valdomas apkrovos jutiklio pagalba. Minimu atveju 13.1. punktu keliami reikalavimai susiję su sunkvežimio hidrauline sistema skirta papildomos įrangos veikimo užtikrinimui, kai šios sistemos veikimas valdomas apkrovos jutiklio pagalba. |
| 5.5. punkte – ašys su dviguba redukcija yra perteklinės. „Scania Lietuva“ rekomendacija šį techninį punktą pakoreguoti, nes dviguba redukcija techniškai nereikalinga ir riboja konkurenciją. | PO įsitikinusi kad varančiųjų ašių dviguba redukcija yra reikalinga ir būtina, eksploatuojant sunkiasvores transporto priemones, įskaitant darbą ekstremaliomis sąlygomis (karjerai, kelių statybos/rekonstrukcijos darbų vykdymo objektai) ir darbą, kai apkrovos artimos maksimalioms techniškai leistinoms (darbai su sniego valytuvais, druskos barstytuvais). PO atlieka korekcija TS priedo Nr.1 5.5 punkte, išdėstant: „5.5. Varančiosios ašys ir leistini apkrovimai. Ašys su dviguba redukcija. Ašys ir pakabos sistema, pritaikytos ne mažesnei nei 12 500 kg apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje.“ |
| Techninis varančių ašių svoris turėtų būti pakoreguotas į 12500 kg. Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintą įsakymą dėl „Didžiausių leidžiamų naudojantis keliais krovininių automobilių, autobusų ir jų junginių masių“ III skyriaus 15.7. punktą: turintys keturias ašis, kurių bent dvi ašys yra vairuojamosios, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t. Maksimali apkrova 32 t. | PO atsižvelgia į išsakytus pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1 5.5 punktą, išdėstant: „5.5. Varančiosios ašys ir leistini apkrovimai. Ašys su dviguba redukcija. Ašys ir pakabos sistema, pritaikytos ne mažesnei nei 12 500 kg apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje.“ |
| Rekomendacija atsisakyti vertinimo pagal „Didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masę“, nes leidžiama legali masė yra 32 t. | PO atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį, kad su didesne techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masę susiję gamintojo konstrukciniai sprendimai, parenkant važiuoklės rėmo, pakabos ir ašių sistemos elementus. ENV kriterijaus T6 nebus atsisakyta. |
| 9.2. – vietoje veidrodžių įrengtos vaizdo kameros. „Scania Lietuva“ rekomendacija punktą pakoreguoti, nes veidrodžiai vietoje kamerų neekonomiškas sprendimas. Dažnais pažeidimo atvejais remontas kainuoja žymiai daugiau ir ilgiau, nei paprasto veidrodžio pakeitimas. Būtinas papildomas programavimas. Žiemą kameros gali būti užnešamos sniegu, o šildomi veidrodžiai greitai nutirpdo sniegą. | PO atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį, kad vietoje pagrindinių (šoninių, išorinių) galinio vaizdo veidrodžių siūlyti vaizdo kameras nėra privaloma, tai yra prioritetinis reikalavimas ir skiriami papildomi ENV balai. PO nekoreguoja TS priedo Nr.1 9.2 punkto formuluotės. PO atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį į koreguojamą ENV kriterijų T11 : „T11 Pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo veidrodžiai. Privaloma parametro vertė - Įrengti ir yra šildomi, elektra valdomi. Geriausia kriterijaus reikšmė - Vietoje veidrodžių gamintojo numatytos ir įrengtos vaizdo kameros, kurių vaizdas transliuojamas vairuotojo darbo vietoje (kabinoje). Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y11=1.“ |
| 9.7. – pagerinant ergonomiją ir vairuotojo bei keleivio saugumą ir komfortą, rekomendacija papildyti specifikaciją: - automatiniais saugos diržų įtempėjais, - vairuotojo ir keleivio sėdynių šildymu, - keleivio sėdynės amortizatoriumi, - daiktų kabinimo štanga. Mažinant kabinos triukšmingumą papildyti specifikaciją papildomu kabinos izoliaciniu sluoksniu. | PO dėkoja už išsakytus pastebėjimus, ir minimaliai koreguoja TS priedo Nr.1 9.7 punktą, išdėstant: „9.7. Vairuotojo sėdynė. Turinti svorio nustatymo sistemą, reguliuojama, su saugos diržu, turinčiu automatinius įtempiklius vairuotojo saugumui užtikrinti eismo įvykio metu, turinti elektrinio šildymo funkciją. Vairuotojo sėdynė su reguliuojamais porankiais, patogesniam darbui nustatant ir pagal poreikį darbo metu keičiant sniego valytuvo ir druskos barstytuvo valdymo pultų parametrus.“ Atkreipiamas suinteresuotų subjektų dėmesys į tai jog turėtų būti siūloma tiek vairuotojo, tiek keleivio sėdynės atitinkančios ne mažiau kaip minimalius keliamus reikalavimus. Bet kurie gamintojo numatyti ir įdiegti papildomi komforto ir ergonominiai privalumui vairuotojo ir keleivio sėdynėms gali būti siūlomi. |
| 9.11. – rekomendacija papildomiems žibintams ant stogo arba stogo konstrukcijoje. Taip pat rūko žibintams. Esant blogoms oro sąlygoms žymai pagerintų matomumą vairuotojui. | PO atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį į TS priedo Nr.1 9.11 punkto reikalavimų formuluotę: „9.11. Papildomi priekiniai žibintai aukščiau priekyje pakabinamos įrangos transportinės padėties. Turi būti įrengiami papildomi LED žibintai su šildomais stiklais: ilgos ir trumpos šviesos, posūkių žibintai (dubliuojantys gamintojo įrengtus priekinius žibintus) ir papildomi LED darbiniai žibintai arba LED BAR žibintai (ne mažiau 2 vnt). Žibintai naudojami dirbant su priekiniu sniego valytuvu. Įrengtas atskiras įjungimo/išjungimo jungiklis papildomiems žibintams ir darbiniams žibintams. Žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64.“ |
| 9.12. – rekomendacija atskiriems švyturėliams, o ne vientisam 0,8 m ilgio žibintui. Tokiu atveju galimas gamyklinis sprendimas, išvengiant papildomų kabinos gręžiojimų, apdailos ardymų kabinos viduje. Funkcionalumo prasme švyturėliai atliktų tą pačią funkciją kaip ir vientisas žibintas. | PO vertina gautus pastebėjimus, bet prioritetą skirią virš kabinos sumontuotam papildomam pailgam vientisam įspėjamajam žibintui-plafonui, kurio viduje įrengti LED žibintai-švyturėliai. TS priedo Nr.1 9.12 punktas nebus koreguojamas. |
| Didinant eismo dalyvių saugumą rekomendacija specifikaciją papildyti sekančiais punktais, užtikrinančiais saugumą ir suteikti papildomus vertinimo balus: - papildomas langas keleivio durų apatinėje dalyje, - aklųjų zonų stebėjimas, - įspėjimas apie susidūrimą su eismo dalyviu iš priekio, - įspėjimas apie susidūrimą iš šono su kitais eismo dalyviais iš dešinės pusės, - pažeidžiamų eismo dalyvių aptikimas gale, - įspėjimas apie galimą susidūrimą keičiant eismo juostą. | PO atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį kad daugelis minimų saugos funkcijų jau yra sunkvežimių gamintojų numatomos standartinėje komplektacijoje ir papildomai skirti už tai ENV balus nėra tikslinga. |
| Atsižvelgiant į sudėtingas eksploatacijos sąlygas rekomendacija papildomam važiuoklės padengimui antikorozine medžiaga. | Perkančioji organizacija įsitikinusi kad siūlomi sunkvežimiai gamintojo kaštais bus padengiami aukštos kokybės antikorozinėmis medžiagomis ir po to atliekamai dažymo kokybei bus taikomi aukščiausi standartai. Atkreiptinas dėmesys į TS priedo Nr.1 1.11 punkto reikalavimą: „1.11. Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo. Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams, įskaitant, bet neapsiribojant kabinai, variklio karterio dugninei, tepimo sistemos mazgams, aušinimo sistemos mazgams, elektros sistemos mazgams, kėbului – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn.“ Pasiūlymą teikiantis subjektas ne tik turi patvirtinti suteikiamą 72 mėnesių garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo, bet ir nurodyti siūlomą terminą. |
| 2.4. – už mažesnes variklio apsukas turėtų būti skiriami papildomi vertinimo balai. | PO vertina suinteresuotų subjektų pastebėjimus, bet papildomų ENV balų už lėtaeigiškesnį variklį nenumato skirti. |
| Siūlymas koreguoti, t.y. mažinti, ENV balų dydį (iki 1 papildomo balo), skiriamą visoms galimoms saugos oro pagalvėms tiek vairuotojui, tiek keleiviui, nes prioritetinis reikalavimas suformuluotas išskirtinai vienam gamintojui ir tai dirbtinai iškreipia konkurenciją, suteikiant už tai 2 papildomus ENV balus. | PO vertina suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir tuo pačiu stengiasi užtikrinti visiems savo darbuotojams kuo saugesnes darbo sąlygas, bet norint išlaikyti konkurencingesnę aplinką, koreguoja pirkimo sąlygų priedo Nr.3 vertinimo kriterijaus T3 formuluotę, išdėstant: „T3 Transporto priemonės saugos oro pagalvė/ės. Privaloma parametro vertė - Saugos oro pagalvė vairuotojui, įrengta vairo rate. Geriausia kriterijaus reikšmė - Vairuotojo oro pagalvė vairo rate, keleivio oro pagalvė ir ne mažiau kaip dvi šoninės oro pagalvės (bent po vieną abiejose pusėse). Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y3=2.“ |
| Transporto priemonės saugos pagalvėms turėtų būti skiriama daugiau balų, nes saugumas yra vienas iš svarbiausių transporto priemonės sprendimų. | PO vertina suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir tuo pačiu stengiasi užtikrinti visiems savo darbuotojams kuo saugesnes darbo sąlygas, bet norint išlaikyti konkurencingesnę aplinką, koreguoja pirkimo sąlygų priedo Nr.3 vertinimo kriterijaus T3 formuluotę, išdėstant: „T3 Transporto priemonės saugos oro pagalvė/ės. Privaloma parametro vertė - Saugos oro pagalvė vairuotojui, įrengta vairo rate. Geriausia kriterijaus reikšmė - Vairuotojo oro pagalvė vairo rate, keleivio oro pagalvė ir ne mažiau kaip dvi šoninės oro pagalvės (bent po vieną abiejose pusėse). Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y3=2.“ |
| Ar pirkimo neskaidymas į dalis užtikrina galimybę pirkimo objektą įsigyti efektyviai ir neapriboja tiekėjų dalyvavimo pirkime. Kaip kitaip būtų galima išskaidyti pirkimo objektą, kad kuo didesnis tiekėjų ratas galėtų pateikti pasiūlymus? Pirkimą skaidant į važiuoklės ir antstato būtų galimas teorinis ekonominis efektyvumas Pirkėjo naudai. | PO vertina gautus pastebėjimus, bet atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį: Sunkvežimių kėbulai, kelių priežiūros įrangai žiemos metu tvirtinti skirta tvirtinimo plokštė ir papildomai sumontuojama sunkvežimio hidraulinė sistema vertinama kaip nedaloma/neatskiriama komplekto sudedamoji dalis, be kurių sunkvežimis visiškai arba iš dalies netektų funkcionalumo, todėl šių mazgų tiekimas atskirai nesvarstytinas. |
| 13.2. Hidrauliniai siurbliai Hidraulinių ašinių stūmoklinių siurblių sistema privalo užtikrinti ne mažesnį kaip 100 ltr/min. suminį hidraulinės alyvos srautą ir ne mažesnį kaip 230 bar. slėgį. Kokiu tikslu reikalingas siurblys su 100 l/min našumu? Dažniausiai rinkoje žiemos įrangai naudojamas 75/85 l/min našumo siurbliai, ko pilnai užtenka užmaitinti visas funkcijas. Manoma, kad 100 l/min našumo neišnaudosite, bet kas padidintų pirkimo sumas. Rekomenduotume padidinti hidraulinės alyvos bakų dydį 250 l – galimas hidraulikos kaitimas būtų mažesnis. | PO vertina gautus pastebėjimus ir koreguoja: - TS priedo Nr.1 13.1 punkto formuluotę, išdėstant: „ 13.1. Bendri reikalavimai. Sunkvežimio papildomos įrangos (sniego valytuvų, druskos barstytuvo, asfalto termoso ar kitos vietoje kėbulo montuojamos įrangos) darbui užtikrinti, turi būti sumontuota apkrovai jautri (Load Sensing arba lygiavertė) hidraulinė sistema, turinti apkrovos jutiklio valdiklį. Hidraulinės įrangos valdymui naudojamo/ų kintamo debito ašinio stūmoklinio siurblio/ių sistema turi užtikrinti sklandų komplektuojamos įrangos (pilna apimtimi) darbą, pagal būtinybę siurblių pavarai naudojant - nepriklausomą variklio galios nuėmimo įrenginį (PTO) ir pavarų dėžės galios nuėmimo įrenginį (PTO) (PTO - Power Take Off). Sklandus variklinio PTO įjungimas, turi būti užtikrinamas esant užvestam sunkvežimio vidaus degimo varikliui ir minimaliems alkūninio veleno apsisukimams.“ - TS priedo Nr.1 13.2 punkto formuluotę, išdėstant: „ 13.2. Hidrauliniai siurbliai. Ant pavarų dėžės, per PTO montuotinas ne mažiau 50 ltr/min našumo, pastovaus arba kintamo srauto siurblys. Ant variklio, per PTO montuotinas (įrengiant papildomus įjungimo/išjungimo įtaisus, galios perdavimo įtaisus, tvirtinimo konstrukcijas - jei reikalinga) ne mažiau 100 ltr/min našumo, kintamo srauto siurblys. Slėgis hidraulinėje sistemoje – ne mažiau kaip 230 bar.“ - TS priedo Nr.1 13.2.1 punkto formuluotę, išdėstant: „ 13.2.1 Hidraulinės alyvos bako tūris. Hidraulinės alyvos bako tūris ne mažiau kaip 250 ltr. Tikslu užtikrinti optimalų hidraulinės sistemos įrenginių funkcionalumą maksimaliais apkrovimais, įrengiamas hidraulinės alyvos aušinimo mazgas.“ |
| Punktas 13.1. Automobilyje turi būti sumontuota apkrovai jautri (Load Sensing arba lygiavertė) hidraulinė sistema, turinti apkrovos jutiklio valdiklį. Hidraulinės įrangos valdymui naudojamų kintamo debito ašinių stūmoklinių siurblių sistema turi užtikrinti sklandų komplektuojamos įrangos (pilna apimtimi) darbą, pagal būtinybę siurblių pavarai naudojant - nepriklausomą variklio galios nuėmimo įrenginį (PTO) ir pavarų dėžės galios nuėmimo įrenginį (PTO) (PTO - Power Take Off). PTO valdymas (įjungimas/išjungimas) turi būti galimas tiek užvestam, tiek užgesintam vidaus degimo varikliui. Punktas 13.2. Hidraulinių ašinių stūmoklinių siurblių sistema privalo užtikrinti ne mažesnį kaip 100 ltr/min. suminį hidraulinės alyvos srautą ir ne mažesnį kaip 230 bar. slėgį. Punktas 13.2.1. Hidraulinės alyvos bako talpa ne mažiau kaip 170 ltr, ir ne mažiau, nei reikalingas kiekis hidraulinės alyvos kintamam hidraulinės sistemos tūriui darbo metu užtikrinti. Šios hidraulinės sistemos pagalba, kaip suprantame bus valdomos tokios funkcijos, kaip įranga : druskos barstytuvas, asfalto termosas, priekinis sniego valytuvas, šoninis sniego valytuvas, tai yra įrenginiai, kurie pajungiami nuo siurblio, kuris montuojamas į variklinį PTO. Sekanti funkcija yra kėbulo pakėlimas, šios funkcijos siurblys yra montuojamas į greičių dėžės PTO ir atlieka tik kėbulo arba priekabos kėbulo, pakėlimo nuleidimo funkciją, todėl prašome patikslinti ar tikrai reikalinga šiai funkcijai „Automobilyje turi būti sumontuota apkrovai jautri (Load Sensing arba lygiavertė) hidraulinė sistema, turinti apkrovos jutiklio valdiklį“. |  |
| reikia patikslinti, kokį tepalo srautą numatote naudoti papildomos komunalinės hidraulinės sistemos valdymui, nes tai apsprendžia hidraulinės alyvos bako tūrį, šiuo atveju manome, kad „ne mažiau kaip 170 ltr“ yra nepakankamas tūris, jūsų atveju turėtų būti „ne mažiau kaip 200 ltr“ |  |
| Verstuvų valdymams ir montavimams pagerinti rekomenduojame įsirengti papildomus mygtukus, kuriais būtų valdomi verstuvai užkabinant ant priekinės plokštės, kad operatoriui nereikėtų lipti į kabiną. | PO vidinės diskusijos metu priimtas sprendimas neįtraukti papildomo sniego valytuvo ar kitos įrangos hidraulinės linijos valdymo įtaiso montavimo ant krovininio automobilio išorinių konstrukcijų – dėl pernelyg reto šios funkcijos naudojimo. |
| Reikalinga apibūdinti, kokius parametrus turi atitikti šoninio sniego valytuvo tvirtinimo plokštė ? | PO atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį kad šoninių sniego valytuvų tvirtinimo konstrukcijos gali būti skirtingų tipų (priklausomai nuo gamintojų), todėl atsisako ketinimo įsigyti tvirtinimo plokštę ir/ar tvirtinimui reikalingą konstrukciją karu su krovininio automobilio važiuokle. Sniego valytuvai ir druskos barstytuvas bus įsigyjami kitu pirkimu ir šoninio sniego valytuvo tvirtinimo konstrukcijų įrengimas yra pirkimą laimėjusio Pardavėjo atsakomybė. |
| 5.3. Pakaba. Visų ašių orinė pakabos sistema. Siūlymas - Visų ašių orinė arba mišri pakabos sistema. | PO vertina gautus pastebėjimus ir: - Koreguoja TS priedo Nr.1 5.3 punkto formuluotę, išdėstant: „5.3. Pakaba. Visų ašių orinė pakabos sistema arba mišri (priekinės ašies - linginė pakaba, varančiųjų ašių ir galinės ašies - orinė pakaba). Prioritetas teikiamas visų ašių orinei pakabos sistemai.“ - Papildo pirkimo sąlygų priedą Nr.3 ENV kriterijumi T14 , išdėstant: „ T14 Važiuoklės pakaba. Privaloma parametro vertė – Mišri (priekinės ašies - linginė pakaba, varančiųjų ašių ir galinės ašies - orinė pakaba). Geriausia kriterijaus reikšmė - Visų ašių orinė. Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y14=2. “ |
| 5.4. Priekinė ir galinė (ketvirta) ašis ir leistini apkrovimai. Ašys ir pakabos sistemos pritaikytos ne mažesnei nei 9 t apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje. Siūlymas - Gamintojo numatyta ir įrengta ašių apkrovos (ašims su orine pakaba) kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje. | PO atsižvelgia į gautus pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1 5.4 punktą, išdėstant: „5.4. Priekinė ir galinė (ketvirta) ašis ir leistini apkrovimai. Ašys ir pakabos sistemos pritaikytos ne mažesnei nei 9 000 kg apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių (ašių su orine pakaba) apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje.“ |
| 5.12. Važiuoklės parengtis šoninio sniego valytuvo montavimui. Pirkėjas krovinius automobilius numato eksploatuoti su šoniniu sniego valymo įrenginiu, kurio pagrindinė laikančioji konstrukcija tvirtinama prie važiuoklės rėmo dešinėje pusėje, tarp priekinės ir antrosios ašių. Gamintojo numatyta konstrukcinių elementų (degalų bakas, AdBlue bakas, suslėgto oro talpos, vidaus degimo variklio dujų išmetimo sistemos, dujų neutralizavimo sistemos elementai, kiti elementai) sumontavimo vieta - važiuoklės kairėje pusėje arba tarp važiuoklės rėmo išilginių sijų. Siūlymas - Esant galimybei - gamintojo numatyta konstrukcinių elementų (degalų bakas, AdBlue bakas, suslėgto oro talpos, vidaus degimo variklio dujų išmetimo sistemos, dujų neutralizavimo sistemos elementai, kiti elementai) sumontavimo vieta - važiuoklės kairėje pusėje arba tarp važiuoklės rėmo išilginių sijų. | PO atsižvelgia į gautus pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1 5.12 punktą, išdėstant: „5.12. Važiuoklės parengtis šoninio sniego valytuvo montavimui. Pirkėjas krovinius automobilius numato eksploatuoti su šoniniu sniego valymo įrenginiu, kurio pagrindinė laikančioji konstrukcija tvirtinama prie važiuoklės rėmo dešinėje pusėje, tarp priekinės ir antrosios ašių. Gamintojo numatyta konstrukcinių elementų (degalų bakas, AdBlue bakas, suslėgto oro talpos, vidaus degimo variklio dujų išmetimo sistemos, dujų neutralizavimo sistemos elementai, kiti elementai) sumontavimo vieta - važiuoklės kairėje pusėje arba tarp važiuoklės rėmo išilginių sijų, priklausomai nuo gamintojo techninių galimybių. Šoninio sniego valytuvo tvirtinimo rėmui (konstrukcijoms) reikalinga vieta – 1200-1400 mm .“ |
| Punktas 5.12. Pirkėjas krovinius automobilius numato eksploatuoti su šoniniu sniego valymo įrenginiu, kurio pagrindinė laikančioji konstrukcija tvirtinama prie važiuoklės rėmo dešinėje pusėje, tarp priekinės ir antrosios ašių. Gamintojo numatyta konstrukcinių elementų (degalų bakas, AdBlue bakas, suslėgto oro talpos, vidaus degimo variklio dujų išmetimo sistemos, dujų neutralizavimo sistemos elementai, kiti elementai) sumontavimo vieta - važiuoklės kairėje pusėje arba tarp važiuoklės rėmo išilginių sijų. Kadangi šoninio peilio tvirtinimas apsprendžia automobilio tarpašinį atstumą, prašau nurodyti matmenį, kuris turi būti paliktas, kad galima būtų sumontuoti šoninio peilio tvirtinimo porėmį. | PO atsižvelgia į gautus pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1 5.12 punktą, išdėstant: „5.12. Važiuoklės parengtis šoninio sniego valytuvo montavimui. Pirkėjas krovinius automobilius numato eksploatuoti su šoniniu sniego valymo įrenginiu, kurio pagrindinė laikančioji konstrukcija tvirtinama prie važiuoklės rėmo dešinėje pusėje, tarp priekinės ir antrosios ašių. Gamintojo numatyta konstrukcinių elementų (degalų bakas, AdBlue bakas, suslėgto oro talpos, vidaus degimo variklio dujų išmetimo sistemos, dujų neutralizavimo sistemos elementai, kiti elementai) sumontavimo vieta - važiuoklės kairėje pusėje arba tarp važiuoklės rėmo išilginių sijų, priklausomai nuo gamintojo techninių galimybių. Šoninio sniego valytuvo tvirtinimo rėmui (konstrukcijoms) reikalinga vieta – 1200-1400 mm .“ |
| 6.4. Atsarginis ratas. Priekinių arba galinių ratų matmenų su numatyta tvirtinimo vieta ant kėbulo priekinio borto arba kitoje vietoje (tarp kabinos ir kėbulo priekinės dalies) ir įrengtu pakėlimo / nuleidimo įrenginiu iki tvirtinimo vietos. Atsarginio rato padanga turi atitikti esamų priekinių arba galinių ratų atitinkamai, gamintoją, modelį, matmenis ir kitus parametrus. Ar atsarginis ratas gali būti ir 385/65 ar 315/80 ? | PO atsižvelgia į gautus pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1 6.4 punktą, išdėstant: „6.4. Atsarginis ratas. Priekinių ratų matmenų su numatyta tvirtinimo vieta ant kėbulo priekinio borto arba kitoje vietoje (tarp kabinos ir kėbulo priekinės dalies) ir įrengtu pakėlimo / nuleidimo įrenginiu iki tvirtinimo vietos. Atsarginio rato padanga turi atitikti esamų priekinių ratų atitinkamai, gamintoją, modelį, matmenis ir kitus parametrus.“ |
| 6.5. Ratlankių tvirtinimo elementų padėties indikatoriai. Transporto priemonėje turi būti įrengti ratlankių tvirtinimo elementų (varžtų ir/ar veržlių) padėties indikatoriai, t.y. vizualinės priemonės, leidžiančios kasdieninės apžiūros metu identifikuoti tvirtinimo elementų padėties (pasisukimo) pokytį. Prašymas - Paaiškinti, kaip tai turi atrodyti, nes nėra tokios opcijos automobilio komplektacijoje. | PO atsižvelgia į gautą prašymą ir papildo TS priedo Nr.1 6.5 punktą vizualine iliustracija: |
| 9.15. Galinio vaizdo kamera. Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta (jei tai nėra gamintojo numatyta krovininio automobilio komplektacijoje) galinio vaizdo kamera su gaubtu (dangteliu) kameros objektyvui, kuris atidaromas/atveriamas kameros objektyvas, aktyvavus galinės eigos pavarą. Kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje. Krovininį automobilį eksploatuojant su druskos barstytuvu, barstytuvo konstrukcijos neturi užstoti kameros objektyvo – kameros perkėlimui į tinkamą vietą, gamintojo numatyta pakankamai jungiamojo kabelio. Klausimas - Ar gali būti kamera be dangtelio, nes tokia montuojama iš gamyklos ? | PO sunkvežimius eksploatuos pačiomis įvairiausiomis sąlygomis, įskaitant dulkėtą ir sniego bei smulkios druskos dalelių prisotintą aplinką, todėl manevruojant sunkvežimiu atbuline eiga, saugumui darbo zonoje užtikrinti, o ypač manevruojant prie druskos sandėliavimo vietų, būtinas kuo mažiau užterštas vaizdo kameros objektyvas. PO nekoreguoja TS priedo Nr.1 9.15 punkto reikalavimo. |