TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Pirkėjas/Užsakovas –  Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, telefonas +370 315 55 530.

  - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas: Vandens telkinių valymo darbai (toliau – darbai).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pivašiūnų k. esančio paplūdimio valymo darbai.

    - Preliminarūs darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbai | Ežero pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Makrofitų rovimas su šaknimis ir transportavimas į krantą mechanizuotai | Ilgis | ha | 0,038 |
| 2. | Makrofitų ir šaknų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 5 km | Ilgis | 100 m3 | 1,7 |
| 3. | Geotekstilės paklojimas | Ilgis | 100 m2 | 6 |
| 4. | Smėlio pasluoksnis | Ilgis | m3 | 140 |
| 5. | Laikinų gruntinių kelių įrengimas | Ilgis | 100 m | 0,3 |
| 6. | Sugadintos dirvos išlyginimas ir jei reikalinga augalinio dirvožemio užpylimas iki 15 cm storio. | Ilgis | 100 m2 | 0,3 |

  - Jaunimo parke, Simno m. esančio tvenkinio ir upės valymo darbai.

    - Preliminarūs darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbai | Telkinio pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandens pašalinimas iš tvenkinio siurbliais | Tvenkinys | val. | 72 |
| 2. | Sąnašų pašalinimas mechanizuotai, grunto paskleidimas | Tvenkinys, upė | 100 m2 | 19 |
| 3. | Kelmų sutvarkymas, bei dirvos paruošimas užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | Tvenkinys, upė | 100 m2 | 3 |

  - Visa pašalinta biomasė privalo būti utilizuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Atliekant darbus, būtina:

    - Užtikrinti, kad darbai nebūtų vykdomi LR aplinkos apsaugos bei kitų institucijų nurodytais atvejais (darbų zonose užfiksavus paukščių lizdus, lizdavietes ar kitus perėjimo požymius, tuose plotuose darbai stabdomi ir nevykdomi).

    - Laikytis visų aplinkos apsaugos, darbų saugos, atliekų tvarkymo ir kt. reikalavimų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

    - Laikytis Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.

    - Laikytis vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimų.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. papunktį.