TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13851/25) [IITP25] Patrulinių apžiūrų (dalinio) automatizavimo pilotinis sprendimas

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Automatinio kelio defektų identifikavimo sistemos vystymas (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Sistema turi gebėti iš vaizdo medžiagos identifikuoti kelyje esančius defektus.

    - Sistema turi naudoti mašininio mokymosi algoritmus (machine learning).

    - Tiekėjas turi gebėti pateikti duomenis aplikacijų programavimo sąsajos (angl. „API – application programming interface“) formatu.

    - Sistema turi gebėti identifikuoti šias defektų grupes:

      - Išdauža (mažesnė, nei 0.05 m2)

      - Kritinė išdauža (didesnė, nei 0.05 m2)

      - Trūkiai (angl. cracks)

      - Pažeistas kelio ženklas (pakrypęs, pasuktas, išblukęs ar kitaip sugadintas)

      - Dingęs kelio ženklas

      - Tinklinis plyšinėjimas (angl. „Crocodile cracking“)

    - Kiekvienas identifikuotas defektas turi turėti šią atributinę informaciją:

      - Platuma ir ilguma (pagal GPS koordinates WGS-84 arba LKS-94)

      - Defekto grupė

      - Defekto užfiksavimo laikas

      - Defekto nuotrauka arba video įrašas

      - Plotas, m2 (jeigu išdauža)

      - Patikimumo rodiklis arba kitas lygiavertis įvertis.

      - Vieta kelio dalyje (Važiuojamoji dalis, kelkraštis, skiriamoji juosta, kelio griovys, kita)

    - Užfiksuoti defektai turi būti identifikuoti per 2 val. nuo patrulio užduoties pabaigimo. Esant mobiliojo ryšio trukdžiams defektai turi būti identifikuojami nedelsiant, kai ryšys atstatomas.

    - Nuo Sutarties pasirašymo dienos tiekėjas įsipareigoja dalyvauti periodiniuose susitikimuose, kurių metu aptariamas projekto, vykdomo pagal šią sutartį, progresas. Susitikimai vyksta visą sutarties galiojimo laikotarpį.

    - Defektų identifikavimo modulis turi būti pritaikytas viename padalinyje, kurio bendras prižiūrimų km kiekis yra ne daugiau nei 1200 km.

    - Dingę kelio ženklai turėtų būti identifikuojami antrą kartą pravažiuojant pro vietą, kurioje ženklas buvo užfiksuotas anksčiau.

    - Defektų grupė laikoma identifikuota tinkamai, jei testinės patrulinės apžiūros metu pasiektas tikslumas yra ne mažesnis nei 80 %. Testas turi būti atliktas tris kartus iš eilės, ir kiekvieną kartą pasiektas reikiamas tikslumo lygis. Užsakovas pasilieka teisę savarankiškai pasirinkti testinės patrulinės apžiūros laiką ir maršrutą, siekdamas objektyviai įvertinti sistemos veikimą. Alternatyviai, jei užsakovas patvirtina, kad defektų grupė identifikuojama teisingai, testinės patrulinės apžiūros atlikti nereikia.

    - Tikslumas nustatomas lyginant sistemos identifikuotus defektus su patrulinės apžiūros patrulio nustatytais defektais toje pačioje kelio atkarpoje. Vertinimas atliekamas važiuojant tuo pačiu maršrutu, naudojant tą pačią datą ir laiką fiksuotą vaizdo įrašą. Jei testo metu (True positive / visų defektų suma ) x 100 ≥ 80 % (Žiūrėti 2.2.11 lentelę )

Pvz. Jei patrulis testo metu užfiksuoja 100 atitinkamos grupės defektų, sistema jų turi identifikuoti, bent 80.

2.2.11 lentelė. Sistemos ir patrulio defektų identifikavimo palyginimas

|  | Patrulio nustatytas defektas | Patrulio nenustatytas defektas |
| --- | --- | --- |
| Sistemos nustatytas defektas | True positive | False positive |
| Sistemos nenustatytas defektas | False negative | True negative |
|  | Visi patrulio identifikuoti defektai |  |

    - Tiekėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo aprūpinti vieną automobilį visa būtina įranga defektų identifikavimui: kamera, SIM kortele, mobiliuoju ryšiu, montavimo paslaugomis, serverio ištekliais ir kita reikalinga infrastruktūra. Prekės turi būti pristatyta pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje.

    - Automobilį suteiks Užsakovas

    - Sistema turi turėti mechanizmą, kuris užtikrina duomenų apsaugą realiuoju laiku, užmaskuojant arba anonimizuojant asmens duomenis (pvz., veidus, automobilių valstybinius numerius, pastatus, kitus identifikuojamus objektus), kad būtų neįmanoma identifikuoti asmenų ar transporto priemonių. Šios priemonės turi būti taikomos tiek duomenų fiksavimo, tiek jų saugojimo ar perdavimo etapuose.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinio kelio defektų identifikavimo sistemos vystymas | Vnt. | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Apmokėjimui taikomas dalinis aktavimas. Po Sutarties įsigaliojimo per 2 mėnesius sumokama 40 % visos sutarties sumos. Likusi 60 % dalis apmokama per 7 mėnesius, Tiekėjui įrodžius, kad sistema geba identifikuoti visas paminėtas kelio defektų grupes. Kiekvienai defektų grupei (Išdauža (mažesnė, nei 0.05 m2), Kritinė išdauža (didesnė, nei 0.05 m2), Trūkiai, Pažeistas kelio ženklas, Dingęs kelio ženklas, Tinklinis plyšinėjimas (angl. „Crocodile cracking“)), kuri sėkmingai identifikuojama pagal nustatytus tikslumo reikalavimus, sumokama 10 % likusios sumos dalis.

  - Tiekėjas privalo suteikti defektų identifikavimo priemones ne vėliau kaip per 31 d. nuo  Sutarties įsigaliojimo dienos. Defektų identifikavimas teikiamas 12 mėnesių nuo prekių gavimo dienos. Pasibaigus defektų identifikavimo laikotarpiui, atitinkama įranga grąžinama Tiekėjui. Užsakovas įsipareigoja paruošti įrangą transportavimui (saugiai supakuoti, pažymėti ir pan.), o Tiekėjas privalo pasirūpinti kurjerio paslaugomis, įskaitant transportavimo organizavimą ir su tuo susijusias išlaidas.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir Sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Tiekėjas įsipareigoja Prekių/Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Prekių/Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms Paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.