11 P. O. D. OPERACINIO STALO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacinis stalas (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
| 1.1. | Su ratukais | Būtina |  |  |
| 1.2. | Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centrine ratukų blokavimo sistema (stabdžiu blokuojant ratukus) | Būtina |  |  |
| 2. | Operacinio stalo kolona |  |  |  |
| 2.1. | Teleskopinė | Būtina |  |  |
| 2.2. | Iš išorės padengta stumdomomis plokštėmis arba kitu apsauginiu elementu | Būtina |  |  |
| 3. | Stalo reguliavimas: |  |  |  |
| 3.1 | Aukščio | Elektrinis – hidraulinis |  |  |
| 3.2 | Pasvirimo kampų ir pozicijų | Elektrinis-hidraulinis arba Mechaninis |  |  |
| 4. | Operacinio stalo 4 atskirai valdomi segmentai: |  |  |  |
| 4.1. | Galvos | Būtina |  |  |
| 4.2. | Nugaros dalies | Būtina |  |  |
| 4.3. | Sėdmenų | Būtina |  |  |
| 4.4. | Kojų dalies (atskirai kiekvienai kojai) | Būtina |  |  |
| 5. | Stalo čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |  |
| 6. | Apkrova | Ne mažiau 200 kg |  |  |
| 7. | Anestezijos rėmas | Būtina |  |  |
| 8. | Reguliuojamo aukščio atrama rankai | Būtina |  |  |
| 9. | Atrama, skirta ant šono paguldytam pacientui prilaikyti | Būtina |  |  |
| 10. | Ortopedinis priedas atlikti peties operacijas | Būtina |  |  |
| 11. | Įvairūs diržai paciento fiksavimui 4 vnt.: | 2 rankoms 2 kojoms |  |  |
| 12. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytos techninės specifikacijos lentelėje).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai