1 P.O.D. REGĖJIMO FUNKCIJŲ ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinis regėjimo funkcijų analizatorius (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
| 1.2. | Prietaiso konstrukcinis išpildymas: | Pastatomas ant stalo, optinis – elektrinis prietaisas, skirtas greitai ištirti regėjimo funkcijas. Prietaisas valdomas iš kompiuterio |  |  |
| 1.3. | regėjimo funkcijų vertinimas gali būti be korekcijos ir su korekciniais akiniais | Būtina |  |  |
| 1.4. | galima tikrinti atskirai dešinę, kairę akį, arba abi akis kartu | Būtina |  |  |
| 1.5. | regėjimo testai generuojami kompiuterinės programos ir rodomi specialiame aukštos rezoliucijos ne mažiau negu 4K Ultra HD (3840x2160) displėjuje | Būtina |  |  |
| 1.6. | galimybė sukurti individualias tyrimo sekas | Būtina |  |  |
| 1.7. | regėjimo aštrumo tyrimas | Būtina ne mažiau 3 optotipų rūšių: Landolto žiedų, skaičių ir raidžių |  |  |
| 1.8. | kontrastinio jautrumo ir akinimo tyrimas | Būtina |  |  |
| 1.9. | regėjimo prieblandoje tyrimas be akinimo ir su akinimu | Būtina |  |  |
| 1.10. | spalvinio matymo tyrimas | ne mažiau 6 spalvinių lentelių |  |  |
| 1.11. | Akipločio tyrimas | ne mažiau 28 taškuose |  |  |
| 1.12. | programinė įranga prietaiso valdymui kompiuteriu | Būtina |  |  |
| 1.13. | galimybė išsaugoti pacientų duomenis ir tyrimo rezultatus kompiuterio atmintyje | Būtina |  |  |
| 1.14. | galimybė perduoti tyrimo duomenis išorinėms duomenų apdorojimo programoms | Būtina |  |  |
| 1.15. | tyrimo rezultatų atspausdinimas | Spausdintuvu |  |  |
| 1.16. | Maitinimas | Iš 200- 240V/50Hz elektros tinklo |  |  |
| 2. | Komplekte pateikiami priedai: |  |  |  |
| 2.1 | pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas | Būtina |  |  |
| 2.2 | kompiuteris, monitorius, klaviatūra (arba nešiojamas kompiuteris) su Windows arba lygiaverte operacine sistema bei su spausdintuvu | Būtina |  |  |
| 2.3 | pacientui skirta reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | Būtina |  |  |
| 2.4 | gydytojui skirta reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | Būtina |  |  |
| 3. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytos techninės specifikacijos lentelėje).

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai