8 P. O. D. BINOKULINIO REFRAKTOMETRO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rankose laikomas binokulinis autorefraktometras (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
| 2. | Konstrukcinis išpildymas | Rankose laikomas binokulinis matavimo prietaisas su integruotu kompiuteriu, maitinamas iš 220 V± 10% ; 50 Hz el. tinklo. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame lietimui jautriame ir ne mažesniame nei 4.3“ ekrane. |  |  |
| 3. | Refrakcijos režimai | - Binokulinis (išmatuojamos abi akys vienu metu) - Monokulinis |  |  |
| 4. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne siauresnės nei nuo –7 D iki +5 D (matavimo žingsnis ne didesnis nei 0,25 D). |  |  |
| 5. | Matuojamos cilindro refrakcijos ribos | Ne siauresnės nei nuo –7 D iki +5 D (matavimo žingsnis ne didesnis nei 0,25 D). |  |  |
| 6. | Tyrimui atlikti reikalingas ir matuojamas vyzdžio diametras | Ne siauresnis nei nuo 4.0 iki 8.0 mm (matavimo žingsnis ne didesnis kaip 0.1 mm) |  |  |
| 7. | Ašių matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1o iki 180o (matavimo žingsnis 1o). |  |  |
| 8. | Matavimo atstumas | 1m ± 20 cm |  |  |
| 9. | Matavimo taikinio garsas | Čiulbantis garsas vaikų dėmesiui pritraukti |  |  |
| 10. | Matavimo technologija | Naudojama ne mažiau kaip 54 apšvietimo LED |  |  |
| 11. | Prijungimas prie pacientų duomenų bazės | Būtinas |  |  |
| 12. | Komplektuojamas bevielis spausdintuvas rezultatų spausdinimui | Būtinas |  |  |
| 13. | Prietaise integruotos: | ne mažiau nei: 4 x USB, 1 x DVI, 1 x R J-45 sąsajos, WLAN |  |  |
| 14. | Komplektuojami +3,00D akiniai akomodacijos tyrimui | Būtina |  |  |
| 15. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytostechninės specifikacijos lentelėje).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai